Copper-Paint-DEMO-Version

-------------------------

Copper-Paint wurde von Holger Hippenstiel in 1989-1991 geschrieben.

Die Funktion:

-------------

Jeder hat wohl schon davon geh�rt, da� der Copper auf eine Position auf

dem Bildschirm warten kann um dann irgendwelche Operationen durchzuf�hren,

z.B. �ndern der Farbe00 in Register $180 der Customchips. Womit man dann

den Bildschirm mit einem Farbregister in mehrere Farben unterteilen kann.

Jeder Befehl des Coppers verbraucht aber Zeit,egal ob Wait,Skip oder Move.

Ist bei einem Skip die geforderte Zeile �bersprungen,wird zwar sofort

fortgefahren, aber beim Vergleich ob kleiner,gr��er oder gleich verbraucht

der Copper auch seine Taktzyklen.Wartet man also auf X1,Y1 und schreibt dann

schwarz in die Farbe00 und wartet dann auf die n�chste Rasterstrahlposition

(X2,Y1), ist der Rasterstrahl also schon viel weiter,da die Befehle Zeit

verbrauchen, die ihnen auch noch zugeteilt wird, denn der Prozessor,

der Blitter, die Bildschirm-DMA, die Sound-DMA usw. wollen ja auch arbeiten.

Das heisst aber nicht das wenn man alles ausschaltet,der Copper schneller

w�rde ! Freiwerdende Taktzyklen werden dem Prozessor zugeteilt.

Will man also mit dem Copper eine m�glichst hohe Aufl�sung erreichen,

darf man nicht (zuviel) warten.Also nur ein Wait am Anfang der Zeile,

das muss allerdings sein, weil durch die Austastl�cke eine ungerade Anzahl

Zyklen enstehen. Also nur ein Wait und danach ohne Unterbrechung nur Moves.

Beispiel: Wait 1,1 ; Move 0,180 ; Move 1,180 ; Move 2,180 ; Move 3,180 ...

Dadurch w�rde sich ein �bergang von Schwarz nach Blau auf dem Bildschirm

bilden ! Aber nicht etwa wie man es gewohnt ist von oben nach unten,

sondern von links nach rechts !�!

Turboprozessoren:

-----------------

Es ist 100% in Assembler geschrieben,also braucht man eigentlich

keinen Turboprozessor.

Wenn sie einen haben sollte,so schaltet sie bitte das Cache aus.

Das Programm hat in der Hauptroutine eine Stelle an der es sich

selbst modifiziert. Das auch nur weil ich sonst f�r jeden modi eine

eigene Zeichenroutine haben m��te. Denn ich kann nicht bei jeder

Verkn�pfung erst abfragen welcher Zeichenmodi gerade aktiv ist !

Das w�rde das Programm erheblich langsamer machen !!

Aber wenn ich f�r jeden Modi eine eigene Routine h�tte dann w�rde

es erheblicher l�nger werden ...

Also wenn sie einen Turbo-Prozessor mit Cache haben

so schalten sie es bitte aus. Das Programm wird sich zwar nicht

aufh�ngen wenn sie es nicht tun,aber die Zeichenmodi k�nnen

nicht mehr ausgew�hlt werden. (bzw haben alle dieselbe Wirkung.)

Anforderungen:

--------------

Copper-Paint wurde erfolgreich auf WB 1.2,1.3 & 2.0 getestet.

Copper-Paint braucht mindestens 512 KB,l�uft aber auch mit

Erweiterung,unterst�tzt sie jedoch (noch) nicht.

Es wird die Arp.library ab Version 39 oder h�her gebraucht.

Copper-Paint kann vom CLI oder der Workbench gestartet werden.

(Bei der Demoversion wird kein Icon ausgeliefert.)

Aufbau:

Copper-Paint nutz den Copper zur Bilddarstellung.

Es werden keine Bitplanes zur Darstellung der Farben ben�tigt,

daher kann jedes Copper-Paint-Bild mit jedem normalen IFF-Bild

gleichgzeitig auf einem Bildschirm angezeigt werden,daf�r sind

keine Prozessorzugriffe oder �hnliches n�tig.

Das einzige Handicap das sich bei der benutzung von Copper-Paint

bildern ergibt ist das die IFF-bilder nur 4 Planes haben d�rfen.

Bei mehr als 4 Bitplanes treten logischerweise auch mehr Bitplane

-DMA's auf,die Grafikdaten m�ssen ja ausgegeben werden.

Und ab 4 Bitplanes niedriger oder hoher Aufl�sung reichen die

"normalen" Taktzyklen der DMA nicht mehr aus um das Bild voll

auszugeben.Also werden dem 68000 Taktzyklen entzogen und der

Bitplane-DMA zugeteilt.Genauso geht's auch dem Copper der auf einen

Engpass trifft und nicht mehr regelm��ig (alle 8 Punkte) einen

Befehl abgearbeitet bekommt.

Daher ergibt sich die Begrenzung der 4 Planes.

An Copper-Paint kann man erkennen wie Digi-View 4.0 mit Hoher

Aufl�sung 4096 auf den Bildschirm bekommt.

Man kann ja nicht nur die Hintergrundfarbe alle 8 Punkte �ndern ...

Datenformat:

Die Copperlisten werden gecruncht auf Diskette abgelegt.

Es wird ein schnelles (simples) aber effektives packverfahren

angewandt. (Leere Copperliste auf Disk = 10 Bytes)

Das Verfahren ist so schnell das man nicht vom Packen oder

Entpacken merkt,h�chstens wenn man sich das direktory ansieht.

Copper-Paint kann nur files mit dem Anh�ngsel ".cop" laden und

speichern. Wird das Anh�ngsel nicht selbst angef�gt,h�ngt es das

Programm an. Ausserdem enth�lt jede gespeicherte Copperliste eine

Kennung um Programmfehler oder Pr�fsummenfehlern zu entgehen.

Backups:

Wenn ein File abgespeichert wird und der Name schon existiert,

wird das File in Backup.cop umbenannt.

Nicht wie bei Deluxe Paint,Deluxe Paint macht folgendes :

Es sieht nach ob es das File backup.pic schon gibt.

Wenn ja l�scht es das File.

Dann kopiert es das Bild das �berschrieben werden soll nach

backup.pic und speichert erst dann das eigentliche Bild.

Copper-Paint macht es so :

Backup.cop l�schen (ohne nachsehen ob vorhanden),

dann das Aktuelle File Renamen nach Backup.cop (Renamen,nicht kopieren !)

und dann speichert es die Copperlist.

Der Zeitunterschied ist beachtlich !

(Praktisch kein Unterschied zu normalem Speichern !)

Die Zusatzprogramme:

Zu Copper-Paint gehoeren noch eine reihe anderer Programme die aber nicht

bei der Demoversion ausgeliefert werden. Weshalb Zusatzprogramme ?

Was nuetzt die schoenste Copper-Liste wenn man sie nicht benutzen kann ?

Oder eine erstellte Copper-Animation ohne dazugehoerigen Player ?

Die Zusatzprogramme uebernehmen diese Funktionen.

1) Programm zum Anzeigen einer Copper-Liste auf der Worbench.

2) Programm zum Konvertieren der Copper-Liste in Assembler. (dc.w Col0,xxx)

3) Programm zum Anzeigen einer Copper-Liste & einem IFF-Bild.

4) Programm zum Spielen von Copper- und/oder IFF-Animationen.

5) Programm zum Konvertieren eines IFF-Bildes als Copperlist.

6) Programm zum Konvertieren einer Copperlist als IFF-Bild. (Lo-res/HAM)

7) Programm zum Installieren von Copper-Paint auf Festplatte.

Bei allen Programmen erfaehrt man durch denn Parameter "?" mehr.

Die Demoversion:

Wenn sie das Programm laden werden sie bemerken das :

1) Die Speicherfunktionen nicht funktionieren.

2) Die Menues ab "Extras" nicht aktiv sind.

3) Die Zusatzprogramme nicht vorhanden sind.

4) Im Menu "Extras" der sonst nichtvorhandene Punkt "Gruesse an".

(Achtung :Die Speicherfunktion & die funktionen ab "Extras" sind nicht in der

Demoversion als Code vorhanden. Der Aufruf bewirkt nichts,ist nicht moeglich

oder es wird eine ensprechende Meldung ausgeben.)

Das war es erstmal,viel Spass mit der Demoversion ...      Holger Hippenstiel