Test-Nr.	CR3/2

Hersteller/Produktbezeichnung	Plextor PX-R412 Ci

Allgemeiner Kommentar/Auffälligkeiten	Vorserienmodell

Allgemeine Daten

Gerätetyp:	ý CD-R-Writer   /   q CD-RW-Writer

Bustyp: 	ý SCSI   /   q Wide-SCSI   /   q ATAPI   /   q anderer:

SCSI-Typ:	ý CD-ROM   /   q WORM   /   q wählbar   /   q anderer:

Plug & Play:	ý ja   /   q nein

Bauart:	ý intern   /   q extern	Netzteil (bei externen Geräten):	q intern   /   q extern

Bestückung:	ý Caddy   /   q Schublade   /   q andere:

max. Schreibgeschwindigkeit:	q 2-fach  /  ý 4-fach  /  q 6-fach  /  q 8-fach  /  q 	-fach

max. Lesegeschwindigkeit:	q 2-fach  /  q 4-fach  /  q 6-fach  /  q 8-fach  /  ý 	12-fach

Datendurchsatz Mode 1: 	1200 KB/s 	Datendurchsatz Mode 2:	k. A. KB/s

mittlere Zugriffszeit: 	190 ms	mittlere Suchzeit: 	k. A. ms

Datenpuffer: 	2 MB

Schreibmodi

Disk-at-Once (DAO):	ý ja   /   q nein

Track-at-Once (TAO):	ý ja   /   q nein

Packet writing:	ý ja   /   q nein

UDF fähig:	ý ja   /   q nein	Treiber dabei:	ý ja   /   q nein

CD-R-FS fähig:	q ja   /   ý nein	Treiber dabei:	q ja   /   ý nein

On the fly writing:	ý ja   /   q nein

Virtuelles Image:	ý ja   /   q nein

Physikalisches Image:	ý ja   /   q nein

Simulationsmodus:	ý ja   /   q nein

Test-Nr.	CR3/2

Formate Hardware/Software

CD-Audio	Hardware:   ý Read  /  ý Write  /  q nein	Software:   ý Write  /  q nein

ISO9660	Hardware:   ý Read  /  ý Write  /  q nein	Software:   ý Write  /  q nein

CD-ROM-XA	Hardware:   ý Read  /  ý Write  /  q nein	Software:   ý Write  /  q nein

CD-ROM-Mode 1/2	Hardware:   ý Read  /  ý Write  /  q nein	Software:   ý Write  /  q nein

Mixed Mode	Hardware:   ý Read  /  ý Write  /  q nein	Software:   ý Write  /  q nein

Multisession	Hardware:   ý Read  /  ý Write  /  q nein	Software:   ý Write  /  q nein

Photo-CD	Hardware:   ý Read  /  ý Write  /  q nein	Software:   ý Write  /  q nein

Video-CD	Hardware:   ý Read  /  ý Write  /  q nein	Software:   ý Write  /  q nein

CD-Extra	Hardware:   ý Read  /  ý Write  /  q nein	Software:   q Write  /  ý nein

CD-I	Hardware:   ý Read  /  ý Write  /  q nein	Software:   q Write  /  ý nein

Orange-Book II/III	Hardware:   q Read  /  q Write  /  q nein	Software:   q Write  /  q nein

Hardware-Installation/-Konfiguration

SCSI-ID per	ý Jumper  /  q Drehregler  /  q DIP-Schalter  /  q Digitaltaster  /  q

Terminierung	q automatisch  /  ý Jumper  /  q Software  /  q DIP-Schalter  /  q R-Array  /

q extern  /  q

Master/Slave/CSel	q Jumper  /  q Drehregler  /  q DIP-Schalter  /  q

Beschriftung/Kennzeichnung der Anschlüsse und Schalter am Laufwerk

SCSI-ID	q ohne  /  q oben  /  q unten  /  ý hinten  /  q auf Platine  /  q

Master/Slave/CSel	q ohne  /  q oben  /  q unten  /  q hinten  /  q auf Platine  /  q

Terminierung	q ohne  /  q oben  /  q unten  /  ý hinten  /  q auf Platine  /  q

Datenkabel	q ohne  /  q oben  /  q unten  /  ý hinten  /  q auf Platine  /  q

SDX	q ohne  /  q oben  /  q unten  /  q hinten  /  q auf Platine  /  q

Audio	q ohne  /  q oben  /  q unten  /  ý hinten  /  q auf Platine  /  q

Digital Audio Out	q ohne  /  q oben  /  q unten  /  q hinten  /  q auf Platine  /  q

Prevent/Allow	q ohne  /  q oben  /  q unten  /  q hinten  /  q auf Platine  /  q

Netz	q ohne  /  q oben  /  q unten  /  ý hinten  /  q auf Platine  /  q

Sonstige:	Parity, Flash	q ohne  /  q oben  /  q unten  /  q hinten  /  q auf Platine  /  q

Sonstige:	Test, Block	q ohne  /  q oben  /  q unten  /  q hinten  /  q auf Platine  /  q

Anmerkungen:

Test-Nr.	CR3/2

Handhabung

Bedienelemente	Anzahl Tasten:	2

ý Auswurftaste

ý Notauswurf	Wird Werkzeug benötigt:	ý ja  / q nein	eigenes Werkzeug mitgel.

Transportsicherung:	ý ja  / q nein

ý Kopfhörer-Ausgang

ý Volume-Control

Sonstige:	Play

Anmerkungen:

LEDs	Anzahl:	4

Funktion LED 1:		Disc in

Funktion LED 2:		On/Read

Funktion LED 3:		Write 1x/4x

Funktion LED 4:		Write 2x/4x

Funktion LED 5:

Anmerkungen:

Lieferumfang

Anmerkungen:

Hardware

Controllerkarte:	q ja   /   ý nein

Caddy:	ý ja   /   q nein

Terminator:	q ja   /   ý nein

Datenkabel:	q ja   /   ý nein

Audiokabel:	q ja   /   ý nein

Schrauben:	ý ja   /   q nein

Y-Kabel:	q ja   /   ý nein

Netzkabel:	q ja   /   ý nein

Rohlinge:	Anzahl:	2 CD-R   /   Anbieter:	KAO

sonstiges:	Jumper, Auswurfwerkzeug

Software

Hersteller/Bezeichnung: 	CeQuadrat WinOnCD 3.5, CeQuadrat PacketCD

Version:

Software läuft unter:	q DOS  /  ý Windows 3.1  /  ý Windows 95  /  ý Windows NT  /  q OS/2

q anderes Betriebssystem: