�����   ���   �   �    � �      �

�      �   �   � �    �  �     ��

����   �����    �     �  �      �

�      �   �   � �    �����     �

�      �   �  �   �      �  �  ���

Universelles FAX- Empfangsprogramm f�r IBMs und Kompatible

von

����   �  �   ���   �����  �   �

�   �  � �   �   �      �  �   �

�   �  ��     ���       �   � �

�   �  � �   �   �  �   �   � �

����   �  �   ���    ���     �

^           ========

/�\                //                 \�/

�                //     \\            �

���������������Ŀ        ========>>   ���������������Ŀ

�      ___      �               //    �      ___      �

�     /. .\     �                     �     /. .\     �

�    �  �  �    �                     �    �  �  �    �

�    � �Ŀ �    �                     �    � ��� �    �

�     \_ _/     �                     �     \_ _/     �

�       F       �                     �       F       �

�      \A/      �                     �      \A/      �

�       X       �                     �       X       �

�Tx?   / \      �                     �Rx!   / \      �

�����������������                     �����������������

Eberhard Backeshoff, Obschwarzbach 40a, 4020 Mettmann

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

===================================

I. Einleitung                                                    3

II.      Ben�tigte Konverter-Hardware                            5

III.     Die Konfiguration des Programms                         7

IV.      Der Betrieb                                            11

IV.I     Der Programmstart                                      12

IV.II    Faxempfang                                             14

IV.III   Termingesteuerter Empfang und Termineditor             22

IV.IV    Showpic, Bearbeiten abgespeicherter Bilder             23

V.       Allgemeines                                            24

V.I      Abspeichern von Bildern und Speicherbedarf             26

VI.      6/7-Bit Konverter mit Abstimmautomatik                 27

VII.     Nachtr�ge                                              28

VIII.    Konverterschaltungen und Bezugsquellen                 29

IX.      Frequenzen, Empfang etc.                               31

X.       Weitergabe, Copyright etc.                             33

X.I      Benutzung der Programme                                34

FAX 4.1  Universelles FAX-Empfangsprogramm von DK8JV  Seite 3

I. Einleitung;

FAX.EXE ist ein universelles Programm zum Empfang von Wetter- und

Fotofax.

Je nach verwendetem Konverter wird eine Helligkeitsaufl�sung von

16 bzw. 64 Graustufen erreicht.

Die r�umliche Aufl�sung kann je nach verwendetem Modul bis zu 1900

Punkte/Zeile erreichen.

In Verbindung mit dem "DK8JV 6/7-Bit Konverter" l��t sich f�r FM-

Fax eine softwareseitige Abstimmautomatik realisieren, die eine

exakte Abstimmung auf ein FM-FAX-Signal �berfl�ssig macht und

eine Frequenzdrift des Empf�ngers gr��erenteils ausgleicht.

Schaltungsvorschl�ge und Bezugsquellen f�r geeignete Konverter und

Platinen sind weiter unten beschrieben.

FAX ist auf jedem 100% IBM-kompatiblen Rechner lauff�hig und un-

terst�tzt alle g�ngigen Graphikkarten von CGA �ber Hercules, EGA

bis hin zu VGA und verschiedenen 800x600 Modi.

Ebenfalls k�nnen diverse 8-,9- und 24-Nadeldrucker sowie HP Laser-

jet-kompatible Drucker angesteuert werden.

Bilder k�nnen w�hrend des Empfangs angeschaut, gedruckt oder

abgespeichert werden. Abgespeicherte Bilder k�nnen nachtr�glich

betrachtet, gezoomt und gezoomt ausgedruckt werden.

Hierbei sind Zoomfaktor und H�hen/Seitenverh�ltnis frei w�hlbar.

Die gezoomten Ausschnitte lassen sich als eigenst�ndige Bilder

abspeichern.

Folgende Module und Trommeldrehzahlen sind verf�gbar:

Module:  zwischen 101 und 576 beliebig w�hlbar

LPMs  :  48, 60, 90, 120, 180*, 240*

Die mit * gekennzeichneten LPMs sind auf langsamen Rechnern

u.U. nur mit eingeschr�nkter Aufl�sung realisierbar.

In allen Moduln wird APT-Betrieb unterst�tzt, wobei - wie z.B.

bei Wetterfax - auch die automatische Umschaltung zwischen jeweils

zwei verschiedenen Moduln m�glich ist.

Der APT-Betrieb l��t sich jedoch auch v�llig abschalten, z.B. f�r

reine Amateurfunkanwendungen.

Zus�tzlich kann eine Terminliste zum "Scharfmachen" des APT-

Betriebes angelegt werden.

Automatisches Einphasen ist mit normaler und invertierter Einphas-

sequenz m�glich.

Bei der Darstellung auf Bildschirm und Drucker wird jeweils das

volle Bildschirmformat bzw. die volle Druckbreite ausgenutzt

und somit die maximal auf dem Ausgabeger�t erreichbare Aufl�sung

benutzt. Intern arbeitet das Programm i.A. jedoch mit einer h�he-

ren Aufl�sung, die sich standardm��ig wie folgt berechnet:

Aufl�sung (entspr. Anz. Punkte/Zeile) := Modul * Pi.

FAX 4.1  Universelles FAX-Empfangsprogramm von DK8JV  Seite  4

Alternativ l��t sich die Aufl�sung f�r jeden definierten Modus

(s.u.) individuell vorgeben.

Hierbei kann man auch festlegen, ob beim Abspeichern eines

Bildes mit verminderter Aufl�sung eine Modulanpassung erfolgen

soll, d.h. ob alle empfangenen Zeilen oder eine dem der momentanen

Aufl�sung entsprechenden Modul angepa�te Zeilendichte abgespei-

chert werden soll.

Der Rechenzeitbedarf w�chst proportional mit "Aufl�sung * LPM".

Die Punktfrequenz, d.h. die Geschwindigkeit, mit der die aufeinan-

derfolgenden Punkte einer Zeile abgespeichert werden m�ssen, be-

rechnet sich zu (Punkte pro Zeile) * Pi * LPM / 60 [Hz].

Auf langsamen Rechnern (4,77 oder 7-MHz-PC) kann es n�tig sein,

die maximale Punktfrequenz zu begrenzen, damit das Programm funk-

tioniert.

Hierzu kann bei der Installation eine obere Schranke f�r die

Punktfrequenz angegeben werden.

Als Folge davon werden dann die bei h�heren Trommeldrehzahlen

�bertragenen Bilder bei gro�em Modul mit reduzierter Aufl�sung

empfangen.

Auf Bildschirmen, welche die Darstellung von echten Grauwerten er-

m�glichen, (VGA oder aber EGA plus monochromer Multisynch) wer-den

auch echte Graustufen dargestellt.

Damit wird auf VGA und EGA fast schon Fotoqualit�t erzielt. An-

sonsten und auf dem Drucker erfolgt eine Pseudo-Graudarstellung

nach dem ordered-dither Verfahren.

Falls man mit geeignetem Konverter 64 Graustufen aufl�sen will, so

werden bei VGA bzw. EGA + monochromer Multisynch 16 echte Graustu-

fen dargestellt, und die jeweils drei Zwischenwerte durch Dither-

ing interpoliert. Spezielle Treiber f�r Graphikkarten, die 64

Helligkeitsstufen simultan darstellen k�nnen, befinden sich in

Arbeit.

F�r den Empfang von Wetterkarten ist eine Umschaltung auf reine

Schwarzwei�darstellung m�glich.

Hierbei sinkt auch der Speicherbedarf f�r das Abspeichern von

Karten erheblich.

Dadurch, da� das Programm intern mit hoher Aufl�sung arbeitet,

lassen sich aus abgespeicherten Bildern Ausschnittvergr��erungen

anfertigen, die volle Detailtreue besitzen. Diese Ausschnittver-

gr��erungen selbst lassen sich auch wieder als eigenst�ndige Bil-

der abspeichern und weiterbearbeiten.

Das Programm verf�gt �ber bis zu zehn voreingestellte Standard-

betriebsarten, (Modi) die sich �ber den integrierten Moduseditor

beliebig an eigene Bed�rfnisse anpassen lassen. Vorgebbar sind

u.a. Drehzahl, Modul, APT-Frequenzen und Aufl�sung.

FAX 4.1  Universelles FAX-Empfangsprogramm von DK8JV  Seite  5

II. Ben�tigte Konverter-Hardware;

Zum Betrieb des Programms ist nat�rlich irgendeine Form von Kon-

verter notwendig.

FAX benutzt zur �bernahme der Daten die serielle Schnittstelle

COM1:. (oder COM2:) Allerdings geschieht die Daten�bernahme nicht

seriell, sondern parallel �ber die vier Handshakeleitungen DCD,

RI, DSR und CTS, die sich wie ein 4-Bit Parallelport verhalten

mit DCD als h�chstwertigem und CTS als tiefstwertigem Bit.

Dadurch konnte der Hardwareaufwand im Konverter gesenkt werden.

Wahlweise ist auch ein Anschlu� des (Hardware-) Konverters an den

Gameport (Switch 1-4) vorgesehen. (Nur f�r 16 Graustufen!)

Falls man einen Konverter mit 64 Graustufen Aufl�sung anschlie�en

m�chte, so mu� die Helligkeitsinformation gemultiplext eingelesen

werden:

Ist RTS gesetzt, also auf + Potential, so erwartet das

Programm die oberen 4-Bit Helligkeitsinformation.

Wenn RTS zur�ckgesetzt ist, so mu� der Konverter die beiden

niederwertigen Bits an DCD (Bit 1) und RI (Bit 0) anlegen.

(bzw. drei beim Konverter mit Abstimmautomatik: DCD (Bit 2),

RI (Bit 1) und DSR (Bit 0).)

Passend zu diesem Programm habe ich zwei Konverterschaltungen ent-

wickelt. Die einfachere verarbeitet 16 Graustufen in FM-FAX. Die

zweite ist eine aufwendige Schaltung f�r AM- und FM-FAX in 64

Graustufen, mit der auch die softwareseitige Abstimmautomatik

nutzbar ist. (7-Bit Aufl�sung �ber den jeweils doppelten Hubbe-

reich)

Schaltbilder f�r die Konverter sind bei mir gegen Einsendung eines

frankierten R�ckumschlages und einer extra Briefmarke f�r die Ko-

pierkosten (4 DIN A4 Bl�tter) zu beziehen

Achim, DL5JM hat zum 16-Graustufenkonverter eine Platine entwor-

fen. F�r den 64-Graustufenkonverter hat Hans, DJ6NB ein Layout ge-

macht.

Platinen, Baus�tze und eventuell. auch Fertigger�te f�r beide Kon-

vertertypen  sind bei Achim erh�ltlich. Anschrift siehe am Ende

der Anleitung.

Das Programm l�uft ebenfalls in Verbindung mit dem von Fa. Karl J.

Ebensberger angebotenen Langwellenempf�nger nebst Interface. (16

Graustufen). (siehe hierzu auch die entsprechenden Anzeigen in der

CQ-DL)

Alternativ besteht noch die M�glichkeit, die Dekodierung voll-

st�ndig dem Rechner zu �berlassen, und ihm �ber einen als Begren-

zer fungierenden Operationsverst�rker die reine NF zuzuf�hren.

Dies funktioniert mit zufriedenstellenden Ergebnissen jedoch nur,

wenn der Rechner schnell genug ist. Selbst dann ist aber das Er-

gebnis u.U. deutlich schlechter als bei Verwendung eines "rich-

tigen" Konverters.

Ein Schaltungsvorschlag f�r so einen "Simpelst-Konverter" findet

sich ebenfalls am Ende der Anleitung.

FAX 4.1  Universelles FAX-Empfangsprogramm von DK8JV  Seite 6

Reicht Ihnen eine reine S/W Darstellung ohne Grauwerte, die aller-

dings qualitativ hochwertig sein soll, so k�nnen Sie auch einen

einfachen Konverter, z.B. mit dem XR2211 Modem-Chip aufbauen.

Z.B. l��t sich aus dem Packratt auch das Modem-Signal heraus-zie-

hen.

Schlie�en Sie in diesem Falle die vier Handshakeleitungen

zusammen und daran den Konverter an. Geben Sie bei der Konfigu-

ration Hardwarekonverter = Ja und 6-Bit Konverter = Nein an. Das

Programm erwartet f�r Wei� einen positiven Pegel (+4 - +12V) und

f�r Schwarz einen negativen.

Null Volt erkennt die Schnittstelle in den meisten F�llen dankens-

werterweise auch schon als negativ an, so da� man eine TTL-L�sung

direkt anschlie�en kann.

Ich w�rde aber lieber doch gleich den Empfang von Graustufen vor-

sehen. Sie wissen ja sonst nicht, was Ihnen entgeht....

FAX 4.1  Universelles FAX-Empfangsprogramm von DK8JV  Seite 7

III. Die Konfiguration des Programms;

Falls eine DOS-Version kleiner als 3.1 verwendet wird, sollte das

Programm nur aus dem Verzeichnis heraus gestartet werden, in dem

es sich befindet, da es ansonsten seine Konfigurationsdatei nicht

finden kann.

Bei h�heren DOS-Versionen gilt diese Einschr�nkung nicht.

Beim erstmaligen Start durchl�uft das Programm eine Konfigurati-

onsroutine, in der verwendete Graphikadapter, Drucker u.a. angege-

ben werden. FAX speichert diese Angaben in einer Datei FAX.CNF, so

da� sie bei einem erneuten Start des

Programms nicht mehr angegeben werden m�ssen.

Eine Umkonfiguration des Programms ist jederzeit aus dem Hauptmen�

heraus m�glich.

Nun zur eigentlichen Konfiguration:

Starten Sie das Programm durch Eingabe von FAX <��.

Je nachdem, ob das Programm schon einmal konfiguriert wurde oder

nicht, befinden Sie sich jetzt entweder direkt in der Konfigurati-

onsroutine oder aber im Hauptmen�.

Falls Sie sich im Hauptmen� befinden, so geben Sie bitte "K" ein.

W�hlen Sie jetzt den f�r sie zutreffenden Graphikmodus aus der

Liste aus.

Bitte nur einen Graphikmodus anw�hlen, den Ihre Graphikkarte bzw.

Ihr Monitor auch beherrscht.

Wenn Sie einen HIRES-Modus gew�hlt haben, so m�ssen Sie noch die

entsprechenden Parameter f�r Ihre Graphikkarte angeben. Im Zwei-

felsfalle finden Sie diese im Handbuch der jeweiligen Karte.

Hires funktioniert bei Karten mit erh�hter Aufl�sung, die sich

�ber einen INT10 Aufruf unter Benutzung der Register AH, AL und BL

in diesen Modus umschalten lassen.

Typischerweise wird das ein 800x600 Punkte-Modus sein, denkbar

sind aber auch Modi mit z.B. 800x560 o.�.

Einschr�nkung: Die Zahl der Bildpunkte (z.B. 800x600) geteilt

durch 8 darf nicht gr��er als 65536 werden. Ein 1024x768-Modus

geht also N I C H T !

Au�erdem mu� es sich um einen "16-Farben" Modus handeln.

Mit dem Aspectverh�ltnis ist das Verh�ltnis von vertikalen Punkten

pro L�ngeneinheit zu horizontalen Punkten pro L�ngeneinheit

gemeint. Dieser Wert wird mit 10000 multipliziert als ganze Zahl

angegeben. Da ein Bildschirm ein Seitenverh�ltnis von 3:4 hat,

ergibt sich z.B bei 800x600 Punkten: 600 / (800 * 3/4) = 1. Also

mu� 10000 eingegeben werden.

Bei 800*560 w�ren es: 560 / (800 * 3/4) = 0,9333... und man m��te

9333 eingeben.

Wenn Sie EGA gew�hlt haben, erscheint jetzt die Frage nach echter

Grauwertdarstellung.

Bitte beantworten Sie diese Frage nur mit ja, wenn Sie einen mono-

chromen Multisynch o.�. benutzen. Ansonsten werden die Bilder in

Falschfarben dargestellt, was zwar u.U. recht lustig aussieht, im

allgemeinen aber nichts bringt.

Haben Sie ja eingegeben, so m�ssen Sie auf der jetzt erscheinen-

den Bildschirmseite festlegen, welche Farbe welcher Helligkeit bei

Ihrem Monitor entspricht.

Die EGA-Karte bietet 6 Farbausg�nge, n�mlich R, G, B, r, g und b,

wobei die kleinen Buchstaben die Sekund�rausg�nge bezeichnen.

FAX 4.1  Universelles FAX-Empfangsprogramm von DK8JV  Seite 8

Dies ergibt 2^6 = 64 Kombinationsm�glichkeiten. Jedoch k�nnen bei

EGA nur 16 davon gleichzeitig dargestellt werden.

Sie m�ssen nun bestimmen, welche Farbe auf Ihrem Monitor am hell-

sten, welche am zweithellsten usw. dargestellt wird, und die vier

hellsten Farben der Reihe nach angeben. Beispiel: Gr�n (G) wird

auf Ihrem Monitor am hellsten dargestellt, Rot (R) am zweithell-

sten und Blau (B) am dunkelsten. Ferner sei die hellste Sekund�r-

farbe (g) dunkler als die dunkelste Prim�rfarbe (B). Dann lautet

die richtige Farbreihenfolge GRBgrb. Davon brauchen wir die vier

hellsten, also GRBg.

Unter Umst�nden kann man, um eine bessere Gradation zu erzielen,

auch eine Helligkeitsstufe auslassen, also z.B. GRgr. Diese Kom-

bination hat sich beim KNC-Medley Monitor bew�hrt.

Zur Kontrolle wird eine Grautreppe abgebildet, an der man sofort

die Auswirkung der gew�hlten Zuordnung sehen kann.

Achtung: Die Zuordnung der Farben zu den Helligkeiten ist leider

oftmals abh�ngig von der Stellung des Kontrastreglers. Deshalb

beim Austesten den Kontrast auf minimalen Wert einstellen. Hat man

die richtige Zuordnung gefunden, so kann man den Kontrast soweit

erh�hen, bis man gerade noch eine gute Helligkeitsabstufung

erh�lt.

Achtung bei VGA:

Nur, wenn die VGA-Karte den Monitor analog ansteuert, kann sie

auch 16 Graustufen darstellen, ansonsten erscheinen Falschfarben!

Nun k�nnen Sie einen passenden Drucker ausw�hlen. Im Zweifelsfalle

w�hlen Sie IBM-8-Nadel.

Sollte Ihr Drucker mit keinem der vordefinierten Druckertreiber

laufen, so k�nnen Sie den Men�punkt 0: "Eigenen Drucker definie-

ren" anw�hlen. Zur Vereinfachung des Anpa�vorganges k�nnen Sie mit

den Cursor links/rechts Tasten einen vordefinierten Drucker aus-

w�hlen und dann die Parameter modifizieren.

Beachten Sie, da� alle Druckersteuerzeichen im HEXCODE eingegeben

werden m�ssen. Vergessen Sie nicht, "Ihrem" Drucker einen Namen zu

geben. Beenden Sie die Druckeranpassung mit "Q".

Wenn Sie keinen Papiervorschub auf Neuseite (FormFeed) am Bildende

w�nschen, dann bitte die entsprechende Frage mit nein beantworten.

Falls Sie einen Laserdrucker verwenden, wird immer ein Neuseiten-

vorschub ausgel�st, unabh�ngig von der hier getroffenen Wahl.

Eine Feinanpassung der auf dem Drucker auszugebenden Graustufen

k�nnen Sie sp�ter �ber den Men�punkt Dru)ckertest im Hauptmen�

vornehmen.

Die Frage nach dem Abspeichern von schwarzwei�-empfangenen Bildern

in Schwarzwei� sollten Sie mit ja beantworten. Dies spart eine

Menge Speicherplatz beim Abspeichern von Wetterkarten.

FAX 4.1  Universelles FAX-Empfangsprogramm von DK8JV  Seite 9

Die anschlie�ende Fragen beziehen sich auf den verwendeten Konver-

ter und den Rechner.

Mit Hardwarekonverter ist der "normale" Konverter gemeint, mit dem

das Programm laufen soll. Nein an dieser Stelle bedeutet, da� Sie

die "Simpelst" L�sung verwenden wollen. Dies ist zwar nicht sehr

empfehlenswert, aber f�r ein erstes Reinschnuppern geht's viel-

leicht doch.

Anschlie�end wird noch abgefragt, ob Sie den Konverter an COM1:

oder an COM2: anschlie�en wollen. Achtung: COM3: und COM4: sind

nicht implementiert!

Falls Sie Hardwarekonverter gew�hlt haben, k�nnen Sie auch noch

den Gameportanschlu� w�hlen.

Ebenfalls nur bei Hardwarekonverter an COM1: oder COM2: erscheint

jetzt noch die Frage nach dem 6-Bit Konverter.

Hier bitte nur Ja eingeben, wenn Sie auch wirklich einen Konverter

anschlie�en wollen, der 64-Graustufen Aufl�sung bringt und die

Information gemultiplext liefert. (s.o.)

Falls Sie 6-Bit Konverter = Ja angegeben haben, so k�nnen Sie noch

w�hlen, ob mit Abstimmautomatik gearbeitet werden soll. In diesem

Falle wird das Programm davon ausgehen, da� Ihr Konverter 7 Bit

Helligkeitsinformation liefert und so abgeglichen ist, da� mit den

dann 128 m�glichen Graustufen jeweils der doppelte gew�hlte Hubbe-

reich �berdeckt wird.

Jetzt kommt die Frage nach der maximal erlaubten Punktfrequenz.

Eine Wetterkarte im Modul 576 erreicht eine Aufl�sung von ca. 1810

Punkten pro Zeile. Bei einer Trommeldrehzahl von 120 U/min ent-

spricht das einer Punktfrequenz von 3620 Hz.

Sollten Sie im sp�teren Betrieb feststellen, da� sich Ihr Rechner

beim FAX-Empfang mit hohem Modul und hoher Trommeldrehzahl auf-

h�ngt, so m�ssen sie die maximale Punktfrequenz einschr�nken.

Vorschlag f�r die Wahl der maximalen Punktfrequenz:

(und damit auch der maximal m�glichen Aufl�sung, abg�ngig von der

Trommeldrehzahl)

4,77 MHz PC:                ca. 1960 Hz

Turbo-PC mit > 8 MHz:       ca. 3000 Hz

AT mit 8 MHz und mehr:          4000 Hz bis keine Einschr�nkung

(Die hier angegebenen Werte stellen Minimalwerte dar, mit denen

das Programm auf dem jeweiligen Rechner auf jeden Fall laufen

sollte. Im Einzelfall k�nnen sie zumeist durchaus h�her gew�hlt

werden)

FAX 4.1  Universelles FAX-Empfangsprogramm von DK8JV  Seite 10

Nachdem Sie Ihre Entscheidung bez�glich der Punktfrequenz getrof-

fen haben, erfolgt noch eine Information �ber die eventuell not-

wendige Schr�glaufkorrektur, die sp�ter w�hrend des Empfanges

eines Faxbildes vorgenommen werden kann:

Um eine vern�nftige FAX-�bertragung sicherzustellen, ist eine

hochkonstante Abtastgeschwindigkeit (Trommeldrehzahl) sowohl

sende- als auch empfangsseitig erforderlich. Ferner m�ssen Sende-

und Empfangsdrehzahl m�glichst genau �bereinstimmen, damit im emp-

fangenen Bild keine Parallelogrammverzerrungen auftreten.

Das Programm gewinnt die Referenzfrequenz aus dem PC-Timertakt,

der auch die Softwareuhr im PC steuert. Dieser wird durch entspre-

chende Programmierung des Timer-IC's auf die passende Taktrate

heruntergeteilt. Ein hierbei resultierender "krummer" Teilerfaktor

wird vom Programm durch periodisches Auslassen von Punkten und

durch eine Optimierung des Verh�ltnisses von Punkten pro Zeile zur

Timer-Taktrate ausgeb�gelt.

In manchen PCs liegt nun die Frequenz des Taktoszillators um eini-

ges daneben.

In diesem Falle laufen dann w�hrend des Empfanges die Bilder

schr�g nach links oder rechts weg, was mit der Schr�glaufkorrektur

ausgeglichen werden kann.

In der Praxis wird hierbei einfach vom Programm aus der Gr��e des

Schr�glaufes die tats�chliche Timerfrequenz errechnet. Diese wird

dann beim Empfang aller weiteren Bilder zugrundegelegt.

Nun ist die Konfiguration beendet und es erscheint das Hauptmen�,

wie es sp�ter auch beim normalen Programmstart erscheinen wird.

FAX 4.1  Universelles FAX-Empfangsprogramm von DK8JV  Seite 11

IV. Der Betrieb;

Vorbemerkung:

Die hier vorgestellten Konverterschaltungen gehen davon aus, da�

der h�here NF-Ton Wei� und der tiefere Schwarz entspricht. Dazu

m�ssen in der Regel die Stationen im oberen Seitenband empfangen

werden. Empf�ngt man das Signal im falschen Seitenband, so treten

folgende Effekte auf:

- Einphasen funktioniert nicht mehr.

- Bei Grauwertdarstellung erscheint das Bild als Negativ.

- Bei Schwarzwei�darstellung erscheint u.U. ein fast total wei�er

Bildschirm. Hier wird n�mlich, um den Bildschirm zu schonen,

das Bild invertiert dargestellt, d.h. es sollten wei�e Linien

auf schwarzem Bildschirmhintergrund erscheinen. Gleichzeitig

wird das Bild auf dem Schirm ja mit einer geringeren als der

tats�chlichen Aufl�sung dargestellt. Diese "Verkleinerung" wird

bei Grau-FAX durch Auslassen von Punkten und Zeilen erreicht.

Bei S/W-FAX jedoch w�rde dies u.U. zum Verschwinden von

horizontalen oder vertikalen Linien f�hren. Deshalb werden hier

jeweils die schwarzen Bildpunkte, die durch die Verkleinerung

auf den gleichen Bildschirmpunkt fallen, oder-verkn�pft.

Wenn jetzt die Seitenbandwahl falsch ist, so ist fast die

gesamte Bildfl�che schwarz, und die restlichen wei�en Linien

werden durch die oder-Verkn�pfung auch noch niedergekn�ppelt.

FAX 4.1  Universelles FAX-Empfangsprogramm von DK8JV  Seite  12

IV.I Der Programmstart;

Starten Sie das Programm mit FAX <��.

Es erscheint das Hauptmen�, das etwa wie folgt aussieht:

����������������������������������������������������������������Ŀ

�               �����   ���   �   �     � �      �               �

�               �      �   �   � �     �  �     ��               �

�               �����  �����    �      �  �      �               �

�               �      �   �   � �     �����     �               �

�               �      �   �  �   �       �  �  ���              �

�                                                                �

�  Universelles FAX-Programm ................... (c) DK8JV,1990  �

������������������������������������������������������������������

(K)onfiguration:                       Overlay System in EMS

===============

Hardwarekonverter an: COM1, 64 Graustufen, Abstimmautomatik

Graphik:              VGA        , echte Grauwertdarstellung

Drucker:              IBM Proprinter 4207,5204 etc(180x180 Dpi)

Bilder-Directory:     C:\AFU\FAX\BILDER

Termine:              vorhanden

������������������������������������������������������������������

(D)ateiname f�r abzuspeichernde Bilder: A:\JVFAX

(F)AX-Empfang

(S)STV-Empfang

S(h)owpic (Bearbeiten abgespeicherter Bilder)

Dr(u)ckertest

(T)ermingesteuerter Faxempfang                (B)ildschirmtest

(E)ditieren der Terminliste                   (Q)uit

In den oberen zwei Dritteln des Hauptmen�s finden sich �berwiegend

Angaben zum Programmstatus, die sich z.B. �ber die K)onfiguration

ver�ndern lassen.

Im unteren Drittel befinden sich die einzelnen Men�punkte.

Jeder Men�punkt l��t sich durch Dr�cken des jeweils vor der ")"

stehenden Buchstabens anw�hlen.

Hier nun zun�chst die Bedeutung der einfachen Men�punkte:

(D)ateiname f�r abzuspeichende Bilder:

Sollen w�hrend des (F)axempfanges Bilder abgespeichert werden, so

wird hierf�r der hier angegebene Filename verwendet. F�r jedes

abgespeicherte Bild wird als Filenamenserweiterung eine laufende

Nummer angef�gt. Deshalb kann auch keine Filenamenserweiterung

angegeben werden.

Weiteres Informationen zum Abspeichern folgen weiter unten.

FAX 4.1  Universelles FAX-Empfangsprogramm von DK8JV  Seite 13

(K)onfiguration �ndern:

Dient zum Anpassen des Programmes an unterschiedliche Hardware

etc. Der Konfigurationsvorgang wurde bereits oben beschrieben.

(B)ildschirmtest:

Zur �berpr�fung der korrekten Graphikkartenauswahl und zur Ein-

stellung der Monitorgeometrie. (Grautreppe mit Kreis)

Dr(u)ckertest:

Zum Testen der Druckeranpassung und zur Zuordnung der Helligkeits-

stufen zu verschiedenen Druckmustern.

Nach Aufruf des Druckertests erscheint eine Graphik, welche die

Zuordnung der 16 auf dem Drucker ausgegebenen Helligkeitswerte zu

den 64 m�glichen Druckmustern regelt. �ber die Cursortasten kann

diese Zuordnung ge�ndert werden. Um die optimale Zuordnung zu fin-

den, l��t sich mit (D) der Drucker zuschalten. Es wird dann konti-

nuierlich eine Grautreppe ausgedruckt. Wenn Sie die f�r Ihren

Drucker geeignete Zuordnung gefunden haben, verlassen Sie den

Druckertest mit "Q". Die Frage nach dem Abspeichern bitte mit "J"

beantworten. Bei Laserdruckern k�nnen Sie durch jeweiliges erneu-

tes Dr�cken von D einen Blattvorschub ausl�sen, um die Grautreppe

auch jeweils sehen zu k�nnen.

(Q)uit:

Dient einzig und allein zum Verlassen des FAX-Programms.

FAX 4.1  Universelles FAX-Empfangsprogramm von DK8JV  Seite 14

IV.II (F)axempfang;

wird aus dem Hauptmen� heraus durch Dr�cken von 'F' gestartet.

Es erscheint ein leerer Bildschirm mit einen kleinen Statusfen-

ster, das etwa wie folgt aussieht:

Abstimmanzeige     ------------------v

������������������������������Ŀ

�M): Wefax576� L)pm:120/576 �W �

�A)pt: wartet� H)ub:    ext �. �

�P)hase:N)aus� V)erschieben �. �

���������������������������Ĵ.-�

�G)rau  O)ri � L/R O/U� 1810�. �

� aus   vert � <-)  ^)� *)  �. �

���������������������������Ĵ. �

�D)ruck:        aus         �.-�

�A(b)speichern: aus         �. �

���������������������������Ĵ- �

�Q)uit           JV-FAX 4.1 �S �

��������������������������������

*): Momentane Aufl�sung, mit der das Programm arbeitet.

Alle im Statusfenster aufgef�hrten Parameter lassen sich durch

Dr�cken des jeweiligen vor der ")" stehenden Buchstabens ver�n-

dern.

Allerdings ist die Ver�nderung einiger Parameter gesperrt, wenn

(D)ruck bzw. A(b)speichern eingeschaltet ist.

(D)ruck und A(b)speichern wiederum l��t sich nur einschalten,

wenn (A)pt auf "wartet" oder "------" steht.

Die Bedeutung der Parameter im Einzelnen:

M):

Auswahl des Empfangsmodus. Dient zur Einstellung der

Betriebsart. Es sind bis zu 10 voreingestellte Betriebsar-

ten anw�hlbar, deren Voreinstellungen (z.B. Modul) sich

mittels des Moduseditors (s.u.) ver�ndern lassen.

Empf�ngt man mit dem falschen Modul, so werden die Bilder

mit einem falschen H�hen/Seitenverh�ltnis wiedergegeben.

Wetterfax benutzt in der Regel Modul 576, manchmal auch

288. Fotofax wird zumeist mit Modul 352 betrieben. Wird

ein neuer Modus gew�hlt, so werden auch einige andere

Parameter passend vorbesetzt, z.B. G)raudarstellung bei

Wefax288 und Wefax576 aus und bei Foto 352 und Meteosat

ein.

FAX 4.1  Universelles FAX-Empfangsprogramm von DK8JV  Seite 15

L)pm:

�bertragungsgeschwindigkeit (Trommeldrehzahl) in Zeilen

pro Minute. Die �berwiegende Anzahl der Stationen arbeitet

mit 120 LPM. (LPM = Lines Per Minute) Manche Wetterfaxsta-

tionen (meist aus dem Ostblock) senden auch mit 90 LPM

oder 60 LPM. Meteosat sendet mit 240 LPM. Es stehen LPMs

von 48 bis 240 zur Verf�gung, wobei die obere praktikable

Grenze von der Aufl�sung (also gew�hltem Modul) und der

Rechnergeschwindigkeit abh�ngt. Sollte sich Ihr Rechner

bei den h�heren LPMs aufh�ngen, so verringern Sie mittels

der Konfiguration die maximale zul�ssige Punktfrequenz.

Stimmt LPM nicht mit dem der Sendestation �berein, so ist

ein vern�nftiges Mitschreiben nicht m�glich.

Hinter der LPM-Anzeige im Statusfenster wird das einge-

stellte Modul angezeigt.

D)ruck:,

A(b)speichern:

Zuschalten des Drucks auf dem Drucker. bzw. des Abspei-

cherns auf Diskette. L��t sich nur umschalten, wenn A)pt

auf "wartet" oder "------" steht. Will man empfangene Bil-

der abspeichern oder ausdrucken, so mu� man D)ruck bzw.

A(b)speichern  vor Beginn der Aussendung einschalten.

Das Bild wird simultan zum Empfang abgespeichert bzw. ge-

druckt. Ein nachtr�gliches Abspeichern, wenn das Bild

bereits auf dem Bildschirm zu sehen ist, ist leider nicht

m�glich, da i.A.. der verf�gbare Speicherplatz im Rechner

nicht ausreicht, um ein Bild mit voller Aufl�sung zwi-

schenzuspeichern. (z.B. Modul 576, Graudarstellung, also 4

Bit / Bildpunkt; ca. 1800 Punkte/Zeile; ca. 1800*�2 Zeilen

==> 2,2 Megabytes Speicherbedarf. Beim Abspeichern werden

die Bilddaten noch komprimiert, so da� mit etwa 1,8 Mega-

bytes Speicherplatz zu rechnen ist.

Als reines S/W-Bild abgespeichert (Wetterkarte) l�ge der

Platzbedarf bei ca. 150-500 kB, je nach Menge der einge-

zeichneten Linien. Ein Fotofaxbild in Graudarstellung und

Modul 352 ben�tigt bei voller Aufl�sung etwa

1100*1100/�2*0,5 Bytes / Bildpunkt ==> 427 kB; nach

Kompression typischerweise noch etwa 350 kB. Bei Empfang

mit 64 Graustufen vergr��ert sich der Speicherbedarf

nochmals. D)ruck und A(b)speichern k�nnen nicht

gleichzeitig eingeschaltet werden.

FAX 4.1  Universelles FAX-Empfangsprogramm von DK8JV  Seite 16

P)hasen:

Einphasvorgang starten bzw. abbrechen. Damit Sende- und

Empfangsmaschine bei der FAX-�bertragung "in Phase" laufen

und der linke Bildrand auch wirklich an den linken Rand zu

liegen kommt, wird zu Beginn einer jeden �bertragung f�r

ca. 10-20 Sekunden ein Einphassignal gesendet, welches aus

5% Wei�pegel und 95% Schwarzpegel je Zeile besteht.

(Manche Stationen senden ein invertiertes Einphassignal

mit ca. 95% Wei� und 5 % Schwarz) Steht P)hasen auf ein,

so wartet das Programm auf ein Einphassignal. Hat es ein

solches erkannt, so "schiebt" es den entstehenden wei�en

(schwarzen) Balken an den linken Bildrand und die Anzeige

hinter P)hasen springt auf lck. (f�r lock = "eingerastet")

Sobald das Einphassignal endet, geht P)hasen wieder auf

aus, und der eigentliche Empfang beginnt. Phasen l��t sich

manuell auf ein und aus stellen, die APT-Automatik stellt

Phasen automatisch auf ein, wenn ein Startsignal erkannt

wurde.

N),I):

Umschalten auf "inverses" Einphasen. Manche FAX-Stationen

senden eine invertierte Einphassequenz, d.h. 95% Wei� und

5% Schwarz. Dazu geh�rt z.B. auch Meteosat. Es ist immer

der Einphasmodus eingestellt, welcher angezeigt wird.

Steht z.B. N) im Statusfenster, so ist der normale Ein-

phasmodus in Betrieb. Durch Dr�cken von N schaltet man um

auf invertierten Einphasmodus und es erscheint I) im Sta-

tusfenster. Dr�cken von I schaltet dann wieder zur�ck auf

den normalen Modus etc.

A)pt:

hei�t Automatic Picture Transmission. Die meisten kommer-

ziellen FAX-Stationen verwenden APT. Hierbei wird die emp-

fangende FAX-Maschine durch Aussenden eines Starttones

bestimmter Frequenz eingeschaltet und nach Beendigung der

�bertragung durch einen anderen Ton wieder abgeschaltet.

Dies erm�glicht es, mechanische Maschinen nicht st�ndig

mit rotierender Trommel durchlaufen lassen zu m�ssen und

verhindert au�erdem, da� QRM bei fehlender Aussendung der

Gegenstation irrt�mlicherweise als Einphassignal interpre-

tiert wird. In Verbindung mit einem Timer (hier innerhalb

des Programmes realisiert, s.u.) ist es m�glich, vollauto-

matisch Sendungen zu vorgegebenen Zeitpunkten zu empfan-

gen. Anhand von unterschiedlichen Startt�nen bei Wetterfax

lassen sich ebenfalls die Module 576 und 288 erkennen.

Die APT-Schaltung in diesen Programm kennt drei Zust�nde:

Termin, wartet und aktiv. Zun�chst interessieren hier nur

wartet und aktiv.

Normalerweise l�uft eine Bild�bertragung folgenderma�en

ab: APT steht auf wartet. W�hrend APT auf wartet steht,

wird nichts auf den Bildschirm geschrieben, die Einphas-

schaltung ist ebenfalls nicht aktiviert. Nun sendet

irgendwann die Gegenstation einen APT Startton.

FAX 4.1  Universelles FAX-Empfangsprogramm von DK8JV  Seite 17

Sobald dieser Ton l�nger als eine vorgegebene Zeit

ansteht, geht APT auf aktiv. Gleichzeitig wird Phasen auf

ein geschaltet, und das Programm versucht, auf die jetzt

von der Gegenstation gesendeten Einphassignale zu

synchronisieren. Wenn dies gegl�ckt ist, schaltet sich die

Einphasfunktion aus, und die Bildschirmausgabe wird

freigegeben.

Am Ende der �bertragung sendet die Gegenstation ein APT-

Stopsignal aus. Wenn dieses von der APT-Schaltung erkannt

wird, schaltet sich APT wieder auf wartet, und das Spiel

kann von neuem beginnen. Das auf den Bildschirm geschrie-

bene Bild bleibt solange stehen, bis APT erneut aktiviert

wird.

Ist WEFAX576 oder WEFAX288 eingeschaltet, so �berpr�ft die

APT-Schaltung anhand des Starttones, ob es sich bei dem

folgenden Bild um Modul 288 oder 576 handelt und schaltet

das Modul ggf. um. Da nicht alle Stationen mit APT arbei-

ten, kann man APT mit der Taste "A" auch von Hand auf

aktiv und wieder zur�ck auf wartet schalten. Hierbei wird

beim �bergang von wartet nach aktiv auf Einphasen geschal-

tet und die Bildschirmausgabe nicht gleich freigegeben. In

diesem Zustand l��t sich Phasen jederzeit von Hand

abschalten. Wahlweise l��t sich die APT-Schaltung �ber die

Taste X) auch v�llig au�er Betrieb setzen. (s.u.)

Q)uit:

hat man irgendwann einmal keine Lust mehr, FAXempfang  zu

machen, so ist das die richtige Taste, um zum Hauptmen�

zur�ckzukommen.

V)erschieben:

Steigt man in ein laufendes FAX-Bild ein, d.h. hat man die

Einphassequenz verpa�t, so l��t sich mit dieser Funktion

die Bildlage noch ver�ndern. Dazu w�hlt man diese Funktion

an, (APT aus, Phasen aus) schreibt ein paar Zeilen mit und

schiebt mit den Pfeiltasten den erscheinenden Cursor auf

den vermeintlichen Bildanfang. Dann die Enter-Taste bet�-

tigen, und der Rest des Bildes wird korrekt geschrieben.

(und auch gedruckt) Dieser Vorgang wird auch als

"Einphasen von Hand" bezeichnet. Das Verschieben hat kei-

nen Einflu� auf das Abspeichern der Bilder, d.h. die abge-

speicherten Bilder werden dadurch nicht zerrissen. Im

Sh)owpic-Teil l��t sich an den gespeicherten Bildern nach-

tr�glich eine komplette Verschiebung vornehmen.

FAX 4.1  Universelles FAX-Empfangsprogramm von DK8JV  Seite 18

G)rau:

bestimmt, ob ein empfangenes Bild nur in Schwarzwei�

Wetterkartenlike) oder mit Graut�nen dargestellt wird.

Wenn Sie in der Konfiguration die Frage "Sollen

schwarzwei�e Bilder nur in Schwarz...." mit Ja beantwortet

haben, so wird hiermit auch die Art der Abspeicherung

festgelegt. In Grau abgespeicherte Bilder lassen sich

nachtr�glich jederzeit auch in Schwarzwei� betrachten,

brauchen aber viel mehr Speicherplatz. Bilder, die mit

"G)rau ein" empfangen werden, werden immer in Grau

abgespeichert.

->),<-):

Die meisten FAX-Stationen tasten die Bildvorlagen von

links nach rechts ab. Fotofaxstationen machens oft jedoch

umgekehrt.

->) und <-) regeln die empfangsseitige Schreibrichtung.

Sollte ein Bild seitenverkehrt erscheinen, so stand -

>),<-) verkehrt. Abgespeicherte Bilder lassen sich auch

nachtr�glich "spiegeln".

(->,<- = Cursortasten)

v),^):

Wie ->) und <-), jedoch wird hierbei das Bild dadurch

gespiegelt, da� es von unten nach oben geschrieben wird.

Kombiniert man das mit der seitlichen Spiegelung, so

ergibt sich eine Drehung um 180�, womit man z.B. auf dem

Kopf stehende Bilder richtig empfangen kann. Diese Spiege-

lungsm�glichkeiten haben nichts mit dem n�chsten Punkt zu

tun, mit dem man das Bild um 90� drehen kann, um den Bild-

schirm besser auszuf�llen. (v, ^ = Cursortasten)

O)ri:

Hiermit kann man zwischen horizontaler und vertikaler

Bildschirmdarstellung umschalten. Wetterkarten haben meist

ein Hochformat, d.h. sie sind h�her als breit. Hier bietet

sich O)ri vert an. Das Bild wird dann auf der Seite lie-

gend dargestellt, damit es vollst�ndig auf den Schirm

pa�t. Fotofax wird meist im Querformat gesendet. Hier

bietet sich dann O)ri horiz an, damit das Bild den vollen

Bildschirm ausnutzt. Abgespeicherte Bilder lassen sich

auch nachtr�glich wahlweise horizontal oder vertikal

betrachten. Achtung: Bei vertikaler Orientierung werden,

um die Programmgeschwindigkeit zu steigern, immer acht

Bildschirmzeilen in einem Block ausgegeben. Bei Modul 576

kann es deshalb nach einem APT-Start durchaus mehrere

Sekunden dauern, bis etwas auf dem Bildschirm zu sehen

ist. Dies ist v�llig normal und stellt keinen Grund zur

Beunruhigung dar.

FAX 4.1  Universelles FAX-Empfangsprogramm von DK8JV  Seite 19

H)ub:

Falls Sie die "Simpelst"-Konverterl�sung benutzen, so k�n-

nen Sie hiermit das Programm auf den verwendeten Hub ein-

stellen. Auf Kurzwelle wird normalerweise ein Hub von 400

Hz f�r Wetterfax verwendet; auf Langwelle ein Hub von 150

Hz. Fotofax wird auch oft mit 300 Hz Hub �bertragen. Hub

bezeichnet die halbe Differenz zwischen den Frequenzen f�r

Schwarz und Wei�. Wenn Sie einen Hardwarekonverter betrei-

ben, so wird an diesem der Hub hardwareseitig eingestellt.

Folgende Befehle tauchen nicht im Statusfenster auf:

Leertaste:

Statusfenster an/abschalten.

X):

APT-Schaltung sperren/freigeben: Mit diesem Befehl l��t

sich die gesamte APT-Logik au�er Betrieb setzen. Im Sta-

tusfenster erscheint dann "------" hinter A)PT:. Das fort-

laufende Abspeichern von Bildern wird in dieser Betriebs-

art nicht �ber die Start- und Stopt�ne gesteuert, sondern

�ber die Einphasprozedur. Ein Bild gilt als beendet, wenn

der gesamte Bildschirm vollgeschrieben ist, und das Pro-

gramm springt dann automatisch wieder auf Einphasen. �ber

ein erneutes Bet�tigen von X l��t sich der APT-Betrieb

wieder zuschalten.

R):

Invertierte Darstellung ein /aus: Schaltet die Darstellung

auf Bildschirm und Drucker auf invertierte Ausgabe um. Ist

diese Darstellungsart aktiv, so erscheint im Statusfenster

der Modus mit einem kleinen Rahmen. Diese Umschaltung

funktioniert nur, wenn APT auf wartet oder ------ steht.

Achtung: Diese Umschaltung hat keinen Einflu� auf die

Erkennung der Einphassequenz (normal/Invers) und die bei

Schwarzwei� angewendete "Veroderung von Bildpunkten"

(s.u.) Es ist, um bei Wetterkarten in

Schwarzwei�darstellung eine gute Qualit�t zu erhalten,

unbedingt erforderlich, im oberen Seitenband zu empfangen,

so da� bei normaler Darstellung die Linien auf dem

Bildschirm wei� und auf dem Drucker schwarz erscheinen.

F):

APT-Frequenzz�hler ein-/ausblenden:

Durch Dr�cken von F erscheint im Statusfenster statt der

momentanen Aufl�sung ein F: gefolgt von der �ber die Zei-

lenl�nge gemittelten Bildfrequenz. Praktisch, um unbe-

kannte APT-T�ne zu ermitteln.

FAX 4.1  Universelles FAX-Empfangsprogramm von DK8JV  Seite 20

C):

Kalibrationshilfe ein/ausschalten:

Funktioniert wie F), nur da� hier der jeweilige vom Kon-

verter gelieferte Helligkeitswert angezeigt wird. Der Wert

wird immer auf einen Bereich von 0 bis 127 normiert ange-

zeigt, unabh�ngig vom verwendeten Konverter.

K):

Abstimmautomatik "einfrieren" an/aus:

Beim Betrieb mit der Abstimmautomatik ist es u.U. g�nstig,

diese bei besonders schwierigen Empfangsverh�ltnissen,

oder wenn die sendende Station mit falschem Hub arbeitet,

kurzfristig abzuschalten. Zur Kontrolle erscheint bei

"eingefrorener" Automatik rechts unten im Statusfenster

ein "K".

E)dit:

Aufruf des Moduseditors.

Es erscheint eine Liste der voreingestellten

Betriebsarten. Mittels der Cursor-Tasten lassen sich

beliebige Felder anw�hlen und durch Bet�tigen der ENTER-

Taste ver�ndern. Ein Modus kann gesperrt werden, indem bei

Modul eine 0 eingetragen wird. Bei den APT-Frequenzen

bedeuten Min und Max jeweils die Frequenzen, zwischen

denen ein Start- bzw. Stopton liegen mu�, um als solcher

erkannt zu werden. Z ist die Anzahl der Bildzeilen,

w�hrend der der Ton stabil anstehen mu�. "Alt" ist der

Alternativmodus, auf den beim Erkennen der entsprechenden

APT-Frequenz umgeschaltet wird. Mit "Aufl" kann eine feste

Aufl�sung (=Punkte/Zeile) f�r den jeweiligen Modus

vorgegeben werden. Wird hier eine 0 eingetragen, so gibt

das Programm automatisch eine Aufl�sung vor, entsprechend

Modul*Pi Punkte/Zeile. Wird der Wert negativ eingegeben,

so erfolgt beim Abspeichern eine Modulanpassung. Z.B. wenn

mit Aufl = -800 gearbeitet wird, so wird, auch wenn man

mit Modul=576 empf�ngt, das Bild mit Modul 255 (=800/Pi)

abgespeichert und ben�tigt entsprechend weniger

Speicherplatz. Mit "Q" wird der Editor verlassen.

�nderungen k�nnen bei Bedarf dauerhaft (in FAX.CNF)

abgespeichert werden.

S)chr�glaufkorrektur:

Falls die Bilder beim Empfang schr�glaufen, so hat der

Timeroszillator im PC nicht die vom Programm angenommene

Frequenz. In diesem Falle ist der Aufruf von S) erforder-

lich, damit das Programm die richtige Timerfrequenz ermit-

teln kann. Hierzu empf�ngt man zun�chst ein Bild, wobei es

vorteilhaft ist, wenn nicht richtig eingephast wurde, so

da� der Bildrand irgendwo auf dem Bildschirm sichtbar ist.

Nach Dr�cken von S erscheint, je nach gew�hlter Orientie-

rung, eine senkrechte oder waagerechte Linie, die mit den

Cursortasten (links u. rechts) gedreht werden kann. Durch

gleichzeitiges Dr�cken von Ctrl und Cursortaste kann die

Linie auch parallel verschoben werden. Nun bringt man ein-

fach diese Linie mit einer senkrechten Linie im Bild

(vorzugsweise dem Bildrand) zur Deckung oder parallel dazu

FAX 4.1  Universelles FAX-Empfangsprogramm von DK8JV  Seite 21

und bet�tigt die Enter-Taste. Damit ist die Korrektur

abgeschlossen. Das Programm errechnet sich aus der

Schr�glage der Linie die tats�chliche Timerfrquenz und

speichert sie in FAX.CNF f�r den Empfang aller weiteren

Bilder ab. Diese Korrektur kann beliebig oft wiederholt

werden, was im allgemeinen jedoch nicht n�tig sein sollte.

Lediglich in pathologischen F�llen, wo das Bild um mehr

als eine ganze Zeile pro Seite versetzt, mu� man die Kor-

rektur in mehreren Stufen durchf�hren.

Hat man mal die Parameter hoffnungslos verstellt, so kann man die

Datei FAX.CNF l�schen, und dann eine Neukonfiguration durchf�hren,

um wieder an die Voreinstellungen zu gelangen.

Der Editor-Aufruf kann auch verwendet werden, um schnell in einen

anderen Modus zu schalten: Editor mit "E" aufrufen, Cursor auf die

gew�nschte Moduszeile stellen und ESC eingeben.

FAX 4.1  Universelles FAX-Empfangsprogramm von DK8JV  Seite 22

IV.III T)ermingesteuerter Empfang und Termineditor;

Der termingesteuerte Empfang dient in Verbindung mit dem APT-Ver-

fahren zum selektiven vollautomatischen Empfang von Bildern, z.B.

wenn der Sendeplan der zu empfangenden Funkstelle bekannt ist.

Hierzu dient eine Terminliste, die Sie mittels des Termineditors

(E)ditieren von Terminen) bearbeiten k�nnen. Auch t�glich wieder-

kehrende Termine k�nnen programmiert werden.

Die Liste kann maximal 32 Termine enthalten.

Soll ein Termin t�glich wiederkehren, so ist als Datum 00.00.00

einzugeben.

Sobald g�ltige Termine in der Liste existieren, d.h. solche, die

noch nicht verstrichen sind, wird dies im Hauptmen� durch die

Statuszeile "Termine: ..... vorhanden" angezeigt.

�ber den Dauer=nn Parameter k�nnen Sie erreichen, da� der Empfang

eines Bildes, dessen Stop-Ton nicht erkannt wurde, nach max. nn

Minuten abgebrochen wird, damit die Aufnahme weiterer Bilder nicht

blockiert wird.

Nn darf zwischen 1 und 60 Minuten liegen und ist immer 2-stellig

anzugeben. Wird der Dauer= Parameter weggelassen, so werden 60

Minuten eingesetzt.

Grunds�tzlich schaltet die Timerroutine nach Scharfmachen eines

Termins nach 10 Minuten auf den n�chsten Termin weiter, wenn in

dieser Zeit kein APT-Startsignal empfangen wurde.

Zur besseren Nutzung des Timers l��t sich FAX auch mit den Parame-

tern /TD (direktes Drucken w�hrend des Empfangs) bzw. /TB

(Abspeichern w�hrend des Empfangs) starten.

In diesem Falle wird direkt der termingesteuerte Empfang akti-

viert, wobei die Bilder entweder direkt gedruckt (/TD) oder aber

abgespeichert (/TB) werden k�nnen.

Eine sinnvolle Anwendung ergibt sich, wenn eine entsprechende

Anweisung in die AUTOEXEC.BAT-Datei aufgenommen wird. Dann l��t

sich der Rechner kurz vor Erreichen eines Termins mit einer

Zeitschaltuhr hochfahren und mu� nicht die ganze Zeit

durchlaufen.

FAX 4.1  Universelles FAX-Empfangsprogramm von DK8JV  Seite 23

IV.IV S(h)owpic, Bearbeiten abgespeicherter Bilder ;

S(h)owpic dient zum nachtr�glichen Ansehen, Bearbeiten und Ausdruk-

ken von abgespeicherten Bildern. Es k�nnen ausschnittweise Ver-

gr��erungen mit frei w�hlbarem H�hen/Seitenverh�ltnis erstellt

werden, die sich auch als eigenst�ndige Bilder abspeichern lassen.

Nach Aufruf von S(h)owpic erscheint ein Verzeichnis, aus dem Sie

mittels der Cursortasten eine Bilddatei ausw�hlen k�nnen.

Anschlie�end beginnt direkt der Bildaufbau, den Sie aber jederzeit

durch Dr�cken der Eingabetaste unterbrechen k�nnen.

Das Bild wird, unabh�ngig von seinem H�hen/Seitenverh�ltnis und

der Orientierung auf den Schirm immer so dargestellt, da� es ganz

auf den Bildschirm pa�t.

Wenn der Bildaufbau beendet bzw. unterbrochen ist, erscheint am

unteren Bildschirmrand eine Men�zeile, aus der die weiteren Optio-

nen ersichtlich sind. Diese Men�zeile l��t sich jederzeit durch

Dr�cken der Leertaste ab- bzw. wiedereinschalten.

Sollten Sie beim Ansehen feststellen, da� einige Parameter noch

nicht stimmen, z.B. Bild ist spiegelverkehrt, verschoben, grau

statt schwarzweiss usw., so k�nnen mittels (P)aram. in das Parame-

termen� gelangen und dort die entsprechenden Werte �ndern. In die-

sem Men� werden zus�tzlich einige Statusinformationen angezeigt.

Mit (Z)oom blenden Sie in das Bild einen kleinen Rahmen ein, den

Sie mittels der Cursortasten �ber den Bildschirm schieben k�nnen.

Mit den + und - Tasten k�nnen Sie die Rahmengr��e variieren und

mit den X und Y Tasten das H�hen/Seitenverh�ltnis. Ein Druck auf

die Eingabetaste stellt Ihnen den gew�hlten Ausschnitt gezoomt

dar.

Wie auch das totale Bild k�nnen Sie den gezoomten Ausschnitt

(S)peichern oder (D)rucken.

So kann man interessante Ausschnitte aus einem Faxbild gezielt

herauskopieren und zur sp�teren Verwendung abspeichern.

Ob hierbei das Bild als reines S/W-Bild oder als Graustufenbild

abgespeichert wird, h�ngt davon ab, wie (G)rau zum Zeitpunkt des

Abspeicherns eingestellt ist.

Ab der Version 3.3 des FAX-Programmes wird ein verbesserter Kom-

presionsalgorithmus verwendet. Dadurch ben�tigen die Bilder jetzt

noch weniger Platz auf der Disk.

S(h)owpic kann sowohl gespeicherte Bilder im alten wie auch im

neuen Format bearbeiten.

Wenn Sie ein altes Bild betrachten, so k�nnen Sie aus dem

(P)arametermenu heraus mit der Taste K) eine Konvertierung ins neue

Format vornehmen. F�r das konvertierte Bild wird ein neuer

Dateiname erfragt und das alte nicht automatisch gel�scht. Somit

k�nnen Sie auch noch den Erfolg der Umkonvertierung beurteilen.

FAX 4.1  Universelles FAX-Empfangsprogramm von DK8JV  Seite 24

V. Allgemeines;

Verwendete T�ne etc.:

Fax auf Kurzwelle und Langwelle wird im allgemeinen als FM-Fax

betrieben, d.h., ein Sender wird zwischen zwei Eckfrequenzen

hin- und hergetastet, von denen eine Schwarz und die andere Wei�

entspricht. Bei der �bertragung von Graut�nen  kann die ausge-

sendete Frequenz kontinuierlich zwischen den beiden Eckfrequenzen

schwanken. Es handelt sich also praktisch um eine FM-Modulation.

Auf Kurzwelle wird hierbei ein Frequenzhub von 400 Hz verwendet,

auf Langwelle einer von 150 Hz.

Pressedienste verwenden u.U. auch andere Hube. (z.B. 300 Hz) Um

bei KW zu bleiben: ein Hub von 400 Hz entspricht einer Shift, also

einem Frequenzabstand zwischen Schwarz und Wei� von 800 Hz. Norma-

lerweise entspricht Wei� der HF-m��ig h�heren Frequenz. Eine sol-

che Modulation l��t sich, genau wie bei RTTY, auch erreichen, wenn

man einen SSB-Sender mit einer AFSK moduliert, die diese T�ne im

NF-Bereich erzeugt. Hierbei geht man standardm��ig von den T�nen

1500 Hz f�r Schwarz und 2300 Hz f�r Wei� aus. Die arithmetische

Mitte zwischen beiden Frequenzen wird auch als "Subcarrier"

bezeichnet, er liegt in diesem Fall bei 1900 Hz. Damit auch HF-

m��ig die Frequenzlage stimmt, ist das obere Seitenband zu verwen-

den.

Aufgabe des empfangsseitigen Konverters ist es, diese Tonfrequen-

zen wieder in eine (f�r dieses Programm 4- bzw. 6-Bit) Hellig-

keitsinformation umzuwandeln. D.h. 2300 Hz NF mu� am Konverteraus-

gang den bin�ren Wert 1111B liefern, w�hrend 1500 Hz den Wert

0000B liefern mu�. NF-Frequenzen zwischen den beiden Eckwerten

m�ssen entsprechend umgesetzt werden.

Einfach formuliert mu� der Konverter eine bin�r kodierte Zahl lie-

fern, die sich aus der momentan ausgesendeten Frequenz folgender-

ma�en berechnet: (16 Graustufen)

16

Helligkeit := (Sendefreq.-Schwarzfreq.)* ------------------------

(Wei�freq.-Schwarzfreq.)

In der einfacheren 16-Graustufenkonverterschaltung wird allerdings

Periodendauer des NF-Signals in einer einfachen Z�hlschaltung

ausgez�hlt, wobei vorher mittels eines Monoflops die Periodendauer

f�r Wei� "abgezogen" wird.

Das Resultat ist praktisch das gleiche, jedoch wird hier nicht

frequenzlinear sondern periodenlinear gewandelt, also mit einer

1/f Kennlinie. Da die Differenz der Eckt�ne aber immer noch

deutlich kleiner als die verwendeten Frequenzen ist, sind die

Abweichungen zwischen beiden Methoden nicht allzu gro� und fallen

praktisch nicht auf.

Falls sie keinen Hardwareconverter benutzen, wird eine Peri-

odendauermessung voll softwareseitig durchgef�hrt.

Als hinreichend genaue Zeitbasis f�r das Ausz�hlen der

Periodendauer kommt hier nur der interne Timertakt des PC's in

Frage. Jede fallende Flanke des NF-Signals l�st einen Interrupt

aus, der den Z�hlvorgang neu startet und die alte Z�hlung

abschlie�t und das Ergebnis passend umrechnet.

FAX 4.1  Universelles FAX-Empfangsprogramm von DK8JV  Seite 25

Da die Reaktionszeiten auf Interrupts jedoch schwanken k�nnen, ist

diese Methode der Wandlung mit einem ziemlich gro�en statistischen

Fehler behaftet, so da� die Bilder auch bei einwandfreiem Empfang

zumeist verrauscht wirken.

Gr��ter St�renfried ist der in den PCs erfolgende Speicherrefresh,

der sich nicht unterbinden l��t. Weitere St�rfaktoren sind die

Disk-Interrupts, wenn man parallel zum Empfang abspeichert usw.

Es empfiehlt sich deshalb auf jeden Fall, einen externen

"Hardwareconverter" zu benutzen.

Umlaufende Wettersatelliten, aber auch Meteosat, verwenden bei der

�bertragung AM-FAX. Hierbei wird ein FM-Sender mit einem nieder-

frequenten Tr�ger (meist 2400 Hz, "Carrier")) moduliert, der sei-

nerseits mit dem Bildinhalt amplitudenmoduliert ist. Hier mu� der

im FM-Empf�nger h�rbare Tr�ger (=Ton) demoduliert

(=gleichgerichtet) werden. Hinter der Demodulation hat man dann

das Bildinhaltssignal, dessen Amplitude den momentanen Hellig-

keitswert wiedergibt.

Mittels eines A/D-Wandlers l��t sich dieses dann wieder digitali-

sieren und in den Rechner einspeisen.

FAX 4.1  Universelles FAX-Empfangsprogramm von DK8JV  Seite 26

V.I Abspeichern von Bildern und Speicherbedarf ;

Grunds�tzlich wird bei der Abspeicherung von Bildern bei reinem

Schwarz/Wei� Empfang 1 Bit pro Bildpunkt ben�tigt. Bei Halbtonbil-

dern werden 4 Bit pro Bildpunkt ben�tigt, entsprechen 16 darstell-

baren Helligkeitswerten. Bei 64-Graustufendarstellung ben�tigt man

6 Bit.

Da jedoch z.B. Wetterkarten �berwiegend aus "Leere" bestehen,

liegt es nahe, die Bilder vor dem Abspeichern zu komprimieren. So

entstand als integrierter Teil des Programms ein Kompressionsalgo-

rithmus, der jede Zeile vor dem Abspeichern "packt".

Ab der Version 3.3 wird ein verbesserter Kompressionsalgorithmus

verwendet, der gegen�ber dem alten nochmals einen Kompressionsge-

winn von ca. 30% aufweist. (Siehe BILDFMT.DOC)

Es werden immer alle empfangenen Zeilen mit der vollen Aufl�sung

(oder der maximal erlaubten, s.o.) abgespeichert, auch wenn diese

Aufl�sung auf dem Bildschirm oder Drucker nicht erreicht werden

kann.

Dies hat folgende Vorteile: Zum einen lassen sich aus den abge-

speicherten Bildern Ausschnittvergr��erungen anfertigen, die dann

die volle Aufl�sung haben. Zum anderen werden die abgespeicherten

Bilder portabel, da in ihnen keinerlei Information �ber den zum

Empfang verwendeten Rechner, Bildschirmadapter und Drucker enthal-

ten ist.

Besitzt man z.B. selbst nur einen PC mit CGA, und vielleicht nicht

mal einen Drucker, so kann man die Bilder empfangen und sich mit

der bescheidenen Qualit�t zufrieden geben.

Man kann aber auch mit den abgespeicherten Bildern zu einem

Bekannten gehen, der vielleicht eine VGA-Karte hat, und sie sich

dort mit dem SHOWPIC Programmteil in TOP-Qualit�t ansehen.

FAX 4.1  Universelles FAX-Empfangsprogramm von DK8JV  Seite 27

VI. 6/7-Bit Konverter mit Abstimmautomatik;

Die in diesem Zusammenhang genannte Abstimmautomatik stellt eine

reine Softwarel�sung dar, die unabh�ngig vom verwendeten Empf�nger

ist. Lediglich der Konverter mu� hierbei geeignet abgeglichen wer-

den, wobei man jeweils ein Bit an Helligkeitsaufl�sung zugunsten

der Automatik einb��t.

Um also mit Automatik 64 Graustufen aufl�sen zu k�nnen, mu� der

Konverter 7 Bit Helligkeitsinformation, entsprechend 128 m�glichen

Helligkeitswerten, liefern.

Der Konverter wird nun so abgeglichen, da� sich diese 128 Werte

jeweils �ber den doppelten Hubbereich erstrecken.

Beispiel:  Fotofax mit 300 Hz Hub:

Helligkeitswert

Konverterbetrieb          ohne Automatik:         mit Automatik:

================================================================

Mittenfrequenz 1900Hz:          31                     63

Wei� 2200 Hz:                   63                     95

Schwarz 1600 Hz:                 0                     32

oberes Limit 2500 Hz:           --                    127

unteres Limit 1300 Hz:          --                      0

Beachten Sie, da� bei der Kalibrierungshilfe (s.o.) die

angezeigten Werte immer auf 128 normiert werden, so da� hier z.B.

beim Automatikbetrieb das obere Limit mit 127 angezeigt wird,

w�hrend beim Betrieb ohne Automatik Wei� mit 127 (bzw. 126, da

sich die Anzeige hier nur in 2-er Schritten �ndert) angezeigt

wird.

Das Programm sucht sich nun im Automatikbetrieb aus den 128 m�gli-

chen Werten die 64 Werte heraus, die zu dem FAX-Signal geh�ren.

Dies wird durch eine gleitende Mittelwertbildung der auftretenden

Extremwerte im Signal erreicht. dieses Verfahren arbeitet sehr

zuverl�ssig, hat aber einige Schw�chen, wenn der Hub der sendenden

Station nicht stimmt, bzw. der Konverter schlecht abgeglichen ist.

Die momentane Lage der ausgewerteten 64 Graustufen innerhalb der

128 Helligkeitswerte wird im Statusfenster durch einen kleinen

Abstimmrahmen rechts neben der Abstimmanzeige dargestellt. Solange

dieser Rahmen weder oben noch unten anliegt, ist die Automatik in

der Lage, einer Frequenzdrift des Eingangssignal zu folgen. Beim

Abstimmen reicht es aus, daf�r zu sorgen, da� der Abstimmrahmen

etwa symmetrisch zur Anzeigenmitte liegt, den Rest erledigt dann

die Automatik.

FAX 4.1  Universelles FAX-Empfangsprogramm von DK8JV  Seite 28

VII. Nachtr�ge;

Hier noch ein nicht mehr so ganz bitterer Tropfen f�r die Besitzer

mancher PCs oder ATs:

Bei einigen Rechnern klemmt das BIOS bei Harddisk Schreib- / Lese-

zugriffen Interrupts total ab. Das hat zur Folge, da�, wenn man

versucht, in eine Harddiskdatei zu speichern, die Bilder v�llig

schieflaufen, da w�hrend der Harddiskzugriffe immer wieder Punkte

verlorengehen. Der im PC/AT verwendete Timer erlaubt es leider

nicht, abzufragen, wieviele Interrupts verlorengingen, weil sie

nicht rechtzeitig bedient wurden.

Dieses Problem konnte ich in der vorliegenden Version durch Ver-

wendung eines zus�tzlichen freilaufenden Counters, der mit einem

weiteren Timerkanal realisiert wurde, beheben. Durch dieses Ver-

fahren ist es m�glich, verlorengegangene Interrupts aufzusp�ren

und auszub�geln. Dies funktioniert allerdings nicht in Verbindung

mit der Simpelst-Konverterl�sung, da hier der zus�tzliche Counter

f�r die Frequenzmessung ben�tigt wird.

Ebendieser Effekt, da� beim Abspeichern auf Harddisk Punkte verlo-

rengehen,  kann allerdings noch eine andere Ursache haben.

Wenn Sie ein Cache-Programm zum Beschleunigen der Harddiskzugriffe

verwenden, so k�nnte es sich hierbei um den �belt�ter handeln. Ein

Cache-Programm, das auf einem AT unter Verwendung von EXTENDED-

Memory l�uft, wird mit ziemlicher Sicherheit diesen Fehler verur-

sachen, da bei Schreibzugriffen auf das EXTENDED-Memory die CPU in

den Protected-Modus und wieder zur�ckgeschaltet

werden mu�. Dies ist eine sehr zeitaufwendige Prozedur (CPU-

Reset), w�hrend der Interrupts verlorengehen k�nnen.

Falls es also Probleme gibt, so sollten Sie das Cache vor Benut-

zung  von FAX deinstallieren.

Diese Bedienungsanleitung ist sicher noch stark verbesserungsf�-

hig.

Immer noch fehlt noch ein Kapitel �ber den praktischen Betrieb in

FAX.

Solange ich selbst nicht die Mu�e finde, ein entsprechendes Kapi-

tel zu schreiben, kann ich hierzu jedem nur w�rmstens das Heft

"FAX f�r Einsteiger" von DJ8BT, erschienen im DARC-Verlag, empfeh-

len.

Es beinhaltet eigentlich alles, was man �ber FAX wissen mu�. Die-

ses ganze Programm ist in wesentlichen Teilen aus den Informatio-

nen heraus entstanden, die ich diesem Heft entnehmen konnte.

FAX 4.1  Universelles FAX-Empfangsprogramm von DK8JV  Seite 29

VIII. Konverterschaltungen und Bezugsquellen;

Achim, DL5JM in Wetter, hat ausgehend von der 16-Graustufen Kon-

verterschaltung eine Platine entworfen, auf der der ganze (FM)

Konverter inklusive Abstimmanzeige und Netzteil pa�t.

Hans, DJ6NB aus N�rnberg hat f�r den 64-Graustufenkonverter ein

Platinenlayout erstellt, welches Achim nachbearbeitet hat.

Leerplatinen und evtl. auch Komplettbaus�tze f�r beide Konverter-

typen sind bei Achim erh�ltlich.

Bitte wenden Sie sich mit Anfragen zur Hardware direkt an Achim.

Seine Anschrift lautet:

Achim K�ndahl

DL5JM

Gr�newalder Str. 21

5802 Wetter 2

Tel.: 02335/60572

Hier nun zu den Schaltungsvorschl�gen f�r die diversen

Konvertertypen:

Fotokopien der Schaltpl�ne f�r die o.g. Konvertertypen k�nnen Sie

bei mir anfordern. (frankierten R�ckumschlag und noch einen Brief-

marke f�r die Kopierkosten nicht vergessen; 5 DIN A4 Bl�tter)

Hier noch die ganz einfache Schaltung des "Simpelst"-Konverters,

der mit ein paar Bauteilen auskommt, daf�r jedoch auch nicht be-

sonders gut funktioniert. (Wenn Sie den benutzen wollen, so m�ssen

Sie in der Konfiguration die Frage nach dem Hardwarekonverter mit

nein beantworten)

RS232 Pins

(25-Pol)

100 nF         741 o.�.

��������������O DTR      20

��           3 �\ �7

O����Ĵ�������������Ĵ+\�

��   �         �  \ 6

NF ein        �         �   >������������O RI       22

�       2 �  /

O��Ŀ      �    ����Ĵ-/�

�      �    �    �/ �4

���    ��  ��      ��������������O RTS       4

� �  � �

je 100 k � �  � �

���  ���

�    �       ��������������O GND       7

���  ���     ���

FAX 4.1  Universelles FAX-Empfangsprogramm von DK8JV  Seite 30

Der 741 arbeitet als Begrenzerverst�rker mit voller Leerlaufver-

st�rkung und bringt die NF auf Rechteckform mit RS-232 Pegel.

Die Betriebsspannung wird �ber DTR (+) und RTS (-) bezogen. Das

Programm setzt diese Ausg�nge entsprechend. Nat�rlich kann man

hier auch eine externe Stromversorgung verwenden.

Eventuell ist es sinnvoll, zus�tzlich DTR und RTS �ber je 10 �F

nach Masse zu legen. Falls der 741 schwingt, (selten) l��t sich

das mit einem Kondensator von einigen 10 pF zwischen Pins 2 und 6

beheben.

Achtung: die Ausg�nge werden nur auf die passende Polarit�t

gesetzt, wenn bei der Konfiguration Hardwarekonverter = Nein ange-

geben wurde. �berpr�fen Sie die Konfiguration vor Anschlu� der

Simpelst-Schaltung, oder bauen Sie noch ein paar Verpolungsschutz-

dioden ein, sonst landet Ihr OP-AMP evtl. vorzeitig im Silizium-

Himmel.

FAX 4.1  Universelles FAX-Empfangsprogramm von DK8JV  Seite 31

IX. Frequenzen, Empfang etc.;

Hier die Frequenzen einiger FAX-Stationen:

Freq.(kHz)   Stn.               LPM  MOD HUB   Bemerkungen

-----------------------------------------------------------------

117,4       DCF37 (DWD)        120  567 150   Karten (Luftfahrt)

134,2       DCF54 (DWD)        120  567 150   Karten/Meteosat

139,0       DCF39 (DPA)        120  352 300   Bilder

3855,0       DDH3  (DWD)        120  567 400   Karten (Seefahrt)

4782,0       GFE21 (Bracknell)  120  567 400   Karten

7880,0       DDK3  (DWD)        120  567 400   Karten (Seefahrt)

144,700 MHz  Amateur-FAX

Nur als Beispiel.

Beachten Sie bitte, da� Sie im allgemeinen f�r den Empfang kommer-

zieller FAX-Aussendungen eine Genehmigung sowohl des Betreibers

als auch der Fernmeldebeh�rde ben�tigen. Eine Ausnahme stellen

sog. CQ-Sendungen dar, deren Empfang vom Betreiber freigegeben

ist, und die von lizenzierten Funkamateuren ohne gesonderte Geneh-

migung empfangen werden d�rfen. Ein Beispiel sind die Aussendungen

von DDH3 und DDK3.

FM-FAX Aussendungen werden mittels eines SSB-Empf�ngers empfangen.

Hierbei ist das obere Seitenband und eine in der Regel um 1,9 kHz

tiefere als die in den Frequenzlisten angegebene Empfangsfrequenz

einzustellen.

Erwarten Sie allerdings bitte nicht, da� mit dem Einstellen der

entsprechenden Frequenz alles getan ist. Sie werden in den meisten

F�llen die Frequenz etwas verstellen m�ssen, um einen korrekten

Empfang zu erhalten, da kaum ein Empf�nger eine so hohe Treff-

genauigkeit besitzt.

Ein Problem ergibt sich, wenn man FAX mit einem Ger�t empfangen

will, das keine kontinuierliche Abstimmung, sondern z.B. nur 100

Hz-Schritte zul��t, und mangels geeignetem Konverter nicht mit der

Abstimmautomatik arbeiten kann.

Hier ist bei 150 Hz Hub i.A. keine vern�nftige Abstimmung mehr

m�glich. Ein Ausweg, falls man �berwiegend immer denselben Sender

empfangen will, ist, den Konverter entsprechend auf andere, pas-

sende NF-Frequenzen abzustimmen. Falls man einen LW-Konverter

benutzt, so kann man auch durch Verstimmen des Mischquarzes im

Konverter die Frequenz feinverstellen.

Dieses Problem stellt sich jedoch nicht, wenn man mit dem 6/7-Bit

Konverter mit Software-Abstimmautomatik arbeitet.

Durch die Abstimmautomatik wird der Abstimmvorgang wesentlich

erleichtert.

FAX 4.1  Universelles FAX-Empfangsprogramm von DK8JV  Seite 32

Das Einstellen beim Empfang von Wetterkarten ist nicht schwer,

wenn man sich vor Augen h�lt, da� solch eine Karte �berwiegend aus

Wei� besteht. Man stellt also g�nstigerweise zun�chst eine etwas

h�here Frequenz ein, und dreht dann langsam nach unten, wobei der

im Lautsprecher h�rbare Ton immer h�her wird. Auf dem Konverter

wird �berwiegend eine oder ein paar benachbarte LEDs leuchten, und

durch Verdrehen der Abstimmung kann man erreichen, da� haupts�ch-

lich die ganz rechte (entspr. Wei�) LED leuchtet.

Bei Einsatz des 6/7-Bit Konverters mit Abstimmautomatik ist ledig-

lich darauf zu achten, da� die aufleuchtenden LEDs weit genug vom

rechten bzw. linken Rand entfernt bleiben bzw. da� der Abstimmrah-

men im Statusfenster weder unten noch oben "aneckt".

Idealerweise sollten die aufleuchenden LEDs symmetrisch zur Mitte

der Abstimmanzeige liegen.

Beachten Sie bitte, da� manche Stationen in den Sendepausen, wenn

gerade keine Vorlage gesendet wird, Dauerwei�, andere jedoch Dau-

erschwarz aussenden.

Hier hilft im Zweifelsfalle nur Abwarten, bis ein Bild kommt.

W�hrend eine Einphassequenz gesendet wird, l��t sich besonders gut

einstellen: Abstimmung so verstellen, da� gerade immer abwechselnd

die ganz rechte bzw. ganz linke LED aufblitzt. (Abstimmautomatik:

s.o.)

AM-FAX Aussendungen m�ssen mit einem FM-Empf�nger empfangen wer-

den, da hier ein FM-Sender mit einem NF-Untertr�ger (meist 1900

Hz) moduliert wird, dessen Amplitude dem Bildinhalt entspricht.

�ber das Lautst�rkepoti bzw. ein Poti im Konverter wird hierbei

die NF auf den passenden Pegel gebracht, der den Konverter gerade

voll aussteuert. Der 6/7-Bit Konverter mit Automatik ist dann

richtig ausgesteuert, wenn der Abstimmrahmen in den wei�en Bild-

passagen gerade anf�ngt, etwas von der untersten Position abzuhe-

ben.

FAX 4.1  Universelles FAX-Empfangsprogramm von DK8JV  Seite 33

X. Weitergabe, Copyright etc.;

Dieses Programm d�rfen Sie unter folgenden Bedingungen benutzen

und weitergeben:

Das Programm darf beliebig weitergegeben werden, wenn folgende

Bedingungen eingehalten werden:

Es m�ssen ALLE unten aufgef�hrten Dateien geschlossen weitergege-

ben werden. Im einzelnen sind dies:

FAX.EXE

FAX.DOC

BILDFMT.DOC

Die Programme d�rfen nicht modifiziert weitergegeben werden, Copy-

rightvermerke d�rfen nicht entfernt werden.

Die kommerzielle Nutzung der Programme sowie die kommerziell

betriebene Weitergabe durch Shareware Versandfirmen untersage ich

hiermit  A U S D R � C K L I C H .

Firmen und Einzelpersonen, welche beabsichtigen, gewerblich Hard-

ware zu verkaufen, die in Verbindung mit diesen Programmen FAX-

Empfang erm�glicht, gestatte ich allerdings, die Programme als

Beigabe zur Hardware weiterzugeben, solange darauf hingewiesen

wird, da� durch den Hardwareerwerb keinerlei Rechte an den Pro-

grammen erworben werden.

Insbesondere stellt der Erwerb des Programmes als Beigabe zu Hard-

ware  E  Fk e i n e n  K a u f  desselben dar. Es gelten nach wie vor

bez�glich des Programms einzig und allein die hier aufgef�hrten

Nutzungs- und Weitergaberechte bzw. -pflichten.

Des weiteren verlange ich, �ber ein solches Vorhaben in Kenntnis

gesetzt zu werden.

Wenn Sie das Programm weitergeben, so sollten Sie nach M�glichkeit

Fotokopien der Schaltungsvorschl�ge beif�gen.

Wenn Sie selbst das Programm ohne Schaltungsvorschl�ge erhalten

haben, haben, so k�nnen Sie diese bei mir anfordern. (s.o.)

Falls Sie dieses Programm als Beigabe zu irgendwelcher Hardware

bekommen haben (s.o.), so beachten Sie bitte, da� die genannten

Schaltungsvorschl�ge nicht zwangsl�ufig den Schaltungen der von

Ihnen erworbenen Ger�te entsprechen m�ssen.

FAX 4.1  Universelles FAX-Empfangsprogramm von DK8JV  Seite 34

X.I Benutzung der Programme;

Das Programm selbst ist Shareware. Das hei�t, Sie d�rfen es ohne

Begleichung einer Lizenzgeb�hr nutzen und weitergeben. Sollten Sie

zu der �berzeugung kommen, da� die Programme f�r Ihre Zwecke

brauchbar sind, so w�rde ich mich freuen, wenn Sie mir einen klei-

nen freiwilligen Anerkennungsbeitrag von ca. 30,- DM zukommen lie-

�en.

In diesem Falle werde ich Sie dann �ber das Erscheinen von neuen

Programmversionen, Behebung von Bugs oder �ber die Verf�gbarkeit

neuer Hardware  schriftlich informieren. Updates sind nat�rlich

nur m�glich, wenn auch entsprechende Anregungen kommen. Deshalb

bitte ich Sie, mir offen Ihre Kritik zu diesem Programm mitzutei-

len.

An dieser Stelle m�chte ich mich auch ganz herzlich bei all den

OMs bedanken, die durch ihre Tips und Anregungen zum Entstehen

dieser Version beigetragen haben.

Ansonsten w�nsche ich viel Spa� beim FAXen und gute Bilder.

Mettmann, im Februar 1990

Eberhard Backeshoff

DK8JV

Obschwarzbach 40a    (nicht ObERschwarzbach!)

4020 Mettmann

Tel.: 02058/4684 (bitte nur abends zwischen 1730 und 1900 Uhr)