TTTTTTTT   PPPPPPPP  KK    KK

TT      PP    PP  KK   KK

TT      PP    PP  KK  KK

TT      PPPPPPP   KKKKK

TT      PP        KK  KK

TT      PP        KK   KK

TT      PP        KK    KK

Terminal PacKet pour le TNC-2 et IBM-PC ou compatible

par

FC1EBN

Gerard Regnard

Mocquesouris

77220 Tournan en Brie

F R A N C E

CE PROGRAMME EST ABSOLUMENT GRATUIT ET NE PEUT ETRE VENDU

SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT

Sa diffusion est libre a la condition ci-dessus.

TPK version 1.64                                            21/03/1991

Table de reference

------------------

Possibilites de TPK ......................................  2

Installation .............................................  3

Connexion du TNC au micro-ordinateur .....................  4

Les ports serie ..........................................  5

Gestion de la liaison serie ..............................  6

Utilisation d'un driver serie externe ....................  6

Utilisation avec un KAM ..................................  7

Utilisation avec un PK232 ................................  7

Gestion des station entendues et connectees ..............  8

Retour en arriere : le mode "revue" ......................  9

Ecriture sur disque au fil de l'eau ......................  9

Imprimante ............................................... 10

Acces au DOS ............................................. 10

Connexion a une station .................................. 10

Les commandes a distance ................................. 10

Commandes clavier : touches ALT .......................... 13

touches de fonction .................. 14

Touches de fonction programmables ........................ 15

Macro-commandes .......................................... 16

Programmation d'un evenement a une heure determinee ...... 17

Fichiers programmes ...................................... 17

Syntaxe des commandes .................................... 19

Les fichiers de configuration : CONFIG.TPK ............... 24

TPK.CFG .................. 24

Les fichiers de TPK ...................................... 24

TPK et les repertoires ................................... 26

Les transferts de fichiers ............................... 28

Reprise de transfert ..................................... 29

Page 1

TPK version 1.64                                            21/03/1991

Possibilites de TPK.

--------------------

TPK  est le successeur de PK1PC (programme pour le PK1) et a  ete

ecrit  dans le meme esprit.Il reprend donc les memes fonctions qui ont

ete ameliorees et d'autres lui ont ete ajoutees.

Ce  n'est en aucun cas un programme de mini-BBS comme j'ai pu  le

lire a plusieurs occasions pour PK1PC !!!!  (meme s'il est possible de

laisser  un  message !) .  C'est simplement un programme  de  terminal

specialise pour le packet radio .

Principales caracteristiques :

Affichage :  en couleur sur ecrans CGA ,  EGA (25 ou 43  lignes),

VGA  (25 ou 50 lignes) .  Les modes monochromes (Hercules etc) sont en

principe supportes ,  mais je n'ai pas eu l'occasion de faire moi meme

des  essais  avec ce type de cartes .  Avec les cartes EGA ou  VGA  en

emulation  monochrome tout est OK ,  il faut simplement reprendre  les

parametres de couleur dans TPK.CFG .

Fenetres  :  l'ecran est divise en deux parties au minimum  ,  la

fenetre  du  bas  etant  l'entree clavier et la  fenetre  du  haut  la

reception  du TNC ainsi que les reponses eventuelles de  TPK  .  Cette

derniere  fenetre peut egalement etre divisee pour afficher une partie

definie  du trafic .  En mode connecte l'ecran haut peut  afficher  le

trafic dans une fenetre dans le cas d'utilisation d'un TNC2 .

Retour  en arriere :  un tampon garde en memoire tout ce qui  est

recu dans la fenetre de trafic .

Edition : l'entree clavier est editee dans le bas de l'ecran avec

possibilite  de  suppression ,  insertion ,  les lignes  entrees  sont

gardees  en memoire (16) et explorees avec les touches fleche haute et

fleche  basse ,  coupure ou justification du texte .  Le  principe  de

gestion  du clavier est tres simple :  TPK analyse ce qui a ete  entre

apres  validation  par  <RETURN>  ,  s'il reconnait  une  commande  il

l'execute sinon tout est envoye vers le TNC . Certaines commandes sont

egalement  traitees  avant  d'etre  envoyees  comme  par  exemple  les

commandes CONNECT ou MCON ou RXBLOCK .

Capture : sur disque ou imprimante .

Transferts  de  fichiers  :  binaire (protocole  Yapp)  ou  ASCII

accessible  a distance .  Le protocole Yapp de TPK a la possibilite de

reprendre  un transfert interrompu avec un autre TPK ou une BBS  F6FBB

en download uniquement dans ce cas.

Acces au DOS : commande SHELL pour lancer un programme depuis TPK

ou touche F3 pour passer simplement sous DOS .

Interface serie : acces a n'importe quel port serie par un driver

interne  a  TPK (ports 1  8) ou par des drivers externes  (COMBIOS  ,

MBBIOS , G8BPQ)

Programmation :  execution de commandes dans un fichier (commande

EXECUTE)  ,   de  macro-commandes  (TPK.DIR)  ,  touches  de  fonction

programmables  (TPK.KEY) .  Les macro-commandes et touches de fonction

sont  modifiables dans TPK et les fichiers de commandes  doivent  etre

crees  avec  un  editeur  .  L'execution de ces  commandes  peut  etre

programmee a une heure determinee par la commande AT .

Acces a distance :  transfert de fichier , changement de disque ,

de repertoire ,  entree de messages , aide sont disponibles a distance

et peuvent etre verouilles a un repertoire pour plus de securite .

LOG :  tenue d'un log des connexions et d'un log des commandes  a

distance (M/A par commande LOG)

Page 2

TPK version 1.64                                            21/03/1991

Installation de TPK

-------------------

L'installation  la plus simple sur un disque dur est la  creation

d'un   repertoire  par  exemple  C:\TPK  dans  lequel  il  suffit   de

decompacter  le  fichier  TPKxxx.ZIP  (xxx est  la  version)  avec  le

programme PKUNZIP .

A:\>PKUNZIP  TPKxxx  C:\TPK

va  donc decompacter tous les fichiers de TPK dans le  repertoire

C:\TPK  et  il ne vous reste plus qu'a personaliser  les  fichiers  de

configuration si vous le desirez .  Pour l'installer sur une disquette

la  procedure est pratiquement la meme ,  a partir du disque contenant

TPKxxx.ZIP (par exemple B:) tapez  :

B:\>PKUNZIP TPKxxx.zip A:

apres avoir mis une disquette formatee dans le lecteur A:

Liste des fichiers de TPK :

AIDE            Fichier envoye en reponse a /AIDE

CONFIG.TPK      Les commandes a executer au debut de TPK

CONFIG-1.TPK    D'autres  configurations  utilisables avec  la

CONFIG-2.TPK    commande INIT n

CONFIG-X.TPK    Fichier execute a la fin de TPK

CONNECT.TXT     Modification DCD des Tiny-2 par PacComm

COULEURS        Type COULEURS vous affiche les couleurs de TPK

KOI29.TPK       Historique des modifications de TPK

LOG.DAT         Le fichier de log vide

MESSAGE1.TPK    Message a envoyer avec ALT-1

MESSAGE2.TPK    Message a envoyer avec ALT-2

TNC2.SET        Configuration standard de TNC2 eprom v 1.1.6

TNC2-117.SET    Configuration standard de TNC2 eprom v 1.1.7b

TPK.001         Les ecrans d'aide

TPK.CFG         Configuration materielle de TPK

TPK.DIR         Les macro-commandes

TPK.DOC         Documentation de TPK

TPK.EXE         Le programme lui meme

LBBS            Exemple de fichier programme (liste des messages)

RBBS            Exemple de fichier programme (lire des messages)

KAM.ZIP         Configuration pour le KAM

PK232.ZIP       Configuration pour le PK232

PK232SP.ZIP     Configuration pour le PK232 sans piles

TNCXXXXX.ZIP    Autres configurations de TNCs (en cours)

Vous pouvez a partir de cet instant faire un premier essais  avec

TPK sans TNC et meme sans interface serie .  Si vous tapez TPK<RETURN>

vous  devez  d'abord  obtenir  un  ecran  d'accueil  pendant  que  TPK

initialise  tous ses parametres et lit ses fichiers ,  puis un message

d'erreur vous indiquant qu'il n'a pas trouve le port serie ou le TNC .

Ce n'est pas grave et meme normal si le TNC n'est pas en route . Tapez

une  touche  comme demande pour continuer .  Si vous ne tapez  pas  de

touche  une  temporisation va s'ecouler et la suite  du  programme  se

deroulera  apres un certain temps d'attente .  Le message d'erreur qui

a  ete  genere  par  le test des signaux  DSR  et  CTS  correspond  au

parametre  controle de flux de TPK.CFG (message "Erreur acces TNC")  .

Vous pouvez ainsi essayer de manipuler les commandes et les touches de

TPK  de  maniere  a  voir  si tout se passe  bien  avec  votre  mirco-

ordinateur et qu'il n'y a pas d'incompatibilite (affichage , clavier ,

etc)

Page 3

TPK version 1.64                                            21/03/1991

Ensuite  examinez tout d'abord le fichier TPK.CFG dans lequel  il

va  falloir  verifier le port serie et le changer s'il n'est  pas  bon

(COM1  dans le fichier original) ,  le reste des parametres peut  pour

l'instant  rester  d'origine  car il  correspondent  a  un  equipement

standard (nombre de lignes affichage etc) .

Connexion du TNC-2 au micro-ordinateur.

---------------------------------------

La  liaison  RS232 doit s'effectuer en fil a fil dans le cas d'un  TNC

equipe d'une prise a 25 broches .  Ce cablage est valable pour le TNC2

et le PK232 par exemple et en general il suffit d'utiliser le  cablage

indique  dans  la documentation du TNC ,  appele "cablage complet"  et

preconise pour les BBS type WA7MBL , etc .

PC                 TNC     PC               Tiny-2

Masse     1 ----------------- 1      1 et 7 ----------- 5

TXD       2 ->------------->- 2      2 ->------------>- 3

RXD       3 -<-------------<- 3      3 -<------------<- 2

RTS       4 ->------------->- 4      4 ->------------>- 7

CTS       5 -<-------------<- 5      5 -<------------<- 8

DSR       6 -<-------------<- 6      6 -<------------<- 6

Masse     7 ----------------- 7

DCD       8 -<-------------<- 8      8 -<------------<- 1

DTR       20 ->------------>- 20

Dans  le cas du TNC2 le signal DTR (broche 20) est utilise par le  TNC

pour  le  controle  de flux avec le micro-ordinateur mais  en  general

c'est le signal RTS qui joue ce role .  TPK utilise les deux signaux ,

c'est  a  dire  que  lorsque ses  tampons  reception  sont  pleins  ou

lorsqu'il  n'est  pas en mesure de traiter les signaux recus  (cas  du

shell  au  dos par exemple) il met ces deux lignes au  niveau  logique

zero  et  le  TNC arrete d'envoyer les caracteres sur la  ligne  RS232

(s'il est correctement parametre ! XFLOW OFF par exemple).

L'un des parametres de TPK.CFG est egalement concerne par le  controle

de  flux mais il s'agit la de l'autre sens de la liaison RS232  .  CTS

est  le  signal  utilise  par le TNC  pour  dire  au  micro-ordinateur

d'arreter  d'envoyer  des  donnees sur la ligne et TPK lit  sa  valeur

avant  d'envoyer  des  caracteres au TNC .  Vous pouvez  lui  dire  de

surveiller egalement le signal DSR et c'est le but de ce parametre  de

TPK.CFG .  En tappant sur ALT-V vous pouvez voir l'etat de ces signaux

tels  qu'ils  sont  vus de TPK par l'intermediaire  des  registres  de

l'UART de l'interface serie .

Le  signal DCD de la broche 8 est celui qui aura sans doute  cause  le

plus de difficultes a de nombreux OMs pour demarrer TPK .  En effet ce

signal a ete neglige sur certains TNCs comme le Tiny-2 et ses nombreux

clones  .  Pourtant le DCD est tres important car c'est ce signal  qui

indique  que le TNC est connecte ou non du point de vue AX25 dans  les

TNC2s  equipes  du  logiciel du TAPR ou les TNCs  commerciaux  et  TPK

l'utilise a cet usage .

Suivant le TNC ce signal est soit simplement non connecte ,  soit tire

au +5V a travers une resistance , soit directement cable sur le SIO du

TNC c'est a dire a un niveau TTL au lieu du niveau RS232 .

En general le DCD au niveau TTL fonctionne assez correctement si votre

carte serie accepte ce genre de niveau a la place du RS232 et c'est la

cas de la majorite des cartes d'origine Asiatique , par contre cela ne

fonctionne  pas  avec  les  cartes  IBM equipees  de  CI  qui  veulent

absolument des niveaux corrects .

Page 4

TPK version 1.64                                            21/03/1991

Page 5

TPK version 1.64                                            21/03/1991

Dans  le cas ou le DCD n'est pas connecte ou relie au +5V vous  pouvez

dans  un premier temps relier celui-ci directement a la broche  25  du

SIO . Cette modification vous amenera au meme niveau que les TNCs dont

le signal est au niveau TTL et fonctionnera dans beaucoup de cas .

Dans  tous  les cas le montage d'un simple transistor comme  preconise

par  Paccomm  pour ses Tiny-2 permettra un fonctionnement  correct  de

l'ensemble  TNC  -- TPK .  Vous trouverez le schema  dans  le  fichier

CONNECT.TXT .

ALT-V  vous donne egalement l'etat de cette ligne DCD qui doit etre  a

zero (logique) lorsque le TNC n'est pas connecte en AX25 . Cette ligne

reflete l'etat de la LED CON et est connectee au meme endroit .

Les ports serie dans TPK.

-------------------------

Le  TNC-2 peut etre relie sur COM1 a COM8 .

Vitesse : 4800/9600/19200 bauds

Parite  : sans

Bits    :    8

Stop    :    1

La  vitesse implicite de TPK est 9600 bauds ,la commande  Vitesse

accepte  4800/9600/19200  et  elle  doit  etre  au  debut  du  fichier

CONFIG.TPK  avant toute commande accedant au TNC  bien  entendu.  Pour

obtenir  un fonctionnement optimum en transfert de fichier par exemple

il est indispensable de conserver une vitesse superieure a celle de la

liaison radio entre le TNC et le micro-ordinateur ,  c'est pour  cette

raison  que  la vitesse minimum est fixee a 4800 bauds .  Un PC XT  de

base a 4.77 Mhz fonctionne sans problemes a 9600 bauds avec TPK .

Pour  changer le TNC-2 de port serie taper PORT n (avec n=1 a  8)

et SAUVE pour modifier le fichier de configuration.

Les  parametres  des ports series sont  initialises  aux  valeurs

standards du materiel IBM c'est a dire :

COM1 (et COM5) en 3F8 et IRQ4

COM2 (et COM6) en 2F8 et IRQ3

COM3 (et COM7) en 3E8 et IRQ4

COM4 (et COM8) en 2E8 et IRQ3

Tous ces parametres sont modifiables par la commande "port"

PORT            sans parametre donne le port utilise par TPK

PORT  n         affecte le port n a TPK

PORT n ?  donne l'adresse et l'IRQ du port n

ex:  port 1 ?  doit donner au depart Adresse:3F8 IRQ4

PORT n adr irq

Avec  adr=adresse  en hexadecimal de l'interface serie  que  l'on

veut  utiliser  et irq le numero de l'interruption utilisee par  cette

interface (2 a 5)

A T T E N T I O N   cette commande avec ces parametres ne modifie

pas le port utilise par TPK mais uniquement son adresse et IRQ.

ex:port 4 370 4    affecte le port 4 a  l'adresse  370  en

hexadecimal et IRQ4

Page 6

TPK version 1.64                                            21/03/1991

Gestion de la liaison serie.

----------------------------

Le  controle  de flux peut etre gere differement entre le  micro-

ordinateur  et le TNC .  C'est la ligne CTS qui est utilisee  pour  le

controle  de flux mais il est possible d'y ajouter DSR .  Un parametre

de  TPK.CFG  controle  cette gestion et depuis TPK  la  commande  FLux

permet de la modifier .  Si le controle de flux est different de celui

du  TNC2 il faut mettre le bon parametre dans TPK.CFG sinon il y  aura

un message d'erreur lors du test des signaux de controle.La valeur  de

ce parametre est la meme que pour la commande Flux dont la syntaxe est

decrite plus loin et est rappelee en commentaire dans TPK.CFG.

N'oubliez pas de mettre XFlow off pour n'utiliser que le controle

de flux par les signaux de controle de la liaison serie entre le micro

et le TNC.

Utilisation d'un driver serie externe.

--------------------------------------

Deux  parametres  du fichier de configuration et  deux  commandes

permettent  l'utilisation de drivers serie externes comme les  COMBIOS

de  WA7MBL  ou  le  MMBIOS de AA4RE ainsi que le  driver  de  G8BPQ.Le

fonctionnement  doit  etre  correct avec COMBIOS  ou  MBBIOS  mais  le

support  de G8BPQ n'est qu'au stade de test et de nombreuses fonctions

de TPK ne fonctionnent pas avec lui..

La mise en place de G8BPQ dans le fichier de configuration ou par

la  commande G8BPQ valide l'utilisation d'un driver externe et  permet

un fonctionnement correct de la connexion au SWITCH.

Certaines  commandes  deviennent sans effet dans le  cas  de  ces

drivers  comme  par  exemple la modification des adresses et  Irq  des

ports serie ou la vitesse dans le cas de G8BPQ..

Il est bien entendu preferable de parametrer correctement TPK.CFG

plutot  que  d'utiliser  les commandes INT14  et  G8BPQ  dans  TPK..Le

demarrage  du  programme se fait bien sur avec ce qui se  trouve  dans

TPK.CFG  mais  ces  commandes autorisent le changement  de  port  sans

quitter  TPK  avec  des sytemes completement  differents..Il  est  par

exemple  possible  de  passer ainsi d'un TNC2 en mode KISS  associe  a

G8BPQ a un autre TNC2 connecte sur un autre port et n'utilisant pas de

driver externe..

La  liaison  RS232  etant etablie ,  le bon port etant  mis  dans

TPK.CFG et le TNC etant alimente vous pouvez maintenant relancer TPK .

Si  tout  va  bien  il n'y a pas de message  d'erreur  ,  le  TNC  est

initialise et vous devez avoir sur votre ecran les reponses de  celui-

ci et le trafic packet si vous avez mis le monitoring en service .

Messages d'erreur :

Erreur  acces TNC (manque DSR CTS) :  vous n'avez pas mis le  bon

parametre de controle de flux dans TPK.CFG , le TNC n'est pas alimente

,  il  n'est pas connecte sur le bon port serie ,  votre  cable  RS232

n'est  pas correct .  Ce signal est emis a l'initialisation du port  ,

apres  le test des signaux CTS et DSR et suivant la valeur de controle

de  flux donnee dans TPK.CFG .  Le signal utilise en principe est  CTS

qui  doit  etre au niveau logique 1 ,  cette valeur  etant  verifiable

grace a la touche ALT-V .

Page 7

TPK version 1.64                                            21/03/1991

Erreur  acces  UART  :  un  test de  lecture  ecriture  dans  les

registres de l'UART de l'interface serie est fait a l'installation  du

driver   serie  et  si  ce  test  est  negatif  le  port  est  declare

indisponible et ce message est affiche .  Verifiez l'adresse de  votre

port  serie  d'apres la documentation de votre carte interface  et  la

commande PORT n ? de TPK .

Erreur DCD !  :  le signal DCD de la liaison RS232 est au  niveau

logique  un et TPK a detecte que le TNC n'etait pas connecte au niveau

AX25 .  Vous pouvez controler cet etat grace a la touche ALT-V .  Voir

les causes et solutions dans le paragraphe "Connexion du TNC au micro-

ordinateur".

Utilisation de TPK avec un KAM.

-------------------------------

Grace  au  pret d'un KAM par Marc F3YX le fonctionnement  de  TPK

avec  ce  TNC  a  pu etre grandement ameliore  .  Le  fichier  KAM.ZIP

contient des fichiers de configuration utilisables avec ce TNC et pour

les  installer  il  suffit  de  decompacter  ce  fichier  dans   votre

repertoire TPK .

C:\TPK>PKUNZIP -O KAM

Vous allez obtenir les fichiers suivants :

CONFIG.TPK avec les commandes specifiques au KAM

CONFIG-X.TPK execute a la sortie de TPK

KAM.SET qui contient l'ensemble des commandes de configuration du

KAM et pourra servir de reference par exemple en comparant son contenu

avec l'etat de votre TNC par une commande DISPLAY , ou pourra servir a

initialiser votre TNC par la commande /SEND KAM.SET

TPK.KEY  fichier des touches de fonction avec quelques  commandes

specifiques au KAM .

Utilisation de TPK avec un PK232.

---------------------------------

Grace  au pret d'un PK232 par Michel F6ANO le  fonctionnement  et

surtout  le  demarrage de TPK a pu etre ameliore .  Il est  maintenant

possible d'utiliser TPK avec un PK232 avec ou sans piles . Dans le cas

ou celui-ci est equipe de piles son utilisation est la meme qu'un  TNC

standard   c'est  a  dire  qu'il  n'y  a  que  quelques  parametres  a

initialiser  .  Si votre PK232 n'est pas equipe de piles il  perd  ses

parametres a chaque coupure d'alimentation et il faut tout restaurer .

La   vitesse  n'etant  pas  initialisee  il  faut  donc  realiser   la

reconnaissance  de celle-ci par le PK232 par l'envoi du caractere *  ,

ceci  etant  effectue  automatiquement par TPK  qui  envoie  egalement

aussitot  apres  la commande DCDCONN ON pour avoir  un  fonctionnement

correct  du signal DCD .  Il faut ensuite envoyer toutes les commandes

de  configuration  du  PK232 ce qui est fait dans CONFIG.TPK  par  une

commande /SEND PK232.SET .

Page 8

TPK version 1.64                                            21/03/1991

De  meme  que  pour le KAM vous avez  un  fichier  PK232.ZIP  qui

contient les fichiers de configuration et il suffit de le decompacter:

C:\TPK>PKUNZIP -O PK232

Qui va donner :

CONFIG.TPK avec les commandes specifiques au PK232

CONFIG-X.TPK

Et un fichier PK232SP.ZIP : (SP pour "sans piles" !)

C:\TPK>PKUNZIP -O PK232SP

Qui va donner :

CONFIG.TPK avec la commande /SEND PK232.SET

CONFIG-X.TPK

PK232.SET  qui contient l'ensemble des commandes de configuration

du  PK232 et pourra servir de reference par exemple en  comparant  son

contenu  avec  l'etat de votre TNC par une commande DISPLAY   Z  ,  ou

pourra  servir a initialiser votre TNC par la commande /SEND PK232.SET

(cas du PK232 sans piles).

Pour initialiser un PK232 sans piles il faut le demander a TPK ce

qui se fait en lui passant un parametre particulier : PK232

La commande dans le cas du PK232 sans piles devient :

C:\>TPK PK232

Comme  TPK  dans  cette  version  ne  sait  pas  gerer  plusieurs

parametres   il  n'est  pas  possible  dans  ce  cas  d'utiliser   les

possibilites de TPK d'aller chercher ses fichiers dans des repertoires

particuliers .

Gestion des stations entendues et connectees:

---------------------------------------------

- Fenetre  :  il est possible d'envoyer le trafic  d'une  station

dont  on  a donne l'indicatif dans une fenetre en haut  de  l'ecran.Le

texte  sera reproduit correctement dans le cas du TNC2 tel que vous le

verriez  si vous etiez vous meme connecte hormis bien entendu dans  le

cas  de  repetition (!) auquel cas il est affiche autant de  fois  que

repete.Le   chemin   est   indique  au   bas   de   la   fenetre.Autre

possibilite:envoyer  dans cette fenetre tout le trafic contenant  dans

sa  ligne d'indicatifs un texte defini par cette commande.Dans ce  cas

le  texte  de reference est affiche sur la barre de separation  et  le

trafic  dans  la  fenetre.Par  exemple la  commande  FE  ">FC1EBN"  va

afficher tout ce qui est envoye a FC1EBN dans la fenetre,FE  "FC1EBN*"

va  afficher tout ce qui est repete par FC1EBN ,FE "/H" avec un KAM va

envoyer  tout  le  trafic  HF  dans  cette  fenetre...Les  possibiltes

d'utilisation sont donc tres nombreuses et variees !

- En mode connecte il est egalement possible d'avoir une  fenetre

en  haut de l'ecran dans laquelle va s'afficher le trafic recu par  le

TNC2  et non destine a l'indicatif du TNC2.Cette fenetre ne fonctionne

pas  en  transfert de fichier car le TNC est en  transparent  dans  ce

mode.Ce  mode  ne fonctionne que sur les TNC2s ou clones  (Tiny-2  par

ex.) . N'essayez pas avec un PK232 cela ne fonctionne pas !!!

Page 9

TPK version 1.64                                            21/03/1991

- Alarme  :  des la reception de la station donnee a la  commande

Alarme une sonnerie est emise.

- Connexions ,  deconnexions ,  commandes :  un log des  stations

entendues  avec le chemin est maintenu en memoire (16 stations)  ainsi

que  les  stations  connectees avec eventuellement les  commandes  que

cette station aurait envoyees et traitees par TPK. (touche F2)

- A  chaque connexion et deconnexion deux fichiers log sur disque

sont  mis a jour (si desire) ,  le fichier LOG.DAT qui est  compatible

avec  le  programme  PCLOG ecrit par un OM  americain  et  le  fichier

LOGDIST.TPK  qui  contient  les  connexions  ,   deconnexions  et  les

commandes eventuellement traitees par TPK . Cette fonction est mise en

service ou supprimee par la commande LOG [ON|OFF].

Retour en arriere : Mode "revue" de TPK.

----------------------------------------

Le trafic (ou tout texte venant du TNC-2) est mis en memoire.Tapez

une touche de gestion du curseur (HOME END PGUP PGDN ) ,  TPK passe en

mode "revue" et vous pouvez relire les lignes memorisees .  Le  nombre

de lignes conservees en memoire est parametre dans TPK.CFG . Attention

si vous mettez le maximum de lignes il ne vous restera plus qu'environ

30KO de disponibles lors d'un SHELL au DOS...Ce tampon peut etre ecrit

sur disque (ALT-W) ou sur imprimante (ALT-P).

Attention   s'il   est  plein  cela  risque   d'etre   long   sur

l'imprimante! (ESC pour arreter).

Lorsque vous passez en mode revue vous vous trouvez alors a la fin  de

ce  tampon  sauf avec HOME qui vous met directement au debut  et  vous

pouvez vous deplacer dans celui-ci avec les touches suivantes:

HOME pour revenir au debut

PGUP pour monter d'une page

PGDN pour descendre d'une page

Fleche vers le haut pour monter d'une ligne

Fleche vers le bas pour descendre d'une ligne

END  pour sortir du mode revue

En mode connecte la fenetre d'entree clavier reste active ce qui  vous

permet  d'entrer une ligne de texte ,  par exemple une commande R  sur

une  BBS  (c'est le but de ce mode !) ,  le mode revue  restant  actif

jusqu'a l'envoi de la ligne .

Ecriture sur disque au fil de l'eau:

------------------------------------

Le  trafic recu peut etre envoye sur disque en meme temps que sur

l'ecran (ALT-S).C'est une commande bascule c'est a dire qu'au  premier

appui  sur ALT-S la fonction est mise en service et a l'appui  suivant

elle est supprimee.Le texte est envoye dans le fichier dont le nom est

donne  dans  une fenetre .Implicitement c'est TEMP.TPK .Si ce  fichier

n'existe  pas il est cree et s'il existe le texte est ajoute a la  fin

du  fichier,a  la suite de ce qui s'y trouve deja.Cette  commande  est

surtout  utile pour capturer des informations en  mode  connecte.Cette

fonction  est  systematiquement  supprimee  a la fin d'un  QSO  (a  la

deconnexion).

Page 10

TPK version 1.64                                            21/03/1991

Imprimante:

-----------

Une imprimante peut etre mise en service par les touches ALT-I ou

F4  et  le  tampon  reception  peut  etre  ecrit  sur  disque  ou  sur

l'imprimante par l'appui sur ALT-W (disque) ou ALT-P (imprimante).

Acces au DOS:

-------------

L'acces au DOS est possible de plusieurs manieres:

F3:saut au DOS sans commande.Le retour se fait avec EXIT

Commande  Shell:une  commande  DOS  peut  etre  passee  avec  ses

parametres.Dans  ce  cas le retour se fait a TPK apres l'execution  de

cette commande.Si il n'y a pas de commande apres Shell l'execution est

comme avec la touche F3.

Connexion a une station:

------------------------

Une demande de connexion est transmise au TNC-2 bien entendu mais

est  egalement  geree  par TPK:les indicatifs  passes  au  TNC-2  sont

memorises  et  si cette connexion n'aboutit pas il est possible de  la

relancer  en  tapant sur la touche F8.De meme  lorsqu'une  station  se

connecte  a  vous  il  suffit de taper F8 s'il y  a  deconnexion  pour

relancer une demande de connexion.

Les commandes a distance de TPK.

--------------------------------

Ces  commandes  sont accessibles par la station a qui  vous  etes

connecte.Pour  etre  acceptee comme commande par  TPK   celle-ci  doit

etre precedee de / .

Transferts de fichiers:

-----------------------

TPK  permet  le  transfert  de  fichiers  ASCIIs  ou  binaires.Le

protocole utilise pour les transferts binaires est l'excellent YAPP de

WA7MBL.La  difference  avec  YAPP  est  que  ces  transferts   peuvent

s'executer  sans  la  presence d'un operateur a une  extremite  de  la

chaine.Il  est ainsi possible a votre correspondant (ou a vous meme si

il  est equipe de TPK) de transferer des fichiers binaires sans  votre

intervention (ou la sienne dans l'autre cas).

Votre    correspondant   peut   egalement    executer    quelques

commandes:acceder  a  vos disques pour avoir le  repertoire  (/DIR),le

nombre d'octets libres (/FREE),changer de disque implicite (/DISK).

Commandes diverses:

-------------------

/HELP donne une liste des commandes a distance.

Page 11

TPK version 1.64                                            21/03/1991

/LOG : Votre corresponadnt peut obtenir la liste des stations que

vous  avez entendues (/LOG) et il peut laisser un message sur disque a

votre intention uniquement (/MSG et /EX).Il ne s'agit pas d'un systeme

BBS  car il n'y a pas de titre de message ni de destinataire.Ce  n'est

qu'une  possibilite  pour laisser un petit message  a  l'operateur.Les

messages sont stockes sur disque sous la forme :  MSGhhmm.xxx ou  hhmm

est   l'heure  courante  et  xxx  les  trois  derniers  caracteres  de

l'indicatif de votre correspondant.

Enfin  une  derniere  commande  (/OPE)  permet  de  reveiller  un

eventuel  operateur somnolant dans une douce torpeur a proximite de la

station!!.

Syntaxe des commandes a distance.

---------------------------------

/HELP

Envoie un court texte rappelant la liste des commandes.

/DIR [X:[FICHIER.YYY]

Envoie le repertoire du disque X: a votre correspondant

/DISK [X:]

Renvoie  le disque courant si le parametre est absent et  modifie

le  disque courant si le parametre est present.Cette commande  renvoie

le disque courant en reponse a la commande.

/FREE [X:]

Renvoie le nombre d'octets libres sur le disque courant si pas de

parametre ou sur le disque X: donne en parametre.

/OPE

Appel de l'operateur :  une sonnerie est declanchee sur le PC  et

un message de bonne execution envoye.

/LOG

Renvoie la liste des stations entendues.

/MSG

Permet   a   votre  correspondant  de  laisser  un  message   sur

disque.Celui  ci est stocke sur le disque specifie dans le fichier  de

configuration de TPK.(il n'est donc pas forcement visible par un  /DIR

de   votre   correspondant).Un  message  est  envoye   (Entrez   votre

message.Terminez  par  /EX ou [CTRL-Z]) .LES AUTRES COMMANDES ne  sont

alors  plus OPERATIONNELLES tant que le message n'est pas  entre  (fin

par /EX ou CTRL-Z).

En  local  la  commande  /MSG liste les messages  entres  sur  le

disque. (fichiers MSG*.*)

/EX

Pour terminer l'entree d'un message. (ou CTRL-Z)

Page 12

TPK version 1.64                                            21/03/1991

/SEND [X:]FICHIER[.XXX] [Y|A|T|E]

Transfert d'un fichier ASCII ou BINAIRE

Y : YAPP

A : ASCII avec le TNC en mode CONVERS

T : ASCII avec le TNC en mode TRANS

E : ASCII sans echo dans la fenetre trafic de TPK

TE: ASCII sans echo avec le TNC en mode TRANS

Exemple : /SEND X:FICHIER[.XXX]

Enverra  le fichier FICHIER[.XXX] qui se trouve sur le disque  X:

avec le protocole YAPP.Si le disque n'est pas specifie c'est le disque

courant  qui est utilise et celui-ci peut etre facilement modifie  par

/DISK.   (Yapp est le protocole implicite en mode connecte et ASCII en

mode deconnecte)

/BYE

Deconnexion : TPK envoie une demande de deconnexion au TNC

/AIDE

Envoi  du  fichier  AIDE qui donne la  syntaxe  des  commandes  a

distance  .  Ce fichier est un petit texte que vous pouvez modifier  a

votre gre , le personaliser , mais TPK doit le trouver a son lancement

sinon vous aurez un message d'erreur .

/CHDIR ou /CD

Changement  de repertoire courant .  Si le systeme est "ferme" il

n'est pas possible de changer de repertoire a distance bien entendu et

votre correspondant est limite au repertoire actuel , la descente dans

l'arborescence n'etant pas possible non plus .

Les commandes suivantes sont egalement executables en local (vous

pouvez les taper sur votre clavier):  /DIR /OPE /DISK /FREE /LOG /HELP

/SEND /CHDIR /CD . En local /SEND permet l'envoi d'un fichier ASCII au

TNC par exemple pour reconfiguer celui-ci.

Page 13

TPK version 1.64                                            21/03/1991

Commandes clavier de TPK

------------------------

Touches ALT

-----------

ALT-A  Passage en terminal direct sur l'interface serie .  Tout ce qui

est tape au clavier est envoye directement au TNC . Les touches

de fonction fonctionnent correctement , les commandes et macro-

commandes  sont gerees par TPK mais apres avoir ete envoyees au

TNC (!!??) . Ce mode de fonctionnement permet de trafiquer dans

d'autres  modes  que  la packet comme par  exemple  le  RTTY  ,

l'AMTOR  ,   etc  pour  les  TNCs  qui  ont  cette  possibilite

(PK232,KAM) .

ALT-B  Suppression/Autorisation des sonneries.Lorsque qu'il est  actif

les  sonneries  sont remplacees par le caractere  ascii  numero

14.L'effet est le meme que la commande BELL .

ALT-C  Efface l'ecran mais pas la fenetre si il y en a une d'active.

ALT-D  Envoie DAYTIME date/heure au TNC-2 (execute au debut de TPK)

ALT-E  En mode chat envoi par F10 ou CR ou seulement par F10

ALT-F  Efface la fenetre. (ecran haut)

ALT-G  Bascule l'affichage en 8 bits ou en 7 bits

ALT-H  Affichage des commandes avec leur syntaxe

ALT-I  Marche/Arret de l'imprimante (comme la touche F4)

ALT-J  Marche/Arret  de  la  justification du texte entre  au  clavier

(commande Justifie)

ALT-K  Repasse un TNC2 du mode KISS en fonctionnement normal

ALT-M  Affiche la liste des macro-commandes

ALT-P  Impression du tampon de reception

ALT-S  Mise   en   service  ou  suppression  de  la   sauvegarde   sur

disque.(tout  ce  qui  est recu est ecrit sur  disque  dans  un

fichier (implicite TEMP.TPK))

ALT-T  Affiche la liste des touches de fonction programmables

ALT-V  Affiche l'etat de la ligne RS232

ALT-W  Ecriture  du tampon de reception sur le disque dans un  fichier

(implicite TAMPON.TPK)

ALT-X  Fin du programme

ALT-Z  RAZ du tampon de reception

ALT-1 a ALT-0

Connecte  :  ALT-1  a  ALT-0  envoi  du  contenu  des  fichiers

MESSAGEn.TPK  .  Ces fichiers sont des fichiers sequentiels qui

peuvent  etre crees avec n'importe quel editeur  de  texte.Vous

pouvez  y mettre par exemple la description de votre station ou

tout texte d'usage frequent.

Fleches Haute et Basse:

Un  tampon  circulaire  garde  en  memoire  les  16   dernieres

commandes entrees a TPK (y compris les commandes a distance).

La  fleche  Haute  ramene donc a la commande precedente  et  la

fleche basse a la commande suivante du tampon.

Page 14

TPK version 1.64                                            21/03/1991

Touches de fonction.

--------------------

F1 :  Aide (touches de fonction et ALT)

F2 :  MH (MHeard) liste des stations entendues

F3 :  DOS  acces  au DOS (en non pas fin de TPK) le  retour  au

programme se fait en tapant EXIT

F4 :  Imp  mise en route ou arret de la recopie sur  imprimante

(comme ALT-I)

F5 :  Acces  a  distance en fonction du troisieme parametre  du

fichier TPK.CFG .  Si ce parametre existe le systeme  est

considere  comme  "FERME" et votre correspondant ne  peut

acceder  qu'a ce repertoire et un appui sur la touche  F5

inverse  cet  etat.Le systeme devient ouvert  jusqu'a  un

nouvel appui sur cette touche.

Inversement si le systeme est ouvert car le paremetre est

laisse  a blanc dans TPK.CFG l'appui sur F5 va fermer  le

systeme  sur  le repertoire courant a ce  moment  precis.

F6 :  Envoie  un  break  sur  l'interface  serie  ce  qui  fait

repasser le TNC-2 en mode commande

F7 :  Pour  entrer  une commande de TPK en mode  connecte  (par

exemple /SEND pour envoyer un fichier) .  Vous obtenez le

prompt  de TPK (TPK>) qui vous indique qu'il attend  bien

une  commande  .  En  mode non  connecte  TPK  interprete

automatiquement  ce qui est tappe au clavier et  dans  ce

cas F7 n'a aucun effet .

F8 :  CNX  envoie une demande de connexion avec les  parametres

memorises par TPK (connexion precedente)

F9 :  DCNX envoie une demande de deconnexion

F10 : la  touche  F10 sert de touche d'envoi du tampon  clavier

sans <RETURN> (ou <ENTER>)

Page 15

TPK version 1.64                                            21/03/1991

Touches de fonction programmables.

----------------------------------

Les  touches Shift-F1 a F10,  Alt-F1 a F10 et Ctrl-F1 a F10  sont

programmables.La syntaxe est la suivante:

Touche Sn Texte_de_la_touche       (pour Shift)

Touche Cn Texte_de_la_touche       (pour Ctrl)

Touche An Texte_de_la_touche       (pour Alt)

Avec n valant 1 2 ....0 pour F1 F2 ....F10

Lorsque le Texte_de_la_touche est absent TPK liste le contenu de cette

touche et si n est egalament absent TPK liste le contenu de toutes les

touches de la categorie.Par exemple:

T S1  liste le contenu de Shift-F1

T S   liste le contenu des touches Shift-F1 a Shift-F10

ALT-T liste le contenu de toutes les touches de fonctions

Le Texte_de_la_touche peut contenir des caracteres de controle et  des

touches Alt .  Les caracteres de controle sont entres avec la touche ^

(accent  circonflexe  ou  fleche  vers  le haut  (pas  celle  du  pave

numerique)) et les touches Alt avec @.

Par  exemple pour entrer un <RETURN> il faut taper ^M sans oublier  de

mettre le M en majuscule sinon il n'est pas traite comme caractere  de

controle mais envoye tel quel.Il est donc possible d'entrer  plusieurs

commandes  sur  la  meme  touche.De plus  il  est  egalement  possible

d'entrer  des  touches  de fonction de TPK de la meme  maniere.F1  est

genere par ^1 ,  F2 par ^2 , etc..Meme principe pour les touches Alt :

pour entrer Alt-C par exemple pour effacer l'ecran il faut mettre @C .

Les lettres doivent toujours etre en majuscules dans les deux cas pour

etre traitees correctement.

Enfin  une  derniere  combinaison du  caractere  "@"  permet  d'entrer

n'importe  quel  code ASCII :  @nnn@ pour generer le code nnn  ce  qui

donne  par  exemple @27@ pour ESC et la syntaxe  particuliere  @0@nnn@

pour  simuler  les touches de fonction ou les codes de touches a  deux

caracteres par exemple @0@75@ pour la fleche vers la gauche ou  @0@59@

pour la touche F1 .

Toutes  ces combinaisons permettent de simuler n'importe quelle touche

du clavier telles que TPK les interprete .

Trois variables predefinies ont une signification particuliere:

%DATE%  Pour  incorporer la date courante dans la touche ou la  macro-

commande .

%HEURE% Meme chose pour l'heure .

%PATH%  Chemin des fichiers de TPK ou repertoire courant au  lancement

de TPK . Cette variable peut servir a construire un chemin a partir du

repertoire de TPK .

Quelques exemples:

T S1 /DIR C:\TPK\*.*^M  affecte la commande DIR a la touche Shift-F1

T S2 ^7/SEND met TPK en attente d'une commande (F7) et lui entre /SEND

Il  ne vous reste plus qu'a entrer le nom de fichier !  simplement  en

ayant tape Shift-F2

T S3 ^6MH^MK^M     Dans ce cas  Shift-F3 va remettre le  TNC  en  mode

commande s'il n'y est pas deja ,  lister le MHEARD et remettre le  TNC

en mode convers (a utiliser si connecte).

Page 16

TPK version 1.64                                            21/03/1991

T S4 ^6@CMH^M  Meme  chose que ci-dessus apres avoir efface l'ecran.

Le   contenu  des  touches  est  sauvegarde  dans  TPK.KEY  a   chaque

modification  d'une  touche  et ne doit pas  depasser  255  caracteres

par touche (ainsi que les macro-commandes).

Macro-commandes.

----------------

Les  macro-commandes se programment exactement de la meme maniere

que les touches de fonction.

Une  touche de fonction peut appeler une macro-commande mais  une

macro-commande  qui  en  appelle  une autre se termine  au  moment  ou

commence  l'execution de la suivante.  Vous pouvez donc sans  probleme

mettre une macro-commande a la fin d'une autre mais si vous la  mettez

au  milieu tout ce qui se trouve apres ne sera jamais execute  .  Cela

peut peut etre servir a mettre des commentaires !

Les commandes concernant les macro-commandes:

MEMorise [Cle [Texte]] pour programmer  et  afficher  les

macro-commandes

EMacro Cle pour editer une macro-commande

EFMacro pour effacer une macro-commande

Macro Cle ou <ESC>Cle pour executer une macro-commande

Exemples:

MEM bbs c f6abj-1^M met en memoire la macro-commande bbs

<ESC>bbs  execute  la macro-commande bbs et va donc  lancer

une connexion vers F6ABJ-1

EM bbs rentre la macro commande bbs dans le tampon  clavier

pour permettre son edition.

EFM bbs efface la macro-commande bbs

MEM bbs1 <ESC>bbs^Matt 180 cnx^MRM^M

^exemple  d'une  macro-commande  qui  ne  va  pas

fonctionner !!

L'execution  de cette macro-commande va s'arreter a l'appel de la

macro-commande  bbs  car c'est cette derniere qui prend  la  place  au

moment de son execution.

La  commande  att qui apparait dans cette macro-commande  est  la

commande  ATTente  qui  comme son nom l'indique  permet  l'attente  de

certains evenements:

ATTente Duree [Evenement] programmation d'une attente

Evenement peut etre: CNX   attente de la connexion

DCNX  ------- -- -- deconnexion

Texte ------- -- -- reception d'un

texte uniquement en mode connecte

Exemples:

ATT  180  cnx  attend pendant 180 secondes  une  connexion.Si  la

connexion  n'arrive pas avant la fin de cette duree la  macro-commande

ou la touche de fonction est abandonnee.

ATT 60 ?) > attend pendant 60 secondes le prompt d'une bbs

FBB . Ce texte doit etre termine par un CR .

( C'est le cas avec la bbs FBB)

ATT 10 attend simplement 10 secondes .

Page 17

TPK version 1.64                                            21/03/1991

Le fonctionnement de TPK n'est pas interrompu pendant cette attente et

toutes  ces  programmations  peuvent etre annulees en tappant  sur  la

touche ESC .

Programmation d'un evenement a une heure determinee.

----------------------------------------------------

La  commande  At  (ne pas confondre avec  ATTente  !)  permet  la

programmation  de  TPK.  Il est possible de lancer  l'execution  d'une

commande  de TPK a une heure determinee.  Cette commande peut etre une

macro-commande ou n'importe quelle fonction de TPK . L'execution n'est

validee  que  si  TPK  n'est pas connecte  sinon  les  commandes  sont

empilees et seront executees apres la deconnexion.

At [Heure [Commande ou liste de commandes]]

Commande :  meme principe que les touches de fonctions

et les macro-comandes

Le   parametre  heure  peut  etre  la  variable   %HEURE%   (voir

description  dans les touches de fonction) et il est possible de faire

une addition a ce parametre par exemple : a %HEURE%+15 commande^M

Cet exemple va executer commande a l'heure courante plus 15 minutes  .

Soit la macro-commande balise :

K^MBalise TPK^M^6a %HEURE%+15 macro balise

L'execution de macro balise^M (ou <ESC>balise) va se reprogrammer elle

meme  a  l'heure courante plus 15 minutes et creer un cycle continu  .

Attention  cela  ne  fonctionne que dans les  macro-commandes  ou  les

touches de fonction car la variable %HEURE% n'est connue que dans  ces

modes .

Exemples:

A sans parametres liste les programmations

A 1000 <ESC>bbs^M met en memoire une programmation a 10H00

Quand  TPK  va arriver a 10H00 il va executer  la  commande

<ESC>bbs , donc il va executer la macro-commande bbs.

A 1000 liste le contenu de la programmation a 10H00

Apres    son   execution   la   programmation   est    effacee.Le

fonctionnement est donc assure par cycle de 24h et il est possible  de

refaire  les  programmations par un fichier de commandes qui sera  lui

meme execute a une heure determinee.

Associee  a  At  la  commande  EFAt  permet  l'effacement   d'une

programmation.

EFA 1000 efface la programmation a 10H00 si elle existe.

Fichiers programmes.

--------------------

La  commande  EXecute  lance l'interpretation  de  commandes  TPK

placees  dans  un  fichier dont le nom est passe  en  parametre.Chaque

ligne peut comporter une ou plusieurs commandes selon le meme principe

que  les  macro-commandes  .  Une ligne commencant par  un  diese  est

consideree comme commentaire et ignoree par TPK .

Page 18

TPK version 1.64                                            21/03/1991

La  commande  ECHOTpk permet de placer du texte dans  un  fichier

programme  .  Ce texte sera affiche dans la fenetre de trafic de TPK .

Cela permet de mettre sur l'ecran des commentaires sur le programme en

cours d'execution .

Exemples:

EX bbs1 lance l'execution du  fichier programme bbs1 qui doit  se

trouver dans le repertoire des fichiers TPK .

A 100 EX bbs1  programme l'execution de bbs1 a 1H00

Exemple de fichier programme: le fichier lbbs

---------------------------------------------

c fe6cnb-1

att 180 cnx

^7att 180 ) >

@S^H^H^H^H1

rm

^7att 600 ) >

b

Detail des commandes de ce fichier:

-----------------------------------

Ligne 1 :    c  fe6cnb-1 connexion sur la bbs .  La demande  est

envoyee au TNC par TPK .

Ligne 2 :    att  180  cnx attente pendant 180  secondes  de  la

connexion .  Si au bout de cette tempo la connexion

n'est pas etablie le programme est abandonne .

Ligne 3 :    ^7att 180 ) > attente du prompt de la bbs

Il ne faut pas oublier le ^7 qui simule l'appui sur

la  touche  F7 pour appeler l'interpreteur  de  TPK

sinon la commande serait envoyee a la bbs !!

Ligne 4 :    @S^H^H^H^H1  Alt-S suivi de 4 Ctrl-H et 1

Alt-S : mise en service de la capture sur disque

Les  4 Ctrl-H effacent le .TPK de TEMP.TPK et un  1

est  ajoute a TEMP ce qui donne TEMP1 .  La capture

va donc etre ecrite dans le fichier TEMP1 .

Ligne 5 :    rm  envoi  de la commande de lecture  des  messages

personnels a la bbs .  Si messages il y a ils  sont

sauvegardes dans TEMP1 .

Ligne 6 :    ^7att 600 ) > attente du prompt pendant 600 secondes

Le ^7 toujours present est indispensable ....  Mais

facile a oublier !!

Ligne 7 :    b commande de deconnexion de la bbs

La   capture  sera  fermee  automatiquement  a   la

deconnexion  .  Il est bien entendu possible de  la

faire  avec  un Alt-S ,  il suffit de mettre un  @S

dans le fichier .

Page 19

TPK version 1.64                                            21/03/1991

Syntaxe des commandes.

----------------------

Les lettres des commandes qui sont en majuscules sont obligatoires.

Les parametres entre crochets sont optionnels.

Les parametres des commandes doivent etre separes par des espaces.

Les parametres inutiles (ou en trop) sont ignores.

ALArme F6XYZ[-n]

Une sonnerie est envoyee a chaque fois que F6XYZ-n est      recu.

At [Heure [Commande]]

Programmation   d'une  commande  a  une  heure   determinee.   La

programmation  est  par cycle de 24h .  Il est possible de  faire  une

programmation  dans  un  fichier  de  commandes  ce  qui  autorise  de

multiples combinaisons.

ATTente Duree [Evenement]

Attente  pedant un temps=Duree d'une evenement .  Evenement  peut

etre CNX pour une connexion (avec un X !!) , DCNX pour une deconnexion

(aussi avec un X !!) ,  ou un texte recu .  L'attente d'un texte n'est

valide qu'en mode connecte . Il n'est pas possible d'attendre un texte

non  connecte ....Si le parametre evenement n'est pas donne  l'attente

se  fait  simplement pendant la duree demandee sans rien  attendre  de

particulier sinon l'ecoulement de la temporisation .

Duree est donnee en secondes et peut aller de 1 a 3600 .

Soit de 1 seconde a 60 minutes ..

Si  la  duree est ecoulee et que l'evenement attendu n'a  pas  eu

lieu  l'execution de la macro-commande ou du fichier de commandes  est

abandonnee .

BELL [OUI|NON|ON|OFF]

Autorise  ou non l'emission de sonneries par le micro  ordinateur

en  reception.(ne concerne pas la sonnerie de connexion qui est  geree

par la commande SOnnerie)

CHat x

Etablit  le  nombre  de  lignes  de  la  fenetre  du  mode   chat

(fonctionnement  du programme lorsque l'on est connecte a une station)

(x=3 a 21)

COUpure [n]  (n=40 a 79)

Coupure du texte entre au clavier a partir de la colonne n  .  Le

texte  est  coupe au dernier espace avant cette colonne et le  mot  en

cours d'entree est renvoye a la ligne suivante .  Cela permet d'entrer

un message sur une BBS sans s'occuper des retours a la ligne .

Page 20

TPK version 1.64                                            21/03/1991

ECHOTpk Texte

Affiche  Texte dans la fenetre de trafic de TPK .  Cette commande

permet  d'afficher  des commentaires sur l'ecran  pendant  l'execution

d'un  fichier  de commandes .  Elle remplace la commande  ECHO  de  la

version  1.63 qui etait en conflit avec la meme commande du TNC  .  En

effet  si  vous mettiez ECHO OFF dans un fichier de configuration  TPK

affichait OFF sur l'ecran au lieu d'envoyer cette commande au TNC .

EFAt Heure

Effacement d'une programmation .

EFLogrx

RAZ des stations entendues.

EFMacro macro

Cette  commande  permet  de supprimer une  macro-commande  de  la

liste.Il  n'est  pas possible de la recuperer en cas d'erreur  car  le

fichier est reecrit aussitot sur le disque .... Alors attention !

EMacro Macro

Edition  d'une macro-commande .  Le contenu de la  macro-commande

est repasse dans le tampon clavier ce qui permet sont edition .

EXecute NomFichier

Lance  l'execution d'un fichier de commandes .  Le fonctionnement

est le meme que pour les macro-commandes et les touches de fonction.

FChat [Hauteur]

Initialise la hauteur de la fenetre de moniteur en mode  connecte

lorsque  RXblock et MCon sont valides.Le trafic est visualise dans  un

fenetre  en haut de l'ecran lorsque ces deux commandes sont actives.Ne

fonctionne pas en transfert Yapp car a ce moment la le TNC est en mode

transparent.

FIN

Retour au DOS (fin du programme)   (voir egalement ALT X)

FEnetre  F6XYZ-n

Envoie  tous les messages de F6XYZ-n dans une fenetre en haut  de

l'cran.

FEnetre  x

Etablit la hauteur de la fenetre a x lignes (3 a 18)

FEnetre "texte"

Envoie  tous  les paquets dont le header contient texte  dans  la

fenetre.Texte est marque dans la barre de separation.

Page 21

TPK version 1.64                                            21/03/1991

FLux [0|1|2]

Controle de flux entre le micro-ordinateur et le TNC par:

0 : DSR

1 : CTS

2 : DSR+CTS

Pour un TNC2 utiliser DSR+CTS ou CTS et pour les TNCs  Kantronics

par  exemple utiliser CTS .  TPK des son lancement vous indique si ces

signaux  ne sont pas a la valeur attendue et passe  en  fonctionnement

sans  acces a l'interface serie .  La touche ALT-V vous affiche l'etat

de ces signaux grace au registre de l'UART 8250 de l'interface serie.

FREquence [xxxxxx]

Modifie la frequence de QSO marquee dans le log.

FREquence 1|2 [xxxxxx]

Valide  l'utilisation  de deux frequences avec basculage  par  le

STREAM SWITCH qui doit etre modifie en consequence.Cette commande  est

prevue  pour le KAM ou les autres TNCs Kantronics equipes de plusieurs

ports radio.Le basculage de frequence avec TPK est alors automatique.

Les  commandes suivantes doivent se trouver dans  le  CONFIG.TPK:

(voir fichier CONFIG.KAM)

STR $F1/$F2

STREAMEV ON

FRE 1 14Mhz

FRE 2 144675   (par exemple!)

De   plus  chaque  commande  FRE  bascule  le  TNC  sur  le  port

correspondant.La  validation du Stream Switch permet a TPK de  changer

de  port radio et de prendre en compte une connexion arrivant  sur  le

port sur lequel il n'est pas affecte..

Par  exemple si vous etes sur VHF et que quelqu'un se connecte  a

vous  sur  HF TPK va basculer le TNC sur HF ,valider la  connexion  et

changer la frequence pour le LOG.

Cette possibilite est uniquement validee par la presence des deux

frequences  et  ne  fonctionnera bien sur qu'avec un TNC equipe  de  2

ports radio.A ne pas utiliser avec un TNC2 !!

G8BPQ [OUI|NON|ON|OFF]

Valide  l'utilisation du driver de G8BPQ.Le numero de port  serie

dans TPK.CFG doit correspondre a celui que vous desirez utiliser  dans

le driver.

Init n

Init NomFichier

Initialisation  a  partir d'un fichier de configuration comme  au

depart du programme.

Init sans parametre initialise avec CONFIG.TPK

Init n initialise avec le fichier CONFIG-n.TPK avec 0 < n < 9

Init NomFichier lance l'execution du contenu de NomFichier.Par exemple

I TNC2.SET pour initialiser le TNC2 avec les parametres contenus  dans

le  fichier  TNC2.SET qui est un fichier type fonctionnant  avec  TPK.

Page 22

TPK version 1.64                                            21/03/1991

Contrairement  a execute ou les caracteres sont entres dans le  tampon

clavier  ,  les commandes sont passees directement a l'interpreteur de

TPK .

INT14 [OUI|NON|ON|OFF]

Valide  l'utilisation d'un driver serie externe comme COMBIOS  de

WA7MBL ou MBBIOS de AA4RE.

Justifie [n]  (n=40 a 79)

Justification du texte sur n colonnes . Lorsque le texte entre au

clavier atteint la colonne n ,  le mot en cours d'entree est reporte a

la ligne suivante et la ligne en cours est cadree sur les n colonnes .

Son utilisation est la meme que la commande coupure .  La touche ALT-J

permet de basculer la justification En/Hors service.

LOG [OUI|NON|ON|OFF]

Autorise  ou  interdit  la  generation  d'un  log  des   stations

connectees.Ce fichier est compatible avec le programme PCLOG.

Macro cle ou <ESC>cle

Lance  la  macro-commande  reperee par son nom  "cle".Une  macro-

commande peut etre une suite de commandes de TPK ou du TNC-2.

Deux  macros commandes sont fournies dans le fichier TPK.ZIP  la

premiere  RAZTNC permet la mise du TNC2 aux bons parametres de  parite

et  nombre de bits ce qui est tres utile pur les versions  d'eprom  du

TAPR  qui  sont  en  general  en  7  bits  et  INITNC  qui  envoie  la

configuration complete au TNC2..

Donc si au demarrage de TPK il n'y a pas de message d'erreur mais

que  le  micro-ordinateur n'a pas de caracteres venant du TNC2  il  se

peut  que les parametres de la liaison serie du TNC2 soient en 7  bits

avec  parite et il suffit a ce moment de taper <ESC>RAZTNC pour mettre

le  TNC2  dans le bon mode,ensuite <ESC>INITNC  pour  l'initialisation

complete,INIT  et  ALT-D  pour envoyer les  commandes  qui  sont  dans

CONFIG.TPK et mettre l'horloge du TNC2 a l'heure.

MCon [ON|OFF]

Valide le mode moniteur connecte.Si RXblock est egalement  valide

le trafic va s'afficher dans le haut de l'ecran . (TNC2 uniquement)

MEmorise macro commande

Met  en memoire (et sur disque) la macro-commande "macro" avec la

commande "commande" qui lui sera associee.

Par exemple vous pouvez entrer les calls que vous appelez souvent

avec  une  abreviation (un mnemonique quelconque).Le principe  est  le

meme que le fichier YAPP.DIR du programme YAPP.La difference est qu'il

est possible de modifier chaque macro depuis le programme.

Exemple:votre BBS locale et favorite est F6ABJ-1

Vous pouvez creer une macro pour l'appeler:

MEM BBS C F6ABJ-1

La macro BBS est creee et il vous suffit de taper:

M BBS  pour lancer une connexion vers F6ABJ-1 ou <ESC>BBS

Si  la macro dont vous donnez le nom existe deja son contenu  est

remplace par la nouvelle commande donnee en parametre.

Page 23

TPK version 1.64                                            21/03/1991

PAth

Affichage du chemin d'acces aux fichiers de TPK

PORT [n[?|adresse irq]]

Changement  de port serie ou des adresses et IRQs des  interfaces

series . (voir au debut de la documentation)

REPrise [OUI|NON|ON|OFF]

Autorisation   ou  suppression  de  la  reprise  d'un   transfert

abandonne avec YAPP.Cette option est NON par defaut dans le  programme

car  si  elle est validee il est possible de detruire  n'importe  quel

fichier des disques accessibles ! (REMISE a OUI dans V 1.64)

RXblock [ON|OFF]

Valide  le  mode  bloc  en reception ce qui permet  si  MCon  est

egalement  valide  d'afficher  le trafic en  mode  connecte  dans  une

fenetre  en haut de l'ecran..La hauteur de cette fenetre est  reglable

par la commande FChat.Ce principe etant assez simpliste sur le TNC2 il

est  possible  qu'il  y ai confusion par le programme dans le  cas  de

reception de binaire qui risque alors de se retrouver dans la  fenetre

principale.Il  ne  peut s'agir bien entendu que de trames qui ne  vous

sont pas adressees ,mais par exemple un transfert binaire en cours sur

la frequence.

Lorsque  vous etes vous meme en transfert binaire le TNC  est  en

mode transparent et cette reception n'est plus active donc en principe

pas de confusion possible. (TNC2 uniquement)

SAuve

Sauvegarde  des  parametres de la liaison serie de TPK:numero  du

port  et adresses/IRQs des ports serie..Les autres parametres ne  sont

pas  modifies  par  cette commande et il faut donc le  faire  avec  un

editeur de texte

Shell [commande[ parametres]]

Saut  au DOS et execution d'un programme avec retour a TPK  a  la

fin  de  la  commande.S'il n'y a pas de commande  cette  fonction  est

equivalente a la touche F3

SUpcr [ON|OUI|OFF|NON]

Suppression  ou non d'un eventuel CR envoye systematiquement a la

fin de chaque paquet information par le TNC-2 en mode moniteur  .C'est

le  cas  des  TNC-2 par exemple ce qui permet l'affichage  correct  du

texte  dans  la fenetre mais pas du PK232 pour lequel il  faut  mettre

SUPcr off.

SOnnerie [OUI|ON|NON|OFF]

Valide la sonnerie a la connexion.

Page 24

TPK version 1.64                                            21/03/1991

Touche Sn|Cn|An Texte_de_la_touche

Touches  de fonction programmables.Description complete au  debut

de la documentation.

Vitesse [4800|9600|19200]

Modification  de la vitesse de la liaison serie avec  le  TNC2.La

vitesse  implicite  est  9600  bauds.Pour passer en  19200  mettre  la

commande  Vitesse  19200 au debut du fichier  CONFIG.TPK  avant  toute

commande a envoyer au TNC2 bien sur.

Les commandes et CONFIG.TPK

---------------------------

Les   commandes   peuvent   etre   utilisees  dans   un   fichier   de

configuration.Ce  fichier s'il existe est lu au lancement de  TPK   et

les  commandes  qu'il  contient sont  executees.Ce  fichier  s'appelle

CONFIG.TPK et peut se presenter par exemple comme ci-dessous:

FE 5

FE F6XYZ-1

ALARME F6ABC-1

MON ON

CONOK ON

CPACTIME  ON      (parametre  important  permettant  l'envoi  de

caracteres sans CR par exemple pour le prompt

de TPK ([TPK] >))

etc

Certaines  commandes destinees au TNC sont egalement  gerees  par

TPK pour son fonctionnement.

Connect  F6XYZ est utilise par TPK qui memorise l'indicatif  pour

le reutiliser avec la touche F8.

RXblock est utilise pour valider le mode bloc dans TPK.

MCon  est  utilise  pour valider la fenetre de moniteur  en  mode

connecte.

Pour  que  la fenetre soit active en mode connecte il  faut  donc

passer ces deux commandes au TNC a chaque utilisation de TPK ce ui lui

permet de valider le mode..Il suffit par exemple de les mettre dans le

fichier  CONFIG.TPK qui est execute au demarrage du programme..TPK  ne

va  pas  interroger  le TNC et ne peut pas savoir  autrement  que  ces

commandes sont activees.

Fichiers de TPK

---------------

TPK.CFG   Configuration du programme

Le  fichier  est  commente  et  il  suffit  de  changer  les

parametres  en fonction de ses besoins ou de ses gouts  pour

les couleurs !

Le  principe du repertoire d'envoi de fichiers  (  troisieme

parametre)  est  explique dans les touches de  fonction  car

sont usage est modifiable avec la touche F5.Le repertoire de

reception  de  fichier  permet  de  verrouiller  l'acces  en

reception  a un seul repertoire ce qui evite d'aller  ecrire

des fichiers n'importe ou.

Page 25

TPK version 1.64                                            21/03/1991

Le  nombre  de lignes d'affichage est fonction de  la  carte

ecran  utilisee et doit correspondre a une valeur utilisable

par  cette carte en mode TEXTE.Donc 25 lignes dans tous  les

cas,43 lignes dans le cas de l'EGA et 50 lignes dans le  cas

de  la  carte VGA..D'autres valeurs entraineront sans  doute

une perte de controle car il n'y a pas de verification  dans

TPK  !..Chacun devra donc utiliser la valeur correspondant a

sa carte..

Les  parametres  de couleurs peuvent etre verifies  dans  le

fichier COULEURS (faire TYPE COULEURS).

Les ports serie sont modifiables par la commande PORT et  il

est plus sur d'utiliser celle-ci plutot que de modifier dans

ce fichier.

Vous  pouvez modifier et rajouter des commentaires mais bien

entendu  ne pas supprimer de parametres.De plus  TPK  charge

ses  parametres  dans l'ordre du fichier qu'il ne faut  donc

pas modifier !!

Le  programme  peut etre lance avec  un  parametre  lui

indiquant le chemin sous lequel se trouve le fichier TPK.CFG

Par   exemple  si  les  fichiers  sont  dans  un   sous

repertoire  C:\TPK  et que vous voulez lancer  le  programme

d'un autre repertoire il vous suffit de donner ce repertoire

comme  parametre  et  TPK ira chercher les fichiers  par  ce

chemin. Taper : TPK C:\TPK\  (ne pas oublier le dernier \)

TPK.001        ecrans d'aide

TPK.DIR        liste des macro-commandes de TPK

TPK.KEY        touches de fonction programmables

LOG.DAT        log des stations connectees compatible avec PCLOG

MESSAGEn.TPK   Fichiers  messages  appeles en mode  connecte  par  les

touches ALT-1 a ALT-0.

CONFIG.TPK     Fichier  pouvant  contenir  les  commandes  de  TPK  et

execute   au  debut  du  programme ou  par la  commande

INIT  sans  parametre.Voir  a la fin de  la  liste  des

commandes.

CONFIG-n.TPK   Fichiers   similaires   a  CONFIG.TPK   contenant   des

commandes de TPK et lances par INIT n

CONFIG-X.TPK   Fichier  contenant les commandes executees par TPK a la

fin du programme.

AIDE           Fichier contenant le texte envoye a la reception de  la

commande AIDE (commande a distance)

Ces  fichiers doivent se trouver dans le sous repertoire indique  dans

TPK.CFG  sinon  il  y  aura  un message  d'erreur  et  abandon  de  la

commande.Attention  si ce chemin n'est pas precise dans le fichier  de

configuration   c'est  le  disque  implicite  qui  sera  utilise   par

TPK.(c'est le cas du fichier original de TPK)

Page 26

TPK version 1.64                                            21/03/1991

TPK et les repertoires.

-----------------------

TPK sans parametre et pas de repertoire dans TPK.CFG.

-----------------------------------------------------

C:\TPK\TPK.EXE

TPK.CFG

TPK.001

CONFIG.TPK

TPK.KEY

TPK.DIR

AIDE

MESSAGEn.TPK

LOG.DAT

CONFIG-X.TPK

La commande est simplement TPK<RETURN>

TPK avec un parametre et pas de repertoire dans TPK.CFG.

--------------------------------------------------------

C:\TPK\TPK.EXE      C:\REPCFG1\TPK.CFG

TPK.001      C:\REPCFG2\TPK.CFG

CONFIG.TPK

TPK.KEY

TPK.DIR

AIDE

MESSAGEn.TPK

LOG.DAT

CONFIG-X.TPK

Dans ce cas les commandes suivantes sont possibles:

TPK C:\REPCFG1\<RETURN> et TPK C:\REPCFG2\<RETURN>

avec  deux  configurations  differentes,par exemple  des  ports  serie

differents,un  mode  d'affichage different...Les autres fichiers  sont

communs..

TPK sans parametre et avec un repertoire dans TPK.CFG.

------------------------------------------------------

C:\TPK\TPK.EXE

TPK.CFG -->  C:\PACKET\TPK.001

CONFIG.TPK

TPK.KEY

TPK.DIR

AIDE

MESSAGEn.TPK

LOG.DAT

CONFIG-X.TPK

Le repertoire C:\PACKET\ se trouve dans TPK.CFG...

La  commande  est TPK<RETURN> et les fichiers peuvent etre  communs  a

plusieurs  configurations  ou  a un autre  logiciel  comme  PK1PC  par

exemple qui utilise le meme LOG.DAT..

Page 27

TPK version 1.64                                            21/03/1991

TPK avec un parametre et un repertoire dans TPK.CFG.

----------------------------------------------------

C:\TPK\TPK.EXE

C:\REPCFG1\TPK.CFG ---> C:\REPTPK1\TPK.001

CONFIG.TPK

TPK.KEY

TPK.DIR

AIDE

MESSAGEn.TPK

LOG.DAT

CONFIG-X.TPK

C:\REPCFG2\TPK.CFG ---> C:\REPTPK2\TPK.001

CONFIG.TPK

TPK.KEY

TPK.DIR

AIDE

MESSAGEn.TPK

LOG.DAT

CONFIG-X.TPK

Les commandes possibles sont TPK C:\REPCFG1\<RETURN>

et TPK C:\REPCFG2\<RETURN>

Dans  ce  cas  cela donne deux TPK completement separes  avec  un  LOG

separe,des fichiers CONFIG differents,etc...

Page 28

TPK version 1.64                                            21/03/1991

Envoyer un fichier (texte) a son correspondant.

-----------------------------------------------

Lorsque  l'on  est  connecte passer en mode  commande  en  tapant

F7.Ensuite  taper  /SEND fichier.ext A et le fichier sera envoye  sans

protocole.Ceci  est valable par exemple pour envoyer un message a  une

messagerie.Lorsque  la  BBS vous demande d'entrer le  texte  de  votre

message  il suffit de passer la commande ci-dessus et le texte prepare

a l'avance dans un fichier sera transmis.

Envoyer un fichier binaire avec le protocole YAPP:

--------------------------------------------------

Tapez  F7  ce qui met TPK en attente d'une  commande  et  ensuite

entrez  la  commande :  /SEND [x:]FICHIER[.EXT] [Y] ce qui demarre  la

procedure de transfert.Si votre correspondant est equipe de TPK il n'a

rien  a faire la reception va demarrer automatiquement chez lui.Si  il

utilise  YAPP il doit taper la touche de reception de fichier  binaire

et  donner  le  nom  du fichier ensuite  le  transfert  doit  s'operer

normalement.

Pour  envoyer  un fichier binaire a une BBS F6FBB proceder de  la

meme  maniere apres avoir envoye la commande YU FICHIER[.EXT] a  cette

BBS.

Si  votre correspondant connait TPK il lui suffit de vous envoyer

la commande et TPK va passer en emission de fichier.S'il est equipe de

TPK  il n'a plus rien a faire et s'il est avec YAPP il  doit  proceder

comme ci-dessus.

ATTENTION : lorsque vous etes connecte YAPP est implicte dans la

commande  /SEND et deconnecte il n'est pas  possible

d'envoyer  autrement  qu'en  ASCII.Cela  permet  par

exemple  d'envoyer  un fichier de  configuration  au

TNC (ex:/SEND TNC2.SET).

ATTENTION : Avec  les  TNC2s equipes d'une eprom  contenant  une

mini  BBS  appelee  en  bon  francais  PMS  utilisez

PACLEN=255  sinon l'envoi de fichier ne fonctionnera

pas  correctement si la longueur du fichier  depasse

2KO  avec  le  PACLEN=0 sans  doute  a  cause  d'une

mauvaise gestion des tampons du TNC2.Par contre pour

une  utilisation de TPK sur une frequence degagee et

de maniere a obtenir une bonne vitesse de  transfert

vous  pouvez utiliser le PACLEN maxi et le  MAXFRAME

maxi  si vous avez une eprom sans PMS.Dans de bonnes

conditions la vitesse peut atteindre 110cps..

Page 29

TPK version 1.64                                            21/03/1991

Recevoir un fichier binaire:

----------------------------

Si  votre correspondant utilise TPK il vous suffit de lui envoyer

la commande (toujours la meme (voir ci-dessus)) et tout va se derouler

tout seul ensuite.

Si votre correspondant utilise YAPP c'est lui qui va diriger  les

operations  !  Il doit taper la touche d'envoi de fichiers binaires et

donner  le  nom  du fichier.De votre cote avec  TPK  le  transfert  va

demarrer tout seul.

Si votre correspondant est une BBS F6FBB envoyez lui la  commande

d'envoie  de  fichier  binaire  (YD FICHIER[.EXT])  et  la  suite  est

automatique.

TPK  accepte  les conventions du DOS pour les  noms  de  fichiers

c'est a dire que par exemple si il recoit /SEND FICHIER.* il enverra a

la  suite  tous les fichiers ayant pour nom FICHIER  quelquesoit  leur

extension.

*.* enverra le contenu du disque !

REPRISE d'un transfert abandonne.

---------------------------------

Depuis  la version 1.44 il est possible de reprendre le transfert

d'un  fichier qui a ete interrompu.Il faut d'abord valider la  REPRISE

par   la  commande  du  meme  nom  et  bien  entendu  que   les   deux

correspondants  soient equipes de TPK.Lorsque cette option est validee

et que TPK trouve sur sont disque un fichier du meme nom que celui qui

lui  est  envoye et dont la longueur est inferieure a  ce  dernier  il

considere  que c'est le meme fichier dont le transfert a ete abandonne

et  il  va donc reprendre le tranfert a l'endroit exact ou  il  a  ete

interrompu.ATTENTION  pour ne pas alourdir les echanges d'informations

entre  les  deux  correspondants il n'y a pas de  verification  de  la

partie  deja recue qui peut etre un fichier  different.Cette  facilite

est a manier avec prudence mais est neanmoins tres apreciable quand un

transfert est interrompu a quelques octets de la fin du fichier !!

Page 30

TPK version 1.64                                            21/03/1991

Principe de la REPRISE du transfert.

------------------------------------

Dans  le protocole YAPP en reception on peut considerer que si le

fichier existe deja sur le disque c'est une condition pour refuser  la

reception  bien  que ca ne soit pas clairement defini par  WA7MBL.Donc

dans ce cas le recepteur va repondre Not_Rdy (Not Ready) et dans cette

reponse  il  est  prevu  la possibilite  d'incorporer  une  raison  en

ASCII.C'est donc cette possibilite que j'ai utilise pour declancher la

reprise de transfert.

Dans ce cas TPK repond:

NAK len (R) NUL (longueur deja recue en ASCII) NUL

|   |

|   |-> R comme REPRISE

|-> longueur du texte suivant

Ce  format est identique a celui du HEADER et le nom  de  fichier

est remplace par la lettre R.

Lorsque le TPK emetteur recoit cette information il se positionne

a  l'endroit  ou le transfert a ete interrompu et reprend  l'envoi  du

fichier.

PS:les   critiques   (constructives   !)   remarques,suggestions,idees

diverses seront le bienvenues.

Vous pouvez envoyer des messages packet aux adresses suivantes :

FC1EBN @F6ABJ.FRPA.FRA.EU ou @FF6PTT.FRPA.FRA.EU

73s Gerard FC1EBN

Page 31