Documentation d' Amicom Version 2.1

------------------------------------------

(traduit par F6HTW)

1.  Introduction

1.1 Qu'est-ce qu'Amicom ?

1.2 Besoins du syst�me

1.3 Copyright

1.4 Contenu de la disquette

2.  Utilisation du Packet radio

2.1 Qu'est-ce que le Packet radio ?

2.2 Que faut-il pour faire du packet radio ?

2.3 Que fait Amicom ?

3.  Installation

3.1 Le fichier de configuration "konfig.ac"

3.2 Contenu des autres fichiers

3.3 Textes Standards

3.4 Utilisation d'Amicom en  WA8DED Hostmode

3.5 Utilisation d'Amicom en KISS mode

3.6 Utilisation d'Amicom avec le modem Baycom

4 . Utilisation du programme terminal

4.1 Configuration de l'�cran

4.2 Menus d�roulants

4.3 Commandes

4.4 Description des  commandes TNC pour Baycom.drv et KISS.drv

4.5 Disposition du clavier

4.6 Commandes � distance

5.  Transmission de donn�es

5.1 Diff�rentes sortes de transmission de donn�es

5.2 Transmission de fichiers textes

5.3 Transmission de fichiers binaires

6 . Fonctions sp�ciales

6.1 Fonction autosave

6.2 Fonction Boxcheck

6.3 Fonction Sauvegarde du monitoring

7.  Explications

7.1 Traducteur de caract�res

7.2 PCFont

7.3 Mode Sysop et mot de passe

7.4 Explications du contenu du moniteur

1. Introduction

1.1 Qu'est-ce qu'Amicom ?

Amicom est un programme de terminal packet radio pour l'Amiga de Commodore

utilis� pour les transmission sans fil de donn�es, pour les radio-amateurs.

Il fonctionne avec pratiquement toutes les interfaces (modem, TNC,

controleur multimodes) et met � votre disposition toutes les commandes

indispensables qui font le confort du packet.

Je voudrai remercier tous les OM qui m'ont aid� a d�velopper ce logiciel.

Avec des remerciements particuliers � Mathias, DG2FEF pour les informations

precises sur DAMA et le controle  (chaque jour une nouvelleversion),�galement Daniel, HB9VBC, pour la traduction en anglais de ce manuel. Un grand merci � vous tous les OM qui ont � supporter mes diff�rents essais  (NDT: Merci � toi aussi....)

1.2 Mat�riel n�cessaire:

Amicom n�cessite un Amiga avec au minimum 1Mb de Ram, Kickstart version 1.2, Workbench version 1.3 et un lecteur de disquettes. Un disque dur est

recommand�, pour une utilisation optimale et plus pratique. Pour la liaison

� l'�metteur, il vous faut un interface qui peut �tre:

- Un TNC (TNC2, TNC3, ....) compatible avec le mode Host WA8DED. Le mode

Host �tendu de DG3DBI est reconnu automatiquement.

- Un TNC ou contr�leur multimodes (PK232, MFJ 1278, KAM ....) avec un

logiciel qui accepte le mode KISS. C'est le cas de la plupart des

contr�leurs multimodes.

- Un modem Baycom de Johannes, DG3RBU et Florin, DL8MBT. Il s'agit d'un

simple modem qui se place sur le port s�rie. Un processeur plus rapide est

n�cessaire dans ce cas, un Amiga avec un MC68000 � 7Mhz ne fonctionnera pas!

1.3 Copyright

Amicom peut �tre copi� librement, et pass� entre OMs mais seulement sous la

forme de copie int�grale de la disquette d'origine y compris les archives

initiales. Vous ne pouvez le diffuser que dans son int�gralit� et

gratuitement. Tout usage commercial, y compris la diffusion par les

revendeurs de PD sont formellement interdits! La diffusion en PD est permise seulement, s'il n'y a pas de commission sur la transmission. Tous les autres droits de ce logiciel, restent la propri�t� exclusive de l'auteur.

Le logiciel peut �tre utilis� pour un usage non commercial dans le cadre de

la communaut� radio-amateur. IL est interdit de de le distribuer gratuitement en association avec d'autres produits commerciaux.

Si de telles pratiques m'�taient rapport�es, j'intenterai imm�diatement une

action en justice!

L'utilisation de ce logiciel se fait sous votre enti�re responsabilit�,

je ne serai en aucun cas responsable d'�ventuels dommages caus�s lors de

l'utilisation de ce logiciel (perte de donn�es, panne du circuit int�gr� du

port s�rie...) Je ne peux assurer aucune garantie du parfait fonctionnement de ce logiciel.

Les droits originaux du modem Baycom appartiennent � Johannes Kneip,

DG3RBU. Ce modem peut �tre uniquement utilis� en usage non-commercial dans

la communaut� radio-amateur. Les modems sont r�serv�s � votre strict usage

personnel. La publicit� pour le logiciel (Baycom) ou la r�alisation d'un

logiciel utilisant ce modem, doit �tre soumis � l'approbation de ses

auteurs.

1.4 Contenu de la disquette

Vous trouverez les fichiers suivants sur la disquette d'origine ou dans

les archives d'origine:

AmiCom/AmiCom                  Le programme terminal lui-m�me

AmiCom/AmiCom.info             L'ic�ne associ�

AmiCom/Anleitung.txt           La documentation en allemand

AmiCom/Anleitung.txt.info      L'ic�ne de la documentation

AmiCom/BayCom.drv              Le pilote pour le modem Baycom sur le port

s�rie

AmiCom/BayCom.iff              Une image au format IFF-ILBM donnant le

sch�ma du modem Baycom y compris les

modifications pour l'utilisation avec AMIGA

AmiCom/BayCom.iff.info         L'ic�ne associ�

AmiCom/Documentation.doc       La documentation en anglais

AmiCom/Documentation.doc.info  L'ic�ne associ�

AmiCom/greeting.ac             Un fichier texte, dans lequel un message

d'accueil personnalis� peut �tre stock� pour

chaque indicatif

AmiCom/help.ac                 Un fichier texte avec les messages d'aide

en anglais et en allemand

AmiCom/history.txt             Un fichier texte contenant l'historique du

logiciel dans ses diff�rentes versions

AmiCom/Host.drv                Le driver du mode Host WA8DED

AmiCom/KISS.drv                Le driver du mode KISS

AmiCom/KISS.ini                Un fichier texte contenant la s�quence

d'initialisation qui doit �tre envoy�e au

TNC ou au contr�leur multimodes pour le

mettre en mode KISS au lancement du                                         programme

AmiCom/konfig.ac               Le fichier principal de configuration. Les

informations les plus importantes pour le

programme sont contenues dans ce fichier

AmiCom/logbook.ac              Ce fichier ne sera constitu� que si vous le

souhaitez, il contiendra la liste de toutes

vos connections

AmiCom/names.ac                Ce fichier texte est utilis� automatiquement

par Amicom et contient pour chaque                                          indicatif, un nom(jusque 20 caract�res).                                    Pour l'instant il n'y a que l'indicatif et

AmiCom/password.ac             Ce fichier texte contient les mots de passe

utilis�s pour activer le mode SYSOP

AmiCom/text.ac                 Dans ce fichier texte, vous pouvez d�finir

jusqu'� 26 textes standards de plusieurs

lignes. Ces textes standards pourront �tre

envoy�s par pression sur une touche.                                        Certainstextes standards d�j� utilis�s par                                  le syst�me  figurent d�j� dans ce fichier.

Fonts/AmiCom.font              Un jeu de caract�res IBM, qui vous permet

d'utiliser sur votre Amiga, les caract�res

graphiques IBM et les caract�res sp�ciaux

Fonts/AmiCom/style             Information sur les fontes

2. Utilisation du Packet Radio

2.1 Qu'est-ce que le Packet radio ?

Le packet radio permet le transfert de donn�es(texte, images, programmes...

par transmission radio entre radio-amateurs. Le transfert � des vitesses

pouvant atteindre 2400 bits/seconde, transforme les signaux digitaux, en une alternance de deux tonalit�s, transmises par l'entr�e micro. Il ressemble par exemple beaucoup au RTTY. D'autres m�thodes sont utilis�es pour le transfert � des vitesses plus imp

Ce qui est int�ressant avec ce mode de transmission, est qu'il n'est pas

n�cessaire que les deux stations en contact packet, aient besoin de se recevoir mutuellement. Vous pouvez �tablir des liaisons par

l'intermm�diare de 8 autres stations packet, les donn�es �tant toujours

transmises d'une station � l'autre jusqu'� ce qu'elles arrivent �

destination.

Avec le temps, sont arriv�s des relais digitaux, appel�s digip�teurs, qui

sont bien situ�s et �tablissent des liaisons avec d'autres digip�teurs

(link), principalement sur les plus hautes bandes radio-amateur. Gr�ce

� ces digip�teurs, il est possible de contacter d'autres radio-amateurs,

avec peu de mat�riel et de puissance. Vous pouvez m�me diffuser mondialement par l'intermediaire des bo�tes � lettres (mailbox) ou �changer des informations sur toutes sortes de sujets.

La recherche continue chaque jour, et l'exp�rimentation des radio-amateurs

n'a pas de limites.

2.2 Que faut-il pour trafiquer en packet ?

Pour �tre qrv en packet, en plus de votre sation radio, il vous faut un

interface un ordinateur et un logiciel. Il existe de nombreuses possibilit�s:

1. Un TNC:

Un TNC (Terminal node controller) est un petit ordinateur avec de la RAM

pour les donn�es et une EPROM contenant le logiciel parcket. Un TNC comporte �galement un Modem (modulateur/d�modulateur) qui transforme les signaux igitaux en tonalit�s audio-fr�quences. Par le port s�rie vous pouvez r�aliser la liaison avec un terminal

logiciel ad�quat. Le mode d'�change des donn�es entre l'ordinateur et le

TNC est d�fini par le programme contenu dans l'EPROM. Le TNC le plus

r�pandu est le TNC2 TAPR et il existe un grand nombre de logiciels associ�s.

Le logiciel est ind�pendant et peut �tre �chang� tr�s facilement.

2. Un Controleur multimode:

Un controleur multimode (MMC) ou contr�leur multiprotocole (MPC) est

pratiquement la m�me chose qu'un TNC, mais il peut �tre utilis� pour

d'autres modes digitaux comme le RTTY le FAX la CW ... Un contr�leur

multimode contient souvent plus d'un modem (un pour chaque mode) et utilise

des logiciels sp�cialement �crits pour ce type de mat�riel. Ils diff�rent

d'un mod�le � l'autre et ne sont pas aussi facilement �changeable que pour

les TNC.

3. Une solution logicielle sur ordinateur, utilis�e conjointement � un

simple modem. Ces solutions existent pour le C64 (Digicom) et pour le PC

(baycom) par exemple. Baycom est v�ritablement un modem simple qui utilise

le port s�rie de l'ordinateur. Un programme sp�cial, commande le modem pour

l'utilisation en packet. Ceci implique que l'ordinateur prenne en charge

une part importante de travail.

Les TNC et les contr�leurs multimode offrent diff�rentes possibilit�s de

liaison � l'ordinateur. Le moyen le plus imple est d'utiliser le mode

terminal disponible sur la plupart des appareils. Dans ce cas, la

transmission se fait en texte ASCII. Vous pouvez passer des commandes ou

donn�es avec les caract�res sp�ciaux comme CTRL-C ou ESCAPE. Le travail du

terminal consiste � transmettre au TNC les commandes que vous tapez au

clavier et � afficher � l'�cran le texte re�u du TNC. Pour ce travail vous

utilisez un simple programme de terminal comme ceux utilis�s pour les modems t�l�phoniques. Cette m�thode est simple mais peu pratique. La gestion des multiconnections ou la transmission de donn�es binaires pose des probl�mes importants. Un autre mode d'�

Dans ce cas l'h�te est votre ordinateur puisqu'il est le seul � pouvoir tout organiser. La transmission en WA8DED utilise un format binaire sp�cial. Les donn�es sont organis�es en blocs et transmis avec d'autres informations; ainsi vous pouvez reconna�tre

Ces logiciels permettent fr�quemment la transmission sur plusieurs canaux.

La plupart des controleurs multimode acceptent �gelement le mode KISS

parce qu'il s'agit d'un mode tr�s simple � installer. En mode KISS le TNC

n'utilise que son modem. Les blocs re�us sont transmis � l'ordinateur sans

pratiquement aucune retouche, l'ordinateur doit envoyer les blocs pr�ts �

transmettre, au TNC. La totalit� du protocole AX.25 est organis�e par

l'ordinateur. c'est ce qui fait que la programmation en mode KISS est si

compliqu�e. Malgr� tout il pr�sente l'avantage de pouvoir utiliser des

protocoles de niveau plus �lev�s comme TCP/IP.

2.3 Que fait Amicom ?

Amicom est un programme sp�cifique pour le packet-radio. Amicom n'utilise

pas d'interface sp�cifique, par qu'il se compose de deux parties

diff�rentes:

le programme terminal lui m�me, et un pilote (driver) qui commmunique avec le TNC, le contr�leur multimode ou un interface sp�cifique (comme le modem Baycom).

Comme vous pouvez changer ces pilotes, le programme peut fonctionner avec diverses configurations mat�rielles. Les pilotes disponibles � ce jour sont les suivants:

Host.drv       Un pilote pour utiliser un TNC en mode Host WA8DED sur le

port s�rie. Il fonctionne avec tous les TNC avec logiciel

WA8DED ou NORD><LINK, ou compatibles. Amicom identifie

automatiquement la pr�sence du mode �tendu de DG3DBI, et

l'utilise effectivement

KISS.drv       Un pilote � utiliser avec les TNC ou contr�leurs multimodes

acceptant le mode KISS, ce qui est le cas de la plupart des

appareils, mais qui pr�sente des inconv�nients. Si le TNC

peut fonctionner en mode Host, on optera pour cette                         solution.

Baycom.drv     Un pilote pour le modem Baycom (d�velopp� par DG3RBU et

DL8MBT) reli� au port s�rie. Pour le moment avec le TCM3105

il fonctionne seulement en 1200 Bauds. Pour alimenter le

modem par l'Amiga, il faut lui ajouter une diode et une

r�sistance.

Amicom propose un interface r�ellement confortable disposant de toutes les

fonctions pour un trafic packet agr�able. Vous pouvez d�finir jusqu'a 255

canaux diff�rents. Vous pouvez maintenir des connections diff�rentes et

ind�pendantes sur chaque canal, chaque connection pouvant effectuer des

�changes de donn�es bilat�rales. Vous disposez de fen�tres s�par�es et

ind�pendantes pour l'�mission et la r�ception, sur chaque canal avec de

nombreuses fonctions d'�dition. Vous pouvez changer de canal facilement avec les touches de fonction. Il existe une fen�tre s�par�e pour le monitoring le de la fr�quence. Vous pouvez scroller n'importe quelle fen�tre et la capacit� de scrolling n'est limi

Les autres stations peuvent t�l�commader Amicom avec une s�rie de commandes

� distance (qui commencent par "//"); De cette fa�on vous pouvez lancer un

fichier � partir d'une autre station, m�me si vous �tes absent de votre

station. Amicom utilise un fichier donn�es, contenant 20 caract�res pour

chaque indicatif, qui sont affich�s lorsque vous les connectez, ou

lorsqu'ils se connectent. Ce fichier comprend d'origine la plupart des

digip�teurs allemands et des BBS. Dans un autre fichier Texte vous pouvez

d�finir jusqu'� 26 textes standards de plusieurs lignes qui peuvent �tre

envoy�s par pression sur une touche. Ces textes standards peuvent comprendre des macros comme la date, l'heure, un nom, un indicatif etc... Certains textes standards sont utilis�s par Amicom pour des fonctions sp�ciales.

Par exemple lorsqu'une station se connecte, Amicom peut envoyer (si vous le

souhaitez) un message de bienvenue. Les fichiers encod�s 7plus peuvent �tre

sauvegard�s directement avec le nom correct dans un tiroir pr�alablement

d�fini. Une fonction Boxcheck peut trier par ordre alphab�tique de titre, les messages de votre messagerie, et vous pouvez les retrouver sur un simple click souris (seulement pour les messageries de style Diebox, le syst�me F6FBB n'est pas pour l'instant

3. Installation

Linstallation d'Amicom est v�ritablement tr�s simple. Le programme principal et tous les fichiers associ�s doivent se trouver dans le m�me r�pertoire que vous pouvez nommer comme vous voulez. Si vous le lancez � partir du CLI , vous devez d'abord taper "C

3.1 Le fichier de configuration "konfig.ac"

Le fichier texte "Konfig.ac" contient la plupart des informations et

r�glages importants utilis�s par Amicom. Chaque ligne contient un mot cl�

repr�sentant un fonction sp�cifique, avec un ou plusieurs param�tres s�par�s par des espaces. Les param�tres peuvent �tre des nombres (ex: 2, 100) ou une cha�ne de caract�res (ex: "test", "df0:") ou un commutateur (ON ou OFF).

Amicom ignore les lignes commen�ant par un point virgule.

Les mots cl�s suivants sont utilis�s:

AMDATE <commutateur>

AMDATE ON      Indique la date en format am�ricain: MM/JJ/AAAA

AMDATE OFF     Indique la date en format Europ�en: JJ.MM.AAAA

AUTOSAVE <commutateur>

Active ou d�sactive la fonction autosave. En autosave, tous les fichiers

7plus seront sauvegard�s avec le nom correct dans le fichier Autosave

pr�d�fini.

AUTOSAVEDIR "<chemin>"

Indique � Amicom o� il doit sauvegarder automatiquement les donn�es 7plus

en mode autosave. Les noms des fichiers 7plus seront ajout�s dans

l'Autosavedir, ainsi il doit se terminer par un "/" ou un":"

Exemple :

AUTOSAVEDIR ":AmiCom/Bin/"

BAUDRATE <valeur>

Donne � Amicom la vitesse de transfert entre l'ordinateur et le TNC. Cette

valeur sera communiqu�e au pilote qui l'affectera au port s�rie.

Le port s�rie utilise toujours 8 bits, 1 bit de stop, pas de bit de

parit� (8N1). Vous devez configurer votre TNC dans ce mode (la plupart le

sont d�j�, ainsi vous n'avez rien � modifier).

BELL <commutateur>

Active la sonnerie (carillon de Big Ben) quand quelqu'un se connecte ou si

une station vous apelle avec la t�l�commande "//RI".

BOXCHECK <commutateur>

Active ou d�sactive la fonction Boxcheck.

BUFFER <num�ro de canal> <taille>

Fixe la taille du tampon de scrolling pour le canal sp�cifi�. Plus la taille est importante, plus vous pourrez scroller loin en arri�re. Mais le

programme est ralenti selon la taille de RAM que vous lui affecterez Le canal 0 est le moniteur, la taille est donn�e en kilobytes (1024 bytes)

Exemple:

BUFFER 0 10; la taille du scroll du canal moniteur  est  10*1024 bytes

BUFFERS <taille>

Comme Buffer mais pour tous les canaux. Si vous avez d�j� d�termin� un canal avec BUFFER il sera modifi� par BUFFERS. IL faut alors commencer par BUFFERS puis reprendre le canal souhiat� par BUFFER (attention au S � la fin de BUFFERS).

CHANNELS <num�ro>

Indique � Amicom le nombre de canaux voulus. CHANNELS peut prendre n'importe quelle valeur de 1 � 255, mais chaque canal utilise de la m�moire et ralentit le programme. Une valeur pratique de CHANNEL est 6, parce que vous ne pouvez pas voir plus de 6 indi

l'interface. Amicom indique au TNC la valeur de CHANNELS par la commande Y

<Nombre>.

CONVERTER <num�ro>

Indique a Amicom le traducteur de caract�res � utiliser.

CONVERTER 0    Il n'y a aucune conversion de caract�res sauf la conversion

des fins de lignes (LF en CR). C'est l'�quivalent du jeu de

caract�res ANSI de l'Amiga.

CONVERTER 1    Le jeu de caract�res Amiga est traduit en IBM avant �mission

et � la r�ception. Ceci affecte prrincipalemant les

caract�res nationaux comme par exemple �����....

CONVERTER 2    Comme  1, mais les caract�res � tr�ma allemands sont

convertis en caract�res DIN

CTEXT <commutateur>

Active ou d�sactive le message de connection. S'il est activ�, une station

qui se connecte recevra le texte standard "C" qui peut �tre un petit message de bienvenue, ou un commentaire sur la station.

DEVICE "<nom>"

Indique � Amicom quel port s�rie il doit utiliser avec le TNC, normalement

c'est "serial.device" mais pour les carte multi-s�rie vous pouvez modifier

cette indication.

DRIVER "<nom>"

Indique � Amicom quel pilote il doit utiliser pour la communication avec le

TNC ou pour commander le modem. Jusqu'� pr�sent ces pilotes sont les

suivants:

BayCom.drv     Pilote pour le modem Baycom de DG3RBU et DL8MBT sur le port

s�rie

Host.drv       Pilote pur un TNC hostmode compatible WA8DED

KISS.drv       Pilote pour tous les TNC ou contr�leurs multimodes en mode

KISS.

ECHO <commutateur>

Si ECHO est ON tout le texte entr� dans la fn�tre de saisie sera r�p�t� dans la fen�tre de r�ception. Le texte ainsi r�p�t� est �crit dans une autre couleur afin de diff�rencier les deux types de texte.

EDITWINDOW <nombre de lignes>

Fixe la taille de la fen�tre de saisie. Cette dimension peut �tre modifi�e

en cours de fonctionnement en cliquant gauche sur la ligne de statut 2 et en la d�pla�ant avec la souris. La taille du tampon de scrolling ne peut pas �tre modifi�, il est fix� a 40 lignes

EDITOR "<nom>"

Ici vous pouvez indiquer de nom de votre �diteur de texte favori, qui sera

appel� par une commande, ou le menu d�roulant. L'�diteur doit avoir sa

propre fen�trre puisqu'il est appel� par la commande "RUN >NIL: <Nom>".

Exemple:

EDITOR ":c/MicroEmacs"

END

Le fichier de configuration se termine par  END.

ENGLISH <commutateur>

ENGLISH ON    Tous les textes du programme sont en anglais.(Ou en Fran�ais                si vous avez re�u la traduction de HELP)

ENGLISH OFF   Tous les textes du programme sont en allemand

INFOTIME <valeur>

Fixe la valeur Infotime en 1/100 de secondes. Cette valeur joue le r�le

suivant:

Le texte que vous entrez n'est pas envoy� imm�diatement au TNC, mais le

programme temporise d'une dur�e definie par Infotime. Si vous entrez plus de texte avant la fin de ce d�lai, ce texte suppl�mentaire est ajout� au

premier et ils sont envoy�s ensemble. Cette fonction �vite d'envoyer des

s�ries de petits blocs et permet une vitesse de transfert plus importante

entre les stations connect�es.

INTERLACE <commutateur>

Quand Interlace est activ�, l'ecran est en mode entrelac�, ce qui vous donne une hauteur double de l'�cran (petits caract�res);

LOGBOOK <commutateur>

Active ou d�sactive le carnet de trafic automatique d'Amicom. Les

informations sont sauvegard�es automatiquement dans le fichier "logbook.ac".

La date l'heure de d�but et fin de connection sont sauvegard�es.

MAXFRAME <valeur>

MAXFRAME fixe le nombre maximum de blocs qu'Amicon peut envoyer avant de

demander l'acquit (Ack ou acknowledge). Cette valeur peut �tre comprise

entre 1 et 7. Si Amicom a d�j� envoy� le maximum de blocs, il cesse ses

envois vers le TNC. La valeur fix�e ici et �galement envoy�e au TNC avec la

commande ( O <Valeur>).

MHEARD <commutateur>

Amicom conserve la liste des 30 derni�res stations entendues, lorsque cette

fonction est activ�e. Cette liste peut �tre examin�e par le menu d�roulant

ou un raccourci clavier et m�me � distance avec les t�l�commandes.

MONITORWINDOW <nombre de lignes>

Ceci r�gle la dimension 1 de la fen�tre moniteur. Cette dimension peut �tre

modifi�e en cours d'utilisation en cliquant sur la ligne de statut 3 et en

la tirant � l'endroit voulu. La dimension 2 de la fen�tre moniteur est

toujours fix�e � 0 et les deux dimensions peuvent �tre commut�es en

permanence en pressant SHIFT+HELP.

MYCALL "<Indicatif>"

Indique votre propre indicatif, l'information la plus importante! Amicom

envoye cette information au TNC (I <Indicatif>)

Exemple:

MYCALL "F6HTW"

MYNAME "<nom>"

Indique votre nom, pratique pour les liaisons avec d'autres stations

Exemple:

MYNAME "Jean Pierre"

NUMPAD <Commutateur>

NUMPAD ON       Le pav� num�rique sert pour des fonctions sp�ciales

(Home/End/PgUp/PgDn/Srll... ou en fran�ais D�but du

texte/fin du Texte/page avant/page apr�s/d�filement)

NUMPAD OFF      Le pav� num�rique donne seulement les chiffres.

(Amicom fonctionne aussi sans pav� num�rique sur Amiga

600)

PACLEN <valeur>

Fixe la longueur maximum des blocs. Valeur � r�gler entre 16 et 256.

PALETTE <registre couleur> <rouge> <vert> <bleu>

Vous pouvez r�gler les couleurs de l'�cran avec PALETTE. Les valeurs

de rouge bleu et vert peuvent �tre comprises entre 0 et 15. <registre de

couleur> peut avoir une des valeurs suivantes:

0=fond

1= couleur du texte 1 (texte entr�, ligne de statut, menus d�roulants..)

2= couleur du texte 2 (texte dans la fen�tre d'emission, ligne des stations

entendues....)

3= couleur de fond 2 (fond des lignes de statut)

Exemple:

PALETTE 0 0 0 0        ;fond=noir

PALETTE 1 15 15 0      ;couleur texte 1= jaune

PALETTE 2 0 15 0       ;couleur texte 2= vert

PALETTE 3 8 8 8        ;fond  2= gris

PCFONT <commutateur>

Lorsque PCFONT est activ� (on), Amicomutilise le jeu de caract�res IBM

(Amicom.font) � la place des caract�res normaux Amiga (fonte topaze). Comme ceci n'est pas compatible avec le traducteur de caract�res, on l'utilise seulement en r�ception, par exemple pour la repr�sentation des carat�res graphiques IBM, dans les tableau

REMOTE <commutateur>

Une station qui s'est connect� peut utiliser une s�rie de t�l�commandes

sp�ciales (commen�ant par "//" au d�but de la ligne) si cette fonction est

activ�e, et ainsi t�l�commander votre propre station.

REMOTEDIR "<chemin>"

Fixe l'acc�s au r�pertoire d�volu � la t�l�commande. La station qui se

connecte, peut acc�der � ce r�pertoire et son arborescence descendante, si

REMOTE est "ON"

Exemple:

REMOTEDIR ":AmiCom/Remote/"

SCREENHEIGHT <valeur>

Fixe la hauteur de l'�cran au d�marrage du programme. La largeur est dans

tous les cas de 640 points. SCREENHEIGHT 0" utilise la taille normale fix�e

par Workbench: 256/512 en PAL et 200/400 en NTSC (INTERLACE OFF/ON). Pour

les amigas equip�s des chips AGA, vous pouvez utiliser DblPAL/NTSC en

mettant 0, INTERLACE On et utiliser une routine qui oblige la routine

OPENSCREEN � d�marrer en DblPAL/NTSC comme le fait Force monitor.

SOUND <commutateur>

Si cette fonction est activ�e, toutes les donn�es re�ues seront signal�es

par un top sonore. Avec diff�rentes tonalit�s, il est possible de

reconnaitre les arriv�es sur le canal courant (tonalit� basse) ou sur un

autre canal (tonalit� haute). Ceci d�cide �galement de l'envoi d'un

caract�re BELL (CTRL-G AASCI code 7) au haut parleur.

TNC <num�ro de canal> "<commande>"

Avec ce mot cl�, vous pouvez automatiquement envoyer une commande au TNC au

d�marrage du programme, pour, par exemple, l'initialiser. Les commandes

importantes doivent toujours �tre affect�es au canal 0, puisqu'apr�s

d�connection tous les canaux sont initialis�s comme le canal 0.

Exemple:

TNC 0 "M UISC" ;Met en service le moniteur.

TNCCLOCK <commutateur>

Amicom envoye l'heure par la commade "K" au TNC quand cette fonction est

activ�e, ex: "K 23.03.1994", "k 17:00:10".

Si votre TNC ne dispose pas d'une horloge, vous pouvez d�sactiver cette

fonction, sinon vous obtiendrez une erreur.

TNCSTOP <num�ro de canal> "<commande>"

Comme pour TNC, mais la commande sera envoy�e au TNC quand vous quittez le

programme.

Exemple:

TNCSTOP 0 "M N" ;Arr�te le moniteur.

UMLAUTE <commutateur>

UMLAUTE ON     Les tr�mas allemands (�������) peuvent �tre tap�s dans la

fen�tre de saisie

UMLAUTE OFF    Le contraire of course....

Les tr�mas seront traduits de la fa�on suivante:

�->oe, �->ae, �->ue, �->ss, �->Oe, �->Ae, �->Ue

UNIT <num�ro>

Fixe le num�ro du port s�rie qui permet la comunication entre l'Amiga et

le TNC. Avec le port s�rie d'origine, il faut toujours indiquer 0, mais pour les cartes multiports il est possible de choisir le port que vous voulez par cette fonction.

3.2 Contenu des autres fichiers:

En plus du programme principal (Amicom) et des pilotes (#?.drv),

Amicom utilise �galement les fichiers suivants:

greetings.ac

Dans ce fichier, vous pouvez associer � chaque indicatif, un petit message

de bienvenue personnalis�. Il sera utilis� en texte standard, comme par

exemple en texte de connection, quand on utilise la macro "%b".

Le fichier "greeting.ac" se pr�sente sous la structure suivante:

----------------------------------------------------------------------------

;vous pouvez mettre un commentaire avec un point virgule en d�but

;de ligne

#F6HTW

Ceci est le message de bienvenue pour F6HTW et il continue jusqu'au prochain

di�se # au d�but d'une ligne.

#HB9VBC

Message de bienvenue r�serv� � HB9VBC.

#

-----------------------------------------------------------------------------

help.ac

Ce fichier contient tous les textes pour le commandes de t�l�commande

en allemand et en anglais (peut �tre en fran�ais si vous avez re�u la traduction) IL NE DOIT PAS ETRE MODIFIE.

KISS.ini

Ce fichier est utilis� par le pilote KISS.drv et comprend les commandes

n�cessaires � la configuration du TNC en mode KISS.

konfig.ac

Fichier de configuration principal d'Amicom. Son contenu a d�j� �t�

expliqu�.

logbook.ac

Ce fichier est utilis� de fa�on optionnelle. Il contient l'historique de vos connections.

names.ac

Ce fichier est utilis� automatiquement par Amicom et contient pour chaque

indicatif, le SSID, un nom jusqu'� 20 caract�res. Les stations inconnues

peuvent faire enregistrer leur nom avec la t�l�commande "//N". Ce fichier

contient �galement le type de la station (utilisateur, digip�teur, BBS).

La d�signation du type doit �tre absolument correcte, car il joue un r�le

important dans certaines fonctions.

Le fichier "names.ac" se pr�sente sous la structure suivante:

<indicatif , SSID(facultatif)> <type, 0...2> <nom, 20 caract�res maxi>

Si un indicatif n'a pas de SSID, la saisie s'applique � tous les SSID de cet indicatif. Si le SSID est pr�sent, la station qui essaye de se connecter doit avoir le m�me SSID. Pour cette raison, quand une station peut se pr�senter avec diff�rents SSID, les

Le type de la station peut prendre les valeurs suivantes:

0 = un terminal, un utilisateur, une station normale.

1 = une bbs, une mailbox.

2 = un digip�teur.

Exemple:

-----------------------------------------------------------------------------

F5SIZ-2 2 BBS Aveyron

DB0MWS-9 1 TCP/IP M�nchen West

F1FC0-2 2 Digi Mont Aigoual

HB9VBC 0 Daniel

-----------------------------------------------------------------------------

password.ac

Ce fichier contient le mot de passe n�cessaire pour acc�der au mode sysop

en t�l�commande, sa structure sera d�taill�e plus loin.

text.ac

Dans ce fichier, vous pouvez d�finir 26 textes standards (A-Z). Ces textes

standards peuvent �tre envoy�s par l'utilisation d'une combinaison de

touches.

3.3  Textes Standards

Vous pouvez donc d�finir 26 textes standards (A-Z) dans le fichier

"text.ac". Ces textes peuvent �tre envoy�s avec une combinaison de touches.

Certains textes sont utilis�s par le programme pour des fonctions sp�ciales:

Texte C: Texte de connection. Ce texte est envoy� � la station qui se

connecte chez vous. Il peut contenir un message de bienvenue ou             une br�ve description de votre station.

Texte I: Texte info. IL contient la description de la station et peut �tre

appel� par la station qui se connecte avec la commande "//I".

Texte N: Ce texte peut �tre appel� avec la commande "//N" et pourra                  contenir des nouvelles importantes (//NEWS).

Texte P: Le prompt. Il est envoy� apr�s certaines t�l�commandes.

Texte Q: Le texte de fin. IL est envoy� � la fin de la connection quand la

station connect�e envoye la commande "//Q",et peut contenir un

message d'au-revoir.

Les macros suivantes peuvent �tre utilis�es dans les textes standards;

elles seront bien entendu remplac�es par leur �quivalent par Amicom:

%b  Amicom recherche dans le fichier "greeting.ac" un message de

bienvenue personnalis� et l'envoye � la station qui se connecte

%c  L'indicatif de la station qui se connecte.

%d  La date en format europ�en ou am�ricain suivant l'option du fichier

"konfig.ac"

%m  Votre propre indicatif que vous avec mis dans MYCALL

%n  Le nom de l'op�rateur de la station qui se connecte. Si le nom

est inconnu dans "names.ac", c'est l'indicatif qui sera utilis�

%p  Le num�ro du canal sur lequel la station est connect�e.

%v  La version d'Amicom, pr�sentement "2.1".

%z  La date au format "HH:MM:SS"

%?  Si le nom de la station qui se connecte est connu, c'est � dire s'il         est     enregistr� dans le fichier "names.ac", cette macro est              ignor�e. Dans le     cas contraire, la ligne commen�ant par "%?" est        envoy�e. Vous pouvez p

%%  Le caract�re "%" lui-m�me

Le fichier "text.ac" se presente sous la structure suivante:

-----------------------------------------------------------------------------

;Commentaire commen�ant par un point virgule

#A

Ceci est le texte A qui continue jusqu'� la prochaine ligne commen�ant par

un di�se "#"

#B

Texte B.

Il fait plus d'une ligne

;et voici le texte de connection:

#C

Bonjour %n, bienvenue � la station de %m.

%b

%? S'il vous plait entrez votre nom avec la commande "//N" <nom>.

#

---------------------------------------------------------------------------

3.4 Utilisation d'Amicom en mode Host WA8DED

Puisqu'Amicom est � la base pr�vu pour �tre utilis� sur un TNC avec le mode Host WA8DED, il n'y a pas beaucoup de modification � lui apporter pour qu'il fonctionne.

IL suffit d'�diter le fichier "Konfig.ac" avec votre �diteur de texte habituel ou ED et effectuer les modifications suivantes:

D'abord indiquez votre nom et votre indicatif, exemple:

MYCALL "F6HTW"

MYNAME "Jean Pierre"

D�terminer alors le pilote voulu; dans ce cas c'est "Host.drv":

le mot cl� Driver doit �tre modifi� en :

DRIVER "Host.drv"

Le mode Host �tendu de DG3DBI est automatiquement reconnu et utilis�.

Amicom a besoin �galement de quelques chemins d'acc�s pour savoir ou �crire les donn�es. Si Amicom se trouve dans le r�pertoire principal de votre disquette ou disque dur, vous n'avez rien � changer dans les param�tres suivants :

Amicom

REMOTEDIR ":AmiCom/Remote/"

AUTOSAVEDIR ":AmiCom/Bin/"

Il est important que les chemins d'acc�s se terminent toujours par "/" ou ":" car Amicom y ajoute le nom du fichier. Si vous souhaitez utiliser un �diteur de texte avec menus d�roulants, alors il vous faut pr�ciser � Amicom, lequel et ou il se trouve:

EDITOR ":Utilities/Microemacs"

Si votre TNC n'a pas d'horloge (commande "K"), il vous faut modifier le mot cl� TNCCLOCK en mettant TNCCLOKCK OFF

Si TNCCLOCK est ON, Amicom essaye de le r�gler avec la commande "K". Ceci vous donne un message d'erreur(si votre TNC n'a pas d'horloge).

Si votre TNC est reli� au port s�rie vous devez utiliser:

DEVICE "serial.device"

UNIT 0

Ceci devra �tre modifi� si vous utilisez une carte mutli-s�rie.

La vitesse en Bauds doit �tre la m�me pour l'ordinateur et le TNC. Si votre TNC fonctionne � 9600 Baud, ne pas diminuer la vitesse. Pour le mode Host mettre:

BAUDRATE 9600

Le TNC devra fonctionner avec 8 bits de donn�es, 1 stop bit, pas de parit� (8N1). Si vous utilisez des Eprom de WA8DED (ex: TNC version 2.6), le TNC attend de recevoir Fracktime en secondes et non en 1/100 de seconde, comme les autres version (ex: NORD><L

de "F 800" � "F 8".

TNC 0 "F 8"

Les autres param�tres ne seront modifi�s que dans la mesure ou vous savez exactement ce � quoi ils servent....

Vous pouvez aussi mettre des messages personnalis�s dans les fichiers "Greeting.ac" et Text.ac", bien que ce ne soit pas n�cessaire pour les premiers essais.

3.5 Utilisation d'Amicom en mode KISS

Il y a beaucoup de modifications � effectuer pour travailler en mode KISS

D'abord ouvrez le fichier "konfig.ac" avec votre �diteur habituel (ex:ED) et effectuez les modifications suivantes:

Indiquez votre indicatif et votre nom:

MYCALL "F6HTW"

MYNAME "Jean Pierre"

Puis d�terminer le pilote, pour le mode Host c'est "Host.drv"

DRIVER "Kiss.drv"

Le mode Kiss �tendu de DG3DBI est automatiquement identifi� et utilis�.

Amicom a besoin �galement de quelques chemins d'acc�s pour savoir o� �crire les donn�es. Si Amicom se trouve dans le r�pertoire principal de votre disquette ou disque dur, vous n'avez rien � changer dans les param�tres suivants :

Amicom

REMOTEDIR ":AmiCom/Remote/"

AUTOSAVEDIR ":AmiCom/Bin/"

Il est important que les chemins d'acc�s se terminent toujours par "" ou ":" car Amicom y ajoute le nom du fichier. Si vous souhaitez utiliser un �diteur de texte avec menus d�roulants, alors il vous faut pr�ciser� Amicom, lequel et ou il se trouve:

EDITOR ":UtilitiesMicroemacs"

Si votre TNC n'a pas d'horloge (commande "K"), il vous faut modifier le mot cl� TNCCLOCK en mettant TNCCLOKCK OFF

Si TNCCLOCK est ON, Amicom essaye de le r�gler avec la commande "K". Ceci vous donne un message d'erreur(si votre TNC n'a pas d'horloge).

Si votre TNC est reli� au port s�rie vous devez utiliser:

DEVICE "serial.device"

UNIT 0

Ceci devra �tre modifi� si vous utilisez une carte mutli-s�rie.

La vitesse en Bauds doit �tre la m�me pour l'ordinateur et le TNC. Si votre TNC fonctionne � 9600 Baud, ne pas diminuer la vitesse. Pour le mode Host mettre:

BAUDRATE 9600

Le TNC doit fonctionner avec 8 bits de donn�es, 1 bit de stop, pas de parit� (8N1), autrement Amicom ne peut mettre le TNC en mode KISS. KISS utilise dans tous les cas 8N1.

Le mode KISS pr�sente des inconv�nients: le logiciel qui �mule le protocole AX.25 L2 ne prend pas en compte DCD (fr�quence occup�e ou non). Il ne peut pas non plus v�rifier si le TNC a d�j� envoy� les trames (si la fr�quence est occup�e par exemple).

Pour ces raisons, il est r�s important de r�gler correctement le timer 2 (param�tre @T2).

Ce timer r�gle le d�lai avant l'envoi de l'acquit (RR0v, REJ0v, RNR0v) apr�s la r�ception d'un bloc (donn�e I00). Si ce d�lai est trop court, alors chaque trame sera aquit�e individuellement. S'il est trop long, ils sont acquit�s trop tard et la station r

Pour le traffic en 1200 bauds, le d�ali optimal est de 2 secondes. Il faut alors mettre:

TNC 0 "@T2 200"

Cette valeur devra �tre raccourcie, pour les vitesse sup�rieures (c�t� radio) et �tre verifi�e pendant un transfert de donn�es � l'aide du moniteur.

Les autres param�tres ne peuvent  �tre modifi�s que si vous avez exactement � quoi ils servent....

Le pilote KISS.drv passe le TNC en mode KISS au d�marrage du programme, et le d�sactive � la sortie du programme. Vous devez indiquer � Amicom, la proc�dure applicable � votre TNC, c'est le but du fichier "KISS.ini". La structure de ce fichier est simple:

Comme toujours une ligne commen�ant par ";" est ignor�e, elle sert � mettre des commentaires ou � neutraliser les lignes dont vous n'avez pas besoin.

Toutes les autres lignes contiennent les codes ASCII des caract�res qui doivent �tre envoy�s au TNC.

Exemple:

Pour passer en mode KISS avec un TNC TAPR vous devez utiliser:

<press CTRL-C> KISS ON <press Return> RESTART <press Return>

Ceci correspondra � la ligne suivante dans KISS.ini:

3 75 73 83 83 32 79 78 13 82 69 83 84 65 82 84 13

^ ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^

| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| K  I  S  S  |  O  N  |  R  E  S  T  A  R  T  +-RETURN

+-CTRL-C      +-space  +-RETURN

Dans le fichier, sont d�j� comprises des donn�es pour diff�rents TNC, certains que je n'ai pas eu l'occasion de tester. Ainsi, la seule chose qu'il vous faudra faire, c'est trouver les lignes dont vous avez besoin, suprrimer les ";" et laisser les autres

Vous pouvez aussi enregistrer des messages personnalis�s dans les fichiers "greeting.ac" et "text.ac" mais ce n'est pas absolument n�cessaire pour les premiers essais.

3.6 Utilisation d'Amicom avec le modem Baycom

Amicom peut fonctionner avec le modem Baycom de Johannes, DG3RBU et Florian DL8MBT depuis la version 2.0. Pour l'instant seuls les modems s�rie en 1200 bauds fonctionnent, par exemple le modem avec le TCM3150. L'alimentation est pr�lev�e sur les broches d

Vous trouverez le fichier "Baycom.iff" sur la disquette Amicom. Il contient le sch�ma du modem ainsi que les modifications pour l'Amiga.

Ceux qui pensent qu'ils peuvent revendre leur TNC doivent lire la suite.

Le modem Baycom est un simple modem qui transforme les signaux audio (1200 et 2200 Hz) et signaux digitaux (respectivement Haut et Bas). A l'�mission, le modem g�n�re les tonalit�s correctes et active le PTT de l'�metteur.

Ceci est obtenu par une fonction sp�ciale d'interruption � laquelle il est fait appel intensivement, ce qui est tr�s contraignant pour la fonction multit�che de l'Amiga. Il n�cessite �galement un timing tr�s pr�cis, car les interruptions doivent arriver �

Ceci signifie que vous ne pouvez utiliser BAycom qu'avec un processeur rapide. Il fonctionne parfaitement sur mon Amiga avec un MC68030 � 25Mhz avec possibilit� de multit�che.Avec un MC68000 � 7Mhz vous aurez toujours des erreurs de r�ception (Reject) .

Un exemple de ces programmes sont les vieux drivers de disque dur. Pour savoir si les interrruptions sont bloqu�es, vous pouvez utiliser le fonction "@DEBUG". Quand vous clickez sur le symbole du haut parleur, "Baycom.drv" va �mettre un top sonore sur le

Mais il existe aussi des programmes qui prennent les interruptions sans v�rifier si elles sont libres, c'est le cas de certains module  de sons. L'utilisation de tels programmes avec BAycom.drv, am�ne au plantage.

La prise en compte de DCD, fr�quence libre ou non, est effectu�e en v�rifiant les donn�es issues du modem. Comme le TCM3105 reagit �galement au bruit, vous devez utiliser le squelch du r�cepteur. Il est recommand� de construire un "squelch digital"avec un

Pour utiliser Amicom avec le modem Baycom, des modifications sont n�cessaires. Ouvrez le fichier "konfig.ac" avec votre traitement de texte habituel et effectuez les modifications suivantes:

D'abord indiquez votre nom et votre indicatif, exemple:

MYCALL "F6HTW"

MYNAME "Jean Pierre"

Puis d�terminer le pilote � utiliser; pour le modem Baycom c'est "Baycom.drv". Le mot cl� driver doit �tre remplac� par :

Driver "Baycom.drv"

Amicom a besoin �galement de quelques chemins d'acc�s pour savoir ou �crire les donn�es. Si Amicom se trouve dans le r�pertoire principal de votre disquette ou disque dur, vous n'avez rien � changer dans les param�tres suivants :

Amicom

REMOTEDIR ":AmiCom/Remote/"

AUTOSAVEDIR ":AmiCom/Bin/"

Il est important que les chemins d'acc�s se terminent toujours par "/" ou ":" car Amicom y ajoute le nom du fichier. Si vous souhaitez utiliser un �diteur de texte avec menus d�roulants, alors il vous faut pr�ciser � Amicom, lequel et ou il se trouve:

EDITOR ":Utilities/Microemacs"

Les sp�cifications du port s�rie ne sont pas importantes avec le modem Baycom et on peut les ignorer. Les autres param�tres ne seront modifi�s que si vous savez exactement ce � quoi ils servent.

Vous pouvez �galement entrer des messages personnels dans les fichiers "greeting.ac" et "text.ac", mais ce n'est pas n�cessaire pour les premiers essais.

4. Utilisation du programme

4.1 Configuration de l'�cran

Une fois le programme lanc�, Amicom ouvre un �cran qui ressemble �:

--------------------------------------------------------------------------

AmiCom 2.1  [01.01.1999 23:59]                                      [ ][ ]

--------------------------------------------------------------------------

1:discon     2:discon     3:discon     4:discon     5:discon     6:discon

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

1 T:discon                          N0  U0  T0  discon.           1AB

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

MH:

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

Sur la ligne du haut vous avez la linge de titre (Amicom 2.1...) dans laquelle se trouvent la date et l'heure. Vient ensuite la ligne de statut 1 (1:disconect) le fen�tre de saisie, la ligne de statut 2 (1 T:discon...), la fen�tre de r�ception, la ligne d

Ligne de statut 1

Cette ligne contient les indicatifs des 6 premi�res stations connect�es. Le canal actif est signal� par un liser�, et est affich� sous la ligne de statut 1. Si des donn�es arrivent sur un autre canal, vous verrez un symbole (>) � la place de (:). Vous pou

Fen�tre de saisie

Elle comprend un tampon de 40 lignes dont seulement une partie est affich�e dans la fen�tre. Tout le texte saisi au clavier est d'abord stock� dans ce tampon afin que vous puissiez l'editer librement avec les touches curseur. Vous pouvez taper votre texte

"DEL" efface le caract�re suivant le curseur ,"<-"le caract�re avant le curseur et "CTRL+Y" efface la ligne compl�te.

Si vous �tes au d�but d'une ligne, vous pouvez passer en mode commande par la touche ESC qui sera repr�sent�e par "� " u d�but de la ligne. Entrez vos commandes pour le TNC et envoyez les par return. Amicom diff�rencie automatiquement les commandes du TNC

Ligne de statut 2

Elle est constitu�e de la fa�on suivante:

--------------------------------------------------------------------------

1 D:DB0ZKA    Digi Augsburg        N0  U0  T0  Info Transf.      1AB

--------------------------------------------------------------------------

<-----1----->|<--------2--------->|<-------------3------------->|<----4-->

1: C'est le num�ro du canal actuellement affich�, le type de station           connect�e et son indicatif.

Le type sera l'un des suivants:

T: Terminal, utilisateur normal, station normale

B: BBS, un serveur

D: Digipeteur

Toutes les fonctions, ne fonctionnent pas avec chaque type de station.

News avec "//1..." peut �tre envoy� seulement au station terminal "T",      la fonction sauvegarde automatique (autosave) fonctionne seulement avec     les stations teminal ou serveur, et finalement les BBS ne peuvent pas       envoyer de commandes de

2: Le nom de la station � laquelle vi\ous �tes connect� sur ce canal. Il       peuty avoir jusque 20 caract�res et est enregistr� dans le fichier          "name.ac". Les stations inconnues peuvent entregistrer leur nom par la      commmande "//N...".

3: Le statut de la connection. Cela peut �tre:

N (pas �mis) Nombre de trames non �mises mais pr�sente dans le tampon du                TNC

U (unack= non acquit�) Nombre de trames �mises mais non encore                          acquit�es.

T (tries= tentatives) Nombre de tentatives d'�mission d'une trame. Si T                 est constamment sup�rieur � 1, la liaison radio est de                      mauvaise qualit�.

VIent ensuite un des textes suivants:

discon.         D�connect�, pas de connection

Link setup      Amicom essaye d'�tablir la connection

Frame Reject    Un refus de trame a �t� �mis (FRMR) . Il s'agit d'un                        protocole important qui bien souvent met fin � la                           connection.

T

Disc. req.      Amicom essaye de d�connecter.

Info transf.    Transfert normal de donn�es, la chose la plus normale                       pendant la connection.

Rej. sent       Un rejet a �t� emis pour r�obtenir les donn�es                              manquantes .

Waiting ack.    Attente d'acquit de l'autre station. Si aucune donn�es                      ne sont �chang�es, la connection est essay�e pour                           v�rifier si tout va bien.

Device busy     Notre sation ne peut plus recevoir d'autres donn�es                         parce que le tampon de r�ception est plein.(saturation)

Rem. dev. b.    L'autre station ne peut recevoir davantage de donn�es.

Both dev. b.    Les deux stations sont occup�es.

W.a. & d.b.     Attente d'acquit et saturation.

W.a. & r.b.     Attente d'acquit et sation distante satur�e.

W.a. & b.b.     Attente d'acquit et les deux stations satur�es.

R.s. & d.b.     Envoi d'un rejet et saturation.

R.s. & r.b      Envoi d'un rejet et station distante satur�e.

R.s. & bdb.     Envoi d'un rejet et les deux stations satur�es

4: Des informations importantes de statut sont indiqu�es ici:

0-2: Le num�ro du convertisseur de caract�re en service.

A:   La sauvegarde automatique est en service. Si un fichier binaire              cod� 7plus arrive, Amicom le sauvegarde automatiquement avec le             nom exact.

B:   La fonction Boxcheck est en service. Si Amicom identifie le texte            comme une liste d'une DieBox ou une BBS protocole FBB, il va le             sauvagarder et le placer dans un tampon sp�cial.

b:   Des donn�es sont arriv�es dans le tampon Boxcheck.

C:   Ce canal est en mode CONVERS. toutes les donn�es re�ues sur ce              canal sont automatiquement retransmises aux autres cananux                  �galement en mode CONVERS.

S:   Ce canal est en mode Sysop. La station connect�e peut utiliser les          t�l�commandes Sysop.

T:   Un bref message de connection est pr�t � �tre diffus� � toute               station qui se connecte.

Apr�s un espace vous pouvez aussi avoir:

R:   Les donn�es re�ues sont sauvegard�es sur le disque (read).Plus de           d�tails sont dans la ligne de statut 3.

S:   Des donn�es sont �mises depuis le disque (send). Plus de d�tails            sont dans la ligne de statut 3.

Le convertisseur de caract�res doit �tre absolument v�rifi� quand vous transferrez par exemple, des donn�es encod�es 7Plus ou 7Bit. Si de telles donn�es sont �mises comme du texte, ou sauvegard�es sur le disque, le traducteur de caract�re doit �tre suppri

Fen�tre de r�ception:

Toutes les donn�es et informations re�ues du programme sont affich�es dans cette fen�tre. Les couleurs et typographies suivantes sont utilis�es pour faciliter la compr�hension:

Couleur Texte 1: Ces donn�es ont �t� re�ues du programme lui m�me et sont                      destin�es � l'utilisateur.

Couleur texte 2: Ces donn�es viennent de l'utilisateur ou du programme et                     ont �t� �mises.

Attention: ce texte ne sera visible quee si vous avez                       indiqu� ECHO ON dans le fichier "konfig.ac"

Normal:       Texte normal r��u ou que vous avez entr�.

Bold:         Ce texte est issu du programme, comme les messages d'erreur                 ou deux des t�l�commandes

Cursive:      Ce texte est issu du TNC ou du pilote, par exemple                          l'affichage du statut

Vous pouvez scroller en haut en bas, dans cette fen�tre avec les touches "PgUp" et PgDn", ou"Shift+fl�che haut" et "shift+fl�che bas". Avec "Home" et "End vous acc�dez au d�but ou � la fin du tampon. Pendant le scrolling le TNC n'est pas vid�, alors il f

Si cous cliquez sur des mots de la fen�tre de r�ception, il appara�tront dans la fen�tre de saisie.

Ligne de Statut 3

En usage normal, Amicom affiche dans cette ligne jusque 11 indicatifs des stations entendues sur la fr�quence utilis�e. Si 11 stations ont d�j� �t� entendues et qu'en arrive une 12�me, celle qui n'a pas �t� entendue depuis le plus long temps, est remplac�

Lors d'un transfert de donn�es, cette ligne change d'aspect. Si la longueur du fichier est connue (envoy�e ou re�ue en autosave ou autobin d'un fichier 7plus) la ligne se pr�sentera ainsi:

--------------------------------------------------------------------------

R7 TEST.7PL 3450/9876 (34%), t=5 min.

--------------------------------------------------------------------------

<----1---->|<---2--->|<-3->|<---4--->

1: R: Amicom re�oit et sauvegarde sur disque (read).

S: Amicom envoye des donn�es � partir du disque.

T: Transfert d'un fichier texte avec conversion de caract�re et CR.

B: Transfert d'un fichier binaire sans conversion de caract�re.

A: Transfert en mode auto (autobin).

7: R�ception d'un fichier 7plus en autosave ou �mission sans conversion        de caract�re, seulement conversion des fins de ligne. Le nom du             fichier vient ensuite sans indication du chemin d'acc�s.

2: Nombre de bits d�j� transf�r�s et nombre total (3450 de 9876)

3: Nombre de bits d�j� transf�r�s en % du total (0-100)

4: Temps encore n�cessaire compte tenu de la vitesse de transfert actuelle.

Ceci bien s�r n'est qu'un approximation car la vitesse de transfert         diminue g�n�ralement.

Les points 3,4 et la taille totale du fichiers ne seront pas affich�s si la taille totale du fichier est inconnue.

Fen�tre Moniteur:

En bas de l'�cran se trouve la f�n�tre Moniteur. Vous pouvez � tout moment y voir l'activit� sur la fr�quence. Vous pouvez passer en �cran total par la touche "Help". Lorsque vous �tes dans la fen�tre moniteur, vous pouvez �galement envoyer des infos sur

4.2 Menus d�roulants

La plupart des fonctions du programme sont appel�es par les menus d�roulants. Voici une liste de toutes ces fonctions. Les raccourcis claviers par la toucha Amiga droite sont indiqu�es entre parenth�ses.

Menu Program:      Donne une bo�te de dialogue avec le copyright et la                         taille de votre RAM disponible

Editor         (E) Appelle l'�diteur sp�cifi� dans "Konfig.ac" avec

"Run >NIL: >nom>".

Shell          (S) Ouvre un nouveau shell avec "RUN >NIL: Newshell".

Quit           (Q) Devinez ?

Menu File:

Read File          Les donn�es re�ues peuvent �tre sauvegard�es sur le                         disque . Vous ne pouvez lire qu'un seul fichier � la                        fois. Pendant la lecture la fonction autosave est OFF.

Send file          Emet un fichier � partir du disque.

Stop reading       Le fichier vers lequel Amicom sauvegardait, est ferm�.

Stop sending       Interrompt la transmission d'un fichier.

Delete file        Efface un fichier, comme la commande delete du shell.

Menu Function:

Connect        (C) Demmande un indicatif. Amicom essayera de connecter cet                     indicatif.

Disconnect     (D) Interruption de la connection. Attenddez la d�connection                    effective SVP!

C. Message     (T) Vous pouvez entrer un bref message qui sera envoy� lors                     de la connection(max. 80 caract�res. Ex: "Ne quittez pas                    je suis pour l'instant au t�l�phone....)

Undo           (U) Amicom affiche tous les messages du type " "Connected                       to..." ou "Reconnected to..." et actualise le carnet de                      traffic. La ligne de statut contient �galement                              l'indic

Boxcheck/Show  (B) Affiche le contenu du tampon Boxcheck. Vous pouvez                          quitter par Escape.

Boxcheck/Clear     Le tampon Bockcheck est vid� et la m�moire lib�r�e. Ceci                    se fait automatiquement quand vous quittez la Mailbox.

Boxcheck/Next  (N) Envoye une demande de lecture (R) pour le message                           suivant choisi.

Rec. Buffer/Save   Sauve le contenu du tampon de r�ception (fen�tre de                         r�ception) sur le disque.

Rec. Buffer/Clear  Vide le tampon de r�ception et la fen�tre.

Printer/On         Tout ce qui sera re�u sera envoy� au tampon d'impression                    interne (64k) et imprim�. Ce tampon est n�cessaire car                      vous recevez plus vite que vous ne pouvez imprimer.

Printer/Off        Arr�t de la fonction impression et vide le tampon                           corespondant.

Printer/Break      Arr�t imm�diat de l'impression et effacement du tampon.

Standardtext   (-) Apr�s avoir choisi cette fonction, ou en pressant "Amiga                    droite+ "-", vous devez entrer une lettre (A-Z) pour                        envoyer le texte corespondant � cette touche.

Menu Monitor:

Save/On            Lance la fonction sauvegarde du moniteur.

SaveOff            Arr�t de cette fonction.

Save/Statistics    Indique le nombre de trames d�j� sauvegar�es par la                         fonction suavegarde moniteur.

Mon. H. /Show  (M) Montre la grande liste des stations entendues. Elle peut                     contenir jusque 30 stations.

Mon. Heard/Clear   Supprime la longue et la courte liste des stations                          entendues.

Menu Switch:

Certaines fonctions peuvent �tre activ�es ou d�sactiv�es avec ce menu. Les points du menu en gras sont seulement valables pour le canal actif, ceux en caract�res normaux, sont utilisables sur tous les canaux.

Converter          Choisit le convertiseeur de caract�re (off, IBM ou                          IBM/DIN).

Umlaute            "Umlauts" on/off.

Sysop              Mode Sysop  on/off.

Convers            Mode Converse on/off.

PCFont             Utilise le jeu de caract�res IBM (Amicom.font).

Echo               Commute Echo on/off. Si il est "on" tout le texte saisi                     au clavier est r�p�t� dans la fen�tre de r�ception.

Bell               Active ou d�sactive l'alarme � la connection ou par                         "//RU".

Sound              Active ou d�sactive le bip � la r�ception de                                donn�es ou par CTRL-G.

CText              Active ou d�sactive le message de connection.

Remote             Active ou d�sactive le mode t�l�commande.                                   (commandes"//XXX")

MHeard             Active ou d�sactive la liste des stations                                   entendues.

AutoSave           Active ou d�sactive le mode autosave.

Boxcheck           Active ou d�sactive la fonction boxcheck.

4.3 Commandes

Si le curseur se trouve dans la fen�tre de saisie, au d�but d'une ligne,

vous pouvez passer en mode commande en tapant Escape. Le mode commande est

repr�sent� par un "" au d�but de la ligne. Vous pouvez alors entrer vos

commandes pour le TNC ou le programme et les envoyer par Return. Amicom fera la diff�rence entre les commandes TNC et les commandes programme. Voici une liste des commandes programme. Les commandes utilisables par le TNC d�pendent du pilote utilis� ou du

Commandes Programme

Chaque commande consiste d'un mot cl� suivi d'un ou plusieurs param�tres

qui peuvent �tre un nombre, une cha�ne de caract�res, ou un commutateur. Un

commutateur est constitu� par les mots "EIN", "AUS", "ON" ou "OFF". Si la

cha�ne de caract�res contient des espaces, il doivent �tre compris entre

des apostrophes, exemple : 'df0:data', '"Ceci est un essai."'. Si la

commande est envoy�e sans param�tres, la valeur en cours du param�tre

sera affich�e.

Liste des commandes programme:

AUTOSAVE <Commutateur>

Active ou d�sactive la fonction autosave.

BELL <Commutateur>

Active ou d�savctive le sonnerie quand une station se connecte ou utilise

//RI.

BOXCHECK <Commutateur>

Active ou d�sactive la fonction boxcheck.

C <Indicatif,indicatif et chemin>

Connection. Une connection est �tablie avec l'indicatif, �ventuellement

via les digip�teurs sp�cifi�s. Si une connection est d�j� �tablie avec

cette station, Amicom envoye un message d'erreur "STATION ALREADY

CONNECTED", augmente le SSID par MYCALL et essaye de connecter � nouveau.

Exemple:

c F6HTW

c F6HTW-1 F1FCO

c F6HTW via F1FCO

CHANNEL <num�ro de canal>

CH <num�ro de canal>

Commute sur le canal sp�cifi�. Puisque vous ne pouvez acc�der seulement

qu'aux 30 premiers canaux par les touches de fonction, cette commande est

n�cessaire pour acc�der aux canaux 31 � 255 (pour ceux qui en ont besoin

de tant!!!)

CONVERS <Commutateur>

CONV <Commutateur>

Active, d�sactive le mode converse sur le canal actif.

CONVERTER <nombre>

Choisit le convertisseur de caract�res pour le canal actif, <nombre> peut

prendre le valeur 0 � 2

CTEXT <Commutateur>

Active, d�sactive le texte de connection.

ECHO <Commutateur>

Active, d�sactive la fonction Echo.

END

Arr�te ou interrompt un transfert de donn�es.

FLUSHMHEARD

FMH

Efface les grandes et petites listes de stations entendues.

D

D�connecte, la connection sur le canal actif est termin�e.

DELETE <nom de fichier>

DEL <nom de fichier>

Efface le fichier design� sur le disque comme la commande Shell "Delete".

EDITOR

ED

Lance l'�diteur s�l�ctionn�.

MAXFRAME <valeur>

Fixe le nombre maximum de trames qui peuvent �tre �mises avant acquit.

MAXFRAME peut prendre une valeur comprise entre 1 et 7, cette valeur sera

envoye au TNC avec la commande "O <valeur>".

MHEARD <Commutateur>

Active, d�sactive le rafra�chissement de la grande liste des stations

entendues.

NEWSHELL

Lance un nouveau shell.

PACLEN <valeur>

PAC <valeur>

Fixe la longueur maximum des trames de donn�es. PACLEN accepte les valeurs comprises entre 16 et 256.

PCFONT <Commutateur>

Active, d�sactive la fonte "Amicom.font".

PRINTER <Commutateur>

Active, d�sactive l'imprimate.

RA <nom de fichier>

D�marre la r�ception du fichier <nom de fichier> en mode auto (autobin).

RB <nom de fichier>

Commence la r�ceptiion d'un fichier sur le disque, le convertisseur de caract�res sera utilis�.

REMOTE <Commutateur>

Active, d�sactive les t�l�commandes //XXXX.

SA <nom de fichier>

Lance la transmission du fichier <nom de fichier> en automode.

SB <nom de fichier>

Lance la transmission du fichier <nom de fichier> ans le convertisseur de caract�res.

ST <nom de fichier>

Lance l'�mission du fichier <nom de fichier> avec le convertissuer de caract�res.

SOUND <Commutateur>

Active, d�sactive le signal de paquets re�us ou CTRL-G.

SYSOP <Commutateur>

Active d�sactive le mode Sysop sur le canal actif.

UMLAUTE <Commutateur>

Active,d�sactive les tr�mas.

4.4 Description des commandes pour Baycom.drv et Kiss.drv:

Lors de l'utilisation de "Host.drv" les commandes d�pendent uniquement de votre TNC, puisque "Host.drv" envoye les commandes sans les modifier au TNC.

Avec "Kiss.drv" et Baycom.drv" les commandes TNC sont trait�es au niveau du pilote, exactement comme le protocole AX.25, sauf les statuts, reports d'erreur, et sortie moniteur. L'utilisation es tr�s semblable � celle du logiciel mode host de WA8DED. Si un

Voici une liste des commandes TNC pour "Baycom.drv" et "Kiss.drv". Celle marqu�es d'un (*) sont valable pour chaque canal s�par�ment. Lors de la d�connection, les valeurs du canal 0 seront r�tablies, c'est pourquoi les r�glages les plus importants sont ef

Liste des commandes TNC :

B <0...65535>                                    (DAMA timer en secondes)

Ce param�tre est utilis� seulement en trafic DAMA, il sera d�tect� automatiquement par Amicom. Avec le param�tre "B", vous pouvez r�gler le timer DAMA en secondes, la valeur par d�faut est 120. Si pendant ce temps Amicom n'a rien re�u du controleur DAMA,

C <indicatif> [via] [digipeteur digip�teur...]                          (Connecte) *

Etablit la connection avec la station d�finie. Vous pouvez aussi sp�cifier un chemin avec jusqu'� 8 digip�teurs. Si une connection est d�j� �tablie avec la station sur ce canal, alors le nouveau chemin sera utilis� et la connection r�tablie. Sur le canal

Exaemple:

c f6htw

c f6htw f1ebv

c f6htw-0 v f1ebv

c f6htw-0 via f1ebv

D                                                               (Deconnecte) *

Termine la connection sur ce canal, mais avant cela, Amicom attend que toutes les trames �mises aient �t� acquit�es par l'autre station. Si la demande de d�connection est envoy�e deux fois, toutes les trames sont envoy�es d'un seul coup, puis la demande d

l'accus� de r�ception de la d�connection (UA-) de l'autre station. Cette

solution ne doit �tre utilis�e que dans les cas extr�mes, car l'autre station n'aura sans doute pas re�u le statut de fin de connection.

F <1...65535>

(timer 1, en 1/100 de secondes) *

Fixe la valeur du timer 1 (frack) en 1100 de seconde. Si une trame �mise n'a pas �t� acquit�e dans ce d�lai, la m�me trame sera r��mise.

I <indicatif>                                                            (mycall) *

D�termine votre indicatif. Ce r�glage doit �tre effectu� absolument sur le canal 0 car tous les autres canaux prendront cet indicatif apr�s d�connection.

K <0...2>

Indique � Amicom si vous souhaitez dater les paquets re�us:

0 = pas de datage.

1 = datage par les informations du staut (Connected to...)

2 = datage par les informations du statut et des lignes du moniteur ( de f6HTW to...)

L                                                                        (indique le statut) *

Donne le statut de la connection sur ce canal. Le statut se compose de 6 nombres ayant la signification suivante:

1. nombre: Le nombre dinformations statut non encore affich�es.

2. nombre: Le nombre de trames de donn�es non encore affich�es.

3. nombre: Le nombre de trames qui n'ont pas encore �t� �mises mais qui                sont dans le tampon du TNC. Cette valeur est aussi affich�e dans            la ligne de statu 2 (N).

4. nombre: Le nombre de trames �mises mais non encore acquit�es. Cette                 valeur apparait �galement dans la ligne de statut 2 (U).

5. nombre: Le nombre de r�p�tiotions des derni�res trame. Cette valeur

appara�t aussi dans la ligne de statut 2 (T).

6. nombre: Statut de la connection. Ceci appara�t en texte dans la ligne de            statut 2.

�

M <U|I|S|C|N>

Avec M vous pouvez d�finir ce qui sera affich� dans le moniteur:

U: les trames unproto (UI) sont affich�es.

I: les trames info (I) sont affich�es.

S: les trames de contr�le (RR, REJ, RNR, FRMR, SABM, DISC, UA, DM) sont        affich�es

C: montre le moniteur m�me lorsque vous �tes connect�.

Pendant l'utilisation d'Amicom vous devez r�gler "M" sur "UISC"!

N <0...65535>

(N2, r�p�titions) *

D�termine le nombre maximum de r�p�titions. Si vous n'arrivez pas � obtenir une r�ponse de l'autre station, la connection est interrrompue (LINK FAILURE). La valeur 0 correspond � un nombre infini de r�p�titions, ce qui n'est pas tr�s utile...

O <1...7>                                                         (maxframe) *

D�termine le nombre maximum de trames sans acquit. Lorsque ce nombre est atteint, Amicom attend l'acquit de l'autre station.

P <0...255>                                                      (persistence)

D�termine la valeur du g�n�rateur al�atoire int�gr�. Le TNC ne transmettra jamais avec une valeur de 0 mais transmettra en permanence avec la valeur 255. Cette valeur est en relation avec (W), des valeurs pratiques sont comprises entre 16 et 128.

ATENTION: Les param�tres P et W ne doivent �tre modifi�s que si vous savez            exactement comment ils fonctionnent.Quand je discute avec des OM            qui rendent impossible l'usage des digip�teurs, je constate                 qu'ils ont modifi

Q [+|-] <indicatif> [search route]                                     (QRV? fonction recherche)

Avec Q il est possible de rechercher une station, comme avec la commande F de Flexnet.

Q <indicatif>       Recherche la station <indicatif> directement dans le                        chemin configur�

Q <indicatif> <route> Recherche la station<indicatif> dans le chemin                             <route>.

Le <route> eut contenir jusqu'a 8 digip�teurs. Si                           <Route> est sp�cifi�, celle qui est configur�e n'est                        pas utilis�e.

Q + <route>          Fixe le chemin <route> pour les recherches. Vous                            pouvez avoir jusqu'� 8 routages de recherche,                               contenant chacun jusqu'� 8 digip�teurs.

Q - <route>          Sort le chemin <route> du routage de recherche.

R <0|1>                                                           (digip�teur) *

Active d�sactive le mode digip�teur L2.

T <0...255>

(TXDelay en  1/100 de secondes)

Apr�s avoir activ� le PTT de votre �metteur, il faut attendre un certain temps avant de pouvoir r�ellement envoyer les donn�es � la puissance optimale, sur la fr�quence voulue, qui doit �tre �tablie par le PLL et la commutation des relais. Si vous n'atten

U                                                                      (texte de connection)

Avec U vous pouvez activer ou d�sactiver le message de connection. Ceci est realis� par Amicom et devient inutile dans ce cas. Ainsi vous n'aurez pas de message d'erreurs si la commande "U" est pr�sente dans le fichier de configuration. Elle est d�crite i

V                                                                    (Version)

Indique la version de protocole en service.

W <0...255>                                                            (intervalle en 1/100 de  secondes)

Fixe l'intervalle de la fonction persistance en 1/100 de seconde. Ce r�glage est coupl� avec le param�tre de persistance "P", vous y reporter pour plus de d�tails.

X <0|1>

(verrrouillage �mission)

0: l'�metteur est bloqu�.

1: l'�metteur peut �mettre.

Y <0...255>                                                         (canaux)

Fixe le nombre maximun de connections qu'un TNC peut �tablir avec l'ext�rieur. Si il y a d�j� "Y" connections, et si une autre station essaye de se connecter (SABM+), Amicom va r�pondre par une deconnection (DM-).

Cette valeur es tr�gl�e automatiquement par le nombre de canaux pr�r�gl�s dans le fichier configuration.

"Y" sans param�tre, retourne le nombre de canaux et le nombre de connections en cours entre parenth�ses.

@B                                                                   (buffers=tampons)

Indique l'espace libre dans le tampon. La valeur maxi du tampon est indiqu�e entre parenth�ses.

@D <0|1>

(full duplex, seulement avec KISS.drv)

Active, d�sactive le mode full duplex. Ceci est possible uniquement si vous avez d�saccoupl� l'�mission de la r�ception et n'est g�n�ralement pas utilis�, suf pour les stations destin�es aux liaisons entre digip�teurs.

@DEBUG

(debug, seulement avec BayCom.drv)

Ouvre la fen�tre de d�bogage, dans laquelle vous pouvez voir le statut de DCD et du PTT que vous soyez en mode DAMA ou non. Lorsque vous cliquez sur le symbole du haut parleur, Baycom.drv envoye un top sur la canal audio 0 pour chaque interruption. Vous d

@I <0...256>                                                           (IPoll)

Fixe la longueur maximum des trames Info Poll (I+).

@T2 <0...65535>

(timer de r�ponse packet T2 en 1/100 de seconde)

Avant que les trames re�ues soient acquitt�es, Amicom attend "@T2" pour voir si une autre trame arrive. Si ce d�lai est �coul� avant l'arriv�e d'une autre trame, l'acquit est envoy� (RRv, REJv, RR-...). Ce timer est particuli�rement utile en mode KISS pou

@T3 <0...65535>

(timer d'activit� de liaison T3 en 1/100 de secondes)

Si vous transferrez des donn�es, Amicom v�rifie ,s'il n'a rien re�u apr�s @T3 que la liaison est toujours �tablie.

@TA <0...255>

(TX-queue en 1/100 de  secondes)

Apr�s avoir envoy� la derni�re trame, Amicom attendra @TA avant de rel�cher le PTT. Ceci est parfois n�cessaire avec des modems lents.

4.5 Disposition du clavier.

En mode normal:

F1...F10               Correspond auc canaux  1-10.

SHIFT+F1...F10         Correspond aux canaux  11-20.

CTRL+F1...F10          Correspond aux canaux  21-30.

HELP                   Repasse au canal moniteur (canal 0). Si vous pressez

Help � nouveau vous retournez au canal que vous                             aviez quitt� (canal QSO)

SHIFT+HELP             Commute les deux tailles possibles du moniteur de                           bas d'�cran.

ESCAPE                 Si le curseur se truve au d�but de la ligne, vous                           pouvez entrer des commandes pour le TNC ou des                              commandes programme apr�s avoir fait Escape.

DEL                    Efface le caract�re sous le curseur dans la fen�tre                         de saisie.

<-                     Efface le caract�re pr�c�dant le curseur.

CTRL-Y                 Efface la ligne compl�te.

RETURN                 Termine la saisie d'une ligne et envoye la commande                         ou le texte au TNC. Amicom passe alors � la ligne                           suivante.

CURSOR UP(fl�che haut) Remonte le curseur d'une ligne dans la fen�tre de                           saisie.

CURSOR DOWN(fl�che bas)Descend le curseur d'une ligne.

CURSOR LEFT            Recule le curseur d'un caract�re � gauche

CURSOR RIGHT           Avanc e le curseur d'un caract�re � droite.

SHIFT+UP ou PgUp       Remonte d'une page dans la fen�tre de saisie. Ceci

dans la limite du tampon.

SHIFT+DOWN ou PgDn     Avance d'une page.

CTRL+UP oru Home        Saute au d�but du tampon.

CTRL+DOWN oru End       Saute � la fin du tampon. Le texte qui arrive est                           de nouveau affich�.

ScrL (pav� num�rique)   La sortie est interrompue, jusqu'� ce que vous                              refassiez Scrl, ainsi vous pouvez lire le texte                             re�u.

Disposition du clavier dans le tampon Boxcheck:

F1...F10,              Va au canal de QSO et ferme le tampon Boxcheck

SHIFT+F1..F10,

CTRL+F1...F10

HELP                   Envoye au canal moniteur (canal 0). Une deuxi�me                            action permet de retourner au canal que vous venez                          de quitter.

SHIFT+HELP             Commute les deux tailles possibles de fen�tre                               moniteur du bas d'�cran.

ESCAPE                 Retourne au mode normal.

CURSOR UP              (

CURSOR DOWN            (

SHIFT+UP or PgUp       (      Comme pr�cedemment

SHIFT+DOWN or PgDn     (

CTRL+UP or Home        (

CTRL+DOWN or End       (

F                      Vous pouvez d�finir une chaine de caract�res                                qu'Amicon recherchera dans le tampon Boxcheck.

R                      Retourne au mode normal et envoye une demande de                            lecture pour les messages s�l�ctionn�s. Il vaut                             mieux fermer le tampon Boxcheck et lire les messages                        un p

SPACE                  Le message le plus en haut est s�lectionn�. Un autre                        espace le d�selectionne. Tous les messages marqu�s                          peuvent �tre lus automatiquement.

4.6 Commandes � distance

Amicom peut �tre command� � distance si vous avez activ� cette fonction (REMOTE ON). Toutes les t�l�commandes commencent par "//" au d�but d'une ligne, afin de les diff�rencier du texte du QSO. Les t�l�commandes seront ignor�es en provenance des mailbox,

Amicom accepte les commandes suivantes:

//CONV

Passe en mode "converse" sur le canal. Tout ce qui sera entr� ici sera

envoy� aux autres canaux qui seront �galement en mode "converse". Ainsi vous pouvez realiser des QSO avec plusieurs stations. Notez qu'il ne faudra utiliser cette fonction que si votre digip�teur local ne dispose pas lui m�me du mode "converse".

//CS

Donne le statut de connection. C'est un liste qui contient toutes les stations connect�es, ainsi que le num�ro de canal correspondant. Une ligne de statut peut se pr�senter ainsi:

Connect Status de F6HTW, 02.05.1994 14:10:30:

1 > B:F1IXB-0  via F1FCO   02.05.1994 14:00:30 Digi Mont Aigoual

1|2|3|4------------------|5---------|6---- ---|7-------------------|8-----|

1: Le num�ro du canal sur lequel a lieu la connection.

2: Le sens de la connection:

The direction of the connection:

>: Vous avez connect� la station (F1IXB-0).

<: C'est l'autre station qui vous a connect�.

3: Le type de la station. Cela peut �tre

T: Un terminal, station normale.

B: Une  BBS, une mailbox.

D: Un digip�teur.

4: L'indicatif de la station � laquelle vous �tes connect�. Si la connection passe par plusieurs digip�teurs, le dernier sera affich�.

5: La date de la connection.

6: L'heure de la connection.

7: Le nom de la station si il est connu.

8: Si le canal est en mode converse, "conv" sera affich� ici.

//DIR [<sous r�pertoire>]

//D [<sous r�pertoire>]

Montre le r�pertoire du r�pertoire t�l�comande (remote) ou un de ses sous r�pertoires. Les autres stations ont la possibilit� de lire et �crire dans ce r�pertoire.

//ECHO <texte>

//E <texte>

Renvoye le texte.

//END

Ferme un fichier ouvert avec//W, //WT or //WB ou interrompt le transfert de donn�es (//WA, //R, //RT, //RB, //RA).

//HILFE [<commande>]

//HELP [<commande>]

//H [<commande>]

"//H" ous donne la liste de toutes les t�l�commandes possibles. Vous pouvez obtenir une aide sp�cifique pour une commande avec "//H <commande>".

//INFO

//I

Envoye le texte standard "I". IL contient g�n�ralement une br�ve pr�sentation de la station.

//MH

Montre la liste des stations entendues. Elle peut contenir jusqu'� 30 indicatifs. Elle est class�e du dernier, au premier entendu.

//NAME [<nom>]

//N [<NOM>]

"//N" Vous donne le nom de la station connect�e sur ce canal alors ue "// <nom>" fixe le nom correspondant � votre indicatif dans le fichier "name.ac"

//NEWS

//NE

Envoye le texte standard "N".

//PRIV <mot de passe>

Passe en mode sysop.

//RT <nom de fichier>

//R <nom de fichier>

Lit le fichier <nom de fichier> dans le r�pertoire t�l�commande, le convertisseur de caract�res est en action. La transmission peut �tre imterrompue � tout moment avec "//END".

//RA <votre fichier> [<mon fichier>]

//RPRG <votre fichier> [<mon fichier>]

Lit le fichier <votre fichier> dans le r�pertoire t�l�commande en automode (autobin). Si le param�tre optionnel <mon fichier> est sp�cifi�, Amicom enverra d'abord un "//WPRG <mon fichier>" de fa�on � lancer la r�ception en automode sur l'ordinateur de l'a

//RB <nom de fichier>

Lit le fichier <nom de fichier> dans le r�pertoire de t�l�comande sans utiliser le convertisseur de caract�res ni la conversion EOL (fin de ligne).

//Q

//BYE

Met fin � une connection. Avent de terminer, Amicom enverra le texte standard "Q" qui peut par exemple contenir un message d'au revoir.

//VER

Envoye le num�ro de version du programme et un message de copyright.

//WT <nom de fichier>

//W <nom de fichier>

Ouvre le fichier <nom de fichier> ans le r�pertoire de t�l�commande. Vous pouvez alors entrer un texte qui sera sauvegard� dans ce fihier, le convertisseur de caract�res sera utilis�. Pour fermer ce ficchier, vous devez utiliser "//END".

//WA <votre fichier> [<mon fichier>]

//WPRG <votre fichier> [<mon fichier>]

Ouvre le fichier <votre fichier> dans le r�pertoire de t�l�commande pour une transmission en automode. Si la param�tre optionnel <mon fichier> est sp�cifi�, Amicom en verrra d'abord "//RPGR<mon fichier>" pour lancer l'automode sur l'ordinateur de l'autre

//WB <nom de fichier>

Ouvre le fichier <votre fichier> ans le r�pertoire de t�l�commande. Vous pouver alors entrer un texte qui sera sauvegard� dans ce fichier, le convertisseur de caract�res n'�tant pas en service. Pour fermer le fichier, vous devez utiliser "//END".

Au cas ou vous voudriez exp�rimenter ces commandes avant de les utiliser sur l'air, vous pouvez les essayer sur un canal non connect�. Passer sur un canal libre et envoyer les t�l�commandes qui vous int�ressent. Si la fonction ECHO est en service, vous ve

5. Transmission de donn�es.

5.1 Diff�rentes sortes de transmission de donn�es.

Lors du transfert de donn�es par packet, vous devez faire la diff�rence entre deux types de transmission: fichier texte et fichier binaire. Les fichier texte sont constitu�s de texte en ASCII qui peuvent �tre directement lus et �mis. Les fichiers binaires

- En packet , le caract�re ASCII 13 (retour) est utilis� pour s�parer les lignes. D'autres ordinateurs utilisent d'autres codes pour les s�parations de ligne ex: avance ligne (ASCII code 10) pour l'Amiga ou retour+avance ligne pour MS Dos. Pour envoyer de

- Un fichier binaire doit �tre transmis sans omission, et les erreurs doivent pouvoir �tre d�tect�es. Un protocole particulier � �t� mis au point afin que la station qui re�oit sache o� commencer et terminer la sauvegarde du fichier. Ce protocole est le m

5.2 Emission de fichier texte.

La transmission de texte est la plus simple. Vous pouvez avec Amicom, �crire un texte avec un �diteur, et l'envoyer depuis le disque. L'autre station le recevra comme il a �t� �crit. Tout ce qui arrive sur un canal pourra �tre sauvegard� sur disque, et vo

Comme le r�seau packet utilise le Return comme caract�re de fin de ligne

(code ASCII 13), Amicom remplace les avance ligne Amiga (code ASCII 10) par des Return avant l'�mission et fait l'inverse � la r�ception. Si un convertisseur de caract�res est utilis�, la plupart des caract�res sp�ciaux seront �galement modifi�s.

5.3 Transmission de donn�es binaires.

Pour un transfert binaire, l'ensemble des 256 caract�res est n�cessaire. Ceci signifie que les caract�res doivent �tre transmis sans erreurs ni ajout ni omission et que les caract�res de contr�le seront utilis�s. Afin que l'autre station sache o� commence

OM A annonce � OM B qu'il veut envoyer du binaire:

> OM A -> OM B: "Je vais vous envoyer du binaire, soyez pr�t � sauvegarder

OM B passe en reception automode avec la fonction "File/Read File/Auto"

> OM B -> OM A: "Ok, je suis pr�t."

OM A commence la transmission avec la fonction "File/Send File/Auto"

> OM A -> OM B: "#BIN#2400"

(2400 est la longueur diu fichier)

> OM B -> OM A: "#OK#"

Le logicile de l'OM A commence � envoyer apr�s la r�ception de "#OK#", et le logiciel de B sauvegarde tout ce qu'il re�oit sur le disque. Apr�s avoir re�u 2400 bytes, le fichier est ferm�.

Les t�l�commandes peuvent aussi servir au transfert de fichiers d'une station vers une autre. Exemple:

OM A veut transferrer un fichier sur le disuqe de OM B. Il envoye les commandes suivantes:

> OM A -> OM B: "//WA Test"

Le logiciel de B va sans doute r�pondre qu'il est pr�t. Ceci peut ressembler �:

> OM B -> OM A: "<AmiCom>: Pr�t pour transfert automatique."

OM A lance le transfert:

> OM A -> OM B: "#BIN#2400"

> OM B -> OM A: "#OK#"

Le transfert continue. Lorsque l'OM B a re�u 2400 bytes, il ferme le fichier est envoye l'acquit. Ceci pourra �tre:

> OM B -> OM A: "<AmiCom>: Transfert de fichier termin�"

La plupart des stations ou messageries ne peuvent transf�rer des fichiers que sous forme de texte. Pour contourner ce probl�me, il existe plusieurs programmes qui transforment des fichiers binaires en fichiers texte. Le plus connu dans le monde amateur es

Disons que vous souhaitez transferrrer un fichier appel� "test". D'abord vous devez le transformer en texte avec 7Plus. Vous �crivez la commande suivante dans le shell:

"7Plus Test"

7Plus cr�e un fichier appel� "TEST.7PL". Si le fichier est trop long, 7plus va le diviser en plusieurs parties, par exemple "TEST.P013" et "TEST.P02".

Ces parties seront transmises simplement comme des fichiers texte. Lorsque toutes les parties seront re�ues par l'autre station, elle devra entrer la commande suivante dans le shell:

"7Plus test.7pl" ou "7Plus test.p01" our retrouver le fichier d'origine. S'il y a une erreur de transmission, un report d'erreur sera cr�� et vous pourez l'envoyer � l'exp�diteur qui vous renverra les parties erron�es. Pour plus d'information voir la doc

Lors du transfert de fichier 7plus, vous devez bien entendu supprimer le convertisseur de caract�res (CONVERTER OFF), sinon le fichier sera inutilisable. Parce que la plupart des op�rateurs oublient cela, Amicom poss�de la fonction "File/Send File/7Plus".

6. Fonctions sp�ciales

6.1 Fonction Autosave

La plupart des messageries ne peuvent tranferrer que du texte. Le coder binaire pour packet le plus utilis� est "7Plus" d'Axel Bauda, DG1BBQ. 7 Plus encode automatiquement les fichiers binaires en fichiers texte. Si un erreur de transmission survient, 7Pl

Si Amicom re�oit une ligne qui commence par "go_7+","go_text.", ou "go_info." il cesse l'utilisation du convertisseur de caract�res et save le fichier avec son nom exact (*.7pl, *.pxx, *.err, *.cor ou *.inf).Il ferme le fichier et r�utilise le convertisse

6.2   Fonction Boxcheck

La plupart des messageries disposent d'une fonction contr�le qui vous permet de voir les textes des messages depuis votre dernier contact. Ainsi vpous pouvez v�rifier � intervalles r�guliers si quelque chose de nouveau vous int�resse.Mais les messageries

Ceci est le cas avec les BBS FBB car les num�ros, comptent g�n�ralement

5 ou 6 num�ros. La fonction boxchexk simplifie ce travail. Si Amicom re�oit un ligne de liste, il la met dans un tampon et les trie par le champ TO en ordre alphab�tique. Le contenu de ce tampon peut �tre vu avec la fonction

"Function/Boxcheck/Show" ou en faisant Amiga droit +B. Vous pouvez alors choisir � la souris ou avec la barre d'espace. ESCAPE vous permet de quitter le tampon mais n'efface pas son contenu. Pour envoyer une demande de lecture pour la selection suivante,

Probl�mes:

La fonction boxcheck a besoin de recevoir la BBS, des lignes dans un format adapt�. C'est pourquoi cette fonction ne sert qu'avec des messageries Baycom et Diebox (commande "Check") comme avec les messageries F6FBB (commande "List").

Parce qu'il existe des diff�rences entre le messageries FBB, je ne peux garantir que cela fonctionne sur toutes ces BBS. J'ai effectu� mes essais avec FBB-5.15.

Toutes les lignes identifi�es sont automatiquement sauvegard�es dans le tampon, donc videz le tampon avant de proc�der � une autre liste. Ceci se fait automatiquement quand vous deconnectez la BBS, malheureusement aussi quand cette d�connection est r�s br

6.3 Fonction sauvegarde moniteur

Parfois vous pourrez voir dans la fen�tre moniteur que lorsqu'un message interessant est �crit par un OM aux heures de grand traffic, un grand nombre de stations lisent ce message. Ceci est un perte de temps, car il serrait plus efficace qu'un seul OM lis

Pour cette raison j'ai install� la fonction sauvegarde du moniteur. Cette fonction sauvegarde la totalit� du moniteur ou une partie sp�cifique. Vous pouvez vous limiter � des trames sp�cifiques ou � la totalit� du QSO d'une station avec une autre.

Vous acc�dez � cette fonction avec le menu "Moniteur/Save/On". Amicom ouvre alors une bo�te de dialogue dans laquelle vous pouvez tout d�terminer.

Vous devez d'abord d�finer les indicatifs "fm" (de) et "to" (pour) si vous voulez sauvegarder un QSO pr�cis.

Only fm [         ] to [         ] -> Tout le moniteur est sauvegard�.

Only fm [F1EBV    ] to [         ] -> Seules les trames envoy�es par F1EBV                                        sont sauvegars�es.

Only fm [         ] to [F1EBV    ] -> Toutes les trames pour F1EBV sont                                           sauvegard�es quelle qu'en soit                                              l'origine.

Only fm [F6HTW    ] to [F1EBV    ] -> Sauvegarde uniquement les trames de                                          F6HTW pour F1EBV.

Au cas ou vous ne voulez pas toutes les trames, vous pouvez encore les s�lectionner:

Only Info-Frames:        Ces trames (I) contiennent les donn�es.

Only Unnumbered-Info:    Ces trames (UI) contiennent aussi des donn�es                               autres que celles du QSO

Only Supervisory-Frames: Ce sont des trames de commandes qui contr�lent la

connection (RR, REJ, RNR, SABM,...).

Si vous choisissez "Only Info-Frames" et un  fm- et un to- , vous pouvez aussie selectionner "Keep Order". Amicom va alors sauvegarder les trames dans l'ordre ou la station les voit, sans les ent�tes (fm... to... ctrl I00...). Vous pouvez ainsi sauvegarde

Si vous voulez sauvegarder un fichier texte, vous pouvez choisir le convertisseur de caract�res � utiliser, [OK] va lancer la fonction de sauvegarde du moniteur et [CANCEL]l'arr�tera.

7. Explicationss

7.1 Convertisseur de caract�res.

Un ordinateur est une machine qui ne peut que manipuler des nombres. Ainsi l'ordinateur peut afficher des textes, ils sont sauvegard�s sous forme de nombres: chaque caract�re corespond � un nombre sp�cifique, A=65 B=66 etc... Cette s�rie est d�sign�e par

CONVERTER 0: Le convertisseur de caract�res est hors service, le jeu normal              de caract�res Amiga est utilis�. Avant d'envoyer les donn�es,               seuls les sauts de ligne sont transform�s en Return.

CONVERTER 1: Les tr�mas alleamands et la plupart des caract�res nationaux                sont transform�s en caract�res IBM, si ils existent en                      caract�res IBM et Amiga

CONVERTER 2: Comme 1 mais les tr�mas allemands sont convertis en caract�res              DIN (|{}~\[]).  Ces caract�res ne peuvent plus �tre utilis�s !

Le jeu de caract�res DIN date de l'�poque ou la transmission de donn�es se faisait sur 7 bits. Ceci est encore beaucoup utilis� en packet mais il devient absolument sans utilit� depuis que le packet utilise 8 bits. Dans ce mode vous ne pouvez utiliser les

Attention:

Lorsque vous vous transferrez du code binaire ASCII (comme 7plus, 7bit, UUE...) vous devez absolument supprimer le convertisseur de caract�res! Un fichier qui aurait �t� transcod� est absolument inutilisable.

7.2 PCFont

Parfois vous trouverez sur les messageries, des dessins (cartes, sch�mas, tableaux) qui ont �t� dessin� en utilisant les caract�res grphiques IBM. Pour voir correctement ces dessins, il existe la fonte "Amicom.font" qui est en fait le jeu de caract�res or

Vous pouvez l'activer/d�sactiver avec le menu "Switch/PCFont" de la commande "PCFONT ON/OFF". Il est inutile de le laisser en permanence puisqu'il en fonctionne pas avec le convertisseur de caract�res et uniquement en r�ception.

7.3 Mode Sysop et mot de passe

Si le mode t�l�commande est en service (REMOTE ON), toutes les stations peuvent utiliser les t�l�commandes, mais quelques unes sont uniquement r�serv�es au sysop. Si vous voulez les utiliser, vous devez activer le mode sysop. Ceci se fait en utilisant une

DAns le fichier "password.ac" il y a un mot de passe de 64 caract�res pour chaque indicatif. Dans ce mot de passe, 4 caract�res sont pr�l�v�s avec un d�calage. Ce d�calage est calcul� de la fa�on suivante:

Vous prenez l'heure d'enregistrement qui peut �tre lue avec la commande "//CS". Vous additionnez les heures, minutes et secondes et de cette somme vous prenez la valeur modulo 60.

Exemple:

L'heure d'enregistrement est 17:55:48.  Vous calculez:

17+55+48 = 120.

La valeur modulo 60 est obtenu en sosutrayant 60 un certain nombre de fois jusq'� obtenir une valeur <= 60, ainsi:

120-60 = 60 Le d�calage est 60.

Supposons que le fichier "password.ac" contiennne le mot de passe suivant

F6HTW  Ceci_est_un_long_mot_de_passe_qui_contient_juste_64_caract�res_!

^

|

60 �me

F6HTW peut alors passer en mode sysop en envoyant "//PRIV es_!".

7.4 Explications sur le format de transmission

Je recois toujours des questions concernant la transmission packet, les modems, les drivers etc... Pour cette raison je vais vous expliquer comment fonctionne le packet.

Le protocole de transmission utilis� en packet radio, porte le nom "AX.25" (Amateur X25). Les donn�es a transmettre sont regroup�es en blocs et envoy�es avec des informations du protocole. Ces blocs sont aussi appel�s trames, ou packets, d'ou le nom packe

Vous pouvez d�finir 3 types de trames:

I-frames:  Trames d'Info, elles contiennent les v�ritables infos.

S-frames:  Trames de supervision, elles contr�lent le bon fonctionnement de            la transmission.

U-frames:  Trames non num�rot�es, elles assurent des fonctions sp�ciales               comme la connection, la d�connection etc... Une variante                    sp�ciale des trames U est UI (information non num�rot�e) qui a              �t� cr��e sp�cia

Les trames U et S pr�sentent la structure suivante:

+------+---------------+---------------+-----+------+

| Flag | Champ adresse | Bloc contr�le | FCS | Flag |

+------+---------------+---------------+-----+------+

Les trames I et UI pr�sentent la structure suivante:

+------+---------------+---------------+-----+------+-----+------+

| Flag | Champ adresse | Bloc contr�le | PID | Info | FCS | Flag |

+------+---------------+---------------+-----+------+-----+------+

Description des champs:

Flag           Ce caract�re sp�cial sert � identifier chaque trame. Il                     n'apparait jamais dans la trame.

Champ adresse  Les trames peuvent �tre affect�es aux diff�rentes                           connections gr�ce � ce champ. Le champ adresse contient les                 indicatifs origine et destination ainsi que jusqu'� 8                       digip�teurs.

Bloc Contr�le  Il d�finit le type de trame (S-, U-, ou I). Il contient                     �galement le num�ro de la trame ce qui permet de voir si une                trame a �t� perdue pendant la transmission. Le bloc de                      contr�le est

PID            Le protocole PID n'est utilis� qu'avec les trames I- et UI-

IL d�finit quelle couche de protocole est en service. En                     transmission normale AX.25 (pas couche 3) c'est $F0. Ce                     champ occupe 8 bits.

Info           Ce champ n'existe que pour les trames I- et UI-. IL contient                les donn�es. Il peut contenir jusqu'� 256 bytes (PACLEN).

FCS            La s�quence de v�rification de trame (Frame Check Sequence)

est le total sans erreur sur 16 bits qui est calcul� sur la                 trame enti�re. Gr�ce au FCS, vous pouvez v�rifier s'ily a                   une erreur de transmission. Les trames erron�es devront �tre                r�p�t�es par

Comment est envoy�e une trame?

La transmission utilise le codage NRZI. La diff�rence avec la transmission s�rie synchrone utilis�e par le port s�rie RS232 est la suivante:

Avec la transmission asynchrone, les donn�es sont transmise octet par octet (byte), il y a un d�part puis apr�s l'octet 1 ou 2 bits de stop. Si vous utilisez 8 bits de donn�es, un bit de stop, pas de parit� (8N1), la transmission du caract�re %11010010 va

Bas  (+12V)     #####       #####   ########   #####

#   #       #   #   #      #   #   #

#   #       #   #   #      #   #   #

(0V)       # 0 # 1  1  # 0 # 1 # 0  0 # 1 # 0 # 1

#   #       #   #   #      #   #   #

#   #       #   #   #      #   #   #

Haut (-12V) ...##   #########   #####      #####   #####...

aaaaabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbccccc

a = bit d�part

b = bits de donn�es

c = bit de stop

Comme chaque octet commence par un bit de d�part (le niveau passe de haut � bas), le r�cepteur peut se synchroniser sur les donn�es et peut continuellement verifier le polarit� du signal, au milieu d'un bit. Autrement dit, vous �tes s�r d'avoir le d�but d

Avec le codage synchrone NRZI, l'�tat r��l de la ligne n'a pas d'importance car un bit 0 correspondra toujours � un changement de niveau alors qu'un bit 1 correspond a un �tat stationnaire. EN packet � 1200 bauds, le signal est transform� en tonalit�s BF

2200/1200 Hz             #########   #########

#       #   #       #

#       #   #       #

1   1 # 0   1 # 0 # 0   1 # 0

#       #   #       #

#       #   #       #

1200/2200 Hz  ...#########       #####       #####...

Les bits de d�part et de stop n'existent plus, les bits de donn�es doivent �tre transmis sans interrruption. Afin d'identifier chaque trame, elle commencent et se terminent par un caract�re sp�cial, le drapeau (flag) (%0111110). Une technique de "bourrage

Comme vous pouvez le voir, cette forme de codage n'est pas tr�s adapt�e � l'UART du port s�rie de l'Amiga. En utilisant un simple modem sur le port s�rie (Modem Baycom), on utilise une astuce simple: les lignes handshake servent de lignes de donn�es et an

7.5 Explication du contenu du moniteur.

Si vous activez le moniteur (M UISC), vous verrez toutes les trames �mises et recues dans la fen�tre moniteur. En mode Host (Host.drv) l'affichage d�pend du logiciel de votre TNC. C'est g�n�ralement le m�me qu'avec "Baycom.drv" et "Kiss.drv", ce qui donne

de

de <indicatif origine> pour <indicatif destinataire> [via <digi calls>] ctl...

... <control block> [pid <PID>] [[DAMA]]

[...]                    Cet affichage est optionnel.

<indicatif origine>      Indicatif de l'�metteur avec �ventuellement un                              SSDID ex: F6HTW-0

<indicatif destinataire>  Indicatif du destinataire avec �vantuellemnt un                             SSID

<digi calls>       Ici peuvent se trouver jusqu'� 8 digip�teurs. Si une trame a �t� envoy�e par un digip�teur, il y aura une �toile (F1FCO*). S'il n'y a pas d'�toile elle vient de  <indicatif origine>.

<bloc contr�le>    Le bloc de cont�le d'une trame est d�cod� est affich�                       sous forme de mot cl�. Voir les explications ci dessous.

<PID>              Le protocole ID est affich� ici par des trames I- et UI                     en h�xad�cimal, ex: "F0".

[DAMA]             Si la transmission arrive d'un DAMA,  "[DAMA]" sera                         affich� � la fin de la ligne.

Mots cl�s utilis�s pour la repr�sentation du bloc de conntr�le:

Iab      UNe trame info. Le contenu des infos est visible apr�s la ligne             d'ent�te du moniteur (fm...)

UI       Une trame non num�rot�e (trame UI-, transmission Unproto) Le                 contenu de l'information est visible sous la ligne d'ent�te du             moniteur.

RRa      Acquit de r�ception. La station est pr�te � recevoir autre chose.

RNRa     Acquit de r�ception. La station n'est pas pr�te pour la suite.

REJa     Trame rejet�e. Une trame a �t� perdue lors de la transmission et            devra �tre r�p�t�e.

SABM     Demande de connection (Set asynchronous balanced mode).

DISC     "Disconnect", demande de d�connection.

DM       "Disconnected mode", cette connection n'existe pas ou a �t�                 interrompue.

UA       "Unnumbered acknowledge", acquit pour SABM ou DISC.

FRMRc    "Frame reject", une grave erreur de protocole. Les 6 digits qui              suivent d�crivent l'erreur.a serious protocol error.

?cch      Bloc cont�le non d�fini.

a         Le num�ro de la trame � venir (compteur de trames r�ception)

b         Le num�ro de cette trame (compteur de trames �mission)

c         Nombre Hexadecimal .

Apr�s le bloc de contr�le, vous pouvez voir un des caract�res suivants:

<rien>    Une trame en protocole version 1 (n'est plus utilis�)

!         Une trame en protocole version 1 avec les bits P/F.

v         Une trame r�ponse en protocole version 2.

-         Une trame en protocole version 2 avec les bits P/F  (Final).

^         Une trame de commade en protocole version 2.

+         Une trame de commande en protocole version 2 avec les bits P/F              (Poll).

7.6 Pour vos question

Si vous avez d'autres questions, contactez SVP l'un des radio amataurs suivants:

Allemagne:     DL3MGQ @ DB0KCP.#BAY.DEU.EU    (l'auteur, en allemand si possible)                                                     possible)

Suisse: HB9VBC @ HB9IAP.SROM.CHE.EU    (le raducteur allemand/anglais,

en fran�ais ou allemand)

France:      F6HTW  @ F1EBV.FMLR.FRA.EU     (Le traducteur)                                                               anglais/fran�ais)

Royaume Uni:     G6RIL  @ GB7SYP.#19.GBR.EU     (English)

Australie:          VK5STR @ VK5PO.#BVL.#SA.AUS.OC (English)

---------------------------------------------------------------------------

Voila pour la documentation d''Amicom version 2.1 . L'auteur Gerhard,

DL3MGQ @ DB0PCP.#BAY.DEU.EU, vous souhaite beaucoup de plaisir en l'utilisant.

Note du traducteur:

Merci Gerhard, au nom de tous les francophones, d'avoir permis cette traduction.