�����������������������������������������������������������������������������

Dokumentation zur Datei: CLOCK.INC

�����������������������������������������������������������������������������

CLOCK.INC    - Routinen zum Lesen und Schreiben des CLOCK$-Devices

(f�r den Assembler A86)

(c) Bernd Schemmer 1990 - 1992

Letzter Update: 02.02.1992

� Variablen:

------------

ClockDeviceName       - String, Name des CLOCK$-Devices, READ ONLY!

� Routinen:

-----------

ReadClockDevice       - Liest Datum und Zeit vom CLOCK$-Device

WriteClockDevice      - Schreibt Datum und Zeit ins CLOCK$-Device

� Definition des Puffers zum Lesen/Schreiben des CLOCK$-Devices

CLOCK$_Buffer STRUC [BX]

Clock$_Tage       dw ?

Clock$_Minuten    db ?

Clock$_Stunden    db ?

Clock$_Sek100     db ?

Clock$_Sekunden   db ?

ENDS

----------------------------

ReadClockDevice

Funktion:  Lesen des CLOCK$-Devices

Eingabe:   DS:DX -> Puffer f�r die gelesen Daten (6 Byte)

Ausgabe:   CF = 0 ->> Okay

Puffer ist folgenderma�en gef�llt:

Offset | L�nge | Inhalt

-------+-------+-------

00h  |  02h  |  Anzahl Tage seit dem 01.01.80

02h  |  01h  |  Minuten

03h  |  01h  |  Stunden

04h  |  01h  |  Hundertstel Sekunden

05h  |  01h  |  Sekunden

CF = 1 ->> Fehler

AX = DOS-Fehlernummer

----------------------------

WriteClockDevice

Funktion:  Schreiben auf das CLOCK$-Devices

Eingabe:   DS:DX -> Puffer mit den Daten (6 Byte)

Aufbau wie beim Lesen, der Inhalt des Puffers wird

nicht �berpr�ft!

Ausgabe:   CF = 0 ->> Okay

Daten geschrieben

CF = 1 ->> Fehler

AX = DOS-Fehlernummer

Bes.:      Inkorrekte (d.h. unerlaubte) Werte im Puffer k�nnen zum

Systemabsturz f�hren, z.B. durch einen 'Teiler�berlauf'!!!

(Grund: Die neuen Werte werden vom CLOCK$-Device nicht

�berpr�ft.)