xprzvoice.library - Benutzerinfos

---------------------------------

- Die Voicemodus-Unterst�tzung f�r das ZyXEL-Modem und jedes

XPR-f�hige Terminalprogramm

0) Rechtliche Grundlagen

------------------------

Das Programm ist PD, was hei�t, jeder kann es weiterverbreiten wie er will.

Ebenso kann das Programm auch �ber PD-Serien verteilt werden (ich bitte

darum :-).

Ausgenommen folgendes:

o Das Archiv mu� in seiner urspr�nglichen Form erhalten bleiben, es darf

nicht weiterverbreitet werden, wenn Files ver�ndert, hinzugef�gt oder

weggelassen werden.

Displayme-Files, wie sie diverse Boxen in ihren Archiven reinpacken,

fallen auch unter dieser Beschr�nkung.

o Der Vertreiber darf keine Kosten verlangen, die �ber NACHVOLLZIEHBARE

Datentr�gerkosten (und bei Postversand auch Porto...) hinausgehen.

Da eine Diskette knapp eine Mark kostet, ist es Wucher, f�r eine

volle PD-Diskette 4.- DM zu verlangen.

o Kein Programm in diesem Paket darf ver�ndert und weiterverteilt werden -

Anderenfalls w�rde jeder "seine" Version herausbringen und keiner

w�rde mehr durchblicken... Schaut euch nur mal die diversen

SoundTracker-Clones und das Durcheinander mit der xprzmodem.library

an...

Falls Fehler in diesem Programm sind, dann kann derjenige mir einen

Hinweis geben.

1) Inhalt

---------

Zum Vergleich mal den Archivinhalt, wie es sein m��te.

xprzvoice.doc          - Dieses Info.

xprzvoice.library      - Die Library, um die es geht.

MadLaugh.ZVOC          - Ein Beispiel-File, das man abspielen kann.

Falls irgendetwas zuviel ist oder fehlt, dann bitte beim SysOp oder

Vertreiber beschweren.

2) Installation

---------------

Einfach die xprzvoice.library ins LIBS:-Verzeichnis kopieren.

Danach das Terminalprogramm starten und die Library als XPR-Library

aussuchen.

Wie das im einzelnen von sich geht, mu� jeder selbst herausfinden, da das

von Programm zu Programm unterschiedlich ist.

2.1) Erster Testlauf

--------------------

Wenn das Terminalprogramm sich dann nicht beschwert hat, (Library nicht

gefunden, konnte nicht �ffnen ect...) dann folgendes:

1. �bertragungsgeschwindigkeit auf 38400 oder h�her stellen

2. "AT+FCLASS=8" <RETURN> tippen

3. Nach dem OK "AT+VSM=2" <RETURN> tippen

4. Nach diesem OK "AT+VLS=16" <RETURN> tippen

* Mit dem ersten Befehl wurde das ZyXEL-Modem in den Voicemodus geschaltet,

mit dem zweiten die ADPCM-2-Kompression gew�hlt und mit dem dritten

der interne Lautsprecher zur Ausgabe aufgeschaltet.

5. W�hle aus dem Transfermen� "Upload" und mit dem (sicherlich

erscheinenden) Filerequester das File "MadLaugh.ZVOC" aus.

* L�uft die �bertragung, dann wird in 5000er-Schritten gez�hlt, und nach

einer kurzen Zeit wird ein Sample im Modem abgespielt.

Ist der Computer fertig, so wird das Statusfenster vom Upload

verschwinden und man kann sofort wieder Befehle zum Modem schicken.

6. "AT+VLS=0Z" <RETURN> tippen

* Damit wird das Modem wieder zur�ckgestellt.

Falls irgendetwas schiefgelaufen ist, bitte unter "Fehlermeldungen"

nachschlagen....

3) Funktionen

-------------

Ganz einfach: Upload spielt ein Sample ab, w�hrend Download ein Sample

aufnimmt.

Das, was die Library als Initstring erwartet (bei ZModem lautet dieser

"K0,Q0,R1,PRAM:" oder so, nur zur Verdeutlichung was ich meine) ist die

Anzahl der Bytes, die maximal aufgenommen werden, also die zeitliche

Begrenzung des Samples.

Dabei �bernimmt diese Library vom Start (der Anweisung, in welche Richtung

die Daten flie�en) bis zum Ende (der Abschlu�kennung <DLE><ETX>) den

gesamten Datentransfer auf sich, ebenso die XON/XOFF-Erkennung, soda� man

sich darum nicht mehr sorgen braucht.

Alles, was au�erhalb der xpr-Library noch geschehen mu�, ist das Modem f�r

Sprache zu initialisieren (eben der Befehl AT+FCLASS=8), den Kompressions-

algorithmus (CELP, ADPCM2, ADPCM3) und den Tonkanal (Lautsprecher, Mikrofon

oder Telefonleitung) auszusuchen und die �bertragung (Up- oder Download) zu

starten. Ein Beispiel ist ja schon genannt worden...

4) Fehlermeldungen

------------------

Neben den �blichen "Sending File", "Receiving File", "Aborting...",

"Aborted" und "Done" gibt es noch diese, die allerdings nur beim Abspielen

(Upload) von Sprachdaten auftreten:

"Modem went mad"

Das hei�t, das die Bytes, die an das Modem geschickt wurden, wieder

zur�ckgeschickt wurden und nicht als Sprachdaten erkannt wurden.

Das liegt entweder daran, da� ein falsches File abgespielt wurde oder

kein Ausgabekanal offen war.

Gegebenenfalls mu� man einige Male "at" <RETURN> tippen, ehe sich das

Modem wieder beruhigt, und statt irgendwelcher Schrottzeichen wieder

ein "OK" sendet.

"XOFF without XON"

Normalerweise kommt es nicht vor... Es bedeutet, da� das Modem die

�bertragung (mittels XOFF) gestoppt, aber nicht innerhalb einer

Zeitspanne wieder freigegeben hat.

"Aborted"

Falls das beim Upload auftaucht ohne da� man selbst abgebrochen hat,

hei�t das, das ein Besetztzeichen (die Gegenstelle hat aufgelegt)

oder ein Faxrufton erkannt wurde und es nicht sinnvoll ist, weiter

sprachdaten abzuspielen.

5) Bugs?

--------

Hmmm... Jetzt kommt das Unangenehme... :-/

Fehler, die zum Absturz des Systems oder des Programms f�hrten, sind mir

nicht bekannt.

Folgendes allerdings:

Ein aufgenommenes Sample vom ZyXEL hat keine Endekennung, da der Empfang

nach der voreingestellten Anzahl Bytes automatisch stoppt und der Rest, der

vom Modem kommt, ignoriert wird.

Soweit nicht schlimm, denn beim Senden wird die Endekennung automatisch

angeh�ngt, soda� man sofort wieder im Befehlsmodus landet.

---

Will man mehrere Operationen hintereinander machen (wie Sample abspielen

und aufnehmen), dann mu� man dazwischen denselben Ausgabekanal noch einmal

aufschalten (also den AT+VLS=x - Befehl mit denselben x nocheinmal senden).

---

NComm hat hin und wieder Probleme bekommen, wenn es seine Balkengrafik

anzeigen soll - da wurde der untere Bildschirmbereich verhunzt, aber alles

lief ohne Schwierigkeiten weiter. Vermute mal, es kommt mit den fehlenden

�bertragungszeiten nicht zurecht..

---

Zumindest bei NComm mu� die Anzahl maximal zu empfangender Bytes direkt mit

dem Initstring angegeben werden, da bei der Abfrage ("Enter maximum receive

Bytes") der Wert ignoriert wird.

In meiner Library konnte ich keinen Fehler ausmachen....

---

Nehme ich Files in ADPCM-3-Kompression und spiele sie wieder ab, dann kommt

nur ein h��liches Rauschen und Quietschen aus den Lautsprecher.

6) Zuk�nftiges

--------------

o Erstmal Bugs beseitigen (sofern sie bei mir liegen) oder (falls nicht

allzu aufwendig) Workarounds kreieren.

o R�ckgabe des Abbruchgrunds beim Abspielen der Sounddaten

(Per environment-Variable geht m.W. nicht, da die eine Datei ist

und ich die dos.library aus der xpr-Lib nicht benutzen darf...)

Vielleicht Speicherung in einem unbenutzten S-Register?

Vorschl�ge her....

o Warte auf Vorschl�ge...

7) Vergangenes

--------------

10-03-93  Version 1.00 - Erste offiziell verbreitete Version

8) Disclaimer

-------------

Obwohl ich mich bem�ht habe, s�mtliche schweren Fehler auszumerzen und

systemkonform zu programmieren, kann ich nicht daf�r garantieren, da� das

Programm auf Deinen Rechner sauber l�uft.

S�mtliche Risiken in Bezug auf Datensicherheit und Hardware liegen beim

Benutzer.

9) Kontaktadresse

-----------------

Briefe, Flames, Fehlerberichte (huh?) und �hnliches bitte dorthin:

Fido:  Carsten Pluntke @ 2:2401/306.5