# SHA – Sybera Hardware Access

# Was ist SHA ?

Hardwarezugriffe unter Windows NT sind generell nur in der Kernel Ebene möglich. Um auf die Hardware zugreifen zu können ist es daher notwendig, einen s.g. Device Driver zu erstellen. Die Programmierung eines Device Drivers ist jedoch sehr aufwendig und benötigt ein tiefgreifendes Wissen über die Kernel Programmierung. Wir von SYBERA haben mit SHA ein Toolkit entwickelt, welches dem Programmierer den Zugriff auf die Hardware direkt von der Applikationsebene ermöglicht.

# Das SHA Toolkit besteht aus vier Modulen:

- IO-PORT Zugriffe, Mapped Memory Zugriffe, PCI Bus Scan

- DMA Steuerung (Busmaster- und System-DMA)

- Interrupt-Steuerung (RING0 EXECUTION, FAST CALLBACK, FAST EVENT)

- Timer-Steuerung (RING0 EXECUTION, FAST CALLBACK, FAST EVENT)

# IO-PORT Zugriffe, Mapped Memory Zugriffe, PCI Bus Scan

IO-Port Zugriffe und Zugriffe auf Mapped Memory sind i.d.R. die häufigsten Hardwarezugriffe. Das SHA Toolkit bietet hierbei die Möglichkeit die genutzten Hardware-Ressourcen in der Registry anzumelden oder auf bereits angemeldete Hardware-Ressourcen zu zugreifen. Zusätzlich bietet das SHA Toolkit eine  Möglichkeit den PCI Bus zu scannen. Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

## ShaRegisterPort

Exclusives Anmelden und Reservieren von IO-Ports (Falls diese nicht schon reserviert wurden). Bei Erfolg ist der Rückgabewert ERROR_SUCCESS, andernfalls entspricht der Rückgabewert dem von GetLastError().Die einsetzbaren Interface-Typen sind in der Header-Datei „GLOBDEF.H“ definiert.

ULONG ShaRegisterPort(

ULONG IfType,		//IN  : Interface type

ULONG PA,			//IN  : Physical port address

ULONG Size,			//IN  : Port range

HANDLE* phPort)		//OUT : Handle to port device

## ShaUnregisterPort

Freigabe der reservierten IO-Ports. Bei Erfolg ist der Rückgabewert ERROR_SUCCESS, andernfalls entspricht der Rückgabewert dem von GetLastError().

ULONG ShaUnregisterPort(HANDLE hPort)	//IN : Handle to port device

Beispiel:

HANDLE hPort;

DWORD Error = ShaRegisterPort(

IFT_PCIBUS,		//Interface type

0xE000,		//Physical IO base address

0x100,		//Port range

&hPort);		//Port handle

if (ERROR_SUCCESS == Error)

{

//function succeeded

...

Error = ShaUnregisterPort(hPort);

}

## ShaReadPort

Lesen eines Zeichens vom IO-Port. Bei Erfolg ist der Rückgabewert ERROR_SUCCESS, andernfalls entspricht der Rückgabewert dem von GetLastError().

ULONG ShaReadPort(

USHORT PortAddr,	 	//IN  : Physical port address

PUCHAR pPortValue)	//OUT : Port value

Beispiel:

UCHAR c;

DWORD Error = ShaReadPort(0xE000, &c);

## ShaWritePort

Schreiben eines Zeichens zum IO-Port. Bei Erfolg ist der Rückgabewert ERROR_SUCCESS, andernfalls entspricht der Rückgabewert dem von GetLastError().

ULONG ShaWritePort(

USHORT PortAddr,	 //IN : Physical port address

UCHAR  PortValue)	 //IN : Port value

Beispiel:

DWORD Error = ShaReadPort(0xE000, 0x55);

## ShaMapMem

Reservierung eines mapped memory Speicherbereichs. Bei Erfolg ist der Rückgabewert ERROR_SUCCESS und es wird ein gültiger Pointer „pUserVA“ auf den Speicherbereich zurückgegeben, andernfalls entspricht der Rückgabewert dem von GetLastError().

ULONG ShaMapMem(

ULONG IfType,	//IN  : Interface type

ULONG PA,		//IN  : Physical memory address

ULONG Size,		//IN  : Memory range

PVOID* ppUserVA,	//OUT : Pointer to user memory address space

HANDLE* phMem)	//OUT : Referenced handle to memory device

## ShaUnmapMem

Freigabe des mapped memory Speicherbereichs. Bei Erfolg ist der Rückgabewert ERROR_SUCCESS, andernfalls entspricht der Rückgabewert dem von GetLastError().

ULONG ShaUnmapMem(HANDLE hMem)	//IN : Handle to memory device

Beispiel:

HANDLE hMem;

PUCHAR pPort;

DWORD Error = ShaMapMem(

IFT_PCIBUS,		//Interface type

0xdc000000,		//Physical memory mapped base address

0x100,		//Memory range

(void**)&pPort,	//Referenced pointer to port memory

&hMem);		//Referenced port handle

if (ERROR_SUCCESS == Error)

{

//Tauschen der Inhalte zweier Speicherbereiche

c = pPort[0];

pPort[0] = pPort[1];

pPort[1] = c;

}

## ShaScanPciBus

Auffinden der abstrahierten Basis-Adressen und des zugehörigen Hardware-Interrupts vom PCI-Bios. Bei Erfolg ist der Rückgabewert ERROR_SUCCESS und die Basis-Adressen enthalten (abhängig von der Hardware) IO-Port, Mapped-Memory und ROM-Basis-Adressen, sowie die Interrupt-Nummer, andernfalls entspricht der Rückgabewert dem von GetLastError().

ULONG ShaScanPciBus(

USHORT VendorID,			//IN  : Vendor ID

USHORT DeviceID,			//IN  : Device ID

ULONG BaseAddresses[6],		//OUT : PCI base addresses

PUCHAR pInterruptLine)		//OUT : PCI interrupt line

Anmerkung:

Die ermittelten Addressen und Interrupt-Nummer sind vom System abstrahierte Werte, welche für den Einsatz in der virtuellen Windows-Umgebung bestimmt sind.

Beispiel:

USHORT IoBaseAddr;

ULONG BaseAddresses[6];

UCHAR InterruptLine;

DWORD	Error = ShaScanPciBus(

0x1000,		//Vendor ID

0x0001,		//Device ID

BaseAddresses,	//PCI base addresses

&InterruptLine);	//PCI interrupt line

if (Error == ERROR_SUCCESS)

{

for (int i=0; i<6; i++)

{

//Check for IO port address

if (BaseAddresses[i] & (~1))

{

IoBaseAddr = (USHORT)( BaseAddresses[0] & (~1));

ShaWritePort(IoBaseAddr, 0x55);

}

}

}

# DMA Steuerung (Busmaster- und System-DMA)

Das SHA Toolkit bietet eine komfortable Möglichkeit sowohl Busmaster- als auch System-DMA Transfers auf Applikationsebene zu programmieren. Zudem können physikalisch zusammenhängende Speicherbereiche dynamisch angefordert und freigegeben werden.

## ShaAllocMem

Anfordern und Reservieren von zusammenhägendem Physikalischem Speicher. Bei Erfolg ist der Rückgabewert ERROR_SUCCESS und der Pointer pUserVA zeigt auf eine gültige virtuelle Addresse, andernfalls entspricht der Rückgabewert dem von GetLastError().

ULONG ShaAllocMem(

ULONG IfType,	//IN     : Interface type

BOOLEAN MasterFlag,	//IN     : Set system or busmaster DMA

ULONG Channel,	//IN     : Set channel for system DMA

ULONG* pPA,	//OUT    : Physical DMA address

long* pSize,	//IN/OUT : DMA memory range

PVOID* ppUserVA,	//OUT  : Pointer to DMA memory in user space

HANDLE* phDma)	//OUT    : Handle to DMA device

Anmerkung:

Ob der angeforderte Speicher reserviert werden kann hängt systembedingt von den von Windows bereits verwalteten Resourcen und der damit verbundenen Fragmentierung des virtuellen Speichers ab. In der Regel lassen sich bis ca. 256KB zusammenhängender physikalischer Speicher reservieren.

## ShaFreeMem

Freigabe des reservierten physikalischen Speichers. Bei Erfolg ist der Rückgabewert ERROR_SUCCESS, andernfalls entspricht der Rückgabewert dem von GetLastError().

ULONG ShaFreeMem(HANDLE hDma)		//IN : Handle to DMA device

Beispiel:

ULONG DmaBasePA;

ULONG DmaSize = 0x20000;

PUCHAR pDma;

HANDLE hDma;

DWORD Error = ShaAllocMem(

IFT_PCIBUS,			//Interface type

TRUE,				//Set busmaster DMA

0,				//Required channel for system DMA

&DmaBasePA,			//Physical address

&DmaSize,			//Memory range

(void**)&pDma,		//Pointer to user DMA memory

&hDma);			//Handle to DMA device

if (ERROR_SUCCESS == Error)

{

for (int i=0; i<20000; i++)

pDma[i] = (UCHAR)i;

}

## ShaAllocChannel

Soll die systemeigene DMA-Hardware (DMA chip im PC) für den DMA-Transfer benutzt werden muß ein DMA-Channel vom System angefordert werden. Bei Erfolg ist der Rückgabewert ERROR_SUCCESS, andernfalls entspricht der Rückgabewert dem von GetLastError().

ULONG ShaAllocChannel(

BOOLEAN WriteFlag,	//IN : DMA direction

HANDLE hDma)		//IN : Handle to DMA device

Anmerkung:

der DMA Transfer ist unidirektional, d. h. es muß die Richtung für das Schreiben oder Lesen vom Hardware-Speicher in den System-Speicher angegeben werden.

Beispiel:

DWORD Error = ShaAllocChannel(TRUE, hDma);

# Interrupt-Steuerung

Bei der Entwicklung der Interrupt-Steuerung von SHA wurde größten Wert auf bestmögliche Zyklus- und Latenzzeiten gelegt. Das SHA-Toolkit bietet dem Programmierer die Möglichkeit, spezielle Routinen direkt auf Applikations-Ebene zu definieren und diese im Ring0 (Kernel-Ebene) ausführen zulassen. Die somit erzielten Latenzzeiten (z.B. bei der Interrupt-Steuerung) unterscheiden sich nicht von den Latenzzeiten der Treiber Programmierung.

Je nach Komplexität und Priorität der auszuführenden  Interrupt- oder Timer-Steuerung bietet das SHA-Toolkit  3 unterschiedliche Programmiertechniken um auf Hardware Ereignisse zu reagieren.

## ShaConnectInterrupt

Anmelden des Interrupts an das System und Festlegen der Interrupt-Steuerung. Bei Erfolg ist der Rückgabewert ERROR_SUCCESS und der String „szEventName“ enthält den Event-Namen, der zum Synchronisieren des Interrupt-Ereignisses benutzt werden kann, andernfalls entspricht der Rückgabewert dem von GetLastError().

ULONG ShaConnectInterrupt(

ULONG	IfType,			//IN  : Interface type

FP_RING0 fpUserRing0,		//IN  : Optional RING0 EXECUTION

//      function, otherwise NULL

FP_CALLBACK fpUserCallback,	//IN  : Optional FAST CALLBACK

//      function, otherwise NULL

HANDLE hDma,			//IN  : Optional handle to DMA device,

//      otherwise NULL

UCHAR	InterruptLine,		//IN  : Interrupt number

char*	szEventName,		//OUT : Interrupt event name

HANDLE* phIntr)			//OUT : Handle to interrupt device

Anmerkung:

die unterschiedlichen Programmier-Techniken für die Interrupt-Steuerung können beliebig kombiniert werden. Falls bei Interrupt Ereignissen ein DMA Transfer ausgeführt werden muß, muß das entsprechende HANDLE des zugehörigen  DMA Device mit angegeben werden.

## ShaDisconnectInterrupt

Freigabe des Interrupts unter Interrupt-Steuerung. Bei Erfolg ist der Rückgabewert ERROR_SUCCESS, andernfalls entspricht der Rückgabewert dem von GetLastError().

ULONG ShaDisconnectInterrupt(HANDLE hIntr)	//IN : Handle to interrupt device

Beispiel:

char szEventName[EVENT_NAME_SIZE];

ULONG BaseAddresses[6];

UCHAR InterruptLine;

DWORD	Error = ShaScanPciBus(

0x1000,		//Vendor ID

0x0001,		//Device ID

BaseAddresses,	//PCI base addresses

&InterruptLine);	//PCI interrupt line

if (Error == ERROR_SUCCESS)

{

//Set interrupt for busmaster DMA

Error = ShaConnectInterrupt(

IFT_PCIBUS,		//Interface type

NULL,			//Optional RING0 EXECUTION routine

NULL,			//Optional FAST CALLBACK routine

NULL,			//Optional handle to DMA device (only

//required for slave DMA)

InterruptLine,	//Interrupt number

szEventName,	//Interrupt event name

&hIntr);		//Interrupt handle

if (Error == ERROR_SUCCESS)

{

//Open interrupt event with the received

//event name by ShaConnectInterrupt

HANDLE hEvent = OpenEvent(SYNCHRONIZE, FALSE, szEventName);

if (hEvent)

{

//Wait for interrupt event

WaitForSingleObject(hEvent, INFINITE);

...

CloseHandle(hEvent);

}

Error = ShaDisconnectInterrupt(hIntr);

}

}

## RING0 EXECUTION

Die RING0 EXECUTION Methode arbeitet mit der höchsten Priorität, welche für Kernel-Routinen zur Verfügung steht und kann sowohl für die Interrupt- als auch für die Timer-Steuerung eingesetzt werden. Die RING0 EXECUTION Routine dient i.d.R. zur Rücksetzung des Interrupt-Controllers, sowie kleinerer Datentransfers und ist mit gewissen Einschränkungen verbunden. So können in der RING0 EXECUTION Routine nur Systembefehle (z.B. SHA_SYSTEM_READPORT / SHA_SYSTEM _WRITEPORT) und Standard Operationen ausgeführt werden. Es entfällt die Möglichkeit innerhalb der RING0 EXECUTION Routine Breakpoints zu setzen.

Beispiel:

//System data declaration for use in ring0

#pragma data_seg(".sdata")

UCHAR Value;

#pragma data_seg()

//System code declaration for use in ring0

#pragma code_seg(".scode")

void static Ring0Routine(void)

{

SHA_SYSTEM_WRITEPORT(0xE000, 0x55);

SHA_SYSTEM_READPORT(0xE000, &Value);

}

#pragma code_seg()

//Set interrupt for busmaster DMA

Error = ShaConnectInterrupt(

IFT_PCIBUS,		//Interface type

Ring0Routine,	//Optional RING0 EXECUTION routine

NULL,			//Optional FAST CALLBACK routine

NULL,			//Optional handle to DMA device (only

//required for slave DMA)

InterruptLine,	//Interrupt number

szEventName,	//Interrupt event name

&hIntr);		//Interrupt handle

if (Error == ERROR_SUCCESS)

{

while (Value != 0x55);

...

}

## FAST CALLBACK

Die FAST CALLBACK Methode arbeitet mit einer niedrigeren Priorität als die RING0 EXECUTION. Die FAST CALLBACK Methode ermöglicht jedoch dem Programmierer WIN32API Funktionen sowohl in der Interrupt-Steuerung, als auch in der Timer -Steuerung einzusetzen. Zudem können Breakpoints innerhalb der Routine gesetzt werden.

Anmerkung:

Die FAST CALLBACK Methode eignet sich jedoch nur für nicht-kontinuierliche Aufrufe, da sie asynchron arbeitet.

Beispiel:

void CallbackRoutine(PVOID, PVOID, PVOID)

{

MessageBox(NULL, "FAST Callback OK !", "SHA Info", MB_OK);

}

//Set interrupt for busmaster DMA

Error = ShaConnectInterrupt(

IFT_PCIBUS,		//Interface type

NULL,			//Optional RING0 EXECUTION routine

CallbackRoutine,	//Optional FAST CALLBACK routine

NULL,			//Optional handle to DMA device (only

//required for slave DMA)

InterruptLine,	//Interrupt number

szEventName,	//Interrupt event name

&hIntr);		//Interrupt handle

if (Error == ERROR_SUCCESS)

{

...

}

## FAST EVENT

die FAST EVENT Methode ermöglicht es dem Programmierer eine Applikation oder ein Thread mit einem Interrupt- oder Timer-Ereignis zu synchronisieren.

Alle 3 Methoden können beliebig kombiniert werden.

Beispiel:

//Set interrupt for busmaster DMA

Error = ShaConnectInterrupt(

IFT_PCIBUS,		//Interface type

Ring0Routine,	//Optional RING0 EXECUTION routine

CallbackRoutine,	//Optional FAST CALLBACK routine

NULL,			//Optional handle to DMA device (only

//required for slave DMA)

InterruptLine,	//Interrupt number

szEventName,	//Interrupt event name

&hIntr);		//Interrupt handle

if (Error == ERROR_SUCCESS)

{

//Open interrupt event with the received

//event name by ShaConnectInterrupt

HANDLE hEvent = OpenEvent(SYNCHRONIZE, FALSE, szEventName);

if (hEvent)

{

//Wait for interrupt event

WaitForSingleObject(hEvent, INFINITE);

...

CloseHandle(hEvent);

}

}

# Timer-Steuerung

Das Timer Modul ermöglicht die Steuerung bis auf ca. 1ms. Dadurch können genaue TimeOut-Steuerungen oder Zeitmessungen vorgenommen werden. Wie bei der Interrupt-Steuerung können RING0 EXECUTION, FAST CALLBACK und FAST EVENT in beliebiger Kombinationen benutzt werden. Das Timer Modul bietet die Möglichkeit einen periodischen Timer oder einen SINGLE SHOT Timer zu programmieren.

## ShaConnectTimer

Anmelden eines Timers an das System und Festlegen der Timer-Steuerung. Bei Erfolg ist der Rückgabewert ERROR_SUCCESS und der String „szEventName“ enthält den Event-Namen, der zum Synchronisieren des Timer-Ereignisses benutzt werden kann, andernfalls entspricht der Rückgabewert dem von GetLastError().

ULONG ShaConnectTimer(

long		DueTime,		//IN  : Timer due time in msec

long		Period,		//IN  : Timer period in msec

FP_RING0	fpUserRing0,	//IN  : Optional RING0 EXECUTION

//      function, otherwise NULL

FP_CALLBACK	fpUserCallback,	//IN  : Optional FAST CALLBACK

//      function, otherwise NULL

char*		szEventName,	//OUT : Timer event name

HANDLE*	phTimer)		//OUT : Handle to timer device

Anmerkung:

die unterschiedlichen Programmier-Techniken für die Timer-Steuerung können beliebig kombiniert werden.

## ShaDisconnectTimer

Abmelden des Timers vom System. Bei Erfolg ist der Rückgabewert ERROR_SUCCESS, andernfalls entspricht der Rückgabewert dem von GetLastError().

ULONG ShaDisconnectTimer(HANDLE hTimer)		//IN : Handle to timer device

## ShaStartTimer

Sofortiges Aktivieren des Timers. Bei Erfolg ist der Rückgabewert ERROR_SUCCESS, andernfalls entspricht der Rückgabewert dem von GetLastError().

ULONG ShaStartTimer(HANDLE hTimer)			//IN : Handle to timer device

## ShaStopTimer

Sofortiges Anhalten eines periodischen Timers. Bei Erfolg ist der Rückgabewert ERROR_SUCCESS, andernfalls entspricht der Rückgabewert dem von GetLastError().

ULONG ShaStopTimer(HANDLE hTimer)			//IN : Handle to timer device

Anmerkung:

diese Funktion dient Anhalten eines periodischen Timers. Bei SINGLE-SHOT Timern wird diese Funktion nicht benötigt.

Beispiel:

//System data declaration for use in ring0

#pragma data_seg(".sdata")

ULONG Ring0Count = 0;

#pragma data_seg()

//System code declaration for use in ring0

#pragma code_seg(".scode")

void static Ring0Routine(void)

{

//Increment our count

Ring0Count++;

}

#pragma code_seg()

HANDLE hTimer;

DWORD Error;

char szEventName[EVENT_NAME_SIZE];

//Setup timer

Error = ShaConnectTimer(

0,			//Due time [msec]

100,			//Period [msec]

Ring0Routine,	//RING0 EXECUTION routine, optional

NULL,			//FAST CALLBACK routine, optional

szEventName,	//Timer event

&hTimer);		//Timer handle

if (Error == ERROR_SUCCESS)

{

//Open timer event with the received

//event name by ShaConnectInterrupt

HANDLE hEvent = OpenEvent(SYNCHRONIZE, FALSE, szEventName) ;

if (hEvent)

{

//To see, how our timer event works, wait for the first event

WaitForSingleObject(hEvent, INFINITE);

//Start the timer immediately

ShaStartTimer(hTimer);

//Stop the current thread (The RING0 Routine will

//be called each 100ms

Sleep(5000);

//Stop the timer immediately

ShaStopTimer(hTimer);

//Close event

CloseHandle(hEvent);

}

//Release timer

Error = ShaDisconnectTimer(hTimer);

}