--- Dokumentation ---

fuer

'cFos' und 'cFos Professional'

Copyright Oc Christoph Lueders / Martin Winkler

Inhaltsverzeichnis

1  Anwenderhandbuch                                                1

1.1  Einfuehrung   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2

1.2  Features at a glance   . . . . . . . . . . . . . . . . .   3

1.3  Beginn der Installation  . . . . . . . . . . . . . . . .   4

1.4  Installation von 'cFos/DOS'  . . . . . . . . . . . . . .   5

1.5  Installation von 'cFos/Win'  . . . . . . . . . . . . . .   6

1.6  Installation von 'cFos/2'  . . . . . . . . . . . . . . .   7

1.6.1  Installation von 'vcFos/2'  . . . . . . . . . . .   8

1.7  Aktualisierung und Hilfe   . . . . . . . . . . . . . . .   9

1.8  Beispielkonfigurationen  . . . . . . . . . . . . . . . .  10

1.8.1  'cFos' und CompuServe mit WINCIM  . . . . . . . .  10

1.8.2  'cFos' und AOL   . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

1.8.3  Beispielkonfigurationen anderer Programme   . . .  12

1.9  Wie komme ich mit 'cFos' ins Internet  . . . . . . . . .  15

1.9.1  Mit dem DFUe-Netzwerk unter Windows95  . . . . . .  15

1.9.2  Mit Internet-Access-Kit unter OS/2  . . . . . . .  17

1.9.3  T-Online mit OS/2  . . . . . . . . . . . . . . . .  18

2  Referenzhandbuch                                               18

2.1  'cFos' Befehlszeilen-Parameter   . . . . . . . . . . . .  19

2.1.1  'cFos' Kommandos   . . . . . . . . . . . . . . . .  19

2.1.2  'cFos' Optionen  . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

2.1.3  Zusaetzliche Optionen  . . . . . . . . . . . . . .  21

2.1.4  'cFos/2' Optionen  . . . . . . . . . . . . . . . .  24

2.1.5  'cFos/Win' Optionen . . . . . . . . . . . . . . .  25

2.2  Modem Emulator   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26

2.2.1  AT-Kommando Interpreter . . . . . . . . . . . . .  26

2.2.2  Sichern der Einstellungen . . . . . . . . . . . .  28

2.2.3  Modem Meldungen  . . . . . . . . . . . . . . . . .  29

i

2.3  Aktiver Verbindungsaufbau  . . . . . . . . . . . . . . .  31

2.4  Passiver Verbindungsaufbau   . . . . . . . . . . . . . .  33

2.4.1  Aufschluesselung des Additional Service

Indikators   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34

2.4.2  Service Indicator (SI) 6= 7  . . . . . . . . . . .  35

2.5  Bloecke, Frames und Speicherbedarf  . . . . . . . . . . .  36

2.5.1  Optimierung der Windowsize  . . . . . . . . . . .  37

2.5.2  Diagramme zum Zeitverhalten   . . . . . . . . . .  38

2.5.3  'cFos' Protokoll-Standard . . . . . . . . . . . .  38

2.6  Die Statuszeile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39

2.7  Erweiterte Faehigkeiten   . . . . . . . . . . . . . . . .  40

2.7.1  'cFos' Channel-Bundling (CCB)   . . . . . . . . .  40

2.7.2  'cFos' V.42bis Datenkompression   . . . . . . . .  43

2.7.3  FAX Class 2 und Class 2.0 Command-Set   . . . . .  44

2.7.4  'cFos' als MultiPort FOSSIL   . . . . . . . . . .  45

2.7.5  Konfiguration von 'cFos' fuer X.31   . . . . . . .  46

2.7.6  Remote-Konfigurierbarkeit . . . . . . . . . . . .  47

2.7.7  Rechneruhr Synchronisation  . . . . . . . . . . .  48

2.7.8  Sicherheits Features  . . . . . . . . . . . . . .  49

2.7.9  Fehlersuche  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49

2.8  Vertraeglichkeitsliste fuer 'cFos/DOS'   . . . . . . . . .  50

2.9  Vertraeglichkeit mit ISDN-Karten  . . . . . . . . . . . .  52

2.10 Credits  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53

3  Anhang                                                          53

A    CAPI Meldungen   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54

B    'cFos' Modem Kommandos   . . . . . . . . . . . . . . . .  58

C    'cFos' Modem-Register  . . . . . . . . . . . . . . . . .  63

ii

1  Anwenderhandbuch

1

1.1  Einfuehrung

Was ist 'cFos'?

'cFos' ist ein ISDN-Treiber, der zwischen der CAPI (Common ISDN

Application Programming Interface) und Ihren DFUe-Programmen

liegt. 'cFos' verhaelt sich wie ein COM-Port und ein Modem

zugleich und kann daher von fast allen DFUe-Programmen

angesprochen werden. Durch den Einsatz von 'cFos' koennen Sie

die moderne und schnelle Datenuebertragung im digitalen ISDN Netz

von 'normalen' Programmen aus nutzen. Ihr Terminalprogramm, Ihr

WinCim, Ihr BTX-Zugangsprogramm oder Ihr Internetzugang werden

digitalisiert und beschleunigt. Sie sparen den Kauf spezieller

(und damit eingeschraenkter) ISDN-CAPI Software.

'cFos' wurde zur Datenuebertragung entwickelt, was aber kuenftige

Erweiterung um Sprach- und Faxfunktionen nicht ausschliesst.

'cFos' uebetraegt die Daten digital und kann keine Verbindungen

zu normalen Analog-Modems aufbauen, es sei denn die analogen

Modem-Protokolle werden vom jeweilig verwendeten CAPI Ihrer Karte

unterstuetzt.

'cFos' bekommt von den DFUe-Programmen die herkoemmlichen

Modembefehle, die sogenannten AT-Kommandos, und setzt diese

in entsprechende ISDN-CAPI Kommandos um. Genauso wird mit

den Rueckmeldungen aus dem digitalen Netz verfahren: Die

ISDN-CAPI Meldungen werden in (moeglichst) gleichbedeutende

Modem-Rueckmeldungen uebersetzt, so dass die DFUe-Programme

diese verstehen koennen. Beim Datentransport muss 'cFos' nichts

uebersetzen: Waehrend ein normales Modem die digitalen Daten in

Toene wandeln muss, kann 'cFos' die Daten mittels CAPI direkt in

das digitale Netz speisen. Lediglich einige Kontrollinformationen

kommen hinzu. Waehrend einer laufenden Verbindung informiert

Sie 'cFos' ueber den Verbindungszustand und hat auch 'Not-Aus'

Funktionen eingebaut, um Sie vor unbemerkten Verbindungen zu

schuetzen.

'cFos' ermoeglicht Ihren DFUe-Programmen mit seinem erweiterten

AT-Kommandosatz die umfangreichen Funktionen des ISDN Netzes

zu nutzen. Ueber die Modemeinstellungen (bzw. den sogenannten

Initstring) koennen Sie MSNs und EAZs ein- und ausschalten,

DFUe-Programme fuer spezielle Dienste freischalten, durch

Kanalbuendelung die Uebertragungsrate verdoppeln, die Anrufernummer

erfragen und weitere Merkmale nutzen.

o 'cFos' ermoeglicht den problemlosen Zugang zu AOL,

CompuServe, T-Online, Internet und Mailboxen

o 'cFos' wurde fuer ein breites Spektrum von Soft- und

Hardware entwickelt und ist fuer nahezu jede Anwendung der

Datenuebertragung konfigurierbar.

Voraussetzung fuer den Einsatz von 'cFos' ist, dass Sie eine

ISDN-Karte mit einer CAPI (Version 1.1, 2.0 oder Dualcapi) fuer

Ihr Betriebssystem besitzen. 'cFos' ist derzeit fuer folgende

Betriebssysteme erhaeltlich:

2

DOS            'cFos/DOS' ist ein FOSSIL-Treiber und

INT-14h-Emulator.

Windows 3.x    'cFos/Win' ist ein Windows 3.x COMM.DRV Ersatz.

Windows95      'cFos/Win' fuer Windows 95 ist ein Portdriver-VxD.

OS/2           'cFos/2' ist ein physikalischer Character Device

Treiber mit virtuellem 'cFos'FOSSIL-Treiber fuer

DOS-Boxen ('vcFos/2').

'cFos' kann mit Datenuebertragungssoftware auf einem der oben

angegebenen Betriebsysteme zusammenbearbeiten, solange diese

Modems ueber FOSSIL (DOS) bzw. die betriebssystem-spezifischen

Schnittstellen (Windows und OS/2) anspricht. DOS Anwendungen

koennen im Allgemeinen auch in der DOS-Box von OS/2 ohne

'cFos/DOS' mit 'cFos/2' ausgefuehrt werden. Die DOS-Box von

Windows benoetigt z. Zt. noch einen eigenen 'cFos/DOS'. Von 'cFos'

ausgeschlossen sind Anwendungen, die direkt auf die Hardware

einer RS232 Schnittstelle zugreifen wollen. Aus der grossen

Auswahl an Software, die mit 'cFos' eingesetzt werden kann, hier

einige Beispiele:

o AOL-Client-Software               o Crosspoint fuer DOS

o WinCim, DosCim und OS/2Cim        o pcAnywhere fuer Windows/DOS

o T-Online Zugangssoftware          o Trumpet Winsock fuer Windows

o Hyperterm fuer Windows 95         o DFUe-Netzwerk (Windows 95)

o Telix fuer Windows und DOS        o ZOC Terminal

o Telemate fuer Windows und         o Internet Access Kit fuer

DOS                                 OS/2

Natuerlich gibt es auch Anwendungen, die nicht mit 'cFos'

zusammenarbeiten. Eine Liste von getesteten Programmen finden

Sie in Kapitel 2.8, Seite 50. Kompatibilitaetshinweise zu Hard-

und Software finden Sie in der Datei 'APPNOTES.TXT'.

1.2  Features at a glance

Was kann 'cFos'?

o Eigene Unterstuetzung fuer AOL, T-Online und Compuserve

o Sync und Async PPP-Modi fuer Internet Verbindungen

o Unterstuetzt mehrere ISDN Kanaele und Verbindungen in einem

Treiber

o Hat sein eigenes superschnelles ChannelBundling (CCB). CCB

ist herstellerunabhaengig und kann bis zu 4 Kanaele auf einmal

bundeln und so ueber 30000 Bytes/Sekunde erreichen.

o Unterstuetzt Datenkompression nach V.42bis. Ein Kanal kann

bis zu 16000 Bytes/Sekunde uebertragen

o Telefonkosten Auswertung, Anzeige und Management

3

o FOSSIL data tracing

o Unterstuetzt X.75, V.110, V.120, HDLC, ...

o Unterstuetzt X.31 (X.25 in D-channel)

o Automatische Protokollauswahl bei einkommenden Rufen

o Remote Konfiguration & Diagnose

o Unterstuetzt CAPI 1.1 und CAPI 2.0

o Benutzt das CAPI fuer den Zugriff auf die ISDN Hardware.

Dadurch flexibel und portabel.

o Ist schnell: 7900 cps pro Kanal!

o Hat seinen eigenen AT Kommando Interpreter. Erscheint

dadurch Applikationen wie ein normales Modem.

o Wird mit einem interaktiven Konfigurationsprogramm

geliefert.

o Hat eine eigenes API (User Appendage), mit der Applikationen

spezielle ISDN Features abfragen koennen.

o BIOS INT14 Emulator ('cFos/DOS')

o Statuszeile zur Darstellung der ISDN Aktivitaet

o Laeuft mit Win95 und NT RAS, OS/2 IAK

o Virtueller FOSSIL Treiber unter OS/2

o 32-bit Portdriver-VxD fuer Windows 95

o Unterstuetzt analoge Modem und Fax Features (Class 2 und

Class 2.0) der ISDN Karte.

1.3  Beginn der Installation

'cFos Professional', die Vollversion, wird auf einer

Diskette geliefert. Darauf befinden sich zusaetzlich zur

bestellten Plattform Sharewareversionen von 'cFos' fuer andere

Betriebsysteme, damit Sie diese ebenfalls testen koennen. Auf der

Diskette befinden sich folgende Dateien:

INSTALL.EXE, INSTALL.ML und CFOSDATA.FOO.

Zur Installation starten sie INSTALL.EXE und waehlen Sie die von

Ihnen gewuenschte Sprache aus. Geben Sie das Verzeichnis ein,

in das Sie 'cFos' installieren wollen (Standard: C:\CFOS). Nun

werden die Dateien in das bezeichnete Verzeichnis ausgepackt.

Bei 'cFos/2' fuer OS/2 fahren sie bitte mit der manuellen

Installation im Abschnitt 1.6 auf Seite 7 fort. Nun erscheint

der Lizenzvertrag, den Sie bitte aufmerksam lesen. Wenn Sie mit

den Bedingungen einverstanden sind, druecken Sie die Taste [ESC]

und geben Sie ''EINVERSTANDEN'' ein. [RETURN]. Die Installation

4

von 'cFos' wird nun fortgesetzt. Folgen Sie nun den Hinweisen

entsprechend Ihrer 'cFos' Version in den folgenden Abschnitten.

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass die ISDN-Karte oder Box

richtig installiert und betriebsbereit ist. Dazu gehoert auch die

entsprechende CAPI des Kartenherstellers. Bei vielen ISDN Karten

liegt neben der CAPI auch ein Testprogramm (Loopback-Test) bei.

1.4  Installation von 'cFos/DOS'

1. Beginnen Sie die Installation von 'cFos' entsprechend den

Hinweisen aus Kapitel 1.3.

2. Waehlen Sie die Option ''Software Anpassung''. Es erscheint

eine Auswahl von Programmen. Waehlen Sie die von Ihnen

benutzten Programme durch Druecken von [RETURN] aus. Das

entsprechende Programm wird markiert. Sollten Sie keines

dieser Programme benutzen, waehlen Sie bitte ''Andere

Software''.

3. Nutzer von 'cFos Professional', also solche, die die

Vollversion erworben haben, koennen im Menue ''Erweiterte

Einstellungen'' zusaetzlich das Channel-Bundling auf

ihre Beduerfnisse konfigurieren, sowie Protokolle, EAZs

und Charge-/Time-Limited Calls, die Amtsholung bei

Telefonanlagen und die Statuszeile voreinstellen. Bei jedem

Menuepunkt werden Hilfen und Hinweise angezeigt.

4. Haben Sie alle Einstellungen vorgenommen, verlassen Sie

das Konfigurationsprogramm mit dem Menuepunkt ''Ende''.

Die von Ihnen gewaehlten Einstellungen werden in der Datei

PROFILE gespeichert. Weiterhin werden eine STARTFOS.BAT

und STOPFOS.BAT Stapeldatei zum schnellen Starten und

Deaktivieren von 'cFos' erzeugt. Alle Einstellungen koennen

Sie spaeter wieder mit dem Programm CFOSCFG aendern.

5. Um 'cFos' mit Ihrer DFUe-Software zu benutzen, gehen Sie

folgendermassen vor: Starten Sie zunaechst den CAPI-Treiber

Ihrer ISDN-Karte (wenn dies nicht bereits in der

AUTOEXEC.BAT erfolgt). Dannach starten Sie 'cFos' mit

STARTFOS. Konfigurieren Sie Ihre DFUe-Software so, dass

sie als ''Modem Initstring'' ein ''ATZ'' benutzt. Nach

Beendigung Ihrer Kommunikations-Anwendung koennen Sie 'cFos'

mit STOPFOS wieder aus dem Speicher entfernen.

Anmerkung: Bei einigen Programmen (z.B. CrossPoint)

kann es vorkommen, dass Sie nicht mehr genuegend freien

Arbeitsspeicher haben, um das Programm zu starten. Sollte

dies der Fall sein, muessen Sie einige Programme oder

Treiber aus dem Speicher bzw. CONFIG.SYS oder AUTOEXEC.BAT

entfernen.

5

1.5  Installation von 'cFos/Win'

'cFos/Win' ist ein ISDN CAPI Windows 3.x und Windows 95 MultiPort

COMM Devicedriver, der es mittels eines AT-Kommand Emulators

ermoeglicht, konventionelle Modem-Software unter Windows mit

ISDN einzusetzen. 'cFos/Win' wird mit einem automatischen

Installationsprogramm ausgeliefert.

1. Beginnen Sie die Installation von 'cFos' entsprechend den

Hinweisen aus Kapitel 1.3.

2. Waehlen Sie den Menuepunkt ''cFos/Win installieren'' [RETURN].

3. Nun werden Sie nach dem Pfad gefragt, in dem sich Ihr

Windows befindet (z.B. C:\WINDOWS oder C:\WIN95). Bestaetigen

Sie mit [RETURN].

4. Bestaetigen Sie den Pfad, in den Sie 'cFos' installiert haben

mit [RETURN].

5. Nun erfolgt die Auswahl der von Ihnen benutzten CAPI

Version. Dazu ist es wichtig zu wissen, welche CAPI Version

bei Ihnen installiert ist. Benutzen Sie CAPI 1.1, geben Sie

bitte ''1'', benutzen Sie CAPI 2.0 geben Sie bitte ''2''

ein.

6. Als naechstes geben Sie bitte den Pfad an, in dem sich die

CAPI.DLL oder CAPI20.DLL befindet, die Sie benutzen. Diese

befindet sich entweder in dem Verzeichnis, in das Sie

ihre ISDN-Kartentreibersoftware installiert haben oder im

WINDOWS- bzw. im WINDOWS\SYSTEM- Verzeichnis.

7. Eine Angabe von Parametern ist nicht erforderlich. Dieses

Eingabefeld dient dazu, spaeter Feineinstellungen des

Treibers vornehmen zu koennen. [RETURN].

8. Waehlen Sie nun einen freien COM-Port. Waehlen Sie keinen

COM-Port, der z.B. durch eine analoges Modem oder Aehnliches

belegt ist! [RETURN]. Mit der F10-Taste setzen Sie dann die

Installation fort. SETUP wird nun die SYSTEM.INI und WIN.INI

von Windows fuer den Betrieb von 'cFos' anpassen.

9. Wenn Sie den VxD-Treiber von 'cFos/Win' installieren

moechten, dann waehlen Sie nun die Option ''2''. Dieser wird

zum Einsatz von 32bit Kommunikationssoftware benoetigt.

Unter Windows 95 ist zusaetzlich eine Anpassung der

Registrierungs-Dateien notwendig. Wenn Sie Windows 3.x

benutzen und keine 32bit Software benutzen, waehlen Sie

''0'', sonst ''1''. [RETURN].

10. Nach der Installation des VxD-Treiber und der Anpassung der

Windows95-Registrierung schliessen Sie das Fenster ''Die

Informationen von $cfsetup.reg wurden in der Registrierung

eingetragen'' mit [RETURN].

11. Beenden Sie nun den DOS basierten Teil der Installation und

starten Sie Windows neu.

Weitere Installation unter Windows 95:

6

12. Wenn Sie Win95 benutzen, waehlen Sie nun bitte START -

EINSTELLUNGEN - SYSTEMSTEUERUNG - MODEMS. Waehlen Sie

HINZUFUeGEN.

13. Aktivieren Sie ''Modem auswaehlen'' und installieren Sie an

den von Ihnen fuer 'cFos/Win' ausgewaehlten COM Ports Modems

des Herstellers 'cFos Lueders Winkler GbR'.

14. Nach dem Neustart von Windows erscheint ein Fenster

[cFos/Win vX.XX CAPI 1.1] (bzw. CAPI 2.0). Im DFUe-Netzwerk

von Windows 95 koennen Sie nun das 'cFos'-Modem auswaehlen und

konfigurieren.

Anmerkung: Das oben erwaehnte Fenster ist in der

Shareware-Version von 'cFos/Win' nicht zu schliessen.

Mit 'cFos Professional', der Vollversion, kann es so

konfiguriert werden, dass es sich nur oeffnet, wenn 'cFos/Win'

ueber einen COM Port angesprochen wird.

1.6  Installation von 'cFos/2'

'cFos/2' ist ein physikalischer Geraetetreiber (Devicedriver) fuer

OS/2, der ein Character-Device zur Verfuegung stellt. Dieses

Device erscheint der Applikationssoftware wie ein COM-Port,

an dem ein Modem angeschlossen ist. Daher kann jede Software,

die dafuer geschrieben ist, unter OS/2 Modems anzusteuern,

normalerweise problemlos mit 'cFos/2' zusammenarbeiten.

1. Beginnen Sie die Installation von 'cFos' entsprechend den

Hinweisen aus Kapitel 1.3.

2. Tragen Sie nun in der CONFIG.SYS die Zeile

''DEVICE=<Pfad>\CFOS.SYS <ports>'' und

''RUN=<Pfad>\CFOSD2.EXE'' ein. Tragen Sie fuer <ports> die

COM-Ports ein, die von 'cFos' benutzt werden sollen und

anstelle von <Pfad> den Pfad, in den Sie 'cFos' installiert

haben. Beispiel:

DEVICE=C:\CFOS\CFOS.SYS COM3

RUN=C:\CFOS\CFOSD2.EXE

Sie koennen bei <ports> beliebige Geraetenamen (z.B.: ISDN1)

und auch mehrere COM-Ports angeben (in der Shareware-Version

maximal 2, bei 'cFos Professional' bis zu 30). Achten

Sie jedoch darauf, dass Sie keinen COM-Port auswaehlen,

der tatsaechlich als Hardware existiert und u.U. bereits

benutzt wird (z.B. ein serieller Anschluss oder die Maus).

Der CFOS.SYS Treiber sollte nach den Treibern fuer die

seriellen Schnittstellen (COM.SYS oder SIO.SYS) und nach

dem CAPI-Treiber geladen werden. Wenn Sie unsicher sind,

tragen Sie den 'cFos' Treiber am Ende der CONFIG.SYS ein

Sollten Sie CAPI 2.0 benutzen wollen, ersetzen Sie in der

DEVICE-Zeile ''CFOS.SYS'' durch ''CFOS20.SYS''.

7

3. Booten Sie OS/2 neu. Wenn 'cFos/2' beim Start von OS/2

geladen wird, zeigt es zuerst einen Titel an, sucht danach

nach dem CAPI-Treiber und bricht mit einer Fehlermeldung

ab, falls es keinen solchen findet. Nachdem 'cFos/2' sich

erfolgreich beim CAPI angemeldet hat, reserviert es noch

seinen Speicher, zeigt den Speicherverbrauch an und der

naechste Treiber kann geladen werden.

4. Stellen Sie in der Software, die Sie benutzen moechten (z.B.

in Ihrem Terminalprogramm) nun noch als COM-Port einen der

Ports ein, auf den Sie 'cFos/2' konfiguriert haben.

Hinweis: Es gibt Software, die nur COM1-COM4 zur Auswahl

zulaesst!

5. Nun koennen Sie Ihre Anwendung starten. Wenn 'cFos/2' zum

ersten Mal von einem Programm angesprochen wird (d.h.

wenn die erste Applikation einen COM-Port oeffnet, der

von 'cFos/2' zur Verfuegung gestellt wird), werden noch

einige Initialisierungen vorgenommen. Falls hier ein

Fehler auftritt, meldet 'cFos/2' Fehler der Form ``NO

CARRIER/CAUSE=60xx'', wobei ``60xx'' der Fehlercode ist.

Weitere (technische) Informationen bezueglich 'cFos/2' finden

Sie in der Datei README.OS2.

1.6.1  Installation von 'vcFos/2'

'vcFos/2' ist ein virtueller FOSSIL-Treiber fuer die DOS-Boxen

von OS/2. Er ist kein eigener Treiber sondern bietet die Dienste

von 'cFos/2' in der DOS-Box an. Daher unterstuetzt er auch nur

die COM-Ports, die als Optionen bei ''DEVICE=CFOS.SYS ...''

angegeben wurden. Man kann aber beliebige FOSSIL-Portnummern auf

die verfuegbaren COM-Ports abbilden. 'vcFos/2' unterstuetzt nur

FOSSIL-Programme und nicht solche, die direkt auf die Hardware

(Adressen u. Interrupts) zugreifen. Daher wird WINOS/2 nicht

unterstuetzt.

'vcFos/2' besitzt aus Leistungsgruenden eigene

Pufferungsmechanismen, belegt aber dennoch nur 1KByte in der Box.

Nun die Installationsschritte:

1. Tragen Sie in der CONFIG.SYS hinter der 'cFos/2' Zeile

noch die Zeile ''DEVICE=<Pfad>\VCFOS.SYS <Optionen >''. Die

Optionen sind von der Form <FOSSIL-Port>=<COM-Port> und

definieren eine Abbildung zwischen den FOSSIL-Portnummern

(z.B. 0--7) und den COM-Ports (z.B. COM1--COM8). Ohne Angabe

gilt die Abbildung 0!COM1, ...,7!COM8.

Achtung: VCFOS.SYS kann nicht  bei den DOS-Einstellungen

unter DOS_DEVICE eingetragen werden, sondern nur  in der

CONFIG.SYS.

2. Booten Sie OS/2 neu.

8

Beispiel zur Abbildung von Ports:

Eine Gueltige Installation waeren z.B.:

DEVICE=C:\CFOS\CFOS.SYS  COM4 COM5 COM6

DEVICE=C:\CFOS\VCFOS.SYS 2=COM4 3=COM6

Dadurch existieren innerhalb  der Box die FOSSIL-Ports 2

und 3, welche (in der DOS-Box!) identisch mit COM3 und COM4

sind. 'DOS'-COM3 wird auf 'OS/2'-COM4 und 'DOS'-COM4 wird auf

'OS/2'-COM6 abgebildet.

1.7  Aktualisierung und Hilfe

'cFos' wird laufend weiterentwickelt. Dabei werden nicht nur

bekanntgewordene Fehler behoben und die Leistung verbessert,

sondern auch neue Leistungsmerkmale eingebaut. Sie koennen

jederzeit eine aktuelle Version von 'cFos' elektronisch beziehen.

Wenn Sie Probleme mit 'cFos' haben, sollten Sie auf jeden Fall

zuerst die neueste Version installieren. Aber --- nobody is

perfect --- es koennten auch neue Fehler in einer aktuellen

Version enthalten sein. Sie koennen 'cFos' von folgenden Stellen

laden:

o Von unserer Mailbox:

Zaphods BBS, Bonn/Germany, Sysop Chris Lueders

+49-228-262894    19200 bps, V32b/ZYX    (fido 2:2453/30)

28800 bps, V34/ZYX     (fido 2:2453/31)

+49-228-9111041   64000 bps, X75/V110    (fido 2:2453/33)

Fido Filereq.:   Magic   CFOS      'cFos/DOS'

CFOSWIN   'cFos/Win'

CFOS2     'cFos/2'

Hinweis: Einfach und bequem kann man sich die neuesten

'cFos' Versionen fuer alle Betriebssysteme mit dem zur DOS

Version gehoerigen Konfigurationsprogramm 'cFosCFG' laden.

o Im Internet, via FTP:

ftp.cfos.com,                  unter   /pub/cfos

ftp.comnets.rwth-aachen.de,    unter   /pub/network/isdn/cfos

members.aol.com,               unter   /borisgo

o Im Internet, via WWW:

http://www.cfos.com

http://members.aol.com/borisgo/index.html

o Per EuroFileTransfer:

+49-228-7669826

o In AOL (America OnLine):

Im 'cFos'-Forum, Kennwort: CFOS

9

o In CompuServe:

Im ISDN Forum, Bereich ISDN Applications oder in den GERNET,

DEUCONNECT, GERCONNECT oder TECHINFO Foren.

Wenn Sie Fragen zu 'cFos' haben, koennen Sie diese entweder in der

Fidonet-Konferenz CFOS_HELP (auch verfuegbar in Zaphods BBS), in

der Internet-Newsgroup de.alt.comm.cfos oder im AOL Pinboard zum

Kennwort CFOS stellen.

1.8  Beispielkonfigurationen

1.8.1  'cFos' und CompuServe mit WINCIM

CompuServe  hat seit einiger Zeit ihre Zugangsknoten auf V.110,

38400 baud, bzw. X.75 und V.120 umgestellt. Das CAPI des

ISDN-Kartenherstellers muss dafuer die Protokolle unterstuetzen,

die der jeweilige Zugangsknoten anbietet. Alle Knoten sind aber

V.110-faehig. Dieses Protokoll hat allerdings den Nachteil, dass

es normalerweise weder Flusskontrolle, noch Fehlerkorrektur

unterstuetzt. Ausserdem kann es durch ''lost interrupts'' zu

Verbindungsabbruechen kommen.

V.120 koennen Sie nur dann benutzen, falls das CAPI Ihrer

ISDN-Karte V.120 unterstuetzt. V.120 kann fast doppelt so schnell

Daten uebertragen wie V.110, ist aber noch von wenigen CAPIs

unterstuetzt. Testen Sie es einfach mal. Fuer V.120 ist CAPI 2.0

(und natuerlich 'cFos' fuer CAPI 2.0) zu empfehlen (ELSA und Diehl

Karten koennen es auch im CAPI 1.1).

Die Uebertragungsgeschwindigkeit zu CompuServe haengt nicht nur vom

ISDN ab, sondern auch von der Geschwindigkeit des Netzes. Geben

Sie daher nicht 'cFos' die Schuld, wenn Sie weit unter 7000 cps

erreichen.

Die folgenden Installations-Schritte beziehen sich auf WinCIM

Versionen vor CompuServe 3.0. 'cFos' wird ab CompuServe 3.0.1

direkt unterstuetzt.

Mit WinCIM wird eine Modemdatenbank MODEM.DB geliefert. Sie

koennen eine aktualisierte Modemdatenbank mit den Einstellungen

fuer 'cFos' von Zaphods BBS laden oder die notwendigen

Einstellungen von Hand vornehmen.

Im ersten Fall ersetzen Sie die installierte Datei MODEM.DB

gegen die aktualisierte Version aus Zaphods BBS. Wenn Sie

WinCIM im Standardverzeichnis eingerichtet haben, liegt diese

im Verzeichnis \CSERVE\SCRIPTS.

Folgen Sie nun den Einstellungsvorgaben fuer Modems und waehlen Sie

``cFos -- ISDN CAPI Modem Emulation''

Alternativ koennen Sie die Einstellungen von Hand vornehmen.

Dazu gehen Sie ueber den Dialog ''Grundeinstellungen'', wo sie

den von 'cFos' emulierten COM-Port und die passende Bitrate

(38400) einstellen, mittels des ''Modem'' Buttons in den

10

''Modemeinstellungen'' Dialog und machen die Einstellungen wie

abgebildet.

Wenn Sie das V.120 Protokoll benutzen wollen, dann tragen Sie bei

''Initialisierung'' ''AT &F B12 ^M'' ein.

Wer die Vorteile der X.75 nutzen moechte, kann sich via Datex-J

nach CompuServe verbinden lassen. In diesem Falle lautet der

Modem-Initstring dann ''AT &F B9 ^M''

Zusaetzlich muss man als Telefonnummer in den Grundeinstellungen

von WinCIM die 01910 angeben.

1.8.2  'cFos' und AOL

1. Starten Sie AOL und waehlen Sie ''Einstellungen''.

2. Waehlen Sie ''Neuer Standort''.

3. Geben Sie den Ort des AOL-ISDN Zuganges ein, z.B.

''Guetersloh ISDN X.75''

4. Als Wahlverfahren klicken Sie auf ''Tonwahl'' und tragen

Sie die Telefonnummer ein. Als ''Uebertragungsrate'' koennen

Sie 57600 waehlen. ''Netzwerk'' ist ''AOLnet''. Wenn Ihre

ISDN-Karte an einer Telefonanlage haengt, die Amtsholung

benoetigt, markieren Sie ''evtl. Vorwahlnummer einer

Telefonanlage'' und tragen Sie die entsprechende Nummer ein.

5. Speichern Sie diese Eintraege

6. Klicken Sie auf ''Modem-Einstellungen'' und waehlen Sie aus

der Liste der Modems z.B. das ''Hayes-Kompatible''. Klicken

Sie auf ''Befehle bearbeiten''. Achtung: Wenn Sie bereits

ueber ein eigenes Modem-Profil verfuegen, wird AOL Sie fragen,

ob Sie dieses loeschen wollen und durch das neue Modem-Profil

ersetzen wollen. Wenn Sie dies wollen, bestaetigen Sie mit

''JA''.

7. Je nach Zugang geben Sie bei ''Eigenes Modem-Profil'' ein:

_AOL_mit_...___________Modem-Profil_________________

V.110, 19.200 bps:    AT S10.10=1 X4 B2 S12=0^M

V.110, 38.400 bps:    AT S10.10=1 X4 B1 S12=0^M

V.120, 57.600 bps:    AT S10.10=1 X4 B12 S12=0^M

X.75, 64.000 bps:     AT S10.10=1 X4 B0 S12=0^M

Ruecksetz-Kommando:       AT&F^M

Waehlen:                  ATD

Wahlabschluss:            ^M

Auflegen:                 ATH^M

Ausstiegssequenz:         ~~~+++~~~

Modem Reset:              ATZ^M

8. Klicken Sie auf ''OK'' .

9. Waehlen Sie oben unter ''Modem-Anschluss'' den COM-Port,

auf den Sie 'cFos' konfiguriert haben und klicken Sie auf

''OK''.

10. Bestaetigen Sie den AOL-ISDN Einwahlknoten mit ''OK'' und

melden Sie sich bei AOL an.

11

Einrichtung von AOL fuer fortgeschrittene Anwender:

Sie koennen der Modem-Auswahlliste von AOL eigene ''Modems''

hinzufuegen. Hierzu muessen Sie die Datei MODEM.INI aendern. Sie

finden diese im Verzeichnis AOLx\MPM. Tragen Sie in diese Datei

z.B. folgendes ein: ''cFos-AOL X.75 64.000 = cfosx75.mdm''

Speichern Sie MODEM.INI und erstellen Sie im gleichen Verzeichnis

eine Datei Namens CFOSX75.MDM mit folgendem Inhalt:

[ID]                                NCDIALTONE=NO DIAL

Name=CFOSX75                        NCCARRIER=NO CARRIER

Type=10                             NCANSWER=NO ANSWER

C300=CONNECT

[LoadValues]                        C1200=CONNECT 1200

DialStr=0123456789,!()-*#           C2400=CONNECT 2400

ToneStr=T                           C4800=CONNECT 4800

PulseStr=P                          C9600=CONNECT 9600

ICDelay=10                          C14400=CONNECT 14400

DelayValue=500                      C19200=CONNECT 19200

C21600=CONNECT 21600

[Commands]                          C24000=CONNECT 24000

Setup=ATS10.10=1X4B0S12=0           C26400=CONNECT 26400

Restore=AT&F                        C28800=CONNECT 28800

DialPrfx=ATD                        C38400=CONNECT 38400

DialSufx=                           C57600=CONNECT 57600

Disc=ATH                            I19200=V110@@19200

Esc=~~~+++~~~                       I38400=V110@@38400

Reset=ATZ                           I57600=V120@@57600

I64000=X75@@64000

[ResultCodes]                       CmdOK=OK

NCBUSY=BUSY                         CmdErr=ERROR

NCVOICE=VOICE                       CmdEsc=+++

NCTIMEOUT=TIMEOUT

Speichern Sie diese Datei. Aehnlich koennen Sie weitere Eintraege

z.B. mit V.110 erstellen. Beachten Sie, dass Sie dazu die Zeilen

''NAME='' und ''Setup='' entsprechend aendern. Sie koennen nun in

AOL unter ''Anmelden-Einstellungen'' die von Ihnen erstellten

''cFos-Modems'' auswaehlen.

Hinweis: Mit STRG-K ''CFOS'' gelangen Sie uebrigens in unser

'cFos'-Support- Forum im AOL.

1.8.3  Beispielkonfigurationen anderer Programme

Konfigurationshilfen fuer weitere Software entnehmen sie bitte der

beiliegenden Datei APPNOTES.TXT.

Crosspoint unter DOS

Zunaechst starte man die DOS-CAPI. Danach ''cFos i'' oder STARTFOS

aufrufen. Bei einer Teles Karte saehe eine entsprechende BAT-Datei

folgendermassen aus:

call starts0

call startfos

12

XP

call stopfos

call stops0

In Crosspoint im Menue /Config/Modem/ einen beliebigen COM-Port

auswaehlen und den Punkt ''Fossil-Treiber verwenden'' aktivieren.

Als Init reicht normalerweise ''ATZ'' aus. Als Waehlbefehl ''ATD''

eingeben. Die Statuszeile sollte mit ''ATS11=24'' ans untere Ende

des Bildschirms verlegt werden, damit sie nicht die Menueleiste

verdeckt.

Anmerkung: es kann vorkommen, dass nicht genuegend Speicher zur

Ausfuehrung von Crosspoint zur Verfuegung steht. Anwender von 'cFos

Professional' sollten in diesem Fall das Programm ''CFOSN.EXE''

probieren. User der Shareware koennen sich helfen, indem sie ihren

Rechner mit weniger Treibern starten.

Crosspoint in einer OS/2 DOS-Box

Viele Anwendungen laufen auch in einer DOS-Box. Zu diesen

gehoert auch Crosspoint. Die Einstellungen in den Menues von

Crosspoint sind identisch mit dem obigen Beispiel. Es entfaellt

aber das Starten von 'cFos' und CAPI, da beide unter OS/2 staendig

aktiv sind. Achten Sie darauf, dass in der config.sys die Zeile

''DEVICE=c:\cfos\vcfos.sys'' (Beispiel) eingetragen ist!

pcANYWHERE fuer DOS

Vor dem Laden von 'cFos' sollte man mindestens 512 kB

freien konventionellen Speicher haben. Man lade 'cFos' mit

''CFOS i -e2''.

Vom pcANYWHERE Hauptmenue aus waehle man ''Konfigurieren'', dann

''Kommunikationshardware'' und erstelle einen neuen Eintrag, z.B.

CFOS/INT14, oder aendere einen bereits bestehenden, wie folgt:

Schnittstellentyp :           Int14 - COM1

Modemtyp:                     Manuelle Einstellungen

Baudrate :                    9600 (wird von 'cFos' ignoriert)

Break-Laenge :                5 10 tel/Sek.

Paritaet :                    Keine

DTR-Status :                  Immer AN

Flusskontrolle :              RTS/CTS

RTS-Status :                  Immer AN

Verbind.-Start durch :        Modemantwort

Verbind.-Ende durch :         Carrier Detect (DCD)

Warten nach Anwahl (Sek.):    60

Wahlwiederholung :            0

Sek. bis zur Neuwahl :        10

DTE/DCE-Baudrate      :       Nein

anpassen

Benutzerdefinierte_Modemeinstellungen:___

13

Modemname :                         Manuelle Einstellungen

Initialisierung :                   AT&FS10.4=1&L*

Praefix waehlen :                   ATD

Suffix waehlen :

Auto-Antwort :                      ATS0=1&L*

Verbindungsende :                   +++ATH0

Baudrate :                          9600

RTS/CTS-Flusskontrolle benutzen :   Ja

Baudrate an Leitung anpassen :      Nein

Meldung bei Verbindung :            CONNECT *

Meldung bei Fehler :                ERROR

Meldung bei fehlendem Carrier :     NO CARRIER

Meldung bei besetzter Leitung :     BUSY

Meldung bei fehlendem Wahlton :     NO DIALTONE

Meldung bei fehlender Antwort :     NO ANSWER

Keine Verbindung - Meldung 1 :

Keine Verbindung - Meldung 2 :

Keine Verbindung - Meldung 3 :

Hinweis: Das ''&L*'' Kommando bewirkt, dass 'cFos' auf alle

EAZs/MSNs bei eingehenden Rufen reagiert. Falls 'cFos' nur

auf bestimmte EAZs reagieren soll, kann man dieses Kommando

entsprechend anpassen, s. hierzu MODEM.DOC.

Diese Einstellungen sollten fuer den Remote Client, sowie fuer

den Host funktionieren. In einigen Faellen hilft es, eine RS232

Schnittstelle an dem unter ''Schnittstellentyp'' angegebenen

COM Port zu haben, da pcANYWHERE gelegentlich auf die COM Port

Hardware zuzugreifen scheint.

pcANYWHERE fuer Windows

Wenn man pcANYWHERE fuer Windows einsetzt, sollte man dazu

'cFos/Win' verwenden. In diesem Falle konfiguriert man pcANYWHERE

nicht auf INT 14h Modus, sondern auf einen von 'cFos/Win'

unterstuetzten COM Port.

'cFos' und MS-Money95

1. In der Systemsteuerung von Win95 im Geraetemanager -

Modem die Einstellung 460800 als Geschwindigkeit setzen.

Das Kaestchen ''nur mit dieser Geschwindigkeit'' sollte

deaktiviert sein.

2. In der Systemsteuerung - Modems - Hinzufuegen. Modem

nicht automatisch erkennen lassen, sondern das Modem

selber auswaehlen. Aus der jetzt erscheinenden Liste das

''cFos-Modem X.75 DATEX-J'' installieren.

3. Ausser bei AVM-Karten im MS-Money den Microsoft Treiber

BTXPORT installieren.

4. Wenn der MS Port installiert ist, steht ein zusaetzliches

Feld ''BTX ISDN Unterstuetzung'' zur Verfuegung. Dieses

14

erscheint nur, wenn der MS-Money Treiber von Microsoft

installiert ist. Dieses Feld muss deaktiviert werden.

5. Im BTX Setup von MS-Money das installierte ''cFos-Modem X.75

DATEX J'' als Modemtreiber auswaehlen und das Setup beenden.

6. Beim Modemsetup von MS-Money die Geschwindigkeit auf 38400

setzen.

7. MS-Money beenden und neu starten.

(Vielen Dank an Frank Lehmann fuer diese Anleitung)

Telix fuer Windows

In Telix waehlt man den Menuepunkt - Konfiguration - Modems. Hier

waehlt man das Generic High Speed Modem aus und waehlt nun den

Menuepunkt ''Ports''. Als Verbindungsart waehlt man Modem und dann

''Ports suchen''. Telix sucht nun nach vorhanden Anschluessen. Es

findet ein Modem unter dem COM-Port auf den 'cFos' konfiguriert

wurde. Mit ''Ende'' verlaesst man die Suche und kann nun als

Anschluss den gefundenen COM-Port waehlen und als ''Standard''

einstellen. Mit ''OK'' beendet man die Konfiguration.

1.9  Wie komme ich mit 'cFos' ins Internet

1.9.1  Mit dem DFUe-Netzwerk unter Windows95

Um die folgenden Schritte ausfuehren zu koennen, muessen Microsoft

Windows95 und die ISDN-Karte auf Ihrem Rechner installiert sein.

Ausserdem muessen die mit der ISDN-Karte ausgelieferten Treiber fuer

Windows95 korrekt eingerichtet sein.

Teil I. Einrichten des DFUe-Netzwerkes

1. Waehlen Sie START, PROGRAMME, ZUBEHOeR, und suchen Sie den

Eintrag DFUe-Netzwerk. Wenn Sie ihn finden, fahren Sie bitte

mit Schritt 3 fort, um das TCP/IP-Protokoll zu installieren,

sonst bei 2.

2. Um das DFUe-Netzwerk zu installieren, waehlen Sie bitte START,

EINSTELLUNGEN, SYSTEMSTEUERUNG. Nun suchen Sie das Icon

'Software'. Markieren Sie die Zeile 'Verbindungen', und

klicken Sie auf DETAILS. Markieren Sie das Kaestchen vor dem

DFUe- NETZWERK, und klicken Sie OK. Bestaetigen Sie erneut mit

OK, und das DFUe-Netzwerk wird auf Ihrem Rechner installiert.

3. Ueberpruefen Sie, ob TCP/IP fuer Ihr DFUe-Netzwerk bereitsteht:

Waehlen Sie START, EINSTELLUNGEN, SYSTEMSTEUERUNG, und suchen

Sie das Netzwerk-Icon. Ein Doppelklick darauf oeffnet das

Fenster 'Netzwerk'.

15

4. Suchen Sie unter den installierten Netzwerkkomponenten nach

einem Eintrag 'TCP/IP ! DFUe-Adapter'. Sollte dieser Eintrag

vorhanden sein, fahren Sie bitte mit Schritt 6 fort. Sollten

Sie nur die beiden Eintraege 'DFUe-Adapter' und 'TCP/IP'

finden, haben Sie ausser dem DFUe-Adapter keine weiteren

Netzwerkskomponenten installiert. In diesem Falle fahren

Sie bitte ebenfalls mit Schritt 6 fort, sonst mit 5.

5. Um das TCP/IP-Protokoll auf Ihrem Rechner zu installieren,

markieren Sie den DFUe-Adapter, und klicken Sie auf

'Hinzufuegen'. Jetzt markieren Sie 'Protokoll' und klicken

erneut auf 'Hinzufuegen'. Suchen Sie unter 'Hersteller' den

Eintrag 'Microsoft' und unter 'Netzwerkprotokolle' 'TCP/IP'.

Klicken Sie OK und ein weiteres Mal OK.

6. Ueberpruefen Sie nun, ob die Datei WINSOCK.DLL in Ihrem

Windows95-Verzeichnis vorhanden ist, und ob diese die Groesse

42.080 Bytes und das Datum 24.08.95  09:50:12 aufweist.

Sollte die Datei nicht vorhanden sein, ein anderes Datum

oder eine andere Groesse aufweisen, besorgen Sie sich bei

Microsoft diese oder eine neuere Version.

Alle Aenderungen, die Sie hier vorgenommen haben, werden erst

nach einem Neustart von Windows95 aktiv. Sollten Sie also das

DFUe-Netzwerk oder das TCP/IP-Protokoll jetzt erstmals installiert

haben, fahren Sie jetzt bitte Ihren Rechner herunter, und starten

Sie Windows95 erneut.

Teil II. Konfigurieren des DFUe-Netzwerkes

1. Waehlen Sie START, PROGRAMME, ZUBEHOeR, und waehlen Sie das

DFUe-Netzwerk an.

2. Klicken Sie auf 'Neue Verbindung erstellen' und vergeben Sie

einen Namen fuer Ihre neue Verbindung.

3. Waehlen Sie das Modem, welches den Anforderungen Ihres

Providers entspricht, aus. Je nachdem, welche Art von

Verbindung Ihr Internet-Provider anbietet, waehlen Sie ein

''cFos-Modem'' gemaess folgender Tabelle:

SLIP/CSLIP auf X.75 Basis    cFos.Win,ISDN driver   (X.75, default settin*

*gs)

SLIP/CSLIP auf HDLC Basis    cFos.Win,ISDN driver   (HDLC)

asynchrones PPP mit X.75     cFos.Win,ISDN driver   (X.75, default settin*

*gs)

synchrones PPP               cFos.Win,ISDN driver   (HDLC w. PPP)

4. Klicken Sie auf WEITER.

5. Geben Sie die Rufnummer Ihres Providers ein, und stellen Sie

den Landeseintrag auf 'Deutschland (49)'. Falls Sie an einer

Nebenstellenanlage arbeiten, die es erforderlich macht, eine

Ziffer vorweg zu waehlen, tragen Sie diese Ziffer vor der

Zugangsrufnummer ein.

6. Klicken Sie auf WEITER.

16

7. Ihre Verbindungsinformationen sind nun komplett. Klicken

Sie auf FERTIGSTELLEN. Im Ordner DFUe-Netzwerk wird jetzt ein

Icon mit der im Schritt 2 vergebenen Bezeichnung erscheinen.

8. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dieses neue

Icon. Daraufhin wird ein Pop-up-Menue angezeigt. Waehlen Sie

'Eigenschaften'.

9. Waehlen Sie KONFIGURIEREN und ueberpruefen Sie, dass das

''cFos-Modem'' auf den richtigen Port konfiguriert ist.

10. Klicken Sie auf 'Servertyp', und waehlen Sie den

entsprechenden Typ des Internet-Protokolls:

SLIP    fuer normale TCP/IP Verbindungen

CSLIP   SLIP mit TCP/IP Header Komprimierung

PPP     wenn Ihr Provider das PPP-Protokoll anbietet

11. Klicken Sie auf 'TCP/IP-Einstellungen', und aktivieren

Sie die entsprechenden Optionen. Klicken Sie auf OK, um

die Einstellungen zu sichern. Beim PPP-Protokoll wird Ihr

Provider Ihnen bei der Einwahl automatisch Ihre IP-Adresse,

die Gateway- Adresse und die Netmask zur Verfuegung stellen.

Die Adresse des Domain-Name-Servers (DNS) muessen Sie selbst

hier noch konfigurieren. Bei SLIP und CSLIP Verbindungen

muessen Sie diese gemaess den Angaben Ihres Providers

einstellen.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die ''automatische Anmeldung

am Netzwerk'' deaktiviert ist. Sonst kann es zu Problemen

bei der Einwahl, oder der Abarbeitung von Script-Dateien

kommen!

12. Schliessen Sie das Fenster 'Servertypen' und das naechste

Fenster (mit der von Ihnen vergebenen Bezeichnung) mit OK.

1.9.2  Mit Internet-Access-Kit unter OS/2

1. Starten Sie den IBM Internet Dialer (in: System - TCP/IP

- Network Dialer) und waehlen Sie ''Add Entry'' mit einem

Doppelklick aus.

2. Geben Sie bei ''Login Info'' Namen, Telefonnummer, Passwort

(falls Sie PAP oder CHAP benutzen) und evtl. eine Login

Sequence (klaeren Sie das mit Ihrem Provider) ein. Waehlen

Sie SLIP oder PPP aus (dies erfahren Sie ebenfalls von Ihrem

Provider).

3. Tragen Sie bei ''Connect Info'' sowie ''Server Info''die

Daten ein, die Ihnen Ihr Provider mitteilt.

4. Waehlen Sie ''Modem Info''. Als Modem Type lassen Sie die

Einstellung auf Hayes Compatible. Bei COM Port waehlen Sie

den Port, auf den Sie 'cFos' konfiguriert haben. Hier koennen

Sie jedoch nur COM 1-4 eingeben (leider eine Einschraenkung

des Dialers). Sollten Sie 'cFos' auf einem COM Port > 4

eingestellt haben, so aendern Sie dies in der CONFIG.SYS.

17

5. Bei ''Init String'' koennen Sie die Eintraege ''X1&C1&D2''

loeschen und stattdessen ''X6'' einsetzen. Sollten Sie an

einer Telefonanlage arbeiten, so tragen Sie die Amtsholung

bei ''Prefix'' hinter das ''ATDT'' ein.

Je nachdem, welche Art von Verbindung Ihr Internet-Provider

anbietet, tragen Sie die Modem-Befehle noch in die Zeile

''Init String'' ein, gemaess folgender Tabelle:

SLIP oder CSLIP auf X.75 Basis    ''B0''

SLIP oder CSLIP auf HDLC Basis    ''B0S20=2''

asynchrones PPP mit X.75          ''B0''

synchrones PPP                    ''B8''

6. Verlassen Sie die Einstellungen und speichern Sie diese.

Klicken Sie nun auf den ''Dial'' Knopf. Wenn die Verbindung

aufgebaut ist, koennen Sie Ihre Internet Applikationen

(WebExplorer, FTP, etc.) starten.

1.9.3  T-Online mit OS/2

Im Telekomdialer koennen sie als Nummer die 01910 angeben. Als

Initstring geben Sie bitte ''X6B6'' ein. Waehlen Sie den COM Port.

Tragen Sie in den dafuer vorgesehenen Feldern Ihre Datex-J Daten

ein. Wenn Sie Ihre Einstellungen abspeichern, wird ein Datensatz

in der Liste des Network Dialers (s.o.) angelegt. Durch Auswaehlen

dieses Eintrags koennen Sie sich nur ueber T-Online ins Internet

einwaehlen.

2  Referenzhandbuch

18

2.1  'cFos' Befehlszeilen-Parameter

2.1.1  'cFos' Kommandos

Die 'cFos' Kommandos gelten nur fuer die DOS Version.

'cFos/DOS' wird in zwei verschiedenen Versionen geliefert: mit

``Debugging'' und ohne. Mit Debug-Moeglichkeiten ist die Version

groesser aber Sie koennen z.B. bei Problemen Protokolle anfertigen

(CTRACE Datei); diese Versionen sind die Programme CFOS.EXE

und CFOS20.EXE. Die Non-debug Versionen sind CFOSN.EXE und

CFOS20N.EXE. Im folgenden wird bei einigen Parametern auf die

``Debug'' Version oder CFOSN.EXE hingewiesen.

CFOSN.EXE enthaelt kein X.31 und keine Moeglichkeiten zur

Remote-Konfigurierbarkeit.

i (Install):  Installiert 'cFos' als TSR im Speicher; dazu muss

vorher der CAPI-Treiber geladen sein. Alle Optionen muessen

beim Laden angeben werden. Siehe hierzu Kapitel 2.1.2.

d (Deinstall):  Deinstalliert 'cFos' und gibt den von 'cFos'

belegten Speicher wieder frei. Bitte erst  'cFos' und dann

das CAPI deinstallieren. Mit dem Deinstallieren werden evtl.

noch bestehende Verbindungen beendet.

r (Reregister):  Re-registriert 'cFos' am CAPI. Damit kann

das CAPI neu initialisiert werden. Auch hier werden alle

Verbindungen getrennt. Mit diesem Aufruf werden einige

CAPI-Strukturen neu initialisiert.

t (Tranx): Synchronisation  der Rechner-Uhr mit der Zeit, die     [PRO]

im ISDN verfuegbar ist. Fuer eine weitere Erlaeuterung siehe

Kapitel 2.7.7 auf Seite 48.

bps:<portnb> (Bits per second):    Die  Baudrate der aktuellen    [PRO]

Verbindung wird in die Environment Variable ``BPSRATE''

geschrieben. Auf diese Weise steht sie zur Auswertung

in Batch-Dateien (z.b. beim Aufruf von BBS-Software) zur

Verfuegung. Hinter dem Kommando kann die Portnummer angegeben

werden, z.B. CFOS BPS:2'.

callerid:<portnb> (Nummer des Anrufers):    Die Environment

Variable ``CALLERID'' wird auf die Caller-ID des aktuellen

oder letzten Anrufers auf Port <portnb> gesetzt. Damit kann

man z.B. Rueckrufe, Log-Funktionen oder Verifizierung des

Anrufers taetigen.

eaz:<portnb> (Angerufene EAZ):    Die ``requested EAZ'' des

letzten oder aktuellen Anrufs auf Port <portnb> wird in die

Environment Variable ``EAZ'' geschrieben. Damit kann man

z.B. bei einkommenden Rufen nach einem Mailer unterscheiden,

ob jetzt die Mailbox oder der Anrufbeantworter geladen

werden soll.

19

reboot (Neustart):  Die FOSSIL Definition sieht eine Reboot

Funktion vor, die bei 'cFos/DOS' auch auf der Commandline

verfuegbar ist. Vor dem Rebooten werden erst die offenen

Dateien aller DOS Applikationen geschlossen, dann werden

die Cache Buffers folgender Caches auf die Festplatte

geschrieben: small QCache, Super PC Kwik, PC Tools PC-Cache

5.x & 6.x, Qualitas Qcache 4.00, Norton Utilities NCACHE,

SMARTDRV v4.00+ und HyperDisk 4.50+. Danach wird der Rechner

(via Keyboard Controller) neu gestartet. In einer OS/2 DOS

Box wird nur die Box geschlossen.

init:<portnb> (Initialisieren):    Dieses Kommando

initialisiert den COM-Port Nummer <portnb> fuer FOSSIL

Benutzung. Einige Programme lassen den Port nach Benutzung

nicht initialisiert zurueck, womit manch andere Programme

Probleme haben. Mit diesem Kommando kann man ``von Hand''

nachhelfen.

hangup:<portnb> (Auflegen):   Hiermit kann man eine bestehende

Verbindung auf Port <portnb> beenden.

statusline:<portnb>:<zeilennr.> (Statuszeilen-Position):

Setzt die Statuszeile von Port <portnb> auf Zeile Nummer

<zeilennummer>. Die Zeilen beginnen bei 0 an zu zaehlen.

Eine ``-1'' als Zeilennummer schaltet die Statuszeile aus.

2.1.2  'cFos' Optionen

Die Optionen gelten fuer DOS, Windows und fuer OS/2. Ausnahmen sind

entsprechend gekennzeichnet.

-b<Groesse> (Maximale B2-Framelength):  Maximale ueber AT-Kommandos

waehlbare B2-Framelaenge. (Default: 2048 Bytes)

-w<Groesse> (Maximale B2-Windowsize):  Maximale ueber AT-Kommandos

anwaehlbare B2-Windowsize(Default: 2 f. DOS, 4 f. OS/2 u.

Win)

Mit diesen beiden Optionen wird festgelegt, wieviel Speicher beim

Installieren fuer das CAPI reserviert wird. Mittels ``ATS22=...''

und ``ATS26=...'' kann danach auch ein kleinerer Wert fuer die

naechste Verbindung eingestellt werden, allerdings kein groesserer.

Im Normalfall braucht man diese Parameter nicht zu aendern.

-c<Portnummer> (Nummer der Schnittstelle):    (nur DOS, Default

0, ein Port), 0 = COM1, 1 = COM2, ... -c kann mehrfach

angegeben werden. Diese Einstellung der Ports ermoeglicht das

Zusammenspiel von 'cFos' mit einem RS232 FOSSIL auf einem

Rechner. 'cFos' ueberprueft bei jedem INT 14h Aufruf, ob es

diese Port Nummer unterstuetzen soll. Falls nicht, wird der

darunter liegende INT 14h aufgerufen. Laedt man vor 'cFos'

ein RS-232 FOSSIL, kann dieses den entsprechenden RS-232

Port betreiben.

20

-e<Wert> (Aktiviere BIOS INT 14h Emulator):    (DOS)

0 = Off: 'cFos' arbeitet nur als FOSSIL.

1 = On: (Default) 'cFos' arbeitet als FOSSIL und als BIOS INT

14h Emulator; damit koennen auch Programme, die zwar kein

FOSSIL, aber BIOS INT 14h benutzen, ISDN betreiben.

2 = Force on:  'cFos' arbeitet nur als BIOS Emulator. Es

werden die INT 14h Funktionen 4--0x1B deaktiviert. Die

FOSSIL Signatur im Speicher wird ueberschrieben.

3 = PS/2 Erweiterung:  Wie ``-e2''. 'cFos' unterstuetzt in

diesem Fall zusaetzlich die INT 14h Funktion 5 zum

Auflegen.

Hinweis: Die ``set baudrate'' BIOS Funktion (INT 14h)

kann zum Auflegen benutzt werden, wenn 'cFos' mit ``-e2''

und ``-jk'' geladen wurde. Normalerweise sollte das

Anwenderprogramm allerdings Funktion 6 (raise/lower DTR)

oder `` +++ATH0-'' benutzen.

-r<Groesse> (Empfangspuffergroesse):Default ist 2048 Bytes.

-t<Groesse> (Sendepuffergroesse):Default ist B2-Framelen x

(Windowsize + 1) Bytes.

-v<Interrupt> (CAPI Interrupt Nummer):    (DOS) Default ist 0xF1 =

241.

-a<Controller> (Auxiliary Port):    Fuer  die professionelle           [PRO]

Version von 'cFos' kann man so fuer 'cFos' Channel-Bundling

(CCB), d.h. Datenuebertragung auf mehreren ISDN B-Kanaelen

gleichzeitig, sogenannte Auxiliary Ports aktivieren. Siehe

hierzu Kapitel 2.7.1.

-m<Minuten> (Maximale Zeitdifferenz):    (DOS) Bei Tranx maximal

erlaubte Zeitabweichung (siehe Kapitel 2.7.7) in Minuten.

Sollte die Abweichung hoeher sein, wird sie ignoriert.

Wird hinter einer Zahl ein '``k''' angegeben, wird der Wert mal

1024 gerechnet. ``-r4k'' bedeutet z.B. 4096 Bytes Empfangspuffer.

Alle Werte koennen auch hexadezimal angegeben werden, dazu muss nur

ein ``0x'' vor die Zahl, also z.B. ``0x800'' fuer 2048.

2.1.3  Zusaetzliche Optionen

-j0 Aktivieren der Caller-ID-Repair. Falls die Vorwahl der

Caller-ID nicht mit einer '0' beginnt, wird diese eingefuegt.

Diese Funktion wird nicht von allen CAPI 1.1 unterstuetzt. Im

Zweifel CAPI 2.0 benutzen.

-j5 Aktiviert den 56Kbit Modus, wie er im alten ISDN-Netz der

USA verwendet wurde. Wird von allen CAPI 2.0 unterstuetzt.

Auf CAPI 1.1 arbeitet dieser Modus nur bei neueren CAPIs von

ELSA, DIEHL und AVM.

21

-jb Booten des Rechners bei einem emergency_stop(). Diese

Bedingung tritt auf, wenn 'cFos' keinen anderen Ausweg weiss.

Normalerweise loest 'cFos' nur alle aktiven Verbindungen

aus; diese Option erhoeht die Sicherheit und Stabilitaet des

Systems.

-jc (DOS) Carrier LED. Hierbei wird die ScrollLock LED als

Carrier LED benutzt. Solange eine Verbindung besteht,

leuchtet sie und solange ein einkommender Ruf weder

angenommen noch abgelehnt ist, blinkt sie. Vorsicht bei

Programmen, die ScrollLock fuer andere Zwecke benutzen (z.B.

das FrontDoor-Terminal oder Terminate).

-jd (DOS) Data Dump. 'cFos' protokolliert alle empfangenen und         [PRO]

alle gesendeten Daten in eine Datei namens FOSSDUMP, die

dann in dem Verzeichnis zu finden ist, in dem sich auch

CFOS.EXE befindet. Dies wird erst mit dem Deinstallieren

des FOSSILs wieder gestoppt (``STOPFOS.BAT''). Der Data Dump

benoetigt zusaetzlich 10kb Hauptspeicher. Diese Funktion ist

nicht verfuegbar in der speichersparenden Version von 'cFos',

CFOSN.EXE.

-je (DOS) Disable environment deallocation. Sollte beim

oder direkt nach dem Laden von 'cFos' ein Absturz oder

schwerwiegender DOS Fehler auftreten, koennte diese Option

Abhilfe schaffen.

-jf (DOS) Alle flush_output() FOSSIL Funktionen ignorieren. Dies

kann z.B. fuer QuickBBS sinnvoll sein, welches manchmal nach

jedem Zeichen flush_output() aufruft (womit das Senden u.U.

sehr langsam wird).

-jg (DOS) Schaltet alle XMS Funktionsaufrufe aus.

-jh (DOS) Ignoriere das Highbyte von DX in FOSSIL-Aufrufen.

Einige Programme (z.B. D'Bridge) setzen das Highbyte nicht

auf 0. Falls Software ohne ``-c'' Switch laeuft, allerdings

nicht mehr funktioniert, wenn einer angegeben ist, sollte man

``-jh'' versuchen.

-ji (DOS) Laedt 'cFos' mit initialisierten COM Ports. Fuer

Software, die vergessen sollte, die COM Ports vor Benutzung

zu initialisieren. Dieser Parameter initialisiert die

Ports fuer FOSSIL Funktionen. Dies bewirkt allerdings, dass

die ``+++''-Sequenz zum Auflegen deaktiviert ist. Diesen

Parameter also nur mit FOSSIL-Applikationen benutzen.

-jk (DOS) Enable Set_Baudrate() carrier drop. Bewirkt in

Verbindung mit ``-e2'', dass die Funktion ``Set-Baudrate''

zum Auflegen benutzt wird. So kann man z.B. eine Verbindung

in einem INT 14h Terminal-Programm beenden, indem man die

Baudrate veraendert.

-jm (DOS) Unterstuetzung fuer den alternativen Monitor ausschalten.

-jn (DOS) Disable NetWare support. Wenn dieser Switch angegeben        [PRO]

wird, wird kein Versuch gemacht, NetWare zu finden oder zu

unterstuetzen.

-jo (DOS) Um Rechenzeit zu sparen, simuliert 'cFos' Interrupts

mit FAR CALL's. Dies kann aber eventuell zu Problemen fuehren

(z.B. in einer DOS Box). Diese Option bewirkt, dass 'cFos'

INT's statt FAR CALL's benutzt.

22

-jp Aktiviert passiven Ebene 3 Verbindungsaufbau, um auch den

Eigenheiten des ISDN-Blaster FOSSILs PCIF Version 5.78

gerecht zu werden (Empfehlung nur fuer AVM, nicht aber fuer

TELES). Sollte bei gegenseitigem PCIF 5.81 (oder hoeher) nicht

mehr noetig sein.

-jr Disable CAPI Re-Register (noetig fuer SOLIS Karten).

-js Ignoriere die Sekunden in der ISDN-Zeit. Siehe Tranx, Kapitel      [PRO]

2.7.7.

-ju (DOS)  UMB Speicherbloecke nicht benutzen. Ansonsten versucht

'cFos', Datenbloecke erst einmal im XMS oder UMB abzulegen.

-jv Disable V.110. Damit weiss 'cFos', dass das jeweilige CAPI kein

V.110 unterstuetzt und gibt z.B. bei ``ATB1'' und ``ATB2''

einen Fehler aus. Ebenso werden Rufe, die V.110 mittels

Additional Service Indicator signalisieren, abgelehnt. Siehe

auch Kapitel 2.3.

-jx (DOS) Dieser Switch veranlasst 'cFos', bei der FOSSIL

Funktion 0x1b die gleichen Werte wie X00 in CX und DX

zurueckzugeben. Erforderlich, um mit XBTX zu arbeiten,

ansonsten wird von der Benutzung dieser Option abgeraten.

-jy Standardmaessig ignoriert 'cFos' jeden Modem-Input, wenn DTR

inaktiv ist. Dieser Switch kann fuer Software verwendet

werden, die DTR nicht aktiviert. Sollte es mit solchen

Programmen Probleme geben (d.h. 'cFos' akzepiert keine

Eingabe), ignoriert 'cFos' mit ``-jy'' den Status von DTR.

-kk Schaltet die Moeglichkeit frei, 'cFos' aus der Ferne zu            [PRO]

konfigurieren. Siehe Kapitel 2.7.6, Seite 47.

23

-d Wenn  diese Optionen beim Laden angegeben werden, schreibt

'cFos' ein Debug-Tracefile von allen CAPI-Messages mit. Dafuer

belegt es 10kb (DOS) / 31kb (Windows, OS/2) zusaetzlichen

Speicher als Puffer und schreibt diesen bei Bedarf auf

Platte. Die Datei heisst CTRACE und befindet sich im gleichen

Verzeichnis wie der 'cFos' oder im aktuellen Verzeichnis.

Diese Funktion kann zu Diagnosezwecken benutzt werden. Hinter

dem ``-d'' koennen noch weitere Parameter angegeben werden:

b DATA_B3_...Messages werden im Trace unterdrueckt.

t Vor jeden Eintrag wird die aktuelle System-Zeit

geschrieben.

m Es wird nicht in eine Datei, sondern nur im Speicher

getraced. Dies kann man in Problemfaellen immer mitlaufen

lassen, ohne dass man fuerchten muss, dass der Plattenplatz

knapp wird. Wenn der Puffer voll wird, werden die

aeltesten Teile ueberschrieben. Ansehen kann man sich

das Trace mit ``AT#T''. ``AT#T1'' loescht den Puffer;

``AT#T2'' schreibt einen Status-Report in den Puffer.

Hinweis: In Verbindung mit der Remote-Configuration kann

dies zu Remote-Diagnosezwecken verwendet werden.

Wenn Sie bei Problemen Mail an die Autoren schreiben,

ist es immer gut, von dem Problem ein solches Tracefile

mitzuschicken. Dazu sollte 'cFos/DOS' mit ``CFOS i -d''

geladen werden und zum Schluss mit ``CFOS d'' wieder

deinstalliert werden, bevor das CTRACE verschickt oder am

besten gepackt wird.

Diese Funktion ist nicht in CFOSN.EXE bzw. CFOS20N.EXE

enthalten.

2.1.4  'cFos/2' Optionen

Neben den oben gelisteten Optionen versteht 'cFos/2' folgende

weitere Optionen:

-ja 'cFos/2' benutzt einen alternativen Monochrom-Monitor, um

dort Debug-Informationen und die Statuszeilen anzuzeigen.

-kc Sagt 'cFos/2', dass das DTR-Signal beim Oeffnen und Schliessen

des Devices nicht geaendert werden soll. Einige Programme

gehen davon aus, dass man einen Port schliessen kann, danach

weitere Applikationen aufrufen kann, die dann den Port

wieder oeffnen koennen und die Verbindung besteht noch;

(normalerweise wird mit dem Schliessen eines Devices die

Verbindung abgebrochen).

-kn Wenn diese Option aktiv ist, setzt 'cFos/2' den

Signal-Handler vor einem API_RELEASE wieder zurueck. Das

allerdings vertragen einige CAPIs nicht. Benutzen Sie diese

Option fuer Debug-Zwecke.

-kw Wartet nach dem Laden von 'cFos/2' in der CONFIG.SYS auf ein

ENTER (-), bevor der naechste Treiber geladen wird.

24

-kx Schaltet 'cFos/2' in einen Modus, in dem er sich nicht nach

der Dokumentation von IBM verhaelt, sondern in der gleichen

Weise wie SIO (ein Treiber fuer serielle Schnittstellen von

Ray Gwinn). Zumindest einige Terminal- und Mailbox-Software

benoetigt diese Option. Falls Ihre Applikation die Verbindung

nicht abbrechen kann oder Verbindungen direkt wieder

zusammenbrechen, koennte diese Option helfen.

Eine ``milde'' Variante dieser Option ist das Bit S10.12: Es

schaltet diesen Modus nur fuer einen Port an. Es ist wichtig,

dass Sie die Option testen, bevor Sie sie unbeaufsichtigt

einsetzen. Software kann teilweise nicht mehr auflegen, wenn

-kx oder S10.12 gesetzt ist.

2.1.5  'cFos/Win' Optionen

Auch 'cFos/Win' kennt zusaetzliche Optionen:

-ja 'cFos/Win' benutzt einen alternativen Monochrom-Monitor, um

dort Debug-Informationen und die Statuszeilen anzuzeigen.

-kd Verhindert Speicher-Belegung unter Vermeidung von

DOS-Speicher.

-ki Verzoegert das Ansprechen des CAPI-Treibers. Noetig fuer AVM-B1

Karten.

-kp Verhindert CRC-Fehler beim Upload mit ProComm/Plus.

-kt Zeige das 'cFos/Win' Statusfenster immer an (``Always on

Top'').

TIP: Klickt man mit der rechten Maustaste auf das 'cFos'

Status-Fenster, kann man die Verbindungen der einzelnen Ports

beenden.

TIP: Man kann das Programm ``CFORDER.EXE'' benutzen, um 'cFos'

in unserem Bestellserver zu bestellen und um sich die jeweils

aktuellen Versionen zu laden.

TIP: Mit den neuen Versionen des ``MS ISDN Accelerator Pack''

koennen Sie Multilink PPP-Verbindungen ins Internet aufbauen.

Laden Sie dazu 'cFos' fuer mehrere Ports und tragen Sie die

entsprechenden an diesem Ports installierten Modems unter

``additional devices'' im DFUe-Netzwerk ein. Vielen Dank an Eunet

fuer die Testmoeglichkeiten.

TIP: Wenn Sie mit 'cFos' eine Verbindung zu einer Windows 95

Netzwerkumgebung aufbauen wollen, sollten Sie ``CFOSDW'' aus

der ``run='' Zeile der ``WIN.INI'' entfernen und statt dessen

in die Registry unter ``HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Microsoft

\ Windows \ CurrentVersion \ RunServices'' eintragen. Dadurch

wird 'cFos' vor dem Login geladen.

25

2.2  Modem Emulator

2.2.1  AT-Kommando Interpreter

'cFos' ermoeglicht, bestehende Modem-Software im ISDN zu benutzen.

Das erreicht 'cFos', indem es sich als Dolmetscher zwischen der

Anwendung und der ISDN-CAPI verhaelt: 'cFos' emuliert ein Modem,

das AT-Kommandos wie ``ATD'' zum Waehlen und ``AT&V'' zum Anzeigen

der Konfiguration benutzt. Die gesamte Steuerung des CAPIs und

des Verhaltens von 'cFos' geschieht ueber den Modem Emulator.

Der Emulator besitzt eine Online-Hilfe, die mit ``AT?'' angezeigt

werden kann. Dazu bedient man sich eines Terminalprogrammes,

dessen Anzeigebereich eine 2kb grosse Seite umfassen sollte.

Der AT-Kommandosatz des Emulators teilt sich in einen

Basis-Kommandosatz, den 'cFos' mit ueblichen Modems gemeinsam

hat, und einen erweiterten Kommandosatz. Auf der Ebene der

Basiskommandos koennen uebliche Modemfunktionen emuliert werden,

aber es koennen keine ISDN oder 'cFos' spezifischen Merkmale

genutzt werden. Viele Kommandos des Basissatzes werden ignoriert,

weil sie nur bei echten Modems Sinn machen (z.B.: ''ATM'' zur

Lautsprechersteuerung oder T/P zur Ton- und Pulswahl). Mit

dem erweiterten Kommandosatz werden die besonderen Faehigkeiten

von 'cFos' angesprochen. Der erweiterte Kommandosatz, dessen

Kommandos alle mit dem Zeichen '&' beginnen, ist 'cFos'spezifisch

und nicht zu anderen Modems kompatibel. Wenn Sie einen Initstring

an 'cFos' anpassen, dann pruefen sie jedes Kommando mit einem '&'

sehr genau.

Weiterhin gibt es einen Satz von Registern, deren Inhalt die

Arbeitsweise von 'cFos' steuert. Viele AT-Kommandos manipulieren

Register und im Gegenzug gibt es einige Register, die die Wirkung

von Kommandos modifizieren. Eine komplette Aufstellung aller

Kommandos und Register mit einer kurzen Beschreibung findet sich

im Anhang B auf Seite 58.

Gesondert seien hier noch ausfuehrlich die ``ATI...''

Kommandos aufgefuehrt, denn mit diesen Kommandos koennen mit dem

Modem-Emulator Informationen ueber die letzte Verbindung abgefragt

werden:

ATI0   Versionsinformationen von 'cFos' und CAPI, Information

ueber die Groesse der Puffer und welche Protokolle

unterstuetzt werden.

ATI1   'cFos' Statuszeile (siehe 2.6)

ATI2   Information zur letzten Verbindung --- Unter ``Last

inbound call '' wird die Caller-ID, der Requested

Service Indicator und der Requested Additional Service

Indicator, sowie die Requested EAZ des letzten Anrufers

angezeigt. Bei ``Last outbound call '' wird unter

``Charge'' die Anzahl der Gebuehreneinheiten des letzten

Anrufs angezeigt. Bei ``Last disconnect '' wird der

Grund des letzten Verbindungs-Abbaus angegeben.

26

ATI4   Message Dump --- zeigt die letzten 10 gespeicherten

CAPI-Messages an, die W-Elemente nach 1.TR.6 enthalten,

ausser der Date/Time- und der Charging-Information.

Auf diese Weise koennen z.B. die letzten Caller-IDs

derjenigen angezeigt werden, die waehrend einer

Verbindung ``angeklopft'' haben.

ATI5   Zeigt die Anzahl der Gebuehren und Zeitinfos an (nur DOS

Version)

ATI6   Zeigt einige Betriebssystem-spezifische Daten an;

weiterhin werden alle COM Ports, auf denen 'cFos'

laeuft, angezeigt. Ein Sternchen hinter dem COM Port

markiert den aktuellen.

ATI7   Zeigt eine Statistik der letzten PPP Verbindung nach

RFC 1662 an.

Bei ATI2 koennen unter ``Last disconnect '' zusammen mit der

numerischen CAPI-Meldung verschiedene Meldungstexte angezeigt

werden. Diese koennen zu Diagnose-Zwecken benutzt werden, wenn

eine Verbindung ohne ersichtlichen Grund abbricht. Im Folgenden

sind diese Meldungen ausfuehrlich aufgeschluesselt:

______________________________________________________________________

|_Meldungstext___________|Erlaeuterung_______________________________|_

| Active                 |'cFos' wurde von der Applikation           |

|                        |                                           |

|                        |aufgefordert die Verbindung zu trennen.    |

| By Remote              |die Gegenseite oder das CAPI hat           |

|                        |                                           |

|                        |aufgelegt.                                 |

| Disconnect B3 timeout | Der safety timer (s. Kap. 2.7.8) wurde     |

|                       |                                            |

|                       | aktiviert.                                 |

| Disconnect D timeout  | Der safety timer (s. Kap. 2.7.8) wurde     |

|                       |                                            |

||                      ||aktiviert.                                 ||

| CAPI reset             |Der safety timer (s. Kap. 2.7.8) wurde     |

|                        |aktiviert und es wurde als letzte          |

|                        |                                           |

|                        |Massnahme ein CAPI Reset durchgefuehrt.    |

| Connect timeout        |Die in S7 angegebene Zeit beim             |

|                        |                                           |

|                        |Verbindungsaufbau wurde ueberschritten.    |

| Inactivity timout      |Im in S19 angegebenen Zeitraum wurde       |

|                        |                                           |

|                        |nichts uebertragen.                        |

| Appendage reset        |Die letzte Verbindung wurde durch eine     |

|                        |                                           |

||                       |Funktion|der ISDN Appendage ausgeloesst.   ||

| DTR drop               |Die Verbindung wurde von der               |

|                        |Applikation durch Deaktivieren von         |

|                        |                                           |

|                        |DTR abgebaut.                              |

| Dynamic CCB            |Die Verbindung wurde abgebaut, da nicht    |

|                        |mehr genuegend Daten uebertragen wurden,   |

|                        |                                           |

|                        |die diesen Kanal als wirtschaftlich        |

|                        |                                           |

|                        |erscheinen liessen.                        |

| Connect aborted        |Der letzte Anwahlversuch wurde durch       |

|                        |                                           |

|                        |die Applikation unterbrochen.              |

| ``+++''-Sequence       |Es wurde durch Verwendung von              |

|                        |                                           |

|                        |``+++ATH0'' aufgelegt.                     |

| ATH command            |Es wurde mit einem ``ATH'' Kommando        |

|                        |                                           |

|                        |aufgelegt.                                 |

| Time/Charge Limit      |Der Kanal wurde abgebaut, da die in        |

|                        |den Modem Registern S60--S63 angegebene    |

|                        |                                           |

|                        |Zeit bzw. maximalen Gebuehren erreicht     |

|                        |                                           |

|________________________|wurden.____________________________________|_

27

______________________________________________________________________

|_Meldungstext___________|Erlaeuterung_______________________________|_

| CAPI error             |Das CAPI hat einen Fehler gemeldet.        |

|                        |                                           |

|                        |Zur Sicherheit wurde die Verbindung        |

|                        |abgebaut. Bitte die CAPI Installation      |

|                        |                                           |

|                        |pruefen und ggf. eine neue CAPI Version    |

|                        |                                           |

||                       |installieren.|                             ||

| Baud-Rate              |Durch die INT 14 Funktion 0 (''Set baud    |

|                        |rate'', s. auch Kapitel 2.1.2) wurde       |

|                        |                                           |

|________________________|aufgelegt._________________________________|___

2.2.2  Sichern der Einstellungen

Bei einem normalen Modem werden die Einstellungen mit ``AT&W''

in das dauerhafte RAM (NVRAM) des Modems geschrieben und dort

bei einem ``ATZ'' auch wieder ausgelesen. Da 'cFos' kein NVRAM

hat, werden die Einstellungen in einer Datei auf der Platte

gespeichert. Diese Datei liegt bei DOS  3.1 und bei 'cFos/2'

in dem Verzeichnis, in dem sich auch der 'cFos'-Treiber befindet,

bei DOS < 3.1 im dem Verzeichnis, welches bei Aufruf von 'cFos'

aktuell war. Bei 'cFos/Win' kann man im [cFos] Abschnitt der

SYSTEM.INI einstellen, wo das Modem-Profile gespeichert werden

soll. Modem-Profiles werden in der Datei PROFILE gespeichert.

Sie enthaelt alle Profiles, die man mit ``AT&Wn'' abgespeichert

hat (n=0..9). Ein entsprechender ``ATZn'' holt das Profile wieder

zurueck. Wenn keine Nummer angegeben wird, speichert/restauriert

'cFos' Profile Nummer 0.

(Nur DOS:) Da fuer das Lesen und Schreiben dieser Datei DOS

benoetigt wird, muss 'cFos' anhand z.B. des ``DOS critical

flags'' pruefen, ob zur Zeit DOS-Zugriffe erlaubt sind. Wenn

nicht, speichert bzw. laedt es das Profile auch nicht und meldet

``ERROR''. Ist das Profile nicht gueltig (z.B. wenn es von

einer sehr alten 'cFos' Version angelegt wurde) wird ebenfalls

``ERROR'' gemeldet. Ist kein Profile vorhanden, bewirkt ein

``ATZ'' das gleiche wie ``AT&F'' und meldet ``OK''.

Das Profile Nummer 0 wird von 'cFos' beim Start fuer alle Ports

geladen und enthaelt ``Power On'' Default-Werte fuer das ``Modem''.

Es sollte eine einfache und funktionierende Konfiguration in

diesem Profile gespeichert sein.

Hinweis: Wenn 'cFos' mit mehreren Ports benutzt wird, kann auf

diese Art und Weise leicht das gleiche Profile fuer alle Ports

benutzt werden (wenn alle mit ``ATZ'' initialisiert werden). Will

man dies aber vermeiden, sollte man einfach verschiedene Nummern

fuer ``ATZ'' vergeben (z.B. ``ATZ0''...``ATZ9'').

Bei mehreren Ports werden die Register S41 (Info-Mask-low) und

S42 (Info-Mask-high) ``gespiegelt''. Das heisst, wenn ein Port

diese Register aendert, dann sind sie auch automatisch fuer alle

anderen Ports veraendert.

28

2.2.3  Modem Meldungen

Die zweite Aufgabe des Modem-Emulators ist es die Meldungen

und Fehlercodes des CAPI in passende Modem-Meldungen zu

uebersetzen. Dabei geht zwangslaeufig Information verloren,

da die CAPI-Meldungen wesentlich differenzierter sind. Auch

gibt es im ISDN gaenzlich neue Fehlersituationen (z.B.: wenn

Dienste oder Protokolle nicht kompatibel sind). Eine Liste aller

CAPI-Meldungen finden Sie im Anhang A auf Seite 54. Es folgt eine

Zuordnung der Modem-Meldungen zu CAPI-Meldungen (CAPI 1.1 causes)

in hexadezimaler Schreibweise:

NO ANSWER: Der Ruf wurde durchgestellt, aber die Gegenseite

hat nicht abgenommen. Der ``CAPI 1.1 cause'' ist:

34ba   No user responding

NO DIALTONE:  Keine Verbindung zur Vermittlungsstelle moeglich.

Dies ist meistens auf Hardware- oder CAPI-Installations-

bzw. Kabel-Probleme zurueckzufuehren. CAPI 1.1 Meldungen:

3301  Fehler beim Aufbau         348a  No channel available

D-Kanal Ebene 1            34a0  Outgoing calls barred

3302  Fehler beim Aufbau         34a3  Non-existent CUG

D-Kanal Ebene 2            34d9  Network congestion

3305  Abbruch D-Kanal Ebene 1    34f0  Local procedure error

3306  Abbruch D-Kanal Ebene 2

3307  Abbruch D-Kanal Ebene 3

BUSY: Der Ruf konnte durchgestellt werden, aber die Gegenseite

ist besetzt oder lehnt den Ruf ab. CAPI 1.1 Meldungen:

34a1  User access busy           34bd   Incoming calls barred

34bb  User busy                  34be   Call rejected

NO CARRIER:  Alle anderen Causes, die einen Connect-Versuch

scheitern lassen. Diese Meldung kann durch Setzen des

Registerbits S9.6 um die CAPI-Meldung erweitert werden.

Einige spezielle CAPI 1.1 Meldungen seien noch erwaehnt:

.../CAUSE=3483:  Wird geliefert, wenn man mit falschen

Dienstmerkmalen anruft, z.B. ein Telefon oder ein Modem

mit Dienstmerkmal ``Datenuebertragung'' angerufen wird.

.../CAUSE=34b5:  Destination not obtainable (``Kein Anschluss

unter dieser Nummer'') oder unzulaessige Dienstmerkmale.

.../CAUSE=34f1:  Remote Procedure Error (man ruft eine

Gegenstelle an, ohne die vorgeschriebenen Protokolle

zu signalisieren). Dies kann durch fehlende oder falsche

Modem-Inits auftreten (z.B. unzulaessiger AddSi).

ERROR: Das Modem Kommando ist syntaktisch falsch oder die

im Command angegebenen Werte sind ausserhalb der (z.Z.)

erlaubten Bereiche.

29

ERROR/B2: Die Selektion des B2-Protokolles beim CAPI fuehrte zu

einem Fehler. In den meisten Faellen bedeutet dies, dass das

CAPI das jeweilige Protokoll nicht unterstuetzt. Wird z.B.

versucht eine Verbindung mit V.110 aufzubauen, ohne dass das

CAPI dieses Protokoll unterstuetzt, kann diese Fehlermeldung

erscheinen (in diesem Fall sperrt 'cFos' die V.110).

ERROR/B3: Die Selektion des B3-Protokolles beim CAPI fuehrte zu

einem Fehler. In den meisten Faellen bedeutet dies, dass das

CAPI das jeweilige Protokoll nicht unterstuetzt.

ERROR/LISTEN:  Die aktuelle Festlegung, auf welche Arten von

einkommenden Rufen das CAPI bzw. 'cFos' hoeren soll, ist

nicht zulaessig. In diesem Falle sollte man die Werte fuer

die Serviced SI Mask, die Info Mask, die Serviced EAZ Mask

sowie die Register S13, S14, S41 und S42 ueberpruefen.

ERROR/CAUSE=...:  Beim Verbindungsaufbau hat das CAPI einen Fehler

gemeldet. Naeheres s. Anhang A. Meistens laesst sich dies durch

Ueberpruefen der Modem Register beheben.

30

2.3  Aktiver Verbindungsaufbau

Zum aktiven Verbindungsaufbau wird das Kommando ``ATD'' benutzt.

Neben der Telefonnummer koennen bei einem Verbindungsaufbau

im ISDN diverse Parameter eingestellt werden, um Service und

verschiedene Uebertragungsprotokolle auszuwaehlen. 'cFos' ist

defaultmaessig auf Datenuebertragung mit X.75 als Ebene 2 Protokoll

und transparentem, d.h. nicht vorhandenem, Ebene 3 Protokoll

eingestellt. Alle noetigen Parameter koennen von Hand in den

Registern S16--S18, S20--S36, S39 und S40 eingestellt werden.

Um die Auswahl der wichtigsten Datenuebertragungsprotokolle

moeglichst einfach zu gestalten, kann man mit AT Befehlen die

folgenden Protokolle einstellen:

ATB0: ``Fidonet ISDNC'' -- Datenuebertragung mit X.75 und

transparentem B3 Protokoll, wobei abweichend vom

CAPI-Default, die X.75 Windowsize und Framelength auf

die Werte gesetzt werden, mit denen 'cFos' geladen wurde

(Optionen -w und -b). Der Additional Service Indicator wird

auf 0 gesetzt.

Hinweis: Dies ist als Standard weit verbreitet.

ATB1: ``Fidonet ISDNB'' -- Datenuebertragung mit V.110 und

transparentem B2/B3 Protokoll, 38400, 8, n, 1, asynchron.

Der Additional Service Indicator wird auf 64 (40 hex)

gesetzt.

Achtung: Die Protokoll-Signalisierung funktioniert nur

innerhalb ``homogener'' ISDN-Netze, z.B. von 1.TR.6 nach

1.TR.6 oder von DSS1 nach DSS1.

ATB2: ``Fidonet ISDNA'' -- Datenuebertragung mit V.110 und

transparentem B2/B3 Protokoll, 19200, 8, n, 1, asynchron.

Der Additional Service Indicator wird auf 199 (C7 hex)

gesetzt.

ATB3: Wie ``ATB0'', aber mit Teles-Channel-Bundling (128 kbps).

Dieses Kommando unterstuetzt nur TELES-Channel-Bundling,

nicht  das 'cFos' Channel-Bundling, welches mit ``AT&Bn''

aktiviert wird. ATB3 ist nur dann verfuegbar, wenn das BUNDLE

Modul geladen wurde.

ATB4: ELINK Mode --- Datenuebertragung mit X.75 und transparentem

B3 Protokoll, wobei abweichend vom CAPI-Default die X.75

Windowsize auf 7 und die Framelength auf 256 Bytes gesetzt

wird, falls 'cFos' mit mindestens mit -b256 geladen wurde.

Ansonsten liefert ``ATB4'' einen ``ERROR''. Der Additional

Service Indicator wird auf 146 gesetzt.

Achtung: Die Protokoll-Signalisierung funktioniert nur

innerhalb ``homogener'' ISDN-Netze, z.B. von 1.TR.6 nach

1.TR.6 oder von DSS1 nach DSS1.

ATB5: BTX Mode. BTX ist eine Variante des V.110 Protokolls mit

Window-Size 7, daher sollte 'cFos' mit -w7 geladen worden

sein.

31

ATB6: Wie ``ATB5'', mit dem Unterschied, dass direkt nach

Verbindungsaufbau die Sequenz geschickt wird, mit der BTX

in den VT-100 Modus uebergeht.

ATB7: Analoges Modem, falls dies von Ihrer ISDN-Karte unterstuetzt

wird.

ATB8: PPP Modus entsprechend dem RFC 1662. Dieser Modus sollte

nur bei Internetverbindungen mit HDLC als B2 Protokoll (ist

im Internet als Standard weit verbreitet). Die MRU Groesse

sollte maximal auf 1500 Bytes eingestellt werden.

Hinweis: ''ATB8'' ist aequivalent mit ATB40 beim ZyXEL 2864I

Modem.

ATB9: CompuServe via BTX (siehe Kapitel 1.8.1, S. 11)

ATB10: V.110 asynchron, 9600 bps, 8N1 (bits,parity,stopbits)

ATB11: V.110 asynchron, 9600 bps, 7N1

ATB12: V.120 (z.B. Compuserve, siehe Kapitel 1.8.1, S. 10)

ATB13: X.31                                                            [PRO]

ATB14: Anruf,  um eine Gegenstelle aus der Ferne zu                    [PRO]

konfigurieren. Siehe auch Kapitel 2.7.6.

Wir empfehlen, diese AT Befehle fuer den Verbindungsaufbau

zu benutzen. Man kann aber auch den Verbindungsaufbau durch

Setzen der einzelnen Register fuer spezielle Anwendungen anders

einstellen. Bei mancher Hard- und Softwarezusammenstellung muss

man z.B. den Additional Service Indicator immer auf 0 stellen,

sonst hebt die Gegenseite nicht ab (z.B. bei CompuServe).

Konkrete Angaben zu Initstrings und Einstellung fuer bestimmte

Programme (Compuserve, AOL, T-Online, Internet Access Kit, ...)

finden Sie in den Kapiteln 1.8 und 1.9

Um mit CAPI 2.0 eine Verbindung aufzubauen, sollte man vorher die

MSNs konfigurieren. Siehe hierzu Kapitel 2.4, Seite 33.

Hinweis: Falls tatsaechlich jemand die ``V.110 inband

negatiation'' benutzen sollte, erscheint eine ``CONNECT 9600''

Meldung, da 'cFos' nicht wissen kann, mit welcher Baudrate

tatsaechlich verbunden wurde.

32

2.4  Passiver Verbindungsaufbau

Beim passiven Verbindungsaufbau wartet 'cFos' auf einen Anruf

auf einer oder mehreren bestimmten MSNs bzw. EAZs mit bestimmten

Dienstmerkmalen (Datendienst, Telephonie, ...). Dazu muss man

zunaechst dem CAPI durch Setzen der ``Serviced SI Mask'' mitteilen

auf welche ISDN Dienstmerkmale und welche EAZs es ``hoeren'' soll.

Die Dienstmerkmale stellt man mit ``ATS14=<bitmuster >'' ein. Bit

7 aktiviert beispielsweise eingehende Rufe mit Diensterkennung

``Datenuebertragung''. Bit 1 und Bit 2 aktiviert Rufe fuer

``Telefondienst'' und ``a/b Dienste''. Diese beiden Services

kann man auch mit ``AT&I...'' setzen, ``A'' fuer analog, ``D''

fuer Datenuebertragung (also z.B. ``AT&IAD'', um auf beides zu

hoeren). 'cFos' ist standardmaessig so eingestellt, dass es auf

``Datenuebertragung'' hoert.

Die aktiven EAZs kann man entweder durch die entsprechenden Bits

in Register S13 setzen oder mit ``AT&L...'' einstellen. ``AT&L*''

aktiviert alle EAZs, ``AT&L123'' die EAZs 1, 2 und 3.

Um 'cFos' fuer CAPI 2.0 einsetzen zu koennen, muss man zuerst

mittels ``AT&A0'' ...``AT&A9'' die MSNs einstellen, die dem

(Euro-)ISDN Anschluss zugeteilt sind, z.B.

``AT&A0=2233445'' fuer 2233445 als MSN 0

``AT&A1=1234567'' fuer 1234567 als MSN 1

``AT&A2=9876543'' fuer 9876543 als MSN 2

Dies ist unbedingt fuer einen erfolgreichen Verbindungsaufbau

erforderlich!

Das ``AT&E'' Kommando selektiert dann bei abgehenden Rufen, mit

welcher MSN man sich melden moechte, z.B. selektiert ``AT&E0'' in

obigem Falle die Nummer 2233445.

Mit dem ``AT&L'' Kommando stellt man ein, auf welche MSNs man

hoeren moechte. ``AT&L012'' wuerde z.B. alle drei oben angegebenen

MSNs selektieren. Moechte man nur auf die 1234567 hoeren, ist

``AT&L1'' das richtige Kommando.

Hinweis: Bei einem 1.TR.6 Anschluss muss man als MSNs die EAZs

eintragen (die MSNs sind hier also einstellig).

'cFos' kennt z.Zt. die Dienste ``Datenuebertragung'' und

``Telefondienst''. Aktiviert man Rufe mit anderer Dienstkennung,

waehlt 'cFos' bei unbekanntem Dienst (Service) die Protokolle und

Parameter gemaess der Register S20--S36.

Bei eingehenden Rufen mit Dienstkennung ``Telefonie'' waehlt

'cFos' als B2-Protokoll ``Bittransparent'' und als B3-Protokoll

``Transparent''. Somit bekommt man einen Datenstrom von 8000 cps

mit digitalisierten Analog-Samples. Defaultmaessig ist aber nur

``Datenuebertragung'' als Service aktiviert.

Bei eingehenden Rufen mit Dienstkennung ``Datenuebertragung'' hat

'cFos' aufgrund des Designs des CAPI nur die Moeglichkeit, anhand

33

des Additional Service Indicators die Uebertragungs-Protokolle

auszuwaehlen. Eine nachtraegliche automatische Aenderung des

Protokolls ist nicht moeglich. Deshalb koennen im Gegensatz zur

herkoemmlichen Modems die gewuenschten Protokolle nicht nach dem

Aufbau der Verbindung ausgehandelt werden.

Das B3-Protokoll ist sowohl beim aktiven, wie auch beim passiven

Verbindungsaufbau, immer das in den Registern S21 und S30 bis

S36 voreingestellte --- am besten ``Transparent''. Der CAPI

Standardwert 1 (T.70 NL) wird von fast keiner Gegenstelle

benutzt, ist allerdings fuer BTX notwendig. Das B2-Protokoll wird

anhand des Additional Service Indicators gemaess 1.TR.6 ausgewaehlt.

Fuer V.110, 38400 bps, asynchron ist nach 1.TR.6 kein Additional

Service Indicator vorgesehen. Dieses Protokoll koennen Anrufer

bei 'cFos' mit dem Additional Service Indicator 64 bzw. 128

auswaehlen. Dies funktioniert allerdings nur bei homogenen

ISDN-Netz Verbindungen, also von 1.TR.6 nach 1.TR.6 und von DSS1

nach DSS1, aber nicht von 1.TR.6 nach DSS1. Bei Problemen sollte

man deshalb auch V.110, 19200 bps versuchen (mit ``ATB2'').

2.4.1  Aufschluesselung des Additional Service Indikators

____________________________________________________________________||||

|  0000 0000   Anrufer wuenscht X.75, 64000 bps                     |

|  1000 0000   Anrufer wuenscht V.110, 38400,8,n,1,asynchron        |

|                                                                   |

|  01** *000   Anrufer wuenscht V.110, 38400, asynchron             |

|  1010 ****   Anrufer wuenscht V.110, X.30 (ECMA 102), synchron    |

|                                                                   |

|  1011 ****   Anrufer wuenscht V.120, synchron                     |

|      .                                                            |

|      .                                                            |

|      .                                                            |

|  11** ****   Anrufer wuenscht V.110, X.30 (ECMA 102), asynchron   |

|___________________________________________________________________|

Die zwei wichtigsten:

_______________________________________________________________

|                                                              |

|  1100 0111   Anrufer wuenscht V.110, 19200,8,n,1,asynchron   |

|  0100 0000   Anrufer wuenscht V.110, 38400,8,n,1,asynchron   |

|______________________________________________________________|

Ob diese Protokolle vom jeweiligen CAPI unterstuetzt werden,

haengt vom Hersteller des CAPI ab. 'cFos' waehlt ``V.110 mit

transparentem B2-Protokoll'' (B3-Protokoll 8).

Anrufer, die sich nicht an diese Spezifikation halten, oder mit

Telefonanlagen arbeiten, die den Additional-Service Indicator

filtern, bekommen es moeglicherweise leider mit einem anderen

Protokoll als dem gewuenschten Protokoll zu tun.

Da es mit der Protokoll-Auswahl so viele Probleme gibt, haben wir

noch ein paar ``Specials'' in 'cFos' eingebaut:

Ist 'cFos' der Additional Service Indicator gaenzlich unbekannt,

entscheidet Register S43, welches Protokoll selektiert wird. Das

High-Byte selektiert das Protokoll, das Low-Byte ggf. die V.110

User-Rate. Als Default ist Register S43 auf V.110, 38400, 8,

n, 1, asynchron eingestellt, da es mit diesem Modus am meisten

Probleme zu geben scheint.

34

Zusaetzlich kann man einzelne EAZs auf bestimmte Protokolle

festlegen, falls der Additional Service Indicator gleich 0 ist.

Dies geschieht mit den Registern S50--S59 fuer die EAZ 0 bis EAZ

9. Ist das Low-Byte des entsprechenden Registers ungleich Null,

wird die EAZ auf das Protokoll festgelegt, das im High-Byte des

Registers angegeben ist. Das Low-Byte bestimmt dann ggf. die

V.110 User Rate. Ist der Additional Service Indicator ungleich

0, bestimmt obige Aufschluesselung nach 1.TR.6 das Protokoll.

Defaultmaessig ist dieses Feature nicht aktiviert.

Beispiel:

Seien S51 = 0 und S52 = 0x0840 und S53 = 0x08C7 und die

Serviced EAZ Mask = 14 (man hoert also auf EAZ 1--3);

dann werden die Protokolle wie folgt selektiert :

_____________________________________

|  EAZ   AddSi = 0     AddSi 6= 0    |

| ___________________________________|

|    1   X.75          gemaess 1.TR.6|

|                                    |

|    2   V.110,38400   gemaess 1.TR.6|

|    3   V.110,19200   gemaess 1.TR.6|

|____________________________________|

Also:

o Anrufer mit X.75 koennen auf EAZ 1 anrufen.

o Anrufer, deren ISDN-Karten und Software 1.TR.6

konform sind, koennen mit V.110 auf allen EAZs

anrufen.

o Anrufer, deren ISDN Karten nicht 1.TR.6 konform

sind, koennen fuer 38400 auf EAZ 2 anrufen und fuer

19200 auf EAZ 3.

2.4.2  Service Indicator (SI) 6= 7

Waehlt man in S14 andere Services als ``Datenuebertragung'',

meldet 'cFos' bei eingehenden Rufen (wenn in der Service Mask

das entsprechende Bit gesetzt ist) ``CONNECT VOICE'' bei SI = 1

und SI = 2 und selektiert als B2-Protokoll ``bittransparent'',

wenn man Register S44 auf 0 gesetzt hat (default). Auf diese

Weise kann man 'cFos' mit einem Anrufbeantworter betreiben, z.B.

cFosTalk.

Hat man im Register S44 den Wert 1 gesetzt und wird 'cFos' mit

einem CAPI eingesetzt, dass ein Modemprotokoll unterstuetzt, kann

auch dieses verwendet werden. So kann man z.B. mit einer ISDN

Mailbox auch analoge Rufe annehmen.

Ist SI 6= 7 und SI 6= 1 meldet 'cFos' zur Zeit noch ``CONNECT ?''

und selektiert X.75 als B2-Protokoll.

35

2.5  Bloecke, Frames und Speicherbedarf

Daten werden mittels CAPI in Bloecken (oder auch 'Frames'), also

paketweise, verschickt. Diese Datenpakete werden von 'cFos'

gepuffert, wobei Speicher benoetigt wird. Es existiert eine

verwirrende Vielfalt von Pakettypen und Puffern in diesem FOSSIL

Treiber. Hier ein Versuch einer Erklaerung:

B2-Framelength:  Daten werden mittels CAPI in 'Frames' (Paketen)

verschickt. Diese Frames haben eine maximale Laenge. Das

bezeichnet man als B2-Framelength. Die Spezifikation des

CAPI erlaubt eine maximale B2-Framelength von 2048 Bytes.

Werden groessere Frames empfangen, kann es zu Datenverlusten

und Abbruch der Verbindung kommen. Damit sind ISDN-Karten,

die mit groesserer B2-Framelength senden, zu CAPI Anwendungen

inkompatibel (siehe Hinweise in der Datei 'APPNOTES.TXT')!

B3-Framelength:  Auch auf Ebene 3 werden Daten in Frames

verschickt. Wenn Ebene 3 transparent ist (also kein

Protokoll hat), dann sind die B3-Frames genauso gross wie

die B2-Frames.

Wenn allerdings auf Ebene 3 ebenfalls ein Protokoll benutzt

wird, z.B. T.70 NL (CAPI Standard, aber nicht 'cFos'

Standard), dann benoetigt dieses Protokoll noch ein paar

Bytes Kontrolldaten. Diese Bytes sind allerdings aus der

Sicht des B2-Protokolls normale Nutzdaten und somit in einem

entsprechenden Puffer zu speichern.

B2-Windowsize:  Die B2-Windowsize ist die maximale Anzahl von

B2-Datenbloecken, die das CAPI losschicken darf, ohne

dass ein Empfang von Daten von der Gegenseite bestaetigt

werden muss. Um unterbrechungsfreie Datenuebertragung (d.h.

die Datenbloecke werden ohne Verzoegerung durch Warten

auf die Empfangsbestaetigung kontinuierlich verschickt)

zu ermoeglichen, sollte die B2-Windowsize auf mindestens

zwei stehen, sofern sich dies bei der Gegenseite auch

einstellen laesst. Dies ist 'cFos' Standard (Bei den OS/2

und Windows Versionen von 'cFos' ist die Windowsize auf 4

voreingestellt).

Puffer fuer API_REGISTER: Das CAPI benoetigt mindestens einen Puffer

fuer einkommende B3-Datenbloecke. Dieser Puffer muss mindestens

einen B2-Datenblock samt B3-Overhead aufnehmen koennen. Wenn

also B2=X.75 und B3=T.70 NL eingestellt ist, dann benoetigt

das CAPI bei einer gewuenschten maximalen B3-Framelength von

128 Bytes eine B2-Framelength von 130 Bytes und damit 130

Bytes fuer diesen Puffer. Das CAPI muss allerdings die bei

API_REGISTER angegebene maximale Anzahl B2-Frames puffern

koennen, die wiederum abhaengig ist von der B2-Windowsize

und der Anzahl der B3-Verbindungen. Ausserdem braucht das

CAPI fuer seine Message-Queues ebenfalls Speicher. Somit

ergibt sich in unserem Beispiel bei API_REGISTER folgender

Speicherbedarf (Anzahl der Messages, die die Queues

aufnehmen koennen, sei hier 10) :

36

(10 * 180) + (Anz. B3-Verbingungen x B2-Windowsize x 130)

Puffer fuer FOSSIL Funktionen:  Ein FOSSIL braucht ebenfalls

noch Speicher fuer seine eigenen Puffer. Der Empfangspuffer

sollte im allgemeinen mindestens so gross sein wie die

B3-Framelength. Andernfalls kann 'cFos' dem CAPI den

empfangenen Datenblock nicht vollstaendig abnehmen. Der

empfangene Datenblock wird statt dessen aufgeteilt und in

mehreren Teilen in den FOSSIL Empfangspuffer geschrieben.

Dies kann zu geringfuegigen Verzoegerungen bei der Bearbeitung

der empfangenen Daten fuehren.

Weitere Datenbloecke vom CAPI werden von 'cFos' automatisch

in den Empfangspuffer uebernommen, sobald Platz dafuer frei

ist. Es kommt also bei Protokollen, die Flusskontrolle

bieten, wie X.75, nicht zu Datenverlust.

Beim Senden versucht 'cFos' die Daten moeglichst sofort,

aber auch in moeglichst grossen Bloecken (und dabei moeglichst

viele auf einmal, also maximal B2-Windowsize viele) zu

verschicken. Um dies optimal zu gewaehrleisten, sollte die

Groesse des Sendepuffers B2-Framelength x (Windowsize + 1)

betragen. Beim Channel-Bundling sollte diese Groesse noch mit     [PRO]

der Anzahl der B-Kanaele multipliziert werden. 'cFos' stellt

diese Werte beim Laden automatisch ein.

2.5.1  Optimierung der Windowsize

Die B2-Windowsize ist, wie oben erwaehnt, die Anzahl der Frames,

die sich gerade in der Uebertragung befinden duerfen, ohne dass

eine Bestaetigung fuer diese empfangen wurde. Das heisst, bei einer

Windowsize von drei kann man drei Pakete hintereinander (ohne

Pause!) verschicken, ohne auf eine Bestaetigung warten zu muessen.

Somit muss 'cFos' bei einer Windowsize von 1 immer auf die

Bestaetigung fuer das Paket warten, bevor es einen neuen

verschicken darf. Nun werden aber wiederum die Bestaetigungen

erst dann gemeldet, wenn die Applikation auf der Gegenseite der

dortigen ISDN-Karte den Datenblock abgenommen hat. (Bei aktiven

Karten kann die Bestaetigung auch schon frueher gemeldet werden.)

Das ist sinnvoll, da man so eine Art Flusskontrolle zwischen den

beiden Teilnehmern hat. (Im ISDN gibt es kein RTS/CTS handshake.)

Dadurch, dass bei einer Windowsize von 1 immer nur ein Block

unterwegs sein kann, bekommt ein ISDN-Transfer exakt das gleiche

Zeitverhalten wie X-Modem.

Das ist Steinzeit !!!

Bei einer Windowsize von 2 hingegen kann 'cFos', waehrend gerade

ein Block verschickt wird, schon den zweiten losschicken und die

Gegenseite, waehrend der zweite noch empfangen wird, schon den

ersten bestaetigen. Auf diese Weise koennen die Datenbloecke nahezu

ununterbrochen verschickt werden.

Wir haben bei unseren Tests bei einer Blockgroesse von 2048 Bytes

und Windowsize 2 mehr als 7900 cps (von theoretischen 8000 cps)

37

erreicht (Z-Modem). Eine Erhoehung der Windowsize auf 3 war unter

DOS wirkungslos. Deshalb ist 'cFos' Standardeinstellung: 2048

Bytes Frames bei Windowsize 2 (DOS) bzw. 4 (OS/2 u. Win). (Wer

dies nachpruefen moechte, verwende bitte Testfiles von ca. 2MBytes

Groesse, da die zeitlichen Schwankungen bei kleinen Files sonst zu

grossen Messungenauigkeiten fuehren.)

2.5.2  Diagramme zum Zeitverhalten

Die folgenden Diagramme verdeutlichen das Zeitverhalten mit

unterschiedlichen Frame- und Windowsizes:

Windowsize 1, 2k Byte Frames:

Sender    -<2kb daten>------<2kb daten>------<2kb ...

Receiver  ------------<conf>-----------<conf>---- ...

Totzeit   ------------!!!!!!-----------!!!!!!---- ...

Zeit ----------------------------------------------->

Bei 1 MB uebertragenen Daten hat man also 512 mal eine Totzeit.

Bei 16k Bytes Frames gibt es immer noch 64 mal diese Totzeit. Man

kann also die maximale CPS Rate so nicht erreichen.

Hier nun Windowsize 2 und 2kb Frames:

sender    --<2kb daten1><2kb daten2><2kb daten3><2kb daten4>--

receiver  --------------<conf1>-----<conf2>-----<conf3>-------

zeit -------------------------------------------------------->

Hier wurden die Daten ``full-streamed'' uebertragen. Totzeit:

keine!

2.5.3  'cFos' Protokoll-Standard

Folgende Einstellung haben weite Verbreitung gefunden:

______________________________________________________||

|                                                      |

|  B2-Protokoll     X.75                               |

|  B2-Framelength   2048   (s. obige Erlaeuterung)     |

|                                                      |

|  Link-Address A     3    (CAPI default)              |

|  Link-Address B     1    (CAPI default)              |

|                                                      |

|  Modulo Mode        8    (CAPI default)              |

|                                                      |

|  Windowsize         2    (s. obige Erlaeuterung)     |

|  B3-Protokoll            transparent, also keines.   |

|_____________________________________________________ |

Dies sind die Standard-Einstellungen bei 'cFos'.

38

2.6  Die Statuszeile

'cFos' kann eine Status-Zeile auf dem Bildschirm darstellen, um

etwas ``Modem-Feeling'' zu geben, bzw. fuer Debug-Zwecke.

``AT&D0''       Status-Zeile aus

``AT&D1''       Status-Zeile ein, wenn Port initialisiert ist

``AT&D2''       Status-Zeile ein, wenn eine Verbindung aktiv ist

``ATS11=...''   Bildschirmzeile, in der die Status-Zeile

dargestellt wird (faengt bei 0 an zu zaehlen).

Sie ist folgendermassen aufgebaut:

Anzahl der Frames, die noch ausstehen.

!

!       Anzahl Frames, die gerade gesendet werden

!       !

!       !    verbleibende Sek. der aktuellen Einheit

!       !                                             !

!       !         CPS-O-METER der letzten 8 Sek.    !

!       !             !                               !

cFos> C-B3  ACOD  0R:64  0T:1024 C:12 7680 V110 19200  9111041      39

! !   !!!!      !       !    !          !    !       !

connect/ !   !!!!      !       !    Charge    !    !       Caller ID/

disconnect !   !!!!      !       !  (Gebuehren- !    !       dialed number

indicator !   !!!!      !       !   Einheiten) !    !

(*)        !   !!!!      !       !               !    bps Rate bei V110

Ebene   !!!!      !       !               B2-Protocol (z.b. X75)

!!!!      !       last transmitted block length, mit TX-"LED"

!!!!      last received block length, mit RX-"LED"

Auto-Ans!!!

!!DTR-"LED"

Carrier Detect!

Offhook-"LED", an = Einkommenden Anrufe ablehnen

Evtl. kann vor dem ``R'' noch eine Zahl ``auftauchen'', die dann

angibt, wieviele Datenbloecke 'cFos' dem CAPI noch nicht quittiert

hat. Vor dem ``T'' kann ebenfalls noch eine Zahl stehen, die

angibt, wieviele Datenbloecke z.Z. unterwegs zum Empfaenger sind.

(*) waehrend einer laufenden Verbindung wird hier die Anzahl

der aktiven B-Kanaele angezeigt (``B3-1''). Bei  'cFos'                [PRO]

Channel-Bundling (CCB) kann hier z.B. ``B3-2'' stehen.

39

2.7  Erweiterte Faehigkeiten

2.7.1  'cFos' Channel-Bundling (CCB)

'cFos' kann bei einer Verbindung zwei bis vier B-Kanaele

zusammenfassen, um so die Uebertragungsrate zu vervielfachen.

Dabei ist  'cFos' Channel-Bundling unabhaengig vom jeweiligen          [PRO]

CAPI bzw ISDN-Karte. Jeder 'cFos' Benutzer kann mit jedem anderen

'cFos' Benutzer (und den ZyXEL Elite 2864I Terminal Adaptoren)

CCB betreiben, auch dann, wenn die Teilnehmer verschiedene

ISDN-Hardware haben. Natuerlich muss die vorhandene ISDN-Karte

mehrere B-Kanaele gleichzeitig mit Dienst ``Datenuebertragung''

betreiben koennen. Dies ist z.B. bei TELES und AVM Karten (nicht

bei alten A1 Karten) der Fall, ebenso bei ELSA ab CAPI 1.43. Mit

der Stollmann Tina DS und Tina D ist dies nicht moeglich (wohl

aber mit Tina DD), da einer der beiden B-Kanaele hardwaremaessig nur

fuer den A/B-Adapter zur Verfuegung steht.

'cFos' Channel-Bundling (CCB) ist kein Protokoll, sondern eine

Betriebsart. Man kann also sowohl mit X.75 als auch mit jedem

anderen paketorientierten Protokoll buendeln.Voraussetzung ist,

dass 'cFos' fuer mehrere Ports geladen ist. Dies ist z.B. der Fall,

wenn es im Multiport Betrieb geladen wurde, d.h. wenn mehrere

Ports durch Verwendung von ``-c'' Parametern bzw. verschiedenen

Geraetenamen aktiviert sind. Soll 'cFos' aber nur einen Port

unterstuetzen, kann man mit dem Parameter ``-aX'' sogenannte

Auxiliary Ports aktivieren. Diese werden dann intern von 'cFos'

benutzt, koennen aber von aussen, d.h. durch Aufrufe von der

Applikation nicht angesprochen werden. Der Parameter ``X'' gibt

an, auf welchem Controller (ISDN Karte) der entsprechende B-Kanal

betrieben werden soll. 'cFos' kann auf diese Weise Channel

Bundling mit mehreren ISDN-Karten gleichzeitig betreiben, sofern

das CAPI dies unterstuetzt.

Beispiele: (Bei 'cFos/2' u. 'cFos/Win' entfaellt ``i'' und aus

``-c0'' wird ``COM1'')

``CFOS i -c0 -c1'':  'cFos' ist im Multiport Mode geladen und

unterstuetzt die Ports COM1 und COM2. CCB ist mit 2 Kanaelen

moeglich.

``CFOS i -c2 -a0'':  'cFos' unterstuetzt nur COM3. CCB ist aber mit

2 Kanaelen moeglich, wobei sich der 2. Kanal auf ISDN Karte 0

befindet. Dies wird wohl der haeufigste Anwendungsfall sein.

``CFOS i -c0 -c2 -a1'':  'cFos' unterstuetzt COM1 und COM3. CCB

ist mit 2 oder 3 Kanaelen moeglich. Falls man nur 2 Kanaele

zum Buendeln benutzt, wird der ``Hauptport'' (COM1 oder COM3)

und der Auxiliary Port benutzt. Erst wenn 3 Kanaele gebuendelt

werden sollen, wird auch der zweite Hauptport verwendet,

sofern er zum Zeitpunkt des Verbindungsaufbaus frei ist.

Dieses Konzept ermoeglicht, dass 'cFos' Channel-Bundling und

MultiPort Mode beliebig miteinander kombiniert werden koennen:

'cFos' waehlt neben dem Hauptport, von dem aus die Verbindung

40

aufgebaut wurde, bevorzugt Auxiliary Ports aus und erst wenn

keine mehr frei sind, weitere Hauptports. Wird auf einen

Hauptport zugegriffen, der aber gerade fuer einen anderen Port

gebuendelt ist, gibt der Modem Emulator auf alle Modem Kommandos

immer ``OK'' zurueck. Dies koennte z.B. der Fall sein, wenn unter

DesqView zwei Mailer Tasks laufen. Hat die eine gerade beide

Kanaele, gibt der Modem Emulator der anderen immer ``OK'' zurueck,

aber es wird kein Kommando ausgefuehrt. Auf diese Weise ``weiss''

der Mailer, dass der Port ``noch da ist''.

Der aktive und passive Verbindungsaufbau beim CCB, insbesondere

die Wahl der Uebertragungsprotokolle unterscheiden sich nicht

vom Verbindungsaufbau mit einem Kanal. Auxiliary Ports haben das

gleiche Modem Profile, wie der zugehoerige Hauptport, mit Ausnahme

des Controller Bytes (Register S40). Dieses wird durch den Wert

des ``-a'' Parameters bestimmt. Das Modem Kommando ``AT&Bn''

bestimmt, wieviele Kanaele (max. 4) fuer CCB benutzt werden sollen.

Mit ``ATD <nummer>'' werden die Kanaele aufgebaut. Gibt man mit

``AT&Bn'' mehr Kanaele an, als 'cFos' beim Aufruf eingerichtet

hat, wird ``ERROR'' zurueckgegeben.

Gibt es hingegen genuegend Kanaele, die aber u.U anderweitig

verwendet wurden, wird CCB nur mit den verfuegbaren Kanaelen

durchgefuehrt. Gleiches gilt auch fuer eingehende Rufe. 'cFos'

prueft bei eingehenden Rufen, ob fuer eine Caller-ID, samt

EAZ/SI/AddSI, schon eine Verbindung besteht und schaltet ggf.

in den Bundle-Mode. Ruft man also ein 'cFos' zweimal gleichzeitig

mit gleicher Caller ID/EAZ an, wird CCB angenommen. Voraussetzung

fuer CCB ist deshalb, dass der Anrufer seine Caller-ID uebermittelt

!

Hier ein Quicky zum Testen:

``CFOS i -a0''      mit Standards fuer COM1 + 1

Aux.Port laden Terminal Software

fuer COM1 starten

``AT &F &B2 DS0''   Bei Zaphods BBS anrufen

Es sei noch bemerkt, dass es keine speziellen

``CONNECT''-Meldungen fuer CCB gibt, da 'cFos' zum dem

Zeitpunkt, zu dem es die ``CONNECT''-Meldung ausgibt, noch keine

Informationen ueber die Anzahl der gebuendelten Kanaele hat. Dies

wird insbesondere dann schon gar nicht mehr der Fall sein, wenn,

wie in 2.7.1 beschrieben, lastabhaengiges Zu- und Abschalten

einzelner Kanaele implementiert ist.

CCB ist auch mit mehreren S0-Bussen unterschiedlicher Rufnummer

moeglich. Da dies nur fuer wenige interessant ist, haben wir die

Beschreibung dazu in die Datei APPNOTES.TXT verlegt.

Dynamisches Channel-Bundling

Mit 'cFos' dynamischem Channel-Bundling ist es moeglich, B-Kanaele     [PRO]

abhaengig vom Datendurchsatz auf- und abzubauen. Wenn der

Durchsatz einen bestimmten Wert unterschreitet, kann man die

41

zusaetzlichen Gebuehren fuer weitere (unnoetige) B-Kanaele sparen.

Andererseits kann ein weiterer Kanal automatisch zugeschaltet

werden, wenn der Durchsatz einen bestimmten Wert ueberschreitet.

Um die aktuelle Gebuehreneinheit optimal auszunutzen, werden

Kanaele erst kurz vor Ende der laufenden Gebuehreneinheit abgebaut.

Wie beim statischen Channel-Bundling wird die Anzahl der maximal

zu benutzenden B-Kanaele durch das ``AT&Bn'' Modem Kommando

angegeben. Statisches Channel-Bundling wird durch ``AT&M0''

(standard) selektiert, waehrend dynamisches CCB durch ``AT&M1''

selektiert wird. Im dynamischen Bundling baut 'cFos' zuerst nur

einen Kanal mit dem ``ATD'' Komanndo auf und schaltet weitere

Kanaele erst waehrend der Verbindung zu. Die folgenden Register

erlauben es, das dynamische Channel-Bundling fuer maximalen

Datendurchsatz bei minimalen Kosten zu konfigurieren.

S64  Untere Grenze in cps pro Kanal. Wenn der Durchsatz einer

Verbindung unter diesen Wert faellt, wird ein Kanal am Ende

der aktuellen Gebuehreneinheit abgebaut.

S65  Obere Grenze in cps pro Kanal. Uebersteigt der Durchsatz

diesen Wert, wird ein weiterer B-Kanal zugeschaltet.

Wir empfehlen, zwischen beiden Registern eine Differenz von

mindestens 1000 cps zu lassen. 'cFos' hat ein 'CPS-O-METER' in

der Statuszeile, so dass man immer den mittleren Durchsatz der

letzen 8 Sekunden beobachten kann.

Die folgenden Modem-Register sind fuer Fine-Tuning Zwecke

vorgesehen:

S66  Gebuehrensimulationstimer in Sekunden. Bei einigen Benutzern

werden waehrend einer Verbindung keine Gebuehreninformation

uebertragen. In diesem Falle koennen keine B-Kanaele

abgebaut werden, da fuer 'cFos' das Ende der Einheit

nie erreicht wird. Diese Benutzer koennen 'cFos' alle n

Sekunden ``Gebuehrenimpulse'' generieren lassen. n wird

in diesem Register festgelegt. Mit 0 wird dieses Feature

ausgeschaltet.

S67  Pre-off Zeit in Sekunden. Ein Kanal wird nur dann

abgebaut, wenn die verbleibenden Sekunden der aktuellen

Gebuehreneinheit dieses Kanals kleiner sind als in diesem

Register angegebenen. Voreingestellt und zugleich minimaler

Wert ist 5. Dies bedeutet, dass die Verbindung 5 Sekunden vor

Ende der Gebuehreneinheit abgebaut wird.

S68  Anzahl der dynamischen Channel-Bundling Versuche. Hiermit

kann man einstellen, wie oft 'cFos' versuchen soll, einen

weiteren B-Kanal aufzubauen. Voreinstellung ist 1.

S69  Verzoegerung in Sekunden vor dem dynamischen Aufbau eines

weiteren B-Kanals. Voreinstellung ist 0.

S79  Anzahl der Kanaele, die bei eingehenden Rufen maximal fuer CCB

verwendet werden duerfen.

Zusaetzlich koennen abgehende Rufe so konfiguriert werden, dass sie

zeit- oder gebuehren-beschraenkt sind. Dies kann fuer Main-Ports und

Auxiliary-Ports unabhaengig eingestellt werden. Dazu werden die

Register S60 bis S63 benutzt.

42

S60  Gebuehrenlimit fuer Main Port, in Gebuehrenimpulsen.

S61  Gebuehrenlimit fuer Aux. Ports, in Gebuehrenimpulsen.

S62  Zeitlimit in Sekunden fuer den Main Port.

S63  Zeitlimit in Sekunden fuer die Aux. Ports.

Zeit- und Gebuehrenlimits koennen auch ohne Channel-Bundling

benutzt werden. Sie arbeiten darueberhinaus unabhaengig

voneinander, so dass man Zeit- und Gebuehrenlimits gleichzeitig

einstellen kann. Voreingestellt ist 0, d.h. alle Limits

sind ausgeschaltet. Wird ein Main Port abgebaut, werden

selbstverstaendlich auch alle dazugehoerigen Aux. Ports abgebaut.

'cFos' Channel-Bundling Beispiel

Man ist User einer Mailbox und nach dem Einloggen laesst man sich

zuerst alle neuen Files anzeigen und markiert die, die man

downloaden moechte. Man verwende folgende Initialisierung fuer

'cFos':

``AT &B2 &M1 S64=5000 S65=7000''

Daraus resultiert, dass man die Files mit einem Kanal alle

markiert und dann, wenn die Bandbreite gebraucht wird, sie mit

zwei Kanalen downloaded, wobei man einen Durchsatz von knapp

16000 cps erreichen kann!

2.7.2  'cFos' V.42bis Datenkompression

Mit  'cFos' kann man Datenkompression nach V.42bis betreiben.          [PRO]

Dadurch kann man auf unkomprimierten Daten (z.B. Text-Dateien)

16000 cps und mehr auf einem Kanal erreichen. V.42bis

Datenkompression kann auch mit CCB (s. auch Kapitel 2.7.1)

kombiniert werden. Dadurch kann man auf zwei Kanaelen bei

Text-Dateien einen Datendurchsatz von 35000 cps und mehr

erreichen! Um die Datenkompression zu ermoeglichen, muss man

'cFos' mit ``-4...'' laden. 'cFos' reserviert dann je nach

Kompressionsguete und Transfer-Richtung entsprechend Speicher:

-4 [1_2_3] [r_t_b]

_        _

_        +--- direction (r=receiving, t=transmitting,

_             b=both. V.42bis in nur eine Richtung hilft

_             Speicher sparen. Standard ist ``both''.

_

_

+--- compression (low, medium, high).

Je hoeher die Kompression, desto mehr Speicher

und Rechenleistung wird benoetigt. Standard ist

``low''.

43

Beispiel: ``CFOS i -4'' laedt 'cFos' mit bi-direktionaler V.42bis

mit Kompression ``low''.

Da V.42bis Datenkompression relativ rechenintensiv ist und

vor allem einige Telekommunikations-Software nicht fuer den

resultierenden Datendurchsatz ausgelegt ist, empfehlen wir, fuer

V.42bis mindestens einen 486er Computer.

'cFos' Inband-Negotiation

Um die V.42bis mit der Gegenseite auszuhandeln, tauscht 'cFos'

direkt nach dem Aufbau der Verbindung die entsprechenden Daten

aus:

o Programmname ('cFos'), Versions- und Seriennummer

o X.75 Framelength und Windowsize

o V.42bis Richtung und Kompressionsguete

Diese Prozedur wird aktiviert durch das ``AT&K1'' Modem Kommando.

Wir empfehlen die Benutzung dieses Kommandos auch ohne V.42bis,

da hiermit auch X.75 Framelaenge und Windowsize ausgehandelt

werden koennen. Somit koennen Inkompatibilitaeten auf der X.75

Ebene schon im Vorfeld ausgeschlossen werden. Diese koennten

zum Beispiel auftreten, wenn die Gegenseite nicht mit 2048 Byte

Framelaenge arbeitet.

In der Statuszeile (s. Kapitel 2.6) ist ablesbar, ob die 'cFos'

Inband-Negotiation zu Beginn einer Verbindung benutzt wurde

und ob und fuer welche Uebertragungs-Richtungen die V.42bis

Datenkompression benutzt wird:

V.42bis beim Empfang

!    V.42bis beim Senden

$    V.42bis in beide Richtungen

?   'cFos' Inband-Negotiation ohne V.42bis

2.7.3  FAX Class 2 und Class 2.0 Command-Set

'cFos' unterstuetzt die ins CAPI 2.0 eingebaute FAX Faehigkeit

durch ein Class 2 und 2.0 Command-Set. Fax unter CAPI 1.1 wird

nicht von 'cFos' unterstuetzt.

WICHTIG: 'cFos' hat keine eigene Fax-Emulation, sondern

greift auf die Fax-Faehigkeit des CAPI 2.0 Treibers zurueck.

Erkundigen Sie sich daher bei Ihrem ISDN-Kartenhersteller, ob

die FAX-Protokolle ins CAPI integriert sind.

Die folgenden Kommandos werden von 'cFos' unterstuetzt bzw. aus

Kompatibilitaet ignoriert:

FAA, FBOR, FBO, FBS, FBUF, FCC, FCIG, FCLASS, FCQ, FCS, FCT, FCR,

FDCC, FDCS, FDIS, FDR, FDT, FEA, FET, FIE, FIP, FIS, FKS, FK,

FLID, FLI, FLO, FLPL, FLP, FMDL, FMFR, FMI, FMM, FMR, FMS, FNR,

FPHCTO, FPI, FPP, FPR, FPS, FPTS, FREL, FREV, FRQ, FRY, FSPL, FSP

Zusaetzlich gibt es folgende Register:

44

S80 Vertikale Aufloesung, 0=normal, 1=high

S81 Bitweise:

Bit 0=1 ``AT+FCLASS=0'' ist erlaubt.

Bit 1=1 ``AT+FCLASS=1'' ist erlaubt. 'cFos' unterstuetzt

zwar nicht Class 1, meldet dann aber aus

Kompatibilitaetsgruenden ``OK''.

Bit 2=1 ``AT+FCLASS=2'' ist erlaubt.

Bit 3=1 ``AT+FCLASS=2.0'' ist erlaubt.

Bit 7=1 ``+FET'' Modem-Response wird aktiviert.

S82 Minimum Scan-Time/Zeile. Werte von 0-7 sind erlaubt. Manche

Fax-Programme unterstuetzt keinen Hardware-Flow-Control.

Diesen kann man mit dem Register mitteilen, wie schnell

die einzelnen Fax-Zeilen gesendet werden muessen. 0=max.

Geschwindigkeit.

Einschraenkungen: Um mittels CAPI Fax-Daten versenden zu

koennen, muss 'cFos' diese in das sogenannte SFF Format

konvertieren. Desweiteren laufen Fax-Verbindungsaufbau,

-Handshake und -Datenuebertragung mit 'cFos' voellig unabhaengig

von den Aktivitaeten des CAPIs. Daraus ergeben sich folgende

Einschraenkungen:

1. Es kann passieren, dass 'cFos' schon alle Daten einer Seite

empfangen hat, aber das CAPI noch nicht eine Zeile an das

Ziel-Fax-Geraet uebertragen konnte.

2. Es ist fuer cFos nicht moeglich, die maximale Geschwindigkeit

zu ermitteln, mit der die Applikation Fax-Daten versenden

darf. Dadurch kann es zu Flow-Control Problemen kommen.

Um diese zu umgehen kann man entweder die ``Hardware

Flusskontrolle'' aktivieren, oder mit Werten von 0-7 des

Registers S82 experimentieren.

3. Es kann nicht in allen Faellen erkannt werden, ob eine Seite

korrekt gesendet werden konnte.

Hinweis: Um Delrina Winfax zu benutzen, muss Modem

Hardware-Control-Flow eingestellt sein.

2.7.4  'cFos' als MultiPort FOSSIL

Theoretisch  koennte 'cFos' bis zu 255 verschiedene Ports              [PRO]

unterstuetzen. 'cFos/DOS' und 'cFos/Win' sind jedoch so

kompiliert, dass man bis zu vier COM-Ports, bei 'cFos/2' bis zu

8 Ports verwalten kann. Fuer jeden COM-Port wird dann beim Laden

Puffer- und Datenspeicher reserviert. Man kann z.B. beim Aufruf

``-c0'' und ``-c1'' verwenden, um COM1 und COM2 zu unterstuetzen

('cFos/DOS') oder direkt die Namen der Ports angeben ('cFos/2'

und 'cFos/Win').

45

Entsprechend gibt es dann zwei Modem-Emulatoren und man kann

gleichzeitig bei zwei verschieden Systemen anrufen oder von

einem angerufen werden und auf dem anderen Port einen eingehenden

Ruf beantworten. Unter DOS setzt das allerdings MultiPort-faehige

Software oder einen Multitasker voraus.

Im MultiPort-Betrieb koennen fuer jeden Port die EAZs und Dienste,

auf die 'cFos' fuer diesen Port hoeren soll, separat eingestellt

werden (``AT&L'' bzw. ``AT&I''). Ueberschneiden sich die EAZs

bzw. Dienste, gibt es einen automatischen Ringdown vom ersten

passenden und freien Port zum Naechsten.

2.7.5  Konfiguration von 'cFos' fuer X.31

X.31 ist das Protokoll fuer Datenuebertragung im ISDN D-Kanal.

Um diese Dienste nutzen zu koennen, muessen Sie bei Telekom eine

sogenannte TEI beantragen. Wenn Sie sich ueber X.31 informieren

wollen, erteilt Ihnen Telekom unter Tel. 0130-801180 hierueber

Auskunft. Voraussetzung ist weiterhin eine X.31-faehige ISDN Karte

mit CAPI 1.1 oder CAPI 2.0, z.B. von AVM, Bintec, Diehl, HST,

ITK oder NCP. 'cFos Professional' unterstuetzt X.31, sowohl in

den CAPI 1.1, als auch CAPI 2.0 Versionen. Derzeit werden eine

logische Verbindung und eine TEI unterstuetzt. Spaetere Versionen

werden mehrere TEIs und mehrere logische Kanaele verwalten koennen.

'cFos' muss mindestens mit dem Parameter -w3 geladen werden:

CFOS.EXE i -w3 fuer DOS, oder

param=...       fuer Windows ist -w4 Voreinstellung

DEVICE=...      fuer OS/2 ist -w4 auch Voreinstellung

Grundeinstellungen:  Mit dem Modem-Kommando ATB13 werden die

notwendigen Konfigurationen des B2 und B3 Protokolles

vorgenommen. Danach muessen noch folgende Register vor

Aktivieren von X.31 gesetzt werden:

S23 = t        Einstellung T EI : t = T EI * 2 + 1

S45 = n        n = 0: keine Delivery Confirmation

n = 1: Delivery Confirmation (nur [CAPI 2.0])

&S3=<daten >   Call User Data, max. 32 Octects; diese

werden durch Hex-Ziffern kodiert. Da 'A'=41,

'B'=42, 'C'=43 als Hex-Ziffern kodiert

werden, kann man z.B. mit AT&S3=414243 die

Call User Data 'ABC' kodieren.

Einstellungen der logischen Kanaele:  Zunaechst werden in S32 und

S33 die niedrigste und hoechste bidirektionale Kanalnummer,

wie von Telekom eingerichtet, eingestellt. Dann kann man in

S30 und S31 die Kanaele eintragen, die nur fuer einkommende

Rufe benutzt werden sollen. S30 enthaelt die niedrigste

einkommende Kanalnummer, S31 die hoechste. Fuer ausgehende

Rufe stellt man die niedrigste und hoechste Kanalnummer

in S34 und S35 ein. Hat man eine Sorte von Kanaelen nicht

46

geschaltet, werden die entsprechenden Register auf 0

gesetzt.

Beispiel 1:

Man hat Kanaele 1 und 2 fuer eingehende und

ausgehende Rufe geschaltet. Dann lauten die

Einstellungen:

S30=0, S31=0, S32=1, S33=2, S34=0, S35=0

Beispiel 2:

Man hat die Kanaele 1..6, davon 1..2 nur fuer

einkommende Rufe, 3..4 bidirektional und 5..6 fuer

abgehende Rufe. Die Einstellungen fuer S30 bis S35

lauten dann:

S30=1, S31=2, S32=3, S33=4, S34=5, S35=6

PVCs: Moechte man PVCs betreiben, muss noch S46 gesetzt werden(nur

[CAPI 2.0]):

S46L = Gruppennummer, S46H = Logische Kanalnummer

Anwahl und Aktivierung:  Zunaechst sollte man die oben genannten

Einstellungen ins Modem-Profile speichern, z.B. mit AT&W1.

So kann man sie spaeter immer mit ATZ1 wiederherstellen.

Nach ATZ1 aktiviert man dann die Verbindung zum

Paket-Handler durch AT&X1. Moechte man spaeter Einstellungen

veraendern, muss man vorher mit AT&X0 die Verbindung zum

Paket-Handler wieder deaktivieren.

Nach Aktivierung durch AT&X1 kann nun, wie gewohnt, durch

ATDnummer  eine logische Verbindung aufgebaut werden (bei

PVCs ist die Nummer beliebig).

Auflegen laesst sich (wie bei Waehlverbindungen) unter DOS im

INT 14 Mode mit +++ Sequenz (ATS10.4=1) oder im FOSSIL Mode,

wie auch unter Windows und OS/2 mit DTR drop.

Hinweis: Um X.31, kombiniert mit Remote Configuration, zu nutzen,

muss 'cFos' fuer min. zwei Ports geladen sein.

2.7.6  Remote-Konfigurierbarkeit

'cFos'  kann aus der Ferne konfiguriert werden, d.h. man kann          [PRO]

sich auf einem B-Kanal in 'cFos' einwaehlen und die Modem

Einstellungen aendern. Damit dies moeglich ist, muss 'cFos' mit

dem Parameter ``-kk'' geladen werden. Das anrufende 'cFos'

wird mit ``ATB14'' initialisiert. Als erstes sendet das zu

konfigurierende 'cFos' ein '#', sobald man ENTER eingibt.

Danach muss ein Passwort eingegeben werden (Default ist zunaechst:

kein Passwort). Nach erfolgreichem Login zeigt 'cFos' einen

Welcome-String an, bestehend aus dem Hostnamen und dem COM-Port,

auf dem man angerufen hat. Diesen kann man aber auch mit

``ATI6'' ermitteln, fuer welche Ports 'cFos' geladen wurde

und mit ``AT#Dn'' (n=0,1,2,...) auf die entsprechenden Ports

47

wechseln. Sodann koennen alle Modem-Einstellungen geaendert werden,

einschliesslich des Setzen der Register. ``ATA'' ist in diesem

Modus nicht verfuegbar.

Um den Hostnamen einzustellen, kann man 'cFos' mit ``-nNAME''

laden. Default ist ``cFos''.

Hinweis: Wenn man Remote Configuration im Zusammenhang mit X.31

verwenden will, muss man 'cFos' fuer mindestens zwei Ports laden.

Mit ``AT#Kppp'' kann das Passwort geaendert werden. ``ppp'' steht

fuer einen Text aus max. 10 Zeichen, ASCII 33 bis ASCII 126, ohne

Leerfelder. Das Passwort wird in der Datei RCONFIG gespeichert.

Das angerufene 'cFos' muss ``AT&L'' resp. ``AT&A'' so gesetzt

haben, dass es prinzipiell rufe annehmen wuerde, sonst wird auch

der RemoteConfigCall nicht angenommen.

Hinweis: 'cFos' kann nicht remote konfiguriert werden, wenn es

nicht mit ``-kk'' geladen wurde.

2.7.7  Rechneruhr Synchronisation

Beim  aktiven Verbindungsaufbau und bei jedem Verbindungsabbau         [PRO]

schickt ISDN dem Teilnehmer die aktuelle Zeit mit (inklusive

Sommer/Winterzeit gestellt nach der TU Braunschweig). 'cFos'

vergleicht diese Zeit mit der Rechneruhr und stellt die

Zeitdifferenz fest.

'cFos' stellt die Rechneruhr nicht sofort, sondern erst

auf Anfrage mittels ``CFOS t'' ('cFos/DOS') oder mit dem

Modem-Kommando ``AT&T''. Um die ISDN-Zeit zu ermitteln, baut

'cFos' keine Verbindung auf. Es entstehen also keine Kosten. Das

Stellen der Uhr ist allerdings auch erst nach erfolgten Rufen

moeglich.

Mit der Option ``-m'' kann man die maximale Abweichung der

ISDN-Zeit von der Rechnerzeit (in Minuten) angegeben werden, bis

zu der die Rechner-Uhr gestellt werden soll. ``-m90'' (default)

bewirkt beispielsweise, dass 'cFos' nur dann die Rechner-Uhr

stellt, wenn die Zeit aus dem ISDN-Netz um maximal 90 Minuten

von der Rechnerzeit abweicht.

(Nur 'cFos/DOS':) Wird ein NetWare Server erkannt, so wird

dessen Zeit auch gesetzt, solange keine ``-jn'' Option angegeben

wurde. Allerdings muss der entsprechende User dafuer ``File Server

Console Operator'' sein, d.h. im NetWare SYSCON unter 'Supervisor

Options', 'File Server Console Operators' als ein solcher

eingetragen sein. Die Netware-Zeit wird nur gesetzt, falls sie

um 30 Sekunden oder mehr von der ISDN-Zeit abweicht.

Hinweis: Damit 'cFos' die ISDN-Zeit ermitteln kann, muss der

ISDN Anschluss ISDN Time/Date Infromationen uebermitteln. Dies muss

evtl. erst bei Telekom beantragt werden und von CAPI unterstuetzt

werden. Wieviele CAPI Messages mit Time/Date Informationen vom

CAPI an 'cFos' geschickt wurden, kann man mit ``ATI5'' ermitteln

(nicht mit ``CFOSN.EXE'').

48

2.7.8  Sicherheits Features

Zu Anfang etwas gewoehnungsbeduerftig bei ISDN-Karten ist

vielleicht, dass man nie so recht weiss, ob die Verbindung noch

steht, oder (hoffentlich) aufgelegt ist. 'cFos' kann auf mehrere

Arten den ``Gebuehren-GAU'' verhindern:

1. verfuegt der Modem-Emulator ueber einen Aktivitaets-Timer. D.h.

mittels ``ATS19=...'' kann in Minuten eingestellt werden,

wie lange sowohl nichts mehr empfangen als auch gesendet

werden darf, bevor automatisch aufgelegt wird.

2. Beim Abbau der Verbindung laufen Timer, die ueberwachen,

ob vom CAPI die entsprechenden DISCONNECT_B3_IND bzw.

DISCONNECT_IND Messages signalisiert wurden. Geschieht dies

nicht, wird im 5 Sekunden-Takt zuerst zweimal die Ebene

B3 abgebaut, danach zweimal die Ebene D. Fuehrt auch dies

nicht zum Erfolg, meldet sich 'cFos' vom CAPI ab und danach

erneut an. Spaetestens jetzt sollte das CAPI alle bestehenden

Verbindungen abgebaut haben.

3. Bei der Anwahl gibt es, wie bei Modems einen ``Wait for

Carrier'' Timer. Kann innerhalb der in S7 einstellbaren Zeit

die Verbindung nicht aufgebaut werden, wird aufgelegt.

4. Sie koennen Zeit- und Gebuehrenlimits einstellen. Beim

Ueberschreiten eines der Limits wird die Verbindung abgebaut.

Naeheres dazu im Kapitel 2.7.1 auf Seite 42.

2.7.9  Fehlersuche

1. 'cFos' unterstuetzt (nicht CFOSN.EXE oder CFOS20N.EXE) einen

alternativen Monitor. Man kann dann auf dem zweiten Monitor

alle CAPI-Messages und einige Debug-Ausgaben verfolgen.

Es kann sehr hilfreich sein zu beobachten, wo die Probleme

auftauchen.

2. Mit der Option ''-d'' kann man alle CAPI-Nachrichten

protokollieren. Naeheres im Kapitel 2.1.3 auf Seite 24.

3. 'vcFos/2' kann einige Informationen in der Datei

C:\VCTRACE protokollieren. Dieses Merkmal kann man mit dem

Hilfsprogramm ''CFU'' ein- und ausschalten: CFU ft <port>

<mode>. Bei mode  steht 1 fuer ein- und 0 fuer ausschalten.

49

2.8  Vertraeglichkeitsliste fuer 'cFos/DOS'

'cFos/DOS' ist mit Erfolg mit folgenden Programmen getestet:

_Produkt_____________Hersteller______________________Prog.-Typ___________

FrontDoor           Definite Solutions, Joaquim     Fido-Mailer

H. Homrighausen

Intermail           Peter Stewart                   Fido-Mailer

BinkleyTerm         Vince Perriello/Bob Hartman     Fido-Mailer

D'Bridge            Chris Irwin                     Fido-Mailer

McMail *            Gordian Schuermann/Albert       Fido-Mailer

Frerik

Portal of Power     Soren Ager & The Portal Team    Fido-Mailer

Xenia               Lentz Software Development      Fido-Mailer

Dutchie   3.00      Applied Computer Sciences,      Fido-Mailer

Ede

Yuppie!   2.10      YEAsoft, Aachen                 Fido-Point Sys.

CrossPoint   2.14   Peter Mandrella                 Fido-Point Sys.

Maximus             Scott J. Dudley                 BBS Software

RemoteAccess        Andrew Milner                   BBS Software

PCBoard/M           Clark Development               BBS Software

SuperBBS            Risto Virkkala & Aki Antman     BBS Software

Wildcat   4.0       Mustang Software, Inc.          BBS Software

GS-Mailbox   1.90   Gandke und Schubert             BBS Software

NCBMail *           Fricke EDV-Beratung             BBS Mailer

Dialog              Daniel Raseghi                  Terminal Prg

TeleMate   4.12     White River Software            Terminal Prg

Terminate   1.40*   Bo Bendtsen, Daenemark          Terminal Prg

Telix INT14         EXIS Inc. / ELSA                Terminal Prg

Telix f. Windows                                    Terminal Prg

Unicom              Data Graphics                   Terminal Prg

MS-Kermit           Trustees of Columbia            Terminal Prg

Univers.

DN 3270             Lange Communication             Terminal Prg

COMM90              Bausch Datacom                  Terminal Prg

VipCOM              Telesoft GmbH                   Terminal Prg

Reflection   4.21   WRQ                             Terminal Prg

GLINK               Atlantis, Erftstadt             Terminal Prg

PCPLUS/             Datastorm Technologies, Inc     Terminal Prg

Procomm Plus

HS/Link             Samuel H. Smith                 Ext. Protokoll

CEXYZ               Cutting Edge Computing          Ext. Protokoll

SDPFL               Streamline Design               Ext. Protokoll

PC-Anywhere   5.0   Symantec, Inc.                  Fernwartung

DoorWay             Marshall Dudley                 Fernwartung

FernTerm                                            Fernwartung

OzCIS   2.x         Steve Sneed                     CompuServe Nav.

OzWIN               Steve Sneed                     CompuServe Nav.

DOS-CIM             Compuserve, Inc.                CompuServe Nav.

WIN-CIM             Compuserve, Inc.                CompuServe Nav.

cc:Mail             Lotus                           eMail System

XBTX                Juergen Buchmueller, Bonn       BTX Dekoder

cFosTALK *          Michael Grube                   Anrufbeantworter

Waffle              Darkside International          UUCP BBS

50

_Produkt_____________Hersteller______________________Prog.-Typ___________

FX UUCP             Jorge Cwik                      UUCP BBS

cFos ist vertraeglich mit DesQView, MS-Windows, PAPI 0.16, X00,

ISDN-Talk. Produkte, die ein Sternchen (*) hinter dem Namen

haben, unterstuetzen die 'cFos' ISDN Appendage (siehe APPEND.DOC).

Hinweis: Wir garantieren nicht fuer die Lauffaehigkeit oben

genannter Programme mit 'cFos', sondern sagen hier lediglich, dass

wir oder jemand anderes sie getestet hat und sie unter unseren

Testbedingungen zu laufen scheinen.

Wir danken allen, die uns beim Testen diverser Software geholfen

haben.

51

2.9  Vertraeglichkeit mit ISDN-Karten

'cFos' ist mit Erfolg mit folgenden ISDN-Karten getestet:

__ISDN-Karte_/_Hersteller_________________

AVM A1, B1, Fritz!Card

Billion

BinTec BIANCA

Creatix.S0

Diehl Diva, SX, SY, SCOM

Digiteam Digiboard

Dr. Neuhaus

ELSA MicroLink ISDN/PCF...

Gerdes PowerISDN

IBM PCMCIA Active 2000

ICO

ITK iX1 Basic, Micro, Columbus, Pico

JanusSoft/HST Saphir

Microcom SOLIS

Miro P1

NCP ISDN P-8, P-16, Arrow

Sedlbauer S0-Box und Steckkarte

Siemens Hicom 300 PC

Stollmann E+V GmbH

Telekom

TELES.S0

52

2.10  Credits

Die Reihenfolge impliziert keine Wertung ...

Vielen Dank an die folgenden Personen, fuer ihre Hilfe, ihren Rat

und/oder ihre Zeit :

Andreas Illg, Alexander Bell, Eberhard Mattes, Dietmar

Friede, Uwe Engelmann, Scott J. Dudley, Robert

Bergermann, Jens Osterwohldt, Markus Kessler, Olaf

Droege, Tobias Erichsen, Jan Ceuleers, Kalle Braun,

Roland Steinmeyer, Oliver von Bueren, Rainer Schuetze,

Thorsten Winkler, Manfred Recla, Joern Bardewyck, Heiko

Meyer, Dennis Rowe, Michael Buenter, Arndt Stedler, Ralf

Pradella / TOP-KOPIE, Heinz-Otto Scheid, Wim Abels und

Patrick Bosch.

Danke an die folgenden Firmen fuer Teststellungen und Hilfe:

TELES, Diehl, AVM, ITK, ELSA, BinTec, KSI, Loewe,

Sedlbauer, CPV/Stollmann, NCP und HST.

______________________________________________________________||

|___Practice_random_kindness_and_senseless_acts_of_beauty!____ |

3  Anhang

53

A  CAPI Meldungen

Im folgenden eine Auflistung der CAPI Fehlermeldungen des CAPI

Arbeitskreises, erweitert durch V.110 Fehlermeldungen, 1.TR.6 und

herstellereigene Fehlermeldungen:

CAPI Meldungen sind in hexadezimal notiert (Ziffern von 0 ...9, A

...F) und vierstellig. Meldungen der Form ''33xx'' deuten auf

ein Installationsproblem Ihrer ISDN Karte oder Telefonanlage

hin. Meldungen der Form ''34xx'' werden vom ISDN-Netz bzw. der

angerufenen Gegenstelle erzeugt:

CAPI 1.1 Meldungen:

0000  No error                      3209  can't select B3 protocol

now

320A  illegal DLPD parameters

1001  Error on API_REGISTER         320B  illegal NCPD parameters

1002  Illegal application-id        320C  illegal NCPI parameters

1003  Illegal message               320D  data length not supported

1004  Illegal (sub-) command

1005  Queue is full

1006  Queue is empty                3301  D channel layer 1 setup

1007  Queue overflow                      error

1008  Deinstall error               3302  D channel layer 2 setup

1009  Wrong message operation       3303  errorB channel layer 1 setup

error

2001  Illegal Controller            3304  B channel layer 2 setup

2002  Illegal PLCI                        error

2003  Illegal NCCI                  3305  D channel layer 1

2004  Illegal type                        shutdown

3306  D channel layer 2

shutdown

3101  B-channel erroneous           3307  D channel layer 3

3102  Infomask erroneous                  shutdown

3103  Serviced-EAZ-mask             3308  B channel layer 1

erroneous                           shutdown

3104  Serviced-SI-mask              3309  B channel layer 2

erroneous                           shutdown

3105  Illegal B2 protocol           330A  B channel layer 3

3106  Illegal DLPD                        shutdown

3107  Illegal B3 protocol           330B  B channel layer 2

3108  Illegal NCPD                        reestablished

3109  Illegal NCPI                  330C  B channel layer 3

310A  Illegal flags                       reestablished

3400  Normal disconnect

3201  General controller error      3480  Normal disconnect

3202  non-unique LISTEN_REQs        3481  Invalid call reference

3203  function not supported              value

3204  PLCI inactive                 3483  Bearer service not

3205  NCCI inactive                       implemented

3206  B2 protocol not supported     3487  Call identity doesn't

3207  can't select B2 protocol            exist

now                           3488  Call identity in use

3208  B3 protocol not supported     348A  No channel available

3490  Requested facility not

implemented

3491  Requested facility not        Fax specific:

subscribed

34A0  Outgoing calls barred

34A1  User access busy              4001  Remote is no fax

34A2  Negative CUG-match            4002  Local fax circuit busy

34A3  Nonexistent CUG               4003  Bad line quality

34A5  SPV not allowed               4004  Training not successfull

34B5  Destination not               4005  Send data to slow for fax

obtainable                          modul

34B8  Number changed                4006  Too many errors

34B9  Out of order                  4007  User abort

34BA  No user responding            4008  Command resend not

34BB  User busy                           successfull

34BD  Incoming calls barred         4009  Explicit logical abort by

34BE  Call rejected                       remote

34D9  Network congestion            400a  Disconnect during data

34DA  Remote user initiated               reception

34F0  Local procedure error         400b  Transfer mode not

34F1  Remote procedure error              supported

34FF  User info discarded           400c  Erroneous data to send

locally

CAPI 2.0 Meldungen:

0000  request accepted              100A  controller does not

0001  NCPI not supported by               support external

current protocol, NCPI              equipment

ignored                       100B  controller does only

0002  flags not supported by              support external

current protocol, flags             equipment

ignored

1101  illegal application

number

1102  illegal command or

1001  too many applications               subcommand or message

1002  logical block size too              length less than 12

small, must be at least             octets

128 bytes                     1103  message could not be

1003  buffer exceeds 64k byte             accepted because of queue

1004  message buffer size too             full condition

small, must be at least       1104  queue is empty

1024 bytes                    1105  queue overflow

1005  max.number of logical         1106  unknown notification

connection not supported            parameter

1006  reserved                      1107  internal busy

1007  the message could not be      1108  OS resource error, e.g.

accepted because of an              no memory

internal busy condition       1109  CAPI not installed

1008  OS resource error, e.g.       110A  controller does not

no memory                           support external

1009  CAPI not installed                  equipment

55

110B  controller does only          3315  disconnected during

support external                    transfer, remote

equipment                           procedure error

3316  disconnected during

2001  message not supported in            transfer, local tx-data

current state                       underrun

2002  illegal                       3317  disconnected during

controller/PLCI/NCCI                transfer, local rx-data

2003  out of PLCI                         overflow

2004  out of NCCI                   3318  disconnected during

2005  out of LISTEN                       transfer, local abort

2006  out of FAX resources          3319  illegal parameter coding,

2007  illegal message parameter           e.g. SFF coding error

coding

Network specific:

3001  B1 protocol not supported

3002  B2 protocol not supported

3003  B3 protocol not supported     3481  unassigned number

3004  B1 protocol parameter not     3482  no route to specified

supported                           transit network

3005  B2 protocol parameter not     348334no8route6tocdestinationhannel unaccep*

*table

supported                     3487  call awarded and

3006  B3 protocol parameter not           being delivered in an

supported                           established channel

3007  B protocol combination        3490  normal call clearing

not supported                 3491  user busy

3008  NCPI not supported            3492  no user responding

3009  CIP not supported             3493  no answer from user

300A  flags not supported           3495  call rejected

300B  facility not supported        3496  number changed

300C  data length not supported     349A  non-selected user

by current protocol                 clearing

300D  reset procedure not           349B  destination out of order

supported by current          349C  invalid number format

protocol                      349D  facility rejected

349E  response to STATUS ENQ.

3301  protocol error layer 1        349F  normal, unspec.

3302  protocol error layer 2        34A2  no circuit/channel avail.

3303  protocol error layer 3        34A6  network out of order

34A9  temporary failure

T.30 specific:                      34AA  switch equipment

congestion

34AB  access information

3311  connecting not                      discarded

successful, remote is         34AC  req. circuit/channel not

no G3 fax                           avail.

3312  connecting not                34AF  resources unavailable

successful, training not      34B1  quality of service

successful                          unavail.

3313  disconnected before           34B2  req. facility not

transfer, transfer mode             subscribed

not supported by remote       34B9  bearer capab. not

3314  disconnected during                 authorized

transfer, remote abort        34BA  bearer capab. not present

56

34BF  service/option not avail.     34E6  recovery on timer expiry

34C1  bearer capab. not             34EF  protocol error

implemented                   34FF  interworking, unspecified

34C2  channel type not

implemented

34C5  req. facility not             Modem specific:

implemented

34C6  only restr.digital info       3500  normal end of connection

avail.

34CF  service/option not avail.     3501  carrier lost

34D1  invalid call ref. value       3502  negotiation error, no

34D2  ident. channel                      remote error correcting

non-existent                  3503  modemno answer to protocol

34D3  a suspended call exists,

but this call identity              request

does not                      3504  remote modem only works

34D4  call identity in use                in synch.mode

34D5  no call suspended             3505  fraiming failure

34D6  call having the requested     3506  protocol negotiation

call identity has been              failure

cleared                       3507  other modem sent bad

34D8  incompatible destination            protocol request

34DB  invalid transit network       3508  synch.info (data or

34DF  invalid message                     flags) missing

34E0  mandantory info element       3509  normal end of connection

missing                             from remote modem

34E1  message type non-existent     350A  no answer from remote

or not implemented                  modem

34E2  message not compatible        350B  protocol error

with call state/message       350C  error on compression

type non-existent or not      350D  no connect (timeout ot

impl.                               wrong modulation)

34E3  info element non-existent     350E  no protocol fallback

or not implemented                  allowed

34E4  invalid info element          350F  no modem or fax on

contents                            requested number

34E5  message incompatible with     3510  handshake error

call state

57

B  'cFos' Modem Kommandos

?    Kurze Hilfe zu den AT Kommandos und wichtigen

S-Registern anzeigen.

A    (Answer) Beantworte einkommenden Ruf

Bn    Protokollauswahl nur  fuer abgehende Rufe (aktiver

Verbindungsaufbau):

0 X.75 ohne B3 Protokoll, 64000bps (''ISDNC'')

S22=2048, S26=2, S28=2048

1 V.110 async, 38400bps, 8n1 (``ISDNB'')

S22=2048, S26=2, S28=2048

2 V.110 async, 19200bps, 8n1 (``ISDNA'')

S22=2048, S26=2, S28=2048

3 TELES 128kbps Bundling Protokoll

S22=2048, S26=2, S28=2048

4 X.75, framelen=256, Windowsize=7 (ELINK Modus)

S22=framelen, S26=7, S28=256

5 Datex-J (BTX), Framesize=130, Win.Size=7

S22=framelen, S26=7, S28=128

6 wie ``ATB5'', aber schalte nach VT-100

7 Analoges Modem (falls moeglich)

8 PPP Modus entsprechend dem RFC 1662

9 CompuServe via BTX

10 V.110 asynchron, 9600 bps, 8N1

(bits,parity,stopbits)

11 V.110 asynchron, 9600 bps, 7N1

12 V.120

13 X.31 [PRO]

``framelen'' bezieht sich auf den Wert des ``-b''

Parameters beim Start auf der Kommandozeile. Die

Werte sind nach oben durch die Parameter auf der

Kommandozeile beschraenkt.

Dx    (Dial) Waehle Nummer fuer abgehenden Ruf.

F Startet Verbindung auf einer Standleitung

L Zuletzt gewaehlte Nummer

Sn Waehle fest gespeicherte Nummer (n=0: Zaphods BBS)

V Markiere diese Verbindung als SPV

0..9 Rufnummer als Ziffernfolge

A..D#* Spezielle ``Ziffern''

<nb>s  Waehle <nb> und markiere Verbindung als SPV

En    Kommando-Echo

0 Echo aus

1 Echo ein

58

Hn    (Hook) Abheben / Auflegen

0 Auflegen

1 Abheben; alle ankommenden Rufe werden abgelehnt

In    (Inquire)

0 'cFos' und CAPI Version anzeigen

1 Statuszeile anzeigen

2 Statistiken der letzten Verbindung anzeigen

4 Die 10 letzten CAPI-INFO_IND's anzeigen

5 Anzahl der Gebuehren- und Zeit-Infos anzeigen

(nicht CFOSN.EXE bzw. CFOS20N.EXE)

6 Betriebssytemspezifische Informationen

7 Paketstatistiken der letzten PPP-Verbindung

Ln    Lautsprecher Lautstaerke (nur fuer analoge Rufe mit CAPI

2.0; aendert S112)

0 Stumm

1 Normal leise

2 Normal laut

3 Maximum

Mn    Lautsprecher Kontrolle (nur fuer analoge Rufe mit CAPI

2.0; aendert S112)

0 Aus

1 An waehrend des Waehlens und der Protokollauswahl

2 Immer an

3 Das gleiche wie ``1''

Qn    (Quiet) Modem-Meldungen ein/ausschalten

0 Modem-Meldungen anzeigen

1 Modem-Meldungen nicht anzeigen

Sr=n   Setze Register r auf Wert n

(Register haben Werte von 0 bis 65535)

Sr,b=n  Setze Bit b in Register r auf n

Sr.b=n  Setze Bit b in Register r auf n

Sr?   Zeige Wert von Register r an

SrH=n   Setze das obere Byte von Register r auf n

SrL=n   Setze das untere Byte von Register r auf n

Vn    (Verbose) ausfuehrliche Textmeldungen / Numerische

Meldungen

0 Numerische Meldungen anzeigen

1 Textuelle Meldungen anzeigen

59

Xn    Modem-Meldungen konfigurieren

0 Modem-Meldungen wie ein ``normales'' 9600 bps Modem

1 Schaltet ``CONNECT <rate>'' ein

2 Schaltet ``RINGING'' ein

3 Schaltet ``RING <incoming caller's id>'' ein

4 Schaltet ``CONNECT[...]/<protocols...>'' ein

5 Schaltet ``ERROR/CAUSE=...'' ein

6 Schaltet ``NO CARRIER'', ``NO ANSWER'' und

``NO DIALTONE/CAUSE=...'' ein

7 Schaltet ``/V42B'' nach ``CONNECT'' ein

8 Schaltet ``/PPP'' nach ``CONNECT'' ein

Zn    Lade Profile Nummer n (aus der Datei PROFILE).

Re-registriere 'cFos' beim CAPI. Wenn n nicht angegeben

ist, lade Profile 0.

Weitere Kommandos:

Fn    Dieses Kommando wird aus Kompatibilitaet ignoriert

Kn    Dieses Kommando wird aus Kompatibilitaet ignoriert

Nn    Dieses Kommando wird aus Kompatibilitaet ignoriert

O    Dieses Kommando wird aus Kompatibilitaet ignoriert

P    Dieses Kommando wird aus Kompatibilitaet ignoriert

T    Dieses Kommando wird aus Kompatibilitaet ignoriert

&An=s   Setze MSN n auf s.

Beispiel: Durch ``AT&A0=123456 &A1=789012 &A2=345678''

werden die MSNs 123456, 789012 und 345678 konfiguriert

(als Nummer 0, 1 und 2). Bis zu 10 MSNs koennen

angegeben werden. ``&Ln'' bzw. ``&En'' waehlt die

entsprechenden MSNs zum hoeren bzw. als ausgehende

Rufnummer aus.

&Bn    (Bundling) [PRO]

Anzahl der Kanaele, die fuer 'cFos' Channel-Bundling beim

naechsten abgehenden Ruf benutzt werden sollen.

&Cn    (DCD Override)

0 DCD immer aktiv

1 DCD folgt dem Status der Verbindung: Verbindung

aktiv = DCD aktiv, Verbindung beendet = DCD inaktiv

&Dn    (Debug) Statuszeile

0 Statuszeile aus

1 Statuszeile an, falls der Port geoeffnet ist

(Voreinstellung).

2 Statuszeile an, falls eine Verbindung aktiv ist.

3 Statuszeile immer an

&En    (EAZ) EAZ bei abgehenden Rufen: n = 0...9. Dieses

Kommando aendert S18. Voreinstellung: 0

60

&F    (Factory) Setze alle Parameter auf die Voreinstellungen

und initialisiere interne Strukturen. Aendert die

angefallenen Gebuehren nicht (siehe ``AT&G'').

&Gn    Angefallene Gebuehren

0 Zeige angefallenen Gebuehren in Tarif-Einheiten an.

1 Setze angefallenen Gebuehren auf 0.

&H< s >  (Hangup-Sequence) Setze die ``+++''-Sequenz auf

``+++<   s   >-''. Man kann z.B. durch ``AT&HHE1'' die

Auflegesequenz auf ``+++ATHE1-'' fuer pcANYWHERE's

``Hayes compatible modem'' setzen. Voreingestellt

ist <      s      > = ``H0'', d.h. die Auflegesequenz ist

``+++ATH0-''.

&Ix    Auf welche Dienste soll 'cFos' hoeren?

Aendert S14. 'A' (Analog oder Audio) und/oder 'D' (Data

oder Digital) als Parameter. Benutzen Sie Register S44,

um den Modus fuer eingehende analoge Rufe einzustellen.

&Kn    Schaltet Inband-Negotiation ein oder aus (benoetigt fuer

V.42bis)

0 Ausgeschaltet

1 Eingeschaltet und V.42bis aktiviert

2 Eingeschaltet ohne V.42bis

&Lx    (Listen) Auf welche EAZs soll 'cFos' hoeren? Aendert

S13. Als Parameter kann man die Ziffern hintereinander

angeben oder ``*'', um auf alle EAZs zu hoeren.

Voreingestellt sind alle EAZs (siehe auch Kapitel 2.4).

Bei CAPI 2.0 entsprechen den EAZs die MSNs 0 ...9 von

mytcAT&A0 ...mytcAT&A9.

&Mn    (Mode) Bundling-Art waehlen (siehe auch Kapitel 2.7.1)

0 Statisches Bundling

1 Dynamisches Bundling

&Ox    (Outdial) Diese Nummer wird vor jede Nummer eines

``ATD'' Kommandos gesetzt. Voreingestellt ist nichts.

&P    Called subaddress [CAPI 2.0][PRO]

&Rn    (Reregister) Wiederanmeldungcon 'cFos' beim CAPI.

0 Nur, wenn alle Ports unbenutzt sind.

1 Auch, wenn Ports in Benutzung sind. Dies loest alle

aktiven Verbindungen aus.

&Sn=x   Setze String-Register n auf String-Wert x[CAPI 2.0]

&T    (Tranx) Setze die Rechneruhr auf die Zeit aus dem

ISDN-Netz, welche in den letzten Anrufen ermittelt

wurde.

&Ux    Abgehende Subaddress [CAPI 2.0][X.31][PRO]

Voreinstellung ist 'keine'.

61

&Vn    (View) Zeige das aktuelle Profile an. Die Zahl n (0..2)

ist die Seitenzahl.

&Wn    (Write) Schreibe das aktuelle Profile auf Platte in

Profile Nummer n. Falls keine Nummer angegeben wird,

schreibe in Profile 0.

&Xn    X.31 Schalter

0 X.31 deaktivieren

1 X.31 aktivieren

62

C  'cFos' Modem-Register

_Reg.___Funktion_____________________________________Voreinstellung___

S0    Auto Answer nach dem S0'ten ``RING''.                      0

S1    RING-Zaehler                                           keine

S3    'Carriage Return' Zeichen in ASCII kodiert. Wird          13

nur zur Erkennung des Endes eines Modem-Kommandos

benutzt.

S4    'Line Feed' Zeichen in ASCII kodiert. Wird nur zur        10

Auswertung von Modem-Kommandos benutzt.

S5    'Backspace' Zeichen in ASCII kodiert. Wird nur zur         8

Auswertung von Modem-Kommandos benutzt.

S6    Spalte fuer die Anzeige der Caller-ID (nur, falls         61

S10.1 = 1 und ``AT&D1'' or ``AT&D2''; Die Zeile wird

in S11 eingestellt.

S7    Anzahl der Sekunden, die auf den Aufbau einer             60

Verbindung nach dem Waehlen gewartet wird.

S9    Bit-mapped Register:

.0 Erlaube alle weiteren Modem-Meldungen

.1 Erlaube ``CONNECT <rate>'', sonst wird immer

``CONNECT 9600'' gemeldet

.2 Erlaube ``RINGING''

.3 Erlaube ``RING'' gefolgt von <Nummer>; die Art haengt

von S10.3 ab

.4 Erlaube ``/X75...'' nach ``CONNECT''

.5 Erlaube ``ERROR/<cause>''

.6 Erlaube ``NO CARRIER/<cause>'' und ``/CHARGE=...''

.7 Erlaube ``/V42B'' nach ``CONNECT''

.8 Erlaube ``/PPP'' nach ``CONNECT''

S10   Bit-mapped Register:                                       0

.0 Erlaube ``CONNECT.../ID=<callerid>''

.1 Zeige nur die Caller-ID auf der rechten Seite an,

schalte Statuszeile sonst ab.

.2 Zeige numerische Werte statt der Namen fuer Service

Indicator / AddSI an.

.3 Zeige die Caller-ID, EAZ, SI/AddSI bei einem ``RING''

im Format ``RING 1234/EAZ1/07/00'' an, anstatt der

Voreinstellung ``RING-ID=1234/EAZ1/07/00''

.4 Erlaube ``+++ATH0-'' Auflege-Sequenz im

BIOS-Emulator Modus (und schalte Auflegen auf

Baudraten-Wechsel aus). [PLUS]

.6 Zeige die Caller-ID nur beim ersten ``RING'' an

.7 Zeige die Baudrate aus S47 beim ``CONNECT'' an

.8 Lehne alle Rufe ohne Caller-ID ab

.9 Schalte 'Audible RING' ein: jedes ``RING'' laesst ein

kurzes Klingeln vernehmen. [PRO]

.11(Nur cFos/Win) Verhindert Auflegen, wenn der Port

geschlossen wird.

.13Ignoriere ``?'' und ``R'' Informationen in CallerID's

bei einkommenden Rufen mit CCB.

63

_Reg.___Funktion_____________________________________Voreinstellung___

S11   Zeilennummer der Statuszeile (Die oberste Zeile ist        0

Nummer 0). Hinweis: die Statuszeile wird nur bei

``AT&D1'' oder ``AT&D2'' angezeigt.

S12   Verzoegerung vor der ``CONNECT''-Meldung in 1/18           9

Sekunden [PRO]

S13   Serviced EAZ Maske:                              0000000010b

Jedes Bit von 0...9 ermoeglicht den Anruf auf dieser

EAZ.

z.B.: 0000000010b Hoere auf EAZ 1

0100000000b Hoere auf EAZ 8

0001111111b Hoere auf EAZ 0...6

1111111111b Hoere auf alle EAZs

S14   Bit-mapped Register:

Serviced SI Maske. Jedes Bit schaltet einen der

Dienste frei.

.0 Videophone                                             0

.1 Telefon                                                0

.2 A/B-Dienste                                            0

.3 X.21-Dienste                                           0

.4 Telefax (Gruppe 4)                                     0

.5 BTX (64 kbits/s)                                       0

.7 Datenuebertragung (64 kbits/s)                         0

.8 X.25-Dienste                                           1

.9 Teletex 64                                             0

.10Mixed Mode                                             0

.15BTX (neuer Standard)                                   0

S15   B-Channel Identification (ffs. 1.TR.6, 3.2.3.4.4.7)      131

S16   Dienstkennung fuer abgehende Rufe                          7

S17   Additional Service Indicator fuer abgehende Rufe.          0

(siehe 2.4.1, S. 34

S18   EAZ fuer abgehende Rufe (ASCII Zeichen:                   48

'0'=48...'9'=57). Wird bei einer CONNECT_REQ

Message mitgeschickt. Moeglicherweise muss die EAZ bei

Benutzung an Telefonanlagen geaendert werden. Dieses

Register wird auch durch das ``AT&En'' Kommando

geaendert.

S19   Inactivity Timer: 'cFos' beendet die Verbindung,           0

wenn keine Daten fuer <S19> Minuten geflossen sind;

0 = ausgeschaltet.

64

_Reg.___Funktion_____________________________________Voreinstellung___

S20   B-Kanal, Schicht 2 Protokoll                               1

0

1  X.75 SLP Basis Operation Mode mit Implementation

Rules nach T.90

2  Transparent-HDLC mit Bit-Stuffing, Frame-Erkennung

und CRC-Check

3  Bittransparent

4  SNA-SDLC

5  X.75 Btx

8  V.110 mit transparentem B2 Protokoll

9  V.110 SNA-SDLC

10 V.110 X.75 SLP nach T.90

S21   B-Kanal, Schicht 3 Protokoll:                              4

1  T.70 NL fuer Leitungsvermittlung (CSPDN)

2  ISO 8208 (DTE/DTE)

3  Schicht 3 nach T.90, Appendix II

4  Transparent

S22   SELECT_B2_PROTOCOL_REQ: Data-length                     2048

S23   SELECT_B2_PROTOCOL_REQ: Link-Address-A                     3

S24   SELECT_B2_PROTOCOL_REQ: Link-Address-B                     1

S25   SELECT_B2_PROTOCOL_REQ: Modulo-Mode                        8

S26   SELECT_B2_PROTOCOL_REQ: Window-Size                        2

S27   SELECT_B2_PROTOCOL_REQ: V110 user rate                    64

S28   Maximale Sende-B2-Framegroesse                          2048

S29   B3-Protokoll-Overhead in Bytes                             0

0  B3 == 1 (T.70 NL)

2  B3 == 2 (ISO 8208)

3  B3 == 4 (Transparent)

S30   SELECT_B3_PROTOCOL_REQ: LIC                                0

S31   SELECT_B3_PROTOCOL_REQ: HIC                                0

S32   SELECT_B3_PROTOCOL_REQ: LTC                                1

S33   SELECT_B3_PROTOCOL_REQ: HTC                                1

S34   SELECT_B3_PROTOCOL_REQ: LOC                                0

S35   SELECT_B3_PROTOCOL_REQ: HOC                                0

S36   SELECT_B3_PROTOCOL_REQ: Modulo-Mode                        8

S37   [CAPI 2.0]SELECT_B3_PROTOCOL_REQ: Window-Size              2

S39   Numbering Type/Plan                                      128

S40   Controller                                                 0

S41   Info-Mask-low                                             63

S42   Info-Mask-high                                             0

S43   Default V.110 user rate & protocol                        64

65

_Reg.___Funktion_____________________________________Voreinstellung___

S44   Audio Modus fuer eingehende analoge Anrufe [PRO]           0

0  Voice

1  Modem

S45   X.25 / X.31 delivery confirmation [PRO]                    0

S46   X.25 / X.31 group/channel [PRO]                            0

S47   Baudrate, die bei einem ``CONNECT'' angezeigt wird,     9600

falls S10.7=1 [PRO]

S48   Unterdruecke die ersten <S48> ``RING''s. [PRO]

S49   Anzahl der Stellen der Caller-ID (rechts gezaehlt),

die ignoriert werden sollen bei einem einkommenden

CCB Ruf. [PRO]

S50   Additional Service Indicator und B2-Protokoll fuer

..    jede EAZ:

.

Wenn der einkommende Ruf den AddSI 0 hat, wird der

AddSI aus dem LowByte des Registers S50+EAZ benutzt

..    und das B2-Protokoll aus dem HighByte desselben

.     (siehe auch Kapitel 2.4).

S59

S60   Charge Limit fuer Main Port, in Gebuehrenimpulsen.

S61   Charge Limit fuer Aux. Ports, in Gebuehrenimpulsen.

S62   Time Limit in Sekunden fuer den Main Port.

S63   Time Limit in Sekunden fuer die Aux. Ports.

S64   Untere Grenze in cps pro Kanal.

S65   Obere Grenze in cps pro Kanal.

S66   Gebuehrensimulationstimer in Sekunden.

S67   Pre-off Zeit in Sekunden.

S68   Anzahl der dynamischen Channel Bundling Versuche.

S69   Verzoegerung in Sekunden vor dem dynamischen Aufbau

eines weiteren B-Kanals.

S70   Kosten einer Gebuehreneinheit (Pfennig, Groschen,

Cent, ...) [PRO]

S71   Angefallene Kosten: Gebuehreneinheiten x S70

(Pfennig, ...) [PRO]

S72   Angefallene Kosten: Gebuehreneinheiten x S70 (DM,

Schilling, ...) [PRO]

S73   Unterdruecke ausgehende CallerID ([CAPI 2.0]):             0

Bits 0 ...9 fuer MSN 0 ...9. Beispiel: ``S73.0=1''

unterdrueckt CallerID von MSN 0 (welche mit

``AT&A0=...'' gesetzt wurde.

S75   Interner Gebrauch.                                         1

.7 Kein PPP Wake-Up Packet am Anfang einer Verbindung

senden

66

_Reg.___Funktion_____________________________________Voreinstellung___

S76   Wenn der Wert 1 ist und keine Protokollauswahl durch       0

Signalisierung mittels AddSi (siehe Kap. 2.4, S. 33)

vorgegeben ist, wird als Protokoll fuer ankommende

Rufe des Dienstes 'Datenuebertragung' das entspr.

gewaehlte Protokoll fuer ausgehende Rufe gewaehlt.

Man kann beispielsweise HDLC Anrufe mit AT S20=2

S76=1 beantworten. Wenn der Wert Null ist, wird X.75

gewaehlt.

S77   Wenn der Inhalt ungleich 0 ist, prueft 'cFos' die          0

Rufnummer beim aktiven Verbindungsaufbau auf den

Bestandteil '01910'. Wenn dieser gefunden wird,

schaltet 'cFos' das Protokoll abhaengig von S77 auf

B5, B6 oder B9 (siehe ATBn).

S78   (Nur 'cFos/2') Zeit zwischen der ``CONNECT''-Meldung       0

und den ersten Daten, die der Applikation geschickt

werden in 1/18 Sekunden. Mit diesem Register kann

man eine Pause zwischen ``CONNECT'' und dem ersten

Datenbyte erzwingen. Z.B. SLATTACH benoetigt dies, um

das CONNECT zu erkennen.

S79   Maximale Anzahl der Kanaele, die bei einkommenden          0

CCB Rufen fuer CCB benutzt werden. 0=Alle verfuegbaren

Kanaele benuzten; 1=nur einen Port benutzen, also

kein einkommendes CCB erlauben.

S80   Fax: vertikale Aufloesung                                  0

0  Normal

1  Hoch

S81   Fax: Bit-mapped Register:                                 15

.0 Ermoegliche ``+FCLASS=0''

.1 Ermoegliche ``+FCLASS=1''

.2 Ermoegliche ``+FCLASS=2''

.3 Ermoegliche ``+FCLASS=2.0''

.7 Aktiviere ``+FET''-Antwort

S82   Fax: Minimum scan time pro Zeile                           0

S99   Reserviert, bitte nicht aendern

S100  [CAPI 2.0]B1 Protocol                                      0

0  64 kBit/s, HDLC framing

1  64 kBit/s, bit-transparent

2  V.110 async, mit start/stop byte framing

3  V.110 sync, mit HDLC framing

4  T.30 for FAX group 3

5  64 kBit/s inverted mit HDLC framing

6  56 kBit/s, bit-transparent

67

_Reg.___Funktion_____________________________________Voreinstellung___

S101  [CAPI 2.0]B2 Protocol                                      0

0  ISO 7776 (X.75 SLP)

1  Transparent

2  SDLC

3  LAPD, Q.921 fuer D channel X.25

4  T.30 fuer FAX group 3

5  Point to Point Protocol (PPP)

6  Transparent (ignoriert framing errors auf B1)

S102  [CAPI 2.0]B3 Protocol                                      0

0  Transparent

1  T.90NL w/ compatibility to T.70NL

2  ISO 8208 (X.25 DTE-DTE)

3  X.25 DCE

4  T.30 for FAX group 3

S103  [CAPI 2.0]B1 Protocol Config, Rate                         0

S104  [CAPI 2.0]B1 Protocol Config, Bits per Char                8

S105  [CAPI 2.0]B1 Protocol Config, Parity                       0

0  kein Paritaetsbit

1  ungerade

2  gerade

S106  [CAPI 2.0]B1 Protocol Config, Stop Bits                    0

0  1 Stopbit

1  2 Stopbits

S107  [CAPI 2.0]Bit-mapped Register: CIP mask, low

.0 Keinen CIP-Wert angeben (alle anderen Bits sind 0)   0

.1 Sprache                                                0

.2 Unrestricted digital information                      1

.3 Restricted digital information                        0

.4 3.1 kHz Audio                                          0

.5 7 kHz Audio                                            0

.6 Video                                                   0

.7 Packet mode                                            0

.8 56 kBit/s rate adaption                                0

.9 Unrestr. digital info. w/ tones                       0

.x alle anderen Bits sind reserviert                     0

68

_Reg.___Funktion_____________________________________Voreinstellung___

S108  [CAPI 2.0]Bit-mapped Register: CIP mask, high              0

.0 Telefonie

.1 FAX Gruppe 2/3

.2 FAX Gruppe 4, Class 1

.3 Teletex, basic & mixed mode

.4 Teletex, basic & processable mode

.5 Teletex, basic mode

.6 International interworking f. videotex

.7 Telex

.8 X.400

.9 X.200

.107 kHz Telefonie

.11Videotelefonie, erste Generation

.12Videotelefonie, zweite Generation

.x alle anderen Bits sind reserviert

S109  [CAPI 2.0]Info mask, low

.0 Cause info                                             1

.1 Date/Time                                              1

.2 Display                                                1

.3 User-user info                                         1

.4 Call progression                                       1

.5 Facility                                               1

.6 Charging info                                          1

.x alle anderen Bits sind reserviert                     0

S110  [CAPI 2.0]Bit-mapped Register: Info mask, high             0

.x alle anderen Bits sind reserviert

S111  [CAPI 2.0]CIP value                                        2

&S0   [CAPI 2.0]String-Register von 14 Bytes:

Bearer Capability, BC

&S1   [CAPI 2.0]String-Register von 17 Bytes:

Low Level Compatibility, LLC

&S2   [CAPI 2.0]String-Register von 5 Bytes:

High Level Compatibility, HLC

69

Index

56Kbit Modus, 21                          reboot, 20

Framelength, 36

AOL, 11

AT Kommandos                          Gebuehrenlimit, 42, 49

Interpreter, 26                   Gebuehrensimulationstimer, 42

Liste aller .., 58

Auxiliary Ports, 21, 40               Inband-Negotiation, 44

Initstring, 5

B2-Framelength, 20, 36                Installation

B2-Windowsize, 20, 36                     Allgemeine Hinweise, 4

B3-Framelength, 36                        cFos/2, 7

Befehlszeilen Parameter, 19               cFos/DOS, 5

cFos/Win, 6

Caller ID, 19                         INT 14h, 20

Caller-ID                             Internet, 15

Repair, 21                        ISDN-Zeit, 19, 48

CAPI 2.0, 33

CAPI Interrupt Nummer, 21             Kanalbuendelung, 40

CAPI-Cause, 29

CAPI-Meldung, 29                      Last disconnect, 27

CCB, 21, 40                           Loopback-Test, 5

cFos-Modem, 7

cFosCFG, 5, 9                         Modem Emulator, 26

CFOSN.EXE, 13, 19                     Modem-Meldung, 29

Channel-Bundling, 21, 40              Modembefehle, 26, 58

dynamisch, 41                     Multiport Betrieb, 40, 45

Class 2, 44

Class 2.0, 44                         Online-Hilfe, 26

CompuServe, 10                        Paket-Handler, 47

Crosspoint, 13                        Parameter, 19

CTRACE, 19, 24                        pcANYWHERE, 13

Datenkompression, 43                  PPP, 27, 32

DFUe-Netzwerk, 7                      Pre-offPZeit,r42ofile, 28

Environment Variablen                 Protokoll-Signalisierung, 31

BPSRATE, 19                       Protokollebene

CALLERID, 19                          B2, 36

EAZ, 19                               B3, 36

Puffer

FAX, 44                                   fuer API_REGISTER, 36

Fehlermeldungen, 29                       fuer FOSSIL Funktionen, 37

Fehlersuche, 24, 49

FOSSIL Funktionen                     Rueckruf, 19

0x1b, 23                          Rechneruhr, 19

benoetigter Puffer, 37            Remote-Konfigurierbarkeit,

flush_output(), 22                        19, 47

70

RS-232 FOSSIL, 20

safety timer, 27

Speicher

UMB, 23

XMS, 22, 23

Steinzeit, 37

T-Online, 18

T.70 NL, 36

Telix fur Windows, 15

Tracefile, 24

Tranx, 19, 48

Update, 9

V.110, 23

V.42bis, 43

vcFos/2, 8

Verbindungsaufbau

aktiv, 31

passiv, 33

VxD-Treiber, 6

WinCim, 10

Windowsize, 36

WINOS/2, 8

X.31, 19, 46

Zaphods BBS, 9

Zeitlimit, 42, 49

ZyXEL Elite 2864I, 40

71