LOGICIEL SERVEUR ET MESSAGERIE POUR LE PACKET-RADIO AMATEUR.

MULTIPORTS, MULTICONNEXIONS, MULTILINGUE.

F6FBB, Jean-Paul ROUBELAT.

Version 5.13 du 10/07/91

TABLE DES MATIERES :

--------------------                                  Page

1  REMERCIEMENTS           ...........................  3

2  COPYRIGHT               ...........................  4

3  CARACTERISTIQUES        ...........................  5

4  CONTENU DE LA DISQUETTE ...........................  7

5  INSTALLATION            ........................... 10

5.1    Premier essai ...................... 11

5.2    Les TNC ............................ 12

6  COMMANDES BBS           ........................... 13

7  COMMANDES SERVEUR       ........................... 18

7.1    Menu principal ..................... 18

7.2    Connexions-Stats ................... 18

7.3    Documentations ..................... 19

7.4    Nomenclature ....................... 20

7.5    Qra Locator ........................ 21

7.6    Trajectographie .................... 22

8  COMMANDES SYSOP         ........................... 23

8.1    Commandes du menu messagerie ....... 23

8.2    Autres commandes ................... 25

9  COMMANDES FBBDOS        ........................... 26

10 COMMANDES CONSOLE       ........................... 28

11 VARIABLES TEXTE         ........................... 30

11.1   Dfinition des variables ........... 30

12.2   Liste des variables ................ 31

12 MINI-EDITEUR PLEIN ECRAN........................... 32

13 MEMOIRE EMS et XMS      ........................... 34

13.1   EMS ................................ 34

13.2   XMS ................................ 35

13.3   FBB et mmoire additionnelle ....... 36

13.4   Choix de la mmoire additionnelle .. 36

FBB 5.13                                         Page 1 - 16/08/91

14 FORMAT DES FICHIERS  .............................. 37

14.1   Fichier APPEL.BAT .................. 38

14.2   Fichier INIT.SRV ................... 39

14.3   Fichier PORT.SYS ................... 43

14.4   Fichier FORWARD.SYS ................ 47

14.5   Fichier BBS.SYS .................... 56

14.6   Fichier INITTNCx.SYS ............... 58

14.7   Fichier BALISEx.SYS ................ 60

14.8   Fichier MEMO.SYS ................... 60

14.9   Fichier MAINTx.SYS ................. 61

14.10  Fichier CRON.SYS ................... 62

14.11  Fichier REJET.SYS .................. 65

14.12  Fichier SWAPP.SYS .................. 66

14.13  Fichier PROTECT.SYS ................ 67

14.14  Fichier PASSWD.SYS ................. 67

14.15  Fichier LANGUE.SYS ................. 68

14.16  Fichier x.TXT, x.HLP, x.ENT, x.INF . 70

14.17  Fichier FBBLOG.nn .................. 71

15 GESTION DES LIGNES SERIES ET MODEM TELEPHONIQUE ... 73

15.1   ESS.COM ............................ 73

15.2   FBBIOS.COM ......................... 74

15.3   MODEM TELEPHONIQUE ................. 75

16 DIFFERENTS OUTILS       ........................... 79

16.1   EPURMESS.COM ....................... 80

16.2   LOGSTAT.EXE ........................ 83

16.3   AJOURSAT.EXE ....................... 87

16.4   SLEEP.COM .......................... 89

16.5   TLABEL.COM ......................... 89

16.6   MAKEFBB.COM ........................ 90

16.7   SETUSER.COM ........................ 90

16.8   CLEANUP.COM ........................ 90

17 SERVICES                ........................... 91

17.1   REQDIR       ....................... 92

17.2   REQFIL       ....................... 93

17.3   NEWDOC       ....................... 94

ANNEXE 1 : Commandes EDIT  ........................... 95

ANNEXE 2 : Host-Mode PK232 ........................... 97

ANNEXE 3 : Numero des identificateurs de traitement .. 98

ANNEXE 4 : Mcanisme d'enregistrement d'un message ... 99

ANNEXE 5 : Trucs et astuces .......................... 101

ANNEXE 6 : Protocole de forward FBB .................. 103

ANNEXE 7 : Forwarding compress ...................... 107

ANNEXE 8 : Format des messages ACK ................... 109

ANNEXE 9 : Caractres de substitution ou Jokers ...... 110

ANNEXE 10: Technique de programmation des services ... 111

FBB 5.13                                         Page 2 - 16/08/91

1 REMERCIEMENTS :

-----------------

Je  tiens  tout  particulirement    remercier Patrick,

FC1GHV qui m'aide dans  la ralisation et  la mise au point

de ce logiciel, le dboguage et la documentation, ainsi que

Claude,  FC1CDC  (l'analphabte  de  service)  qui  par ses

conseils et ses critiques  (souvent acerbes !!) me soutient

depuis  plus  de  quatre  ans  dans  la  ralisation  de ce

travail.

Je remercie  galement  tous  les  programmeurs  qui ont

dvelopp des  outils  et  des  applications  autour  de ce

logiciel,  et  qui  m'ont  ainsi  dcharg  de  ces travaux

souvent ingrats.

Je remercie encore  tous les SYSOPS  et utilisateurs qui

me font confiance et  me permettent, par leurs commentaires

et suggestions, de faire voluer ce logiciel.

Je remercie enfin WA8DED pour l'excellent logiciel Host-

Mode  quipant  les  TNC,  ainsi  que  NORD><LINK  pour les

adjonctions  ce logiciel.

FBB 5.13                                         Page 3 - 16/08/91

2 COPYRIGHT :

-------------

Ce logiciel est gratuit et  libre de toute redevance. Il

peut tre copi ou install  librement pour tout usage dans

le domaine  du Radio-Amateurisme.  Toute utilisation   des

fins commerciales ou professionnelles est interdite.

Malgr la gratuit de ce logiciel, une participation aux

frais et investissements  de 100  FF ou  20 US  $ (ou plus)

serait la bienvenue.

L'auteur peut  tre  contact par  courrier   l'adresse

suivante:

Jean-Paul ROUBELAT

6, rue George SAND

31120 ROQUETTES

FRANCE

FBB 5.13                                         Page 4 - 16/08/91

3 CARACTERISTIQUES :

--------------------

L'utilisation de ce logiciel est trs proche de celle de

WA7MBL dont  les commandes  ont t  reprises, mais possde

galement   des   commandes   supplmentaires   propres  et

originales.

- Fonctionne sur tout compatible 100%  PC/XT ou AT avec disque dur

et 640 K de RAM, cran monochrome,  CGA ou EGA, 1 a 8 ports

srie. Le logiciel permet  le paramtrage des couleurs mais

fonctionne   galement   sans   modifications   avec  carte

monochrome.

- Multi-connexions : jusqu' 50 voies  simultanes sur 8 TNC. (4 a

18 voies par TNC suivant le firmware utilis).

-  Possibilit  d'utilisation  d'un  multiplexeur  externe (schma

joint avec la disquette) ou de cartes extension dans le cas

d'une configuration suprieure   2  ports. Le multiplexeur

raccorde 4 TNC sur le mme port srie.

- Fonctionne :

- avec TNC2  ou clones avec  prom spciale 27256 contenant

le firmware WA8DED ou TF4/TF8, le Z80  ayant une horloge de

2,5 ou mieux 4,9 MHz.

- avec PK232 en host-mode.

- avec carte DRSI.

- avec le node G8BPQ.

- Messagerie standard  (BBS aux  commandes identiques   la MBL ou

RLI) +  fonction   serveur (Trajectographie  de satellites,

Nomenclature,  Rubriques   paramtrables  par  l'oprateur,

Gateway sur une autre  voie, utilisateurs pouvant dialoguer

entre eux en temps rel, etc...)

- Forwarding   avec  les  autres BBS  type WA7MBL  ou compatibles,

gestions des BIDS, avec sauvegarde  des BIDS reus (2000 ou

plus  suivant   paramtrage)   dans   un   fichier  spar,

gnration  automatique  d'un  BID  en  cas  de  dpot d'un

bulletin sans BID,  ou de messages  privs avec gestion des

MID, suppression  automatique  des  messages  au  bout d'un

temps paramtrable (bulletins et messages privs).

- Forwarding  optimis entre  BBS  du type  FBB. Plus  efficace en

rseau VHF. Ce  type de forwarding  peut tre dsactiv par

configuration.

- Forwarding  compress  permettant  de reduire  d'environ  50% la

quantit de donnes  changes. Les  messages sont vrifis

par checksum, et le transfert se fait donc sans erreur.

- Forwarding simultan sur  les differents ports indiffremment en

entre ou en sortie. Il  peut y avoir plusieurs forwardings

sortants par  port,  dont  le nombre  est  paramtrable. Le

nombre de  forwardings entrants  est fonction  du nombre de

voies disponibles. La minute et  la priode de forward sont

programmables sparment sur chaque port.

FBB 5.13                                         Page 5 - 16/08/91

- Support de l'adressage ou routage hirarchis.

- Dtection  automatique du  phnomne  de "ping-pong",  et infor-

mation au sysop par message systme.

- Duplication des  messages et  bulletins pour "SYSOP"   un indi-

catif dfini par configuration.

- Log  dtaill de  l'activit de  la messagerie,  et programme de

statistiques (programme ralis par FC1MVP).

- Transfert de  fichiers binaires  utilisant le  protocole YAPP de

WA7MBL. Extension au protocole  avec reprise automatique au

nombre d'octets dj reus en cas d'interruption volontaire

ou deconnexion. Cette extension  au protocole ne fonctionne

qu'avec le programme TPK (sur PC) de FC1EBN.

- GATEWAY entre stations connectes ou avec un autre port.

- CONFERENCE dans la limite des ports disponibles.

- Affectation automatique de la langue  la premire connexion.

- Surveillance  du  logiciel  par un  superviseur  qui  relance le

calculateur automatiquement en cas  de "plantage". Remise

jour et puration des messages toutes les nuits  en priode

creuse  une heure paramtrable.

FBB 5.13                                         Page 6 - 16/08/91

4 CONTENU DES DISQUETTES :

--------------------------

Les differents fichiers contenus  dans les disquettes sont

compacts.

Disquette 1 :

-------------

PKUNZIP  EXE : Programme de dcompactage.

FBB513   ZIP : Fichiers du rpertoire \FBB compacts.

512513   BAT : Fichier de mise  jour automatique.

INSTA513 BAT : Fichier d'installation automatique.

SUITE1    BAT : Fichier d'installation.

SUITE2    BAT : Fichier d'installation.

Searching ZIP: disk1/FBB513.ZIP

Length  Size  Ratio   Date    Time   CRC-32  Attr  Name

------  ----- -----   ----    ----   ------  ----  ----

720    403  45%  11-02-91  14:08  14af35d9 --w  APPEL.BAT

32768  15839  52%  17-03-88  20:23  29453a23 --w  TF4.BIN

32768  16009  52%  23-03-88  12:26  b4efc3ec --w  TF8.BIN

286925 142130  51%  15-08-91  19:02  f8c4dbe8 --w  SERV.BIN

5442   3807  31%  30-07-91  01:22  b78290d0 --w  FBBIOS.COM

2293   1736  25%  30-07-91  01:07  3db4879e --w  ESS.COM

12142   7764  37%  10-02-91  17:48  5e859f22 --w  BIPPER.COM

766    396  49%  31-10-90  18:48  4d523656 --w  TLABEL.COM

8114   5462  33%  04-10-90  18:08  67e98a1a --w  SETUSER.COM

8778   5780  35%  10-02-91  16:39  7cac19f1 --w  SLEEP.COM

57563  31042  47%  15-08-91  19:02  40a25ce7 --w  SERV_FR.OVL

13770   8591  38%  11-02-91  09:24  edd98994 --w  SWAPLANG.COM

12540   8466  33%  20-04-91  12:55  54cb1908 --w  CLEANUP.COM

13612   8493  38%  10-02-91  17:46  e94a63fd --w  MAINTINF.COM

7676   5460  29%  17-07-91  07:59  8a11c005 --w  MAKEFBB.COM

26096  14648  44%  12-08-91  09:02  dce38e0d --w  EPURMESS.COM

10592   7072  34%  07-04-91  15:05  f2647e64 --w  ORGANISE.COM

57563  30928  47%  15-08-91  19:02  5303cd0f --w  SERV_GB.OVL

2274   1196  48%  20-07-91  18:23  fd53efd4 --w  INIT.SRV

1251    541  57%  29-07-91  21:47  73ec9b0b --w  EPURMESS.INI

------ ------  ---                                 -------

593653 315763  47%                                      20

FBB 5.13                                         Page 7 - 16/08/91

Disquette 2 :

-------------

FIC513   ZIP : Fichiers du rpertoire \FICHIERS compacts.

SRV513    ZIP : Services compacts

LOGSTAT  ZIP : Statistiques.

TXT513   ZIP : Textes des diffrentes langues.

Searching ZIP: disk2/FIC513.ZIP

Length  Size  Ratio   Date    Time   CRC-32  Attr  Name

------  ----- -----   ----    ----   ------  ----  ----

561    325  43%  20-07-91  18:41  57f45d93 --w  I7XGL

966    756  22%  14-01-89  18:11  922eaf99 --w  SATEL.DAT

2633   1185  55%  11-02-91  14:03  73cf218f --w  PORT.SYS

269    160  41%  20-07-91  18:34  d71d218b --w  SWAPP.SYS

30     29   4%  20-07-91  18:35  786f4bf4 --w  INITTNC1.SYS

65     65   0%  20-07-91  18:35  b14863e3 --w  MAINT1.SYS

828    456  45%  20-07-91  18:53  0f254f98 --w  CRON.SYS

661    344  48%  20-07-91  18:38  0157191a --w  FORWARD.SYS

74     69   7%  14-07-89  17:19  8ef43f77 --w  BALISE1.SYS

534    437  19%  24-04-90  23:37  ad12fac8 --w  BBS.SYS

6      5  17%  27-03-89  09:15  db392422 --w  OPTIONS.SYS

60     60   0%  30-10-89  14:07  7d966f4b --w  PASSWD.SYS

28     27   4%  11-03-89  08:58  99b5903c --w  PROTECT.SYS

249    211  16%  31-07-91  22:12  6977628f --w  REJET.SYS

------ ------  ---                                 -------

6964   4129  41%                                      14

Searching ZIP: disk2/SRV513.ZIP

Length   Size  Ratio   Date    Time   CRC-32  Attr  Name

------   ----- -----   ----    ----   ------  ----  ----

13096    8762  34%  19-11-90  08:49  6a67df86 --w  REQDIR.COM

11530    7612  34%  19-11-90  08:49  d6d2ab1a --w  REQFIL.COM

13060    8136  38%  10-02-91  13:09  1cf8d0ab --w  NEWDOC.COM

14      14   0%  10-02-91  12:54  9fc5c75a --w  NEWDOC.SYS

47458   28785  40%  16-08-91  02:33  78f03236 --w  SATUPDAT.EXE

47570   28894  40%  28-05-91  23:53  4a6c3540 --w  AJOURSAT.EXE

------  ------  ---                                 -------

132728   82203  39%                                       6

Searching ZIP: disk2/LOGSTAT.ZIP

Length   Size  Ratio   Date    Time   CRC-32  Attr  Name

------   ----- -----   ----    ----   ------  ----  ----

372     247  34%  17-07-91  00:18  d3c91685 --w  LOGFBB.CNF

38592   15993  59%  16-07-91  19:48  a2721fd7 --w  LOGSTATF.EXE

38592   15987  59%  16-07-91  19:56  5ebc19b2 --w  LOGSTATG.EXE

6303    2568  60%  17-07-91  00:38  1e11e29a --w  LISEZMOI.LOG

3296    1550  53%  17-07-91  00:39  a33a9319 --w  README.LOG

8347    2581  70%  16-07-91  19:52  c787b50b --w  LOG.T

8405    2583  70%  16-07-91  19:57  47d0989c --w  LOGT.UK

------  ------  ---                                 -------

103907   41509  61%                                       7

FBB 5.13                                         Page 8 - 16/08/91

Searching ZIP: disk2/TXT513.ZIP

Length   Size  Ratio   Date    Time   CRC-32  Attr  Name

------   ----- -----   ----    ----   ------  ----  ----

776     553  29%  15-08-91  22:24  d32cc54f --w  LANGUE.SYS

18368    6259  66%  05-07-90  19:17  310f7d1d --w  CATALA.HLP

20440    7977  61%  03-04-91  14:18  e87a8767 --w  RUSSE.HLP

14430    4941  66%  07-12-89  08:36  541b61ef --w  ENGLISH.HLP

18687    6246  67%  06-01-90  13:20  a08d44ef --w  ESPAGNOL.HLP

48827   14309  71%  13-01-91  11:10  fbbccdca --w  FRANCAIS.HLP

35690   11242  69%  08-06-91  16:53  3ec78fa5 --w  ITALIANO.HLP

16113    5302  68%  18-05-90  16:49  f65b27eb --w  NEDERLAN.HLP

17443    5955  66%  04-08-90  17:59  57419dc4 --w  DEUTSCH.HLP

44421   14879  67%  06-08-91  21:07  1cc80342 --w  NORSK.HLP

19685    6892  65%  01-11-90  19:57  d2c1c774 --w  PORTUGUE.HLP

31394   10799  66%  05-08-91  16:23  6301e032 --w  DANSK.HLP

15118    5671  63%  12-03-91  11:07  c956b224 --w  SUOMI.HLP

10157    4186  59%  28-07-91  11:36  04688f52 --w  DEUTSCH.TXT

10594    4807  55%  21-04-91  21:33  e3681202 --w  RUSSE.TXT

9613    3974  59%  15-08-91  13:53  2b0a5c37 --w  ENGLISH.TXT

12788    5014  61%  05-08-91  16:38  720141ac --w  DANSK.TXT

10075    4061  60%  21-04-91  21:33  79111071 --w  PORTUGUE.TXT

13966    5241  63%  02-08-91  09:41  89d3d9d5 --w  NORSK.TXT

10222    4064  61%  15-08-91  13:53  fb547de3 --w  FRANCAIS.TXT

10592    4290  60%  21-04-91  21:32  51078c74 --w  CATALA.TXT

15227    5708  63%  12-05-91  00:42  5d3f3ac5 --w  SVENSKA.HLP

10617    4218  61%  21-04-91  21:31  7792e87c --w  ESPAGNOL.TXT

10651    4593  57%  02-08-91  12:56  650f588d --w  SUOMI.TXT

10646    4489  58%  02-08-91  12:57  5753c6ab --w  SVENSKA.TXT

39541   13346  67%  01-01-80  03:28  c392dbc4 --w  HRVATSKI.HLP

12062    4844  60%  28-07-91  11:36  9b1a2ed9 --w  ITALIANO.TXT

10760    4530  58%  28-07-91  11:37  d13a702b --w  NEDERLAN.TXT

9534    4126  57%  28-07-91  11:38  cfdf15c5 --w  HRVATSKI.TXT

------  ------  ---                                 -------

508437  182516  65%                                      29

Disquette 3 :

-------------

DOC513   ZIP : Documentation compacte.

Searching ZIP: disk3/DOC513.ZIP

Length   Size  Ratio   Date    Time   CRC-32  Attr  Name

------   ----- -----   ----    ----   ------  ----  ----

3532    1593  55%  12-07-91  19:05  beb17bde --w  CHANGES.DOC

215289   66372  70%  15-08-91  21:45  209310a1 --w  513-GB.DOC

228323   69284  70%  15-08-91  21:09  cd1c0bb8 --w  513-FR.DOC

65263   22863  65%  02-08-91  21:18  f28c4943 --w  NORSK.MAN

------  ------  ---                                 -------

512407  160112  69%                                       4

FBB 5.13                                         Page 9 - 16/08/91

5 INSTALLATION :

----------------

Elle est trs simple.

L'installation automatique se fait sur le disque C: .

- Assurez vous tout d'abord que vous n'avez pas de sous-rpertoire

qui se nomme :

\MAIL

\USERS

\OLDMAIL

\BINMAIL

\FICHIERS

\INFOS

\SAUVE

\FBB

\YAPP

Si c'est le cas, les fichiers qui s'y trouvent ne seront

pas effacs, mais il est prfrable de les vider.

- Mettre la disquette 1 dans le lecteur A et taper A:INSTA5xx

L'installation se  fera  automatiquement.  (cration des

sous-directories  ncessaires,  transfert  des  fichiers et

dcompactage des programmes).

Pour le  fichier AUTOEXEC.BAT,  il est  suppos que vous

avez  un  sous-directory   appel  DOS   qui  contient  les

programmes du DOS de votre machine. De mme, on suppose que

vous avez une carte horloge et que l'heure est charge dans

le systme avec le programme TIMER.

S'il y a lieu, modifier ces paramtres.

- Vrifier  et mettre   jour  les fichiers  INIT.SRV et  .SYS, en

particulier    LANGUE.SYS,    INITTNC1.SYS,    BALISE1.SYS,

FORWARD.SYS et PORT.SYS.

Pour ce  dernier, la  rubrique  "MODE" peut  comporter 3

types d'utilisateurs:

- U : tous.

- B : Accs rserv uniquement aux BBS pour le forward.

- G  : Accs  limit   l'criture  et lecture  de message

personnels.

Par dfaut, le mode est sur "U".

- Imprimer les fichiers .DOC (COPY *.DOC PRN:)

FBB 5.13                                        Page 10 - 16/08/91

5.1 Premier Essai.

------------------

Pour le premier  essai, il  est prfrable  de faire les

tests sans valider les  TNC. Il suffit  de modifier dans le

fichier  INIT.SRV   la  ligne   suivant  "Mode   Test".  En

fonctionnement normal, cette ligne  doit contenir "NON". En

la remplaant  par  "OK", les  TNC  seront ignors  lors du

fonctionnement du logiciel. La  premire mise au point sera

ainsi facilite.

Tapez  la   commande   APPEL   (APPEL.BAT).   Aprs  les

initialisations de  l'horloge,  le logiciel  proprement dit

(SERV.EXE) doit  dmarrer.  Un certain  nombre  de fentres

vont apparatre dont certaines pourront indiquer une erreur

de prsence fichier. Ces erreurs  sont tout  fait normales

lors de la  premire initialisation. Il  suffit de rpondre

'O' (Oui)  suivi de  la touche  Enter. Le  fichier manquant

sera automatiquement cr. Ceci  ne doit plus se reproduire

lors des initialisations suivantes.

En fin d'initialisations,  l'cran doit  tre partag en

deux par  un bandeau  de "status"  indiquant les diffrents

paramtres de fonctionnement du  logiciel. Vrifier la date

en haut   gauche.  C'est un  paramtre trs  important, le

fonctionnement du logiciel tant bas sur la date (Cration

et suppression de messages par exemple).

Vous pouvez  maintenant  programmer  votre  indicatif en

tant qu'oprateur  console. Pour  cela tapez  sur la touche

F6. Une petite fentre apparatra  et il ne reste plus qu'

entrer votre indicatif, le SSID (optionnel) tant spar de

l'indicatif par un tiret.

La touche  F1 vous  donne une  fentre d'aide concernant

les diffrentes  commandes console.  La  touche F2  va vous

permettre  de  vous  connecter.  Aprs  la  connexion, vous

trouvez  les  menus  habituels,  et  bien  sr  toutes  les

commandes SYSOP.

Aprs la  connexion,  vous  pouvez  dj  crer  les BBS

connues ou  forwarder de la manire suivante:

- Crer l'indicatif de la BBS par la commande EU Indicatif.

- A la demande de cration, rpondre Oui.

- Rpondre valider le status B (BBS) et ventuellement le prnom.

- Effectuer ces oprations pour toutes les BBS  rentrer.

FBB 5.13                                        Page 11 - 16/08/91

5.2 Les TNC.

------------

Le logiciel fonctionne  avec diffrents types  de TNC ou

interfaces :

- Le  TNC2  ou  clone trs  proche  (TNC2c  par exemple)

comportant une eprom de  type 27256 spciale dveloppe par

WA8DED et reprise par les Oms allemands (TF4 ou 8).

- Le PK232 en host mode (commandes en annexe).

- La carte DRSI.

- Le G8BPQ node.

Le  logiciel  HostMode  pour  TNC2  est  fourni  dans la

disquette (TFx.BIN). Si vous ne pouvez pas programmer cette

mmoire, contacter F6FBB ou FC1GHV (prom vierge + enveloppe

et affranchissement  pour le  retour) qui  pourront vous la

programmer.

Le TNC doit si possible  fonctionner avec une horloge de

4.9 MHz (2.5  MHz en standard)  pour un fonctionnement plus

fiable. Il sera peut-tre ncessaire  de changer le Z80 par

un Z80-A ou plus  ainsi que le Z80  SIO. Certains TINY2 par

exemple  fonctionnent  trs  bien   en  4.9  MHz  avec  les

composants d'origine, d'autres non.

On se rend compte  trs rapidement du non-fonctionnement

du TNC  lors  de  l'initialisation du  serveur  (erreurs de

synchronisation), ou en cours  d'utilisation (la LED CON ne

s'allume pas de manire stable - clignotements)

FBB 5.13                                        Page 12 - 16/08/91

6 COMMANDES BBS :

-----------------

? :     Lecture du fichier d'aide.

- Tapez "?[LETTRE]" pour l'aide d'une commande simple.

> :     "Break" entre voies.

- Tapez > [INDICATIF]  [texte] pour envoyer  un texte  un

indicatif connect sur une autre voie. Un message en retour

vous indiquera que le texte a  bien t envoy. Ce texte ne

peut pas avoir plus d'une ligne.

= :     Connexion entre voies.

- Tapez = [INDICATIF] pour  connecter un indicatif sur une

autre voie.  L'indicatif  n'est  connectable  que  s'il est

disponible (en  attente  de  commande). S'il  est  dans une

commande (en  envoi de  message  par exemple),  vous pouvez

attendre ou annuler votre commande. Les indicatifs en cours

de "forward" ne  sont pas connectables.  Un CtrlZ permet de

sortir de ce mode.

! :     Informations minimales sur l'utilisation de la BBS.

% :     Informations dtailles sur l'utilisation de la BBS.

A :     Interruption de l'envoi des donnes  tout moment.

B :     Deconnexion de la messagerie.

C :     Entre dans la confrence, connexion  plusieurs.

La commande CW vous donne la liste des indicatifs en cours

de confrence.

Tout  texte  tap  dans   la  confrence  est  envoy  aux

diffrents confrenciers. Un entte  avant le texte indique

son origine. L'entte n'est pas  rpt si le texte suivant

est de mme origine.

Dans la confrence, les commandes doivent commencer par un

point en premire colonne pour ne pas les interprter comme

texte.

Commandes de la confrence :

.C[port] INDICATIF : connexion d'un indicatif sur un port.

L'indication  de   port   est  optionnelle,   le   port  de

l'utilisateur est alors pris par dfaut.

.D INDICATIF: dconnexion d'un indicatif de la confrence.

.H  : aide.

.W  : Liste des confrenciers.

.Q  : Sortie de la confrence.

FBB 5.13                                        Page 13 - 16/08/91

D :     Appel de FbbDos ou rception d'un  fichier de la BBS si la

commande est suivie d'un nom de fichier.

F :     Passage en mode serveur et accs aux commandes spciales.

G :     Accs au 'Gateway'.

Commandes du Gateway :

B : Sortie du gateway.

K : Passage en mode conversation.

C : Connect.

D : Deconnect.

H : Aide.

J : Liste des 20 dernires stations entendues sur le port.

P : Passage direct d'un port  un autre.

Apres avoir slectionn  un des ports  autoriss, une voie

vous sera  affecte  si disponibilit.  Cette  voie prendra

votre indicatif.  Le passage  en mode  conversation se fait

automatiquement    la  connexion  du  correspondant  et le

retour en mode commande se fait   la dconnexion ou par le

caractre Esc ou > en premire colonne.

Le passage en mode conversation se fait par la commande K.

La  commande  C   doit  tre  suivie   de  l'indicatif  du

destinataire et ventuellement de  la lettre V suivie d'une

liste de rpteurs.

C Destinataire V repet1 repet2 ...

H :     Idem Point d'interrogation.

I :     Informations   sur   cette   messagerie.   Cette  commande

visualise le fichier FRANCAIS.INF  (ou autre langue suivant

configuration et langue attribue  la voie concerne).

J :     Liste  des  indicatifs   entendus  ou   connects  sur  la

messagerie.

- JK : visu des 20 derniers indicatifs connects.

- JA : Indicatifs connects sur le port A.

- JB : Indicatifs connects sur le port B, etc...

- J1 : Indicatifs entendus sur le port A.

- J2 : Indicatifs entendus sur le port B, etc...

K :     Suppression des messages envoys par vous ou pour vous.

- K msg# : suppression d'un message par son numro.

- KM : suppression de tous les messages pour vous que vous

avez dj lus.

Les messages que vous n'avez  pas encore lus ne seront pas

supprims.

FBB 5.13                                        Page 14 - 16/08/91

L :     Liste des messages.

- L  : liste les nouveaux messages depuis le dernier usage

de cette commande.

- LB : liste les bulletins.

- LM : liste les messages POUR VOUS.

- LN : liste les messages NOUVEAUX POUR VOUS.

- LL 10 : Liste les 10 derniers messages.

- LS  texte  :  Recherche  de  texte  dans  les  titres de

messages. Les jokers (? et *) sont accepts.

- L< indicatif  : liste  les messages  DE [indicatif]. Les

jokers (? et *) sont accepts.

- L> indicatif : liste  les messages POUR [indicatif]. Les

jokers (? et *) sont accepts.

- L@  bbs :  liste  les messages  VIA MESSAGERIE  bbs. Les

jokers (? et *) sont accepts.

- L  msg#-      : liste  les messages  partir d'un numro

donn.

- L   msg#-msg#  :  liste les  messages entre  les numros

donns.

- LR : Equivalent  au L, mais les  messages sont listes en

ordre inverse.

M :     Transfert de message vers fichier.

- M #Msg Fichier : Transfere le texte du message #Msg dans

le  fichier  Fichier.   Ce  fichier  sera   place  dans  le

rpertoire USERS ou  partir de  la racine dans le cas d'un

SYSOP.

- MH  #Msg  Fichier :  Idem,  mais format  identique   la

commande R #Msg.

- MV  #Msg  Fichier :  Idem,  mais format  identique   la

commande V #Msg.

N :     Entre ou modification du prnom (12 caractres max).

NP :    Modification  du  mot  de  passe  pour  l'accs  par modem

tlphonique.

NQ :    Entre ou modification du Qth Locator.

O :     Affichage ou programmation des options.

- OP : validation ou dvalidation de la pagination.

- OP nblignes : Initialisation de la pagination.

- OL : Liste des langues disponibles.

- OL numro : pour slectionner une langue.

- ON numro : dfinition du  numro du millier de base des

messages.

Exemple : ON  37 dfinira  le numro 37000  comme tant la

base de  numrotation  des messages.  R  25 lira  le numro

37025, mais R 36025 lira bien le numro 36025.

R :     Lecture de messages.

- R msg# msg# : lecture de messages par leur numro.

- RM : lecture de tous les messages POUR VOUS.

- RN : lecture de tous les NOUVEAUX messages POUR VOUS.

FBB 5.13                                        Page 15 - 16/08/91

S :     Envoi de messages ou de bulletins.

- S[type] indicatif :  envoi d'un message  ou bulletin. Si

le type n'est  pas spcifi,  il sera  priv si l'indicatif

destinataire est valide, sinon du type bulletin.

- SP indicatif : Envoi d'un message priv.

- S indicatif  @  messagerie :  envoi  d'un message   une

station  SUR   une   autre  messagerie   par  "forwarding".

Messagerie  peut  tre  un  adresse  du  type  hirarchique

(exemple : F6FBB.FRA.EU).

- Tapez "SB TOUS" pour envoyer un bulletin adress  TOUS.

Le message doit  se terminer  par CtrlZ ou  /EX suivi d'un

return.

Attention ! Le /EX doit se trouver en 1re colonne.

- SR  [Msg# [titre]]  : Rponse   un  message consult ou

supprim  prcedemment,  ou  au  message  correspondant  au

numro spcifi.  Si le  titre n'est  pas indiqu,  ce sera

celui du message lu, prcd de la mention "RE:".

- SC Msg# Indicatif  @ messagerie :  Copie d'un message ou

d'un  bulletin  pour  l'indicatif  spcifi.  La  copie est

toujours du type "priv".

T :     Appel de l'Oprateur Systme (SysOp).

Si le SysOp est disponible,  vous aurez sa rponse dans la

minute. Sinon, la messagerie vous dira qu'il ne rpond pas.

Vous  retournerez  alors  au  menu,  et  pourrez  continuer

normalement.

U :     Envoi  d'un  fichier  de  la  BBS  vers  l'utilisateur. La

commande doit tre suivie d'un nom de fichier existant dans

le rpertoire utilisateurs.

V :     Numro de version de cette messagerie, ainsi que le nombre

de messages actifs, et le numro du message suivant.

Lecture des messages avec l'entte.

- V msg# msg# : lecture de messages par leur numro.

- VM : lecture de tous les messages POUR VOUS.

- VN : lecture de tous les NOUVEAUX messages POUR VOUS.

W :     Liste des fichiers contenu dans le rpertoire utilisateur.

Cette commande peut tre  suivie d'un masque spcifiant des

critres de recherche ou d'un nom de rpertoire, auquel cas

le contenu du rpertoire sera list.

X :     changement du status entre "normal" et "expert".

"normal" vous donne les menus complets.

"expert" vous donne les informations minimales.

FBB 5.13                                        Page 16 - 16/08/91

Y :     Programme  de  transfert  binaire,  protocole  YAPP. Votre

programme doit  galement utiliser  le protocole  YAPP pour

pouvoir transfrer des donnes binaires.

- YW [masque] : liste des fichiers binaires disponibles.

- YI [masque] :  liste des  fichiers binaires disponibles,

et leur description.

- YN [masque] :  liste des nouveaux  fichiers depuis votre

dernire connexion.

- YU Fichier   : envoi d'un  fichier vers la  BBS. Vous ne

pouvez pas remplacer ou modifier un fichier dj existant.

- YD Fichier  : rception d'un fichier depuis la BBS.

FBB 5.13                                        Page 17 - 16/08/91

7 COMMANDES SERVEUR :

---------------------

7.1 Menu principal :

--------------------

Les commandes du serveur sont regroupes par rubriques :

C : Connexions - statistiques.

D : Documentation.

Q : Qra locator.

N : Nomenclature.

T : Trajectographie.

Le F permet le retour en mode messagerie.

Le B permet de quitter et dconnecter.

7.2 Connexions-stat.

--------------------

Paramtres statistiques sur  le fonctionnement du serveur.

Carnet de trafic.

O : Occupation des rubriques.

G : Statistiques gnrales.

L : Liste des connexions.

H : Histogramme horaire.

J : Histogramme journalier.

I : Liste des indicatifs.

O :     Pourcentage  d'occupation  des  diffrentes  rubriques  du

serveur.

G :     Gnralits sur le serveur :

- Nombre de messages actifs.

- Nombre de connexions.

- Temps de connexions.

- Heures de pointe.

L :     Liste  des  connexions  (Carnet  de  trafic).  Pour chaque

connexion sont  indiqus le  port, l'indicatif,  la date et

l'heure, ainsi  que  le temps  de  connexion. La  liste est

donne par ordre chronologique inverse.

H :     Histogramme par heures.

J :     Histogramme par jours.

I :     Liste des  indicatifs qui  se  sont connects  au serveur.

Cette liste est classe par ordre alphanumrique.

FBB 5.13                                        Page 18 - 16/08/91

7.3 Documentations.

-------------------

Vous trouverez  sous  cette commande  les  informations ou

documentations fournies par diffrents Oms.

L'organisation  de   la   documentation  est   l'image  de

l'arborescence  dont  la  base  est  dfinie  dans INIT.SRV

(C:\DOCS\). Les  rpertoires reprsentent  les rubriques et

les fichiers reprsentent les documentations.

La slection des  rubriques ou des  documentations se fait

par une  commande numrique.  Le menu  se prsente  sous la

forme d'un ou plusieurs  nombres suivis de leur description

(rubriques ou documentations).

Dans le  cas des  rubriques, la  description correspond au

nom du rpertoire MsDos.  Ce nom a  11 caractres, le point

entre le  nom  et  l'extension n'apparaissant  pas.  Il est

galement possible  de  simuler  le  caractre d'espacement

avec un "_" (tiret bas).

Dans le  cas des  fichiers documentation,  un label  de 30

caractres est  associ au  nom du  fichier MsDos.  Seul le

label  apparatra     l'utilisateur.   Pour  optimiser  le

remplissage  de  l'cran,   chaque  ligne  contiendra  deux

labels.

Dans le cas  d'un utilisateur  ayant les  droits de SysOp,

l'affichage sera diffrent.  Une ligne contiendra seulement

le nom du fichier MsDos suivi de son label.

La lablisation  des fichiers  se fait  par la  commande L

(rserve aux  sysops)  ou automatiquement  par  le service

NEWDOC (voir paragraphe 15 = services).

Ex : L BBS.DOC Documentation de la BBS

FBB 5.13                                        Page 19 - 16/08/91

7.4 Nomenclature.

-----------------

Vous trouverez dans ce module les informations que les oms

auront  bien   voulu  laisser   :  Nom,   prnom,  adresse,

tlphone, conditions de trafic, etc ...

Vous  pourrez  galement  mettre    jour  vos diffrentes

informations.

N : Modification de vos nom et adresse.

R : Recherche des informations sur un om.

I : Liste des indicatifs connectes.

N :     Modification de vos noms et adresse. Si les renseignements

du fichier adresses sont errons  ou s'ils ont chang, vous

pouvez les  modifier par  cette commande.  Un espace  ou un

return en  rponse    une  question  n'en  modifie  pas le

contenu. Si le contenu du fichier est correct, vous annulez

la  modification   en   rpondant   N     la   demande  de

modification.

R :     Recherche des coordonnes d'un Om. Si l'Om est en fichier,

vous pouvez  avoir les  renseignements le  concernant. Vous

pouvez chaner  l'indicatif de  l'Om recherch  derrire la

commande.

Ex :  R F6FBB  donnera directement  les renseignements sur

F6FBB.

I :     Liste des  indicatifs qui  se  sont connects  au serveur.

Cette liste est classe par ordre alphanumrique.

FBB 5.13                                        Page 20 - 16/08/91

7.5 Qra locator.

----------------

Le Qra Locator est une succession de 2 lettres, 2 chiffres

et  2  lettres  donnant   la  position  gographique  d'une

station.  Vous  pouvez   transformer  un   qra  locator  en

longitude-latitude, ou  vice-versa, calculer  des distances

et azimuts  entre  qra-locators,  ou  calculer  vos compte-

rendus de contests (cumul de distances).

Q : Transformation de qra-locator en longitude-latitude.

L : Transformation de longitude-latitude en qra-locator.

D : Calcul de distance et azimut entre deux qra-locators.

C : Cumul  de distances  entre un point  et plusieurs qra-

locators.

F : Retour au menu serveur.

B : Dconnexion.

Q :     Transformation d'un Qra Locator  en longitude et latitude.

La longitude  Ouest  et la  latitude  Nord sont  donnes en

degrs minutes ou en grades.

L :     Transformation de Longitude et Latitude en Qra Locator. La

longitude Ouest et  la latitude Nord  peuvent tre fournies

en degrs centsimaux, degrs minutes, ou grades.

D :     Calcul de distance  et azimut entre  deux qra locators. La

distance est donne en Km et l'azimut en degrs.

C :     Cumul de calcul  de distances. Apres  avoir fourni le Qra-

Locator  qui  servira  d'origine  pour  les  calculs,  vous

pourrez donner un  Qra-Locator de  destination. La distance

du calcul pourra  tre cumule avec  un second ou plusieurs

autres calculs, vous permettant ainsi de calculer le nombre

de Km total.

FBB 5.13                                        Page 21 - 16/08/91

7.6 Trajectographie satellites.

-------------------------------

Calcul   de   trajectographie,   paramtres   orbitaux  et

caractristiques de satellites.

T : Calcul de trajectographie satellite.

P : Affichage des paramtres orbitaux.

C : Caractristiques de satellites amateurs.

F : Retour au menu serveur.

B : Dconnexion.

T :     Calcul de  trajectographie satellites.  Apres avoir choisi

le satellite  dont  vous  voulez  la  trajectographie, vous

devez fournir  la  date  et  l'heure  auxquels  les calculs

commenceront.  Un  caractre  "return"  valide  la  date et

l'heure courante.  La  position  gographique  est  le Qra-

locator de  l'om connect,  s'il est  en fichier,  sinon le

Qra-locator du serveur sera utilis par dfaut.

Suivant  les  satellites,  le  pas  de  calcul  peut  tre

variable, et une ligne de paramtres sera affiche par pas.

Cette ligne de  calcul correspond   une lvation minimale

de -5 degrs, donc le satellite  5 degrs sous l'horizon.

P :     Affichage   des    paramtres   orbitaux    du   satellite

slectionn. Ces paramtres sont utiliss pour les calculs.

C :     Caractristiques et  informations concernant  le satellite

slectionn.

FBB 5.13                                        Page 22 - 16/08/91

8 COMMANDES SYSOP :

-------------------

8.1 Commandes disponibles sous le menu BBS.

-------------------------------------------

DU indicatif

Affiche les renseignements concernant l'indicatif.

DB

Liste les indicatifs BBS.DE Liste les indicatifs EXCLUS.

DM

Liste les indicatifs autoriss en mode modem tlphonique.

DS

Liste les indicatifs SYSOPS.

DX

Liste les indicatifs EXPERTS.

DP

Liste les indicatifs utilisant la pagination.

E Msg#

Edite l'entte du message.

L'entte du message est d'abord affich, puis une srie de

questions vous permet de  modifier les diffrents champs de

cet entte. Un Return ne modifie pas un champ existant.

EU Indicatif

Edite les paramtres principaux d'un utilisateur. Un sous-

menu  permet   de  valider   ou  modifier   les  differents

paramtres.

FA Msg# BBS

Valide le message #Msg vers la bbs adjacente spcifie.

FD Msg# BBS

Dvalide le message #Msg de la bbs adjacente spcifie.

FL [BBS]

Liste les messages en instance (pour BBS si spcifi).

FN Msg#

Liste des  BBS  en  attente  pour #Msg,  et  des  BBS dj

forwardes ou cites dans le prambule.

FBB 5.13                                        Page 23 - 16/08/91

FS Argument

Interrompt le forwarding.  Si l'argument  est un indicatif

de  BBS  declare,  le   forwarding  vers  cette  BBS  sera

interrompu. Le paramtre  peut galement tre  un numro de

port, auquel cas le forwarding sera interrompu sur ce port,

ou 9 et  le forwarding  sera interrompu  sur l'ensemble des

ports.

FT [BBS]

Liste le  volume  de  messages en  instance  (pour  BBS si

spcifi)..

FU Indicatif

Dconnecte l'indicatif spcifi.

FW Argument

Dclenche le forwarding. Si l'argument est un indicatif de

BBS declare, le forwarding vers cette BBS sera dmarr, en

fonction des paramtres  de FORWARD.SYS.  Le paramtre peut

galement tre un numro de  port, auquel cas le forwarding

sera dclench  sur ce  port,  ou 9  et le  forwarding sera

dclench sur l'ensemble des ports.

Kx

Le fait de  prcder une  des commandes  de suppression de

message par  la  lettre  K (KK,  KK<,  etc...)  provoque la

demande  d'archivage  du  message  concern.  Le  status du

message devient "A". La syntaxe est identique  la commande

K.

K> indicatif

Suppression de tous les messages pour l'indicatif.

K< indicatif

Suppression de tous les messages envoys par l'indicatif.

K@ route

Suppression de tous les messages ayant la route spcifie.

KF

Suppression de tous les messages forwards.

$ Msg#

Information  sur  le  forward   d'un  message.  Liste  des

messageries qui  n'ont pas  encore reu  le message  et des

messageries dj forwardes ou cites dans le prambule.

EU indicatif

Edite les renseignements d'un utilisateur.

Les diffrentes informations de l'utilisateur sont d'abord

affiches, puis une srie d'options vous permet de modifier

les  diffrents  champs.  Un  Return  permet  de  sortir de

l'dition.

FBB 5.13                                        Page 24 - 16/08/91

LU (RU)

Liste (ou affiche) tous les  messages privs qui n'ont pas

t lus par leur destinataire.

M       Identique  la commande  "L" et mme  syntaxe, mais le BID

est insr en  dbut du  champ "SUJET".  Celle-ci permet de

faire des  recherches  ou de  visualiser  les BID  dans les

listes de messages (commandes MS, ML, etc ...).

PR      Valide  ou   dvalide  l'imprimante   depuis  la  console.

L'imprimante   est    automatiquement   dvalide       la

dconnexion.

SYS

Valide le mode  Sysop distant. Un  indicatif dclar Sysop

peut  dans  tous  les  cas  avoir  accs    l'ensemble des

messages, mais il ne peut  dtruire ou modifier des donnes

ne lui  appartenant  pas.  La commande  SYS  lui  donne ces

droits, ainsi que la possibilit d'entrer sous la racine de

l'arborescence du DOS dans FBBDOS. La commande SYS retourne

une srie de  5 nombres  correspondant   la position d'une

lettre dans  une  phrase  du  fichier  PASSWD.SYS.  Si vous

retournez  les  5  lettres  (colles)  correspondant  aux 5

nombres, un Ok vous confirme l'acceptation du mode SYSOP.

YL fichier

Modification de la description d'un fichier YAPP existant.

YZ fichier

Supression d'un fichier du repertoire YAPP.

8.2 Autres commandes.

---------------------

M

Dans le  menu  TRAJECTOGRAPHIE, modification  manuelle des

paramtres orbitaux de satellites.

S Fichier

Dans le GATEWAY  et en  mode commande,  envoi d'un fichier

ascii.

YU Fichier

Dans  le  gateway,   et  uniquement   en  console,  permet

d'envoyer  un  fichier  binaire    un  systme  distant en

utilisant le protocole YAPP.

YD Fichier

Dans le  gateway,  et  uniquement  en  console,  permet de

recevoir  un  fichier  binaire   d'un  systme  distant  en

utilisant le protocole YAPP.

FBB 5.13                                        Page 25 - 16/08/91

9 COMMANDES FBBDOS :

--------------------

Les diffrentes commandes de FBBDOS ont une syntaxe trs

proche de MsDos (R).

Plusieurs commandes spcifiques ont t ajoutes :

- PUT et GET pour les transferts de fichiers ascii.

- YPUT et YGET pour les transferts de fichiers binaires.

- EDIT pour l'dition de fichiers ascii.

A l'entre dans FBBDOS,  le prompt indique le rpertoire

virtuel dans lequel  se trouve l'utilisateur.  Il n'y a pas

de concept de disque physique (A, C, etc...), l'utilisateur

se  trouve  sous  un  rpertoire  dfini  dans  le  fichier

INIT.SRV,   ce    rpertoire   devenant    la   racine   de

l'arborescence disponible.  Si l'utilisateur  est SYSOP, et

s'il a valid ses droits par  la commande SYS, la racine de

FBBDOS sera la racine de l'arborescence du disque courant.

Un fichier cr par  un utilisateur lui appartient. Seul

le propritaire  du fichier  ou un  SYSOP ayant  les droits

d'criture (commande  SYS)  pourra effacer  ou  modifier ce

fichier.

DIR  [masque]  :  Affiche  tous  les  fichiers  contenus  dans  le

rpertoire  ou  ceux  correspondant   au  masque  s'il  est

spcifi. Si masque  correspond  un  nom de rpertoire, le

contenu de ce rpertoire sera list.

LIST  [masque]  :  Affiche  tous  les  fichiers  contenus  dans le

rpertoire  ou  ceux  correspondant   au  masque  s'il  est

spcifi. Si masque  correspond  un  nom de rpertoire, le

contenu de ce rpertoire  sera list. Chaque ligne contient

un nom de fichier et sa description (cf commande YI).

TYPE Fichier :  Liste le  contenu d'un fichier  ascii. Cette liste

est ventuellement pagine.

GET Fichier   : Liste le  contenu d'un fichier  ascii. Cette liste

n'est jamais pagine, et  se termine par  un Ctrl Z. Permet

les transferts de fichiers de la BBS vers l'utilisateur.

PUT Fichier  : Accepte un  fichier ascii issu d'un utilisateur. Le

fichier doit se terminer par un Ctrl Z pour tre valid. Si

le fichier existe dj, il doit appartenir  l'utilisateur.

XGET Fichier : Envoi d'un fichier binaire par la BBS. Le protocole

XMODEM est utilis. Cette commande ne fonctionne que sur un

port Modem tlphonique.

XPUT Fichier  :  Rception d'un  fichier  binaire par  la  BBS. Le

protocole XMODEM est utilis.  Cette commande ne fonctionne

que sur un port Modem tlphonique.

YGET Fichier : Envoi d'un fichier binaire par la BBS. Le protocole

YAPP est utilis.

FBB 5.13                                        Page 26 - 16/08/91

YPUT Fichier  :  Rception d'un  fichier  binaire par  la  BBS. Le

protocole YAPP est utilis.

EDIT Fichier :  Edition d'un  fichier texte   l'aide de l'diteur

ligne. Si  le  fichier existe  dj,  il doit  appartenir

l'utilisateur. Le mode d'emploi  de l'diteur est dcrit en

annexe 1.

COPY Origine  Destination  :  Copie  d'un  fichier  dans  un autre

fichier. Le  fichier  destination, s'il  existe  dj, doit

appartenir  l'utilisateur.

DEL Fichier :  Suppression d'un  fichier. Un fichier  ne peut tre

supprim que s'il appartient  l'utilisateur.

CD Rpertoire : Changement de rpertoire. Cette commande permet de

se   dplacer   dans   l'arborescence,   en   changeant  de

rpertoire. "CD  .." permet  de  revenir sur  le rpertoire

prcdent.

MD Rpertoire :  Cration d'un nouveau  rpertoire. Cette commande

permet  de  crer   un  nouveau  rpertoire     partir  du

rpertoire courant.

RD Rpertoire  : Supprimer  un rpertoire.  Un rpertoire  ne peut

tre supprim que s'il ne contient aucun fichier.

PRIV :  Accs   un  rpertoire priv  (ou retour  aux rpertoires

FbbDos). Chaque  utilisateur peut  accder   un rpertoire

priv si celui-ci  a t  dfini par le  sysop (cf commande

EU).  Plusieurs   utilisateurs   peuvent   avoir   un  mme

rpertoire priv.

DOS  Programme  Arguments  :  Permet    un  Sysop  distant (ayant

effectu la commande  SYS) de  lancer un  programme DOS. Ce

programme ne doit  pas attendre  de donnes  au clavier. Il

peut  ventuellement  avoir   une  liste  d'arguments.  Les

donnes  crites  par  le   programme  sur  l'cran  seront

envoyes au sysop distant   la fin de l'application. Si le

programme attend  des  donnes  en entre,  il  sera arrt

aprs 2min 45sec et la main sera rendue  l'utilisateur.

EXIT : Permet de sortir de FBBDOS et de revenir dans les commandes

de la messagerie ou du serveur.

FBB 5.13                                        Page 27 - 16/08/91

10 COMMANDES CONSOLE :

----------------------

La plupart  de  ces  commandes ouvrent  une  fentre. Le

fonctionnement du serveur  reste interrompu  tant que cette

fentre reste ouverte,  mais les  demandes des utilisateurs

restent en file d'attente et  ne seront pas perdues. En cas

de non rponse,  elle se refermera  aprs quelques secondes

et la rponse  par dfaut ne  sera pas prise  en compte. Ne

pas oublier de valider les rponses par "Enter".

F1      Aide gnrale sur l'attribution des commandes.

F2      Connexion au  serveur  en local  avec  l'indicatif indiqu

aprs "Console:"

F3      Dconnexion manuelle d'une voie.

F4      Demande de forwarding manuelle,  ou arrt du forwarding en

cours.

F5      Sparation de  l'cran en  deux  parties. La  partie haute

correspond au  trafic interne  au serveur,  la partie basse

montre le  trafic  entendu  sur les  diffrents  ports. Les

touches flches  (haut ou  bas)  permettent de  dplacer la

sparation entre les deux fentres.  Un nouvel appui sur la

touche F5 remet une seule fentre.

F6      Changement de l'indicatif de la console. Vous pouvez ainsi

simuler l'appel d'un utilisateur.

F7      Commandes  directes   au  TNC.   Permet  une  modification

dynamique des paramtres qui seront affects par dfaut aux

voies du port concern. Ces  paramtres ne sont pas pris en

compte pour les voies  dj connectes et seront transfrs

la  voie au  moment de  sa connexion.  Les commandes sont

spcifiques au TNC utilis: WA8DED sur TNC2, HostMode PK232

avec le PK232 ou le BPQ node.

F8      Reboot du  serveur.  L'puration  des  messages  n'est pas

effectue. Le  reboot peut  tre immdiat  (dconnexion des

voies actives),  ou diffr  (attente  de la  libration de

toutes les voies).

F9      Trafic avec l'indicatif de la console (mode Gateway).

F10     Passage en  conversation avec  l'utilisateur qui  a appel

(commande  T),  ou   fin  de  conversation   et  renvoi  de

l'utilisateur en fonctionnement normal.

ALT-F1  Volume des instances de forward par BBS.

ALT-F2  Liste des  stations  connectes  au moment  ou  vous tapez

cette commande.

ALT-F3  Arret  du  balayage  des  messages  aprs  modification de

FORWARD.SYS.

FBB 5.13                                        Page 28 - 16/08/91

ALT-F4  Liste des dernires connexions.

ALT-F5  Appel du mini-diteur plein cran (Cf paragraphe 12).

ALT-F6  Diffrentes options :

-Appel valide    :    Autorisation de la commande T.

-Bip connexion   :    Envoie un bip  chaque connexion.

-Affiche indic   :    Affiche la voie et l'indicatif.

-Accs gateway   :    Le gateway entre ports est valid.

-Justification   :    Les textes console sont justifis.

ALT-F7  Import  de   forward     partir   d'un   fichier  externe

(compatible MBL).

ALT-F8  Export de forward sur fichier externe (compatible MBL).

ALT-F9  Passage  sous  DOS   (retour  par   EXIT).  Attention,  le

fonctionnement du serveur est  interrompu pendant ce temps.

Les utilisateurs ne sont pas dconnects mais les commandes

restent en liste d'attente.

ALT-F10   Arrt complet  du  serveur. L'arrt  peut  tre immdiat

(dconnexion des voies actives),  ou diffr (attente de la

libration de toutes les voies).

Flche->  Visualisation du canal suivant.

Flche<-  Visualisation du canal prcdent.

Ctrl -> ou Ctrl <-  Retour   la  visualisation de  l'ensemble des

voies.

PG-UP   Affiche la page prcdente si elle existe.

PG-DW   Affiche la page suivante.

HOME    Affiche la premire page.

END     Affiche la dernire page et retour  l'affichage courant.

FBB 5.13                                        Page 29 - 16/08/91

11 VARIABLES TEXTE :

--------------------

11.1 Dfinition des variables.

------------------------------

La plupart des fichiers texte acceptent l'utilisation de

variables. Ces  variables permettent  d'affecter des textes

ou  des  valeurs  en  fonction  du  contexte  ou  des voies

utilises.

Ces variables  sont dfinies  par  le caractre  $ suivi

d'une lettre. La  lettre peut tre  majuscule ou minuscule,

mais la signification sera diffrente.

Elles peuvent galement tre  suivies par un chiffre, et

dans ce cas, c'est un paramtre dont la valeur est fonction

du contexte.  Ces  variables  particulires  sont utilises

dans les textes,  en gnral pour  des rsultats de calcul.

Ne pas  les  utiliser  dans  des  fichiers  autres  que les

fichiers de texte (*.TXT).

Le caractre  $ devra  tre crit  $$, pour  ne pas tre

interprt comme une variable.

FBB 5.13                                        Page 30 - 16/08/91

11.2 Liste des variables.

-------------------------

$0 - $9 : Variables temporaires.

$A : @ BBS du header message.

$a : Annee de la date actuelle.

$B : Insre un caractre ^G (Bell).

$C : Numro du prochain message.

$c : Ville de la messagerie.

$D : Date actuelle (Format : YYMMDD).

$d : Date actuelle (Format : DD-Dec).

$E : Numro de version.

$F : Minute de formard.

$f : Fichier ajout au header message (append).

$G : Destinataire du header message.

$g : Nombre de ports disponibles pour le gateway.

$H : Heure actuelle (Format : HH:MM).

$I : Prnom de l'Om connect.

$i : Date et heure du header message (Format : MMDD/HHMM).

$J : Date du header message (Format : YYMMDD).

$j : Date du header message (Format : 29-Dec).

$K : Heure du header message (Format : HH:MM).

$k : Liste des stations dans la confrence.

$L : Numro du dernier message utilise.

$M : Numro du message header.

$m : Frquence du port utilis.

$N : Nombre de messages actifs.

$n : Taille du header message.

$O : Indicatif de la messagerie.

$o : SSID de la messagerie (0  9).

$P : Expditeur du header message.

$p : Nombre de lignes par page de l'Om connect.

$Q : Liste de 8 des indicatifs ayant des messages nouveaux.

$R : BID du message header message.

$S : Sujet du header message.

$s : Status du header message.

$T : Heure du header message (Format : HH:MM).

$t : Type du header message.

$U : Indicatif de l'Om connect.

$V : Prnom du SysOp.

$v : Route complte (y compris hirarchie).

$W : Insre un return.

$X : Date de dernire connexion (Format : 881229).

$x : Date de dernire connexion (Format : 29-Dec).

$Y : Heure de dernire connexion (Format : 12:30).

$y : Annee de la date du header message.

$Z : Dernier message lu par l'Om (Commande L).

$* : Nombre de voies actives.

$= : Voie de l'utilisateur.

$! : Port de l'utilisateur.

$^ : Nombre de ports autoriss.

$? : Qra locator de la messagerie.

$% : Liste des stations connectes.

$: : Temps de connexion (Format : 12mn 05s).

$. : Temps machine (Format : 12mn 05s).

FBB 5.13                                        Page 31 - 16/08/91

12 MINI-EDITEUR PLEIN ECRAN :

-----------------------------

Le mini-diteur est appel  avec la commande Alt-F5. Celui-

ci permet  la messagerie  de continuer  fonctionner normalement,

l'dition se faisant dans la  fentre console, suivant la position

de la barre de sparation trafic/moniteur.

Son fonctionnement simplifi permet  tout de mme l'dition

de  la  plupart  des  fichiers   texte.  La  restriction  la  plus

contraignante concerne la longueur des lignes qui ne doit pas tre

suprieure  79  caractres. Les fichiers  de langues (xxx.TXT) ne

peuvent donc pas tre dits.

Les tabulations ne sont pas  gres et sont visualises par

un caractre spcifique.

Pendant  l'dition   les   commandes   habituelles   de  la

messagerie ne sont plus  actives et sont  remplaces par celles de

l'diteur.

A l'appel de  l'diteur, une fentre  apparat demandant le

nom de fichier  diter.

Le fichier  sera par  dfaut  recherch dans  le rpertoire

"FICHIERS" tel que dfinit dans INIT.SRV.

Ex : FORWARD.SYS ditera le fichier C:\FICHIERS\FORWARD.SYS

Ex : FORWD\F6FBB ditera le fichier C:\FICHIERS\FORWD\F6FBB

Il sera ncessaire  de spcifier le  chemin complet dans le

cas o le fichier   diter se trouve  dans un autre rpertoire ou

disque. La  spcification  du nom  de  l'unit de  disque  fait la

recherche dans le rpertoire courant de l'unit.

Ex :  C:INIT.SRV  ditera  le  fichier  C:\FBB\INIT.SRV (le

rpertoire courant tant C:\FBB).

Pour diter un  fichier message, il  suffit de donner comme

nom de fichier le numro du message prcd du caractre '#'.

Ex : #42645  ditera le texte du message 42645.

Si le  fichier dit  est un  fichier compil (FORWARD.SYS,

etc...) celui-ci sera recompil aprs sa sauvegarde.

Commandes principales :

-----------------------

F1 :    Fentre d'aide.

F2 :    Le fichier  en cours  d'dition est  ajout au  fichier de

courrier entrant (MAIL.IN) de la messagerie.

F8 :    Sauvegarde du fichier en cours d'dition.

F9 :    Sauvegarde du fichier et sortie de l'diteur.

F10:    Sortie de  l'diteur sans  sauvegarde. Aucune confirmation

n'est demande.

FBB 5.13                                        Page 32 - 16/08/91

Commandes d'dition :

---------------------

La plupart des commandes d'dition sont issues du pav numrique.

Flche vers le haut : le curseur remonte d'une ligne.

Flche vers le bas : le curseur descend d'une ligne.

Flche   droite :  le curseur  avance d'un  caractre. En  fin de

ligne  il  retourne  au   premier  caractre  de  la  ligne

suivante.

Flche  gauche  : le curseur  recule d'un caractre.  En dbut de

ligne il retourne  la fin de la ligne prcdente.

Page suivante : le curseur avance  jusqu' la dernire ligne de la

page courante. S'il s'y trouve  dj, la page suivante sera

affiche.

Page prcdente :  le curseur retourne   la premire  ligne de la

page courante.  S'il s'y  trouve  dj, la  page prcdente

sera affiche.

Dbut (home) : le curseur se positionne au premier caractre de la

ligne courante.

Fin : le  curseur se positionne  aprs le dernier  caractre de la

ligne courante.

Inser :  l'dition  passe  en mode  insertion  ou  remplacement de

caractres.  Le  mode  insertion  est  matrialis  par  un

curseur trait, le mode remplacement par un curseur bloc.

Suppr : supprime le caractre sous le curseur. Le curseur ne bouge

pas.

Retour arrire (Back  Space) :  le caractre  prcdant le curseur

est effac, le curseur recule d'un caractre.

Contrle flche  droite : le curseur avance jusqu'au dbut du mot

suivant.

Contrle flche  gauche : le curseur recule jusqu'au dbut du mot

prcdent.

Contrle dbut : la premire page  est affiche et le curseur va

la premire ligne du fichier dit.

Contrle fin : la dernire page est affiche et le curseur va  la

dernire ligne du fichier dit.

Contrle Y : la ligne courante est efface.

Contrle Q : la fin de la ligne courante est efface.

FBB 5.13                                        Page 33 - 16/08/91

13 EMS et XMS :

---------------

Sur le  PC, Dos  a  une limite  fatidique   1MOctet. Cette

limite a  pu tre  dpasse grace   plusieurs  artifices, plus ou

moins heureux.  De  nombreuses normes  ont  vu le  jour,  les plus

utilises aujourd'hui semblent  tre la norme  LIM-EMS et la norme

XMS. EMS et XMS sont des noms dposs.

13.1 EMS (Expanded memory ou mmoire pagine) :

-----------------------------------------------

EMS signifie Expanded Memory Specification.

EMS fonctionne  sur  tous  les PC  compatibles  capables de

paginer  la  mmoire  tendue  (tous  les  386  et  certains 286).

Certaines cartes  permettent galement   un  XT de  bnficier de

mmoire pagine, en utilisant des artifices "hardware".

Les drivers grant la mmoire pagine sont nombreux. Citons

pour exemple  QEMM386.SYS  (Quaterteck) et  EMM386.SYS (Microsoft)

pour les systmes   base de  386. Ces drivers  doivent suivre les

spcifications de  la  norme LIM-EMS  (Lotus-Intel-Microsoft). Les

versions actuellement  les  plus  courantes sont  3.2  et  4.0. De

nombreuses extensions ont t  faites dans la  version 4.0 mais le

logiciel FBB gre ces deux dernires versions.

Le  principe  est  assez  simple.  La  mmoire  tendue est

dcoupe en  pages  de 16  Koctets.  Une  fentre de  4  pages (64

Koctets) dans l'espace adressable standard  du PC permet de voir 4

pages de la mmoire pagine.  Cette fentre se trouve gnralement

dans le segment  D000 ou E000 donc en dehors de 640K.

La taille  de la  mmoire pagine  dpend videmment  de la

mmoire  tendue  disponible  dans  votre  machine  et  pourra  en

utiliser une partie ou la totalit (cela dpend du driver EMS).

Une commande  envoye  au  driver permet  de  spcifier les

pages vues  travers la fentre  et auxquelles on veut accder. Il

est alors  relativement simple  d'crire et  lire dans  la mmoire

pagine.

Cette description  est  assez simpliste,  la  norme LIM-EMS

permettant beaucoup d'autres choses.

FBB 5.13                                        Page 34 - 16/08/91

13.2 XMS (Extended memory ou memoire tendue) :

-----------------------------------------------

XMS signifie eXtended Memory Specification.

XMS fonctionne  sur  tous  les PC  compatibles  286  ou 386

possdant de la mmoire tendue (au dessus du MgaOctet).

Un des  drivers permettant  d'utiliser  cette norme  est le

HIMEM.SYS de MICROSOFT fourni  avec certains logiciels ou systmes

d'exploitation   d'origine   MICROSOFT   (WINDOWS   par  exemple).

D'autres drivers  existent  galement  et font  rfrence   cette

norme.

Ce driver  permet  galement  le  chargement  de programmes

rsidents dans le mmoire haute (HMA).

Une astuce  de fonctionnement  des microprocesseurs  286 et

386 fait qu'en mode  rel (similaire au  8086 et 8088) l'adressage

ne fait pas  un MgaOctet  mais un  MgaOctet +  64 KiloOctets. En

mode rel,  les  segments  d'adressage font  65536  octets, chaque

segment pouvant tre dfini tous les 16 octets de la forme.

Ex : Segment  1000 Offset  4000 (1000:4000)  est en ralit

l'adresse 14000.

Si l'on  prend le  dernier  segment soit  FFFF (FFFF:0000),

l'adresse est FFFF0, et il correspond au MegaOctet moins 16 octets

(chaque segment  pouvant  tre  dfini  tous  les  16  octets). En

thorie ce dernier segment  devrait donc tre  limit  16 octets,

mais en  pratique on  dpasse  allgrement le  Mgaoctet et  on se

retrouve dans la  mmoire tendue, bien  qu'tant toujours en mode

rel (8086 ou 8088). Cette zone appele HMA va donc de FFFF:0010

FFFF:FFFF, soit  65520 octets.  Cette zone  est appele  HMA (High

Memory Area). Des  programmes rsidents pourront  y tre rangs et

excuts.

Au dessus  de la  zone HMA,  le seul  moyen d'accder   la

mmoire est le mode virtuel  (adressage tendu). Cet adressage est

utilis de faon  transparente par  le driver  HIMEM.SYS et permet

suivant le type de processeur utilis  (286 ou 386) d'accder  de

nombreux MgaOctets de mmoire.

Cette  zone  mmoire  est   appele  EMB  (extended  memory

blocks). Cette  zone  va  nous  permettre de  ranger  ou  lire des

donnes. On  y  accde  par  l'intermediaire  du  driver HIMEM.SYS

celui-ci fonctionnant  par recopie,  le  processeur tant  dans le

driver en mode virtuel (adressage  tendu). Le fait d'utiliser une

recopie de mmoire   mmoire fait  que dans le  cas de transferts

importants l'opration  peut  tre  assez longue.  Le  driver doit

alors s'interrompre  rgulirement  pour laisser  passer certaines

interruptions (dont l'horloge du systme).

FBB 5.13                                        Page 35 - 16/08/91

13.3 FBB et Mmoire additionnelle :

-----------------------------------

Le logiciel FBB sait utiliser  les deux types de gestion de

mmoire (EMS ou XMS).

Cette mmoire  contient  les listes  de  messages. D'autres

donnes pourront ultrieurement y  tre ranges. L'augmentation de

performance  en  recherche  (commandes  L>,  l<,  LS,  etc...) est

spectaculaire, de 10 a 20 fois  plus rapide (environ 1 seconde sur

un 386).

EMS doit  tre de  version  suprieure ou  gale   3.2 (La

version 4.0 est plus performante).

XMS doit tre de version suprieure ou gale  2.0.

Le type de gestion utilisable  est tout d'abord fonction du

processeur utilis,  XMS sur  286  standard, EMS  ou XMS  sur 386.

L'EMS peut ncessiter une  carte additionnelle sur  XT ou 286 mais

est alors trs performant.

Certains  PC   286   permettent   l'usage   de   l'EMS  par

l'intermediaire de circuits spcialiss intgrs sur la carte mre

ou de solutions  logicielles lourdes (hypothquant  plus de 64K de

mmoire par exemple).

L'EMS sur 386 ncessite seulement l'utilisation d'un driver

logiciel (EMM386, QEMM386, etc...) et consomme trs peu de mmoire

(quelques KOctets).

13.4 Choix de la mmoire additionnelle :

----------------------------------------

Ce  choix  est  donc  trs  dpendant  de  la configuration

matrielle utilise. En conclusion :

Sur Xt    : Rien (carte additionnelle obligatoire) !

Sur At286 : Toujours XMS, parfois EMS.

Sur At386 : Tout est possible, EMS est plus performant.

FBB 5.13                                        Page 36 - 16/08/91

14 FORMAT DES FICHIERS :

------------------------

Les diffrents  fichiers permettant  la configuration et

le fonctionnement  de  ce  logiciel de  messagerie  ont une

syntaxe trs prcise.  De la configuration  de ces fichiers

dpendra le bon fonctionnement de votre logiciel.

Le premier fichier   configurer est INIT.SRV. C'est lui

qui contient les renseignements sur la messagerie et sur la

configuration que vous utilisez.

Le systme contient plus d'une dizaine de fichiers texte

que vous pouvez reconfigurer.  N'oubliez pas de sauvegarder

l'ancien fichier  avant de  le modifier.  Le retour arrire

est  bien  souvent  ncessaire.   Ne  supprimez  jamais  de

fichier, vous pourriez  perdre des  donnes importantes. Ne

modifiez jamais de  fichier binaire.  Certains fichiers ont

un nombre de lignes dfini, et l'ajout ou la suppression de

lignes gnrerait  un message  d'erreur.  C'est le  cas des

fichiers de configuration et des fichiers de textes.

Dans la plupart  des fichiers de  configuration, et dans

les fichiers  texte,  le  caractre #  en  PREMIERE COLONNE

signifie que la  ligne est un  commentaire et n'entrera pas

dans le compte des lignes.

FBB 5.13                                        Page 37 - 16/08/91

14.1 Fichier APPEL.BAT

----------------------

Ce fichier permet de lancer les diffrentes applications

ncessaires  au   bon   fonctionnement   du   logiciel,  et

d'executer  les   applications   pendant   la   priode  de

maintenance.

Exemple de fichier APPEL.BAT :

@echo off

cd \fbb

break off

timer /s

echo Appel du serveur ^C pour interrompre

sleep 3

fbbios 2       (driver modem si utilisation modem)

serv %1

if errorlevel 2 goto direct

if errorlevel 1 goto suite

goto fin

:suite

cls

echo

echo Sauvegarde des fichers en cours sur disque B:

copy \fichiers\dirmes.sys b:

copy \fichiers\inf.sys    b:

echo Epuration des messages en cours

epurmess

:direct

timer /s

cd \fichiers

tlabel

if not exist amsat.txt goto appel

ajoursat amsat.txt > ajoursat.res

del amsat.txt

:appel

cd \fbb

echo Appel du serveur ^C pour interrompre

sleep 3

serv -t

if errorlevel 2 goto direct

if errorlevel 1 goto suite

:fin

echo Arret du serveur

break on

Echo on

FBB 5.13                                        Page 38 - 16/08/91

14.2 Fichier INIT.SRV

---------------------

INIT.SRV est  le  seul  fichier    se  trouver  sous le

rpertoire contenant le logiciel (FBB). Ceci s'explique par

le fait  qu'il  dfinit  les diffrents  rpertoires  de la

configuration.

#

# Ceci est un exemple de fichier d'initialisation FBB 5.11

#

#

# Indicatif de la messagerie et adresse hirarchique.

F6FBB.FRA.EU

#

# S.S.I.D. (0  9)

1

#

# Qra locator qui sera pris en compte  dans les calculs  de

# trajectographie si l'utilisateur n'a pas prcis le sien.

JN03QL

#

# Qth (variable $c)

Toulouse

#

# Rpertoire des fichiers systeme

C:\FICHIERS\

#

# Rpertoire des messages

C:\MAIL\

#

# Rpertoire des messages compresss

C:\BINMAIL\

#

# Rpertoire utilisateurs

C:\USERS\

#

# Rpertoire Yapp

C:\YAPP\

#

# Rpertoire de la rubrique DOC

C:\DOCS\

#

# Prenom du SYSOP.

Jean-Paul

#

# Indicatif du SYSOP.

F6FBB

#

# Indicatif (et eventuellement routage)  qui seront adresss les

# messages SYSOP. (remplacer l'indicatif par * si les messages

# pour SYSOP ne sont pas demands).

FD1CDC@FD1CDC

#

# Nom du fichier du courrier entrant dans la BBS.

\FBB\MAIL

#

FBB 5.13                                        Page 39 - 16/08/91

# Type de vido utilis (0 : CGA, 1 : EGA, 2 : VGA)

# ou nombre de lignes sans programmation de la carte si ngatif.

0

#

# Log complet :

#   OK : Toutes les oprations seront enregistres.

#   NO : Seul le carnet de trafic est tenu  jour.

OK

#

# Accs direct cran

#       OK : Les accs crans se font directement avec le BIOS et

#         sont donc plus rapides.

#       NO : Les accs crans se font par l'intermdiaire du DOS,

#       et permettent la compatibilit avec DESQVIEW.

OK

#

# Indication des voies

OK

#

# Mode Test

#       OK :   Le systme fonctionne en test, les TNC ne sont pas

#         ncessaires, les entres sorties sont simules.

#       NO :   Fonctionnement normal.

NON

#

# Validation Forward type FBB

#       OK :   Le forward entre messageries FBB utilise un

#              protocole spcifique, plus efficace en terme de

#              rendement.

#       NO :   Le forward FBB ne sera pas utilis.

OK

#

# Validation du forward compresse

OK

#

# Masque des options affects a la premire connexion. Ce masque

# est la somme des options :

# 1:EXCLU, 2:LOCAL, 4:EXPERT, 8:SYSOP, 16:BBS, 32:PAGE,

# 64:INVITE, 128:MODEM

32

#

# Heure de maintenance des fichiers systme.

4

#

# Time-out connexion normal (mn)

#       Temps au bout duquel un utilisateur inactif sera

#       dconnect.

10

#

# Time-out 'Forward' (mn)

#       Temps au bout duquel un forward inactif sera dconnect.

20

#

# Dcalage par rapport a Greenwich (heures)

#       Diffrence entre l'heure locale et l'heure de GREENWICH.

#       Ncessaire pour la mise a jour des enttes de forward.

+2

#

FBB 5.13                                        Page 40 - 16/08/91

# Nombre d'indicatifs contenus dans la variable $Q. Cette variable

# est une partie scannee de la liste des indicatifs ayant des

# messages non lus.

8

#

# Nombre de lignes du backscroll (0 = pas de backscroll).

# Chaque ligne occupe 160 octets de memoire.

# Premier nombre = utilisateurs. Deuxime nombre = console

100 100

#

# Texte entte forward (les variables peuvent tre utilises).

[$c - FBB$E]

#

# Nombre de BIDs en fichier (32000 Max, 3000 Conseills!)

#       Un nombre de BID de 3000 est un bon compromis entre la

#       taille du fichier et le temps de recherche.

3000

#

# Limitation en KBytes de la taille du bloc forward FBB

#       Le protocole de forward FBB fonctionnant par blocs de

#       messages, il est ncessaire de prciser la taille  partir

#       de laquelle l'envoi sera interrompu.

10

#

# Utilisation memoire (RIEN=0 EMS=1 XMS=2)

1

#

# Interruption interne (Hexadecimal)

7C

#

# Les couleurs des textes sont programmables parmi 16  couleurs.

#       Les fonds ne peuvent prendre qu'une des 8 premires

#       couleurs. Un TEXTE (pas un FOND) peut tre clignotant en

#       rajoutant 128  sa couleur.

#

#

#   Noir       : 0       Gris fonc    : 8

#   Bleu       : 1       Bleu clair    : 9

#   Vert       : 2       Vert clair    : 10

#   Cyan       : 3       Cyan clair    : 11

#   Rouge      : 4       Rouge clair   : 12

#   Magenta    : 5       Magenta clair : 13

#   Marron     : 6       Jaune         : 14

#   Gris clair : 7       Blanc         : 15

#

# COULEURS FONDS

#

# Status (haut)

1

# Bandeau (milieu)

7

# Texte (bas)

0

# Menus

4

#

FBB 5.13                                        Page 41 - 16/08/91

# COULEURS CARACTERES

#

# Status (haut)

7

# Bandeau (milieu)

1

# Menus

14

# Texte envoy

10

# Texte reu

12

# UI (Headers)

15

# UI (trafic)

7

# Console

14

# Balise

6

# Indicateur de voies

11

#

# Fin des initialisations. Une srie de tirets spare les

# initialisations de la liste des services.

#

-------

#

# Liste des services. Il n'y a pas de limite du nombre de

# services. La liste doit se terminer par une srie de tirets.

#

REQDIR C:\FBB\REQDIR.COM

REQFIL C:\FBB\REQFIL.COM

NEWDOC C:\FBB\NEWDOC.COM

#

-------

#

# Fin du fichier d'initialisation

#

FBB 5.13                                        Page 42 - 16/08/91

14.3 Fichier PORT.SYS

---------------------

Le  fichier   PORT.SYS  dfinit   la  configuration  des

diffrents ports  relis aux  TNC. Le  logiciel contient un

driver intgr permettant  de grer 8  ports srie maximum,

de COM1   COM8.  Il est  galement possible  d'utiliser un

driver externe du type COMBIOS ou MBBIOS. Le driver interne

sait  galement   grer   un  multiplexeur   permettant  de

raccorder jusqu'a quatre TNC par port srie.

Une ligne commenant  par le  caractre #  est une ligne

commentaire  et   n'est  pas   prise   en  compte   par  le

configurateur.

Le fichier est organis  en 3 sous-ensembles minimum, un

quatrime sous-ensemble est facultatif :

- 1 er sous-ensemble : Configuration des COMs.

Deux champs doivent dfinir cette ligne :

Champ 1 : Nombre de COMs utiliss par la configuration.

Champ 2 :  Nombre de TNCs  et modem tlphonique utiliss

par  la  configuration,  sachant  qu'il  peut y

avoir  jusqu'a  4   TNCs  par   port  srie  en

utilisant un multiplexeur.

- 2 me sous-ensemble : Dfinition des COMs (communication).

Il doit y avoir autant de lignes que de COMs dfinis dans

le premier sous-ensemble.

Ces lignes doivent contenir 3 champs :

Champ 1 : Numro du COM.

Champ 2 : Type d'interface :

0 = pas de COMBIOS.

1 = COMBIOS ou MBBIOS.

2 = BPQ Node.

3 = modem tlphonique et FBBIOS.

Champ 3 :  Adresse en  Hxa du  COM (0  si utilisation de

COMBIOS/MBBIOS ou Modem).

Champ 3 : Vitesse (Baud Rate) du COM.

FBB 5.13                                        Page 43 - 16/08/91

- 3 me sous-ensemble : Spcification des ports vers les TNCs.

Il doit y avoir autant de  lignes que de TNCs dfinis dans

le premier sous-ensemble.

Ces lignes contiennent 8 champs :

Champ 1 : Numro du port (1  8).

Champ 2  :  Nombre de  voies  affectes au  port (suivant

firmware de 1  18).

Champ 3 : Numro du COM utilis par le port (1  8).

Champ 4 : Numro du  canal si utilisation du multiplexeur

(1  4) (ou 1 si pas de multiplexeur).

Champ 5 :  Taille maximale  des paquets  (Paclen) pour le

port considr (32  250).

Champ 6 : Nombre maximum  de paquets par trame (Maxframe)

pour le port considr (1  7).

Champ  7  :  Nombre  de  voies  autorises  en forwarding

sortant.

Champ 8 :  Minute et priode  de dclenchement du forward

sur  le   port.   En  specifiant   une  priode

infrieure a l'heure, il est possible d'appeler

plusieurs fois par heure.

Champ 9 : Mode de gestion du port :

Accs = 1 lettre parmi :

B = Accs rserv aux BBS.

G = Accs limit  quelques commandes.

U = Accs non limit.

Emulation = 1 lettre parmi :

D = WA8DED.

P = PK232 (ou BPQ 3.xx).

Q = BPQ 4.xx

Options - choix parmi :

M = Accs modem sur ce port.

Y = YAPP autoris sur ce port.

W = Gateway autoris VERS ce port.

Champ 10 : Chane  de caractres dfinissant la frquence

du port (10 caracteres max).

- 4 me  sous-ensemble (FACULTATIF): Spcification  de voies ayant

un indicatif  et  un  mode diffrent  de  ceux  dfinis par

dfaut. Cette  fonction n'est  possible qu'avec l'mulation

WA8DED.

Champ 1 : Numro du port

Champ 2 : Nombre de voies  spcifier dans le port.

Ce nombre de voies doit tre infrieur au

celui qui a t dfini pour le port.

Champ 3 : Indicatif et SSID  affecter  ces voies.

Champ 4 : Mode d'accs a ces voies - 1 lettre parmi :

B = Accs rserv aux BBS.

G = Accs limit  quelques commandes.

U = Accs non limit.

FBB 5.13                                        Page 44 - 16/08/91

Exemple de fichier,  configuration 1 port,  4 voies dont 2

autorises en forward sortant, sans COMBIOS :

#Nbre de COMs  Nbre de TNCs

1             1

#

#Com         Interface      Adresse (Hex)  Vitesse

3           0              3E8            9600

#

#TNC Nbvoies Com Canal Paclen Maxframe Fwd M/P-Fwd Mode Freq

1   4       3   1     250    2        2   40/60   U    144.675

#

Exemple de  fichier, configuration  1  port, 4  voies sans

COMBIOS, 2  voies  seront  rserves  BBS  avec l'indicatif

F6FBB-12 :

#Nbre de COMs  Nbre de TNCs

1             1

#

#Com           Interface   Adresse (Hex)  Vitesse

3             0           3E8            9600

#

#TNC Nbvoies Com Canal Paclen Maxframe Fwd M/P-Fwd Mode Freq

1   4       3   1     250    2        1   40/60   U    144.675

#

#TNC  Nbvoies  Indic-SSID  Mode

1    2        F6FBB-12    B

Exemple de fichier,  configuration 4 ports,  13 voies sans

COMBIOS, avec un  multiplexeur externe sur  COM1 (le port 1

est en accs limit et les ports 2 et 3 autorisent YAPP, le

port 4 est quip d'un PK232 et accs BBS) :

#

#Nbre de COMs   Nbre de TNCs

1              4

#

#Com         Interface      Adresse (Hex)  Vitesse

1           0              3F8            9600

#

#TNC Nbvoies Com Canal Paclen Maxframe Fwd M/P-Fwd Mode Freqe

1   4       1   1     250    2        0   40/60   G    144.675

2   4       1   2     250    2        1   00/15   UY   145.275

3   4       1   3     250    4        4   10/15   UY   430.675

4   1       1   4     64     1        1   40/60   BP   14.107

#

FBB 5.13                                        Page 45 - 16/08/91

Exemple de fichier,  configuration 4 ports,  13 voies avec

COMBIOS ou MBBIOS :

#

#Nbre de COMs  Nbre de TNC

4             4

#

#Com         Interface     Adresse (Hex) Vitesse

1           1             0             9600

2           1             0             9600

3           1             0             9600

4           1             0             9600

#

#TNC Nbvoies Com Canal Paclen Maxframe Fwd M/P-Fwd Mode Freqe

1   4       1   1     250    2        0   40/60   G    144.675

2   4       2   1     250    4        1   00/15   UY   145.275

3   4       3   1     250    4        4   10/15   UY   430.675

4   1       4   1     80     2        1   40/60   U    21.107

#

Exemple de fichier, configuration 1  port avec BPQ Node et

4 voies :

#

#Nbre de COMs  Nbre de TNC

1             1

#

#Com         Interface     Adresse (Hex) Vitesse

1           2             0             9600

#

#TNC Nbvoies Com Canal Paclen Maxframe Fwd M/P-Fwd Mode Freqe

1   4       1   1     250    2        2   40/60   PBY   144.675

#

Exemple de fichier,  configuration 1  port avec  DRSI et 4

voies :

#

#Nbre de COMs  Nbre de TNC

1             1

#

#Com         Interface     Adresse (Hex) Vitesse

1           3             0             9600

#

#TNC Nbvoies Com Canal Paclen Maxframe Fwd M/P-Fwd Mode Freqe

1   4       1   1     250    2        2   40/60   DBY   144.675

#

FBB 5.13                                        Page 46 - 16/08/91

14.4 Fichier FORWARD.SYS et fichiers inclus

-------------------------------------------

Le  fichier  FORWARD.SYS  dfinit  la  programmation des

diffrentes messageries  adjacentes,  vers  lesquelles sera

achemin le  courrier. Le  fichier est  organis par blocs,

chaque bloc tant  spcifique d'une  messagerie. Seules les

messageries ADJACENTES doivent tre dfinies.

Ce fichier et ses fichiers  inclus sont compils lors du

lancement du  logiciel,  dition  avec  le  mini-diteur ou

aprs retour  de la  commande AltF9  (dos shell)  si un des

fichiers a t modifi.

Si le fichier FORWARD.SYS ou  un des fichiers inclus est

modifi, la totalit  des messages actifs  sera balaye, et

les  routages  seront  refaits  en  fonction  des  nouveaux

paramtres de ce fichier.  Le balayage peut tre interrompu

a tout moment par la  commande Alt F3 (si les modifications

ne portent pas sur les routes par exemple).

Chaque  ligne  du   fichier  commence   par  une  lettre

dfinissant le rle de la ligne. Toute ligne commenant par

un # est considre comme commentaire et est ignore.

Types de lignes :

A INDICATIF

Dbut de bloc et nom de la messagerie adjacente.

B INDICATIF

Indicatif de la  messagerie achemine dans  ce bloc. Seuls

les  messages  ayant   un  indicatif   comme  routage  sont

concerns par  cette ligne.  Les  bulletins sont  routs en

fonction de la ligne G.

C C DESTINATAIRE [V REPET1 REPET2 ETC...]

La ligne de connexion  complte (C dest  V rep1 rep2) doit

suivre la lettre C. Dans la plupart des cas, il y aura deux

lettres  C   conscutives  (non   colles).  La   lettre  V

spcifiant une suite  de rpteurs est  facultative dans le

cas  d'utilisation  de   PROMS  TF4   ou  quivalent  (voir

WA8DED.DOC). Il peut  y avoir  plusieurs lignes  C, dans le

cas de connexions successives (utilisation de rseau TheNet

par  exemple).   Une  ligne   de  connexion  conditionnelle

(comprise entre un IF et un ENDIF) permet de n'appeler qu'

des heures dfinies.

D COMMANDE

Commande  excuter par le DOS (Programmation de frquence

par exemple). L'cran est sauvegard avant la commande puis

remis aprs  la  commande.  Celle-ci  peut  donc  accder

l'cran.

ELSE

Condition complmentaire a la ligne IF

FBB 5.13                                        Page 47 - 16/08/91

ENDIF

Fin des lignes conditionnelles dfinies par le IF.

F INDICATIF

Indicatif qui  sera automatiquement  achemin (sauf  si un

routage a  t  spcifi)  vers  la  messagerie  qui  a t

prcedemment cite par  une ligne B  (doit suivre une ligne

B). Il peut y avoir plusieurs lignes F suivant une ligne B.

G ROUTE

Indicateur de groupe de routage pour les bulletins (EU par

exemple). Cet  indicateur  ne s'applique  qu'aux bulletins.

Les messages privs sont routs en fonction de l'indicateur

de BBS  (voir ligne  B). Il  peut y  avoir plusieurs lignes

d'indication de routage par BBS adjacente.

H ROUTE

Dfinition d'une route utilisant l'adressage hierarchique.

Les Jokers (* ou ?) doivent tre utiliss pour remplacer la

partie de l'adressage fonction de la destination.

IF D xx

Test conditionnel  du  jour  de  la  semaine.  Cette ligne

definit un  ensemble  de  lignes qui  ne  seront  prises en

compte que  si  l'expression  dfinissant le  ou  les jours

suivant le IF est vraie. La valeur 0 correspond au dimanche

et le  6  correspond au  samedi.  L'expression de  la forme

'IF D 0,2,4-6' est  vraie pour dimanche,  mardi et pour les

jours de  jeudi  a samedi.  Il  peut y  avoir  plusieurs IF

imbriqus (l'indentation  est  recommande), mais  jamais a

l'extrieur  des  blocs.  ENDIF  dfinit  la  fin  du  bloc

conditionnel.

IF FREE

Test conditionnel de  la disponibilit d'un  port. Le test

sera vrai si aucune voie du port est affecte. Ce test peut

tre ncessaire avant de changer la frquence d'un metteur

par  xemple.  Il  peut  y  avoir  plusieurs  IF  imbriqus

(l'indentation est recommande),  mais jamais a l'extrieur

des blocs. ENDIF dfinit la fin du bloc conditionnel.

IF H xx

Test conditionnel de l'heure  (IF). Cette ligne definit un

ensemble de lignes qui ne seront prises en compte que si la

tranche horaire suivant le IF est vraie. La tranche horaire

de la forme 'IF H 0,4,12-23'  est vraie pour 0h, 4h et pour

les heures  de 12h  a  23h. Il  peut  y avoir  plusieurs IF

imbriqus (l'indentation  est  recommande), mais  jamais a

l'extrieur  des  blocs.  ENDIF  dfinit  la  fin  du  bloc

conditionnel.

FBB 5.13                                        Page 48 - 16/08/91

IF C1 ... IF C9

Test conditionnel du  choix de  route. La valeur  n est un

chiffre de 1   9 correspondant au  choix. Le premier choix

est 1, et le  nombre de choix maximum  est de 9. Les lignes

comprises entre  le  IF Cn  et  le ENDIF  seront  prises en

compte seulement si le choix courant est n. Si la connexion

n'a pas t valide (prompt de la BBS distante non reu), le

choix sera increment  et le  bloc de nouveau  test, si le

port est le  mme. Si le  port est diffrent,  le bloc sera

test lors des  tests correspondant au  nouveau port. Si la

connexion aboutit, le choix est  remis  1 pour le prochain

appel, sinon le choix est incrment. Si tous les choix ont

t passs sans succs, le choix  est remis  1, et l'appel

est abandonn,  le  systme  passe au  bloc  suivant. ENDIF

dfinit la fin du bloc conditionnel.

L COMMANDE [VALEUR]

Programmation de  paramtres pour  le TNC.  Les paramtres

seront affects   la voie concerne.  La syntaxe est celle

de WA8DED (voir WA8DED.DOC), la commande B (Paclen = taille

du paquet) a t  rajoute. Ces paramtres seront galement

affects en cas de "reverse forward".

N

Force le protocole  de forward standard  (MBL/RLI) pour la

BBS considre.

O TIMEOUT

Dfinit un  time-out pour  la BBS  considre. TIMEOUT est

exprim en minutes.

P PORT

Slection du port  sur lequel doit  se faire la connexion.

Le port est defini par une lettre de A  H pour les ports 1

8.

Q

Interdit le reverse forwarding.

R

Force l'appel de la  messagerie adjacente, mme en absence

de courrier.

S Connect Failure Busy

Jeu de  tests supplmentaires  dans  le cas  de connexions

squentielles (reseau  TheNet  par  exemple).  Les  3 tests

doivent tre  dfinis.  Les  tests  "Connect"  "Failure" et

"Busy" sont  dj dfinis  dans le  logiciel. Attention aux

minuscules, les  tests en  tiennent compte  ! Ex  : S Conne

Echec  Occup.   Le  logiciel   interprtera  "Conne"  comme

Connect, "Echec" comme Failure, et "Occup" comme Busy. Ceci

permet de s'adapter  des nodes dont les textes ne sont pas

ceux habituellement utiliss par TheNet.

FBB 5.13                                        Page 49 - 16/08/91

T TAILLE (en Koctets)

Dfinition d'une  taille maximale  de fichier  autorise

acheminer. Cette taille peut  tre conditionnelle (entre IF

et ENDIF). Ex : T 5

T P

Seuls les messages privs seront envoys.

V TEXTE

Texte envoy  la connexion de la BBS appele. (Ncessaire

sur certaines BBS TCPIP pour prciser le protocole).

X COMMANDE

Commande  excuter par le DOS (Programmation de frquence

par  exemple).  L'cran  n'est   pas  sauvegard  avant  la

commande, donc elle-ci ne doit pas accder  l'cran. Cette

commande est identique  a la commande  D, mais transparente

et plus rapide.

Y

Permet la  mise   l'heure automatique  d'un systme (PMS)

ayant cette possibilit (Le SID doit comporter la lettre C,

par  exemple  [PMS-3.0-C$]).  L'heure  envoye  est l'heure

locale (affiche dans la fentre de status).

------ (suite de tirets.)

Dfinit la fin  de bloc  de messagerie  adjacente. Le bloc

commence par une ligne A.

! Ligne

Dfinit une  exception. Valable  avec  les lignes  de type

B,  F,   G  et   F.  L'exception   doit  toujours  prceder

l'affirmation.

Ex :

! B F6FBB Excepte la BBS F6FBB

B F*      Forwarder toutes les BBS commenant par F

Le nombre d'exceptions n'est pas limit.

< Fichier

Inclut le fichier  spcifi. Le nom  de fichier devra tre

dans le  rpertoire  "FICHIERS"  ou dans  un  de  ses sous-

rpertoires.

# ou *

Ligne commentaire.

Dfinition du fichier de forward :

----------------------------------

Un fichier  forward est  compos d'un  fichier principal

incluant un ensemble de  blocs, chaque bloc correspondant

une  messagerie   adjacente,   c'est     dire  directement

connectable.

FBB 5.13                                        Page 50 - 16/08/91

Dfinition du bloc minimum :

Un  bloc  sera   un  fichier  inclus   dans  le  fichier

FORWARD.SYS. Il est  toujours compos  d'une premire ligne

dbutant par  un  A  dfinissant le  nom  de  la messagerie

adjacente, et d'une dernire ligne debutant par un tiret. A

l'intrieur de ce bloc il devra  y avoir au moins une ligne

P (port utilis), une ligne C (demande de connexion) et une

ligne B (messagerie destinataire  du courrier). Une ligne F

avec l'indicatif du  SYSOP pourra suivre  le B et permettre

l'acheminement automatique de son courrier.

A FC1CDC

P A                             Port A

C C FC1CDC-1 F6FBB-5            Ligne de connexion

B FC1CDC                        BBS desservie par FC1CDC

F FC1CDC                        Indicatif achemin auto-

--------                                matiquement sur FC1CDC

Ce type de bloc  est tout a  fait adapt a l'utilisation

des PMS ou des messageries ne faisant pas d'acheminement de

courrier.

FBB 5.13                                        Page 51 - 16/08/91

Exemple de bloc plus complexe :

A FC1HAQ

#

G EU                            FC1HAQ recevra les

G FRA                           bulletins pour ces

G WW                            diffrents routages.

G AMSAT

#

H *.NA                          Toutes les routes se

H *.SA                          terminant par .NA, .SA

H *.EU                          et .EU

#

O 5                             Time-out de 5 minutes.

#

IF C1                           Paramtres du 1er choix

P C

L B 250                       Paclen a 250 octets

L N 4                         Maxframe a 4

C C FC1HAQ-1 F6FBB-7 019301

ENDIF

IF C2                           Paramtres du 2me choix

P C

IF 8-17                       de 8h  17h

T 5                      Fichiers de 5 Koctets Max.

ENDIF

L B 250                       Paclen a 250 octets

L N 4                         Maxframe a 4

C C FC1HAQ-1 F6FBB-7 019002

ENDIF

IF C3                           Paramtres du 3me choix

P A                           On utilise le port A

T P                           Courrier priv uniquement

C C F6FBB-2                   Connexion du 1er Thenet.

C C FF6KUB-2                  Connexion du 2me Thenet.

C C FC1HAQ-1                  Connexion finale.

ENDIF

#

B FC1HAQ                        Dfinition des diffrentes

F FC1HAQ                        messageries achemines par

F F6CQU                         FC1HAQ et de ses SYSOPs.

#

B F6ABJ

F F6ABJ                         Autres messageries et

#                               diffrents indicatifs

B F5LO                          achemins par FC1HAQ.

F F5LO

#

B G*                            autres messageries.

B ON*

B D*

B HB*

#

------                                  Fin du bloc de FC1HAQ

FBB 5.13                                        Page 52 - 16/08/91

Forward automatique vers fichier.

---------------------------------

Il est intressant de  pouvoir acheminer des messages ou

bulletins vers  un  fichier,  pour  traitement,  archive ou

communication entre  messageries  cohabitant  dans  un mme

calculateur.   La   communication   peut   se   faire   par

l'intermdiaire de fichiers. Le fichier de courrier entrant

(voir INIT.SRV)  est test  toutes les  minutes, et  en cas

d'existance, le courrier  qu'il contient est  entr dans la

messagerie.

D'autre part, un  fichier peut tre  dfini dans un bloc

de forward et mis  jour  toutes les 15 minutes. Ce fichier

est dfini  dans un  bloc de  forward identique  au forward

entre BBS, le port  devant tre @ et  la ligne de connexion

donnant le nom du fichier cr ou  mis  jour. Le nom de la

BBS (ventuellement  fictif)  utilis devra  bien  sr tre

dclar dans BBS.SYS.

Exemple de bloc  de forward vers  fichier (forward vers le

fichier B:COURRIER.FBB de mon courrier personnel) :

A MAIL

P @

C B:\COURRIER.FBB

B F6FBB

F F6FBB

------

Commande DOS de fin de fichier spcifique  un port

---------------------------------------------------

Toute commande  DOS  (ligne  D ou  ligne  X)  dfinie en

dehors d'un bloc  de forward sera  excute si et seulement

si le port  de forward correspond   la dernire indication

de port.

Exemple :

Vous utilisez les possibilits de programmation de votre

transceiver HF  via RS232  avec un  utilitaire "ICOM". Pour

tre sr du retourner sur la  frquence de veille en fin de

forward, vous devrez  envoyer la commande  de changement de

frquence, uniquement si le  forward s'applique au port HF.

Pour cela, il suffira de  faire une slection de PORT avant

d'envoyer la commande au port HF (port D par exemple).

B xxxxx

*

------              Fin du dernier bloc de forward

*

P D                 Selection du Port D (HF)

X ICOM A3E8 M12     Envoi de la commande DOS ICOM si le forward

*                   en cours est sur le port D (retour  la

*                   frquence de veille). IF et ENDIF autoriss.

FBB 5.13                                        Page 53 - 16/08/91

Exemple de fichier FORWARD.SYS

------------------------------

#

# FICHIER DE FORWARD F6FBB

# ------------------------

#

# UHF

#

< FWD\FE6BIG

< FWD\FC1GJC

< FWD\FF6KNI

< FWD\FC1HAQ

< FWD\F1EBV

< FWD\FD1JGK

< FWD\EA3BKZ

#

# PMS

#

< FWD\FD1CDC

< FWD\FD1MEU

< FWD\FD1OAC

< FWD\F8PD

< FWD\F6HED

< FWD\FE1JYH

< FWD\F1LMI

#

# HF

#

< FWD\LA1B

< FWD\LA6CU

< FWD\SV1IW

< FWD\4X1RU

< FWD\RS3A

< FWD\I7XGL

< FWD\EA8AML

< FWD\EA8RT

#

# VHF

#

< FWD\F6CDD

#

# FILES

#

< FWD\AMSAT

< FWD\MAIL

#

# Retour en frequence de veille

#

P B

IF 0-3,21-23

X ICOM A2E8 M14

ELSE

X ICOM A2E8 M4

ENDIF

FBB 5.13                                        Page 54 - 16/08/91

Exemple de fichier inclus FWD\EA8RT

-----------------------------------

A EA8RT

#

G EU

G ALL

G AMSAT

G WW

G EA

G EANET

G LATNET

#

P B

#

O 2

#

L T 20

L B 80

L O 2

L P 100

L F 2

L @T2 20

#

#

IF 7-22

X ICOM A2E8 M6

C C EA8RT-2

ENDIF

#

B EA8RT

F EA8RT

F E?1*

F E?4*

F E?7*

F E?8*

#

B EA1*

B EB1*

B EC1*

#

B EA4*

B EB4*

B EC4*

#

B EA7*

B EB7*

B EC7*

#

B EA8*

B EB8*

B EC8*

#

----

FBB 5.13                                        Page 55 - 16/08/91

14.5 Fichier BBS.SYS

--------------------

Ce  fichier  contient   un  maximum   de  80  indicatifs

correspondant  la  liste des BBS  adjacentes. Les BBS dont

les  blocs  sont  dfinis  dans  FORWARD.SYS  doivent  tre

obligatoirement indiques pralablement dans ce fichier. Il

peut par contre  y avoir  des indicatifs  non utiliss dans

FORWARD.SYS et  encore indiqus  dans ce  fichier. Il n'est

pas conseill de  remplacer un indicatif  par un autre dans

ce fichier, chaque numro de  BBS correspondant  une liste

de forward   executer,  et donc  l'indicatif remplaant le

prcdent  recevrait  des  messages  qui  ne  lui  sont pas

destins.

Le nombre de  lignes et  la syntaxe de  ce fichiers sont

critiques ! Faire attention de ne pas supprimer de ligne.

Exemple de fichier BBS.SYS :

#

# Fichier d'affectation de BBS

#

# Ne pas supprimer de ligne !

#

01 FC1HAQ

02 F6IPO

03 FD1JGK

04 F1EBV

05 F6CDD

06 FF6KNI

07 FE6BIG

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

FBB 5.13                                        Page 56 - 16/08/91

31

32

33 4X1RU

34 SV1IW

35 EA8RT

36 IT9PKB

37 SV7QI

38 TF3KB

39 EA3RCN

40 EA3BKZ

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60 VE2ED

61

62

63

64

65 FC1CDC

66 FD1OAC

67 FD1MEU

68 F8PD

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79 MAIL

80

FBB 5.13                                        Page 57 - 16/08/91

14.6 Fichiers INITTNCx.SYS.

---------------------------

Les fichiers  INITTNCx.SYS dfinissent  la configuration

par  dfaut  des  TNC  sur  chacun  des  ports.  Au port  1

correspondra INITTNC1.SYS, au port 2 INITTNC2.SYS, etc...

Suivant le type de  TNC utilis, les commandes utilises

dans ce fichier devront  suivre la syntaxe  de WA8DED ou du

host-mode PK232. Ce sont des  fichiers texte. Voir les docs

respectives, de WA8DED  (WA8DED.DOC) et  du PK232 host-mode

(commandes donnes en annexe).

Dans le cas  d'utilisation de carte  DRSI, la carte sera

considre comme  un seul  port, mme  si elle  en comporte

plusieurs. Cela est du au  driver unique grant ce genre de

carte (TNCTSR-S).  Les diffrents  ports DRSI  devront tre

initialiss en utilisant la syntaxe spcifique  DRSI.

L'indicatif de la  BBS, le  nombre de  connexions sur le

port  et  le  nombre  maximum  de  trames  par  paquet sont

programms  automatiquement    partir  des  renseignements

contenus  dans  les  fichiers  INIT.SRV  et  PORT.SYS.  Ces

donnes par  dfaut  peuvent eventuellement  tre modifies

dans ce fichier.

Seules devront  figurer  dans les  fichiers INITTNCx.SYS

les commandes complmentaires.

Un  fichier   INITTNCx.SYS  doit   obligatoirement  tre

prsent pour chaque port.

Exemple de fichier INITTNCx.SYS pour TNC2 + WA8DED :

U 0                      Pas de texte automatique  la connexion

N 8                      8 rptitions.

T 50                     Delai de transmission = 500 ms.

M IU                     Monitoring trames I et UI.

C MAIL                   Unproto   MAIL

Exemple de fichier INITTNCx.SYS pour DRSI host-mode :

U 0

M IU

C MAIL

P0 2 64 10 4 2 8 100 18000 30 2 0       Paramtres du DRSI port0

P1 2 64 10 4 2 16 100 18000 30 1 0      Paramtres du DRSI port1

Exemple de fichier INITTNCx.SYS pour PK232 host-mode :

MN6                      Monitor   6

MC6                      Mcon      6

UNMAIL                   Unproto   MAIL

RY8                      Retry     8

Exemple de fichier INITTNCx.SYS pour BPQ version 4.x :

FBB 5.13                                        Page 58 - 16/08/91

A1                       N premier stream.

FBB 5.13                                        Page 59 - 16/08/91

14.7 Fichiers BALISEx.SYS.

-------------------------

Les fichiers  BALISEx.SYS  dfinissent  le  texte balise

envoy  sur  chacun  des  ports.  Au  port  1  correspondra

BALISE1.SYS, au port 2 BALISE2.SYS, etc...

La priode    par dfaut  des  balises est  de  15mn. La

premire ligne  du  fichier  peut  avoir  une signification

particulire  si  elle  commence  par  le  caractre  %  en

PREMIERE colonne.  Le  nombre  suivant  immdiatement  le %

indiquera la priode en  minutes de la  balise pour le port

considr.

Le texte peut contenir des variables, seulement si elles

ne sont pas spcifiques  une voie.

Le chemin UNPROTO  sera celui dfini  dans la commande C

de l'INITTNCx.SYS correspondant au port.

Exemple de fichier BALISEx.SYS:

%30

$d $T <<< Serveur $O-1 $c >>> $N Messages actifs

Messages pour$Q

14.8 Fichier MEMO.SYS.

---------------------

Le  fichier  MEMO.SYS  permet  de  substituer  un  texte

pre-programm aux touches ctrl F1  ctrl F10.

La premire ligne du fichier correspond  la touche ctrl

F1, et la dizime ligne  ctrl F10.

La plupart des variables texte peuvent tre utilises.

Exemple de fichier MEMO.SYS

Hello, name is $V$W

My Qth is $c$W

Goodbye from $c$W

...

LM$W

RM$W

B$W

...

...

...

FBB 5.13                                        Page 60 - 16/08/91

14.9 Fichier MAINTx.SYS.

-----------------------

Le fichier MAINTx.SYS dfinit  le mode de fonctionnement

du TNC en autonome et le  texte envoy en cas de connexion,

le  logiciel   tant   stopp.  Au   port   1  correspondra

MAINT1.SYS, au port 2 MAINT2.SYS, etc...

C'est  un   fichier   texte  reprenant   exactement  les

commandes du  firmware  de  WA8DED  ou  du  PK232 host-mode

suivant  le  type   de  TNC   utilis.  Se   rfrer    la

documentation de WA8DED (WA8DED.DOC)  ou  la documentation

PK232 host-mode (voie  annexe). Il  peut galement contenir

la squence  d'initialisation  du modem  HAYES.  Ce fichier

sera envoy lors de la  fin de session aux diffrents ports

configurs dans le  logiciel (commandes F8  ou F10  partir

de la console, ou maintenance automatique).

Le texte peut contenir des variables, seulement si elles

ne sont pas spcifiques  une voie.

Exemple de fichier MAINTx.SYS pour la version WA8DED :

Y 1

U 1 $W[FBB513-FH$$]$W*** Serveur $O en maintenance 73 Qro ***$W

Exemple de fichier MAINT.SYS pour la version PK232 :

UR1

CT$W[FBB513-FH$$]$W*** Serveur $O en maintenance 73 Qro ***$W

FBB 5.13                                        Page 61 - 16/08/91

14.10 Fichier CRON.SYS.

----------------------

Le fichier CRON.SYS permet  d'activer des programmes DOS

ou modifier  certains  paramtres  du systme    heures et

jours donns.

C'est un fichier texte dont  la syntaxe est assez proche

du fichier  FORWARD.SYS. Il  est  compos d'un  ensemble de

lignes.

Ce fichier  est compil  lors du  lancement du logiciel,

dition avec le mini-diteur ou aprs retour de la commande

AltF9 (dos shell) s'il a t modifi.

Les commandes  sont  excutes  toutes les  heures   la

minute 0.

Types de lignes d'applications:

-------------------------------

YAPP PORT (YES / NO)

Autorise ou interdit  les transferts binaires  sur le port

spcifi. Le port 9 correspond  l'ensemble des ports.

GATE PORT (YES / NO)

Autorise ou  interdit l'utilisation  du "gateway"  vers le

port spcifi. Le port 9 correspond  l'ensemble des ports.

TALK (YES / NO)

Valide ou dvalide l'appel du Sysop.

BIP  (YES / NO)

Valide ou dvalide le bip de connexion.

X Program Arguments...

Excute le programme DOS et ses arguments.

FBB 5.13                                        Page 62 - 16/08/91

Types de lignes de conditions:

------------------------------

ELSE

Condition complmentaire a la ligne IF

ENDIF

Fin des lignes conditionnelles dfinies par le IF.

IF D xx

Test conditionnel  du  jour  de  la  semaine.  Cette ligne

definit un  ensemble  de  lignes qui  ne  seront  prises en

compte que  si  l'expression  dfinissant le  ou  les jours

suivant le IF est vraie. La valeur 0 correspond au dimanche

et le  6  correspond au  samedi.  L'expression de  la forme

'IF D 0,2,4-6' est  vraie pour dimanche,  mardi et pour les

jours de  jeudi  a samedi.  Il  peut y  avoir  plusieurs IF

imbriqus (l'indentation  est  recommande), mais  jamais a

l'extrieur  des  blocs.  ENDIF  dfinit  la  fin  du  bloc

conditionnel.

IF H xx

Test conditionnel de l'heure  (IF). Cette ligne definit un

ensemble de lignes qui ne seront prises en compte que si la

tranche horaire suivant le IF est vraie. La tranche horaire

de la forme 'IF H 0,4,12-23'  est vraie pour 0h, 4h et pour

les heures  de 12h  a  23h. Il  peut  y avoir  plusieurs IF

imbriqus (l'indentation  est  recommande), mais  jamais a

l'extrieur  des  blocs.  ENDIF  dfinit  la  fin  du  bloc

conditionnel.

Une ligne  commentaire doit  comporter un  # en premire

colonne et ne sera pas interprte.

Exemple de fichier CRON.SYS :

FBB 5.13                                        Page 63 - 16/08/91

#

# CRON.SYS file

#

# This file allows to parameter BBS variables

#

# Allowed variables are :

#    YAPP PORT (YES / NO)     Binary transfers.

#    GATE PORT (YES / NO)     Gateway to PORT.

#    TALK (YES / NO)          Talk to sysop.

#    BIP  (YES / NO)          Connection bipper.

#    X Program                Executes program.

#

# Executes BIGBEN program each hour.

X BIGBEN

#

IF H 2-3

# Yapp is allowed on all ports.

YAPP 9 NO

ELSE

# Yapp only allowed on port 1 and 3

YAPP 1 YES

YAPP 3 YES

ENDIF

IF D 1-5

# This is for the week (from monday to friday).

IF H 5-20

BIP YES

ELSE

BIP NO

ENDIF

IF H 17-20

TALK YES

ELSE

TALK NO

ENDIF

ELSE

# This is for the week-end ( sunday and saturday).

IF H 7-20

BIP YES

ELSE

BIP NO

ENDIF

IF H 8-20

TALK YES

ELSE

TALK NO

ENDIF

ENDIF

#

# End of CRON.SYS FIle

#

FBB 5.13                                        Page 64 - 16/08/91

14.11 Fichier REJET.SYS.

------------------------

Le fichier REJET.SYS  permet de refuser  des messages ou

bulletins dont les champs expediteur, destinataire, routage

ou taille correspondent aux critres du fichier.

C'est un  fichier texte  dont  chaque ligne  spcifie un

critre de refus.

Ce fichier  est compil  lors du  lancement du logiciel,

dition avec le mini-diteur ou aprs retour de la commande

AltF9 (dos shell) s'il a t modifi.

Exemple de fichier REJET.SYS :

#

# Fichier de rejets

#

# Dans l'ordre, et a partir de la 1ere colonne :

# Type, expediteur, routage, destinataire, bid, taille max

#

# L'* et le ? peuvent se substituer aux caractres (jokers)

#

B F* FRA VENTE * 0

* * * VENTE * 2

#

La  premire  ligne  exemple   permet  de  refuser  tout

bulletin (type=B) dont l'indicatif de l'expditeur commence

par  F  (Exp=F*),  le  routage   est  FRA  (@  =  FRA),  le

destinataire VENTE (Dest=VENTE), et  la taille suprieure a

0 octet (Taille=0), donc quelque soit la taille.

La deuxime ligne exemple permet de refuser tout message

ou bulletin  (type=*),  quelque soit  l'expediteur (Exp=*),

quelque soit le routage (@=*), si le destinataire est VENTE

(Dest=VENTE), et la taille suprieure a 2K octets.

FBB 5.13                                        Page 65 - 16/08/91

14.12 Fichier SWAPP.SYS.

------------------------

Le fichier SWAPP.SYS permet de remplacer le contenu d'un

champ expditeur,  destinataire  ou routage  par  une autre

valeur.

Ce fichier  est compil  lors du  lancement du logiciel,

dition avec le mini-diteur ou aprs retour de la commande

AltF9 (dos shell) s'il a t modifi.

Le caractere  en  premire  colonne indique  le  type de

champ  remplacer :

< : expditeur

@ : routage

> : destinataire

Pour remplacer un champ,  il suffit de spcifier d'abord

le  type  du   champ    remplacer,   son  contenu  et  son

remplaant.

Exemple de fichier SWAPP.SYS :

#

# Le fichier SWAPP.SYS permet de remplacer

# un routage (@) par un autre

#  Ex: remplacement du routage EUR par EU .

#       remplacement du destinataire FE6FBB par F6FBB.

#       remplacement de l'expediteur SYSOPS par SYSOP

#

@       EUR         EU

@       ALL         EU

@       VHF         FRA

>       FE6FBB      F6FBB

<       SYSOPS      SYSOP

#

FBB 5.13                                        Page 66 - 16/08/91

14.13 Fichier PROTECT.SYS.

--------------------------

Le   fichier   PROTECT.SYS   permet   de   protger  les

rpertoires "sensibles" contre  tout risque de destruction.

Les sous-rpertoires sont galement protgs.

Ce fichier est test lors  de l'usage des commandes DEL,

PUT ou COPY  de FBBDOS. Pour  outrepasser la protection, il

suffit de prceder le nom de fichier par le signe "+".

Ex : DEL +\AUTOEXEC.BAT

Exemple de fichier PROTECT.SYS :

#

# Fichier PROTECT.SYS

#

# Les rpertoires spcifis sont protgs, ainsi que leurs

# sous-rpertoires.

#

\

\DOS

\FICHIERS

\MAIL

#

14.14 Fichier PASSWD.SYS.

-------------------------

Le fichier PASSWD.SYS permet de dfinir une ou plusieurs

phrases  dont  les  caractres   du  mot  de  passe  seront

extraits. Ce fichier doit  rester confidentiel, il est donc

conseill de lui  donner les attributs  de "fichier cach",

au mme titre que les fichiers systme.

Les phrases  doivent faire  un  total de  255 caractres

maximum sur une seule ligne.

La premire  ligne est  un password  gnrique, commun

tous les sysops,  except pour les  indicatifs dclars sur

une autre ligne.

Les lignes  suivantes,  optionnelles,  doivent comporter

d'abord  l'indicatif  du  sysop   auquel  le  password  est

affect, puis le texte du password proprement dit.

Exemple de fichier PASSWD.SYS :

VOYEZ LE BRICK GEANT QUE J'EXAMINE PRES DU GRAND WHARF 0123456789

F6FBB  PASSWORD DE F6FBB

FD1CDC PASSWORD DE FD1CDC

FBB 5.13                                        Page 67 - 16/08/91

14.15 Fichier LANGUE.SYS.

-------------------------

Le fichier  LANGUE.SYS permet  de  dfinir le  nombre de

langues, les  noms  des  fichiers  langue  et l'attribution

d'une langue  de  faon  automatique  lors  de  la premire

connexion.

La langue  numro 1  (anglais) reste  la langue affecte

pour tout indicatif non reconnu dans la liste.

Trois paramtres sont a mettre  jour :

Le nombre de langues doit correspondre  liste qui suit.

Le nombre de  buffers est  fonction de la  mmoire et du

nombre de  langues disponible   un  moment donn.  Dans la

plupart des  cas,  2  buffers suffisent  (Un  buffer occupe

environ 10 Koctets de mmoire). Si la langue demande n'est

pas en buffer,  la langue  la moins  utilise est remplace

par  celle  demande.  3  buffers  (ou  plus)  peuvent tre

ncessaires  si  les  changements   de  langues  sont  trs

frquents. Le  remplacement de  langue reste  une opration

rapide (quasiment instantan sur un  AT, 1  2 secondes sur

un XT).

La langue par dfaut est celle utilise par le sysop. La

console utilise cette langue pour ses messages.

FBB 5.13                                        Page 68 - 16/08/91

Exemple de fichier LANGUE.SYS :

#

# Fichier d'affectation des langues aux premieres connexions.

# Tout indicatif non reconnu prend par defaut la langue 1

# 3 parametres dans l'ordre : Nb-Langues Nb-Buffers Langue-defaut

7 2 2

#

ENGLISH

FRANCAIS

ESPAGNOL

ITALIANO

NEDERLAN

DEUTCH

CATALA

#

# 1 : Anglais

# 2 : Francais

# 3 : Espagnol

# 4 : Italiano

# 5 : Nederland

# 6 : Deutch

# 7 : Catala

#

C3* 7

DU* 1

D* 6

EK* 1

E?3* 7

E?5* 7

E?6* 7

E* 3

F* 2

H* 2

I* 4

ON1A* 5

ON1B* 5

ON1C* 5

ON1K* 2

ON4* 2

ON5* 2

ON6* 2

ON7* 2

ON8* 1

ON9* 1

PY* 1

P* 5

TU* 2

TK* 2

#

3A* 2

3B* 2

#

FBB 5.13                                        Page 69 - 16/08/91

14.16 Fichiers spcifiques aux langues x.TXT, x.HLP, x.ENT, x.INF.

------------------------------------------------------------------

Ces differents fichiers ont le nom de la langue suivi du

suffixe TXT,  HLP,  ENT ou  INF.  Ils peuvent  contenir des

variables et seront recherchs dans le rpertoire contenant

les fichiers (\FICHIERS).

TXT :  Fichier contenant  les  textes utiliss  pendant le

fonctionnement du  logiciel. Chaque  ligne correspond  a un

texte utils dans le  logiciel. Le nombre  de ligne ne doit

pas tre modifi, except  pour les lignes commentaires qui

ne sont pas prises en compte (lignes commenant par un # en

premire colonne).

HLP : Fichier d'aide appele par la commande ? ou H. L'aide

fait rfrence  un  mot suivant la  commande (ex: ? HELP).

Chaque bloc  d'aide doit  commencer par  une ligne  dont le

format est particulier :

@@ 14 S

Les deux  caractres  @@  joints  et  en  premire colonne

indiquent le  dbut d'un  bloc d'aide.  Ils sont  suivis du

numro identificateur  du type  de traitement  (voir annexe

3), et du mot identifiant  l'aide en majuscules. Un bloc se

termine   une ligne  commenant par  @@ (identificateur du

bloc suivant).

ENT : Fichier  optionnel affich   la connexion du l'uti-

lisateur, entre  l'entete  et  la liste  des  commandes. Le

fichier  FRANCAIS.ENT  sera  affich   s'il  existe  et  si

l'utilisateur utilise la langue franaise.

INF : Fichier affich lors de l'utilisation de la commande

"I". Si ce fichier n'existe pas, l'affichage de la commande

"!" sera utilis.

FBB 5.13                                        Page 70 - 16/08/91

14.17 Fichier FBBLOG.nn.

------------------------

La plupart  des  commandes  executes  sont enregistres

dans le  fichier  FBBLOG.nn  ou  nn  est  le  numro  de la

semaine. Cela  permet  de  faire  une  archive  semaine par

semaine  de  fichiers   dont  la  taille   n'est  pas  trop

importante.

Ce fichier sera mis  jour  si la ligne "Log complet" du

fichier INIT.SRV est "OK".

C'est un fichier ascii  qui est cr automatiquement, et

n'a pas besoin  de maintenance particulire.  Il est unique

et regroupe la totalit des ports quipant la BBS.

Toutes les lignes  commencent par une  suite de chiffres

correspondant au mois, jour, heure, minute et seconde de la

trace, suivie par le  numero de voie,  puis par la commande

effectue.

Un  logiciel   statistique,   LOGSTAT.EXE   permet  d'en

extraire un certain nombre d'informations (voir 13.xxx).

FBB 5.13                                        Page 71 - 16/08/91

Extrait du fichier FBBLOG :

043004460500SI *** BBS Initialize

043004483200SA *** BBS Online

043004483305CB FC1NOU-0 VIA F6FNL-5

043004483905XD

043004484705CB FC1NOU-0 VIA F6FNL-5

043004500905MR 64072

043004511405XB

043005003201CA F1EBV-14

043005012816CC F1EBV-1 VIA FE6BEX-8 {FC1BPS-7,F1EBV-7,FF6KQK-2}

043005020701MW 64081P F:FC1GQL T:FE1JNY@F6DEG [281] S:F6CQP

043005022816MN B:19226_FF6KNL V:F1EBV

043005424401M> 62893 V:F1EBV [2881]

043005463616MN B:4759_EA6RCM V:F1EBV

043005463616MF 62896 V:F1EBV [393]

043005470813CC FC1HAQ-1 VIA F6FBB-7,019101

043005481701M> 62897 V:F1EBV [872]

043005485816MF 62897 V:F1EBV [872]

043005510701M> 62898 V:F1EBV [815]

043005514516MF 62898 V:F1EBV [815]

043005522901M> 62901 V:F1EBV [398]

043005530516MN B:26051_FC1HAQ V:F1EBV

043005530616MF 62901 V:F1EBV [398]

043005533313MW 64084B F:DF9WM T:ALL@EU [1161] S:Address Needed

043005572701M> 62931 V:F1EBV [2728]

043005580113XD

043005584516MF 62931 V:F1EBV [2728]

043006003012CB F6CDD-1

043006211401XT

043006303216CC FC1HAQ-1 VIA F6FBB-8,019101

043006323016MF 64081 V:FC1HAQ [281]

043006340716MF 64082 V:FC1HAQ [830]

043006354116M< 64086B F:DK3GI T:DXNEWS@EU [953] S:BY4AA in RTTY

043006443216M< 64089B F:OZ2FAR T:ALL@WW [1895] S:re qrt

043006452112CB F6CDD-1

043006465112MF 64086 V:F6CDD [953]

043006465212MF 64087 V:F6CDD [2632]

043006465312MF 64088 V:F6CDD [1626]

043006465312MF 64089 V:F6CDD [1895]

043006465412XB

043006474016M< 64090B F:VS6XQF T:ALL@WW [1748] S:CRY FOR TR-9500

043006490316M< 64091B F:DJ0AW T:ALL@WW [972] S:mfj-1278

043006534816M< 64092B F:DB2OS T:KEPLER@WW [3684] S:Elements 118.

043007002612CB F6CDD-1

043007005516M< 64095B F:VK5CGB T:ALL@WW [1166] S:RNARS PACKET

043007022116M< 64096B F:DF7MX T:COMMOD@EU [913] S:SUPPORT

043007034316M< 64097B F:I1ZEU T:ALL@EU [1096] S:ID1V

043007065416SQ *** BBS Quit

FBB 5.13                                        Page 72 - 16/08/91

15 GESTION DES LIGNES SERIES ET MODEM TELEPHONIQUE.

---------------------------------------------------

15.1 ESS.COM (FC1EBN) :

-----------------------

ESS est  un driver  de ligne  srie optimis  pour l'usage du

logiciel FBB.  Ce  driver  trs  compact est  charg  en  tant que

rsidant au lancement de la machine.

Un ESS gre une  ligne srie et ncessite  une IRQ. Le numro

du COM, l'adresse  de la  ligne srie et  le numro  de l'IRQ sont

paramtrables en ligne de  commande. L'adresse doit tre spcifie

sous forme de QUATRE chiffres hxadcimaux.

Appel d'ESS pour le COM1 en adresse 03F8 IRQ 4 :

ESS 1 03F8 4

Si seul le numro de COM  est spcifi, les adresse et numro

d'IRQ seront pris par dfaut.  "ESS 1" sera quivalent  l'exemple

prcdent.

L'adresse  et  le  numro  d'IRQ  peuvent  tre  quelconques.

Vrifiez  que  l'adresse  correspond  bien    la  carte  que vous

utilisez, et  surtout que  l'IRQ  n'est pas  dj utilise  par un

autre priphrique. Les IRQ ne peuvent normalement pas se partager

sur un PC.

S'il y a plus  d'un port  grer,  plusieurs ESS peuvent tre

lancs en cascade. L'IRQ doit  diffrente pour chaque ESS, sauf si

la carte priphrique utilise autorise le partage d'interruption.

ESS 1 03F8 4

ESS 2 02F8 3

Cette squence permettra de grer les COM1 et COM2.

ESS permet galement l'utilisation  du multiplexeur de lignes

sries.

Le logiciel FBB n'a pas  toujours besoin d'un driver externe,

il dispose dj d'un driver interne, mais celui-ci fonctionne sans

interruption. L'utilisation  d'un driver  externe du  type ESS est

ncessaire dans certains cas ou le logiciel n'a pas la totalit du

temps  machine  disponible  (sous   DESQVIEW  par  exemple).  Avec

certaines machines particulirement lentes ou  sous DOS 4.0 et 5.0

le driver clavier peut imposer galement l'utilisation de l'ESS.

Lors de  l'utilisation du  driver ESS,  le mode  COMBIOS doit

tre dclar dans le fichier PORT.SYS pour le port concern.

FBB 5.13                                        Page 73 - 16/08/91

15.2 FBBIOS.COM (FC1EBN) :

--------------------------

FBBIOS  est  un   driver  de  ligne   srie  spcialis  pour

l'utilisation d'un modem tlphonique.  Il autorise les transferts

ASCII ainsi que les transferts binaires avec le protocole XMODEM.

FBBIOS gre une ligne  srie et ncessite  une IRQ. Le numro

du COM, l'adresse  de la  ligne srie et  le numro  de l'IRQ sont

paramtrables en ligne de  commande. L'adresse doit tre spcifie

sous forme de QUATRE chiffres hxadcimaux.

Appel de FBBIOS pour le COM1 en adresse 03F8 IRQ 4 :

FBBIOS 1 03F8 4

Si seul le numro de COM  est spcifi, les adresse et numro

d'IRQ seront pris par dfaut.  "ESS 1" sera quivalent  l'exemple

prcdent.

L'adresse  et  le  numro  d'IRQ  peuvent  tre  quelconques.

Vrifiez  que  l'adresse  correspond  bien    la  carte  que vous

utilisez, et  surtout que  l'IRQ  n'est pas  dj utilise  par un

autre priphrique. Les IRQ ne peuvent normalement pas se partager

sur un PC.

Si le modem connect utilise  le protocole HAYES, FBBIOS peut

modifier la vitesse de ligne en  fonction de la connexion reue du

modem. Le  paramtre  A  doit  alors tre  ajout    la  ligne de

commande.

FBBIOS 1 03F8 4 A

A la rception de la chaine  CONNECT 1200 ou CONNECT 2400, le

driver adaptera sa vitesse de communication  la connection reue.

Lors de l'utilisation  du driver  FBBIOS, le  mode MODEM doit

tre dclar dans le fichier PORT.SYS pour le port concern.

FBB 5.13                                        Page 74 - 16/08/91

15.3 MODEM TELEPHONIQUE :

-------------------------

Il est  possible de  raccorder un  modem tlphonique  sur un

port srie.

Le modem  est  a  dclarer dans  PORT.SYS  mais  ncessite le

programme  FBBIOS.COM  pour  fonctionner.   Ce  driver  permet  de

raliser l'interfaage BBS - Modem.

Il faut  donc charger  FBBIOS  avant de  lancer la  BBS. Dans

APPEL.BAT, on rajoutera au dbut  la ligne FBBIOS. Voir ci-dessous

un exemple de appel.bat.

Le FBBIOS  utilis  devra  bien  entendu correspondre au port

srie sur lequel on veut raccorder le modem (adresse et IRQ).

FBBIOS modifiera la  vitesse de la  liaison RS232 en fonction

de la ligne CONNECT reue du modem (si l'option A est spcifie au

lancement du driver) :

CONNECT 1200 bascule le driver en 1200 Bauds.

CONNECT 2400 bascule le driver en 2400 Bauds.

Le driver est  rinitialis  la  vitesse par dfaut (dfinie

dans PORT.SYS)  la dconnexion.

A la  connexion, le  texte  : "xxxxx  BBS. Phone  Access" est

envoy par dfaut. Celui-ci peut tre modifi en crant le fichier

MODEM.ENT dans le rpertoire FICHIERS.

Type de modem.

--------------

Des essais ont t  effectus avec diffrents types de  modem

V22 (externes ou  cartes internes).  On utilisera  si possible des

modems 1200 ou mieux 2400 bauds,  il suffit de dclarer la vitesse

dans PORT.SYS.  Certains  modems  peuvent fonctionner  en  1200 ou

2400 bauds, avec conversion de la vitesse entre le PC et le modem.

Par exemple, le modem peut trs bien mettre et recevoir sur ligne

tlphonique en 2400 bauds et dialoguer avec le PC en 1200 bauds..

Si  le   modem  utilise   le  protocole   HAYES,  le  fichier

INITTNCx.SYS doit contenir la squence d'initialisation correcte.

Exemple de fichier INITNCx.SYS:

-------------------------------

ATZ

ATS0=1

FBB 5.13                                        Page 75 - 16/08/91

Protocole:

----------

La configuration  utilise  est  :  1  start-bit,  8  bits de

donnes, 0 parit, 1 stop bit, soit des mots de 10 bits pendant la

transmission.

Un appel par  minitel ne  pourra donc  pas tre  gr (7 bits

parit paire).

Le logiciel tant paramtr par dfaut  en 8 bits, il n'a pas

t possible de modifier ce  protocole, les transferts de fichiers

binaires s'effectuant en 8 bits.

Le transfert  de fichiers  TEXTE ASCII  se fait  en grant le

protocole XON/XOFF pendant les transmissions.

Le  transfert  de  fichiers  binaires  se  fait    l'aide du

protocole XMODEM. La taille  des trames doit  tre spcifie a 128

octets dans PORT.SYS.

Cblage pour les modems externes.

---------------------------------

Le modem doit  pouvoir indiquer   la  bbs qu'un  appel a t

reu lors  de la  dtection de  porteuse du  modem distant.  A cet

effet, tous les signaux RS232 sont  utiliss par la BBS. Il faudra

donc raliser un cble de liaison la plupart du temps en fil  fil

sans inversion avec les broches  2, 3, 4, 5, 6,  7, 8, 20 et 22 de

la DB25.

Utilisation.

------------

Les utilisateurs de la bbs ne sont pas autoriss par dfaut

se connecter via modem.

Le sysop  doit les  dclarer  utilisateurs modem.  Pour cel,

faire un EU call  et mettre un M  comme modem puis W mot_de_passe.

On peut pour une premire connexion donner comme  mot de passe les

trois dernires lettres du call. L'utilisateur pourra par la suite

le changer par la commande NP.  On peut lister les calls autoriss

par la commande DM.

Lors d'un  appel  sur  le  modem,  une  fois  les modulations

dtectes,  le  modem  signale    la  bbs  qu'une  connexion  est

effective sur  la  voie  tlphonique. La  bbs  demande  alors son

indicatif au correspondant, puis son mot de passe.

L'utilisateur a droit  trois essais avant d'tre dconnect.

Si  tout  est  correct,   l'utilisateur  a  accs  aux  mmes

commandes que s'il tait  connect par une voie  radio et devra se

dconnecter par la commande B.

FBB 5.13                                        Page 76 - 16/08/91

Le log est tenu  jour pour les connexions sur la voie modem.

Il faudra donc penser  ajouter  une ligne dans le fichier LOG.CNF

pour traiter les appels dans les statistiques par LOGSTAT.

Exemple d'APPEL.BAT avec FBBIOS pour modem sur COM3/IRQ4 :

echo off

break off

timer/s

echo Appel du serveur ^C pour interrompre

sleep 3

fbbios 3 03E8 4 A

serv %1

if errorlevel 2 goto direct

if errorlevel 1 goto suite

goto fin

:suite

etc........

Exemple de PORT.SYS avec 3 voies srie utilises:

COM1 pour un TNC, COM2 pour un TNC, COM3 pour le MODEM.

FBBIOS devra donc avoir t configur pour COM3 (3E8, IRQ 4).

# Fichier de programmation et d'affectation des voies

#

# Nombre de Coms : COM1, COM2, Etc...

# Nombre de TNCs : Nombre de frequences utilisees.

#

#Nbre de Coms Nbre de TNCs+Modems

3             3

#

# Com : Numero de COM (1,2 .. 8)

# Interface: 0 : Mode Direct

#            1 : Mode Combios

#            2 : Mode BPQ (BPQ en mode AA4RE)

#            3 : Mode Modem

# Adresse : en hexadecimal. Ignoree si Combios/BPQ/Modem.

# Vitesse : Baud rate du port. Ignoree si BPQ.

#

# Il doit y avoir autant de lignes que de ports declares

#

#Com         Interface     Adresse (Hex) Vitesse

1           0             3F8           9600

2           0             2F8           9600

3           3             3E8           1200

#

# TNC : Numero du TNC en ordre croissant.

# Nbvoies : Nombre de voies affectees au TNC. Depend du firmware

#           utilise, La DED ou la TF4 permettent de gerer 4 voies

#           max, la TF18 18.

# Com     : Numero du Com sur lequel est raccorde le TNC.

# Canal   : Numero de canal si un multiplexeur est utilise, ou 1.

# Paclen  : Valeur par defaut du paclen sur le TNC.

# Maxframe: Valeur par defaut du Maxframe sur le TNC.

FBB 5.13                                        Page 77 - 16/08/91

# M/P-Fwd : Minute de depart  (dans l'heure) et periode du forward

#           pour la frequence consideree.

# Mode    : Acces - Une lettre parmi :

#            B : Mode BBS.

#            G : Mode invite.

#            U : Mode Normal

# Emulation - Une lettre parmi :

#            D : Mode DED.

#            P : PK232.

# Options - Eventuellement, une ou plusieurs lettres parmi :

#            M : Acces modem.

#            Y : Yapp autorise sur cette frequence.

#            W : Gateway autorise vers cette frequence.

# Frequence: Texte donnant la frequence du TNC (9 caracteres max).

#

# Il doit y avoir autant de lignes que de TNCs declares

#

#TNC Nbvoies Com Canal Paclen Maxframe Fwd M/P-Fwd Mode Frequ.

1   5       1   1     230    2        1   10/60   UDW  144.675

2   4       2   1     250    3        2   12/30   UDYW 430.675

3   1       3   1     128    2        0   00/60   UM   MODEM

FBB 5.13                                        Page 78 - 16/08/91

16 DIFFERENTS OUTILS :

----------------------

Un certain  nombres  d'outils sont  disponibles  pour le

Sysop.  Ces   outils  sont   gnralement  des   outils  de

maintenance manuelle  ou automatique.  Dans la  plupart des

cas, ces outils doivent  tre utiliss avec prcaution, les

traitements  pouvant   parfois  tre   dangereux  pour  les

fichiers.

Eviter d'utiliser ces  outils lorsque le  serveur est en

fonction  (par  la   commande  F9  par   exemple),  car  la

modification des fichiers  en cours  de fonctionnement peut

amener des destructions de donnes imprvues.

FBB 5.13                                        Page 79 - 16/08/91

16.1 EPURMESS.COM.

------------------

EPURMESS est  un  outil DOS  qui  permet de  modifier le

status, supprimer, ou archiver  des messages. Cet outil est

appel toutes les nuits par le serveur de faon  maintenir

la liste de messages en fonction du temps.

La configuration  de  EPURMESS  se fait  par  le fichier

texte  EPURMESS.INI.  Les  paramtres  qu'il  contient sont

donns   titre indicatif  et pourront  tre eventuellement

revus en fonction des archives  ncessaires et du nombre de

messages ou bulletins reus.

EPURMESS    cherche    son    fichier   d'initialisation

EPURMESS.INI sous le  rpertoire courant.  Il trouvera dans

ce fichier tous  les paramtres du  traitement ainsi que le

nom du fichier de compte-rendu EPURMESS.RES (nom de fichier

configurable dans EPURMESS.INI).

En dbut  de  traitement, EPURMESS  commence  par copier

DIRMES.SYS en DIRMES.OLD  pour garder une  trace archive de

l'ancien fichier,  puis  cre  le  fichier  DIRMES.NEW dans

lequel  se  fera  le  traitement.  En  fin  de  traitement,

DIRMES.NEW sera copi  dans DIRMES.SYS. Un  compte rendu du

traitement sera inscrit dans le fichier EPURMESS.RES.

Si la dernire mise   jour du  fichier DIRMES.SYS a t

faite  depuis  plus  de  24h,  EPURMESS  ne  fera  pas  son

traitement pour  viter toute  perte de  donnes due   une

erreur de l'horloge  systme. Il mettra  un compte rendu de

l'erreur dans le  fichier EPURMESS.RES. Dans  ce cas, aprs

avoir trouv la  cause de  l'erreur, il  sera ncssaire de

supprimer le fichier compte-rendu (EPURMESS.RES) de faon

revalider le traitement.

La ligne ARCHIVE  comporte deux chiffres,  le premier se

rapporte aux messages privs et le second aux bulletins. Un

chiffre 1  valide l'archivage  tandis  que le  0 supprimera

dfinitivement les  messages.  Les  messages  privs seront

archivs dans  le fichier  PRIV.nn,  et les  bulletins dans

BULL.nn du rpertoire  archive. nn correspond  au numro de

semaine.

FBB 5.13                                        Page 80 - 16/08/91

Il   est   possible   de   spcifier   des  expditeurs,

destinataires  ou   routages   pour   lesquels   les  temps

d'obsolescence (passage en X) seront diffrents des valeurs

par dfaut. Ces  cas particuliers sont  spcifis en fin de

fichier sous  la  forme de  lignes  supplmentaires, chaque

ligne indiquant un cas particulier.

La ligne doit  commencer par le  caractre spcifiant le

champ  tester,  puis le contenu  du champ et  le nombre de

jours avant passage en X.

ex :

> ALL 1

Les messages pour ALL seront valides un seul jour

Exemple de fichier EPURMESS.INI :

---------------------------------

# Rpertoire fichiers message

\MAIL\

#

# Rpertoire fichiers compresss

\BINMAIL\

#

# Rpertoire archive message

\OLDMAIL\

#

# Fichier DIRMES.SYS

\FICHIERS\DIRMES.SYS

#

# Sauvegarde ancien fichier

\FICHIERS\DIRMES.OLD

#

# Sauvegarde nouveau fichier

\FICHIERS\DIRMES.NEW

#

# Fichier compte rendu

\FBB\EPURMESS.RES

#

# Prives Bulletins (0=destruction 1=archive)

1 0

#

# PARAMETRES D'EPURATION DES MESSAGES PRIVES

# PN -> PX (jours aprs cration)

30

#

# PY -> PX (jours aprs passage en Y)

5

#

# PF -> PK (jours aprs passage en F)

1

#

# PX -> PK (jours aprs passage en X)

2

#

FBB 5.13                                        Page 81 - 16/08/91

# PK -> PA (jours aprs passage en K)

2

#

# PARAMETRES D'EPURATION DES BULLETINS

# BN -> BX (jours aprs cration)

7

#

# B$ -> BX (jours aprs cration)

4

#

# BY -> BX (jours aprs cration)

4

#

# BX -> BK (jours aprs passage en X)

4

#

# BF -> BX (jours aprs cration)

4

#

# BK -> BA (jours aprs passage en K)

1

#

-------

#

# Cas particuliers

#

> ALL  1

> TOUS 1

@ FRA  10

#

FBB 5.13                                        Page 82 - 16/08/91

16.2 LOGSTAT.EXE (FC1MVP).

--------------------------

Programme de statistiques  partir d'un fichier FBBLOG.

Ce programme  est  configur  par  le  fichier  LOGFBB.CNF se

trouvant sous le mme rpertoire.

Organisation du fichier LOGFBB.CNF :

------------------------------------

Ce fichier est compos de plusieurs lignes indiquant :

- L'indicatif du BBS.

- Le nom du port SYSOP, un commentaire.

- Le nom abrg du 1er port, un commentaire.

- Le nom abrg du 2eme port, un commentaire.

- et ainsi de suite jusqu'au dernier port (8 ports maximum).

- Trois  etoiles (***)  en  debut de  ligne  signalent la  fin des

ports.

- L'option d'accs cran via BIOS.

L'indicatif de la messagerie doit avoir 6 caractres maximum.

Il sera tronqu en cas de dpassement.

Le nom abrg  du port  peut avoir jusqu'  10 caractres, il

est recommand de ne pas dpasser 4 (ex VHF1 ou HF2).

Le nom abrg est  separ par une  virgule du commentaire qui

le suit  sans  espace,  le  commentaire peut  avoir  lui  aussi 10

caractres (frquence).

A la  fin  du  commentaire  il est  possible  de  rajouter un

commentaire propre  au fichier  CNF  qui ne  sera pas  utilis par

ailleurs en le sparant avec ":".

Si la  ligne BIOS  comprend  NON en  dbut de  ligne, l'accs

cran sera fait directement.  Le mot OUI  oblige l'accs cran via

BIOS. L'accs direct fait gagner environ 50 % en performance.

Exemple de fichier LOGFBB.CNF :

-------------------------------

F6FBB               : Nom du BBS.

SYSOP,au clavier    : Nom du port @ , commentaire.

VHF, 144.675        : Port A , commentaire.

VHF, 145.275        : Port B , commentaire.

UHF, 430.675        : Port C , commentaire.

HF, 21.107          : Port D , commentaire.

SHF, 1299,675       : Port E , commentaire.

MODEM, Tlphone    : Port F , commentaire

*** Fin de la definition des ports.

NON                 : Affichage par le BIOS (OUI) ou Direct (NON).

FBB 5.13                                        Page 83 - 16/08/91

Limites du programme:

---------------------

Le programme peut grer  un fichier LOG  ne dpassant pas les

limites suivantes :

- Nombre de jours maximum : 35 soit 5 semaines si vous mettez bout

a bout 5 fichiers LOG.

- Nombre de Voies maximum : 50

- Nombre de ports  maximum : 8+1  cela correspond aux  ports A a H

grs par la messagerie + le "port" clavier du SYSOP.

-  Nombre  d'indicatifs  max   :  300  ce   n'est  pas  le  nombre

d'indicatifs que la messagerie connait mais le nombre d'indicatifs

tant utiliss pendant la priode du LOG.

En cas de  dpassement, l'indication  AUTRES pour l'indicatif

et  99   pour   le  jour   seront   affichs  dans   les  colonnes

correspondantes des tableaux.

Pour le  rendement  du  forward seules  les  stations n'ayant

effectu que  du forward  auront une  valeur attribue  les autres

auront l'indication : nc.

Utilisation :

-------------

Sur la mme  disquette (ou  le mme disque),il  faut avoir au

minimum le programme LOGSTAT.EXE,  le fichier config LOGFBB.CNF et

un espace disque suffisant pour la cration des fichiers rsultat.

Le fichier LOG peut tre sur une autre disquette.

Pour le  lancer il  suffit  de taper  LOGSTAT   FBBLOG.nn (nn

numero de la semaine) ou LOGSTAT A:FBBLOG.nn (si le fichier est en

A:)

Les rsultats sont crits dans  les fichiers LOG.@, LOG.A ...

LOG.T tant le total des logs.

Archivage :

-----------

Un conseil,  archivez plutot  votre fichier  FBBLOG.nn plutot

que  les  fichiers   LOG.x  .   Transformez  les   sous  la  forme

LOG990nn.ZIP .ARC ou .LZH avec 990 pour 1990 (il faut bien prevoir

le 2000!) et nn le numro de la semaine.

FBB 5.13                                        Page 84 - 16/08/91

Constitution du Log :

---------------------

Le nombre  de fichiers  rsultat cr  est gal  au nombre de

ports  quipant  la  messagerie   plus  deux,  les  deux  fichiers

supplmentaires correspondant  au  port  console et  au  cumul des

diffrents ports.

Le  premier  Log  nomm  LOG.@  correspond  au  Log  du SYSOP

(console), le  dernier  nomm  LOG.T  au cumul  des  ports  et les

fichiers LOG.A  LOG.H aux diffrents ports.

Evidement si un  port n'est  pas utilis  il n'y  aura pas de

cration du fichier correspondant.

Pour chaque fichier LOG.x vous trouverez dans l'ordre :

-  Le  tableau  des  connexions   par  jour  (ordonne)  et  heure

(abscisse), avec le total  journalier en fin de  ligne et le total

horaire en bas de chaque colonne.

- Le  Temps  total de  connexion  : c'est  la somme  des  temps de

connexion de chaque  utilisateur. Pour le  fichier LOG.T, le temps

total de connexion par voie sera galement affich.

- Temps moyen par  connexion : c'est le  temps total de connexion

divis par le nombre de connexions.

- Temps moyen par utilisateur : c'est le temps total de connexion

divis par le nombre d'utilisateurs.

- Nombre de messages effacs : comme son nom l'indique !

- Nombre de messages lus : Idem.

- Nombre d'utilisateurs.

- Un  tableau des  messages forwards  par jour  (ordonne) et par

heure (abscisse), constitution identique  au prcdent. Ce tableau

n'apparait que s'il y a eu au moins un forward sur le port.

- Nombre  de  messages forwards  :  c'est le  nombre  de messages

expedis  une autre messagerie ou PMS.

- Nombre  de  messages  reus  en forward  :  c'est  le  nombre de

messages dposs par d'autres BBS en forward.

- Nombre de messages reus en forward inverse : c'est le nombre de

messages reus d'un autre BBS lors d'un forward vers lui.

- Nombre de messages refuss car dj reus.

- Un tableau  regroupant le nombre  et la taille  totale en octets

des messages recus  ou envoyes a  un autre BBS et  le rendement en

Bits/s (Max 1200 !).

FBB 5.13                                        Page 85 - 16/08/91

Les messageries  sont  classes par  ordre  alphanumrique et

l'indication  du  rendement  n'apparait  que  pour  les indicatifs

n'ayant  excut  que  des  commandes  de  forwarding.  Ce tableau

n'apparait que lorsqu'il y a eu au moins une messagerie forwarde.

- Un tableau des principales fonctions utilises avec, en ordonne

les indicatifs classs par ordre alphanumrique, et en abscisse le

temps total de  connexion en  minutes, le nombre  de connexions et

les diffrentes fonctions  utilises (voir la  lgende qui suit le

tableau).

Dans le  LOG.T  la  colonne X.F  (dconnexion  force  par le

SYSOP) est remplace par le nombre de commandes d'effacement. A la

fin de chaque colonne se trouve le cumul.

LOG d'une station spcifie.

----------------------------

- Le  programme  LOGCALL  vous  permet de  gnrer  le  log d'une

station spcifie.

Le principe  de  fonctionnement  est le  mme  que  LOGSTAT, un

paramtre d'appel supplmentaire dfinissant la station.

LOGCALL FBBLOG.33 FE1ZZZ

Le fichier  gnr sera  dans le  mme format  que le FBBLOG,

mais il ne comprendra que les lignes spcifiques  l'indicatif. Le

nom de  ce  fichier sera  de  la forme  FE1ZZZ.LOG  si l'indicatif

demand est FE1ZZZ.

En  excutant  LOGSTAT  FE1ZZZ.LOG,  vous  aurez  les statistiques

concernant cette station (dans LOG.A, LOG.B...).

En spcifiant  le SSID,  vous pourrez  crer un  log correspondant

uniquement  l'indicatif et au SSID spcifis. Ex :

LOGCALL FBBLOG.33 FE1EZZ-2

En ditant  le fichier  FE1ZZZ.LOG vous  pourrez visualiser toutes

les commandes effectues par cette station.

FBB 5.13                                        Page 86 - 16/08/91

16.3 AJOURSAT.EXE (F6BVP).

--------------------------

AJOURSAT.EXE est un  programme de mise   jour de  la base de

donnes  satellites   (SATEL.DAT)      partir   des   donnes  de

trajectographie diffuses dans les bulletins AMSAT.

Le syntaxe d'appel est de la forme :

AJOURSAT FICHIER(.TXT)

L'extension du FICHIER est obligatoirement .TXT

La version 1.77  veirifie le checksum  des fichiers au format

AMSAT et NASA.

Cette  mise    jour  peut  se  faire  de  faon  entirement

automatique en  forwardant  les  bulletins @AMSAT  sur  le fichier

AMSAT.TXT interprt par  AJOURSAT (ne pas  oublier de dclarer la

pseudo-bbs AMSAT dans BBS.SYS).

Exemple de bloc forward vers un fichier de mise a jour :

--------------------------------------------------------

*

A AMSAT

*

G AMSAT

P @

C C:\FICHIERS\AMSAT.TXT

*

------

*

Le fichier vers lequel sont  envoys les bulletins amsat doit

correspondre  celui qui est test  dans APPEL.BAT, la mise  jour

automatique se faisant pendant la priode de maintenance.

Vrifiez que votre  fichier APPEL.BAT contienne  bien le test

et le traitement du fichier AMSAT.TXT :

:direct

if not exist c:\fichiers\amsat.txt goto appel

cd \fichiers

ajoursat amsat /n > ajoursat.res

satupdat amsat   >> satupdat.res

del amsat.txt

cd \fbb

:appel

echo Appel du serveur ^C pour interrompre

sleep 3

serv -t

if errorlevel 2 goto direct

if errorlevel 1 goto suite

:suite

FBB 5.13                                        Page 87 - 16/08/91

LES OPTIONS DE AJOURSAT.EXE

===========================

Par  dfaut  le  programme   fusionne  l'ancienne  liste  des

satellites avec  la  nouvelle  (pas d'option  ou  option  /f). Les

donnes des  satellites qui  n'apparaissent  pas dans  la nouvelle

liste sont quand mme conserves et les autres sont mises a jour.

L'option /u permet de ne  pas ajouter les nouveaux satellites

prsents  dans  AMSAT.TXT.  Seules   les  donnes  des  satellites

anciennement connus  sont  ractualises.  Ceci permet  de  ne pas

augmenter  la  liste  avec  des  satellites  qui  ne  seraient pas

intressants.

L'option /s,  a l'inverse,  ne conserve  que les  donnes des

satellites qui  figurent dans  la nouvelle  liste. Ceci  permet de

supprimer les satellites  dont les donnes  sont trop anciennes ou

qui ont disparus.

Dans  tous   les  cas   le  programme   reprend  les  donnes

permanentes  des  satellites  maintenus  (le  pas  de  calcul  des

passages ainsi que  la frquence  de la  balise pour  le calcul du

Doppler).

Si les donnes  du fichier AMSAT.TXT  sont moins rcentes que

celles dja connues, ce sont les anciennes qui sont conserves...

La liste est classe par ordre alphabtique afin de faciliter

la consultation des noms de satellites.

FBB 5.13                                        Page 88 - 16/08/91

16.4 SLEEP.COM.

---------------

Utilitaire  attendant  le  nombre  de  secondes  spcifi  en

argument.  Il  est   interruptible  par  le   Ctrl  C,  et  permet

d'interrompre le droulement d'un ficher BATCH.

La syntaxe d'appel est de la forme :

SLEEP nn

nn tant le nombre de secondes  attendre.

16.5 TLABEL.COM (FC1EBN).

-------------------------

Utilitaire de mise  jour du fichier YAPPLBL.SYS qui contient

les diffrents  labels (informations)  des fichiers  reus lors de

l'utilisation du  protocole  YAPP. TLABEL  renomme  YAPPLBL.SYS en

YAPPLBL.OLD et  cre un  nouveau YAPPLBL.SYS  contenant uniquement

les labels des fichiers YAPP existants.

L'execution  de  cet   utilitaire  doit  se   faire  dans  le

rpertoire FICHIERS. Il n'y a pas d'arguments  cette commande.

FBB 5.13                                        Page 89 - 16/08/91

16.6 MAKEFBB.COM.

-----------------

Utilitaire de  gnration du  fichier excutable   partir du

fichier  binaire  (xxx.BIN)   et  de   son  overlay  (xxx_yy.OVL).

L'overlay  contient   les   diffrentes   chanes   de  caractres

spcifiques  une langue.

La syntaxe d'appel est de la forme :

MAKEFBB FR     Pour gnrer une version franaise.

MAKEFBB GB     Pour gnrer une version anglaise.

16.7 SETUSER.COM.

-----------------

Utilitaire donnant la proprit d'un fichier  un utilisateur

pour l'utilisation de FBBDOS.

La syntaxe d'appel est de la forme :

SETUSER indicatif nom_de_fichier

La commande "SETUSER  F6FBB TOTO" permettra   F6FBB, et seulement

lui, de modifier ou supprimer le fichier TOTO.

16.8 CLEANUP.COM.

-----------------

Utilitaire permettant  de supprimer  du rpertoire  MAIL tous

les fichiers n'tant pas dfinis  dans DIRMES.SYS, donc ne pouvant

pas tre utiliss par le  logiciel. Cet utilitaire doit tre lanc

dans le  rpertoire  contenant le  fichier  DIRMES.SYS (rpertoire

FICHIERS).

La syntaxe d'appel est de la forme :

CLEANUP rpertoire_message

rpertoire_message est  la  base de  l'arborescence contenant

les messages (C:\MAIL par exemple).

Attention  l'utilisation de  cet utilitaire, excut pour un

autre rpertoire que le  rpertoire message, il pourrait supprimer

tous les fichiers s'y trouvant !

FBB 5.13                                        Page 90 - 16/08/91

17 SERVICES :

-------------

Le logiciel  de messagerie  propose differents  services  la

rception de  messages particuliers.  Le nombre  de services n'est

pas limit.

Les services sont activs   la rception de messages pour un

des destinataires dont  la liste  a t  donne en  fin de fichier

INIT.SRV.

Dclaration de services en fin de fichier INIT.SRV :

----------------------------------------------------

....

#

# Indicateur de voies

11

#

------

#

# Liste des services :

#

# Desti  Nom du programme

#

REQDIR    REQDIR.COM

REQFIL    REQFIL.COM

NEWDOC    NEWDOC.EXE

#

# Fin du fichier d'initialisation

#

Les  services  sont   des  programmes   excutables  dont  le

fonctionnement est expliqu  en annexe  9. Ils  doivent se trouver

dans le rpertoire contenant les programmes excutables (SERV.EXE)

et le fichier de configuration INIT.SRV.

Lors de la rception d'un  message priv dont le destinataire

est dfini dans le fichier INIT.SRV, le programme correspondant au

destinataire est appel avec le nom d'un fichier temporaire sur la

ligne de  commande.  Ce  fichier  temporaire  contient  un message

fonction du  service demand  (voir  description des  services ci-

aprs).

Au  retour  du  programme  service,  le  fichier  de courrier

entrant  (MAIL.IN)   est  alors   consult  pour   incorporer  une

ventuelle rponse.

Le  message   adress  au   service  ainsi   que  le  fichier

temporaires sont supprims aprs ce traitement.

Diffrents services peuvent  tre dvelopps, le  temps a ses

limites, mais l'imagination n'en a pas !

FBB 5.13                                        Page 91 - 16/08/91

17.1 REQDIR.

------------

Le  service  REQDIR  permet  de  renvoyer    l'expditeur du

message la liste de fichiers (partie ou totalit) d'un rpertoire.

La  ligne  de  commande  standard  d'envoi  de  messages  est

utilise. Le message doit  tre du type priv  et adress  la bbs

que l'on veut interroger :

SP REQDIR @ bbs-destination

Le titre du message contient  deux informations, le masque de

slection (*.EXE, *.*, etc...)  et le caractre @  suivi de la bbs

de retour, c'est  dire la votre. Le message retour sera adress

l'expditeur de  la  demande via  la  bbs retour.  Le  masque peut

ventuellement tre absent.  Dans ce cas  tous les fichiers seront

lists.

masque @ bbs-retour            <- Masque de slection

Le  texte  du  message  n'est  pas  ncessaire,  son  contenu

ventuel sera ignor par le service.

Exemple :

F6FBB BBS >

SP REQDIR @ F6ABJ.FRA.EU

Titre du message :

YAPP\*.ZIP @ F6FBB.FMLR.FRA.EU

Texte du message :

/EX

Cet exemple suppose que YAPP  est un sous-rpertoire du rpertoire

utilisateur (configuration conseille).

FBB 5.13                                        Page 92 - 16/08/91

17.2 REQFIL.

------------

Le service REQFIL permet de renvoyer le fichier ASCII demand

vers l'expditeur du message.

Le message envoy  REQFIL a une syntaxe bien dfinie :

La  ligne  de  commande  standard  d'envoi  de  messages  est

utilise. Le message doit  tre du type priv  et adress  la bbs

que l'on veut interroger :

SP REQFIL @ bbs-destination

Le titre  du message  contient deux  informations, le  nom du

fichier demand et le caractre @ suivi de la bbs de retour, c'est

dire la votre. Le message  retour sera adress  l'expditeur de

la demande via la bbs retour.

nom-fichier @ bbs-retour

Le  texte  du  message  n'est  pas  ncessaire,  son  contenu

ventuel sera ignor par le service.

Exemple :

F6FBB BBS >

SP REQFIL @ F6ABJ.FRA.EU

Titre du message :

DEMOS\ESSAI.TXT @ F6FBB.FMLR.FRA.EU

Texte du message :

/EX

Cet exemple suppose que DEMOS est un sous-rpertoire du rpertoire

utilisateur.

La rponse de la messagerie distante est de la forme :

SP F6FBB @ F6FBB.FMLR.FRA.EU < F6ABJ

Req File: DEMOS/ESSAI.TXT

Contenu du fichier ESSAI.TXT

...

/EX

FBB 5.13                                        Page 93 - 16/08/91

17.3 NEWDOC.

------------

Le service NEWDOC permet de mettre   jour de faon simple et

rapide  la  base  de   donnes  documentation  (rubrique  DOCS  du

serveur). Ce  service  s'occupe  de  crer le  fichier,  et  de le

labliser. Il ne  crera pas  un rpertoire  inexistant, il faudra

donc prparer l'arborescence auparavant.

Un message de compte rendu est retourn  l'expediteur.

La  ligne  de  commande  standard  d'envoi  de  messages  est

utilise. Le message doit  tre du type priv  et adress  la bbs

que l'on veut mettre  jour :

SP NEWDOC @ bbs-destination

Le titre  du message  contient deux  informations, le  nom du

fichier demand  suivi  du  label    donner    ce  fichier (voir

description de la rubrique DOCS).

Nom-fichier Label ventuellement sur plusieurs mots.

Le  texte   du  message   sera  transfr   dans  le  fichier

documentation.

Exemple :

F6FBB BBS >

SP NEWDOC @ F6ABJ.FRA.EU

Titre du message :

BBS\DOC_1.DOC Ceci est le label de la documentation

Texte du message :

Voici le contenu de la documentation.

.....

Fin de la documentation

/EX

Cet exemple  suppose que  BBS est  un sous-rpertoire  de DOCS, et

donc une des rubriques de la documentation.

Il est possible de limiter l'utilisation de ce service  une liste

d'indicatifs, en dclarant ces derniers dans un fichier NEWDOC.SYS

sous le rpertoire FBB, un indicatif par ligne.

Exemple de contenu du fichier NEWDOC.SYS :

F6FBB

FD1CDC

FBB 5.13                                        Page 94 - 16/08/91

ANNEXE -1-

Commandes de l'diteur ligne EDIT (FBBDOS)

------------------------------------------

Le  FBBDOS  propose  un  petit  diteur  ligne  permettant de

modifier les fichiers ascii. Il  peut permettre  un sysop distant

de maintenir les fichiers systmes du logiciel.

Les commandes sont  simples, et  pour augmenter  les temps de

traitement, elles peuvent tre chanes sur la mme ligne.

Liste des commandes :

? : Donne la liste des commandes de l'diteur.

A : Ajoute une ligne aprs la ligne courante. Le texte de la ligne

suit la commande  et doit se  terminer par le  caractre /. Le

caractre / peut tre  inclus dans une  chane de caractres

condition d'tre prcd  par le  caractre \.  Le caractre \

lui doit  tre  doubl  pour  tre  considr  comme caractre

valide. Le pointeur de ligne est sur la ligne insre.

B : Positionne le pointeur de ligne au dbut du fichier.

E : Positionne le pointeur de ligne  la fin du fichier.

F :  Recherche la  premire occurence  d'une chaine  de caractres

spcifie aprs la commande   partir de la ligne courante. La

chaine de caractres doit tre termine par le caractre /. Le

caractre / peut tre  inclus dans une  chane de caractres

condition d'tre prcd  par le  caractre \.  Le caractre \

lui doit  tre  doubl  pour  tre  considr  comme caractre

valide. Le pointeur de ligne est  sur la ligne o la chane de

caractres a t trouve.

I : Insre une ligne avant la ligne courante. Le texte de la ligne

suit la commande  et doit se  terminer par le  caractre /. Le

caractre / peut tre  inclus dans une  chane de caractres

condition d'tre prcd  par le  caractre \.  Le caractre \

lui doit  tre  doubl  pour  tre  considr  comme caractre

valide. Le pointeur de ligne est sur la ligne insre.

K :  Supprime le  nombre de  lignes spcifi  avant la  commande

partir de la ligne courante.  Si le nombre n'est pas spcifi,

la valeur 1 est prise par dfaut.

L :  Deplace le  pointeur du  nombre de  lignes spcifi  avant la

commande. Ce nombre peut tre positif ou ngatif.

N : Valide ou dvalide la numrotation des lignes.

P :  Affiche le  nombre  de lignes  spcifi  avant la  commande

partir de la ligne courante.

FBB 5.13                                        Page 95 - 16/08/91

R :  Recherche la  premire occurence  de la  chane de caractres

spcifie aprs  la commande  et la  remplace par  la deuxime

chane de caractres.  Les chanes de  caractres doivent tre

termines par le caractre /.  Le caractre / peut tre inclus

dans une chane  de caractres   condition d'tre prcd par

le caractre \. Le caractre \  lui doit tre doubl pour tre

considr comme caractre valide. Le pointeur de ligne est sur

la ligne modifie.

S : Sauvegarde le fichier modifi.

Q : Quitte  l'diteur. Attention,  la sauvegarde  du fichier n'est

pas automatique, pensez  la faire avant de quitter !

Exemples :

EDIT>B5L10P

Met le pointeur au dbut du fichier, avance de 5 lignes et affiche

10 lignes.

EDIT>B4L6K-2L10P

Met le pointeur au dbut du  fichier, avance de 4 lignes, supprime

6 lignes, recule de deux lignes et affiche 10 lignes.

EDIT>BFBonjour/K-2L5P

Met le pointeur au dbut du fichier, recherche "Bonjour", supprime

la ligne (contenant  "Bonjour"), recule  de 2 lignes  et affiche 5

lignes.

EDIT>RBonjour/Au revoir/-2L5P

Recherche "Bonjour", remplace par "Au  revoir", recule de 2 lignes

et affiche 5 lignes.

EDIT>BFBonjour/IC'est une nouvelle ligne avec un \/ dedans/-1L3P

Met le pointeur  au dbut du  fichier, recherche "Bonjour", insre

la nouvelle ligne,  recule de 1  ligne et affiche  3 lignes. Cette

ligne contient un caractre  /. Un \ qui  le prcde indique qu'il

est  considrer comme caractre et non comme dlimiteur.

EDIT>SQ

Sauvegarde et quitte l'editeur.

FBB 5.13                                        Page 96 - 16/08/91

ANNEXE -2-

Commandes correspondant au host-mode PK232 (d'aprs F6AIW)

----------------------------------------------------------

8B 8BITCONV  AU AAB      AB ABAUD    AG ACHG     AA ACRDISP

AK ACRPACK   AT ACRRTTY  AE ADDRESS  AD ADELAY   AI ALFDISP

AP ALFPACK   AR ALFRTTY  AL ALIST    AM AMTOR    AC ARQ

AO ARQTMO    AS ASCII    AY ASPECT   AW AWLEN    AV AX25L2V2

AX AXDELAY   AH AXHANG   BA BAUDOT   BE BEACON   BI BITINV

BK BKONDEL   BT BTEXT    CL CANLINE  CP CANPAC   CX CASEDISP

CU CBELL     CC CCITT    CF CFROM    CB CHCALL   CD CHDOUBLE

CH CHSWITCH  CK CHECK    CQ CMDTIME  CM CMSG     CI CODE

CN COMMAND   CE CONMODE  CO CONNECT  CY CONPERM  CG CONSTAMP

CI CPACTIME  CR CRADD    CT CTEXT    CW CWID     DS DAYSTAMP

DA DAYTIME   DC DCDCONN  DL DELETE   DF DFROM    DI DISCONNE

DW DWAIT     EA EAS      EC ECHO     ES ESCAPE   FA FAX

FN FAXNEG    FE FEC      FL FLOW     FR FRACK    FS FSPEED

FU FULLDUP   GR GRAPHICS HB HBAUD    HD HEADERLN HI HID

HO HOST      HP HPOLL    ID ID       IL ILFPACK  IO IO

JU JUSTIFY   KI KISS     LR LEFTRITE LO LOCK     MX MAXFRAME

MB MBX       MC MCON     MD MDIGI    MM MEMORY   MI MFILTER

MF MFROM     MH MHEARD   MN MONITOR  MO MORSE    MP MSPEED

MR MRPT      MS MSTAMP   MT MTO      MA MYALIAS  ML MYCALL

MG MYSELCAL  MK MYALTCAL NE NEWMODE  NO NOMODE   NR NUCR

NF NULF      NU NULLS    OK OK       OP OPMODE   PA PACKET

PL PACLEN    PT PACTIME  PR PARITY   PS PASS     PX PASSALL

PE PERSIST   PP PPERSIST PC PRCON    PF PRFAX    PO PROUT

PY PRTYPE    RW RAWHDLC  RB RBAUD    RC RCVE     RE RECEIVE

RX RXREV     RD REDISPLA RL RELINK   RS RESET    RP RESPTIME

RT RESTART   RY RETRY    RF RFEC     SE SELFEC   SP SENDPAC

SI SIGNAL    SL SLOTTIME SQ SQUELCH  SR SRXALL   ST START

SO STOP      TB TBAUD    TC TCLEAR   TM TIME     TR TRACE

TW TRFLOW    TI TRIES    TD TXDELAY  TF TXFLOW   TX TXREV

UN UNPROTO   UR USERS    US USOS     VH VHF      WI WIDESHFT

WO WORDOUT   WR WRU      XW XFLOW    XM XMIT     XO XMITOK

XF XOFF      XN XON

FBB 5.13                                        Page 97 - 16/08/91

ANNEXE -3-

Numros des identificateurs de traitement et aide en ligne.

-----------------------------------------------------------

Les differentes  fonctions  de traitement  contenues  dans le

logiciel sont  identifies  par  trois  nombres  affichs  dans le

bandeau de status. Le  premier de ces  trois nombres correspond au

processus   principal    du   traitement    (Messagerie,   FbbDos,

Trajectographie, etc...),  le  deuxime  nombre   la  fonction de

traitement (Dans la messagerie,  liste, envoi message, etc...), et

le troisime nombre  une sous-fonction (enregistrememnt du titre,

du message, etc...).

Dcrire  la  totalit  de   ces  nombres  serait  inutile  et

laborieux. Ils sont surtout utiliss   des fins de mise au point.

Le premier nombre  est galement  utilis pour  identifier le bloc

d'aide du fichier x.HLP. Lors de la reception du "?" ou du "H", le

logiciel recherche  dans  le  fichier  x.HLP,  correspondant   la

langue utilise, une ligne de dbut de bloc de la forme

@@ numro mot

o le numro correspond au niveau de traitement courant, et le mot

au mot qui suit la commande "?" ou "H".

Exemple : Vous tes dans le  FbbDos et vous tapez la commande

"? EDIT". Le bloc d'aide recherch devra commencer par la ligne :

@@ 9 EDIT

Il est possible d'avoir un bloc rpondant  plusieurs mots de

recherche. Il suffit de spcifier  les differents mots spars par

le caractre "|" (barre verticale), SANS espace.

@@ 9 EDIT|EDITEUR

Liste des niveaux de traitement :

0    Connexion.

2    Qra-Locator.

3    Statistiques.

4    Informations.

5    Nomenclature.

6    Trajectographie.

9    FbbDos.

10   Gateway.

11   Modem tlphone.

14   Messagerie.

15   Forward.

16   Appel du sysop.

17   YAPP.

18   Confrence.

FBB 5.13                                        Page 98 - 16/08/91

ANNEXE -4-

Rception d'un message et enregistrement.

-----------------------------------------

Un message peut tre  dpos par un  utilisateur ou bien reu

par l'intermdiaire du  forward. Le  mcanisme d'enregistrement de

ce message est le mme dans les deux cas.

La demande d'enregistrement se fait toujours pas une commande

de la forme :

S desti @ bbs < exped $ ident + nom_fichier

Seul le champ  destinataire est obligatoire,  tous les autres

champs sont facultatifs.

Le nom de  fichier qui  peut tre  ajout au  message est une

possibilit  rserve  au   SYSOP.  Le  nom   doit  tre  complet,

spcifiant    l'unit    logique     et    le    chemin    d'accs

(C:\FICHIERS\TEST.TXT).

A la rception de  la ligne de commande,  un premier test est

fait pour  vrifier  que  la  route  existe  si  une  route  a t

spcifie ou si le message  doit tre rachemin, en cas d'absence

de route spcifie.

Si la route demande n'existe  pas, un message sera envoy au

demandeur lui informant de  l'absence de route vers  la BBS, et un

message systme sera envoy au SYSOP de la messagerie.

Le titre du message est alors demand  l'utilisateur.

Si le titre est vide, le message est annul, et l'utilisateur

renvoy sur le menu principal.

Le texte du message est alors demand  l'utilisateur.

Si le texte est  vide, et aucun  fichier d'ajout spcifi, le

message  est  annul,   et  l'utilisateur  renvoy   sur  le  menu

principal.

Le logiciel attend  ventuellement les  lignes prambule. Ces

lignes donnent  les informations  sur les  differentes messageries

qui ont  dj  achemin ce  message.  Elles commencent  par  R: en

premire colonne.  La  messagerie est  cite  aprs le  signe  @

l'intrieur  d'une   ligne   prambule.  Toutes   les  messageries

adjacentes cites dans ce  prambule seront d'office incluses dans

la liste des  "forward ok", donc   ne pas  forwarder. Cette liste

est spcifique   chaque message  et peut tre  visualise avec la

commande $ ou FN suivie du numro de message.

A la rception /EX en premire colonne ou du ^Z, un numro de

message est affect, la chaine d'identification (BID ou MID) ainsi

que la liste des messageries adjacentes vers lesquelles le message

sera  achemin  sont  crs.  Ces  informations  sont  envoyes

l'utilisateur (sauf en cas de rception forward).

FBB 5.13                                        Page 99 - 16/08/91

En cas  de  dconnexion  avant  la rception  du  /EX  ou ^Z,

l'intgralit du texte  reu est perdue,  et les informations dj

enregistres sont effaces.

Les informations  sur  le message  (expditeur, destinataire,

via, titre, etc...)  sont stockes dans  le fichier DIRMES.SYS. Le

texte du message est stock  dans un sous-rpertoire du repertoire

MAIL. Le sous rpertoire est MAILn  o n est le dernier chiffre du

message. Le  nom  du  fichier  correspondant  au  message  123 est

M_000123.MES, le  numro  tant cod  sur  6 chiffre,  et  le sous

rpertoire est MAIL3.

Le numro de message est cod sur 32 bits, la limite est donc

trs loin (4000 Millions !).

FBB 5.13                                       Page 100 - 16/08/91

ANNEXE -5-

Trucs et astuces.

-----------------

Cette rubrique est  plus la votre  que la mienne. J'essayerai

d'y  ajouter  toutes  les   astuces  d'utilisation  portes    ma

connaissance.

A/   Utilisation sous DesqView (c).

----------------------------------

L'utilisation  sous   DesqView  ne   pose  pas   de  problme

particulier, la fentre doit avoir un  minimum de 500K pour que le

logiciel fonctionne correctement,  sinon utiliser  la version 6.xx

(sans le serveur). L'utilisation de drivers RS232 genre COMBIOS ou

MBBIOS est  OBLIGATOIRE, l'application  n'ayant pas  tout le temps

machine    sa   disposition.  Le  reste   du  fonctionnement  est

identique.

Dans le  cas  d'une  machine  AT386,  il  est  intressant de

charger   les   programmes   rsidents   en   mmoire   haute  par

l'intermdiare de l'utilitaire "LOADHI".  La place libre le sera

pour la totalit des fentres.

FBB 5.13                                       Page 101 - 16/08/91

B/ Affichage des erreurs de communication.

------------------------------------------

Un compteur d'erreurs peut s'afficher  droite de l'heure sur

la premire  ligne de  l'cran.  Dans le  cas de  l'utilisation de

TNC2+DED, ces erreurs peuvent tre mineures, dans le cas du PK232,

la rcupration des erreurs est plus dlicate et peut aboutir  un

relancement du logiciel. Une  erreur peut donner  lieu  une perte

de trame  contenant  des donnes,  donc  des messages  errons. En

forwarding compress, les messages  sont vrifis par checksum, et

donc des dconnexions sur erreur de checksum sont possibles.

Sur un systme fonctionnant correctement, ce compteur ne doit

jamais apparaitre, voir  exceptionnellement (gros parasite secteur

par exemple). Si  des erreurs sont  affiches, elles peuvent avoir

plusieurs origines :

- Utilisation du DOS 4.0 ou DOS 5.0 : Le driver clavier livr

avec cette version de logiciel est trs lent. La solution consiste

utiliser  le KEYBxx.COM  de la  version  3.2 ou  3.3 ou  mieux

utiliser un driver RS232 ESS (ou combios).

-  Vitesse  de  transmission  trop  leve  ou  cables  RS232

dfectueux. La vitesse peut  tre rduite  4800  Bds dans ce cas.

Je ne  recommande pas  de descendre  en dessous  de 4800  Bds, les

performances du logiciel s'en ressentiraient.

- Remplacer  le  LM324  quipant  certains  TNC  en mission-

rception RS232 par un TL084.

- Retours  HF sur  les  TNC, surtout  en utilisation  HF. Des

erreurs ou des resynchronisations  apparaissent lors du passage en

mission des quipements HF. La, il faut chercher, il n'y a pas de

remde miracle !

C/ Rptition du dernier numero de message.

-------------------------------------------

Le dernier  numro de  message  consult, lu,  effac, etc...

peut tre rutilis  par le  caractre #. Ce  raccourci permet par

exemple de  lire un  message aprs  une liste  ou de  le supprimer

juste aprs sa lecture.

Exemple :

F6FBB BBS> R 12351

Le message est affich ...

F6FBB BBS> K #

Message 12351 supprim.

F6FBB BBS>

FBB 5.13                                       Page 102 - 16/08/91

ANNEXE -6-

Protocole de forward FBB.

-------------------------

Le logiciel dispose de deux protocoles de forward. Le premier

est standard, compatible  avec le  forward MBL/RLI.  Le deuxime a

t dvelopp pour permettre une meilleure efficacit, surtout sur

les  liaisons   o   les   temps   de   propagation   des  donnes

sont importants. L'change  de donnes  est rduit  au minimum, le

sens de transfert  des donnes est  permut au plus  tous les cinq

messages, et les messages  sont   envoys par  groupe  pour gagner

du  temps et profiter de l'effet "pipeline" du rseau.

Le  protocole  FBB   est  trs  simple   dans  son  principe.

L'identification de ce protocole se fait par la lettre 'F' dans le

dernier champ du S.I.D. (chaine d'identification entre crochets).

Quand une  BBS appelle  une   BBS  adjacente, elle  reoit le

S.I.D. (dans le cas de FBB  : [FBB-5.12-FHM$]) suivi d'un texte et

termin par le   signe  > suivi   d'un  retour   chariot (RC).  Si

le S.I.D. contient le drapeau  F et si la  BBS appelante a le mode

FBB valid, elle rpondra   par  son  S.I.D.  contenant  galement

la  lettre F, suivi immdiatement des propositions de messages.

Les propositions de messages sont de la forme :

FB P F6FBB FC1GHV FC1MVP 24657_F6FBB 1345

FB          : Identificateur du type de ligne

P           : Type du message (P = Priv, B = Bulletin).

F6FBB       : Expditeur.

FC1GHV      : BBS du destinataire.

FC1MVP      : Destinataire.

24657_F6FBB : BID ou MID.

1345        : Taille du message.

TOUS les champs  de cette ligne  sont obligatoires. Une ligne

de ce type  doit donc avoir sept  champs. Si un  champ manque  la

rception, un  message  d'erreur  est  mis,  et  le correspondant

est deconnect.

Une proposition peut avoir jusqu'a  CINQ lignes. Il n'est pas

prvu de limite quand au volume de donnes envoy, mais il est bon

de limiter la proposition   un volume de  donnes. Dans le cas de

la FBB, ce cumul est limit  par configuration dans INIT.SRV  10K

octets.

Le nombre de lignes de  la proposition n'est pas impos, tant

qu'il ne  dpasse  pas  cinq. Il  sera  avantageusement  modul en

fonction de la taille des messages  envoyer.

La fin de proposition est indique par une ligne :

F>

Le correspondant peut alors rpondre  la proposition.

FBB 5.13                                       Page 103 - 16/08/91

Exemple de proposition :

FB P F6FBB FC1GHV.FFPC.FRA.EU FC1MVP 24657_F6FBB 1345

FB P FC1CDC F6ABJ F6AXV 24643_F6FBB 5346

FB B F6FBB FRA FBB 22456_F6FBB 8548

F>

Cette proposition est limite   trois lignes, car le cumul a

dpass les 10 Koctets.

A une proposition,  le correspondant  devra refuser, accepter

ou diffrer l'envoi des messages. Cette fonction est faite par une

ligne :

FS -+=

Ce qui signifie :

- Je ne veux pas le premier, je l'ai dj.

- Je veux recevoir le deuxime.

- Je demande de differer le troisime.

Il peut tre intressant  de diffrer un  message dans le cas

ou le destinataire est dj en  train de le recevoir sur une autre

voie, ou que la taille ne convient pas  la qualit de la liaison,

ou une autre raison...

L'expditeur envoie alors le ou les messages demands dans le

format suivant :

Titre du message 1

Texte du message 1

.....

^Z

Titre du message 2

Texte du message 2

.....

^Z

Tous les messages  demands sont  envoys  la  suite les uns

des autres, en ascii, sans aucune ligne supplementaire intercale.

Aprs  avoir   reu  le   nombre  de   messages  demand,  le

destinataire  accuse  rception   par  l'envoi  de   sa  liste  de

propositions.  Le  systme  est   alors  invers,  le destinataire

devient l'expditeur, et vice-versa.

S'il n'a pas de message   proposer, l'expediteur remplace sa

proposition par une seule ligne

FF

Cette ligne ne doit pas tre suivie de F>.

Si le destinataire reoit  cette ligne FF,  et s'il n'a plus

non plus de message  envoyer, il envoie une ligne

FQ

et demande la deconnexion de liaison.

FBB 5.13                                       Page 104 - 16/08/91

Exemple d'changes :

--------------------

F6FBB                    FC1GHV

----------------------------------------------------------------

Demande la connexion de FC1GHV

Connexion reue

[FBB-5.11-FHM$]

Bienvenue a Poitiers, Jean-Paul.

>

[FBB-5.11-FHM$]   (F6FBB s'identifie avec le drapeau F)

FB P F6FBB FC1GHV.FFPC.FRA.EU FC1MVP 24657_F6FBB 1345

FB P FC1CDC F6ABJ F6AXV 24643_F6FBB 5346

FB B F6FBB FRA FBB 22_456_F6FBB 8548

F>

FS +-+  (accepte le 1er et le 3me).

Titre message 1

Texte message 1

......

^Z

Titre message 3

Texte message 3

......

^Z

FB P FC1GHV F6FBB F6FBB 2734_FC1GHV 234

FB B FC1GHV F6FBB FC1CDC 2745_FC1GHV 3524

F>

FS --  (Refuse les deux messages).

FB P FC1CDC F6ABJ F6AXV 24754_F6FBB 345

F>

FS +  (Accepte le message)

Titre message 1

Texte message 1

......

^Z

FF  (Plus de message)

FB B F6FBB TEST FRA 24654_F6FBB 145

F>

FS +  (Accepte le message)

FBB 5.13                                       Page 105 - 16/08/91

Titre message 1

Texte message 1

......

^Z

FF  (Toujours pas de message)

FQ  (Plus de message)

Deconnexion de la liaison.

Dans cet exemple, le mcanisme du protocole est dclench par

le fait que les deux parties  s'identifient avec le drapeau F dans

le  S.I.D. Si  F6FBB  avait  envoy  [FBB-5.10-MH$]  en  rponse a

FC1GHV, le  protocole  utilis  aurait t  le  protocole standard

MBL/RLI.

Tous les indicatifs cits le sont  titre d'exemple !

FBB 5.13                                       Page 106 - 16/08/91

ANNEXE -7-

Extension au protocole : forward Compress FBB.

-----------------------------------------------

Le protocole  utilis  pour  le transfert  de  fichiers ascii

compresss est  une extension  au protocole  precdent. Le forward

compress est valid  par la prsence  de la lettre B  dans le SID

[FBB-5.12-BFHM$]. Le transfert  de fichiers compresss  ne peut se

faire que sous le protocole FBB,  ainsi la prsence de la lettre B

dans le SID sans la lettre F sera sans effet.

La seule difference par rapport  au protocole standard est la

ligne de  proposition.  Elle pourra  indiquer  le type  de donnes

contenu dans le  message compress.  FA signifie  que le transfert

sera un message ASCII  compress, FB signifie  que le message sera

un binaire compress (cette  dernire possibilit n'est pas encore

exploite dans la version 5.12).

La proposition d'un message ascii sera de la forme :

FA P FC1CDC F6ABJ F6AXV 24754_F6FBB 345

La proposition d'un fichier binaire sera de la forme :

FB P FC1CDC F6ABJ F6AXV 24754_F6FBB 345

Les  donnes  transfres   ont  un   format  spcifique,  le

transfert se  faisant  en mode  binaire.  Ce dernier  s'inspire du

protocole  YAPP,  trs  fiable.  Tout  transfert  se  compose d'un

header, des blocs de donnes, d'un indicateur de fin de message et

d'un checksum. Chaque  transfert est quivalent  au transfert d'un

message du protocole standard, et ne  doit pas tre suivi d'un ^Z,

l'indicateur de fin de fichier tant dfini diffremment.

Format du header message ascii compress (proposition FA) :

<SOH>                    1 octet = 01 hex

Longueur du header       1 octet = Longueur a partir du titre,

incluant les deux <NUL>

Titre du message         1  80 octets

<NUL>                    1 octet = 00 hex

Offset                   1  6 octets

<NUL>                    1 octet = 00 hex

Format du header fichier binaire compress (proposition FB) :

<SOH>                    1 octet = 01 hex

Longueur du header       1 octet = Longueur a partir du nom de

fichier incluant les deux <NUL>

Nom du fichier           1  80 octets

<NUL>                    1 octet = 00 hex

Offset                   1  6 octets

<NUL>                    1 octet = 00 hex

Pour respecter la lgislation  franaise, le titre du message

ou le nom de fichier sont transmis en ascii, non compress.

FBB 5.13                                       Page 107 - 16/08/91

L'offset est galement transmis  en ascii et indique l'offset

auquel doivent  tre insres  les datas  dans le  fichier (cas de

fichiers fragments). Dans  cette version, ce  paramtre n'est pas

utilis, et est toujours gal  0.

Un bloc de  donnes contient de  1  256 octets  de datas. Il

commence par deux octets prcisant le format.

Format d'un bloc de donnes :

<STX>                    1 octet = 02 hex

Nombre d'octets data     1 octet = 00  ff hex.

si 256 octets, la valeur est 00

Datas                    1  256 octets

Le dernier bloc de datas est  suivi de l'indicateur de fin de

fichier puis du checksum.

Format de l'indicateur de fin de fichier :

<EOT>                    1 octet = 04 hex

Checksum                 1 octet = 00 a ff hex

Le checksum est gal  la  somme de l'ensemble des donnes du

fichier transmis, modulo 255 puis complment  deux.

La vrification du checksum est trs simple :

La somme des donnes  du fichier et  du checksum reus modulo

255 (sur 8 bits) doit tre nulle.

En cas d'erreur de checksum,  le message ou fichier n'est pas

pris en compte et le systme fait une demande de dconnexion aprs

avoir envoy l'indication :

*** Erreur checksum

FBB 5.13                                       Page 108 - 16/08/91

ANNEXE -8-

Format des messages ACK.

------------------------

Les messages d'accus  de rception  ont un  format simple et

compact. Le but est  d'avoir un message le  plus court possible de

faon  viter un encombrement inutile du rseau.

Le titre du message est  le titre du message original prcd

de la mention "ACK:". Exemple :

ACK:Titre du message original.

Ce sont  des  messages    part  entire  (Expediteur, route,

destinataire et MID), mais ils ont  un type particulier, le type A

(les privs  ont  un  type  P,  les  bulletins  B,  etc...). Cette

diffrentiation permet le routage de  ces messages sans les lignes

R:, toujours dans le but d'eviter l'envoi de donnes inutiles.

Pour  conserver  la  compatibilit  avec  les  protocoles  de

forwarding existants,  le type  de  ces messages  est chang  en P

(priv) si la  messagerie receptrice du  forwarding ne connait pas

le type de message ACK  (indiqu dans le SID [FBB-5.12-ABFHM$] par

la lettre A). Dans  ce cas, le message  ACK continuera sa route en

tant que message priv.

Les messages ACK sont de la forme :

ACK:Message test                        <-- Titre du message

Msg FD1CDC@F6FBB - 22-dec 17:28z        <-- Texte du message

Il  indique  que   le  message   que  vous   aviez  envoy

FD1CDC@F6FBB et qui a pour titre "Message test" a t reu dans la

BBS F6FBB le 22 dcembre  17:28 GMT.

FBB 5.13                                       Page 109 - 16/08/91

ANNEXE -9-

Caractres de substitution ou jokers.

-------------------------------------

La plupart des commandes de  recherche ou de liste, ainsi que

certains fichiers  de  configuration acceptent  des  caractres de

substitution ou jokers.

Caractre      Remplace

--------------------------------------------------------------

@              une lettre

?              un caractre alphanumrique (lettre ou chiffre).

=              un caractre affichable

#              un chiffre ou le caractre #

*              une suite de caractres affichables

--------------------------------------------------------------

FBB 5.13                                       Page 110 - 16/08/91

ANNEXE -10-

Technique de programmation des services.

----------------------------------------

Les services sont des  programmes excutables (.COM ou .EXE),

compacts et rapides. Ils agiront  en fonction de messages qui leur

sont adresss.

Ils doivent  tre  compacts  car la  mmoire  disponible pour

lancer des applications est  limite (Voir l'information Ok: nnnn)

dans le bandeau du status.

Ils doivent  tre rapides  car excuts  dans l'environnement

MsDos qui n'est pas multitache.

Le language  de  programmation  peut  tre  quelconque pourvu

qu'il soit  compil et  qu'il  soit capable  de lire  un paramtre

pass en ligne de commande.

J'ai  crit  trois  services  en  TurboC,  mais  je  n'ai pas

d'quivalent en  TurboPascal  ou TurboBasic,  n'utilisant  pas ces

languages. Le  principe de  fonctionnement reste  toujours le mme

quel que soit le language utilis.

Le programme  est appel  de la  faon suivante  depuis MsDos

(Exemple pour REQDIR.COM) :

C> REQDIR.COM TEMP.$$$

TEMP.$$$ est  le  nom de  fichier  dans lequel  se  trouve le

message adress a REQDIR.  Il est ncessaire de  lire le nom de ce

fichier en ligne de commande, celui-ci pouvant varier d'un appel

l'autre.

Le  fichier  TEMP.$$$  contient  le  message  avec  le format

suivant :

SP REQDIR < F6FBB

Titre du message

Texte du message ligne 1

Texte du message ligne 2

....

Texte du message dernire ligne

/EX

Le service  doit  donc  ventuellement  agir  en  fonction du

contenu de ce message.

Le service  peut consulter  les fichiers  de configuration du

logiciel (en particulier INIT.SRV) pour excuter son traitement.

FBB 5.13                                       Page 111 - 16/08/91

Si le service gnre un  message en retour, il doit l'AJOUTER

au fichier de  courrier entrant   la BBS (lire le  nom du fichier

courrier entrant dans  INIT.SRV). ATTENTION  !! Il  faut ouvrir le

fichier de courrier entrant en "append" pour ajouter la rponse en

fin de fichier, sinon il y a risque de destruction des messages en

attente dans ce fichier.

Le fichier de courrier entrant  est test toutes les minutes,

sauf dans  le  cas  d'utilisation  d'un service  o  il  est test

immdiatement aprs.

Le format des  messages dans  le fichier  de courrier entrant

est identique  au format  du fichier  pass au  service, plusieurs

messages pouvant tre crits  squentiellement dans le fichier. Il

ne doit  pas y  avoir  de ligne  blanche  ou sparation  entre les

messages. Les  champs routage  (champ @)  et expditeur  (champ <)

doivent obligatoirement  tre spcifis.  Le champ  expditeur est

l'indicatif de la BBS prlev dans INIT.SRV.

FBB 5.13                                       Page 112 - 16/08/91

Exemple de service REQFIL ecrit en language C.

/*

* REQFIL.C       Server example.

*

*

* This server is called with a command line like this :

*

*      REQFIL.COM FILE

*

*      FILE is the filename of the message to be answered.

*

*

* This server answers to a message like this :

*

*   SP REQFIL < FC1EBN

*   TEST.TXT @ F6ABJ

*   Text is not necessary

*   /EX

*

* by a message like this

*

*   #                            <- This is a local message

*   SP FC1EBN @ F6ABJ < F6FBB    <- command line

*   Req File : TEST.TXT          <- subject

*   Contents of the file         <- text

*   etc.....

*   /EX                   <- end of text (must be in 1st column)

*

* Appent to mail in bbs file.

*

*

*

* The server receives from FBB software 1 argument :

*

* argv[1] = Name of the file including the message received from

* FBB software.

*

* ============================================

* The server must APPEND its answer to MAIL.IN

* file to avoid destroying existing mail.

* ============================================

*

* As this server opens the INIT.SRV file, it must be in the same

* directory.

*

*/

FBB 5.13                                       Page 113 - 16/08/91

#include <stdio.h>

#include <fcntl.h>

#include <sys/stat.h>

/* Offsets of parameters from INIT.SRV */

#define BBS_CALL 1

#define USER_DIR 8

#define MAIL_IN  14

main(int argc, char **argv)

{

#define LINE 80

int end = 0;

int index = 0;

FILE *fptr;

char buffer[LINE];

char sender[LINE];

char route[LINE];

char file[LINE];

char bbs_call[LINE];

char base_dir[LINE];

char mail_in[LINE];

if (argc != 2) exit(1);  /* Check the number of arguments */

/* The first task is to open and then read the message */

fptr = fopen(argv[1], "rt") ; /* Open the received message */

if (fptr == NULL) exit(1);

fgets(buffer, LINE, fptr);    /* Read the command line */

sscanf(buffer, "%*s %*s %*s %s\n", sender);

*file = *route = '\0';

fgets(buffer, LINE, fptr);    /* Read the subject */

strupr(buffer);               /* Capitalize */

/* Scan dir and route */

sscanf(buffer, "%[^@\n]%[^\n]", file, route);

fclose(fptr);      /* All needed is read in the message */

FBB 5.13                                       Page 114 - 16/08/91

/* We must get some informations from the INIT.SRV file */

fptr = fopen("INIT.SRV", "rt");      /* Open the file */

if (fptr == NULL) exit(1);

/* Scan the file to get the requested lines. */

while (!end) {

fgets(buffer, LINE, fptr) ;

if (*buffer == '#') continue;   /* Comments ignored */

switch (++index) {

case BBS_CALL:

sscanf(buffer,"%[0-9A-Za-z]", bbs_call);

break;         /* Callsign */

case USER_DIR:

sscanf(buffer,"%s\n", base_dir);

break;         /* Users directory */

case MAIL_IN :

sscanf(buffer,"%s\n", mail_in);

end = 1;       /* Mail in file */

break;

default:

break;

}

}

fclose(fptr);

/* Append the answer to mail in file */

/* Mail in file is opened in appent text mode */

if (fptr = fopen(mail_in, "at")) {

/* Tell that this is a message from this BBS */

fprintf(fptr, "#\n");

/* Send command line */

fprintf(fptr, "SP %s %s < %s\n",

sender, route, bbs_call);

/* Send subject and requested file */

send_file(fptr, base_dir, file);

/* Send end of message */

fprintf(fptr, "/EX\n");

/* That's all ! */

fclose(fptr);

}

exit(0);                       /* Tell BBS all is correct */

}

FBB 5.13                                       Page 115 - 16/08/91

send_file(FILE *fptr, char *base_dir, char *filename)

{

#define BUF_SIZE 1000

int fd;

int nb;

char path[256];

char buffer[BUF_SIZE];

char last_char;

sprintf(path, "%s%s", base_dir, filename);/* Complete path */

fprintf(fptr, "Req File: %s\n", filename);/* Subject */

if ((fd = open(path, O_RDONLY|O_TEXT)) != -1) {

while (nb = read(fd, buffer, BUF_SIZE)) {

fwrite(buffer, nb, 1, fptr);

last_char = buffer[nb-1];

}

close(fd);

/* Be sure /EX will be in first column */

if (last_char != '\n') fputc('\n', fptr);

}

else fprintf(fptr, "File not found !\n");

}

FBB 5.13                                       Page 116 - 16/08/91