(*****************************************************************************)

(*                                                                           *)

(*             MSATCOM(tm) - MicroSat Ground Station Terminal                *)

(*                                                                           *)

(*                              Version 1.0                                  *)

(*                                                                           *)

(*            (c) Copyright 1990 by Claudio M. Zanella LU4AEY                *)

(*                     Released For Public Distribution                      *)

(*                           ALL RIGHTS RESERVED                             *)

(*                                                                           *)

(*****************************************************************************)

UTILIDAD

Terminal de comunicaciones digitales protocolo FTL0 (File Transfer Level 0)

REQUERIMIENTO DE SOFT

- MSATCOM.EXE    Programa principal (versin en ingls)

- README.COM     Programa para lectura del archivo THUNDER.DOC

- MSUSER.DOC     Este documento

- MSATCOM.CNF    Archivo de configuracin del sistema

REQUERIMIENTO DE HARDWARE

MSATCOM puede  ser utilizado en PC, XT, AT y Compatibles, requiere para

su  funcionamiento TNCs con comandos tipo TAPR y una completa  conexin

del port RS232 patas 1,2,3,4,5,6,7,8,20 (Tener especial atencin en las

patas: 8 Data Carrier Detect, 4 Request to Send y 5 Clear to Send).

En PACCOMM TNC 220 - 320 setear JP-C en CONN (Default es HIGH)

Es recomendable el uso del siguiente CONFIG.SYS:

FILES = 20

BUFFERS = 20

MSATCOM fue testeado con el siguiente HARDWARE:

Tipos de TNC:

PACCOMM TINY 2

PACCOMM TNC 200

PACCOMM TNC 220

PACCOMM TNC 320

MFJ-1270/1278

AEA PK 232

AEA PK88

Tipo de computadoras:

PC AT 80386   20/25 MHz

PC AT 80286   16/20 MHz

PC AT 80286   12/16 MHz

PC XT 80286    8/12 MHz

PC XT 8088     4/10 MHz       PC XT NEC V20 10/12 MHz

SETEO DEL TNC

Este programa utiliza Hardware Handshaking. Setee su TNC en NO  PARIDAD

y EL LARGO DE PALABRA en 8 BITS.

CPactime OFF

CR       ON

SEnd     $0D

DCD      ON  <-- Detect Carrier Externo en PK232

Habilite el Harddware Handshaking de su TNC de la siguiente forma:

START  0

STOP   0

XFLOW  OFF

XON    0

XOFF   0

Se recomienda el uso de los siguientes parmetros:

TXDEALY 20

AXDELAY 20

PRIOACK ON <-- Release TAPR 1.1.7 solamente

FLOW    ON

SUMARIO DE COMANDOS

Los siguientes comandos estn disponibles en MSATCOM:

F1         - Solicitar envio de Directorios.

F2         - Solicitar recepcion de archivos (DOWNLOAD).

F3         - Solicitar el envio de archivos (UPLOAD).

F4         - Activa/Desactiva la imprsora en modo Directorio.

F5         - Reveer pantalla de directorios bajados.

F6         - Ajustar tiempo de peticion de directorios Generales  (ALL).

F7         - Ajustar tiempo de peticion de directorios Personales (MY).

F8         - Ajustar tiempo de peticion de directorios Boletines  (BUL).

F9         - Cambio de satelite corriente.

F10        - Gateway al DOS.

Alt-B      - Enviar seal de break al TNC para ponerlo en modo comando.

Alt-D      - Cambiar nivel de Data Carrier Detect (DCD pin 8 v24).

Alt-H      - Pantallla de Ayuda (HELP).

Alt-R      - Reorganizar los archivos que contiene los directorios.

Alt-T      - Modo Terminal / Modo Server.

Alt-X      - Finalizar ejecucin de MSATCOM (Retorno al DOS).

DESCRIPCION DEL USO DE COMANDOS

TECLA F1 (DIRECTORY):

Pulsando F1 se ingresa a las opciones de DIRECTORIO. Hay cuatro opciones

disponibles en esta modalidad:

ALL      -  Recibir los File Header desde la ultma solicitud.

PERSONAL -  Recibir los File Header enviados a  nuestra  licencia desde la

ultima solicitud.

BULLETIN -  Recibir los File Header enviados a ALL (TODOS) desde la ultima

solicitud.

SEARCH   -  Recibir los File Header  que contenga el criterio  de busqueda

especificado por Ud. tomando como referecia el tiempo desde la

ultima solicitud a ALL.

Para corregir los tiempos de ultima solicitud ver las opciones F6, F7 y F8

los  mismos  estan  contenidos  en  los  archivos MSTIME.ALL, MSTIME.MY  y

MSTIME.BUL en formato UNIX Hexadecimal.

TECLA F2 (DOWNLOAD):

Por  intermedio de esta  tecla accedemos a la  opcion DOWNLOAD (BAJAR). Su

uso es muy simple y consiste en indicar el valor HEXADECIMAL de archivo el

cual nos interesa recibir.

Este quedara memorizado hasta tanto el proceso de BAJADA haya concluido ya

sea con exito o no, es decir que si por algun motivo la BAJADA del archivo

no  finalizo  y  el  contacto  con el  server se  pierde, en la  siguiente

oportunidad bastara con  pulsar nuevemte F2  y automaticamente el programa

reiniciara la operacion de BAJADA desde el offset donde perdio el contacto

ATENCION: Esto  se repetira hasta  tanto el  programa no reciba el COMANDO

DATA END  o bien el DOWNLOAD_ERR_RESP  que saque del Status  PDL

al archivo de BAJADA.  En caso  de querer abortar Ud. esto BORRE

desde su DOS el archivo de BAJADA corriente.

Status de los Archivos:

xxxxxx.PDL   : Archivo en proceso de Bajada (Esta no ha finalizado).

xxxxxx.DL    : Archivo ha sido bajado con exito.

xxxxxx.XDL   : Archivo rechazado (Se produjo un error en la bajada).

xxxxxx       : Numero Hexadecimal del Archivo requerido.

TECLA F3 (UPLOAD):

Al  pulsar esta opcion  se accede al UPLOAD (SUBIR) la cual nos permite el

envio de archivos en formato FT Level 0 al server del Microsatelite.

Al igual que el DOWNLOAD, la opcion UPLOAD queda memorizada hasta tanto el

proceso de SUBIDA haya concluido exitosamente o no.

Si no se  logra finalizar  el envio por perdida del contacto con el server

en  la siguiente oportunidad podremos  reiniciar el envio  desde el offset

donde se haya interrumpido el proceso.

El  UPLOAD en todos los casos es de acceso inmediato, es decir que una vez

pulsada  esta opcion , de  encontrarse  archivos para enviar, el  programa

inicia el procedimiento de conexion.

Status de los archivos:

mmmmmm.OUT   :  Archvio en proceso inicial de envio.

xxxxxx.PUL   :  Archivo en proceso de envio (Este se ha interrumpido).

xxxxxx.UP    :  Archivo ha sido subido con exito.

xxxxxx.XUL   :  Archivo rechazado, se produjo algun error en la subida.

mmmmmm       :  Nombre inicial del archivo.

xxxxxx       :  Numero Hexadecimal asigando por el server

TECLA F4 (PRINTER TOGGLE):

Esta  opcion permite poner  o sacar de linea a la impresora. La misma sera

utilizada en el proceso DIRECTORY, es decir que podremos obtener una copia

en papel del directorio del server a  medida que lo estemos recibiendo, de

esta forma la operatoria de DOWNLOAD se agiliza notablemente.

TECLA F5 (RELOAD/REVIEW DIRECTORY):

La funcion de  esta opcion es  permitirnos cargar y sortear (Reordenar) en

memoria los directorios recibidos del  server corriente, a la vez  que son

mostrados en la pantalla desde el mas nuevo al mas viejo.

Por medio de las teclas PageUp y PageDwn se podra saltar por pagina entera

estos directorios. Las teclas Cursor  Arriba y Cursor Abajo podremos hacer

subir o bajar por linea.  La  tecla Home posiciona la pantalla al comienzo

del directorio. La tecla End posiciona la pantalla al final del directorio

La tecla W permite grabar en un archivo, los directorios de pantalla.

Los mensajes dirigidos a nuestra licencia  seran resaltados  con el fin de

indicarnos la presencia de esta en la lista.

Un sub-proceso es ejecutado al correr esta opcion. Este consiste en cargar

en una sublista los directorios.

Este sub-proceso asegura que los File  Header recibidos durante el proceso

DIRECTORY no se repitan, es decir que no se generen Directorios duplicados

Si se detecta la presencia de un Directorio duplicado, este es indicado en

pantalla, pero no es grabado en el archivo maestro.

TECLAS F6, F7, F8 (TIME ADJUSTMENT):

De estas  opciones  dependen los tiempos de requisito de los directorios.

MSATCOM raliza todos los pedidos de directorios tomando como referencia el

tiempo actual de  los archivos MSATCOM.BUL, MSATCOM.ALL o MSATCOM.MY segun

sea el caso.

Estos archivos seran actualizados  luego de haber concretado una solicitud

de directorio, para ello se toma como referencia el tiempo del ultimo File

Header en el server.

Un vez actualizado, este tiempo podra ser alterado con estas opciones,  la

misma consiste en indicarle al programa la diferencia en horas de  nuestra

hora GMT.

El formato  de estos archivos  es HEXADECIMAL  y corresponde  al tiempo en

UNIX.

Los  mismos  seran  creados por primera vez por  el programa, tomando como

referencia el tiempo actual del programa.

TECLA F9 (CHANGE COURRENT SATELLITE):

Esta  opcion, de acceso inmediato, permite cambiar en forma instantanea el

satelite corriente del programa.

De esta forma se puede cambiar la configuracion del programa para el nuevo

satelite, sin tener  que abandonarlo  para  realizar cambios al archivo de

configuracion, el cual hace perder tiempo y realiza mas complejo su uso.

TECLA F10 (DOS GATEWAY):

Permite  realizar  un  shell  al DOS  para ejecutar comandos  o  programas

externos a MSATCOM.

TECLA ESC (ABORT & DISCONNECT):

Esta tecla permite abortar cualquier operacion iniciada en forma inmediata

produciendo un reseto total del estado de las variables del programa.

TECLA ALT-B (SEND BREAK):

Permite enviar una seal de ruptura de 350 ms cuando nos encontramos en el

modo terminal con el objeto de poner al TNC en modo COMANDO.

TECLA ALT-D (DCD LEVEL):

Permite cambiar el estado logico del DCD, esta opcion fue incorporada con

el fin de permitir el uso de TNC's que que usan como DCD VALIDO un estado

Alto, siendo el estado Bajo el comunmente encontrado en los TNC's.

TECLA ALT-H (HELP SCREEN):

Esta opcion nos da acceso a una pequea ayuda en pantalla de los comandos

del programa.

TECLA ALT-R (REBUILD DIRECTORY):

Utilizada  para  un  reorganizado del  archivo  directorio  del  satelite

corriente.

Esta reorganizacion consiste en depurar al archivo directorio de posibles

directorios  duplicados  a  la vez  borrar  los  viejos, posteriores a la

cantidad de dias que nosotros le indiquemos.

TECLA ALT-T (TERMINAL/SERVER MODE):

Por  medio de esta opcion podremos pasar del modo SERVER al modo TERMINAL

en forma instantanea y rapida.

TECLA ALT-X (EXIT TO DOS):

Finalizar ejecucin de MSATCOM (Retorno al DOS).

--- ** ---

Configuracion del archivo MSATCOM.CNF

-------------------------------------

Como vimos al  comienzo, este archivo  es el encargado  de configurar el

sistema, el mismo esta dividido en cuatros secciones (Serial SetUP, Misc

Function,  Top_Cmd_Start/End_Cmd_Setup y Top_Cmd_End/End_Cmd_Setup).  La

primera  y  segunda  estan  destinadas  a  enviar  distintos comandos al

programa propiamente dicho y las dos restantes tienen por mision  enviar

comandos al  TNC para  setearlo en  su inicio  y al  salir del programa,

estos ultimos pueden ser configurados por el usuario.

Configuracion Tipica

--------------------

En la  primera seccion  (Serial SetUP)  encontramos como  comienzo de la

misma el seteo  de velocidad para  la comunicacion de  la computadora al

TNC, es necesario que ambos coincidan en esta velocidad, es decir que el

TNC en este caso debera estar seteado a 9600 Baud.  El largo de palabra,

la paridad y el  bit de parada deben  coincidir con el seteo  previo del

TNC.    Tres  opciones  existen  para  el  Handshake  y  estas  son  las

siguientes:  H (hardware, RTS/CTS) , S (software, XON/XOFF) y N  (none).

La mas aconsejada es la de Hardware.

Tambien es posible setear el puerto de comunicaciones a usar en  nuestra

computadora con la opcion de Com_Port y es necesario hacerlo indicandolo

con numeracion exadecimal, agregando en el siguiente seteo (IRQ_Com)  el

numero correspondiente de interrupcion, por ejemplo:

Port 1 = $03f8  IRQ4

Port 2 = $02f8  IRQ3

Port 3 = $03e8  IRQ4

Port 4 = $02e8  IRQ3

#

#              MSATCOM version 1.0  --  Configuration FILE  --

#

# Serial SetUP

#

#

Baud_Rate   = 9600

#

Word_Lenght = 8

#

Parity      = N

#

Stop_Bit    = 1

#

Handshake   = H

#

Com_Port    = $03F8

#

IRQ_Com     = 04

#

#

En  la  segunda  seccion   (Misc  Function),  tenemos  las   dos  primeras

instrucciones  que  corresponden  al  tipo  de  placa de video que se usa,

normalmente  Not  y  Yes  son  los  mas  usados,  pero en algunos casos es

necesario cambiar Not/Yes para  un mejor funcionamiento dependiendo  de la

placa de video.

SYSOP_NAME:  como la  plabara lo dice ,  es necesario colocar el  nombre

del operador del sistema.

MYCALL: licencia del operador.

GMT_ZONE:  esta pensado para  que el programa utilize la  hora universal

coordinada, tomando para ello la hora de la computadora, es por ello que

debemos tener  la precaucion  de mantener  en hora  nuestra maquina y en

este caso debemos indicar si nuestra estacion se encuentra al este o  al

oeste de Grenwich de la siguiente manera:  EST  o  WES

GMT_HOURS:  este  comando  funciona  paralelamenta  al  anterior  y   es

necesario indicar la diferencia horaria  que existe entre nuestro QTH  y

la hora de Grenwitch siempre en numero positivo.

SATELLITE:  Debera ser colocada la licencia del satelite al que deseamos

conectar, sin omitir el numero que correspondiera despues del guion y en

este  caso  es  el  numero  12,  que  para  todos  los  satelites el -12

identifica al BBS  durante la ejecucion del programa se puede cambiar de

satelite (F9) sin modificar la configuracion

DCD_LEVEL: Nivel logico del DCD  L (bajo) o H (alto)

SORT_TYPE:  Esta instruccion es usada por la opcion F6 para realizar  la

clasificacion del  directorio y en  este caso sera realizada  por tiempo

(TIME), es decir que se vera en la pantalla desde la fecha mas  reciente

a la mas antigua.  Tambien es posible que podamos hacer la clasificacion

por otro parametro como por ejemplo SIZE (tama#o).

# Misc Function

#

#

Snow_Check    = Not

#

Direct_Video  = Yes

#

#

Sysop_Name    = Ruben

#

Mycall        = LU6DYD

#

GMT_ZONE      = EST

#

GMT_HOURS     = 3

#

SATELLITE     = SIMSAT-12

#

DCD_LEVEL     = L

#

SORT_TYPE     = TIME

#

#

En la tercera seccion tenemos la posibilidad de colocar los parametros

del TNC  que creemos conveniente  enviar al arrancar el programa estos

parametros  seran  enviados  al TNC en  forma automatica y  pueden ser

modificados  por el  usuario para una mejor operacion  con el satelite

*** Top_Cmd_Start

#

#

FULLD ON

FRAC 2

CONOK OFF

MAX 7

PAC 255

TXD 25

AXD 25

UN SIMSAT V SIMSAT-1

BT SIMSAT Simulador Terrestre de Micro Satelites - Buenos Aires ARGENTINA.

B E 5

M ON

CONMODE TRANS

#

*** End_Cmd_Setup

#

La cuarta seccion es identica a  la tercera pero los parametros se  envian

al TNC cuando salimos del programa (ALT-X) tambien estos parametros pueden

ser modificados  por el  usuario principalmente  aquellos que  utilicen el

mismo TNC para operacion en satelites y terrestre.

#

*** Top_Cmd_End

#

#

FULLD OFF

CONMODE CONVERSE

MCOM ON

UN CQ

B E 0

BT %

CONOK ON

MON OFF

#

*** End_Cmd_Setup

#

--- ** ---

REPORTE DE ERRORES:

Debido a que el programa aun  se encuentre en etapa desarrollo es  posible

que se puedan llegar a dar errores.   Si esto asi favor preste atencion  a

lo siguiente:

Algunos  errores  en  el  momento  de  la  ejecucion hacen que el programa

visualice un mensaje de error y termine.

Run time error: nnn at xxxx:yyyy

nnn       : Numero de error.

xxxx:yyyy : Direccion del error (segmento y desplazamiento).

Los errores en tiempo de corridad se dividen en cuatro tipos:

Errores de D.O.S.               : Del 1 al 99.

Errores de Entrada/Salida (I/O) : Del 100 al 149.

Errores criticos                : Del 150 al 199.

Errores fatales                 : Del 200 al 255.

Anote esta informacion  y enviemela con  el fin de poder  evaluar y corregir

el posible error.

--------------------------------------------------------

*** ATENCION ***

Radioaficionados:

----------------

Para  su distribucin no se solicita ningn tipo de arancel; si Ud.  es

poseedor  de MSATCOM, por favor hgamelo saber a efectos de llevar  una

estadstica  de uso, como as tambin cualquier tipo de error  que  Ud.

pueda llegar a detectar o sugerencias para su mejora.

A tal efecto remita mail via Packet Radio a:

LU4AEY @ LU4AEY.#VDP.ARG.SA Claudio M. Zanella

Por correo a:

Claudio  M.  Zanella

Av. Alvarez Jonte 3353 Piso 1 Dto  2  Villa del Parque

CP (ZIP) 01407 Buenos Aires - ARGENTINA. TE: 001-01-567-1239.

* * * * * * * *

Que lo disfrute!

...  Claudio