Kurze Erlaeuterung zu den BiDi* Schluesselworten:

=================================================

Wenn entweder die Bedingung bei BiDiBaud *ODER* (und zwar inklusiv-oder, nicht

exklusiv-oder) oder die bei BiDiOK wahr sind, dann wird bidirektional

uebertragen.

BiDiBaud <baudrate> heisst "Ist die Connectrate maximal <baudrate> ? Wenn ja,

dann bidirektional uebertragen!". Maximal (!) deshalb, weil z.B. ein HST (kein

Dual) bei 2400 bps (V.22bis) noch bidirektional uebertragen kann, bei mehr (HST

Protokoll) aber eben nicht mehr.

Mit BiDiBaud 115200 und ohne BiDiOK-Statements kann man also i.d.R. generell auf

bidirektional schalten.

BiDiOK <string> heisst "Taucht <string> in der Connectmeldung auf ? Wenn ja,

dann bidirektional uebertragen!". Am Beispiel des HST Dual Standard laesst sich

das wieder gut erklaeren:

BiDiBaud 2400

BiDiOK   /V32

Meldungen:

CONNECT 2400

CONNECT 14400/HST/...

CONNECT 14400/V32/...

So, bei der 1. Meldung soll es bidirektional uebertragen, V.22bis kann das. Dazu

dient das BiDiBaud 2400.

Bei der 2. Meldung soll es NICHT bidirektional uebertragen. Dazu dient ebenfalls

das (nicht mehr zutreffende) BiDiBaud. Ebenfalls passt kein BiDiOK -> also

unidirektional uebertragen.

Bei der 3. Meldung soll es wieder bidirektional uebertragen. BiDiBaud wuerde das

verbieten, weil ja die Connectrate >2400 ist. Aber BiDiOK /V32 laesst es zu, das

/V32 in der Connectmeldung steht. Da eines von beiden reicht

(ODER-Verknuepfung), wird bidirektional uebertragen.

mfg Thomas