C64-Amiga tiedostonsiirto-ohjelma

---------------------------------

N�iden ohjelmien avulla voi helposti siirt�� tiedostoja Amiga ja C64:n

v�lill� rinnakkaisv�lyl�n kautta. Kaikki komennot voi antaa Amigan

n�pp�imist�lt�, C64:ssa tarvitsee vain k�ynnist�� serveriohjelma ja

sen j�lkeen sit� kontrolloidaan Amigalta k�sin.

Huom:

Ohjelmat eiv�t varmasti ole toteutettu parhaalla mahdollisella tavalla

(mm. c64transfer k�ytt�� ns. busy-looppeja jotka eiv�t ole erityisen

yst�v�llisi� muita taskeja kohtaan moniajoj�rjestelm�ss�.). Amigan puolen

ohjelma on tehty C:ll� (lukuunottamatta liitynt�� misc.resource:een) ja

ei varmasti ole nopein mahdollinen, mutta k�yt�nn�ss� C64:n levyasema

kuitenkin m��r�� siirtonopeuden...

Sourcekoodi on vapaasti k�ytett�viss� jos joku aikoo tehd� paremman version.

(Jos min� itse nyt ryhtyisen sit� tekem��n, tekisin sen luultavasti kokonaan

assemblerilla ja k�ytt�isin rinnakkaisportin k�sittelyyn keskeytyksi�...

Nyt ei juurikaan huvita tehd� mit��n C64:lla...)

(C64server on k��nnetty C64:lle itse tekem�ll�ni assemblerilla. Sen j�lkeen

sourcekoodia on jonkinverran k�sitelty jotta siit� saisi siistimm�n

n�k�isen listauksen Amigalla. Kommentointi ko. sourcessa on jokseekin

olematonta...mutta en v�itt�isi mahdottomaksi ohjelman toimintaperiaatteen

selvitt�mist� sourcekoodin avulla...)

Tarvittavan kaapelin kytkent� on seuraavanlainen:

Amiga Parallel port        C64 user port

1 Strobe                   B FLAG2

2 Databitti 0              C PB0

3 Databitti 1              D PB1

4 Databitti 2              E PB2

5 Databitti 3              F PB3

6 Databitti 4              H PB4

7 Databitti 5              J PB5

8 Databitti 6              K PB6

9 Databitti 7              L PB7

10 Acknowledge              8 PC2 (yl�rivi)

23 Ground (Maa)             A GND

Huomaa ett� C64:n user-portin kirjaimilla merkityll� puolella kirjaimia

puuttuu v�list�. Katso j�rjestys C64:n ohjekirjasta tai Reference Guidesta.

Ohjelmien k�ytt�ohjeet:

- Siirr� ensin jollakin tavalla c64server C64:lle.

- Kytke kaapeli koneiden v�lille (virta pois ensin!)

- K�ynnist� serveriohjelma C64:ss�.

- K�ynnist� client-ohjelma (c64transfer) CLI:st�/shellist� k�sin.

Sitten vain k�ytt�m��n ohjelmaa...

siin� on seuraavat komennot:

dir          -    n�ytt�� C64:n levyn directoryn

(huomaa ett� C64:n levyasemaan pit�� olla device 8, sit�

ei voi vaihtaa muuttamatta C64server-ohjelmaa.)

get filename -    siirt�� tiedoston C64:lta Amigalle. Amigan puolella

k�ytet��n Amigan senhetkist� oletushakemistoa joka t�ytyy

asettaa cd-k�skyll� ennen C64transfer-ohjelman ajamista.

Siirtonopeuden maksimoimiseksi kannattaa siirt��

RAM-diskille ja kopioida sielt� korpulle

(ellei ole kovalevy�...)

put filename -    siirt�� tiedoston Amigalta C64:lle. Huomaa ett� nyt

tiedostonnimess� ei saa olla merkkej� jotka ovat

laittomia 1541:ss� (kuten '*' ja '?'). T�ss�kin Amigan

tiedoston pit�� olla oletushakemistossa.

del filename -    tuhoaa C64:n tiedoston/tiedostoja (1541:n wildcard-merkit

'*' ja '?' k�ytett�viss�)

exit         -    lopettaa c64transfer-ohjelman mutta j�tt�� c64:n serveri-

ohjelman k�yntiin.

quit         -    lopettaa siirto-ohjelmat sek� Amigan ett� c64:n puolella.

Tiedostoja siirrett�ess� ei tehd� mit��n muunnoksia (esim ascii-koodille)

vaan tarvittavat muunnokset t�ytyy tehd� erikseen ja eri ohjelmilla.

Jos C64:n tiedostonnimi sis�lt�� sellaisia erikoismerkkej� jotka eiv�t ole

laillisia Amigan tiedostojen nimiss� voi ko. merkkien tilalla k�ytt��

kysymysmerkki� ja t�hte� jotka ovat 1541:n wildcard-merkkej� (luonnollisesti

vain Amigalle siirt�ess�), jolloin Amigan tiedostonnimeen tulee tosiaan

kyseiset merkit (Amigalla kyseisi� tiedostoja k�sitelt�ess� on otettava

huomioon ett� '?' on CLI:n wildcard-merkki...).

Siirtovirheiden tarkistus:

Ohjelmat laskevat siirrett�v�st� datasta yksinkertaisen tarkistussumman

ja osaavat ilmoittaa mahdollisesta virheest�. Tiedonsiirto kuitenkin

loppuu virhetilanteeseen ja ohjelmat voi joutua k�ynnist�m��n uudelleen

molemmissa p�iss� yhteytt�. K�yt�nn�ss� siirtovirheet ovat kuitenkin

niin ep�todenn�k�isi� ettei t�ll� ole k�yt�nn�ss� merkityst�.

Disclaimer:

Min� en varmasti sitten vastaa mist��n n�iden ohjelmien tai

rakennusohjeiden mahdollisesti aiheuttamista tai aiheuttamatta j�tt�mist�

vahingoista. Joten olkaapa huolellisia kaapeleita rakennellessanne ja

katkaistaa koneista virrat kytkent�jen tekemisen ajaksi!

Timo Rossi                 INTERNET: trossi@jyu.fi

Kellankoski

44300 KONNEVESI