Im 8052 AH besitzt ein internes EPROM. Darin befindet sich ab Her-

steller schon ein Programm: ein BASIC-Interpreter.

Simulation von BASIC52 auf SIM51.EXE:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Eine  Simulation von BASIC auf dem SIM51 gibt nat�rlich nicht viel

Sinn, da  BASIC52 nicht mehr getestet zu werden braucht. BASIC auf

dem  SIM51 kann jedoch gut eingesetzt werden,  um die Funktion von

SIM51 zu veranschaulichen und wurde von mir zum Test verwendet.

BASIC52 pr�ft zun�chst  die Gr��e des installierten externen RAM's

(XDATA). Dazu schreibt es einen Wert ins externe RAM und lie�t ihn

anschlie�end wieder zur�ck. F�r 64 kByte dauert dies lang. BASIC52

ben�tigt mindestens 2 kByte externes RAM.  Sinnvoll wird SIM51 auf

2 kByte RAM konfiguriert (siehe F6-Fenster: RAM f�r 800h ...0FFFFh

Festwert #0FFh setzen).

Nach dem Laden und Start von BASIC52 mit  Go  wird SIM51 bei einem

Schreibversuch auf  XDATA 800h  anhalten  und einen Fehler melden.

Dies ist korrekt und so gewollt. Man quittiert mit ESC, und  SIM51

macht weiter mit execute.

Bei  CODE 421h  beginnt bei  BASIC52 eine Routine, die auf den Em-

pfang des Space-Zeichens von der serielle Schnittstelle wartet (in

der Praxis mu� der Anwender an seinem Terminal die SPACE dr�cken).

BASIC wartet hier, bis RxD (Port 3.0) low wird.  Damit beginnt das

Startflag des UART.  BASIC z�hlt die Zeit (Zykluszahl) f�r die RxD

��Ŀ    SPACE = 20h, send LSB first    �����Ŀ           ������

�������������������������������������     �������������

|Start|  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  0  |  0  |Stop

low bleibt. Damit hat  man die Zeit f�r die �bertragung von 6 Bit.

Dieser Wert dient als Vorladewert f�r die Baudrate (Timer 2).

Hier ist SIM51 anzuhalten  (F5 dr�cken),  und  "dr�ber zu lupfen".

F�r den  Vorladewert ist von Hand ein geeigneter Wert einzutragen.

Danach kann wieder gestartet werden.

Beispiel Befehlsfolge zum Start von BASIC52 auf SIM51:

SIM51			    ; Programmaufruf von DOS-Prompt

m 52			    ; auf 8052 umschalten

[F6]			    ; Memory-Konfiguration

0800 ... FFFF -> #FF	    ; nur XDATA 000..7FFh aktiv

[F6]			    ; zur�ck

[F7] [F2] [F7]	    ; Terminal-Emulation w�hlen

[Alt-T]		    ; Terminal-Fenster einblenden

l basic52.abs		    ; BASIC laden

g , 421		    ; Start, Go bis CODE 421h

[Alt-D] [Up]...[Up] FD   ; RCAP2L =  #0FDh setzen (ergibt maxi-

{CR}			    ; male Baudrate = 125 kBit/s  mit der

; BASIC l�uft). zur�ck mit {CR}.

g 437			    ; weiter ab CODE 437h, Go forever

BASIC52 meldet sich sodann. Solange SIM51 sich im Run-Modus befin-

det,  k�nnen �ber  die Tastatur Zeichen eingegeben werden, die em-

fangen werden, als ob sie vom einem Terminal k�men.

Diese Befehlsfolge kann auch abgespeichert werden, und SIM51 damit

gestartet werden (Auto-Keystroke: siehe Befehl xT, xW file). Genau

das wurde in den File basic52.key getan. Zum Auto-Start ist einzu-

geben:

SIM51 @basic52.key

Nach dem Start wie oben beschrieben befindet sich SIM51 im Zustand

* execute *  . Gestoppt werden kann mit [F5]. Es k�nnen aber auch

BASIC Befehle �ber die Tastatur eingegeben werden. Beispiel:

PRINT 4 - 5

PRINT 3 * 2

Disassemblieren von BASIC52 mit DIS51.EXE:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Der  Disassembler kann aufgerufen werden mit DIS51 BASIC52.ABS. Da

BASIC52 f�r eine 8052 CPU geschrieben ist, ist es besser, die 8052

SFR-Definitionen einzublenden.

Zus�tzlich sind alle  bekannten Einsprungadressen  anzugeben. Dies

sind:

der Reset und die Interrupt-Einspr�nge f�r INT0, INT1,

Timer0, Timer1, Timer2 und die serielle Schnittstelle.

Da  BASIC52 intern indirekte Spr�nge verwendet (JMP @A+DPTR) blei-

ben nach einem ersten Durchlauf von DIS51.EXE einige Code-Bereiche

un�bersetzt. DIS52.EXE  mu� wiederholt gestartet werden, wenn noch

zus�tzliche Einsprungadresse gefunden sind.

Mei�t ist  dies durch ein  bischen Kombinieren bei den JMP @A+DPTR

Befehlen leicht  herauszufinden.  Zu beachten ist,  das  indirekte

Spr�nge auch �ber  PUSH einer Sprungadresse auf den Stack  und ein

anschlie�endes RET erfolgen k�nnen.

Der File  BASIC52.DIN  enth�lt  schon einige Einsprungadressen von

BASIC52. Damit kann der Disassembler wie flogt gestartet werden:

A:\DIS51 @A:\BASIC52.DIN

Der Aufruf von  DIS51  hat von der  Festplatte aus zu erfolgen, da

der Output-File BASIC52.D51 auf der Disk keinen Platz mehr h�tte.