25.02.1993

VOICEMAN   Version 2.5

Komfortabler Anrufbeantworter f�r den Betrieb mit einem ZyXEL-

Modem, das die Voice-Funktionen unterst�tzt.

mit R�ckruffunktion und Faxbetrieb

Hardwareanforderungen:

-       IBM-kompatibler Rechner

-       ZyXEL mit mind. ROM Version 5.02

-       Telefonanschlu�

Wenn m�glich:

-       Serielle Schnittstelle mit UART 16550

I. Shareware

II. Features

III. Installation

IV. Was ist neu?

V. known bugs

1. Bedienung

1.1 Kommandozeilen-Parameter

1.2 Men�punkte

1.2.1 Voiceman

1.2.2 Nachrichten

1.2.3 Recorder

1.2.4 Fax

1.2.5 Optionen

1.3 Fernsteuerung

1.3.1 �bersicht der Kommandos

2. Tabelle der Ansagetexte

3. Fenster, Meldungen und Logging

4. Aufrufen von externen Programmen

5. Betreiben einer Mailbox mit VOICEMAN

6. Events

7. Tips und Probleml�sungen

8. Angaben zur Person

I. Shareware

Dieses Programm ist Shareware und damit nur fast umsonst!!!!

Die Zahlungsmoral in Deutschland l��t leider noch etwas zu

w�nschen �brig, daher nochmal eine kleine Erkl�rung:

Autoren, die Shareware programmieren, sind h�ufig

selbstmotivierte Programmierer, die einmal ihre Gedanken in

Software umsetzen m�chten. Es steckt meist viel Arbeit in

solchen Programmen - manchmal sind diese anschlie�end auch zu

gebrauchen (ich z�hle den VOICEMAN einfach mal unbescheiden

dazu). Um doch noch wenigstens zum Teil auf ihre Kosten zu

kommen, bieten die Autoren solche Programme als Shareware an.

Das hei�t im allgemeinen, da� diese Software f�r einen

beschr�nkten Zeitraum kostenlos getestet werden darf. Nach

Ablauf der Zeit mu� eine, im Regelfall sehr geringe, Summe

bezahlt werden. Dadurch wird der K�ufer zum registrierten

Benutzer.

Die Registrierung des VOICEMAN kostet in Deutschland DM 40.- f�r

den privaten Nutzer und DM 80.- f�r den kommerziellen Gebrauch.

!!!!!! Registrierungen aus dem Ausland kosten DM 50.-/90.-, da meine

Bank DM 10.- als Provision einbeh�lt.

Updates k�nnen dann von meiner Mailbox gezogen werden.

Die Nummer der Mailbox (nur zwischen 18:00 und 20:30!!!) ist

07152 / 46047

Es geht zun�chst VOICEMAN an den Apparat. Es k�nnen also auch

Fax- oder Voicenachrichten hinterlassen werden. Wenn nichts

kommt, wird versucht mit dem vermutlich anrufenden Modem

Verbindung aufzubauen. Die etwas l�ngere Verbindungsprozedur

mu� bei der Einstellung des jeweiligen Terminalprogrammes

ber�cksichtigt werden (ca. 60 Sekunden vom W�hlen bis zur

Verbindung)..

Nichtregistrierte Benutzer k�nnen von dieser Mailbox immer die

aktuellste Shareware-Version ziehen. Registrierte Benutzer

sollten entweder eine Nachricht hinterlassen oder kurz mit "!"

den Sysop rufen, damit der Userlevel heraufgesetzt werden kann.

Die Probedauer f�r den VOICEMAN betr�gt 4 Wochen.

Ich vertraue dabei

voll darauf, da� der eine oder andere Benutzer zahlen wird.

In der Shareware-Version gibt es folgende kleine Beschr�nkung:

- max. 30 Sek. Aufnahmezeit

II. Features

Features in dieser Version:

-       Anrufbeantworter (�berrascht?)

-       Fernabfrage

-       automatische Fax-Erkennung und Aufnahme

-       bis zu 10 Ansagetexte auch von einem anderen Telefon

w�hlbar

-       Ansagetexte k�nnen auch von unterwegs aufgenommen werden

-       Das Programm ruft eine eingestellte Telefonnummer zur�ck

und meldet den Eingang von Nachrichten, die dann sofort

abgerufen werden k�nnen.

-       die R�ckrufnummer kann jederzeit auch von unterwegs

ge�ndert werden!

-       Aufnehmen und Abspielen beliebiger ZyXEL-Files (*.ZVD)

-       pro Tag k�nnen bis zu 10000 Nachrichten aufgenommen werden

(ich wei�, das wollte eigentlich keiner wissen...)

-       die Kompressionsverfahren ADPCM2/3 und CELP (je nach ZyXEL-

Typ) werden unterst�tzt.

-       Bildschirmschoner

-       Verschiedene RING-Z�hler f�r neue Nachrichten bzw. keine

neuen Nachrichten.

-       VOICE/FAX/MAILBOX-Betrieb in einem!!

-       Automatisches Ausdrucken eingegangener Faxe. Siehe hierzu

Optionen/Allgemein/Fax autodruck.

-       Starten externer Programme von unterwegs

-       Abschaltbare Festplatten k�nnen durch Aufruf eines externen

Programmes vor und nach eines eingehenden Anrufes gestartet

bzw. gestoppt werden

-       VOICEMAN kann per Kommandozeilenoption beim Start sofort

automatisch antworten und anschlie�end wieder beenden.

Damit ist z.B. die Zusammenarbeit mit dem Utility ZuTSR von

Kolja Waschk m�glich.

-       Lokal k�nnen Voicedateien entweder �ber die Telefonleitung,

den Modemlautsprecher oder �ber ein externes Programm

abgeh�rt werden. So ist dann z.B. das Abh�ren �ber den

Soundblaster m�glich.

Nicht geplante Features:

-       Speicherresidenter VOICEMAN

-       Voice-Mailbox (vielleicht irgendwann mal eine Mager-

Voicemailbox)

-       integrierte Tabellenkalkulation, Terminplaner, ...

III. Installation

Ich habe nicht, wie es sonst meine Art ist, ein

Installationsprogramm beigef�gt, da ich davon ausgehe, da�

Modembesitzer der Kommandos CD/MD/COPY/DEL usw. m�chtig sind.

Das Programm ist in Englisch gehalten, da ich nicht wei�, ob es

mal auswandern wird. Au�erdem ist das bi�chen Englisch doch ein

Klacks f�r uns, nein? Sollten Beschwerden kommen, werde ich

evtl. auch eine rein Deutsche Version bauen.

Die Dateien

VOICEMAN.EXE und

VOICEMAN.CFG

m�ssen sich in einem Verzeichnis befinden. Dieses Verzeichnis

mu� noch die

beiden Unterverzeichnisse

PLAY      und

RECORD

erhalten. In das Verzeichnis PLAY kommen alle mitgelieferten

.ZVD-Dateien. Diese enthalten Ansage- und Informationstexte,

die w�hrend dem Betrieb ben�tigt werden. Das Verzeichnis RECORD

nimmt dann eingegangene Nachrichten auf.

F�r den Faxbetrieb m�ssen dann noch einige Pfade eingestellt

werden (siehe Men�punkt Optionen).

Im Unterverzeichnis PLAY ist die selbst entpackende Datei

PLAY.EXE vorzufinden, die die vorbereiteten .ZDV-Dateien

enth�lt.

Installation fertig!

Die mitgelieferten Texte sind nat�rlich nur dabei, damit das

Programm auch sofort betriebsbereit ist (f�r die ungeduldigen

Benutzer). Diese Texte k�nnen aber (und sollen) durch eigene

ersetzt werden.

Hinweise:

Das Programm wurde auf einem 80386 DX-33 entwickelt und

getestet (mit und ohne 16550).

Als Minimum schlage ich einen 386 SX-16 vor. F�r langsamere Rechner sollte

eine gepufferte Schnittstelle eingesetzt werden (z.B. 16550 AFN)

Kosten f�r einen 16550:

ca. 50 DM.

Die Rom-Version 5.05 f�r die ZyXELs wurde mittlerweile

freigegeben. Ich habe sie noch nicht ausprobiert, aber die

Release-notes sprechen von einer verbesserten DTMF-Erkennung.

Das ist f�r den VOICEMAN nat�rlich von gro�er Bedeutung. Jedoch

wurde mir zu Ohren getragen, da� die 5.04 und 5.05-Versionen

Schwierigkeiten bei der Fax-Erkennung und bei der Erkennung von

DTMF-T�nen w�hrend dem Abspielen von Texten haben!

IV. Was ist neu?

-       S�mtliche Optionen k�nnen inzwischen aus dem Men�

eingestellt werden. Lediglich bei der Angabe des Ports

empfehle ich noch die Datei VOICEMAN.CFG von Hand zu

�ndern, da es manchmal Abst�rze gibt, wenn das Programm mit

falschem COM aufgerufen wird (z.B., wenn es der Mausport

ist...).

-       Der Faxbetrieb wird unterst�tzt. Es wird automatisch

erkannt, wenn am anderen Ende ein Fax sitzt. Das Programm

bedient sich dabei der Utilities von ZFAX.

-       Ein FOSSIL-Treiber wird nicht mehr ben�tigt.

-       Es wird angezeigt, wieviele Anrufe eingingen UND wieviele

davon auch was gesprochen haben.

-       Diverse Bug-Fixes nat�rlich.

-       Bildschirmschoner

-       Bei eingeschaltetem Bildschirmschoner wird auf der Tastatur

ein Leuchtfeuer veranstaltet, wenn neue Nachrichten

vorliegen. So kann schnell mit einem Blick festgestellt

werden, ob es sich lohnt sich zu bewegen.

-       Die Initialisierung des Modems ist etwas hartn�ckiger

geworden. Manche ZyXELs hatten damit Schwierigkeiten.

-       Wenn am anderen Ende Stille erkannt wurde, kann wahlweise

auf Faxempfang geschaltet werden oder das Programm mit

Errorlevel verlassen werden.

-       Es k�nnen zwei verschiedene RING-Z�hler angegebene werden.

So kann z.B. nach einem Klingelzeichen abgehoben werden,

wenn neue Nachrichten vorliegen oder erst nach 3, wenn

keine vorliegen.

-       Die seriellen Schnittstellen k�nnen mit au�ergew�hnlichen

Parametern f�r IRQ und Basisadresse konfiguriert werden.

-       Das Abh�ren von Nachrichten wurde intelligenter gemacht.

Wenn bei den Optionen der ZyXEL-Lautsprecher als

Ausgabeger�t gew�hlt wird, so wird bei ankommenden Anrufen

trotzdem �ber die Leitung abgespielt (war eigentlich ein

Bug).

-       Die Erkennung, ob ein Fax eingegangen ist, wurde verbessert

(es wird gepr�ft, ob sich im Faxverzeichnis eine neue Datei

hinzugesellt hat).

Seit Version 2.2

-       Mailboxbetrieb

-       Faxe automatisch ausdrucken

-       Starten externer Programme

-       DOS-Shell mit Auslagerung von VOICEMAN.

Seit Version 2.3

-       Abschaltbare Festplatten k�nnen durch Aufruf eines externen

Programmes vor und nach eines eingehenden Anrufes gestartet

bzw. gestoppt werden

-       VOICEMAN kann per Kommandozeilenoption beim Start sofort

automatisch antworten und anschlie�end wieder beenden.

Damit ist z.B. die Zusammenarbeit mit dem Utility ZuTSR von

Kolja Waschk m�glich.

-       Lokal k�nnen Voicedateien entweder �ber die Telefonleitung,

den Modemlautsprecher oder �ber ein externes Programm

abgeh�rt werden. So ist dann z.B. das Abh�ren �ber den

Soundblaster m�glich.

-       VOICEMAN verwendet jetzt wahlweise auch einen FOSSIL-

Treiber. Siehe dazu Kommandozeilen-Parameter.

V. known bugs

Einige der Bugs wurden mittlerweile behoben. Darunter:

-       Wiederholungen, die bei der Aufnahme-nahme-nahme

entstanden.

-       Aufnahmen, die �berhaupt nicht entstanden.

-       Das Modem hat kurzzeitig zwischen den Texten aufgelegt (hat

aber normalerweise zu keinen Problemen gef�hrt.

-       Aufh�nger beim Aufnehmen. Nach �ndern einiger Feinheiten

(wie z.B. einiger Puffer), scheint das Problem nicht mehr

aufzutreten.

-       Das Programm lief unter OS/2 nicht. Das k�nnte mittlerweile

machbar sein (ich konnte es nicht testen), indem man

VOICEMAN mit einem FOSSIL-Treiber zusammen arbeiten l��t

(siehe hierzu Kommandozeilen-Parameter).

-       und einige mehr...

Andere Bugs sind offensichtlich den ZyXELs selbst anzulasten:

-       Die Versionen 5.04 und 5.05 (oder einige deren

Unterversionen) haben nach Aussage einiger Leidtragender

Probleme bei der Erkennung von DTMF-T�nen. Diese werden

allem Anschein nach nur w�hrend der Aufzeichnung von

Nachrichten erkannt. �hnlich sieht es mit der Fax-Erkennung

aus.

-       Die hin und wieder auftretenden St�rungen bei der

Sprachausgabe treten bei vielen Programmen auf, die den

Voicemode des ZyXEL nutzen - auch bei ZFAX! - (beim

VOICEMAN leider etwas h�ufiger, da dieser exzessiven

Gebrauch von dieser Eigenschaft macht). Es bleibt also nur

abzuwarten, ob sich das bei k�nftigen ROM-Versionen

bessert.

1. Bedienung

Das Programm wird durch die Eingabe von

VOICEMAN

am DOS-Prompt gestartet. Dazu mu� man sich entweder im

zugeh�rigen Verzeichnis befinden, oder die Umgebungsvariable

PATH mu� dieses Verzeichnis enthalten. Wenn VOICEMAN aus einem

fremden Verzeichnis aufgerufen wird, ist darauf zu achten, da�

die Eintr�ge PLAYDIR und RECDIR in der Datei VOICEMAN.CFG

komplette Pfadangaben enthalten (z.B. E:\VOICEMAN\PLAY).

Einzustellen sind diese im Men� Optionen. Die Bedienoberfl�che

ist ganz im SAA-Standard gehalten (wie auch Windows). �ber eine

Men�leiste am oberen Bildrand k�nnen s�mtliche Funktionen mit

der Maus oder der Tastatur ausgef�hrt werden. Die Men�punkte

werden entweder durch Anklicken mit der Maus, oder durch

Bet�tigen der Alt-Taste zusammen

mit dem farbig hinterlegten Buchstaben.

1.1 Kommandozeilen-Parameter

Es gibt 5 Kommandozeilenparameter:

/F      l��t VOICEMAN anstelle der eingebauten Schnittstellen-

Funktionen, einen FOSSIL-Treiber zur Kommunikation

verwenden. Das kann unter OS/2 oder auf Schnellen Rechnern

(siehe Tips und Probleml�sungen) empfehlenswert sein.

/A      zwingt VOICEMAN direkt nach dem Start einen Anruf

entgegenzunehmen (ohne auf ein Klingelzeichen zu warten).

Nach Behandlung des Anrufers wird VOICEMAN sofort wieder

beendet.

/H      ist nur in Verbindung mit /A wirksam. VOICEMAN legt, wenn

diese Option gesetzt ist, nicht auf.

/G:xxxx   Granularity: die Gr��e der Sprachh�ppchen, die Voiceman an das

Modem schickt. Standard: 512 Byte, Min: 4, Max: 16000

/N      Schaltet den FIFO-Puffer des 16550 ab.

Diese Parameter k�nnen helfen, wenn Probleme beim Abspielen auftreten.

1.2 Men�punkte

1.2.1 Voiceman

a) Start

oder F8

Hiermit l��t sich der Anrufbeantworter starten. Beim Start des

Programmes geschieht dies automatisch, daher ist dieser

Men�punkt anfangs grau hinterlegt und damit nicht verf�gbar.

Da� der Anrufbeantworter eingeschaltet ist, erkennt man daran,

da� das blaue Statusfenster auf dem Schirm sichtbar ist.

b) Stop

oder F9

Der Anrufbeantworter wird abgeschaltet. Er kann wieder durch

den Men�punkt Start in's Leben zur�ckgerufen werden.

ACHTUNG!

L��t ein Anrufer das Telefon 15 mal klingeln, schaltet er sich

ebenfalls wieder ein und arbeitet von da an wieder normal

weiter. So kann man von unterwegs den VOICEMAN einschalten.

c) Manuell antworten

Der Anrufbeantworter nimmt ab und behandelt einen eventuellen

Anrufer so, als h�tte der Anrufbeantworter automatisch

abgenommen. So kann man auch mit dem VOICEMAN experimentieren.

Durch ein parallel geschaltetes Telefon kann man selber den

Anrufer spielen (vorher z.B. durch W�hlen einer einsamen '1'

das Freizeichen stummschalten).

d) Manueller Faxempfang

oder Alt-C

Der Fax-Empfang wird eingeleitet. So kann man bequem, auch wenn der

Anrufbeantworter gerade nicht aktiv ist, ein Fax empfangen.

e) Manuelle Stilleaktion

oder Alt-S

Die in Optionn/Allgemein angegebene "Stille aktion" wird sofort

ausgef�hrt.

f) W�hlen...

oder F7

l��t Voiceman zur Eingabe einer

Telefonnummer auffordern. Diese Nummer wird so oft gew�hlt, bis Voiceman

durchkommt. Dann bekommt der Angerufene einen freundlichen Text vorgespielt:

"Einen Moment ich verbinde...." (PLWAIT.ZVD) und der Rechner f�ngt an zu

rufen. Ein Tastendruck - und das Gespr�ch kann �bernommen werden.

Wenn die Eingabezeile leer gelassen wird, kommt automatisch eine Liste,

aus der Telefonnummern ausgesucht werden k�nnen. Hier k�nnen beliebig

viele Gespr�chspartner mit deren entsprechenden Telefonnummern eingegeben

werden. Die Eintr�ge werden automatisch nach Namen sortiert.

g) Ende

oder Alt-X

Programm beenden.

1.2.2 Nachrichten

a) Neue Nachrichten abspielen

oder F2

Die noch nicht abgeh�rten Nachrichten werden abgespielt. Nach

dem Abspielen werden diese Nachrichten als abgeh�rt markiert.

Der Abspielvorgang kann durch Bet�tigen von ESC abgebrochen

werden. Mit der '+'-Taste kann zum n�chsten Text gesprungen

werden.

b) Alte Nachrichten abspielen

Es werden alle bereits einmal abgeh�rten Nachrichten abgespielt

(nicht die neuen!). Der Abspielvorgang kann durch Bet�tigen von

ESC abgebrochen werden.

Mit der '+'-Taste kann zum n�chsten Text gesprungen werden.

c) Nachrichtenliste

oder Shift-F2

Hierbei handelt es sich um eine "Annotate"-Funktion.

Ein Dialog kann aufgerufen werden, in dem man Kommentare zu den Nachrichten

eingeben kann oder Nachrichten selektiv l�schen/abspielen...

Es werden sowohl Fax-, als auch Voicenachrichten aufgelistet.

1.2.3 Recorder

a) Aufnehmen

oder F4

Eine beliebige ZVD-Datei wird aufgenommen (es erscheint ein

entsprechendes Dialogfenster, das zur Eingabe eines Dateinamens

auffordert). Das Kompressionsverfahren h�ngt von der

entsprechenden Einstellung in Optionen/Allgemein ab (siehe

dort). �ber ein parallel angeschlossenes Telefon kann der Text

gesprochen werden. Vor der Aufnahme ert�nt ein Pfeifton.

Wird vom ZyXEL totale Stille gemeldet, wird die Datei wieder

gel�scht, da sie offensichtlich nichts enth�lt.

Eine andere M�glichkeit die Aufnahme zu beenden,

besteht darin, die ESC-Taste zu bet�tigen. So h�rt die Aufnahme

sofort auf und es wird nichts von der Datei abgeschnitten.

ACHTUNG!!!! Dies ist manchmal n�tig, wenn ganz kurze Texte

aufgenommen werden m�ssen, wie z.B. 'eins'. Bei kurzen Texten

stellt das ZyXEL manchmal f�lschlicherweise totale Stille fest.

Nach Bet�tigen von ESC wird dies ignoriert.

b) Abspielen

oder F3

Ein Dialogfenster erscheint, indem man eine ZyXEL-Voice-Datei

ausw�hlen kann. Diese wird dann anschlie�end abgespielt. Das

Kompressionsverfahren wird der Datei entnommen. Durch Bet�tigen

von ESC wird der Vorgang abgebrochen.

1.2.4 Fax

a) Fax anzeigen

oder F6

Ruft das entsprechende unter Optionen/Paths angegebene Programm

auf

b) Fax drucken

Ruft das entsprechende unter Optionen/Paths angegebene Programm

auf

Zu den beiden Funktionen View fax und Print fax w�re noch anzumerken,

da� es ein Utility gibt, da� wesentlich mehr bietet, als ZFAX:

Das Programm CTD von Helge Hackbarth stellt TIFF-Dateien auf dem Bildschirm

dar (wesentlich schneller, als ZFAX und es unterst�tzt die meisten SVGA-

Karten bis zu einer Aufl�sung von 1024x768!!). Au�erdem druckt es diese

auf einer recht gro�en Auswahl von Druckern aus, wobei auch der l�stige

Effekt von ZFAX eliminiert wurde, der dazu f�hrt, da� meistens eine

zus�tzliche Seite ausgedruckt wird, weil die Fax-Seite etwas l�nger als

DIN-A4 ist.

Leider m�ssen in der derzeitigen Version (1.0) noch die Faxdateien vorher

in das TIFF-Format konvertiert werden, was aber immerhin automatisch

geschieht, aber in K�rze sollen auch

ZyXEL-Fax-Dateien direkt unterst�tzt werden (das h�ngt nicht zuletzt auch

von eurem Interesse und Feedback an Helge Hackbarth ab!).

Dieses Programm steht, wie einige andere Utilities, in meiner Mailbox

(siehe Ende dieses Dokuments) zum Download bereit.

1.2.5 Optionen

Alle hier gemachten �nderungen werden in der Datei VOICEMAN.CFG

gespeichert.Die Bedienung ist soweit selbsterkl�rend.

Zum Bildschirmschoner w�re noch hinzuzuf�gen, da� bei

eingegangenen Nachrichten und aktiviertem Bildschirmschoner ein

kleines Leuchtfeuer auf der Tastatur gezeigt wird, damit man

sofort erkennen kann, ob Nachrichten eingegangen sind.

Unter Optionen/Modem werden Modemspezifische �nderungen

vorgenommen.

Es k�nnen zwei verschiedene Klingel-Varianten gew�hlt werden:

"Anzahl Klingelzeichen (keine Nachr.) gibt an, wie oft es klingeln mu�,

wenn keine Nachrichten vorliegen, bis VOICEMAN abnimmt.

"Anzahl Klingelzeichen (Nachr. vorh.) gibt an, wie oft es klingeln mu�,

wenn Nachrichten vorliegen. Wenn f�r diese Werte 0 eingetragen wird, hebt

Voiceman �berhaupt nicht ab.

Mit "Besetztzeichen erk." kann gew�hlt werden, ob bei der Aufnahme auf

den Besetztton reagiert werden soll oder nicht.

Die Dialogbox Optionen/Allgemein enth�lt Bedienelemente, mit

denen spezielle Anrufbeantworter-typische Einstellungen gemacht

werden k�nnen.

Unter "Lokaler Ausgabekanal" kann gew�hlt werden, wie Nachrichten lokal,

also nicht durch einen eingehenden Anruf, abgespielt werden

sollen. "Int. Lautsprecher" l��t die Voicedateien �ber den im

Modem eingebauten Lautsprecher abspielen (mit sehr magerer

Qualit�t). Wenn "Telefonleitung" gew�hlt ist, wird wie bei

eingehenden Anrufen �ber die Telefonleitung abgespielt. Wer z.B.

mit dem Soundblaster seine Texte abh�ren will, der kann

"Ext. Prog." w�hlen. Es wird dann jeweils das in "Voice Prog."

angegebene Programm aufgerufen. Der Name der Datei wird

automatisch als Parameter angeh�ngt. F�r den Soundblaster w�re

z.B. folgende Batchdatei sinnvoll:

---------------------------------------------------------------

@echo off

vcntvt 0 %1 temp.voc

vplay temp.voc

del temp.voc

---------------------------------------------------------------

Das Programm VCNVT.EXE ist Bestandteil von ZFAX 2.2 aufw�rts

(wobei wohl besser 2.21 zu empfehlen ist, da die

Vorg�ngerversion wohl Bugs enthalten soll). Es Konvertiert

ZyXEL-Dateien zu VOC-Dateien VPLAY.EXE wird der Soundblaster-

Software zu entnehmen sein.

"R�ckruf Z�hler" gibt an, nach wievielen eingegangenen

Nachrichten die "R�ckruf Nummer" angerufen werden soll. Wird 0

eingetragen, ist dieses Feature abgeschaltet.

"BS-Schoner" erwartet die Anzahl der Sekunden, nach der der

Bildschirmschoner aktiviert werden soll. Wird 0 eingetragen,

ist der Bildschirmschoner abgeschaltet.

"Max. Nachr. Dauer" ist die maximale Sprechdauer, die einem Anrufer

zur Verf�gung steht, bis VOICEMAN auflegt. Dies verhindert, da�

die Festplatte bis zum �berlaufen gef�llt wird.

Voiceman spielt wahlweise beim R�ckruf ohne Eingabe eines Passwortes

automatisch die neuen Nachrichten ab. Dazu ist

Optionen/Allgemein/Mit Pa�w. entsprechend einzustellen.

Unter Optionen-Pfade sind 6 Programmnamen und 3 Pfade anzugeben

(ich gehe z.B. mal davon aus, da� ZFAX im Verzeichnis

E:\ZYXEL\ZFAX steht).

Die Pfade:

~~~~~~~~~~

a) VOICEMAN Nachrichten

Der Pfad, der die Ansagetexte aufnimmt. Es kann auch ein Pfad relativ zum

Voiceman-Verzeichnis angegeben werden, z.B.: PLAY

b) Aufnahme Verzeichnis

Der Pfad, der die Nachrichten aufnimmt. Es kann auch ein Pfad relativ zum

Voiceman-Verzeichnis angegeben werden, z.B.: RECORD

c) Fax Verzeichnis

Der Pfad, der die Faxe aufnimmt. Es kann auch ein Pfad relativ zum

Voiceman-Verzeichnis angegeben werden, z.B.: FAX

Die Programme:

~~~~~~~~~~~~~~

a) Fax-Aufnahme-Programm

Z.B. der Programmname von RCVFAX, das beim ZyXEL immer mitgeliefert

wird. Das Programm �bernimmt die Aufzeichnung eines

eintreffenden Faxsimiles:

z.B.    E:\ZYXEL\ZFAX\RCVFAX 1 /p:0 /r:0 /w:#PATH#

Der Parameter p gibt an, welche Schnittstelle verwendet wird:

0 = COM1

1 = COM2

...

Die anderen Parameter sollten so bleiben, wie sie sind. Die

Angabe #PATH# wird automatisch durch den Pfad ersetzt, der die

einzelnen Faxe aufnehmen soll.

b) Fax Anzeige Prog.

Der Programmname eines Utilities, das ein Fax auf dem

Bildschirm darstellt. Hier wird in der Regel folgendes

eingetragen:

E:\ZYXEL\ZFAX\ZFAX 4

c) Fax Druck Prog.

Der Programmname eines Utilities, das ein Fax ausdruckt. Hier

wird in der Regel folgendes eingetragen:

E:\ZYXEL\ZFAX\ZFAX 2

F�r eine gute Alternative zu ZFAX siehe entsprechenden Hinweis im Kapitel

Fax.

d) Fax Sende Prog.

Der Programmname eines Utilities, das ein Fax verschickt. Hier

wird in der Regel folgendes eingetragen:

E:\ZYXEL\ZFAX\ZFAX 1

e)

Startup prog. wird, sofern angegeben, kurz vor dem Abnehemen

bei eingehenden Anrufen gestartet. Hier kann z.B. die

abschaltbare Festplatte eines Laptops hochgefahren werden.

End session prog. funktioniert entsprechend, jedoch nach

Behandlung des Anrufers.

"Optionen/Externe Programme" zeigt eine Dialogbox, die im

Wesentlichen 10 Eingabefelder enth�lt.

In diese Eingabefelder k�nnen Programmnamen eingetragen werden.

Es m�ssen entweder komplette Pfadangaben vorhanden sein oder

die Umgebungsvariable PATH mu� das entsprechende Verzeichnis

enthalten. Hinter jeder Zeile sind 3 Buttons angebracht:

Auflegen        vorher          VOICEMAN soll vor Ausf�hrung

auflegen

nachher                - "-    nach...

nicht           ... nicht auflegen.

Siehe auch: Aufrufen von externen Programmen.

Unter "Optionen/W�hlen" werden die Besonderheiten zur Anwahlfunktion

(Voiceman/W�hlen...) eingegeben:

Anzahl Wiederholungen:   Anzahl der Wiederholungs-Versuche, wenn die Leitung

besetzt ist

Pause dazwischen    :    Wie lange zwischen den Wahlversuchen gewartet

werden soll

Textschleife        :    Ob PLWAIT.ZVD immer wieder gespielt werden soll,

bis man das Gespr�ch entgegengenommen hat.

1.3 Fernsteuerung

Die Fernsteuerung verlangt die Eingabe eines Passwortes. Dieses

Passwort kann 1- bis 8-Stellig sein (siehe Men�

Optionen/Allgemein). Der Vorgang dabei ist folgender:

Man ruft den VOICEMAN an. Dieser meldet sich mit der

Begr��ungsansprache. W�hrend der Begr��ungsansprache oder

w�hrend der darauffolgenden Aufzeichnung bet�tigt man die '*'-

Taste des Telefons (vorher nat�rlich auf Touch-Tone umstellen).

Der Abspiel- bzw. Aufzeichnungsvorgang wird sofort abgebrochen

(wenn nicht, dann eben nochmal '*' bet�tigen - das ZyXEL ist in

der aktuellen Version manchmal etwas taub, was die DTMF-T�ne

angeht, das soll aber ab ROM 5.05 vorbei sein). Daraufhin wird

man gebeten, das Passwort einzugeben. Man sollte auf die

darauffolgende Stille warten und dann mit der Eingabe des

Passwortes beginnen (das voreingestellte Passwort ist '123' -

siehe Men� Optionen/Allgemein). War das Passwort korrekt, wird

man gebeten ein Kommando einzugeben. Wenn nicht, dann war das

ZyXEL mal wieder taub. Dann einfach nochmal das Passwort

eingeben. Es werden immer nur die letzten n Zeichen untersucht,

wobei n die L�nge des Passwortes ist.

Der VOICEMAN wartet nach jeder empfangenen Ziffer max. 20

Sekunden auf die n�chste. Dauert es l�nger, oder werden mehr

als 20 Ziffern eingegeben (das sieht dann sehr nach einem Hack-

Versuch aus), legt er auf.

1.3.1 �bersicht der Kommandos

Nach der Ausf�hrung jedes Kommandos au�er '5', '8' und '9'

erwartet VOICEMAN ein weiteres Kommando. Wird nach 10 Sekunden

keines Empfangen, legt er auf.

'1'     Neue Nachrichten abspielen

Die noch nicht abgeh�rten Nachrichten werden abgespielt.

Nach dem Abspielen werden diese Nachrichten als abgeh�rt

markiert. Der Abspielvorgang kann durch Bet�tigen von '#'

abgebrochen werden.

Mit der '*'-Taste kann von Nachricht zu Nachricht

weitergesprungen

werden.

'2'     Alte Nachrichten abspielen

Wie '1', nur werden die alten (schonmal abgeh�rte)

Nachrichten abgespielt.

'3'     Nummer der Begr��ungsnachricht eingeben

Man wird aufgefordert, die Nummer der Begr��ungsnachricht

einzugeben, die von nun an g�ltig sein soll. Diese wird

sofort zur �berpr�fung abgespielt (Abbruch mit '*'). Wird

keine Nachricht abgespielt, existiert noch keine. Daf�r

gibt es

'4'     Begr��ung aufnehmen

Die aktuelle Begr��ungsnachricht wird aufgenommen. Dabei

wird die momentan eingestellte �berspielt.

'5'     Ende

VOICEMAN legt auf.

'6'     R�ckrufnummer eingeben.

Nach einer entsprechenden Aufforderung kann man die neue

Nummer eingeben, die angerufen werden soll, wenn

Nachrichten eingehen. Ist die Funktion momentan

abgeschaltet, wird sie eingeschaltet (nach jedem

eingegangenen Anruf wird zur�ckgerufen).

ACHTUNG!! Die Ziffern sollten LANGSAM eingegeben werden,

denn VOICEMAN spricht sie zur Sicherheit noch w�hrend dem

Aufnehmen nach. Ist man mit der Eingabe fertig, gibt man

entweder '#' ein, oder 10 Sekunden lang nichts.

Anschlie�end wird die neue Nummer nochmal "vorgelesen".

G       Beim R�ckruf wird eine entsprechende Nachricht abgespielt.

Anschlie�end wird direkt nach dem Passwort gefragt. Danach

k�nnen wieder beliebige Kommandos eingegeben werden.

'7'     Anzahl der Nachrichten bis zum R�ckruf eingeben.

Man kann hier durch Eingabe einer Ziffer die Anzahl der

Anrufe eingeben, die n�tig sind, bis VOICEMAN die

R�ckrufnummer anw�hlt.

'8'     Den Anrufbeantworter abschalten

Wirkt wie die Bet�tigung von F9 am Rechner. Vor dem

Abschalten wird eine Best�tigung verlangt ('#').

ACHTUNG!

L��t ein Anrufer das Telefon 15 mal Klingeln, schaltet sich

der Anrufbeantworter wieder ein und arbeitet von da an

wieder normal weiter. So kann man von unterwegs den

VOICEMAN wieder einschalten.

'9'     VOICEMAN beenden

Das Programm wird beendet. Vor dem Abschalten wird eine

Best�tigung verlangt ('#').

'0'     Externes Programm ausf�hren

Es kommt eine Aufforderung zur Eingabe der Nummer eines

Externen Programmes. siehe hierzu auch: Aufrufen von

externen Programmen

2. Tabelle der Ansagetexte

0.ZVD bis 9.ZVD "Null" bis "Neun"

Zum Nachsprechen der Ziffern und

zur Ansage der R�ckrufnummer

CBMESSG.ZVD     "Hier ist mein Anrufbeantworter. Es

sind Nachrichten eingegangen."

Wird beim R�ckruf abgespielt.

CBNUMBER.ZVD    "Die eingegebene Nummer lautet:"

Nach dem ferngesteuerten Eingeben

der R�ckrufnummer werden dieser

Text und anschlie�end die Ziffern

der Nummer abgespielt.

CONFIRM.ZVD     "Bitte best�tigen"

zum Best�tigen des Abschaltevorganges.

ENTPASSW.ZVD    "Passwort eingeben"

GOODBYE.ZVD     "Aufwiederh�ren..."

Nur nach korrekt aufgezeichneter

Nachricht eines Anrufers

GREET0.ZVD - GREET9.ZVD Begr��ungen 0-9

Eben ganz am Anfang, je nach

eingestellter Nummer

HELLOQ.ZVD

Hier kann ein "Hallo?" aufgenommen

werden. Wenn diese Datei existiert,

wird sie dann abgespielt, wenn ein

Anrufer anfangs nichts sagt.

Schweigt der Anrufer anschlie�end

immernoch, wird wie sonst auch

verfahren (auflegen).

NOMESS.ZVD      "Es liegen keine neuen Nachrichten

vor"

Wird bei der Abfrage abgespielt,

falls keine neuen Nachrichten

vorliegen.

PASSOK.ZVD      "Bitte Kommando eingeben"

Wird jedesmal abgespielt, wenn

VOICEMAN auf ein neues Kommando bei

der Fernsteuerung wartet.

RCB.ZVD         "Bitte die R�ckrufnummer eingeben"

Wird vor der Aufzeichnung einer

neuen R�ckrufnummer als

Aufforderung abgespielt.

RCBN.ZVD        "Bitte Nummer eingeben"

Wird abgespielt, wenn VOICEMAN eine

ferngesteuerte einstellige

Ziffernangabe will (Wahl der

Begr��ungsmeldung und Eingabe der

Anzahl der Nachrichten bis zum

R�ckruf).

ERROR.ZVD       "Fehler"

Allgemeine Fehlermeldung

EXECEXT.ZVD     "F�hre externes Programm aus"

Wird gesprochen, wenn die

Fernsteuerungsfunktion "0"

ausgef�hrt wird.

EXTPRG.ZVD      "Nummer des externen Programmes

eingeben..."

3. Fenster, Meldungen und Logging

Momentan befinden sich 3 Fenster auf dem Desktop (die �brigens

alle mit der Maus verschoben werden k�nnen ... wer spa� daran

hat...). Links oben ein kleines, blaues Fenster mit dem Namen

"Status":

Klingelzeichen  gibt an, wie oft es Klingeln mu�, bi� VOICEMAN

abnimmt. W�hrend des Klingelvorganges ist hier

ein "Countdown" zu beobachten. Sobald 10 Sekunden

lang kein weiteres Klingelzeichen eintrifft, wird

davon ausgegangen, da� der Anrufer wieder

aufgelegt hat. Die Werte in den Klammern

bezeichnen die zwei verschiedenen

Klingelvarianten: der erste Wert steht f�r den

Z�hler, der g�ltig ist, wenn keine neuen

Nachrichten verf�gbar sind, der zweite

entsprechend f�r den anderen Fall.

R�ckruf Z�hler  Zeigt an, wieviele Nachrichten noch eingehen

m�ssen, bis ein R�ckruf erfolgt.

R�ckruf Nummer  Zeigt die augenblickliche R�ckrufnummer an oder

"disabled", wenn abgeschaltet

Neue Nachrichten  Anzahl der neuen, noch nicht abgeh�rten

Nachrichten. In Klammern steht die Zahl der

Anrufe einschlie�lich derer, die nichts

gesprochen haben aber ohne die Fax und Sysop-

calls.

Ansagetext      Die Nummer des momentan gew�hlten

Begr��ungstextes.

Fax Nachr.      Die anzahl der eingegangenen Faxe.

Ein weiteres Fenster am rechten Bildschirmrand ("Modem"), zeigt

die Kommunikation zwischen VOICEMAN und dem Modem.

Unleserliche Informationen, wie z.B. Voicedaten, werden

nat�rlich ausgeblendet. DTMF-Zeichen ("0123456789*#") werden

allerdings angezeigt.

Das letzte Fenster am unteren Bildrand zeigt diverse Meldungen

an, die von VOICEMAN erzeugt werden.

Hier sind beispielsweise Fehlermeldungen zu sehen. Diese

Meldungen werden auch in der Datei VOICEMAN.LOG abgelegt.

4. Aufrufen von externen Programmen

Ein neuer Men�punkt ist dazugekommen: Optionen/Externe Programme

Es wird eine Dialogbox angezeigt, die im Wesentlichen 10

Eingabefelder enth�lt. In diese Eingabefelder k�nnen

Programmnamen eingetragen werden. Es m�ssen entweder komplette

Pfadangaben vorhanden sein oder die Umgebungsvariable PATH mu�

das entsprechende Verzeichnis enthalten. Hinter jeder Zeile

sind 3 Buttons angebracht:

Auflegen        vorher          VOICEMAN soll vor Ausf�hrung

auflegen

nachher                  -"-    nach...

nicht           ... nicht auflegen.

Diese Programme werden wie folgt gestartet:

Nach der �blichen Logon-prozedur das neue Kommando "0" an der

Telefontastatur eingeben. Es kommt die Aufforderung, die Nummer

des Externen Programmes einzugeben. Wird das getan, so wird

anschlie�end das Programm ausgef�hrt oder es wird eine

Fehlermeldung ausgegeben, wenn im entsprechenden Feld kein

Programm eingetragen wurde.

Wenn das aufgerufene Programm mit der Option don't hang up

versehen wurde, kann danach wieder ein neues Kommando

eingegeben werden.

Um den externen Programmen mehr Speicher zur Verf�gung zu

stellen, gibt es dann noch die M�glichkeit, den VOICEMAN

auszulagern. Unter Optionen/Externe Programme kann man dazu w�hlen,

wohin:

XMS, EMS und/oder DISK

Wenn mehrere dieser Optionen gew�hlt werden, probiert VOICEMAN

es in der angegebenen Reihenfolge. Es verbleiben lediglich gut

2 KB im Speicher!

5. Betreiben einer Mailbox mit VOICEMAN

Unter "Optionen/Allgemein/Stille Aktion" kann die Option Exec

eingeschaltet werden. Rechts davon wird ein Programmname

erwartet. Das kann z.B. eine Batch-Datei sein, die versucht mit

dem anderen Ende Kontakt aufzunehemen und bei Bedarf z.B.

Remote Access aufzurufen (oder RCVFAX, wenn es ein Fax war).

Zur Ausf�hrung des Programmes legt VOICEMAN nicht auf. Das

Aufrufen der Mailbox ist dann allerdings Handarbeit. Zumindest

Remote Acces l��t sich nach meiner Erfahrung nicht dazu

�berreden, selber Verbindungen aufzubauen.

Achtung!!! S�mtliche beteiligten Programme m�ssen hierzu die

die gleiche �bertragungsrate  fahren!!! BNU sollte am besten

gelocked werden:

BNU /L0=38400

Der Registrierten Version des VOICEMAN, sind zwei

Dienstprogramme beigelegt:

AT.EXE

ist �hnlich dem AT.EXE von ZFAX. Im Unterschied dazu kann es

aber auch COM3 und COM4 ansprechen (vorausgesetzt, IRQ und

Baseaddress sind nach Standard eingestellt). Um z.B. das Modem

zur�ckzusetzen, gibt man folgendes ein:

AT 1 AT&F OK

Die 1 steht hier f�r COM1, AT&F ist das Kommando selber und OK

ist die erwartete Antwort. Wenn kein 3. Parameter eingegeben

wird, dann wird nicht auf eine Antwort gewartet.

Optional kann auch eine andere Schnittstellengeschwindigkeit

gew�hlt werden, indem man als ersten Parameter /B:nnnnn

eingibt:

AT /B:57600 1 AT&F OK

CONNECT.EXE

versucht eine Verbindung mit dem anderen Ende aufzubauen.

CONNECT 1

Die 1 steht wieder f�r COM1.

Optional kann auch eine andere Schnittstellengeschwindigkeit

gew�hlt werden, indem man als ersten Parameter /B:nnnnn

eingibt:

CONNECT /B:57600 1

CONNECT kehrt mit einem der folgenden ERRORLEVELS zur�ck:

10              Keine Antwort vom Modem

13              CONNECT 1200

17              CONNECT        (300 Baud)

20              CONNECT 2400

30              CONNECT 4800

40              CONNECT 7200

50              CONNECT 9600

60              CONNECT 12000

70              CONNECT 14400

80              CONNECT 16800

90              CONNECT 19200           // Wer wei�, wann's kommt?

120             NO CARRIER

130             CONNECT FAX

150             Unbekannte Antwort vom Modem.

Ebenfalls bei der Registrierten Version dabei, ist eine

Beispielbatchdatei (MB.BAT), die in Verbindung mit dem FOSSIL-

Treiber BNU und Remote Access hervorragende Dienste tut. Als

Exec-Programm mu� dazu z.B.

MB 1 0

eingetragen werden. Der erste Parameter steht f�r die

Schnittstelle (hier COM1) und der zweite ist eigentlich nur der

erste minus 1, da BNU gerne eine 0 f�r COM1 hat.

Es wird vorausgesetzt, da� sich Remote Access im Verzeichnis

\RA auf dem gleichen Laufwerk, wie VOICEMAN befindet. Dies mu�

gegebenenfalls in MB.BAT angepa�t werden. Au�erdem sollte ein

Pfad auf BNU.COM liegen und dieser sollte bereits vor VOICEMAN

geladen worden sein. Es gibt viel Raum zum experimentieren.

Ich empfehle au�erdem, die Datei HELLOQ.ZVD aus dem PLAY-

Verzeichnis zu l�schen, da das dazu f�hrt, da� ein anrufendes

Modem unter Umst�nden zu lange warten mu�, bis es bedient wird

(und dann evtl. wieder auflegt).

Achtung!!!

Mit dem FOSSIL-Treiber X00 gab es oft schwierigkeiten, wenn

VOICEMAN seine eigenen Schnittstellen-Funktionen verwendet.

Wenn ein FOSSIL-Treiber geladen ist, sollte in jedem Fall die

Kommandozeilen-Option /F verwendet werden.

Des weiteren k�nnen Probleme im zusammenhang mit EMM386 oder

QEMM auftreten. Sollte dem so sein, so wei� man wenigstens, wo

man nachschauen sollte...

6. Events

Events sind bestimmte Aktionen, die zu bestimmten Zeitpunkten ausgef�hrt

werden. Das ist z.B. interessant f�r Fido-Points, die t�glich automatisch

Ihre elektronische Post abholen lassen wollen. So kann ein Event die Mailer-

Software starten, ohne da� man selber einen Finger krumm machen mu�.

Oder man l��t Voiceman Wochentags zu einer bestimmten Zeit im B�ro anrufen,

um einen daran zu erinnern, da� es jetzt Zeit wird die Arbeit ruhen zu

lassen und nach hause zu gehen.

�ber Optionen/Events oder Alt-E wird ein Editor aufgerufen, der die Datei

EVENTS.DAT editiert.

In dieser Datei stehen die Events in folgendem Format:

<Zeit>, <Event>[,Optionen[,Optionen]] [;Kommentar]

Die Zeit kann folgende Formate haben:

-Nur Uhrzeit

HH:MM[:SS]  (Sekunden optional)

z.B. 16:10:05

Solche Events werden t�glich zur angegebenen Zeit gestartet.

-Tag Uhrzeit

TT:MM:JJ HH:MM[:SS]

z.B. 16.10.93 17:00

Wenn statt '.' ein '-' oder ein '/' als Trennzeichen verwendet werden,

wird automatisch das amerikanische Format ausgewertet:

MM/TT/JJ

Das sind einmalige Events

-Wochentag Uhrzeit

TT HH:MM[:SS]

z.B. Mo 14:00   (Montag 14:00)

Als Wochentag sind immer die ersten zwei Buchstaben anzugeben.

M�glich sind sowohl englische, als auch Deutsche Tage (Di = Tu)

Diese Events werden w�chentlich gestartet.

Als Event werden Ziffern eingegeben.

Folgende Events sind m�glich:

1       Externes Programm starten.

Ein zus�tzlicher Parameter mu� angegeben werden. Ist dieser

eine Ziffer, dann wird das entsprechende Programm, das in

"Optionen/Externe Programme" angegeben ist, gestartet.

Andernfalls mu� es sich um einen kopmpletten Pfad zu einem

Programm oder einer Batchdatei handeln.

Bsp:

Mi 14:00:10,    1,c:\test.bat

startet Mittwochs um 14:00:10 die Batchdatei c:\test.bat

2       Voiceman beenden

Ein optionaler zweiter Parameter kann einen Errorlevel

angeben, mit dem Voiceman beendet werden sollte.

Bsp:

18:00,  2

Beendet t�glich um 18:00 Voiceman

Mo 5:00,  2,30

Beendet Montags um 5:00 Voiceman mit Errorlevel 30

3       Voiceman einschalten

Bsp:

15:00,  3

Startet ggf. Voiceman (wie F8 von der Prg-Oberfl�che)

4       Voiceman abschalten

Bsp:

18:00,  4

Stoppt den Anrufbeantworter t�glich um 18:00

5       Voicedatei an Telefonnummer schicken

Bsp:

15.12.93 23:00,   5,c:\voiceman\test.zvd,071112345

Schickt am 15.12.93 um 23:00 das Voicefile test.zvd an

die Nummer 071112345

6       Fax an Telefonnummer schicken

Bsp:

Di 12:00,       6,c:\Test.txt,0911454545

Schickt Dienstags um 12:00 das Fax test.txt an die Nummer

0911454545. Da ZFAX auch ASCII-Dateien faxen kann, d�rfen

sowohl Fax-Dateien, als eben auch ASCII-Dateien gesendet

werden.

7       R�ckruf einleiten

Bsp:

17:45:06,       7

Leitet t�glich um 17:45:06 einen R�ckruf ein, unabh�ngig

davon, ob Nachrichten vorliegen.

Da all diese Ziffern etwas kryptisch erscheinen, empfiehlt es sich am

Ende jeder Zeile mit ; einen Kommentar anzugeben.

Die Reihenfolge der eingaben ist v�llig egal, Voiceman findet immer

automatisch den n�chsten Event. Es ist allerdings darauf zu achten, da�

niemals zwei Events zusammenfallen. Sie m�ssen mind. 1 Sekunde auseinander

liegen. Wenn ein Event so lange dauert, da� er in den n�chsten Event

hineindauert, macht das nichts. Der n�chste wird auf jeden Fall gestartet.

Ein Beispiel f�r eine Event-Datei:

17:50,          1,startbox                 ;Boxbetrieb starten

20:40,          1,startnor                 ;Boxbetrieb stoppen

5:00,           1,g:\mailer\frodo\mailer   ;Post holen

Mo 18:00,       5,c:\voiceman\trek.zvd          ;Startrek!!!

Di 18:00,       5,c:\voiceman\trek.zvd          ;Startrek!!!

Mi 18:00,       5,c:\voiceman\trek.zvd          ;Startrek!!!

Do 18:00,       5,c:\voiceman\trek.zvd          ;Startrek!!!

Fr 18:00,       5,c:\voiceman\trek.zvd          ;Startrek!!!

Beschreibung dazu:

Zeile 1:  T�glich um 17:50 wird die Batchdatei startbox gestartet. Diese

kopiert lediglich die VOICEMAN.CFG um, soda� es m�glich ist,

sich in meine Mailbox einzuloggen.

Zeile 2:  T�glich um 20:40 wird der Boxbetrieb wieder gestoppt.

Zeile 3:  T�glich um 5:00 wird Frontdoor gestartet, das mir dann meine

Fido-Post holt. Frontdoor kehrt anschlie�end aufgrund eines

FD-Events wieder zur�ck.

Zeilen 4-8: Von Montag bis Freitag wird Norbert angerufen. Er bekommt

einen Text zu h�ren, der ihn daran erinnert, da� um 18:00

auf Sky-Channel Startrek kommt.

Der n�chste Event steht immer im Statusfenster.

7. Tips und Probleml�sungen

RCVFAX legt kurz vor dem Start auf - die Leitung ist weg?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Das liegt daran, da� RCVFAX die DTR-Leitung kurz (irrsinnig kurz)

auf low setzt, was im Normalfall das Modem zum Auflegen zwingt. Das

kann umgangen werden, indem das Kommando AT&D vorher an das Modem

geschickt wird. Zwei M�glichkeiten:

1. in den Initstring: AT&F&D. Vorsicht - manchmal ist das nicht

empfehlenswert. Z.B. legt Remote Access dann nicht auf und es

kann passieren, da� Voiceman anschlie�end das Modem nicht

initialisieren kann.

2. RCVFAX �ber eine Batchdatei aufrufen:

echo AT&D > COM1

RCVFAX 1 /p:0 /r:0 /w:c:\voiceman\fax

Schwierigkeiten beim Aufnehmen?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Das ZyXEL ist leider hardwarem��ig nicht in der Lage, an der

eingebauten Phone-Buchse aufzunehmen. Daher ist es notwendig,

ein Telefon parallel zum Modem anzuschlie�en, um eigene

Ansagetexte aufzunehmen. Dies geschieht automatisch, wenn man

in einer Dreiersteckdose (TAE-N/F) das Telefon in die mittlere

Buchse und das Modem in die linke Buchse einsteckt. Andernfalls

ist ein Kabel zu empfehlen, da� einen Stecker auf zwei Ger�te

verteilt (Y-Kabel). Manche neue Telefone weigern sich auf diese

Art mit dem Modem zusammen zu arbeiten (z.B. Signo). Diese

Telefone machen dicht, da durch den Betrieb zweier Ger�te die

Spannung zu stark abf�llt. Bei diesen Ger�ten lassen sich

h�ufig die H�rer vom Ger�t abnabeln (obendrein sind diese in

der Regel mit Westernsteckern versehen!). Diese H�rer kann man

in die Line-Buchse des ZyXEL stecken und damit die Texte

aufsprechen. Dabei mu� normalerweise in die Ohrmuschel

gesprochen werden!

Ansonsten bleibt nur das sprechen der eigenen Texte von einem

anderen Apparat (->anrufen!).

Logdatei zu gro�?

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wem die Log-Datei mit der Zeit zu gro� wird, dem sei empfohlen,

eine Batchdatei zu schreiben, die zun�chst die Log-Datei l�scht

und anschlie�end das Programm aufruft.

Der Rechner h�ngt, die Schnittstelleninitialisierung

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

funktioniert nicht oder die Dateien werden nicht korrekt

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

abgespielt?

~~~~~~~~~~~

Wenn es Schwierigkeiten mit der Schnittstellenkommunikation

gibt, das Modem bei eingehenden Anrufen manchmal nicht abhebt

oder es hier und da Abst�rze gibt, kann es daran liegen, da�

der Rechner zu schnell ist (>33 Mhz Takt). Es hilft dann

entweder runtertakten des Rechners (Turboschalter aus, wobei es

sein kann, da� es dann nur noch mit einer FIFO-Schnittstelle

funktioniert) oder die Verwendung eines Fossiltreibers (siehe

hierzu die Kommandozeilen-Option /F). OS/2-Benutzer sollten

sich ebenfalls diesen Abschnitt anschauen.

Speziell das Problem des nicht Abhebens soll sich manchmal nach

Abschalten des Bildschirmschoners gelegt haben (?).

Eine andere M�glichkeit das Problem zu beheben, kann das Angeben

bestimmter Werte in der Kommandozeile mit /G und /B sein (siehe

Kommandozeilen-Optionen).

VOICEMAN legt nach dem Aufnehmen nicht auf oder er legt sofort auf?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Unter "Optionen/Modem" ist der Silencestring (AT+VSD=23,40)

entsprechend zu �ndern. Der zweite Wert (0-255) besagt, nach wieviel

zehntel Sekunden Stille das Modem behaupten soll, es w�re am

anderen Ende Ruhe eingetreten. Der erste Wert (0-31) legt einen

Schwellwert fest, der als Grenze f�r die Stille angesehen

werden soll. Gr��ere Werte f�hren dazu, da� das Modem eher

auflegt. Siehe hierzu das ZyXEL-Handbuch.

Das Passwort wird erst beim zweiten mal erkannt?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Manche ZyXELs m�gen meine Methode nicht, mit der ich DTMF abfrage.

Da hilft eine Ziffer vorweg zu dr�cken, also statt 123 1123. Kleines

Problem, oder?

8. Registrierung

In der Shareware-Version gibt es folgende kleine Beschr�nkung:

- max. 30 Sek. Aufnahmezeit

Wer registriert, bekommt einen Key.

Das ist eine kleine Datei, in der der Name des Registrierten

im Klartext und in verschl�sselter Form enthalten ist. Wenn diese

Datei im gleichen Verzeichnis, wie VOICEMAN.EXE vorgefunden wird,

l�uft Voiceman automatisch als Vollversion und der Name des betreffenden

erscheint auf dem Bildschirm.

Dieser Key funktioniert mit allen kommenden Versionen von Voiceman.

Beim registrieren bitte folgendes angeben (mehrere M�glichkeiten):

In jedem Fall bitte die vorhandene Voicemanversion angeben.

1) F�r FIDO-Points, die Point-Adresse. Der Key wird dann per Crashmail

verschickt.

oder

2) Das gew�nschte Passwort in meiner Mailbox. Es wird ein Benutzer

eingerichtet, der sich dann selbst einen Key machen kann, den er

sich dann runterladen kann.

oder

3) die Post-Adresse. Es wird dann die neueste Version von Voiceman

mit Key verschickt.

Bankverbindung:

Kreissparkasse B�blingen

BLZ 603 501 30

Kto 3255072

Die Registriergeb�hr betr�gt DM 40.- f�r private Nutzer und

DM 80.- f�r den kommerziellen gebrauch.

Adresse:

Michael Pflug                   Fido:   2:246/1001.8

Neue Ramtelstra�e 66            Gernet: 21:100/1207.8

71229 Leonberg

Hinweis zur Fido-Adresse:

Mails kommerzieller Art (Adressen f�r Registrierungen / Anfragen wg.

Registrierungen...) m�ssen gecrashed werden, da sonst gegen die FIDO-

Policy versto�en wird.

Alle anderen Mails (Problembeschreibungen, Anregungen, Begeisterungs-

schreie, ...) sind ok, es sollte aber von Fall zu Fall erwogen werden, ob

es nicht in die �ffentliche ZYXEL.GER geh�rt. Da ich dieses Forum beziehe,

kann ich dort auch pers�nlich angeschieben werden.

Achtung!!!!!!!

Wer aus dem Ausland �berweist, mu� DM 10.- drauflegen. Meine Bank

berechnet diesen Betrag als Provision.

Schecks sind allerdings scheinbar Problemloser. Am besten haben sich

zumindest aus �sterreich Postanweisungen bew�hrt (Kosten: ca. 3DM f�r den

Absender).

Nicht ganz legal, aber wirkungsvoll ist das Versenden von Bargeld.

Dei neueste Version kann immer von meiner Mailbox gezogen werden.

Die Nummer der Mailbox (nur zwischen 18:00 und 20:30!!!) ist

07152 / 46047

Es geht zun�chst VOICEMAN an den Apparat. Es k�nnen also auch

Fax- oder Voicenachrichten hinterlassen werden. Wenn nichts

kommt, wird versucht mit dem vermutlich anrufenden Modem

Verbindung aufzubauen. Die etwas l�ngere Verbindungsprozedur

mu� bei der Einstellung des jeweiligen Terminalprogrammes

ber�cksichtigt werden (ca. 60 Sekunden vom W�hlen bis zur

Verbindung)..

Nichtregistrierte Benutzer k�nnen von dieser Mailbox immer die

aktuellste Shareware-Version ziehen. Registrierte Benutzer

sollten entweder eine Nachricht hinterlassen oder kurz mit "!"

den Sysop rufen, damit der Userlevel heraufgesetzt werden kann.

Ich bitte unbedingt darum, mir Fehler und W�nsche mitzuteilen.

Das Feedback

ist sehr wichtig. Einfach eine kurze Nachricht in's Fido jagen.

Nicht entt�uscht sein, wenn ich manchmal nicht antworte. Die

Flut der Meldungen ist gro�. Die Anregungen werden in jedem

Falle in Betracht gezogen.

Anrufen bitte nur in dringenden f�llen.

Wenn ich nicht da bin - VOICEMAN ist auf jeden Fall da.