HamComm

Version 2.2

5. Februar 1994

W. F. Schroeder

DL5YEC

HamComm 2.3                                Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung  ............................................. 1

2 Nutzungserlaubnis ....................................... 1

3 Haftungsausschluss  ..................................... 2

4 Systemanforderungen ..................................... 2

5 Installation  ........................................... 2

6 Programmstart ........................................... 3

7 HC.CFG  ................................................. 4

8 Bildschirmaufbau  ....................................... 5

9 Hilfstexte  ............................................. 5

10 Minikonverter  ......................................... 6

11 Empfangsschaltung  ..................................... 6

12 PTT Schaltung  ......................................... 7

13 Sendeschaltung ......................................... 7

14 Externer Konverter ..................................... 8

15 Externe AFSK ........................................... 9

16 Arbeitsweise ........................................... 9

17 Makrotasten  .......................................... 10

18 Makrodateien .......................................... 11

19 SHIP/SYNOP Dekoder .................................... 11

20 Scope Funktion ........................................ 14

21 Spectrum Funktion  .................................... 15

22 Bitlaengenstatistik  .................................. 16

23 Fehlerbehebung ........................................ 18

24 Port Adresse .......................................... 18

25 Op-Amp Versorgung  .................................... 20

26 IRQ Nummer ............................................ 22

27 Anhang A - Schaltung des Interfaces  .................. 23

28 Anhang B - Tastenbelegung  ............................ 24

i

HamComm 2.3               Handbuch              5. Februar 1994

1.  Einleitung

HamComm 2.3 ist ein Kommunikationsprogramm fuer Funkamateure

zur   Dekodierung   und   Erzeugung   von   Fernschreib-  und

Morse-Signalen.   Meldungen  von  Wetterstationen im SHIP und

SYNOP Format koennen im Klartext ausgegeben werden.

Ein Konverter im herkoemmlichen Sinne oder Modem IC ist dabei

nicht  erforderlich.  Der Tonausgang des Empfaengers wird mit

der  seriellen  Schnittstelle  eines PC-kompatiblen Computers

durch   eine   sehr  einfache  und  preisguenstige  Schaltung

verbunden.     Ein    zusaetzliches    Netzteil   ist   nicht

erforderlich,  die Versorgungsspannung wird aus der seriellen

Schnittstelle  gewonnen.   Zum  Senden wird das Tonsignal von

der   seriellen   Schnittstelle  oder  vom  Lautsprecher  des

Rechners  mit  dem  Mikrofoneingang  des  Senders  durch  ein

einfaches   Tiefpassfilter   verbunden.   Die  Erzeugung  und

Dekodierung  der  Tonsignale,  Seriell/Parallel-Wandlung  und

weitere Signalverarbeitung wird durch Software erledigt.

2.  Nutzungserlaubnis

HamComm 2.3  ist  KEIN  "public  domain"  Programm  sondern

Shareware.

Copyright (c) 1990,1991,1992,1993 und 1994 W. F. Schroeder.

Alle Rechte vorbehalten.

Es  ist nicht gestattet, das Programm in irgendeiner Weise zu

veraendern,  es  ohne alle zugehoerigen Dateien weiterzugeben

oder  fuer  die  Weitergabe einschliesslich aller Nebenkosten

mehr als DM10 zu berechnen.

Sie haben die Erlaubniss, HamComm 2.3 fuer 30 Tage zu testen.

Falls  Sie HamComm 2.3 danach weiter benutzen wollen, muessen

Sie den Betrag von DM30 an folgende Adresse zahlen:

W. F. Schroeder

Augsburger Weg 63

D-33102 Paderborn

- 1 -

HamComm 2.3               Handbuch              5. Februar 1994

3.  Haftungsausschluss

Der  Autor  gibt keinerlei Gewaehrleistung fuer Funktion oder

Fehlerfreiheit  des  Programms und haftet in keinem Fall fuer

direkte  oder  indirekte Schaeden, insbesondere Datenverlust,

Geraeteschaeden     oder    Verdienstausfall,    die    durch

Uebertragungsfehler,    Fehlfunktion   des   Programms   oder

Bedienungsfehler verursacht werden.

4.  Systemanforderungen

HamComm 2.3   laeuft   unter  MS-DOS  ab  Version  3.x  auf

PC/XT/AT-kompatiblen  Systemen  mit  mindestens  320KB freiem

Speicher.   Eine  Festplatte  ist  empfehlenswert  aber nicht

unbedingt   erforderlich.   Bedingt  durch  die  Groesse  des

Programms  kann es auf einer 720KB Diskette zu Platzproblemen

kommen.   Bei  langsamen  Rechnern  mit  8088 CPU sind einige

Funktionen nicht oder nur eingeschraenkt nutzbar.

Video  Adapter vom Typ MDA, CGA, EGA, VGA und Hercules werden

automatisch  erkannt  und  unterstuetzt.   Bei  MDA  Adaptern

entfallen  die  graphischen  Funktionen, da diese Karte nicht

ueber  einen  Graphikmodus verfuegt.  Bei billigen CGA Karten

aelterer Bauart treten Bildstoerungen ('Schnee') auf.

HamComm  laeuft  mit  hoher  Wahrscheinlichkeit  nicht  unter

Multitasking  Programmen wie z.B.  Desqview, Windows, Windows

NT  oder  OS/2,  da  die  uneingeschraenkte  Kontrolle  ueber

Interruptcontroller,  Timer IC und die serielle Schnittstelle

unbedingt erforderlich ist.

5.  Installation

Zur   Installation  auf  einer  Festplatte  sollte  dort  ein

Subdirectory  mit  Namen  'HAMCOMM' angelegt werden, das alle

HamComm-spezifischen Dateien aufnimmt.  HamComm wird als .ZIP

Datei  oder als .EXE Datei verteilt.  Im ersten Fall wird zum

'Auspacken'   ein  Programm  wie  z.B.   UNZIP  oder  PKUNZIP

benoetigt.     Die   .EXE   Version   ist   ein   sogenanntes

'self-extracting  archive' und zerlegt sich bei Aufruf selbst

in die einzelnen Dateien, die im aktuellen Directory abgelegt

werden.

Es  wird  dringend  empfohlen, die Dateien README, HC.CFG und

CHANGES sorgfaeltig zu lesen !

- 2 -

HamComm 2.3               Handbuch              5. Februar 1994

6.  Programmstart

HamComm  wird  durch Eingabe des Befehls 'HC' gestartet.  Zum

Spielen   und   Ueben   kann   das  Programm  auch  ohne  den

Minikonverter betrieben werden.

HamComm     benutzt    normalerweise    den    augenblicklich

eingestellten Video Mode.  Durch Angabe einer Option kann bei

EGA  und  VGA  Karten  mit entsprechendem Monitor auch im 43-

oder  50-Zeilen  Mode  gearbeitet  werden.  Befindet sich die

Karte  bereits  in  einem dieser Modi, so kann mit der Option

-L25 auf 25 Zeilen geschaltet werden.

EGA/VGA: HC -L43

VGA: HC -L50

Viele  SuperVGA  Karten  haben spezielle Textmodi z.B.  80x60

oder  132x44.  Der gewuenschte Mode muss eingeschaltet werden

bevor  HamComm  gestartet wird.  Den meisten Karten liegt ein

kleines  Programm zum Umschalten bei.  Es werden nur die Modi

unterstuetzt,  bei  denen  der Videospeicher auf Segment B800

beginnt.

HamComm  geht  davon  aus,  dass  der  originale  PC  Display

Zeichensatz aktiv ist, auch bekannt als "codepage 437".

Beim  Start  erkennt  das  Programm  Videokarte  und  Monitor

automatisch und waehlt daraufhin einen Graphikmodus mit hoher

Aufloesung  aus.   Einige  Programmfunktionen  benoetigen den

Graphikmodus  zur  Anzeige  des  Eingangssignals.   Falls der

Rechner     Kompatibilitaetsprobleme     hat,     kann    die

Hardwareerkennung  zu  falschen  Ergebnissen  kommen.   Durch

Angabe  einer  der folgenden Optionen wird HamComm gezwungen,

den entsprechenden Graphikmodus zu benutzen:

Option  Modus     Aufloesung

-cga    6        640x200 S/W

-ega   10h       640x350 16 Farben

-vga   12h       640x480 16 Farben

-herc  Hercules  720x348 S/W

- 3 -

HamComm 2.3               Handbuch              5. Februar 1994

Bei  Computern  mit  LCD Display laesst die Lesbarkeit oft zu

wuenschen   ueberig.    Versuchen  Sie  in  diesem  Fall  den

folgenden DOS Befehl vor Aufruf von HamComm:

mode bw80

Das  'mode'  Programm gehoert zum Lieferumfang von MS-DOS und

wird   hier   benutzt   um   auf   Schwarz/Weiss  Darstellung

umzuschalten.

7.  HC.CFG

Beim  Programmstart  sucht  HamComm  automatisch  nach  einer

Konfigurierungsdatei  mit  Namen  HC.CFG.  Zuerst wird in der

aktuellen Directory gesucht, dann in allen Verzeichnissen des

Suchpfades (PATH).

Die   Datei   HC.CFG   ist  eine  ASCII  Textdatei  und  kann

ausgedruckt  oder  mit  einem Editor geaendert werden.  Bitte

nehmen  Sie  sich  die  Zeit,  lesen  Sie sie sorgfaeltig und

machen  Sie  die  fuer  Ihr  System  eventuell erforderlichen

Aenderungen.   Zumindest  sollten  Sie ihr eigenes Rufzeichen

anstelle von DL5YEC eintragen.

Die  Konfigurierungsdatei  wird  in  Englisch (HC.CFG) und in

Deutsch  (HC-D.CFG)  mitgeliefert.   Denken  Sie bitte daran,

dass  HamComm  nur  nach  einer Datei mit Namen HC.CFG sucht.

Falls  Sie  die  englische  Version  nicht  verwenden wollen,

sollten  Sie sie loeschen, und die deutsche Version in HC.CFG

umbenennen.

HC.CFG  ist  nur  insofern  besonders,  als  diese Datei beim

Programmstart  automatisch  ausgefuehrt  wird.   Sie  koennen

eigene  .CFG  Dateien schreiben und diese wenn HamComm laeuft

ueber  das  FILE  Menue  aufrufen.   Damit  koennte  man z.B.

mehrere  Parameter  wie  Baud  und  Shift in einem Rutsch auf

spezielle  Werte  setzen.  Man koennte auch fuer verschiedene

Landessprachen  jeweils  eine .CFG Datei vorbereiten, die die

Standardtexte   neu  setzt.   Zusammen  mit  den  Makrotasten

koennte  man  dann  mit  einer  Taste  zwischen verschiedenen

Sparchen auswaehlen.

Die Moeglichkeiten sind da.  Was Sie daraus machen liegt ganz

bei Ihnen.

- 4 -

HamComm 2.3               Handbuch              5. Februar 1994

8.  Bildschirmaufbau

HamComm      bietet      eine     weitgehend     SAA-konforme

Bedieneroberflaeche  mit  Pull-down  Menues,  Helptexten  und

Maussteuerung.     Die    Menueleiste    in    der   obersten

Bildschirmzeile  ist  im Textmode jederzeit sichtbar.  In der

untersten Zeile wird ein erlaeuternder Text zum ausgewaehlten

Menuepunkt angezeigt.

Im  Namen eines jeden Menues ist ein Buchstabe hervorgehoben.

Durch   Druecken   der   ALT  Taste  und  des  entsprechenden

Buchstabens  wird  das  Menue aktiviert.  So wird z.B.  durch

ALT-M   das   MODE-Menue   aktiv.    Mit   Hilfe  der  Tasten

Cursor-Links  und  Cursor-Rechts  wird ein benachbartes Menue

aufgerufen.  Mit den Tasten Cursor-Auf und Cursor-Ab kann die

gewuenschte  Funktion  ausgewaehlt  und durch die ENTER Taste

ausgeloest werden.

Jeder   Menueeintrag   hat  ebenfalls  einen  hervorgehobenen

Buchstaben ueber den die entsprechende Funktion (ohne die ALT

Taste) direct aufgerufen werden kann.

Einige  haeufig gebrauchte Funktionen lassen sich auch direkt

ueber  die  Funktionstasten  aufrufen.   Die  Taste  F8  ruft

beispielsweise   die   SCOPE   Funktion   auf.   Falls  einem

Menueeintrag eine Taste zugeordnet ist, so steht sie im Menue

hinter der Bezeichnung der jeweiligen Funktion.

Mit der ESC Taste wird die Menuebearbeitung abgebrochen.

9.  Hilfstexte

Die   Tasten   ALT-H   und  F1  rufen  beide  das  eingebaute

Hilfssystem  auf, geben aber unterschiedliche Texte aus.  Die

Taste   ALT-H   ruft   die   Hilfsfunktion   fuer  allgemeine

Informationen  ueber  das  Programm  auf.   Die Taste F1 gibt

Informationen  zur  augenblicklich  aktiven Programmfunktion,

wie z.B.  die Bedeutung von Control Tasten.

- 5 -

HamComm 2.3               Handbuch              5. Februar 1994

10.  Minikonverter

Die  Schaltung  des  Minikonverters  ist  in  den  Helptexten

enthalten:

1.  HamComm starten, wenn moeglich im 43/50-Zeilen Mode.

2.  Helpfunktion mit 'ALT-H' aufrufen.

3.  Durch Druecken des Buchstabens 'O' den Menuepunkt 'Overview'

anwaehlen.

4.  Mit der TAB Taste den Eintrag 'Converter' auswaehlen

und die ENTER Taste druecken.

5.  Mit den Tasten Cursor-Ab und Cursor-Auf den Text verschieben

bis die Schaltung angezeigt wird.

Mit der ESC Taste kann man die Helpfunktion wieder verlassen.

Eine ASCII Darstellung der Schaltung finden Sie in Anhang A.

11.  Empfangsschaltung

Der  Operationsverstaerker hat die Aufgabe, das NF Signal vom

Empfaenger  auf V24-Pegel anzuheben.  Die Versorgungsspannung

fuer  den  OP-AMP  wird  aus  den  Signalen  DTR  und RTS der

seriellen  Schnittstelle  gewonnen.  Vier Dioden (1N4148 oder

aehnlich) bilden einen Brueckengleichrichter.  Die beiden 1uF

Kondensatoren dienen zur Pufferung.

Das  Eingangssignal  sollte  eine  Amplitude  von  mindestens

100mVss  haben.   Der  100nF  Kondensator im Eingang entfernt

eventuell   vorhandene   Gleichspannungsanteile.    Da  keine

Gegenkopplung   vorhanden   ist,   arbeitet  der  OP-AMP  mit

maximaler  Verstaerkung.   An  seinem  Ausgang steht ein mehr

oder  weniger rechteckfoermiges Signal an, das eine Amplitude

von  mindestens +/-5V haben sollte, um den V24 Eingang sicher

anzusteuern.

Der  Operationsverstaerker vom Typ LM741 wurde gewaehlt, weil

er  sehr  preisguenstig  und  leicht  erhaeltlich ist.  Seine

Leistungsdaten  sind  allerdings  aus  heutiger  Sicht  nicht

gerade   beeindruckend.    Ein  LF356  oder  TL071  ist  z.B.

deutlich schneller und hat einen hoeheren Eingangswiderstand.

Wenn  ein  anderer  Typ  verwendet  werden soll, so denke man

daran,  dass die V24 Schnittstelle nur wenige Milliampere zur

Stromversorgung liefern kann.

- 6 -

HamComm 2.3               Handbuch              5. Februar 1994

12.  PTT Schaltung

Das   RTS   Signal   liefert   nicht   nur   einen  Teil  der

Versorgungsspannung  fuer  den Operationsverstaerker, sondern

wird  auch  als  PTT  Signal verwendet.  Beim Empfang ist RTS

negativ.   Die  Diode  schuetzt den Transistor gegen negative

Basisspannung.  Beim Senden ist RTS positiv.  Ueber die Diode

fliesst  jetzt  der  Basisstrom  und  schaltet den Transistor

durch.   Der Widerstand dient zur Begrenzung des Basisstroms.

Wenn  der  Transistor  leitend wird, zieht er die PTT Leitung

nach  Masse.   Die Schaltung wurde mit einem FT747, FT757GXII

und einem TS440S erfolgreich getestet.  Bei aelteren Geraeten

liegt  an der PTT Leitung eventuell eine zu hohe Spannung an.

Ebenso  kann  der erforderliche Strom um den Sender zu tasten

zu hoch sein fuer einen kleinen Transistor.  Ueberpruefen sie

dies bitte BEVOR sie die Verbindung zum PC herstellen.

13.  Sendeschaltung

AFSK   Tonsignale   zur   Aussendung  sind  an  zwei  Stellen

verfuegbar:

1. am Lautsprecherausgang

2. an der seriellen Schnittstelle

Der  Lautsprecherausgang  ist  leider  bei  den verschiedenen

Rechnersystemen  nicht einheitlich aufgebaut.  Oft haengt ein

Anschluss des Lautsprechers ueber einen Widerstand an 5 Volt,

der  andere  Anschluss  wird  dann  mit einem Transistor nach

Masse gezogen.  Eine brutale aber weit verbreitete Methode.

Man sollte unbedingt nachmessen wie beim vorliegenden Rechner

die   Anschluesse  belegt  sind.   Dabei  sind  Kurzschluesse

zwischen  den  Pins  unbedingt  zu  Vermeiden!  Wenn  man den

Lautsprecher   entfernt  oder  abschaltbar  macht,  muss  man

ersatzweise   einen  Pull-Up  Widerstand  benutzen,  der  den

Ausgang  nach  5 Volt zieht.  Man kann aber auch am 'heissen'

Anschluss  des  Lautsprechers  ueber einen Kondensator die NF

auskoppeln.   Dann  muss  man  sich  aber  die ganze Zeit mit

voller Lautstaerke das Gedudel anhoeren.

Bei  einigen  Rechnern hat der Lautsprecheranschluss nur zwei

Pins.    In   diesem   Fall  hat  der  Hersteller  meist  die

Masseanschluesse  weggelassen.   Dies  ist  laestig,  da  der

Masseanschluss fuer das Tiefpassfilter benoetigt wird.

Man kann die Lautsprecherzuleitung auch verlaengern und durch

ein  (meist vorhandenes) Loch an der Rueckseite des Gehaeuses

herausfuehren.   Hier  wird  ein  kleiner  Lautsprecher ueber

- 7 -

HamComm 2.3               Handbuch              5. Februar 1994

einen  Vorwiderstand als Mithoerkontrolle angeschlossen.  Die

wenigen   Bauteile   des   R/C   Filters   finden  neben  der

Empfangsschaltung  Platz, wo durch die serielle Schnittstelle

auch ein Masseanschluss vorhanden ist.

Falls  sie  den  Eingriff  in  ihren Rechner scheuen oder der

Lautsprecherausgang  z.B.   bei einem Laptop PC unzugaenglich

ist,  kann  auch  am  TxD Pin der seriellen Schnittstelle ein

AFSK  Ton  abgenommen  werden.   Die moeglichen Tonfrequenzen

sind  nicht so fein abgestuft wie am Lautsprecherausgang, und

weichen manchmal um 5Hz bis 10Hz von der Sollfrequenz ab.  Im

praktischen  Betrieb  haben  sich  damit  bislang  aber keine

Probleme   ergeben.    Weiter   ist  zu  beachten,  dass  der

Signalpegel    hier    wesentlich    hoeher    ist   als   am

Lautsprecherausgang,  sodass eventuell eine Anpassung der R/C

Filter   und   des  Abschwaechers  fuer  den  Mikrofoneingang

erforderlich wird.

14.  Externer Konverter

Im  "Keying"  Menue gibt es eine Option "External Converter",

die auch mit den Tasten ALT-F9/ALT-F10 gesteuert werden kann.

Wenn  diese  Option  eingeschaltet ist, erwartet das Programm

ein Mark/Space-Signal von einem externen Konverter oder Modem

Chip  am  CTS Eingang der seriellen Schnittstelle.  Dabei ist

zu  beachten,  dass das HamComm Interface weiterhin benoetigt

wird.   Ein  Empfang  ist  nicht moeglich, wenn das Interface

nicht  angeschlossen  ist  oder  kein Eingangssignal erhaelt.

Die   Eingaenge  des  externen  Konverters  und  des  HamComm

Interfaces   sind   beide  an  den  Ausgang  des  Empfaengers

anzuschliessen.

Filterkonverter  fuer  RTTY  sind  normalerweise konstruiert,

zwei  Toene  unterscheiden  zu koennen.  Fuer CW Empfang wird

eine  Art  Tondekoder  benoetigt,  der  den  Ton vom Rauschen

unterscheiden kann.

- 8 -

HamComm 2.3               Handbuch              5. Februar 1994

15.  Externe AFSK

AFSK  Toene  fuer  den  Sendebetrieb  stehen normalerweise am

Lautsprecherausgang   und   am   TxD  Ausgang  der  seriellen

Schnittstelle  zur  Verfuegung.   Falls sie diese Signale aus

irgendwelchen Gruenden nicht verwenden wollen, finden sie ein

FSK Signal am DTR Ausgang der seriellen Schnittstelle.

Bei RTTY Aussendungen ist DTR negativ fuer den 'Mark' Zustand

und  positiv fuer den 'Space' Zustand.  In der Betriebsart CW

markiert  DTR  negativ den Zustand 'kein Ton' und DTR positiv

den  Zustand  'Ton'.   Waehrend  des  Empfangs  ist DTR immer

positiv.

Der  RTS  Ausgang  ist bei Empfang negativ, beim Senden immer

positiv.   Falls  DTR zur Tastung eines Senders in CW benutzt

wird, sollte DTR mit RTS kombiniert werden.

Beim Anschluss zusaetzlicher Bauteile an diese Signale ist zu

beachten,  dass die DTR/RTS Ausgaenge die Versorgungsspannung

fuer den OpAmp liefern.

16.  Arbeitsweise

Das  vom Minikonverter verstaerkte NF Signal gelangt an einen

Modemstatus  Eingang  der  seriellen  Schnittstelle und loest

dort  bei  jedem  Nulldurchgang einen Interrupt aus.  HamComm

misst  mit Hilfe des Timer ICs des Rechners die Zeit zwischen

zwei   aufeinanderfolgenden  Nulldurchgaengen  und  ermittelt

daraus  die  Tonfrequenz.   Durch  Vergleich  mit der aktuell

eingestellten  Mittenfrequenz  wird entschieden, ob MARK oder

SPACE  Zustand  vorliegt.   Abhaengig  von  der eingestellten

Baudrate   werden   die   einzelnen   Bits   eines   Zeichens

aneinandergefuegt.   Ist  ein  Zeichen komplett, wird es nach

eventueller Codewandlung angezeigt.

Die vorgeschlagene Schaltung hat keine Frequenzselektivitaet.

Damit  ist sie ueber den gesamten NF Bereich einsetzbar (z.B.

fuer  die SCOPE und SPECTRUM Funktion) und ohne Abgleich sehr

schnell   aufzubauen.    Der  Nachteil  ist  die  recht  hohe

Stoerempfindlichkeit.   Auf  10  und 15 Meter, wo die Signale

oft   schwach   sind   aber   wenig  QRM  herrscht,  geht  es

ueberraschend   gut.   Die  Tondecoderroutine  hat  eine  Art

Softwaretiefpass, der das Rauschen sozusagen 'wegrechnet'.

- 9 -

HamComm 2.3               Handbuch              5. Februar 1994

Falls  der  Empfaenger  ein  CW  Filter  hat,  sollte  man es

unbedingt  benutzen.   Viele  dieser Filter haben Bandbreiten

von 500Hz oder sogar nur 250Hz, die gut zu der im Amateurfunk

verwendeten   Shift   von  170Hz  passen.   Vergleiche  haben

ergeben,  dass  HamComm  mit einem schmalen CW Filter fast so

gut ist wie der DJ6HP Konverter.  Die Mittenfrequenz muss man

natuerlich  auf die Durchlassmitte des CW Filters einstellen,

die meist bei 700 bis 800 Hz liegt.

17.  Makrotasten

Mit    Hilfe   der   Makrotasten   koennen   Tastatureingaben

aufgezeichnet   und  beliebig  oft  wiederholt  werden.   Die

Ziffern  der obersten Tastaturreihe fungieren als Makrotasten

waehrend   ALT   Taste  gedrueckt  ist.   Sie  befinden  sich

normalerweise direkt ueber der QWERTZ...  Reihe.  Verwechseln

sie sie nicht mit den Tasten der numerischen Tastatur!

Zu  Beginn  sind  keine  Tastenfolgen  aufgezeichnet  und die

Tasten  ALT-1,  ALT-2...ALT-9  und ALT-0 bewirken nichts.  Um

eine  Aufzeichnung  zu starten wird im FILE Menue der Eintrag

'Macro    recorder'   angewaehlt.    Zur   Bestaetigung   des

Aufzeichnungsstarts  erscheint  eine entsprechende Meldung in

einem   Fenster.   Sie  verschwindet  wenn  die  ENTER  Taste

gedrueckt  wird und von da an werden bis zu 250 Tastendruecke

aufgezeichnet.   Zur Erinnerung an die laufende Aufnahme wird

der  blinkende  Text  "!  RECORDING !" in der unteren rechten

Bildschirmecke angezeigt.

Die  Betaetigung  einer  Makrotaste  beendet die Aufnahme und

weist  die aufgezeichnete Tastenfolge dieser Taste zu.  Diese

ersetzt  auch  eine  eventuell vorher erfolgte Zuweisung.  In

einem   Fenster  wird  eine  Nachricht  ueber  das  Ende  der

Aufzeichnung  angezeigt.   Jedesmal  wenn  nun die Makrotaste

gedrueckt wird, wird die entsprechende Tastenfolge wiederholt

als haette man sie neu eingegeben.

Um  eine  laufende  Aufzeichnung  zu  beenden  ohne  eine der

Makrotasten  zu veraendern, wird der Eintrag 'Macro recorder'

im  FILE  Menue  erneut  angewaehlt.   Eine Bildschirmmeldung

bestaetigt den Abbruch der Aufzeichnung.

Eine  bestehende  Zuweisung kann geloescht werden, indem eine

Aufzeichnung   in   gewohnter   Weise   gestartet  und  durch

Betaetigen  der  zu  loeschenden  Taste sofort wieder beendet

wird.    Auch   hier   erscheint   eine   Meldung,   das  die

entsprechende Zuordnung geloescht wurde.

- 10 -

HamComm 2.3               Handbuch              5. Februar 1994

18.  Makrodateien

Makrodefinitionen  koennen  durch  Auswahl des Eintrags 'Save

macros'  im  FILE  Menue  in eine Datei abgespeichert werden.

Das    uebliche   Dateiauswahlfenster   erscheint   mit   dem

vorgeschlagenen    Dateityp   .MAC.    Alle   aufgezeichneten

Tastenfolgen werden in die ausgewaehlte Datei geschrieben.

Eine Makrodatei wird durch die Funktion 'Load macros' im FILE

Menue  geladen.   Die darin enthaltenen Definitionen ersetzen

die   augenblicklichen   Makros   oder  werden  hinzugefuegt.

Makrotasten,   denen   beim   Schreiben   der   Datei   keine

Tastenfolgen    zugeordnet    waren,   bleiben   beim   Laden

unveraendert.

Es  gibt  auch  eine  Moeglichkeit, haeufig gebrauchte Makros

automatisch  zu  laden.   Beim  Programmstart  sucht  HamComm

zuerst   in   der   aktuellen  Directory,  dann  entlang  des

Suchpfades  nach  einer  Datei  HC.MAC  und  laedt  die darin

enthaltenen Makrodefinitionen.

19.  SHIP/SYNOP Dekoder

Wettermeldungen   werden   weltweit   von   vielen  Stationen

ausgesendet,  24  Stunden  am Tag.  Wenn Sie in Europa leben,

versuchen  Sie  einmal  Quickborn  Meteo  auf  4583, 7646 und

11638kHz mitzuschreiben, oder Bracknell (England) by 4488kHz.

In  Nordamerika koennen Sie es mit CFH (Halifax, Nova Scotia)

auf  4271,  6496.5 und 10536kHz versuchen.  Zwischen 4000 und

5000kHz  finden  sich  noch  viele  weitere  Stationen.   Die

Aussendungen sind normalerweise in Baudot mit 425Hz Shift, 50

oder 75 baud.

Das   SYNOP  Format  wird  fuer  Berichte  von  Landstationen

benutzt,  das  SHIP  Format  fuer  Berichte  von Schiffen und

anderen maritimen Objekten.  Die Mitteilungen enthalten Daten

ueber    Temperatur,   Windrichtung   und   -geschwindigkeit,

Wolkendecke,  Niederschlag,  Taupunkt,  Luftdruck  und andere

meteorologische  Informationen.  SHIP Berichte enthalten auch

die jeweilige Position des Fahrzeugs.

Landstationen  werden  durch  eine  Stationsnummer  mit fuenf

Ziffern   identifiziert.    Da  es  sich  um  oertlich  feste

Stationen  handelt,  ist ihre geographische Position nicht im

SYNOP  Format  enthalten.  Damit man eine bessere Vorstellung

ueber  die  Lage  der Station gewinnt, hat HamComm eine Liste

mit  etwa  10000  Stationsnummern,  Namen  und geographischer

Position.   Das  Programm  sucht  automatisch  den  richtigen

Eintrag wenn ein SYNOP Bericht dekodiert wird.

- 11 -

HamComm 2.3               Handbuch              5. Februar 1994

Eine typische Meldung sieht folgendermassen aus:

zczc 548

sien42 edzw 141500

aaxx 14154

01465 42889 42715 10084 20022 40159 52033 81048=

02060 41480 40000 11088 21113 40060 52035 72272

83530 333 83694=

nnnn

Die  erste  Zeile  der  Meldung  beginnt  mit  zczc und einer

dreistelligen    Folgenummer.     Die   zweite   Zeile   gibt

Informationen  ueber  den  Inhalt  der  Aussendung.  'sien42'

kuendigt  SHIP/SYNOP  Berichte fuer Nordeuropa an, 'edzw' ist

eine  internationale Abkuerzung fuer die aussendende Station,

und  '141500'  bedeutet 15Uhr am 14.  Tag des Monats.  'aaxx'

kenzeichnet  den  Begin  von SYNOP Berichten, 'nnnn' markiert

das Ende der Meldung.

Es   gibt  noch  einige  andere  Formate  fuer  andere  Arten

meteorologischer    Informationen.    Momentan   unterstuetzt

HamComm  nur  die  SHIP und SYNOP Formate.  Eine Meldung kann

eine oder mehrere Berichte enthalten, die durch ein = Zeichen

voneinander  getrennt  sind.   Eine  genaue  Erlaeuterung der

Berichtsformate wuerde den Rahmen dieses Handbuchs sprengen.

Wenn  der  WX dekoder ueber das TEXT Menue eingeschaltet ist,

sieht dieselbe Meldung folgendermassen aus:

zczc [start] 548 [message 548]

sien42 [Synoptic reports at intermediate hours (SYNOP, SHIP)]

[Northern Europe]

edzw [Offenbach (MET/COM Centre)]

141500 [day:14 UTC:1500]

aaxx [SYNOP]

14154 [day:14 UTC:1500]

[Wind speed obtained from anemometer (knots)]

01465 [Norway, 5848'E TORUNGEN (LGT-H)]

42889 [manned] [cloud height:2000-2500m] [visibility:75km]

42715 [cloud cover:4/8] [wind dir:270 deg, speed:15]

10084 [air temp:+8.4]

20022 [dew-point temp:+2.2]

40159 [pressure at sea level:1015.9hPa]

52033 [pressure:increasing] [change in 3h:3.3hPa]

81048 [cloud info]

=

- 12 -

HamComm 2.3               Handbuch              5. Februar 1994

02060 [Sweden, 6832'E NAIMAKKA]

41480 [manned] [cloud height:300-600m] [visibility:30km]

40000 [cloud cover:4/8] [wind dir:calm, speed:0]

11088 [air temp:-8.8]

21113 [dew-point temp:-11.3]

40060 [pressure at sea level:1006.0hPa]

52035 [pressure:increasing] [change in 3h:3.5hPa]

72272 [past wx: snow, or rain & snow mixed,

cloud cover > 1/2 of sky]

[wx now: Snow]

83530 [cloud info]

333 [section 3]

83694 [clouds:3/8, stratocumulus, 1000-1500m]

nnnn [EOM]

HamComm  zeigt  den  eingehenden  Text  wie zuvor an.  Der WX

Dekoder  beobachtet  den  vorbeifliessenden  Zeichenstrom und

wartet auf bestimmte Zeichenfolgen wie zczc (Meldungsanfang),

aaxx   (SYNOP   Bericht),   bbxx   (SHIP  Bericht)  und  nnnn

(Meldungsende)   um   sich  zu  synchronisieren.   Wenn  dies

geschehen  ist, werden in den eingehenden Text die jeweiligen

Interpretationen  eingefuegt,  aehnlich einem Kommentar.  Die

Kommentare  sind  in  eckigen  Klammern eingeschlossen und so

leicht   vom   normalen  Text  zu  unterscheiden  (im  Baudot

Zeichenvorrat gibt es keine eckigen Klammern).

Es  gibt  sicher  andere  Verfahrensweisen fuer einen solchen

Dekoder.   Man  koennte  z.B.   zunaechst  alle  Daten  eines

Berichts   einsammeln   und  diese  dann  huebsch  formatiert

ausgeben.   Dabei  gibt  es  jedoch ein Problem.  Die Art der

fuer   diese   Meldungen  benutzten  Uebertragung  hat  keine

Moeglichkeit    zur   Fehlerkorrektur,   nicht   einmal   zur

Fehlererkennung.    Es   ist   sehr  schwierig  eine  Meldung

automatisch  als  richtig  oder verfaelscht einzustufen.  Ein

Beipiel: falls das Programm behauptet, in Groenland seien +30

Grad  Celsius im Dezember, so sollte man dies nicht unbedingt

glauben.  HamComm weiss nicht wo Groenland liegt und hat auch

keine  Ahnung  vom  dortigen  Klima.   Fehler dieser Art sind

daher nicht automatisch zu erkennen.

Das  Programm  zeigt  den  eingehenden Text wie empfangen an,

sodass  man  ihn  auf  Empfangsstoerungen kontrollieren kann.

Normalerweise  ist  es  offensichlich,  wenn der Eingangstext

Fehler enthaelt.  Bei einem Dekoder, der wie eine 'black box'

arbeitet,  ist bisweilen kaum nachzuvollziehen, wie dieser zu

seinen  Ergebnissen  gekommen  ist, und was man davon glauben

soll.

- 13 -

HamComm 2.3               Handbuch              5. Februar 1994

20.  Scope Funktion

Durch  die  Tondecoderroutine  wird beim Empfang staendig die

aktuelle  Tonhoehe  ermittelt  und den anderen Programmteilen

zur  Verfuegung  gestellt.   Die  SCOPE Funktion sieht nun in

regelmaessigen  Abstaenden  nach  der  aktuellen Frequenz und

zeigt  sie  als  hellblauen  Punkt an.  So entsteht die blaue

Linie.

Die Tondecodierung berechnet ausserdem aus der neuen Frequenz

und   den  vorherigen  Messergebnissen  eine  Art  gleitenden

Mittelwert.     Der    Effekt    ist   aehnlich   dem   eines

Tiefpassfilters  und unterdrueckt das Rauschen recht wirksam.

Das  Resultat  wird  von  der  SCOPE  Funktion als rote Linie

angezeigt.  Damit diese der blauen Linie nicht dauernd im Weg

ist,  wird  ihre  Position staendig korrigiert, sodass sie im

oberen Bildschirmbereich bleibt.

Die gruene Linie zeigt die eingestellte Mittenfrequenz an und

dient zur Abstimmung.  Die punktierten Linien in darueber und

darunter  markieren die Mark und Space Frequenzen.  Fuer RTTY

Empfang  sollte  die  gruene  Linie in der Mitte zwischen den

Mark  und  Space  Toenen  liegen.  Fuer CW Empfang sollte das

Signal  auf der Mittenfrequenz liegen.  Ist es ausserhalb des

durch die punktierten Linien markierten Bereichs, so wird das

Signal ignoriert.

Die Anzeige kann mit den folgenden Tasten beeinflusst werden:

F1  Hilfstext anzeigen

F10  Menueleiste aktivieren

ESC  wie F10

'+'  Anzeige des dekodierten Signals ein/ausschalten

'*'  Anzeige des Rasters ein/ausschalten

'B'  Position der roten Linie aendern

HOME  Abtastrate auf 1ms setzen

PG-UP  Abtastrate erhoehen

PG-DOWN  Abtastrate vermindern

ENTER  Anzeige sofort anhalten

Die rechte Maustaste haelt die Anzeige am Ende des Durchlaufs

an.   Die  linke  Maustaste  aktiviert  die  Menueleiste  und

entspricht der Taste F10.

Die  rote  Linie  (Eingangsignal  nach dem Tiefpass) befindet

sich  normalerweise am oberen Bildschirmrand.  In der zweiten

Position  ueberlagert  sie die blaue Linie, so dass man beide

Signale vergleichen kann.

- 14 -

HamComm 2.3               Handbuch              5. Februar 1994

Die   Anzeige  des  dekodierten  Signals  ist  im  Normalfall

abgeschaltet.   Sie  befindet  sich  am  unteren Bildrand und

zeigt  die  Mark/Space  Zustaende bei RTTY bzw.  Ton/kein-Ton

bei CW Empfang.

Mit  etwas Uebung kann man aus der SCOPE Anzeige sehr schnell

auf  die  Art des Signals schliessen.  CW, AMTOR ARQ und FEC,

Packet   Radio   und   RTTY  sind  eindeutig  unterscheidbar.

Rauschen und Fading werden sichtbar.  Instabile VFOs kann man

beim 'Weglaufen' beobachten.

21.  Spectrum Funktion

Entsprechend    der    vorhandenen    Videokarte    und   des

angeschlossenen   Monitors   wird   automatisch   auf   einen

Graphikmode  mit  moeglichst  hoher  Aufloesung umgeschaltet.

Auch  bei  dieser  Funktion  zeigt F1 einen Hilfstext mit der

Tastenbelegung an.

Die  'Spectrum'  Funktion  ermittelt  jede  Millisekunde  die

aktuelle  Tonfrequenz.   Fuer  jede  Frequenz  gibt  es einen

Zaehler  der hochgezaehlt wird, wenn die zugehoerige Frequenz

vorliegt.   Von  links nach rechts werden alle Zaehlerstaende

als  mehr oder weniger langer (bzw.  hoher) Strich angezeigt.

Was  man  auf  dem  Bildschirm  sieht,  ist also nicht das NF

Spektrum      des      Eingangssignals,      sondern      die

Haeufigkeitsverteilung    der   von   der   Tondecoderroutine

ermittelten  Frequenz.   Ein  echter  Spectrumanalyzer laesst

sich leider nicht durch einen Operationsverstaerker und etwas

Software ersetzen.

Die  Spectrum Funktion hat bei entsprechender Einstellung mit

1Hz  pro  Pixel auf der x-Achse die hoechste Aufloesung aller

Anzeigefunktionen.   Damit  laesst sich z.B.  die Shift einer

RTTY  Station  recht  genau  ermitteln.   Es ist erstaunlich,

wieviele Stationen die nominellen 170Hz nicht einhalten.

- 15 -

HamComm 2.3               Handbuch              5. Februar 1994

Die Anzeige kann mit den folgenden Tasten beeinflusst werden:

F1  Hilfstext anzeigen

F10  Menueleiste aktivieren

ESC  wie F10

'-'  gefilterte/ungefilterte Daten anzeigen

'+'  'Schatten' ein/aus (nur bei Farbmonitor)

'*'  Punkt/Linien Darstellung

HOME  Start bei 200Hz, 3Hz pro pixel

PG-UP  kleinerer Ausschnitt

PG-DOWN  groesserer Ausschnitt

LEFT  niedrigere Frequenzen

RIGHT  hoehere Frequenzen

SPACE  Anzeige loeschen

ENTER  Anzeige anhalten

Die rechte Maustaste haelt die Anzeige am Ende des Durchlaufs

an.   Die  linke  Maustaste  aktiviert  die  Menueleiste  und

entspricht der Taste F10.

Bei  langsamen  Rechnern  wird  man  an der Spectrum Funktion

wenig  Freude haben, da einfach nicht genug Prozessorleistung

vorhanden  ist,  um  das Bild in Bewegung zu halten.  ATs und

schnelle XTs haben dieses Problem nicht.

Besonders  mit  Farbmonitoren  hat diese Funktion einen hohen

Unterhaltungswert  und  ist  besonders fuer Besucher im Shack

geeignet,   die   technische   Erlaeuterungen  sowieso  nicht

verstehen.

22.  Bitlaengenstatistik

Die  BITLENGTH  Funktion  is eine graphische Anzeige der MARK

und SPACE Pulslaengen.  Ihr hauptsaechlicher Verwendungszweck

besteht   darin,   einen   schnellen   Eindruck   ueber   die

Geschwindigkeit des Eingangssignals zu gewinnen.

Mit  jedem Uebergang des dekodierten MARK/SPACE signals ended

ein  high  oder  low  Puls.   Das  obere Histogramm zeigt die

Pulslaengenstatistik  der  high  Pulse, das untere Histogramm

zeigt die Statistik der low Pulse.

Bevor  diese Funktion benutzt wird, sollte die Mittenfrequenz

auf  die  Mitte  zwischen  die  MARK  und SPACE Toene gesetzt

werden.  Andernfalls werden die Ergebnisse durch Verzerrungen

beeintraechtigt.

- 16 -

HamComm 2.3               Handbuch              5. Februar 1994

Der kuerzeste Puls eines RTTY Signal entspricht in der Laenge

normalerweise der Laenge eines Bits.  Die Position der ersten

Spitze  von  links  zeigt daher die Baud Zahl des eingehenden

Signals  an.   Schwache  oder  gestoerte  Signale  fuehren zu

falschen  Pulsen  von sehr kurzer Dauer.  Sie sammeln sich am

auessersten  linken Ende des Hostogramms und sollten fuer die

Geschwindigkeitsanalyse ignoriert werden.

Die   BITLENGTH   Funktion   versucht,  die  richtige  Spitze

automatisch   zu  identifizieren.   Bei  gestoerten  Signalen

funktioniert  dies  nicht immer.  Unter jedem Histogramm wird

die  Baud  Zahl  angezeigt,  die der aktuell hoechsten Spitze

entspricht.   Ein  Marker steht ebenfalls zur Verfuegung, der

mit  den  Cursortasten  LINKS  und  RECHTS frei bewegt werden

kann.

Die Anzeige laesst sich durch folgende Tasten beeinflussen:

F1  Hilfstext anzeigen

F10  Menueleiste aktivieren

ESC  wie F10

PG-UP  kleinerer Ausschnitt

PG-DOWN  groesserer Ausschnitt

LEFT,RIGHT  Marker bewegen

CONTROL-LEFT  Marker schnell bewegen

CONTROL-RIGHT    "       "       "

ENTER  Anzeige anhalten

Der  Marker  kann  auch  gesteuert werden, indem man die Maus

seitlich  bewegt  waehrend man die rechte Maustaste gedrueckt

haelt.   Die der Marker Position entsprechende Baud Zahl wird

in der oberen linken Bildschirmecke angezeigt.

Die  linke Maustaste aktiviert die Menueleiste und entspricht

der Taste F10.

- 17 -

HamComm 2.3               Handbuch              5. Februar 1994

23.  Fehlerbehebung

Das  Interface  ist  aufgebaut, alle notwendigen Verbindungen

zum Funkgeraet sind hergestellt.  Sie starten HamComm und Sie

sehen - nichts.

Um  herauszufinden  wo  der  Fehler  liegt sollte man bei der

seriellen  Schnittstelle  beginnen.   HamComm  benoetigt zwei

Angaben um mit einem COM Port arbeiten zu koennen:

1. die Port Adresse

2. die IRQ Nummer

Die  Port  Adresse  und  IRQ  Nummer  fuer COM1 und COM2 sind

festgelegt   und  daher  in  HC.CFG  voreingestellt  auf  die

folgenden Werte:

Adr.  IRQ

COM1  3F8h   4

COM2  2F8h   3

Fuer  andere  serielle Schnittstellen gibt es keine allgemein

gueltigen  Einstellungen,  COM3 und COM4 sind daher in HC.CFG

nicht  definiert.   Undefinierte  Ports koennen im PORT Menue

nicht angewaehlt werden.

24.  Port Adresse

Starten  Sie  das  Programm und waehlen Sie 'HamComm' im INFO

Menue.   Es  erscheint ein kleines Fenster, das unter anderem

die   Port   Adressen   und   IRQ   Nummern   der   seriellen

Schnittstellen  anzeigt,  wie sie in HC.CFG definiert wurden.

Falls  die  Werte  fuer  die  Schnittstelle  die Sie benutzen

wollen nicht stimmen, muessen Sie die Einstellungen in HC.CFG

mit einem Editor korrigieren.

Zunaechst  sollten  Sie das Interface vom COM Port entfernen.

Waehlen Sie dann die richtige Schnittstelle im PORT Menue aus

and  druecken  Sie  die  Taste  F3  um  den  RX/TX  Schirm zu

aktivieren.  Mit einem Voltmeter werden die Spannungen an den

RTS  und  DTR  Ausgaengen  des  COM  Ports gemessen, und zwar

bezueglich GND.  RTS sollte eine negative Spannung aufweisen,

DTR eine positive.

- 18 -

HamComm 2.3               Handbuch              5. Februar 1994

Schalten  Sie  auf  Sendung.   Dies kann ueber das MODE Menue

geschehen,  mit  Control-T  geht  es  aber  einfacher.   Beim

Umschalten  auf  Senden  wechseln  RTS  und  DTR  beide  ihre

Polaritaet,  sodass  RTS  nun  positiv  und  DTR negativ sein

sollte.

Ist dies nicht der Fall, ueberpruefen Sie bitte die folgenden

moeglichen Fehlerursachen:

- das Voltmeter ist defekt.

- Sie messen an der falschen Buchse.  Die COM Ports eines

PCs haben normalerweise 25- oder 9-polige maennliche

SUB-D Steckverbindungen.

- Sie messen an den falschen Pins.  Vielleicht hilft Ihnen

die folgende Abbildung:

4     7                              4   5

RTS   GND                            DTR GND

----1-----|-----|-----------13---     ----1-----|-|----

\         |     |               /     \         | |   /

\  o o o o o o o o o o o o o  /       \  o o o o o  /

\  o o o o o o o o o o o o  /         \  o o o o  /

\             |           /           \   |     /

14-----------|---------25             \6-|---9/

DTR                         RTS

20                          7

- Sie haben die falsche Schnittstelle angewaehlt.

Ueberpruefen Sie die Einstellung im PORT Menue.

- die Definition der Port Adresse in HC.CFG ist falsch.

Ueberpruefen Sie die Einstellungen im INFO Menue und in

HC.CFG.

- der COM Port hat eine andere Adresse als Sie denken.

Die Einstellung der Adresse geschieht oft durch kleine

Stecker oder Schalter auf der seriellen Karte.  Bei

einigen neueren PCs und Notebooks werden die Adressen

ueber ein Setup Programm eingestellt.

- falls nur eines der Signale (RTS oder DTR) seine

Polaritaet wechselt, ist eventuell ein Treiber IC der

Schnittstelle defekt.

- 19 -

HamComm 2.3               Handbuch              5. Februar 1994

25.  Op-Amp Versorgung

Werfen  wir  nun  einen  Blick  auf  das  Interface.   Die am

haeufigsten auftretenden Probleme sind:

- falsche oder fehlende Verbindungen

- Loetbruecken und kalte Loetstellen

Wenn Sie einen Fehler im Interface vermuten, sollten Sie sich

die   Zeit  fuer  ein  sorgfaeltige  Untersuchung  mit  einem

Vergroesserungsglas nehmen.

Falls  dies keine neuen Erkenntnisse bringt, schalten Sie den

Rechner aus und verbinden Sie das Interface mit dem COM Port.

Eine  Verbindung  zum Empfaenger ist noch nicht erforderlich.

Verbinden  Sie  den  Signaleingang  einstweilen mit GND.  Das

Interface  sollte  moeglichst  direkt  am Computer angesteckt

werden.    Kabel   zwischen  PC  und  Interface  koennen  die

Signalqualitaet negativ beeinflussen.

Jetzt  den  PC  einschalten,  HamComm  starten,  die richtige

Schnittstelle  im  PORT  Menue  waehlen and F3 fuer den RX/TX

Schirm  druecken.  Pruefen Sie, ob RTS und DTR immer noch die

Polaritaet   wechseln  wenn  man  zwischen  RX  und  TX  Mode

umschaltet.

Ueberpruefen   Sie   die   Versorgungsspannungen   am  Op-Amp

bezueglich  GND.   Die  positive Spannung an Pin 7 sollte +5V

oder  hoeher  sein,  die  Spannung  an  Pin 4 sollte -5V oder

negativer sein.

+V out

8  7  6  5

|  |  |  |    Operational Amplifier

|------------|

|            |  LM741 or TL071

|            |

|-|          |  DIL-8 package, top view

|          |

|-|          |   +V = positive supply

|            |   -V = negative supply

|            |   -I = inverting input

|------------|   +I = non-inverting input

|  |  |  |    out = output

Pin 1  2  3  4

-I +I -V

- 20 -

HamComm 2.3               Handbuch              5. Februar 1994

Ueberpruefen  Sie  die  Spannungen  am  Op-Amp  im Sende- und

Empfangsmode.   Hier  darf sich die Polaritaet NICHT aendern,

andernfalls kann das IC beschaedigt werden.  Tut sie es doch,

oder  aendern  sich die Spannungen beim Umschalten erheblich,

so pruefen Sie die vier Dioden und ihre Verbindungen zwischen

PC  und  Interface  auf  korrekte Einbaurichtung.  Die beiden

Kondensatoren  zur  Pufferung  der Versorgungsspannungen sind

ebenfalls zu pruefen.

Obwohl  der  Op-Amp  nur  einen Strom von wenigen Milliampere

benoetigt, koennen manche COM Port Treiber die erforderlichen

Spannungen nicht liefern.  In diesem Fall kann man versuchen,

einen  Op-Amp  mit  geringerem Stromverbrauch zu finden, aber

eine  einfachere  Loesung  ist die Verwendung von zwei 9-Volt

Batterien:

bat 1      bat 2

||         ||

op-amp pin 7 <---||---GND---||---> op-amp pin 4

+||-       +||-

Wenn die Versorgungsspannungen in Ordnung sind, versuchen wir

nun  festzustellen,  ob  der Op-Amp richtig arbeitet.  Zuerst

werden     die     Spannungen     am    invertierenden    und

nicht-invertierenden  Eingang  gemessen.   Sie  muessen beide

sehr  nahe  an 0 Volt liegen.  Ist dies nicht der Fall, liegt

wahrscheinlich ein Verdrahtungsfehler vor.

Der  nicht-invertierende  Eingang  (Pin  3)  wird nun mit der

positiven  Versorgungsspannung (Pin 7) ueber einen Widerstand

von  etwa  1M (Megohm) verbunden.  Kurzschluesse zwischen den

IC  Beinchen  sind  dabei unbedingt zu vermeiden.  Der Op-Amp

Ausgang  sollte  nun  so hoch wie moeglich gehen, also etwa 1

Volt unterhalb der positiven Spannung.

Der  Widerstand  wird  nun  mit  dem  Eingang (Pin 3) und der

negativen Spannung verbunden (Pin 4).  Der Ausgang sollte nun

so  negativ  wie  moeglich sein, also etwas positiver als die

negative Versorgungsspannung.

Auch  ohne  den  Widerstand  kann  man am Op-Amp Ausgang eine

positive  der negative Spannung feststellen.  Dies ist normal

und bedeutet nicht, dass das IC defekt ist.

- 21 -

HamComm 2.3               Handbuch              5. Februar 1994

26.  IRQ Nummer

Das Interface wird mit dem Ausgang des Empfaengers verbunden.

Der  Op-Amp  ist  sehr  empfindlich und funktioniert auch bei

niedrigen   Signalpegeln.    Einige  Empfaenger  haben  einen

zusaetzlichen   Ausgang,  z.B.   um  dort  ein  Tonbandgeraet

anzuschliessen.  Dieser Ausgang ist meist unabhaengig von der

Einstellung   des   Lautstaerkereglers   und   sollte,  falls

moeglich, verwendet werden.

Suchen  Sie mit dem Empfaenger ein starkes Signal, moeglichst

einen  konstanten  Ton.   Am DSR Eingang des COM Ports sollte

nun   ein  Rechtecksignal  anliegen.   Die  Amplitude  sollte

mindestens  +/-5V  betragen,  um  den  RS-232C Eingang sicher

anzusteuern.

Das  Signal  an DSR sollte nun Interrupts ausloesen.  Starten

Sie  HamComm,  waehlen Sie die richtige Schnittstelle im PORT

Menue  und  die  TUNE,  SCOPE  oder SPECTRUM Funktion im MODE

Menue.  Falls keine der Funktion ein Signal zeigt, kommen von

der  seriellen  Schnittstelle  keine Interrupts.  Waehlen Sie

'HamComm' im INFO Menue an und ueberpruefen Sie die angezeigt

IRQ  Nummer  fuer den gewuenschten COM Port.  Ist Sie falsch,

korrigieren Sie die Einstellung in HC.CFG.

Ueberzeugen Sie sich, das die Hardware tatsaechlich auf diese

Interrupt  Nummer  eingestellt  ist.   Viele  serielle Karten

haben  kleine  Stecker  oder  Schalter  zur  Auswahl  der IRQ

Leitungen.   Einige  neuere  PCs und Notebooks erlauben diese

Einstellung durch ein Setup Programm.

Bitte beachten Sie, dass nicht zwei Geraete gleichzeitig eine

IRQ  Leitung  benutzen  koennen.   Falls Sie z.B.  eine Mouse

haben,  die  den IRQ 4 belegt, koennen Sie nicht gleichzeitig

einen COM Port mit dieser IRQ Nummer benutzen.

- 22 -

HamComm 2.3               Handbuch              5. Februar 1994

27.  Anhang A - Schaltung des Interfaces

RS-232C

Receive Circuit                         25  9

pin pin

D1

LM741-------*--------*-I<--*--> DTR 20   4

|      |        | D2  |

3 |\ |      |      ---->I---

>------||---*-----|+\ 7     |      | |

C1   |     |  \______|______|_|________> DSR  6   6

0.1uF  |   2 |  /6     |      | | D3

|  ---|-/       |      | --I<--

Signal        |  |  |/ |4     |      |   D4  |

from          /  /     ---*---|------*--->I--*--> RTS  4   7

Receiver    R1\  \R2      |   |              |

100K/  /100K    |   | +            |

\  \       === ===  C2,C3      |

|  |       === ===  1 uF       |

|  |     +  |   |   16V        |

>-----------*--*--------*---*--------------|--> GND  7   5

|                  |

PTT Circuit               |E                 |

(omit for receive-only)   ^\      R3         |  D1-D5

Q1            \I    1K     D5  |  1N914 or

2N2222         I---/\/\----I<--|  1N4148

/I B

PTT <----------------------/

C

Transmit Audio Circuit    R2         R3

(omit for receive-only)   15K        15K

--------*---/\/\---*---/\/\----*----<  Out

C1      |       |          |        R4 |

.1 uF   / R1    |          |       220K\

<----| |---->\ 10K  === C2     === C3       /     PC Speaker

MIC         / var. === .022   === .022     \

Out         |       |  uf      |  uF       |

<------------*-------*----------*           *----<  +5V

|

GND

- 23 -

HamComm 2.3               Handbuch              5. Februar 1994

28.  Anhang B - Tastenbelegung

--- All Windows ---

F1              display help text

F2              RX/TX window, CW mode

F3              RX/TX window, Baudot mode

F4              RX/TX window, ASCII mode, 7 bit

F5              RX/TX window, ASCII mode, 8 bit

F6              Bitlength display

F7              Spectrum display

F8              Scope display

F9              Tune window

F10             Menu bar

ALT-1           execute macro 1

ALT-2           execute macro 2

ALT-3           execute macro 3

ALT-4           execute macro 4

ALT-5           execute macro 5

ALT-6           execute macro 6

ALT-7           execute macro 7

ALT-8           execute macro 8

ALT-9           execute macro 9

ALT-0           execute macro 0

ALT-F4          Terminate programm

ALT-F5          WX decoder off

ALT-F6          WX decoder on

ALT-F7          AFC off

ALT-F8          AFC on

ALT-F9          external converter off

ALT-F10         external converter on

ALT-C           Callsign decoder

ALT-X           Terminate programm

--- TUNE Window ---

HOME            reset center frequency

LEFT            decrease center frequency

RIGHT           increase center frequency

- 24 -

HamComm 2.3               Handbuch              5. Februar 1994

--- RX/TX Window ---

SHIFT-F1        Standardtext 1

SHIFT-F2        Standardtext 2

SHIFT-F3        Standardtext 3

SHIFT-F4        Standardtext 4

SHIFT-F5        Standardtext 5

SHIFT-F6        Standardtext 6

SHIFT-F7        Standardtext 7

SHIFT-F8        Standardtext 8

SHIFT-F9        Standardtext 9

SHIFT-F10       Standardtext 10

LEFT            move TX cursor left, 1 character

RIGHT           move TX cursor right, 1 character

UP              move TX cursor up, 1 line

PAGE-UP         move TX cursor up, 1 page

DOWN            move TX cursor down, 1 line

PAGE-DOWN       move TX cursor down, 1 page

HOME            move TX cursor to first line

END             move TX cursor to last line

INSERT          toggle insert mode on/off

DELETE          delete character under cursor

BACKSPACE       delete character left to cursor

TAB             toggle NORMAL/REVERSE keying direction

ENTER           transfer text line to transmit buffer

CONTROL-A       move TX cursor to beginning of line

CONTROL-D       insert time and date

CONTROL-E       move TX cursor to end of line

CONTROL-F       open/close logfile

CONTROL-H       same as BACKSPACE

CONTROL-I       same as TAB

CONTROL-L       toggle AutoUnshift on/off

CONTROL-M       same as ENTER

CONTROL-P       toggle transmit monitoring on/off

CONTROL-S       send textfile

CONTROL-T       toggle transmit/receive mode

CONTROL-W       toggle Line/Word mode

CONTROL-X       clear TX line

CONTROL-Z       insert time

CONTROL-LEFT    roll RX window backwards, 1 line

CONTROL-HOME    roll RX window backwards, 1 page

CONTROL-RIGHT   roll RX window forewards, 1 line

CONTROL-END     roll RX window forewards, 1 page

CONTROL-PAGE-UP resize RX/TX window

CONTROL-PAGE-DOWN "      "     "

- 25 -

HamComm 2.3               Handbuch              5. Februar 1994

--- SCOPE Display ---

ESCAPE          same as F10

'+'             toggle display of decoded signal

'*'             toggle grid display

'B'             toggle position of red line

HOME            reset sample rate to 1ms

PAGE-UP         sample rate faster

PAGE-DOWN       sample rate slower

ENTER           hold display immediately

--- SPECTRUM Display ---

ESC             same as F10

'-'             toggle raw/filtered data

'+'             toggle 'shaddow' (color displays only)

'*'             toggle dot/line mode

HOME            reset, start at 200Hz, 3Hz per pixel

PAGE-UP         zoom in

PAGE-DOWN       zoom out

LEFT            lower frequencies

RIGHT           higher frequencies

SPACE           clear display

ENTER           hold display

--- BITLENGTH Display ---

ESC             same as F10

PAGE-UP         zoom in

PAGE-DOWN       zoom out

LEFT            move marker left

RIGHT           move marker right

CONTROL-LEFT    move marker left, fast mode

CONTROL-RIGHT   move marker right, fast mode

SPACE           clear display

ENTER           hold display

- 26 -

HamComm 2.3                                             Index

AFSK Ausgang...............7

AFSK, extern...............9

Arbeitsweise...............9

Auswahl....................5

Bildschirmaufbau...........5

Bitlaengenanzeige.........16

CGA........................2

Desqview...................2

Diskette...................2

EGA........................3

Einleitung.................1

Empfangsschaltung..........6

ESC........................5

F1.........................5

Fehlerbehebung............18

Festplatte.................2

Funktionstasten............5

Haftungsausschluss.........2

HC.CFG.....................4

Hilfstexte.................5

Installation...............2

Konverter, extern..........8

Konverter..................6

Laptop.....................4

Lautsprecher...............7

LCD........................4

Makrodateien..............11

Makrotasten...............10

Menueleiste................5

Minikonverter..............6

Multitasking...............2

Notebook...................4

Nutzungserlaubnis..........1

Operationsverstaerker......6

Programmstart..............3

PTT Schaltung..............7

Scope Funktion............14

Sendeschaltung.............7

SHIP/SYNOP................11

Spectrum Funktion.........15

SuperVGA...................3

Systemanforderungen........2

VGA........................3

Video adapter..............2

Windows....................2

XT.........................2

i