**************************************************************************

********* PTM Ver.5.28  -  Packet Terminal Program med Mailbox.  *********

********* PTM528NO.DOC  -  Rev. 1.0  04-10-93 ****************************

**************************************************************************

(c) Copyright 1990, 1991, 1992, 1993 by Kurt Pedersen,

Rytterhusene 69,

DK 2620 Albertslund

All rights reserved.

**************************************************************************

Nyheder i denne version: 5.28

-----------------------------

Sprogfiler:

-----------

Navnet paa den finske sprogfil er aendret til PTMSPEAK.SUO, saa har

du en saadan, saa Rename din gamle fil.

Hvis du selv fremstiller PTMSPEAK.* filer, maa disse ikke overstige

31000 Bytes

Doc-fil:

--------

Spansk Doc-fil er med i PTM528-5.EXE

Med stor tak til Luis - EA5AZ for oversaettelsen.

Aendringer/tilfoejelser i opsaetningen af FBB Broadcast

-------------------------------------------------------

Opsaml FBB Broadcasts:

----------------------

Denne funktion er udvidet saaledes at du nu kan vaelge, om der skal

opsamles lister fra alle BBS-er eller kun fra din Hjemme-BBS

No       - Der opsamles ingen FBB-lister.

All      - Der opsamles lister fra alle FBB BBS-er.

Home-BBS - Der opsamles kun lister fra din Hjemme-BBS.

Listerne vil ikke indeholde Personlige telexer, der ikke er til eller fra

dig selv. Du kan alligevel ikke hente disse telexer, saa hvorfor ikke be-

nytte FBB-listerne til at indeholde flere Bulletins.

Altsaa - listerne vil fremover kun indeholde Bulletins samt Telexer til

eller fra dig selv. Kommandoerne BL, BLB og BLP virker som hidtil.

BL       - Viser baade Bulletins og Personlige Telexer.

BLB      - Viser kun Bulletins.

BLP      - Viser kun Personlige Telexer til eller fra dig selv.

Unproto Home BBS Syncro:

------------------------

I dette felt kan du specificere hvilken Unproto, der skal anvendes

til din HomeBBS, naar du udsender Broadcast Syncro (BS-kommandoen).

Dette kan benyttes, hvis du har brug for at sende via digipeater.

F.eks.: OZ0BBS VIA OZ0XXX,OZ0YYY

Det er ikke noedvendigt at udfylde dette felt, hvis du kan naa din

BBS direkte.

Pick Up My P-Mail:

------------------

Saettes denne funktion til ON, vil PTM selv soerge for at hente dine

personlige telexer fra hjemme-BBS'en, naar denne udsender en Broadcast

hvori du er modtageren.

Hvis du vil anvende denne funktion, kan det anbefales at Post Snapper,

ogsaa kaldet Mail Snatcher, saettes til OFF eller til ON - eksklusiv Home

BBS

Pick Up Bulletins To:

---------------------

Her kan indsaettes forskellige Bulletin-emner, som PTM automatisk

skal hente paa din hjemme-BBS.

Der kan maksimalt indtastes 5 emner.

Disse SKAL adskilles med et komma ','

Der maa IKKE forekomme mellemrum (space).

F.eks.: PTM,AMSAT,KEPS,KEPLER,SATTV

Det ville ikke vaere smart at indtaste "ALL", saa faar du sikkert

vroevl med SYSOP paa BBSen.

Husk ioevrigt, at det er noedvendigt, at du tilmelder dig denne service

paa din lokale BBS - ellers kan du ikke faa synkronisering i dine

lister med BS-kommandoen.

Er du ikke sat op til dette paa din BBS, vil denne afvise dig, naar

du benytter BS-kommandoen - dette vil se nogenlunde saadan ud:

OZ0BBS>FBB

123456 / Call

Tallet er det telexnummer du spoerger paa.

" / " betyder at du ikke kan synkronisere med BBS-en

Call er dit kaldesignal.

PTM vil, hvis denne sekvens sendes til dig, give dig en advarsel paa

skaermen. Ligeledes vil "Auto Broadcast Syncro"-funktionen automatisk

blive slaaet fra, saaledes at programmet ikke bliver ved med at sende

synkroniserings-beacons til din hjemme BBS.

************* Oversatt av LA7EHA  Raymond Dalen **************************

-----------------------------------------------

Vennligst merk nye tlf-tider 17-18 samt 19-20

-----------------------------------------------

Registrering:

Du vil ved oppstart av denne versjonen bli overrasket av

en irriterende blinkende tekst som forteller deg at denne

kopien av PTM ikke er registrert.

Fortvil ikke......

Du blir registrert bruker paa en av foelgende maater:

--------------------------------------------------------

1: Du skriver en mail til meg.

Jeg sender en mail til deg med ditt serienummer.

2: Du sender et brev til meg vedlagt frankert svar-

konvolutt. Bor du utenfor Danmark, sendes kuvert + 1 stk IRC.

Jeg returnerer din svarkonvolutt med serienummer.

3: Du ringer til meg mellom 17 og 18 eller mellom 19 og 20

(overhold disse tidene) og du faar straks opplyst ditt

serienummer. Tlf. (+45) 42646962

For alle tre punkter gjelder dessuten at jeg maa ha ditt

kallesignal, navn og adresse samt evt. packetmodem-type.

Har du andre kommentarer til PTM, er du velkommen til aa

skrive til meg om det.

Skulle du ikke faa registrert din nye versjon av PTM med

det samme, er den eneste konsekvensen av dette at du hver

gang PTM startes, maa finne deg i aa se paa denne irriterende

blinkende teksten i 30 sek foer PTM fortsetter sin oppstart.

Programmet har ikke andre begrensninger!

Alt dette er kun laget av egoistiske grunner. Jeg har

faatt lyst til aa se hvor stor utbredelse PTM har faatt.

Naar du har faatt tildelt ditt serienummer, skal dette

nummeret ogsaa brukes i kommende versjoner, saa dette er en

engangs-foreteelse fra din side. Haaper at du kan avse tid

til dette. Har du allerede faatt tildelt et SN til forrige

versjon, saa bruk dette ogsaa til denne versjon.

Jeg kan opplyse at PTM naa har 3 aars jubileum.

Det er gjennom disse 3 aarene brukt mer enn 1000 nattetimer til

utvidelser og forbedringer av programmet.

Ny nummermann i Norge:

----------------------

LA2GIA - Ole-Ivan har paatatt seg utdeling av PTM-numre i Norge.

Forespoersel sendes til:

LA2GIA @ LA1B.#BRG.NOR.EU

eller

Ole-Ivan Ekenes

Verftsgaten 23

N-5011 Bergen

Nyheter i denne versjon: 5.25

-----------------------------

Broadcast listning fra FBB-BBS

-----------------------------

Det opprettes 3 sammenhoerende filer i MAIL-katalogen for hver BBS som

sender  ut slike Broadcasts.

LST-filenes lengde kan settes til 250, 500 eller 1000 linjer i Setup-

menyen under Mailboks.

De nyeste staar foerst - de eldste staar sist i listen.

Naar du benytter BL-kommandoene, har du mulighet for aa flytte cursoren

opp og ned i listen - bruk mellomroms-tasten til aa merke en melding du

oensker aa hente med BF-kommandoen. Det kan maksimalt merkes 25 meldinger.

"BBS_Call".LST - Inneholder en liste med alle Meldings-Broadcasts fra BBS-en.

"BBS_Call".NUM - Inneholder nummeret paa siste Meldings-Broadcast i din liste.

"BBS_Call".IDX - Inneholder hoeyeste meldings-nummer som er sett fra BBS-en.

OBS:

----

Den medfoelgende filen - LZHUF.EXE - MAA kopieres til din MAIL-katalog.

Denne filen brukes av PTM til automatisk utpakking av komprimerte meldinger

hentet med BF-kommandoen.

Eksempel: COPY LZHUF.EXE C:\PTM\MAIL\LZHUF.EXE

---------------------------------------------------

Nye kommandoer i den interne mailboksen:

--------------------------------------

[BBS_Call]      De nedenstaaende kommandoene kan benyttes med og

uten BBS_Call.

Utelates dette, benyttes kallesignalet paa den

Hjemme-BBS'en du har angitt i Mailbox-Setup-Menuen.

BB              Viser en liste over de BBS-er du har mottatt

Broadcast-Beacons fra.

BF [BBS_Call]   Reverse Komprimert Forward av de meldinger du har

Merket (Tagged) i BBS-listen.

Det foretas automatisk oppkall til den Hjemme-BBS

du har angitt i Setup-menuen

Angis et annet call etter BF-kommando, foretas

det oppkall til dette.

BL [BBS_Call]   Viser liste over alle Broadcast-Beacons fra BBS-en.

BLB [BBS_Call]  Viser liste over alle Bulletin-Broadcast-Beacons.

BLP [BBS_Call]  Viser liste over alle Personlige-Broadcast-Beacons.

BLM [BBS_Call]  Viser liste over alle Broadcast-Beacons hvor du

er avsender eller mottager.

BLS Streng [BBS_Call]

Viser liste over alle Broadcast-Beacons hvor

strengen forekommer.

BL> To-Call [BBS_Call]

Viser liste over alle Broadcast-Beacons hvor alle

To-Call matcher.

BL< From-Call [BBS_Call]

Viser liste over alle Broadcast-Beacons hvor alle

From-Call matcher.

BL@ BBS-Call [BBS_Call]

Viser liste over alle Broadcast-Beacons hvor alle

BBS-Call matcher.

BS [BBS_Call]   Sender ut en Broadcast-Syncro-Beacon til BBS_Call.

Dette for aa goere din liste komplett.

Denne kommandoen skal du altsaa bruke naar det

hoeyeste nummer i din liste fra BBS-en er lavere

enn det hoeyeste nummer du har sett fra BBS-en.

A               Abort-kommandoen virker ogsaa i disse funksjonene.

Det er 3 nye oppsetninger aa foreta i Setup-menyen under Mailboks.

1: Sett "Oppsaml FBB Broadcasts:" til ON.

2: Sett "Broadcast liste-lengde :" til 250, 500 eller 1000 linjer.

3: Sett "Auto Broadcast Syncro:" til ON hvis du oensker at PTM selv

skal sende Broadcast Syncro hvis listen ikke er komplett.

Dette vil skje naar du er mer enn 5 meldinger p� etterskudd.

Dette virker kun mot din Home-BBS.

En annen betingelse for aa faa det til aa virke er at du setter

HEaderln = ON i ditt modem.

Du maa foroevrig ogsaa meddele din lokale FBB-BBS at du er istand til

aa sende Syncro-Beacons i likhet med TPK-programmet.

OBS: Har du allerede benyttet 5.23 BETA versjon, maa du slette BBS-Call.*

filene, foer du tar denne versjon i bruk. De er plassert i din

MAIL-katalog.

Nyheter i forrige versjon:

--------------------------

Mail Snatch til Home BBS via NET/ROM noder

-------------------------------------------

Mail snatch har naa mulighet for aa hente mail i din

Home BBS via NET/ROM noder.

3 ting maa settes opp korrekt i Mailboks Setup-menyen.

Eksempel: Din Home BBS er OZ6BBS og denne vil du kalle opp via

noden OZ3PAC-2. OZ3PAC-2 skal kalle OZ6BBS via port 2.

BBS Mail-beacon Call: OZ6BBS

----------------------------

Her skrives det call din Home BBS normalt

sender ut i sin Mail-beacon:

OZ6BBS>MAIL

Post til: OZ0XXX OZ0YYY ...... ......

Routingen angitt under "Forward til BBS Call"

vil ogsaa bli brukt naar mail snatch

henter mail.

Mail Snatcher: ON - All Calls  eller  ON - Home BBS only

--------------------------------------------------------

Mail-snatch vil naa reagere naar den

ser ditt call i en Mail-beacon fra din

Home BBS.

Mail snatch kan naa settes opp paa 4 maater:

---------------------------------------------

OFF

Det hentes ikke mail fra noen.

Heller ikke fra din Home BBS.

ON - All Calls

Det hentes mail fra alle call inklusive din

Home BBS.

ON - Exclusive Home BBS

Det hentes mail fra alle untatt fra din

Home BBS.

Denne innstilling velges hvis du normalt faar

alminnelig Forward fra din Home BBS. Da er

det jo ikke noedvendig aa bruke Mail snatch til dette.

ON - Home BBS only

Det hentes kun mail fra din Home BBS.

Forward to BBS Call: OZ3PAC-2,C 2 OZ6BBS

----------------------------------------

Naar Mail-snatch kaller din Home BBS

for aa hente mail, vil den benytte denne

routingen. Foerst connectes noden OZ3PAC-2,

deretter connectes OZ6BBS via port 2 paa

noden.

Start av Forward under Connect:

-------------------------------

Det er naa ogsaa mulig aa paabegynne en Forward/Reverse Forward

session, hvis du allerede er i connect med din BBS.

Du har kanskje holdt paa med noe annet paa BBS-en, og oensker

aa forwarde en mail du allerede har skrevet, foer du disconnecter.

Tast ALT-M (saa er du i din egen mailbox) og tast deretter F.

Din mail blir da forwardet automatisk.

Funksjonen kan ogsaa brukes til aa faa BBS-en til aa foreta

en reverse forward (hvis du er satt opp paa BBS-en til aa motta

forward fra denne). Dette kunne eksempelvis benyttes hvis du

finner en melding du gjerne vil ha en kopi av.

Eks: du vil gjerne ha en kopi av melding nummer 12345

du skriver "SC 12345 OZ0XYZ" (dit eget call)

Naar BBS-en har meldt tilbake avslutter du med Ctrl-Z.

Deretter ALT-M (til egen mailbox) - etterfulgt av F <Enter>.

BBS-en foretar naa en reverse forward og du faar straks

sendt en kopi av den utvalgte meldingen til din egen mailbox.

Kommentarer i *.TNC filer

------------------------

Det er naa mulig aa sette inn kommentarer i de forskjellige

*.TNC filer. CONFIG1.TNC, START1.TNC, STOP1.TNC m.m.

Dette gjoeres ved aa sette inn et ';' som foerste karakter paa

linjen.

Eksempel paa START1.TNC:

;Start-fil til TNC2c

;

;Slaa modem mailbox av

;PMS OFF

;

;Sett korrekt call

MYcall OZ0XXX

;

;Sett PMS call

MYPcall OZ0XXX-8

;

;Vis alle pakker som mottas

Monitor ON

;

;Slutt paa Start-fil

Nye kommandoer i Intern Mailboks:

---------------------------------

A           Avbryt igangvaerende kommando (List og Read)

KA          Slett alle meldinger - FORSIKTIG!.

KB          Slett alle bulletiner.

KP          Slett alle personlige meldinger.

KAF         Slett alle forwardede meldinger.

KBF         Slett alle forwardede bulletiner.

KPF         Slett alle forwardede personlige meldinger.

L> Call     List til Call

L< Call     List fra Call

LS Soekeord  List alle meldinger som inneholder soekeordet.

Et par raad om opprydning i din mailboks.

----------------------------------------

Skulle du ved uhell faa slettet gale meldinger,

saa husk at de stadig finnes i mail-katalogen, bare

med extension .$SG - du kan derfor gaa ut i DOS og

Rename dem tilbake til .MSG

"REN *.$SG *.MSG"

Det kan vaere klokt, en gang imellom aa fjerne alle

disse gamle "slettede" mail med DOS-kommandoen DEL.

"DEL *.$SG"

Blir dine utlistinger i mailboksen meget langsomme

med tiden, kanskje p.g.a. mange meldinger i mailboksen,

saa bruk f.eks. Nortons Optimize. Problemet opstaar

naar dine meldinger ligger spredt ut over hele harddisken.

Forward / Reverse Forward via NET/ROM noder

-------------------------------------------

Det har hittil kun vaert mulig aa forwarde direkte til

et annet Call - dog med mulighet for aa bruke digipeater.

Naa kan PTM automatisk connecte seg opp via NET/ROM noder.

Her foelger et par eksempler paa hvordan dette kan settes opp.

Setup-menyen under Mailbox - Forward til BBS Call:

OZ3PAC-2,BBS                      Foerst connectes OZ3PAC-2,

deretter routes til BBS-en.

C OZ3PAC-2,BBS                    Det er tillatt, men ikke noed-

vendig aa skrive "C " foran

det foerste Call.

OZ3PAC-2,C 2 OZ6BBS               Foerst connectes OZ3PAC-2,

deretter connectes til OZ6BBS

via Port 2

OZ3PAC-2 VIA OZ1XXX,C 2 OZ6BBS    Foerst connectes OZ3PAC-2 via

OZ1XXX, deretter connectes

OZ6BBS via Port 2

OZ3PAC-2,C STVNS2,C NORDL2,BBS    Det kan angis flere noder,

i ruten, foerst kalles OZ3PAC-2,

deretter connectes STVNS2,

deretter connectes NORDL2,

og til slutt routes til BBS-en.

Foelgende regler gjelder:

Det er tillatt aa skrive "C " foran det foerste Call, men ikke

noedvendig.

Det er noedvendig aa skrive "C " foran de etterfoelgende Call.

Som vist i 3 av eksemplene er siste connect til "BBS". Her er

ikke anfoert "C " foran BBS. Noen NET/ROM noder har denne kom-

mandoen hvis det er tilknyttet en BBS til noden. Dette er bare en

annen maate aa connecte seg til den tilhoerende BBS. Du maa selv

undersoege hvordan din BBS skal connectes.

Komma "," benyttes til aa skille hver enkelt connect.

Mellomrom er ikke tillatt like foer og like etter et komma.

Benyttes "F Call" - Forward til Call - i den interne Mailboksen,

gjelder de samme regler som beskrevet over.

Auto YAPP via NET/ROM noder

---------------------------

Som beskrevet for Forward / Reverse Forward gjelder de samme

regler for Auto YAPP (ALT Y).

*** Auto YAPP Connect Call: OZ3PAC-2,C 2 OZ6BBS

Route Buffer og NET/ROM noder

-----------------------------

Som beskrevet for Forward / Reverse Forward gjelder de samme

regler i Route-bufferet.

Bruk Ctrl F6 naar du skal skrive inn din rute i dette bufferet.

Bruk F6 0 til 9 naar du skal connecte med denne rutingen.

YAPP Packet Delay / YAPP Packets before Delay:

----------------------------------------------

0 til 25 sekunder eller Auto-detekt

Du har mulighet for aa tilpasse sending av YAPP til trafikken

paa frekvensen.

Settes dette delayet til 0, gaar alt som normalt uten delay.

Ellers vil det bli lagt inn et delay paa x antall sekunder.

Dette kan varieres fra 1 til 25 sekunder, eller du kan la

PTM avgjoere delayets lengde ved aa sette det til "Auto".

PTM vil telle mottatte tegn paa frekvensen og avpasse

delayets lengde etter trafikken. Det er en betingelse at du

kjoerer med MONITOR = ON, og at du har monitorert frekvensen i

minst 1 minutt for at programmet kan gi et godt forslag til

delayets stoerrelse. For hvert 500 tegn pr. minutt adderes

1 sekunds delay, dog max 10 sekunder.

Det er innfoert en tegn-teller i statuslinjen, saa du selv

kan avlese trafikktettheten -  1234 CPM - karakterer i minuttet.

Avhengig av "YAPP Packets before Delay", settes dette delayet inn

etter y antall YAPP pakker. Dette kan settes fra 1 til 8 pakker.

Jeg vil anbefale at du proever aa sette delayet til Auto,

og antall YAPP pakker til mellom 2 og 4.

Dette vil kunne vaere med paa aa skape et bedre omdoemme for YAPP-

overfoeringer hos andre medamatoerer med andre interesser.

Delay  Default: AUTO

Pakker Default: 1

Styring av Modem:

-----------------

I likhet med START, STOP, BUSY, NOTBUSY filer, har du naa

mulighet til aa lage REINIT1.TNC og REINIT2.TNC filer. Disse vil

bli sendt til modemet ditt ved disconnect, hvis X-kommandoen er

brukt i mailboksen. Kan brukes til aa resette visse

parametre i modemet. Kan f.eks. brukes til aa sette

modemet ditt tilbake fra 2400 Baud til 1200 Baud, hvis du er

saa heldig aa kunne kjoere begge modes.

Bruk en alminnelig editor og opprett filene i din PTM

katalog.

Oppstart av PTM uten Modem

--------------------------

Det er naa mulig aa starte programmet uten at modem er

tilkoblet.

Du faar valget mellom aa velge en annen comport, aa kjoere pro-

grammet i demo-mode eller aa forlate PTM, hvis det ikke er mulig

aa finne et tilkoblet modem.

Oppdatering av gamle meldinger.

-------------------------------

Hvis du har gamle meldinger fra PTM versjon 5.17 eller eldre i din

MAIL-katalog, maa du konvertere alle disse MSG-filene.

Dette gjoeres slik: COPY filen CONVMAIL.EXE til din MAIL-katalog

og start dette programmet i MAIL-katalogen. MEN KUN EN GANG !

Slett denne filen igjen, naar du gjort ovenstaaende.

Generering av diverse PTMSPEAK

------------------------------

Filen DO_SPEAK.BAT genererer 3 PTMSPEAK-filer som ikke

foelger med i denne pakken. Disse filene er kun kopier av

den hollanske, franske og tyske som benyttes til belgisk,

luxemburgsk og oesterisk.

PTMSPEAK.BEL, PTMSPEAK.LUX og PTMSPEAK.�ST

Ny kommando i den interne mailboksen

------------------------------------

F Call     Forward til Call. Virker som F-kommandoen - du har her mulighet

til aa forwarde til andre Call enn din BBS

Reverse Forward

---------------

Programmet kan settes opp til ogsaa aa foreta Reverse Forward.

Dette maa konfigureres i setup-menyen under Mailboks.

Hvis du benytter forwarding av mail til din BBS, vil du naa

ogsaa ha mulighet til aa hente mail til deg selv i samme

connect.

Funksjonen fungerer ogsaa mot et annet PTM-program, hvis dette

er av versjon 5.18 eller hoeyere.

Naar programmet har sendt dine meldinger til BBS-en, vil det

bli sendt 'F>' for aa be om evt. meldinger til deg.

Er BBS-en satt opp til aa forwarde til deg, vil du naa faa tilsendt

meldinger til deg. Det er opp til SYSOP paa den enkelte BBS aa

bestemme om du faar lov til dette.

Naar det ikke er flere meldinger til deg, vil BBS-en sende

'*** done'.

Er du ikke satt opp til forward i BBS-en, vil denne kun sende

'*** done', selv om det evt. ligger meldinger til deg.

Tidsstempling og hierarkisk adresse i din mail

-----------------------------------------------

Dine meldinger vil bli forsynt med en dato/tids-stempling samt

en evt. hierarkisk adresse som foerste linje i teksten din.

Likeledes skrives ditt mgs.nummer og evt. BID i denne linjen.

Denne linjen legges ogsaa til mottatte meldinger.

Linjen kunne se slik ut:

R.921224/0830Z @:OZ4ZK.OZ6BBS.KBH.SJL.DNK.EU PTM525 #:2456 B:02456_OZ4ZK

'R.921224/0830Z @:' innsettes automatisk.

Tiden angis i Zulu-tid (ogsaa kalt GMT).

For aa oppgi tiden i Zulu-tid, maa du i setup-menyen under

Mailbox angi tidsforskjellen fra lokaltid til GMT-tid.

Oest for GMT angis med minus.

Vest for GMT angis med pluss.

GMT-tid i forhold til LA-tid skal derfor angis til -1 time

(-2 timer ved sommertid).

Du maa bruke 'SPACE'-tasten til aa bla deg frem til den

korrekte tidsforskjellen.

Den hierarkiske adressen maa ogsaa skrives inn i setup-menyen

under Mailbox. Vaer noeye med dette. Sjekk din lokale BBS

for dennes adresse. Dette vil ogsaa vaere en del av din adresse.

Start med ditt eget kallesignal etterfulgt av '.' (punktum) etter-

fulgt av din BBSs kallesignal og dennes fulle adresse.

F.eks: OZ4ZK.OZ6BBS.KBH.SJL.DNK.EU

Programmet setter selv inn resten av linjen

' PTM525 #:2456 B:02456_OZ4ZK'

Mailboks Mode:

--------------

Velg mellom 'PBBS' - Personlig Mailbox eller 'BBS'- BBS til-

knyttet det overordnede BBS-Forwardsystem.

Den ovennevnte hierarkiske adressen kan genereres paa 2 maater,

startende med 'R.' eller 'R:' - Foerstnevnte benyttes normalt

naar du bruker PTMs mailboks som vanlig personlig mailboks.

Bruker du PTM som BBS, hvor du er tilknyttet det overordnede

BBS-Forwardsystemet, maa du bruke sistnevnte mode.

Default: PBBS

YAPP Timeout:

-------------

Normal/Long/Very Long

Du kan endre paa YAPP-timeout tidene. Er frekvensen hardt

belastet eller hvis du bruker Noder, kan du forsoeke med lengre

timeout-tider.

Normal    - Timeout = 2 min.

Long      - Timeout = 4 min.

Very Long - Timeout = 6 min.

Default: Normal

Ctrl <--   Send '*' til TNC - Benyttes til Auto Baud

Detect paa visse Modem.

Alt Y      Naar du er Disonnected benyttes denne

funksjonen til oppsett av Auto Yapp.

Er du Connected virker denne funksjonen som

den pleier. (Receive, resUme, Send).

PTM vil vaere i stand til automatisk aa hente

3 filer i din BBS eller hos en annen stasjon

paa et bestemt tidspunkt. Funksjonen understoet-

ter ogsaa Resume.

Naar du trykker Alt Y blir du spurt om

kallesignal til den du oensker aa hente fil(er) fra.

Hvilken port som skal benyttes ved oppkall.

Naar dette skal skje - foerst Time saa Min.

Filnavn paa foerste fil.

Filnavn paa andre fil.

Filnavn paa tredje fil.

Husk aa skrive inn hele stien + filnavn.

Eks.: PC\UTIL\TEST.EXE

Skal Resume slaas paa, tastes 'Y'.

Skal det bare hentes en fil, skal feltet til

foerste fil benyttes. Tast kun 'Enter' i fel-

tet '2. og 3. fil'.

Denne funksjonen er testet mot annet PTM-program,

samt mot FBB BBS 5.14d.

Ny funksjon i intern mailbox:

-----------------------------

S Navn     Konverterer til 'SP Call @ BBS'

Navn hentes i filen NAMECALL.LOG, som du

selv maa opprette i LOG-katalogen.

Formatet paa denne ASCII-filen er:

NAVN CALL @ BBS <CR><LF>

Eksempel paa NAMECALL.LOG

KURT OZ4ZK @ OZ6BBS.KBH.DNK.EU

TURBO OZ1HFG @ OZ6BBS.KBH.DNK.EU

FRANCIS FC1RRJ @ F6ABJ.FRPA.FRA.EU

Naar du skal skrive en personlig melding til

Francis behoever du bare taste S FRANCIS - Hvis

Francis finnes i filen NAMECALL.LOG,

vil din inntasting erstattes med

SP FC1RRJ @ F6ABJ.FRPA.FRA.EU, og du slipper

aa taste inn hele den lange strengen.

Nyheter i Setup-Menyen:

-----------------------

PTM stoetter naa National NS16550A UART med FIFO.

Denne UARTen er velegnet til bruk sammen med hoeyhastighets-modem.

UARTen inneholder en FIFO (First In First Out) paa 16 bytes.

NS16550A er benkompatibel med NS16450 og flere andre typer.

Settes PTM opp til denne typen vil programmet selv sjekke

om en slik UART finnes. Receiver Trigger Level kan settes til

1, 4, 8 eller 14 Bytes. Naar dette level naas, vil UARTen gjoere

et interrupt. Det vil si, hvis trigger level settes til 8,

at UARTen kun interrupter for hver 8. tegn og ikke som i

de alminnelig kjente UARTer, for hvert tegn. Det kan derfor

kjoeres med langt stoerre baudrate paa Comporten uten at det mistes

tegn. I setup-menyen kan baudrate naa settes helt opp til

38400 baud.

Nyheter i tidligere versjoner:

------------------------------

Forbedret linje-editering.

Cursor Left     Flytt cursor til venstre paa linjen.

Cursor Right    Flytt cursor til hoeyre paa linjen.

Home            Flytt cursor til begynnelsen av linjen.

End             Flytt cursor til slutten av linjen.

Back Space      Slett tegn til venstre for cursor.

Delete          Slett tegn paa cursorens plass.

Ctrl Y          Slett hele linjen.

Insert          Innsett-mode on/off.

Ctrl Home       Latinske/Kyrilliske tegn

Erstatter den tidligere Home-kommandoen.

Ctrl End        Send ' >>>'

Erstatter den tidligere End-kommandoen.

Alt =           Konverter til Digicom-tegn on/off.

Erstatter den tidligere Insert-kommandoen.

Alt -           PTM disconnect.

Erstatter den tidligere Delete-kommandoen.

Nyhet i SETUP-Menyen

--------------------

Under Mailbox er tilfoeyd en ny setup-mulighet:

PTM Connect-text: ON/OFF

Default ON.

Settes denne funksjon OFF vil PTM unnlate aa sende sine egne

Connect-tekster og WELCOME.DAT. Er modemet ditt satt opp med en

CTEXT, vil denne bli sendt.

Det er mulighet for fast oppsett av dette. Kan ogsaa toggles

med Shift F3.

****************************************************************************

YAPP Resume:

------------

Denne funksjonen gjoer det mulig aa gjenoppta

en ufullstendig filoverfoering. Det kan vaere

p.g.a. time-out, disconnect eller fordi du

selv har avbrutt overfoeringen.

Naar en fil-overfoering avbrytes, faar du valget

mellom aa slette eller lagre den ufullstendige

filen hvis minst 3 blokker er mottatt.

De siste 2 mottatte blokkene lagres ikke fordi disse

kan inneholde feil.

Velger du aa lagre filen har du mulighet for

aa hente resten av filen naa, eller paa et senere

tidspunkt.

Du ber om den samme filen igjen: YD Filnavn

Naar det meldes klart, trykker du som vanlig

ALT Y og velger deretter resUme [U]

PTM forteller motparten hvor det skal startes

fra i filoverfoeringen, og denne sender saa res-

ten av filen. Det er en betingelse at

motparten kan haandtere denne YAPP-utvidelsen.

FBB-BBS-er av nyere versjon kan klare dette og

selvfoelgelig PTM/PTM imellom - hvis det

er minst en versjon 4.46 i begge ender!

Extended YAPP:

--------------

Naa kan PTM igjen kjoere Resume fra FBB 5.14b

PTM kan kjoere baade det gamle YAPP formatet og det nye

extended YAPP formatet (YappC), hvor en sjekksum sendes etter

hver data-pakke.

Dette formatet finnes allerede i FBB 5.14 og TPK v 1.65a

En feil i FBB 5.14b gjoer at du maa benytte YappC-formatet

hvis du vil gjoere en Resume herfra. Denne feilen skulle vaere

rettet i FBB 5.14c, saa begge formater kan da benyttes.

Vil du motta/resumere fra et annet PTM-program som er

eldre enn denne versjonen, maa du velge det gamle YAPP-formatet.

Det er valgfritt hvis motparten har samme eller hoeyere

versjon enn denne (dette kan sjekkes med V-kommandoen).

Avviklingen foregaar paa denne maaten:

Naar du faar klarsignal om aa gjoere klar til mottaging,

trykker du som vanlig Alt Y.

Du faar saa valget [R,U,S] og velger R eller U.

Saa spoer PTM om Protocol Yapp/YappC [Y/C]: C

Y = det gamle kjente YAPP-formatet.

C = det nye extended YappC-formatet.

Default er YappC.

Alt burde heretter virke som vanlig.

****************************************************************************

Flerspraaks-utgave av PTM.

-------------------------

Denne versjon inneholder flere spraakvalg enn 5.00.

Skifter automatisk til det spraak som den som

kaller opp formodes aa benytte - LA norsk,

SM og SK svensk, OZ dansk osv. Hvis det aktu-

elle spraaket mangler, benyttes default (engelsk).

Det kan skiftes spraak remote med LA-kommandoen.

F.eks. vil LA ITA skifte til italiensk.

Dette lagres i filen LANGUAGE.LOG i LOG-katalogen, slik

at PTM skifter til dette spraaket ved neste Connect.

Naar du starter denne versjonen er default-spraaket engelsk,

saa soerg for at denne spraakmodulen ALTID er til stede i PTM-dir.

Du kan likevel skrive "PTM NOR", saa starter programmet paa Norsk.

Skrives "PTM DAN" starter programmet paa dansk o.s.v.

I setup-menyen velges det spraak som du normalt oensker aa

starte i.

Alle tekst-strenger er flyttet fra hovedprogrammet og ut i

egne tekstfiler. En fil for hvert spraak. Filene heter

PTMSPEAK.NOR = norsk, .DEU = tysk, .ENG = engelsk, .ESP = spansk,

.FRA = fransk, .ITA = italiensk, .DAN = dansk, .SUO = finsk,

.SVE = svensk og mange flere - .XXX og .YYY for andre spraak.

De danske, svenske, norske, engelske, italienske, spanske,

franske og tyske er ferdige - den russiske teksten er ennaa paa

begynnerstadiet.

For aa kunne vise de russiske tekstene, maa du starte EGAGARUS

foer du starter PTM. EGAGARUS er en kyrillisk font til EGA og

VGA display. Benytt Ctrl Home til aa skifte mellom latinske og

kyrilliske bokstaver.

Du kan bruke kyrilliske bokstaver i terminal-mode og i

mailboksen naar du skriver subjekt og tekst i en melding.

Du kan velge russisk eller homofonisk tastatur-layout i setup-

menyen.

Cyrillic Enhanced Keyboard - russisk layout

For aa vise disse bokstavene korrekt, maa du starte filen EGAGARUS:

-----------------------------------------------------------------

~   1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   '   (

`   #   -   /   "   :   ,   .   _   ?   %   ;   )

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   =

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   !

�   oe   �   �   �   �   �   �   �   aa   �

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �

�   �   ae   �   �   �   �   �   �   �

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �

Cyrillic Enhanced Keyboard - Homophonic Layout

For aa vise disse bokstavene korrekt, maa du starte filen EGAGARUS:

-----------------------------------------------------------------

~   !   ;   #   "   %   ,   .   :   (   )   _   '

`   1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   -   =

�   �   �   �   �   oe   �   �   �   �   �   �   ?

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   /

�   ae   �   �   �   �   �   �   �   �   aa

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �

�   �   �   �   �   �   �   �   �   �

United States Enhanced Keyboard:

-----------------------------------------------------------------

~   !   @   #   $   %   ^   &   *   (   )   _   +

`   1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   -   =

Q   W   E   R   T   Y   U   I   O   P   {   }   |

q   w   e   r   t   y   u   i   o   p   [   ]   \

A   S   D   F   G   H   J   K   L   :   "

a   s   d   f   g   h   j   k   l   ;   '

Z   X   C   V   B   N   M   <   >   ?

z   x   c   v   b   n   m   ,   .   /

Alle disse tekstfilene kan editeres med en vanlig editor.

Men det er et par regler som maa overholdes:

Den foerste linjen maa ikke editeres eller slettes!

Linjenumre samt ; (semikolon) maa ikke rettes eller slettes!

Pass paa ikke aa skrive for lange linjer. Visse felter i program-

met har begrenset linje-lengde.

Tekst-filen MAA IKKE overstige 31Kb.

(for versjon 5.00 og 5.01 gjelder max 27Kb).

Finner du feil av hvilken som helst art i de tekst-filene

som foelger med, saa rett dem evt. selv, men gi meg gjerne et hint.

Faar du lyst til aa oversette til andre spraak er du mer enn velkommen.

Vaer vennlig aa sende en kopi til meg, saa dine tiltak kan komme

med i neste versjon.

Nye toggle funksjoner:

Ctrl Home:       Skift mellom latinske og kyrilliske bokstaver.

Husk aa loade EGAGARUS foer start av PTM.

****************************************************************************

Mailbox:

--------

Mailboksen er endret paa flere punkter.

Meldingene har faatt fortloepende numre og vises ogsaa i riktig

rekkefoelge: Nyeste melding foerst. Det er innfoert et Type- og

Statusfelt (TS). Type kan vaere P (Privat) eller B (Bulletin)

Status kan vaere N (ikke lest), Y (lest), $ (ikke forwardet)

eller F (Forwardet).

Fil-navnet paa disken kunne se slik ut: 000123PN.MSG eller

000456B$.MSG

Naar en melding blir Killed, blir den IKKE slettet paa

disken, men faar bare extension .$SG

Du maa selv Delete disse meldingene hvis du oensker det.

Pass paa filen i MAIL-katalogen med navnet MSGINDEX.PTM. Denne

filen inneholder message-nummeret paa den sist sendte melding.

Skulle du miste denne filen, saa opprett den selv igjen med en editor.

Formatet er enkelt, alltid 6 sifre. F.eks.: 012345

Forward

-------

PTM kan naa foreta Forward til din HomeBBS.

Du maa i SETUP-Menyen under Mailbox sette opp foelgende:

Forward settes ON. Velg Primaer eller Sekundaer port, der

du vil Forward skal finne sted. Har du kun 1 modem tilkoblet

velges selvfoelgelig Primaer. Du maa ogsaa taste inn Call

paa din HomeBBS i siste felt. Det er tillatt f.eks aa skrive

OZ0BBS VIA OZ0XY i dette feltet.

Naar du oensker en mail Forwardet, gaar du inn i mailboksen paa

vanlig maate. Skriv: SP CALL @ BBS eller SP CALL@BBS

SB virker selvfoelgelig ogsaa.

CALL er mottagerens Call og BBS er mottagerens HomeBBS

og IKKE din egen HomeBBS.

Deretter skriver du en tittel, og teksten i meldingen din.

(som du pleier).

Naar du forlater Mailboksen med F-kommandoen, vil PTM straks

proeve aa connecte seg opp til din HomeBBS.

Du kan ogsaa benytte F CALL, hvis du oensker aa forwarde til

et annet Call enn din BBS.

Forlater du mailboksen med Q eller ESC vil det foerst Forwardes

ved timeskift.

Naar connect oppnaas, starter Forwardingen.

Foerst sendes denne ID-en fra PTM: [PTM-5.18-M$]

for aa fortelle BBS-en at det skal forwardes.

BBS-en sender ny prompt: >

PTM sender en header: SP OZ0XY @ OZ0BBS < OZ0XYZ $00024_OZ0XYZ

til     BBS      fra    BID

BBS-en svarer: OK

og PTM sender din melding.

PTM avslutter din melding med: /EX

og BBS-en kommer med ny prompt: >

Denne sekvensen gjentar seg hvis det er flere meldinger som skal

forwardes. Ellers sendes Disconnect.

PTM vil forsoeke Forward hver hele time hvis det er meldinger

som ikke er blitt forwardet.

Det er ogsaa mulig for en Remote-stasjon aa legge meldinger til

Forwarding via din Mailbox.

Syntaksen er den samme (SP CALL @ BBS).

PTM kan ogsaa motta Forward fra din HomeBBS eller fra andre

PTM-brukere.

Naar PTM kalles opp av din HomeBBS, gjoeres det klart til mottaging

av Forward naar PTM ser denne teksten fra BBS-en: [BBS-VER-$].

PTM sender en kort prompt: >

BBS-en sender en header: SP CALL @ BBS < CALL $BID

PTM svarer: OK eller NO

Det sjekkes paa BID-nummer, hvis BID Check er satt ON i Setup-menu.

BBS-en sender subject og melding og avslutter med /EX.

PTM sender en ny prompt: >

og BBS-en sender neste melding hvis det er flere.

Naar BBS-en sender prompten: F>

disconnecter PTM hvis Reverse Forward er satt til OFF.

Dette er testet mot en FBB-BBS.

Reverse Forward

---------------

Programmet kan settes opp til ogsaa aa foreta Reverse Forward.

Dette maa konfigureres i setup-menyen under Mailboks.

Hvis du benytter forwarding av meldinger til din BBS, vil du naa

ogsaa ha mulighet til aa hente meldinger til deg selv i samme

connect.

Funksjonen fungerer ogsaa mot et annet PTM-program, hvis dette

er av versjon 5.18 eller hoeyere.

Naar programmet har sendt din melding til BBS-en, vil det

bli sendt 'F>' for aa be om evt. meldinger til deg.

Er BBS-en satt opp til aa forwarde til deg, vil du naa faa tilsendt

meldinger til deg. Det er opp til SYSOP paa den enkelte BBS aa

bestemme om du faar lov til dette.

Naar det ikke er flere meldinger til deg, vil BBS-en sende

'*** done'.

Er du ikke satt opp til forward i BBS-en, vil denne kun sende

'*** done', selv om det evt. ligger meldinger til deg.

Dette er testet mot en FBB-BBS.

NYE Kommandoer i baade Remote og Intern Mailbox:

LN - List New - List alle ikke leste meldinger.

RN - Read New - Les alle ikke leste meldinger.

Ny Toggle funksjon: - Shift F3 - PTM Connect-text ON/OFF

Settes denne funksjonen til OFF, vil PTM ikke sende diverse

innledende tekster, saa som [PTM-5.20-M$], *** Hello Name og

Commands: //B, //H osv. - WELCOME.DAT sendes heller ikke.

Ved oppstart av PTM er denne funksjonen satt Default til ON.

Setup-menu: Mailbox - BID Check settes ON/OFF - default OFF.

****************************************************************************

Mail Snatching:

---------------

Shift F10  Mail Snatching - toggle funksjon (Automatisk mail-avhentning).

Funksjonen virker slik:

Hvis PTM ser et mail-beacon der ditt kallesignal er nevnt,

vil PTM vise denne beskjeden paa skjermen:

"*** Wait for the next n min. - Mail Snatching in Progress"

Samtidig vil teksten " WAIT " staa og blinke i mail-vinduet.

Etter n minutter (1 til 4) vil PTM forsoeke aa connecte seg

til den stasjonen som sendte mail-beaconet. Hvis dette lykkes,

vil PTM avvente den foerste prompten: >

Saa sender PTM teksten: RM (Read Mine) samtidig med at det

aapnes en Mail-fil. Naar PTM ser neste prompt, lukkes

filen, og PTM sender teksten: KM (Kill Mine).

PTM avventer tredje prompt og sender teksten: B (Bye)

Forbindelsen avbrytes (forhaapentligvis) og naa vil Mail-vinduet

blinke med teksten " MAIL ".

Mail hentet paa denne maaten faar teksten "*** SNATCHED ***" i

tittel-feltet.

PTM trigger i denne funksjonen paa ordet MAIL.

Du kan i konfigurasjons-menyen velge ytterligere et trigge-ord,

avhengig av hva din lokale BBS bruker i sin mail-beacon.

Dette er som default satt til POST.

Funksjonen er forbedret siden forrige versjon, slik at

trigge-ord og call ikke behoever aa staa paa samme linje, men

kun sendes i samme pakke.

Eks:

OZ0BBS>MBX:

**** Din lokale BBS ****

**** Dagens dato: 26-NOV-91 ****

Det er Mail til foelgende:

OZ0ABC OZ0DE OZ0FGH

OZ0IJ OZ0KLM

**** Slutt paa melding ****

Merk:

Modem-parameter: Monitor = ON

PTM-parameter:   Mail Snatching = ON

Shift F9   Vis Trace Liste

I likhet med MHeard lager PTM en liste over naar ditt

kallesignal er hoert (Trace Call) i en unconnected pakke.

I listen inngaar hvem som sendte pakken, naar og om det

var et Mail-Beacon eller File-Beacon. Det sjekkes paa ordene

MAIL og FILE, samt alternativt trigge-ord - default: POST.

Listen viser de siste 16 ganger ditt kallesignal er sett.

Merk:

Modem-parameter: Monitor = ON

Denne listen kunne se slik ut:

*** OZ0ZK was traced from:

OZ0BBS    02-Nov-91  23.13.00  Mail-Beacon      ; meldinger til deg hos OZ0BBS

OZ0PU     02-Nov-91  23.00.00  File-Beacon      ; fil til deg hos OZ0PU

OZ0PAC    02-Nov-91  22.33.00                   ; sett ditt call hos OZ0PAC

Shift F8   Clear Mail Snatching.

Brukes til aa slaa av den blinkende teksten WAIT og aa stoppe

en paabegynt Mail-Snatching.

****************************************************************************

Data Carrier Detect:

--------------------

PTM vil fra og med ver.4.50, forlange at Data Carrier Detect

(DCD) signalet paa Pin 8 fra RS-232 interfacet i Packet-modemet gaar

hoeyt ved Connect og lavt ved Disconnect.

Sjekk din Packet modem manual for ytterligere detaljer.

Haaper at ditt modem har denne funksjonen!

PK-88 Notes:

Data Carrier Detect (DCD Pin 8) Jumper JP3

Jumper JP3, som sitter foran J1, mellom U4 og U5, er fabrikksatt

slik at DCD Pin 8 er permanent trukket hoey, saa du maa flytte

JP3 jumper pluggen til den motsatte posisjonen hvis det ikke allerede

er gjort.

Se i PK-88 schematic diagram i Appendices seksjon for ytterligere

detaljer om JP3.

OZ1FER forteller om sitt PK-88 Modem:

Naa er det jo slik at den PK88 jeg har, er av den aller tidligste utgaven.

Det kan jo vaere at JP3 er aa finne med jumperpinne i de nyere versjonene.

Men er det som i mitt modem, uten pinne, maa det bare loesnes 4 skruer paa

hver side av printet, en ledningssokkel maa loesnes, saa kan man komme

til baksiden hvor strappingen er laget pr. default paa printbanen.

****************************************************************************

Seriel Remote Control:

----------------------

XC  -  Remote Control av den sekundaere serielle COM-Porten.

Denne funksjonen gjoer det mulig aa fjernstyre

den sekundaere serielle COM-Porten.

Under installasjon av PTM oppsettes den pri-

maere porten til ditt packet-modem. Den sekundaere

porten oppsettes med korrekte parametre til din

remote-linje. Det kan eksempelvis tilkobles et annet

packet-modem, en annen PC eller et maaleinstru-

ment med RS232 interface paa denne porten.

Ved Exit til Mailbox sendes Ctrl Z.

****************************************************************************

Tips:

-----

Har du to modemer koblet opp, kan du opprette et par filer til

aa endre modem-parametre naar du connecter paa det ene modem,

forstaatt slik:

Naar Modem 1 connectes, sendes nye parametre til Modem 2

- filnavn BUSY2.TNC

Naar Modem 1 disconnecter, sendes nye parametre til Modem 2

- filnavn NOTBUSY2.TNC

Naar Modem 2 connectes, sendes nye parametre til Modem 1.

- filnavn BUSY1.TNC

Naar Modem 2 disconnecter, sendes nye parametre til Modem 1

- filnavn NOTBUSY1.TNC

Filene kan f.eks. brukes til aa endre CText, slaa TNC-Mailbox

av og paa, slaa auto-disconnect av og paa. Filene er i stil

med START.TNC og STOP.TNC

***************************************************************************

REMOTE-CONTROL FUNKSJONER:

--------------------------

XH       - Hjelp til Remote Funksjoner.

Filen FHELP.DAT sendes.

Opprett denne filen selv!

XS       - Viser Status paa Remote Funksjonene.

Foelgende statuslinjer avleses paa porten:

ERROR, SELECT, PAPER OUT og BUSY.

Er ERROR Low, sendes STATUS1L.DAT.

Er ERROR High, sendes STATUS1H.DAT.

Er SELECT Low, sendes STATUS2L.DAT.

Er SELECT High, sendes STATUS2H.DAT.

Er PAPER OUT Low, sendes STATUS3L.DAT.

Er PAPER OUT High, sendes STATUS3H.DAT.

Er BUSY Low, sendes STATUS4L.DAT.

Er BUSY High, sendes STATUS4H.DAT.

Opprett disse filene selv!

X## eller X### - Remote Funksjoner.

X01 til XFF    HEX - husk alltid 2 sifre.

X001 til X255  DESIMALT - husk alltid 3 sifre.

Det er tillatt aa kombinere en X-verdi som aktiverer

flere funksjoner paa en gang.

Brukes kommandoen X01 eller X001, vil det komme en

positiv puls paa 100mS paa Data Bit 0 paa LPT1 eller

LPT2.

Har du en printer tilkoblet paa LPT1, saa bruk LPT2

til disse remote funksjonene (adresse 378H - 278H).

X02 eller X002 vil aktivere Data Bit 1 o.s.v.

Disse pulsene kan brukes til aa styre flip-flopper m.m.

og kan brukes til styring av hva som helst du kan finne

paa. F.eks. frekvens-skift, start av PA-trin, antenne-

skift, aktivering av sirene, styring av antennerotor

eller slaa paa kaffetrakteren.

Benytt buffere paa din printer-utgang, saa det ikke

baerer galt avsted.

Du kan velge om det skal SYSOP-status til for aa aktivere

Data Bit 5, 6 og 7.

Ved Disconnect sendes alltid en puls paa Data bit 0.

Denne kan brukes til Reset av diverse kretsloep.

X01 og X001 vil sende filen F0.DAT

X02 og X002 vil sende filen F1.DAT

X04 og X004 vil sende filen F2.DAT

X08 og X008 vil sende filen F3.DAT

X10 og X016 vil sende filen F4.DAT

X20 og X032 vil sende filen F5.DAT

X40 og X064 vil sende filen F6.DAT

X80 og X128 vil sende filen F7.DAT

Opprett disse filene selv!

DB 25 forbindelser paa printer-utgang:

DATA BIT 0 - Pin 2   (F0.DAT)

DATA BIT 1 - Pin 3   (F1.DAT)

DATA BIT 2 - Pin 4   (F2.DAT)

DATA BIT 3 - Pin 5   (F3.DAT)

DATA BIT 4 - Pin 6   (F4.DAT)

DATA BIT 5 - Pin 7   (F5.DAT)

DATA BIT 6 - Pin 8   (F6.DAT)

DATA BIT 7 - Pin 9   (F7.DAT)

ERROR      - Pin 15  (STATUS1L.DAT og STATUS1H.DAT)

SELECT     - Pin 13  (STATUS2L.DAT og STATUS2H.DAT)

PAPER OUT  - Pin 12  (STATUS3L.DAT og STATUS3H.DAT)

BUSY       - Pin 11  (STATUS4L.DAT og STATUS4H.DAT)

INIT       - Pin 16  Brukes til PULSE-funksjonen.

GROUND     - Pin 18 til 25

Ctrl C i F#.DAT filene tillater at du kan gi modem-kommandoer i F#.DAT.

Husk aa sette inn en slik (kar. 03H) etter den teksten som skal sendes.

Ctrl C foraarsaker ogsaa et delay paa 10 sekunder, saa teksten kan rekke aa

bli sendt foer modemet gaar i Command Mode.

Naar hele filen er sendt, gjoeres alltid et delay paa 10 sekunder.

eksempel: F5.DAT

*** Switch to 1200 Baud, at Your End! ; Sender denne teksten

Crtl C  (char. 03H)                   ; Delay i 10 sekunder og

; Sett Modem i Command Mode

Mode VP 1200                          ; Modem Kommando

CONV                                  ; Gaa tilbake til Converse Mode

; Delay i 10 sekunder

eksempel: F6.DAT

*** Switch to 2400 Baud, at Your End! ; Text to Send the Connected Station!

Ctrl C  (char. 03H)                   ; Delay i 10 sekunder og

; Sett Modem i Command Mode

Mode VP 2400                          ; Modem Kommando

CONV                                  ; Gaa tilbake til Converse Mode

; Delay i 10 sekunder

PULSE    - PULS funksjonen virker slik:

Naar du er Disconnected, vil det med et intervall

paa mellom 1 til 9 sekunder sendes en puls paa

INIT-utgangen fra LPT1 eller LPT2. (pin 16)

Dette kan brukes til f.eks aa styre 2 mottagere, en dual-

bander radio eller scanne 2 frekvenser i samme baand.

Med denne metoden kan du klare deg med 1 Modem.

Ved Connect sendes ingen puls paa INIT-utgangen.

Forslag til enkel oppbygging av remote-styring:

X01 eller X001 (D0) - Resetter Flip-Floppen ved Disconnect.

X02 eller X002 (D1) - Resetter Flip-Floppen paa Remote-Controllen.

X04 eller X004 (D2) - Setter Flip-Floppen paa Remote-Controllen.

XS                  - Avleser status paa Flip-Floppen via ERROR-signalet.

INVERTER.

74LS04

|\

D0   1| \ 2           AND

-----|  O-----|      74LS08

db 25 | /      |    1|----\

pin 2 |/       |-----|     \

|      |3

|      |------|

2|      |      |

|\       |-----|     /       |

D1   3| \ 4    |     |----/        |

>----|  O-----|                   |   Denne flip-floppen skifter State,

db 25 | /                          |   naar den henholdsvis faar puls

pin 3 |/                           |   paa RESET og SET

RESET  O 1

D 2------------ 5 Q

-----|          |----------- til rele- eller

|          |            transistorstyring

| FLIPFLOP |   _

CLK 3|  74LS74  | 6 Q

|----|>         |-----|

| /  ------------     |

|\                 /     SET O 4         |

D2   5| \ 6            /           |           |

>----|  O-------------------------|           |          SN74LS04

db 25 | /                                      |          SN74LS74

pin 4 |/                                       |          SN74LS08

|          pin 7  = GND

|                                                |          pin 14 = +5V

_____                                          |

ERROR   (status retur)                         |

<---------------------------------------------|

db 25

pin 15                  ----------------------

|                    |

D | 12------------ 9 Q |

----|          |-----|------- til rele- eller

|          |     |        transistorstyring

____                        | FLIPFLOP |   _ |

INIT                  CLK 11|  74LS74  | 8 Q |

>--------------------------|>         |------

db 25                       ------------

pin 16

Denne flip-floppen vil skifte State

med intervall mellom 1 og 9 sekunder,

hvis PULSE-funksjonen er slaatt paa.

GND

----------|

db 25      |

pin 18-25  | /

/ GND

/

***************************************************************************

Software: DOS 2.0 eller hoeyere.

Hardware: PC/XT/AT med min. 512K Mem.

PTM-programmet krever hardware handshake.

Disse forbindelsene maa vaere tilstede mellom PC og TNC:

pin 1   Skjerm

pin 2   TXD

pin 3   RXD

pin 4   RTS

pin 5   CTS

pin 6   DSR

pin 7   GND

pin 8   DCD - Denne linjen benyttes fra og med PTM ver.4.50

Baudrate mellom PC og TNC:

Det kan i visse tilfelle vaere noedvendig aa sette

hastigheten saa lavt som 1200 baud. Dette gjelder saerlig

hvis du har et CGA-kort. Oppdateringen av dette foregaar ikke

hurtig nok paa alle typer CGA-kort, og du vil derfor miste

tegn paa skjermen.

TNC:     Alle Flows settes til OFF.

START    = 0

STOP     = 0

XON      = 0

XOFF     = 0

USERS    = 1

STREAMSW = $00

CHSWITCH = $00

AUTOLF   = OFF

LFADD    = OFF

8BITCONV = ON

CANLine  = $18

Evt. MailBox i Modemet skal vaere Disabled.

KUN Kantronic modemer tillater at MailBoxen er Enabled.

Brukes det PK88 eller PK232 skal BBSMSG vaere OFF, ellers sendes

STARTx.TNC, STOPx.TNC, WELCOME.DAT og BYE.DAT filene ikke.

***************************************************************************

Software Setup av PTM:

----------------------

Programmet finner selv ut om du har Color eller Monochrome video-kort.

Foerste gang programmet startes maa det konfigureres foer bruk.

Du blir promptet for dette naar programmet startes.

Ved neste oppstart av programmet behoever spoersmaalene ikke besvares

paanytt, hvis konfigurasjonen lagres paa disk. Men menyen kan likevel fremkalles

med Ctrl F3, hvis enkelte verdier oenskes endret.

Cannot open parameter-file.

You must configurate the program before using it!

Do you want to do this [Y/N]:

Svarer du 'N', vendes det tilbake til DOS prompten.

Svarer du 'Y', faar du et nytt skjermbilde.

Det kommer naa frem en 2-delt meny.

Man beveger seg opp og ned i det venstre vinduet med pil-tastene eller

ved aa taste det fremhevede tegn.

Samtidig kommer det frem nye tekster i det hoeyre vinduet.

For aa komme over i det hoeyre vinduet benyttes TAB-tasten.

Man beveger seg opp og ned i det hoeyre vinduet med pil-tastene.

�nsker man aa endre en verdi, brukes ordskiller-tasten ved de aller fleste

funksjonene. Det skiftes paa denne maaten f.eks mellom ON og OFF. Er det mer

enn 2 valg i en funksjon, benyttes ordskiller-tasten flere ganger.

Dette er f.eks. tilfelle i funksjonene under Comport-oppsettingen.

I de resterende funksjonene maa tekst eller verdier tastes inn paa vanlig

maate. F.eks Call og Serial Number. Disse inntastingene avsluttes ved aa taste

Enter.

For aa komme tilbake til det venstre vinduet brukes TAB eller ESC-tasten.

For aa avslutte oppsettingen brukes ESC-tasten.

Det spoerres om oppsettet skal lagres. Tast Y eller N.

Det er meget viktig at du i det minste foretar oppsett av

Comport og Directory, foer du lagrer oppsettet. Hvis ikke,

vil programmet terminere, dersom den/de benyttede Comport/ene ikke stemmer

overens med PTMs default-verdier. Har du unnlatt aa gennomgaa Directory-

menyen, risikerer du at alt (Up/Downloads, meldinger og Log-filer) blir

lagt i samme directory som PTM.

Det anbefales ogsaa aa sette inn korrekt Call og Serial Number.

Under vises hvordan de 2 menyene er oppdelt:

----------------------------------------------

Til venstre hovedfunksjonene, til hoeyre underfunksjonene med default-

verdier.

Alarm          Connect Alarm:                  OFF

Chat:                           OFF

Beep on Trace Call:             OFF

Alt Trace [Max 10 char]         __________

Buffer         Buffer Size:                    Large

Receive Buffer:                 OFF

Open Buffer at Connect:         OFF

Close Buffer at Disconnect:     OFF

Call/SN        Call:                           NOCALL

Serial Number:                  0000000

Language:                       ENG

Cyrillic Keyboard Layout:       Russian

Comport        Primary Serial Port:            COM1

Baudrate:                       9600

Databits:                       8

Stopbits:                       1

Parity:                         None

Secondary Serial Port:          COM1

Baudrate:                       9600

Databits:                       8

Stopbits:                       1

Parity:                         None

Scan Serial Ports:              OFF

FIFO UART (NS16550A):           OFF

RCVR Trigger Level (Bytes):     8

Digicom        [\]{|} to Digicom-char:         OFF

Convert to Danish/Swedish:      Danish

Directory      RX-DIR [drive:\path]:           C:\PTM\RXDIR________________

TX-DIR [drive:\path]:           C:\PTM\TXDIR________________

MAIL-DIR [drive:\path]:         C:\PTM\MAIL_________________

PERS-DIR [drive:\path]:         C:\PTM\PSDIR________________

LOG-DIR [drive:\path]:          C:\PTM\LOG__________________

Display        Display Lines:                  25

Wrap-around [0..80]:            70

Screen Save [0..9 Min]:         0

TX-text in RX-window:           OFF

Primary RX-Text Color

Secondary RX-Text Color

TX-Text Color

Mail

Background

Filter         Monitor Filter:                 OFF

Low Char.[0-255]:               32_

High Char.[0..255]:             157

Log            Log Connects:                   OFF

Log Up/Downloads:               OFF

Log format:                     One big File

Mailbox        BBS Mail Beacon Call:           ______

Mail Snatcher:                  OFF

Alt Mail Trace [10 char]:       POST______

Send 'Mail for Call':           OFF

Mailbox Only:                   OFF

Mailbox Monitor:                OFF

Forward:                        OFF

Reverse Forward:                OFF

Forward Port:                   Primary

Forward to BBS Call:            ____________________________

BID Check:                      OFF

PTM Connect-text:               ON

Local Time to GMT:              0

Hierarchical Address:           _____________________________

Mailbox Mode:                   PMS

Collect FBB Broadcasts:         OFF

Broadcast List Length:          1000

Auto Broadcast Syncro:          OFF

Overlay        Call to Editor:                 ____________________________

Call to Display:                ____________________________

Call to My Program:             ____________________________

Printer        Printer:                        OFF

Printer connected to:           LPT1

Remote         Parallel Remote-Control on:     LPT2

SYSOP on Bit 5,6,7:             OFF

PULSE on Remote Port:           OFF

PULSE every [1-9 Sec]:          5

SYSOP on Serial Port:           OFF

SYSOP Remote YAPP:              OFF

Timer          Disconnect Timer:               OFF

Time Out [1-9 Min]:             9

Heart Beat [1-9 Min]:           4

YAPP Timeout:                   Normal

YAPP Packet Delay:              AUTO

YAPP Packets before Delay:      1

TNC            TNC Type [0,1,2]:               2

Send DAYTIME at startup:        OFF

Save Y/N:

****************************************************************************

Detaljert beskrivelse av oppsettingen:

Alarm

-----

Connect Alarm:

Velg om connect-alarmen skal vaere aktiv ved start av programmet.

Default: OFF

Chat:

Velg om denne funksjon skal vaere aktiv. Er Chat satt On, vil det lyde en

ringetone naar denne funksjonen brukes av den som kaller opp.

Default: OFF

Beep on Trace Call:

Velg om det skal pipes hver gang ditt Call forekommer i en tekst.

Default: OFF

Alt Trace [Max 10 char]:

Velg om det skal pipes hver gang denne tekststrengen forekommer i en tekst.

Vil du fjerne denne tekststrengen igjen, og ikke tilfoeye en ny, slettes denne

ved aa taste inn en SPACE eller en Ctrl G (Bell), etterfulgt av Enter i dette

feltet.

Default: Ingen tekst - sett inn selv.

Buffer

------

Buffer Size:

Small, Medium eller Large.

Velg stoerrelse paa Capture/Screen/Mail-buffer.

Velges Small, blir det mer fri memory ved Overlay til DOS - Du kan starte

opp et stoerre program inne fra PTM (ALT U).

Velges Medium, blir bufferne som i de foregaaende versjoner av PTM.

Velges Large, faar du meget store buffere, men bare litt fri memory ved Over-

lay til DOS.

Default: Large

Receiver Buffer:

Velg om skjermbufferet skal vaere aktivt ved start av programmet.

Default: OFF

Open Buffer at Connect:

Velg om bufferet skal aapnes ved Connect.

Default: OFF

Close Buffer at Disconnect:

Velg om bufferet skal lukkes ved Disconnect.

Default: OFF

Call/SN

-------

Call:

Tast inn ditt kallesignal (4-6 tegn).

Default: NOCALL

Serial Number:

Her taster du inn ditt personlige serienummer.

Du blir registrert bruker paa en av foelgende maater:

--------------------------------------------------------

1: Du skriver en mail til meg.

Jeg sender en mail til deg med ditt serienummer.

2: Du sender et brev til meg vedlagt frankert svar-

konvolutt. Bor du utenfor Danmark, sendes kuvert + 1 stk IRC.

Jeg returnerer din svarkonvolutt med serienummer.

3: Du ringer til meg mellom 17 og 18 eller mellom 19 og 20

(overhold disse tider) og du faar straks opplyst ditt

serienummer. Tlf. (+45) 42646962

For alle tre punkter gjelder dessuten at jeg maa ha ditt

kallesignal, navn og adresse samt evt. packetmodem-type.

Har du andre kommentarer til PTM, er du velkommen til aa

skrive til meg om det.

Skulle du ikke faa registrert din nye versjon av PTM med

det samme, er den eneste konsekvensen av dette at du hver

gang PTM startes, maa finne deg i aa se paa denne irriterende

blinkende teksten i 30 sek foer PTM fortsetter sin oppstart.

Programmet har ikke andre begrensninger!

Default: 0000000

Language:

Velg spraak - BEL, DAN, DEU, ENG, ESP, FRA, F�R, GRE, HEL, ISL, ITA, LUX,

NED, NOR, POR, SUO, SVE, �ST, XXX, YYY eller RUS

Default: ENG

Cyrillic Keyboard Layout:

Velg tastatur layout - russisk eller homofonisk.

Default: Russian

Comport

-------

Primary Serial Port:

COM1/COM2/COM3/COM4..COMJ

Velg fra nedenstaaende tabell. COM1 og COM2 har standard adresser og IRQ.

Default: COM1

Baudrate:

600/1200/2400/4800/9600/19200/38400 Baud

Default: 9600

Databits:

Antall databits for forbindelse mellom computer og modem (7-8).

Default: 8

Stopbits:

Antall stopbits for forbindelse mellom computer og modem (1-2).

Default: 1

Parity [No/Odd/Even]:

Parity for forbindelse mellom computer og modem (None-Odd-Even).

Default: None

Secondary Serial Port:

COM1/COM2/COM3/COM4..COMJ.

Velg den oenskede COM-Port (1 til J). Default - som primaer seriell port.

Du maa ikke velge en comport som bruker samme IRQ som den primaere porten.

Har du kun 1 modem tilkoblet velges samme Com-port som den primaere port,

ellers velges fra nedenstaaende tabell.

default: COM1

TABELL for sammenhoerende adresser og IRQ:

-----------------------------------------

COM1 = adr. 3F8 - IRQ 4.

COM2 = adr. 2F8 - IRQ 3.

COM3 = adr. 3E8 - IRQ 4.

COM4 = adr. 2E8 - IRQ 3.

COM5 = adr. 3E8 - IRQ 3.

COM6 = adr. 2E8 - IRQ 4.

COM7 = adr. 3E8 - IRQ 5.

COM8 = adr. 2E8 - IRQ 7.

COM9 = adr. 3E8 - IRQ 7.

COMA = adr. 2E8 - IRQ 5.

COMB = adr. 2E0 - IRQ 3.

COMC = adr. 2E0 - IRQ 4.

COMD = adr. 2E0 - IRQ 5.

COME = adr. 2E0 - IRQ 7.

COMF = adr. 320 - IRQ 3.

COMG = adr. 320 - IRQ 4.

COMH = adr. 320 - IRQ 5.

COMI = adr. 320 - IRQ 7.

COMJ = adr. 3E8 - IRQ 2.

Eks.: Du oensker aa benytte en seriell adapter med 2 ekstra porter.

Dette kortet kan eksempelvis strappes til 4 forskellige COM-porter.

COM1 = adr. 3F8

COM2 = adr. 2F8

COM3 = adr. 3E8

COM4 = adr. 2E8

Samt til 4 forskellige IRQ.

IRQ 3

IRQ 4

IRQ 5

IRQ 7

Du maa naa undersoeke og overveie, hvilken adresse og IRQ du vil benytte,

og strappe seriell-adapteren deretter. Pass paa - velg en adresse og en

IRQ som ikke benyttes i forveien av andre enheter i systemet ditt.

Du velger f.eks COM3 = adr. 3E8 og IRQ 5. Finn denne sammensetningen i

den ovenstaaende tabellen. Du vil se at den her heter COM7, og du skal

derfor under konfigureringen av PTM svare/velge COM7.

eks. 2: COM4 = adr. 2E8 og IRQ 3 - velg COM4 i tabellen.

Hvis andre enheter bruker samme IRQ som PTM, maa interrupt disables

paa disse.

Baudrate:

600/1200/2400/4800/9600/19200/38400 Baud

Default: 9600

Databits:

Antal databits for forbindelse mellom computer og modem (7-8).

Default: 8

Stopbits:

Antal stopbits for forbindelse mellom computer og modem (1-2).

Default: 1

Parity [No/Odd/Even]:

Parity for forbindelse mellom computer og modem (None-Odd-Even).

Default: None

Scan Serial Ports:

Default: OFF

FIFO UART (NS16550A):

Understoet FIFO UART.

Default: OFF

RCVR Trigger Level (Bytes):

Receiver trigger level paa FIFO UART NS16550A.

Default: 8

Digicom

-------

[\]{|} to Digicom-char:

Velg om denne funksjonen skal vaere aktiv ved start av PTM.

Default: OFF

Convert to Danish/Swedish:

Velg om [\]{|} skal konverteres til danske eller svenske tegn.

Default: Danish

Directory

---------

RX-DIR [drive:\path]:

Tast inn drev og sti til den katalogen du oensker aa faa uploadet filer til.

Eks.: C:\UPLOAD

Du maa selv opprette denne katalogen med DOS-kommandoen MKDIR (MD).

Default: RXDIR   som PTM selv oppretter.

TX-DIR [drive:\path]:

Tast inn drev og sti til den katalogen du oensker det skal kunne downloades

filer fra. Eks.: C:\DOWNLOAD

Du maa selv opprette denne katalogen med DOS-kommandoen MKDIR (MD).

Default: TXDIR   som PTM selv oppretter.

MAIL-DIR [drive:\path]:

Tast inn drev og sti til den katalogen du oensker aa faa din mail lagt i.

Eks.: C:\POST

Default: MAIL   som PTM selv oppretter.

PERS-DIR [drive:\path]:

Tast inn drev og sti til den katalogen du oensker brukt til personlig

fil-overfoering. Eks.: C:\PERSDIR

Denne katalogen brukes til personlige programmer.

Det vil si at filer kan adresseres til et bestemt Call.

Kun LZH, ZIP, ARC, ZOO, PAK og ARJ-filer kan overfoeres paa denne maaten!

En fil du oensker lagt i denne katalogen, skal ha dette format:

XXCALL.LZH eller XXCALL.ZIP    XX   = 00 til 99 (alltid 2 sifre)

XXCALL.ARC eller XXCALL.ZOO    CALL = Kallesignal paa den som skal kunne

XXCALL.PAK eller XXCALL.ARJ           hente filen (MAX 6 tegn).

.LZH = pakket fil (LHARC)

.ZIP = pakket fil (PKZIP)

.ARC

.ZOO

.PAK

.ARJ

Default: PSDIR   som PTM selv oppretter.

LOG-DIR [drive:\path]:

Tast inn drev og sti til den katalogen du oensker aa ha dine logg-filer

liggende.

Eks.: C:\LOGDIR

Default: LOG   som PTM selv oppretter.

Display

-------

Display Lines:

Velg hvor mange linjer du oensker paa skjermen din.

25 linjer paa skjermen. Denne moden kan alltid velges, uansett video-kort.

43 linjer paa skjermen (kun med EGA).

50 linjer paa skjermen (kun med VGA).

Default: 25

Wrap-around:

Automatisk linjeskift (avsendelse av linjen) naar linje-lengden overstiger

den innsatte verdien og at en <space> tastes. Settes verdien til 0, er

denne funksjonen slaatt av (0-80).

Default: 70

Screen Save:

Velg naar skjermen skal blankes. 0 = blankes ikke. 1-9 = etter 1-9 min

blankes skjermen hvis det ikke er connect. Er det Connect, trer timeren

i kraft foerst ved Disconnect. Skjermen slaas paa ved Connect eller ved en

keyboard-inntasting. Skjermen kan blankes manuelt med "Alt W".

Default: 0

TX-text in RX-window:

Velg om du vil ha TX-tekst i baade RX og TX-vinduene.

ON = begge vinduer / OFF = kun i TX-vinduet.

Default: OFF

Hvis  ditt video-kort er med farger, faar du dette valget:

Primary RX-Text Color

Velg RX-tekst-farge for Port 1.

Secondary RX-Text Color

Velg RX-tekst-farge for Port 2.

TX-Text Color

Velg TX-tekst-farge.

Mail

Velg Mail-To-You farge.

Background

Velg bakgrunnsfarge.

Hvis ditt video-kort er av monochrome-typen, faar du dette valget.

Highlight RX-Text:

Velg om du vil ha fremhevet Rx-teksten.

Default: OFF

Filter

------

Monitor Filter:

Velg om monitor-filteret skal vaere aktivt ved start av programmet.

Viser ikke tomme linjer og reagerer ikke paa BELL i monitor-mode.

Filteret kan gjoeres variabelt. En nedre og oevre grense for ASCII-verdi-

ene kan fastsettes ved hjelp av Low Char. og High Char.

Filteret vil paa denne maaten kunne sortere ut nesten all BINAER-trafikk paa

skjermen, hvis default verdiene for Low og High char. benyttes.

Default: OFF

Low Char.[0-255]:

Velg laveste synlige tegn i monitor-filteret.

ASCII-verdien oppgis desimalt.

Default: 32  (dette tilsvarer en SPACE).

High Char. [0-255]:

Velg hoeyeste synlige tegn i monitor-filteret.

ASCII-verdien oppgis desimalt.

Default: 157 (dette tilsvarer den norske oe)

Log

---

Log Connects:

Logger alle Connects og Disconnects samt Connect-time i filen PTM.LOG eller

i den daglige logg 03281991.LOG

Default: OFF

Log Up/Downloads:

Logger alle Up/Downloads samt transfer-time i filen PTM.LOG eller i den

daglige logg 03281991.LOG

Default: OFF

Log format:

One big File / Daily File.

Velg om du vil ha en stor sammenhengende log-fil (PTM.LOG) eller

log-filer dag for dag (03051991.LOG) - Loggnavnet er dannet av maaned, dag og

aar - 5. mars 1991

Default: One big File   (En stor sammenhengende log PTM.LOG)

Mailbox

-------

BBS Mail Beacon Call:

Default: ingen

Mail Snatching:

Settes til ON, hvis du oensker automatisk mail-avhenting.

Naermere beskrevet under SF10 funksjonen.

Default: OFF

Alt Mail Trace [10 char]:

Alternativt ord for MAIL. Eks. MEDDELELSE, TELEX, BESKJED, POST, MESSAGE.

Vil du fjerne denne tekststrengen igjen - og ikke tilfoeye en ny, slettes denne

ved aa taste inn en SPACE eller en Ctrl G (Bell), etterfulgt av Enter i dette

feltet.

Default: POST

Send 'Mail for Call':

Velg om det skal sendes ut en liste over hvem som har Mail og Files

liggende i din mailbox (sendes hver hele time).

Merk, at Modem-parameter TXUIFRAM skal settes ON.

Default: OFF

Mailbox Only:

Velg om mailboksen og kun mailboksen skal vaere aktiv ved start av

programmet. Ved oppkall settes det direkte over til mailboksen.

Kaller du selv opp, blir denne funksjonen slaatt av inntil forbindelsen

avsluttes.

Default: OFF

Mailbox Monitor:

Velg om du vil ha monitor paa, naar noen befinner seg i mailboksen din.

Du kan paa denne maaten foelge med i hva motparten og mailboksen skriver til

hverandre.

Default: OFF

Forward:

Velg om du vil forwarde meldinger. Det forwardes 1 gang i timen.

Default: OFF

Reverse Forward:

Velg om du vil ha Reverse Forward

Default: OFF

Forward Port:

Velg hvilken Port det skal forwardes paa, primaer eller sekundaer.

Default: Primary

Forward to BBS Call:

Tast inn Call paa din hjemme-BBS.

Default: ingen

BID Check:

Skal det foretas BID- sjekk ved mottagelse av Forward, settes denne funksjonen

ON. Alle mottatte BID-numre lagres i filen BIDCHECK.PTM i MAIL-dir.

Default: OFF

PTM Connect-text:

Settes denne funksjonen OFF, vil PTM ikke sende sine egne

Connect-tekster samt WELCOME.DAT. Er modemet ditt satt opp med en

CTEXT, vil denne bli sendt.

Default: ON

Local Time to GMT:

Din mail vil bli forsynt med en dato/tids-stempling samt

en evt. hierarkisk adresse som foerste linje i teksten din.

Likeledes skrives ditt mgs.nummer og evt. BID i denne linjen.

Denne linjen legges ogsaa til mottatt mail.

Linjen kunne se slik ut:

R.921224/0830Z @:OZ4ZK.OZ6BBS.KBH.SJL.DNK.EU PTM525 #:2456 B:02456_OZ4ZK

'R.921224/0830Z @:' innsettes automatisk.

Tiden angis i Zulu-tid (ogsaa kalt GMT).

For aa oppgi tiden i Zulu-tid maa du angi tidsforskjellen fra

lokaltid til GMT-tid.

Oest for GMT angis med minus.

Vest for GMT angis med pluss.

GMT-tid i forhold til LA-tid skal derfor angis til -1 time

(-2 timer ved sommertid).

Du maa bruke 'SPACE'-tasten til aa bla deg frem til den

korrekte tidsforskjellen.

Default: 0

Hierarchical Address:

Den hierarkiske adresse skrives inn her.

Vaer meget noeye med dette. Sjekk din lokale BBS for dennes adresse.

Dette vil vaere en del av din adresse.

Start med ditt eget kallesignal etterfulgt av '.' (punktum) etter-

fulgt av din BBSs kallesignal samt dennes fulle adresse.

F.eks: OZ4ZK.OZ6BBS.KBH.SJL.DNK.EU

Programmet setter inn selv resten av linjen ' PTM 5.18 #:2456 B:02456_OZ4ZK'

Default: ingen adresse

Mailboks Mode:

Velg mellom 'PBBS' - Personlig Mailbox eller 'BBS'- BBS til-

knyttet det overordnede BBS-Forwardsystem.

Den ovennevnte hierarkiske adressen kan genereres paa 2 maater,

startende med 'R.' eller 'R:' - Foerstnevnte benyttes normalt

naar du bruker PTMs mailboks som vanlig personlig mailboks.

Bruker du PTM som BBS, hvor du er tilknyttet det overordnede

BBS-Forwardsystemet, maa du bruke sistnevnte mode.

Default: PBBS

Collect FBB Broadcasts:

Sett denne funksjonen til ON, hvis du vil motta FBB Broadcast-beacons

fra din lokale FBB BBS.

En annen betingelse for aa faa det til aa virke er at du saetter

HEaderln = ON i ditt modem.

Du maa foroevrig ogsaa meddele din lokale FBB-BBS at du er i stand til

aa sende Syncro-Beacons i likhet med TPK-programmet.

Default: OFF

Broadcast List Length:

Bestemmer antall linjer i Broadcast-listene

Dette kan saettes til 250, 500 eller 1000 linjer.

Default: 1000

Auto Broadcast Syncro:

Denne funksjonen settes til ON, hvis du oensker at PTM selv

skal sende Broadcast Syncro, hvis listen ikke er komplett.

Dette vil skje naar du er mer enn 5 meldinger p� etterskudd.

Dette virker kun mot din Home-BBS.

Default: OFF

Overlay

-------

Call to Editor:

Tast inn drev:\sti\filnavn paa din favoritt editor. Denne kan heretter

kalles med ALT U kommandoen. Eks.: C:\NORTON\NE

Du kan ogsaa velge kun aa angi filnavnet paa editoren og i stedet lage path

til editoren i autoexec. bat. Eks.: PATH=C:\NORTON. Dette har den

fordelen, naar du kaller editoren med ALT U, at du vil faa den filen du editerer

i, lagret i den gjeldende katalogen.

Default: ingen

Call to Display:

Tast inn drev:\sti\filnavn paa et program som kan vise en ASCII-fil. Bruk evt.

den medfoelgende filen LIST.COM, som er et utmerket program til dette formaalet.

Dette programet kan heretter kalles med ALT L kommandoen. Eks.: C:\PTM\LIST

Du kan ogsaa velge kun aa angi filnavnet paa dette programmet og i stedet

lage path til programmet i autoexec.bat. Eks.: PATH=C:\PTM.

Default: ingen

Call to My Program:

Tast inn drev:\sti\filnavn paa et program du vil kunne kalle inne fra PTM.

Eks.: C:\HAM\LOCATOR eller C:\VIRUS\VIRSCAN

Du kan ogsaa velge kun aa angi filnavnet paa dette progranmet og i stedet

lage path til programmet i autoexec.bat. Eks.: PATH=C:\HAM eller PATH=C:\VIRUS

Dette programmet kan heretter kalles med Alt F2.

Default: ingen

Printer

-------

Printer:

Velg om parallel-printer skal vaere aktiv ved start av programmet.

Default: OFF

Printer connected to:

Velg hvilken LPT-port som skal brukes (LPT1-LPT2).

Default: LPT1

Remote

------

Parallel Remote-Control on:

Velg Parallel-port til Remote-control.

Har du printer tilkoblet LPT1, saa velg LPT2 (ellers gaar det galt !!!).

Default: LPT2

SYSOP on Bit 5,6,7:

Settes til OFF, hvis alle skal kunne bruke Remote-control paa bit 5, 6 og 7.

Settes til ON, hvis det kreves SYSOP-status til bit 5, 6 og 7.

Default: OFF

PULSE on Remote Port:

Settes til ON hvis du oensker en puls fra Init-utgangen. Til styring av

evt. 2 radioer, multi-bander eller eller kanal-scanning.

Default: OFF

PULSE every [1-9 Sec]:

Her bestemmes puls-intervall fra Init-utgangen.

Default: 5

SYSOP on Serial Port:

Settes til OFF, hvis alle skal kunne bruke Remote-Control paa den sekundaere

serielle COM-port.

Settes til ON, hvis det kreves SYSOP-status til dette.

Default: OFF

SYSOP Remote YAPP:

Settes denne funksjon til ON, vil det kun vaere mulig aa

foreta remote binaer transfer med SYSOP-status.

PD-kommandoen er den eneste remote transfer mode som fremdeles

vil virke uten SYSOP-status.

Default: OFF

Timer

-----

Disconnect Timer:

Velg om disconnect timeren skal vaere aktiv ved start av programmet.

Default: OFF

Time Out:

Tiden for naar PTM disconnecter, hvis det ikke mottas noe fra motpar-

ten som er connectet. Oppgis i minutter (1-9).

Default: 9

Heart-beat:

Tidsintervall for sending av <CR> (1-9 Min) - kun i connected tilstand, og

kun naar heart-beat funksjonen er slaatt paa med Ctrl F7.

Default: 4

YAPP Timeout:

Normal/Long/Very Long

Du kan endre paa YAPP-timeout tidene. Er frekvensen hardt

belastet eller du bruker Noder, kan du forsoeke med lengre

timeout-tider.

Normal    - Timeout = 2 min.

Long      - Timeout = 4 min.

Very Long - Timeout = 6 min.

Default: Normal

YAPP Packet Delay:

0 til 25 sekunder eller Auto-detekt

Du har mulighet for aa tilpasse sending av YAPP til trafikken paa

frekvensen. Settes dette delay til 0, kjoeres som normalt uten delay,

ellers vil det bli lagt til et delay paa x antall sekunder.

Dette kan varieres fra 1 til 25 sekunder, eller du kan la PTM avgjoere

delayets lengde ved aa sette dette til "Auto".

PTM vil telle mottatte tegn paa frekvensen og avpasse delayets

lengde etter trafikken. Det er en betingelse at du kjoerer med MONITOR = ON

og at du har monitorert frekvensen i minst 1 minutt for at programmet kan gi

et godt forslag delayets stoerrelse. For hver 500 tegn i minuttet

adderes 1 sekunds delay, dog max 10 sekunder.

Det er innfoert en tegn-teller i statuslinjen, saa du selv kan avlese

trafikktettheten -  1234 CPM - karakterer i minuttet.

Default: AUTO

YAPP Packets before Delay:

Avhengig av "YAPP Packets before Delay", innsettes dette delayet etter y

antal YAPP pakker. Dette kan settes fra 1 til 8 pakker.

Jeg vil anbefale at du proever aa sette delayet til Auto og antal YAPP-

pakker til mellom 2 og 4.

Dette kunne vaere med paa aa skape et bedre omdoemme for YAPP-overfoersler

hos andre medamatoerer med andre interesser.

Default: 1

TNC

---

TNC Type [0/1/2]:

Type 1 bruker Control C metoden til aa komme til

tilbake i Command-mode, etter aa ha vaert i Transparent-mode.

Type 2 bruker BREAK metoden, som er hurtigere. Bruk denne hvis

modemet ditt kan haandtere dette. Type 0 er til testformaal. Her sendes

hverken Control C eller BREAK.

Default: 2

Send DAYTIME at startup:

Velg om du vil ha PTM til aa sende DAYTIME til TNC-en.

Default: OFF

Save Y/N:

---------

Denne teksten fremkommer foerst naar det tastes ESC i venstre vindu.

Svarer du 'N', lagres oppsettet ikke paa disk, men du gaar videre i programmet

Svarer du 'Y', lagres oppsettet i en fil med navnet PTM.CNF, og programmet

fortsetter til et nytt skjermbilde.

Default: NO - oppsettet lagres ikke paa disk.

Neste skjermbilde viser programnavn og versjon.

Likeledes vises hvor mye memory som var tilgjengelig foer start av programmet,

hvor mye memory som blir brukt til forskjellige buffere i program-

met og hvor mye som etterlates ubrukt.

Deretter foelger en pause der programmet sjekkes for "virus".

Naar dette er gjort skrives det 'Press any key:'nederst paa skjermen.

Trykk paa en tilfeldig tast, og programmet gaar videre til hoved-skjermbildet.

Hvis du ikke trykker paa en tast innenfor 30 sekunder, fortsetter

programmet selv.

Dette skjermbildet er delt opp i tre felter.

I det oeverste vises alt som kommer utenfra (RX-vinduet).

Likeledes vises det i dette vinduet diverse beskjeder.

Det midterste feltet viser hvilke funksjoner som er aktive:

[Buffer] 123456, Skjermbuffer med teller, eller [File] 123456 hvis du har aapnet

en fil. [Filt] Monitor-filter, [Prn] Printer, [Disc] Connect-status,

[Alarm] Connect-alarm, [Timer] Disconnect-timer, [MM] Mailbox-Monitor,

[BBS] Mailbox-Only, [Mail] blinker hvis det er nye meldinger, eller [File]

blinker, hvis du har mottattt en fil, eller [MaFi] blinker ved baade nye

meldinger og filer. [23:21] viser klokken.

Dessuten vises ditt kallesignal, aktiv Comport og PTM versjonsnummer.

Nederste skjermbilde er utelukkende avsatt til keyboard-inntasting (Tx).

Kommando-forklaring:

A = Alt, C = Control, S = Shift

Ved hjelp av ALT H faar du en hjelpetekst til de forskellige kommandoene:

F1   Sender Ctrl C / BREAK til modemet for aa faa dette i command-mode.

Advarsel! Bruk ikke Ctrl C til dette, da skjermbildet vil bli

oedelagt.

A+F1   Viser LOG-fil paa skjermen (PTM.LOG eller 03281991.LOG).

C+F1   Fremstiller Password-tabell i filen Call.PSW  F.eks. OZ4ZK.PSW

Denne filen bestaar av 1000 tilfeldige 5-sifrede tall som brukes

som password. Filen blir forskjellig hver gang du taster Ctrl F1

Denne filen skal legges inn paa motstasjonens PC (remote PC).

I din ende skal filen Renames til motstasjonens Call .

Se ogsaa under SYS-kommandoen og under Filer til PTM - Call.PSW.

S+F1   Toggle Only SYSOP Remote YAPP-transfer ON/OFF.

Settes denne funksjonen til ON, vil det bare vaere mulig aa

foreta remote binaer overfoering med SYSOP-status.

PD-kommandoen er den eneste remote transfer mode som fremdeles

vil virke uten SYSOP-status.

F2   Sender 'conv' til modemet, for aa faa dette i converse-mode.

A+F2   Kaller ditt favorittprogram. Se forklaring under installasjon av PTM.

Etter aa ha trykket Alt F2, blir du spurt om evt. argumenter.

C+F2   Toggle - Send "MAIL & FILE for Call" hver hele time.

TNC-parameter TXUifram maa vaere ON.

S+F2   BAYCOM Upload Binary File

PTM sender BAYCOM Remote-kommandoen: //WB Filename

Dette skulle aapne en fil i BAYCOM-enden hvis denne

remote-kommandoen er innfoert i SETUP av BAYCOM.

PTM sender deretter filen. Dette kan stoppes fra BAYCOM-enden

ved aa sende et 'A', for Abort.

Naar filen er sendt, tilfoeyer PTM denne avslutningen: [*EOF*]

BAYCOM-enden maa selv lukke filen etterpaa!

For aa faa fjernet denne endelsen og evt. andre uvedkommende

tegn fra den mottatte filen, maa BAYCOM-enden benytte

programmet CUTFILE. Dette programet finner teksten [*EOF*] og av-

korter den mottatte filen til korrekt stoerrelse.

Programmet SIZEFILE kan ogsaa brukes til dette, hvis

fillengden er kjent. Begge programmene foelger med i denne pakken.

La filen SIZE_CUT.LZH vaere som den er (pakket), og legg den i

ditt TXDIR.

F3   Bytter mellom primaer og sekundaer seriell port.

Denne funksjonen kan bare brukes hvis den sekundaere serielle

porten er satt opp, og kan bare byttes naar det ikke er Connect.

S+F3   Toggle Connect-text ON/OFF

Settes denne funksjonen til OFF, vil PTM ikke sende diverse

innledende tekster saa som [PTM 5.20], *** Hello Name og

Commands: //B, //H osv. - WELCOME.DAT sendes heller ikke.

Ved oppstart av PTM er denne funksjonen satt som default til ON.

C+F3   Hvis konfigureringen oenskes endret (Call, COM-port oppsett,

start-options og farger). Hvis farger eller linje-antall endres,

maa du foreta en nystart av programmet, fordi de nye fargene ikke

vil overskrive de gamle i alle skjermbilder, og fordi nytt

linjeantall vil vise underlige skjermbilder. Er video-kortet

ditt av monochrome-type kan fargene ikke endres.

A+F3   Slaar Scanner paa/av.

Denne funksjon kan bare brukes hvis den sekundaere serielle porten er

satt opp, og kan bare kobles av/paa naar det ikke er Connect.

Scanner primaer og sekundaer seriell port. Dette brukes til til aa

monitorere 2 modemer paa en gang. Hvis det kommer Connect paa det

ene modemet, stopper scanningen inntil det Disconnectes igjen.

Blir det Connected paa det andre modemet i mellomtiden, vil denne

connect staa i koe, inntil det disconnectes paa det foerste modemet.

Det anbefales aa sette MONITOR OFF paa det ene eller paa begge

modemene under scanning, fordi tekst fra de to modemene ellers kan bli

blandet sammen paa skjermen.

Naar scanneren er slaatt paa, vil dette vises i statusvinduet som en

blinking i teksten " Com# ".

F4   �pner og lukker skjermbufferet. Naar bufferet er fullt, nullstilles

dette og ny tekst blir fylt opp fra starten av bufferet.

Gammel tekst vil da vaere slettet i bufferet.

C+F4   Nullstiller skjermbufferet.

S+F4   Lagrer skjermbufferet paa disk.

A+F4   Viser hele skjermbufferet paa skjermen.

F5   Sending av ASCII-filer fra disk.

C+F5   Sletting av fil paa disk.

S+F5   Viser ASCII-fil fra disk paa skjermen.

A+F5   �pner og lukker ASCII-fil paa disken og mottar saaledes

ASCII-tekst fra modemet direkte til en fil paa disken.

F6#   Sender route-buffer # (0-9).

C+F6   Inntasting av kallesignaler i route-bufferet.

S+F6   Lagrer route-bufferet paa disk (ROUTING.BUF).

A+F6   Henter route-bufferet fra disk (ROUTING.BUF).

F7   TX-tekst i baade RX og TX-vindu / TX-tekst kun i TX-vindu.

A+F7   Tvinger programmet ut av Crypto-mode. Brukes bare hvis det er

uorden i synkroniseringen. Dette maa gjoeres baade hos deg og hos den du

er connected til.

C+F7   Toggle Heartbeat On/Off. Naar denne funksjonen er On, vil det automa-

tisk bli sendt en <CR> med det tidsintervall du har valgt under

installasjonen. Men dette skjer bare hvis du er connected til en annen

stasjon. Funksjonen setter dessuten Disconnect-timeren til Off.

Naar du disconnecter, blir Heart-beat funksjonen slaatt av igjen.

Funksjonen kan brukes til aa holde liv i en etablert forbindelse -

f.eks. forbindelsen til et DX-Cluster via en Node.

S+F7   Toggle PULSE-funksjonen On/Off.

F8   Editering av type ahead bufferet.

C+F8   Sletter type ahead bufferet.

A+F8   Sender type ahead bufferet

S+F8   Clear Mail Snatching.

Benyttes til aa slaa av den blinkende teksten WAIT og aa stoppe

en paabegynt Mail Snatching.

F9   Bytte av aktivt diskdrev og directory.

C+F9   Sender configurasjonsfil for modem (CONFIG1.TNC / CONFIG2.TNC) til

modemet. CONFIG1.TNC sendes til modemet paa primaer port, CONFIG2.TNC

sendes til sekundaer port.

Disse filene kan opprettes ved hjelp av din egen editor.

A+F9   Toggle Beep paa Alternativ Trace On/Off.

S+F9   Vis Trace Liste

I likhet med MHeard, lager PTM en liste over naar ditt

kallesignal er hoert (Trace Call) i en unconnected pakke.

I listen inngaar hvem som sendte pakken, naar og om det

var et Mail-Beacon eller File-Beacon. Det sjekkes paa ordene

MAIL og FILE samt Alt Mail Trace (default POST).

Listen inneholder de siste 16 ganger ditt kallesignal er sett.

Modem-parameter: Monitor = ON

F10   Viser et directory.

A+F10  Toggle Blink On/Off

PTM sender tegnet 255 - dette faar den effekten, at etterfoelgende

tekst vil blinke hos motparten inntil du igjen sender ALT F10 eller

du kommer til linjeslutt.

Eks:

(Alt F10) DENNE LINJEN BLINKER            - Hele linjen blinker

DETTE ORDET (ALT F10) BLINKER             - ordet BLINKER blinker

DETTE (ALT F10) ORDET (ALT F10) BLINKER   - ordet ORD blinker

Denne funksjonen kan brukes i WELCOME og BYE.DAT - Sett inn tegnet

255 foer og etter den del av teksten som skal blinke.

EDLIN kan gjoere dette (Hold ALT nede og tast 2 5 5 paa det numeriske

keyboardet og slipp ALT igjen).

Funksjonen virker bare hvis motparten ogsaa kjoerer PTM Ver.4.25

eller hoeyere. Ellers vises tegnet 255 som et mellomrom (space).

C+F10  Printer en ASCII-fil. (Parallel Port - LPT1)

S+F10  Mail Snatching - toggle funksjon (Automatisk mail-avhenting).

Funksjonen virker slik:

Hvis PTM ser et mail-beacon der ditt kallesignal er nevnt,

vil PTM vise denne beskjeden paa skjermen:

"*** Wait for the next n min. - Mail Snatching in Progress"

Samtidig vil teksten " WAIT " staa og blinke i mail-vinduet.

Etter n minutter (1 til 4) vil PTM forsoeke aa connecte seg

til den stasjonen som sendte mail-beaconet. Hvis dette lykkes,

vil PTM avvente den foerste prompten: >

Saa sender PTM teksten: RM (Read Mine) samtidig med at det

aapnes en Mail-fil. Naar PTM ser neste prompt, lukkes

filen, og PTM sender teksten: KM (Kill Mine).

PTM avventer tredje prompt og sender teksten: B (Bye)

Forbindelsen avbrytes (forhaapentligvis) og naa vil Mail-vinduet

blinke med teksten " MAIL ".

Mail hentet paa denne maaten faar teksten "*** SNATCHED ***" i

tittel-feltet.

PTM trigger i denne funksjon paa ordene: MAIL og Alt Mail Trace,

som er satt til ordet POST (default).

Modem-parameter: Monitor = ON

PTM-parameter:   Mail Snatching = ON

ALT A  Slaar connect-alarmen av/paa.

ALT B  Til sending av binaere filer i TRANSPARENT-Mode. Automatisk

avvikling av overfoering. (PACFILE/PACPRO-kompatibel).

Filer som mottas i dette formatet lagres i underkatalogen RXDIR

eller som spesifisert i installasjonen.

ALT C  Sletter tekst i TX-vinduet.

ALT D  Sender DAYTIME til modemet. Dette skjer foroevrig ogsaa automatisk naar

programmet startes, hvis denne opsjonen er satt til ON under

konfigureringen.

ALT E  Editering av Macro Buffer (MACRO.BUF).

\0 i en macro-streng setter inn en CR.

\1 til \9 setter inn en CR og et delay paa 1 til 9 sekunder.

oenskes stoerre delay, faas dette ved aa bruke tegn med

stoerre ASCII-verdi (legale ASCII-verdier 48 til 108 desimalt).

Delay utregnes som:  ASCII-vaerdi - 48 = delay i sekunder.

eks.:

\: = 10 sek.

\D = 20 sek.

\N = 30 sek.

\X = 40 sek.

\b = 50 sek.

\l = 60 sek. (dette er lengste tillate delay).

ALT F  Slaar monitor-filteret paa/av. Filtrerer bort BELL og tomme linjer

naar det monitoreres. Filteret vil likeledes kunne fjerne nesten

alle binaere pakker hvis default-verdiene for Low og High-filter

benyttes (Se under installasjon av PTM).

ALT G  Slaar LOG-funksjonen paa/av.

Alle Connects og/eller Up/Downloads av filer blir logget

i filen PTM.LOG.

ALT H  Viser hjelpetekst.

Hvis ingen taster trykkes i loepet av 2 min. returneres det til hoved-

programmet.

ALT I  Sender Macro Buffer.

Alt #  Sender Macro Buffer # (0 - 9).

ALT J  Henter macro-bufferet fra disk (MACRO.BUF).

ALT K  Lagrer macro-bufferet paa disk (MACRO.BUF).

ALT L  Vis ASCII-fil. Se forklaring under installasjon av PTM.

Etter aa ha trykket Alt L blir du spurt om filnavn.

ALT M  Gaa inn i Mailboksen.

Hvis ingen taster trykkes i loepet av 2 min. returneres det til hoved-

programmet.

I Mailboksen faar du en kommandolinje med forskellige valg:

A       = Abort Current Command

Avbryt igangvaerende kommando (List og Read)

BB      = Viser en liste over de BBS-er du har mottatt

Broadcast-Beacons fra.

[BBS_Call]  = De nedenstaaende BF- og BL-kommandoer kan benyttes

med og uten BBS_Call.

Utelates dette, benyttes kallesignalet paa den

Hjemme-BBS du har angitt i Mailbox-Setup-Menuen.

BF [BBS_Call] = Reverse Komprimert Forward av de meldinger, du har

Tagged i BBS-listen.

Det foretas automatisk oppkall til den Hjemme-BBS,

du har angitt i Setup-menuen

Angis et annet call etter BF-kommando, foretas

det oppkall til dette.

BL [BBS_Call] = Viser liste over alle Broadcast-Beacons fra BBS-en.

BLB [BBS_Call] = Viser liste over alle Bulletin-Broadcast-Beacons.

BLP [BBS_Call] = Viser liste over alle Personlige-Broadcast-Beacons.

BLM [BBS_Call] = Viser liste over alle Broadcast-Beacons hvor du

er avsender eller modtager.

BLS Streng [BBS_Call] =

Viser liste over alle Broadcast-Beacons hvor

strengen forekommer.

BL> To-Call [BBS_Call] =

Viser liste over alle Broadcast-Beacons hvor alle

To-Call matcher.

BL< From-Call [BBS_Call] =

Viser liste over alle Broadcast-Beacons hvor alle

From-Call matcher.

BL@ BBS-Call [BBS_Call] =

Viser liste over alle Broadcast-Beacons hvor alle

BBS-Call matcher.

BS [BBS_Call] = Sender ut en Broadcast-Syncro-Beacon til BBS_Call.

Dette for aa gjoere din liste komplett.

Denne kommando skal du altsaa bruke, naar det

hoeyeste nummer i din liste fra BBS-en er lavere

end det hoeyeste nummer du har sett fra BBS-en.

E       = Expert     Lister Experter/Novicer.

F       = Forward    Forlater Mailboxen og Forwarder straks.

F Call  = Forward til Call.

Virker som F-kommandoen - du har her mulighet

for aa forwarde til andre Call enn din BBS

H       = Help       Viser en hjelpe-tekst paa nedenstaaende.

K #     = Kill       Sletter en melding. F.eks. 'K 13' sletter

msg-nr 13.

KA      = Kill All   Slett alle meldinger - FORSIKTIG!.

KB      = Kill Bulletin

Slett alle bulletiner.

KM      = Kill Mine  Slett alle meldinger til deg.

KP      = Kill Personal

Slett alle personlige meldinger.

KAF     = Kill All Forwarded

Slett alle forwardede meldinger.

KBF     = Kill All Bulletins Forwarded

Slett alle forwardede bulletiner.

KPF     = Kill All Personal Forwarded

Slett alle forwardede personlige meldinger.

L       = List       Lister alle meldinger.

LB      = List Bulletins.

LL      = List Last  Lister de nyeste 1 til 999 meldinger.

LM      = List Mine  Lister alle meldinger til deg.

LN      = List New.  Lister alle nye meldinger til deg.

LS Soekeord = List alle meldinger som inneholder soekeordet.

L> Call = List til Call

L< Call = List fra Call

M       = Viser hvem det ligger meldinger og Filer til.

PF      = Printer OFF.

PO      = Printer ON Utskrift av List og Read kommandoene.

PW      = What PS    Lister filer i PSDIR eller som spesifisert under

installasjonen.

PW DIR  = What PS    Som ovenfor med sub-dir, PSDIR/SUBDIR.

Q / ESC = Quit       Forlater mailboksen og gaar tilbake til

hoved-skjermbildet. Forward foretas ved

timeskift.

R #     = Read       Viser en melding. F.eks 'R 9' viser msg-nr 9.

RM      = Read Mine. Viser alle meldinger til deg.

RN      = Read New.  Viser alle nye meldinger til deg.

RW      = What RX    Lister filer i RXDIR eller som spesifisert under

installasjonen.

RW DIR  = What RX    Som ovenfor med sub-dir, RXDIR/SUBDIR.

S Navn  = SP Call    Konverterer til 'SP Call @ BBS'

@ BBS      Navn hentes i filen NAMECALL.LOG som du

selv kan opprette i LOG-katalogen.

Formatet paa denne ASCII-filen er:

NAVN CALL @ BBS

Eksempel paa NAMECALL.LOG

KURT OZ4ZK @ OZ6BBS.KBH.DNK.EU

TURBO OZ1HFG @ OZ6BBS.KBH.DNK.EU

FRANCIS FC1RRJ @ F6ABJ.FRPA.FRA.EU

Naar du skal skrive en personlig mail til

Francis, kan du bare taste S FRANCIS - Hvis

Francis finnes i filen NAMECALL.LOG,

vil din inntasting erstattes med

SP FC1RRJ @ F6ABJ.FRPA.FRA.EU og du slipper

aa taste inn hele den lange strengen.

SB      = Send Bulletin to ALL - kan leses av alle.

SB SUBJ = Send Bulletin med Subj. (max 6 char). - kan leses av alle.

SB SUBJ @ BBS        Forward Bulletin til BBS.

PTM oppretter selv BID.

SB SUBJ @ BBS $BID   Forward Bulletin til BBS med speciell BID.

SP      = Send       Utelates Call, blir meldingen til deg selv!

(Kan brukes til testformaal).

SP Call = Send Call. Til aa opprette en melding.  F.eks 'SP OZ4ZK'.

Deretter spoerres det etter en overskrift paa

meldingen, hvoretter meldingsteksten tastes

inn og avsluttes med Ctrl Z.

Du kan godt bruke Macrobuffer-funksjonen Alt

0-9, til aa tilfoeye tekst i meldingen din.

Du kan ogsaa tilfoeye ASCII-filer i meldingen.

Dette gjoeres foer du avslutter med Ctrl Z

Du taster Ctrl A og blir promptet for filnavn,

paa den fil du oensker inkludert. Flere filer

kan settes sammen. Eneste begrensning er Mail-

bufferets stoerrelse. Det kan avleses ved start

av PTM (ca. 45K).

Du kan ogsaa skrive meldingen i din egen editor,

og saa bruke ovenstaaende metode til aa gjoere

filen om til en Mail-melding.

SP Call @ BBS        Forward message til Call med HomeBBS.

PTM oppretter BID.

SP Call @ BBS $BID   Forward message til Call med HomeBBS.

Spesiell BID.

U       = Users      Lister dine brukere.

XC      = Seriel     Etablerer forbindelse med den primaere serielle

Remote     COM-porten. Paa denne porten kan det tilkobles et

annet TNC-Modem, en PC eller maaleutstyr med RS232

interface.

Exit til mailboksen foretas ved aa sende

Ctrl Z eller 3 stjerner (*).

Funksjonen kan installeres slik at det

skal SYSOP-Status til for aa aktivere den.

XH      = Functions  Hjelpe-tekst til Remote Funksjonene.

Help

XS      = Functions  Status paa Remote Funksjonene.

Status

X##     = HEX        Styring av Remote Funksjonene.

Functions  Oppgis i HEX med 2 sifre.

X###    = DECIMAL    Styring av Remote Funksjonene.

Functions  Oppgis DESIMALT med 3 sifre.

YW      = What TX    Lister filer i TXDIR eller som spesifisert under

installasjonen.

YW Dir  = What TX    Som ovenfor med sub-dir, TXDIR/SUBDIR.

ALT N  Naar du er i disconnected tilstand, brukes denne funksjonen til aa fra/

tilkoble terminalprogram-delen. Ved oppkall til deg settes direkte

over til mailboksen.

Kaller du opp selv, blir denne funksjonen slaatt av inntil forbin-

delsen avsluttes igjen.

Er du allerede connected, brukes denne funksjonen til aa sende den con-

nectende stasjonen over i mailboksen.

ALT O  Overlay til DOS. Brukes hvis du bare skal ut i DOS og foreta deg

noe. PTM blir satt i vente-posisjon saa lenge du er i DOS,

men er stadig i memory. For aa vende tilbake fra DOS skriver du

'exit' fra DOS-prompten.

ALT P  Slaar parallel-printer paa/av. Virker kun paa innkommende tekst,

fra modem. Andre utskrifter maa gjoeres fra DOS.

ALT Q  Avslutter programmet og vender tilbake til DOS.

ALT R  Repeterer sist sendte linje.

ALT S  Sender skjerm-bufferet til modem.

ALT T  Slaar disconnect-timeren paa/av. Er timeren slaatt paa, vil en

forbindelse bli avbrutt dersom det ikke er mottatt noe i loepet

av 10 min.

ALT U  Kaller din favoritt editor. Se forklaring under installasjon av PTM.

Etter aa ha trykket Alt U, blir du spurt om navn paa den

filen du oensker aa editere.

ALT V  Sletter tekst i RX-vinduet.

ALT W  Slaar av skjermen. Oppheves igjen ved trykk paa tilfeldig tast eller

ved connect.

ALT X  Slaar Mailboks Monitor paa/av. Du kan paa denne maaten foelge med i hva

som foregaar hvis noen er i din mailboks.

Kommandoen kan ogsaa benyttes hvis det allerede er noen inne i

mailboksen.

ALT Y  YAPP Binaer Transfer. Til aa sende og motta binaere filer i

transparent mode.

HVIS DU ER CONNECTED:

---------------------

Du blir promptet for Receive, Resume Receive

eller Send File etter aa ha trykket Alt Y.

Hvis du velger aa motta en fil, vil denne lagres med samme fil-

navn som motparten har sendt. Hvis filnavnet allerede eksisterer,

blir overfoeringen avbrutt.

Velges Resume, vil en avbrutt fil-mottagelse gjenopptas.

HVIS DU ER DISCONNECTED:

------------------------

Setup av Auto YAPP. - Automatisk YAPP Download.

PTM vil vaere i stand til automatisk aa hente

3 filer i din BBS eller hos en annen stasjon

paa et bestemt tidspunkt. Funksjonen understoet-

ter ogsaa Resume.

Naar du trykker Alt Y blir du promptet for

kallesignalet til den du oensker aa hente fil(er) fra.

Hvilken port som skal benyttes ved oppkall.

Naar dette skal skje - foerst Time saa Min.

Filnavn paa foerste fil.

Filnavn paa andre fil.

Filnavn paa tredje fil.

Husk aa skrive inn hele stien + filnavn.

Eks.: PC\UTIL\TEST.EXE

Skal Resume slaas paa, tastes 'Y'.

Skal det bare hentes en fil, skal feltet til

foerste fil benyttes. Tast kun 'Enter' i fel-

tet '2. og 3. fil'.

Denne funksjonen er testet mot annet PTM-program,

samt mot FBB BBS 5.14d.

ALT Z  Slaar Chat-funksjonen paa/av. D.v.s. at du kan koble denne

funksjonen ut naar du ikke vil forstyrres. Kjekt aa ha, hvis en eller

annen fikk den taapelige ide aa vekke deg kl. 5 om morgenen.

CTRL Home    Skift mellom latinske / kyrilliske bokstaver.

EGAGARUS skal startes foer PTM.

1 trykk = latinske

2 trykk = kyrilliske

CTRL End     Sender tekststrengen ' >>>' + Enter til TNC.

CTRL <--     Sender '*' til TNC - Benyttes til Auto Baud Detect paa visse

Modemer.

ALT =  Konvertere [|]{\} til norske tegn ved mottagelse

og omvendt: norske tegn blir til [\]{|} ved avsendelse.

Dette er en toggle-funksjon.

(tasten '=' er den som er plassert 2 plasser til hoeyre for 0).

ALT -  Setter PTM i DISC mode. Har ingen innflytelse paa modemet.

Brukes kun hvis PTM indikerer Connect, og modemet er Disconnected.

(tasten '-' er den som er plassert like til hoeyre for 0).

CURSOR UP    Scroller RX-skjermbildet 1 linje tilbake i teksten.

CURSOR DOWN  Scroller RX-skjermbildet 1 linje frem i teksten.

PAGE UP      Scroller RX-skjermbildet 1 side tilbake i teksten.

PAGE DOWN    Scroller RX-skjermbildet 1 side frem i teksten.

Enhver annen tast utloeser denne funksjon.

Hvis ingen taster trykkes i loepet av 2 min., returneres

det til hovedprogrammet.

Linje Editering:

----------------

CURSOR LEFT  Flytter cursoren til venstre paa linjen.

CURSOR RIGHT Flytter cursoren til hoeyre paa linjen.

HOME         Flytter cursoren til begynnelsen av linjen.

END          Flytter cursoren til slutten av linjen.

BACKSPACE    Sletter tegnet til venstre for cursoren.

DELETE       Sletter tegnet paa cursorens plass.

CTRL Y       Sletter linjen.

INSERT       Innsett mode on/off.

Bruk ikke CTRL C, da skjermbildet vil bli oedelagt.

Ved oppkall til deg skjer foelgende:

Foerstegangs-oppkallende blir bedt om aa oppgi navn i mailboksen ved

hjelp av N-kommandoen. Foerst deretter kan andre kommandoer i mailboksen

benyttes.

Neste gang vedkommende kaller deg, svares det pent "*** Hallo, Navn".

Den oppkallende stasjonen blir presenteret for en velkomst-tekst. Denne opp-

retter du selv i en fil med navnet WELCOME.DAT - altsaa en utvidet Ctext.

PTM sender deretter sin egen connect-tekst.

Her angis hvilke funksjoner som finnes utover at det kan skrives helt

alminnelig til skjermen.

Likeledes opplyses det om det er meldinger eller filer til den oppkallende.

En hjelpetekst til de forskellige kommandoer kan vises for den oppkallende.

Dette gjoeres ved at han skriver '//H' paa en tom linje:

//B    Bye avslutter forbindelsen og disconnecter.

//C    Chat brukes til aa vekke SYSOP. Ringer 6 ganger i loepet av et minutt.

Er SYSOP tilstede, kan han avbryte dette og begynne skrivingen.

Kommer han ikke innenfor dette minuttet, blir oppkalleren auto-

matisk foert inn i mailboksen.

//CR   Toggle Krypto on/off. Krever korrekt password-tabell i begge ender.

Se hvordan dette gjoeres med CF1-kommandoen.

Naar denne kommandoen gis til motparten, sender denne en streng

tilbake: //#0123 (eller et annet tilfeldig tall). Dette for aa

vise at kommandoen er forstaatt, og at password nummer 0123 skal

benyttes. Dette password oppsoekes i din tabell og inngaar som en del

av krypto-noekkelen.

Alt som heretter sendes mellom deg og motparten, vil

mottas som det rene "gruff" for alle andre enn dere. Det kan like-

ledes sendes/leses/listes Mail i denne mode.

Binaer-overfoering av filer i denne moden kan ikke anbefales. Det gaar

galt i de fleste tilfelle. Haaper aa finne en loesning paa dette

problemet.

Skrives //CR igjen, sender motparten foelgende streng tilbake: //#0000.

Dette slaar krypto-funksjonen av igjen. Funksjonen slaas automatisk

av naar //B benyttes til disconnect.

//H    Vil vise oppkalleren en hjelpetekst.

//I    Sender Info Buffer fra SYSOP.

//M    Oppkalleren kommer inn i Mailboksen.

Saafremt bare Mailboksdelen er slaatt paa (ALT N), vil oppkalleren straks

etter Connect bli omkoblet til mailboksen.

SYSOP. kan tvinge den oppkallende ut av mailboksen ved aa trykke paa ESC.

Hvis den oppkallende blir avbrutt i mailboksen av SYSOP, og kun

mailboksdelen er slaatt paa, blir denne funksjonen slaatt av inntil forbin-

delsen avsluttes.

I Mailboksen finnes foelgende funksjoner:

A       = Abort      Benyttes til aa stoppe sendingen av en ASCII-tekst

fra mailboksen. Virker i forbindelse med L og R kom-

mandoene, samt H, I, U og WN.

B       = Bye        Avbryter forbindelsen og disconnecter.

BD File = BAYCOM     PTM sender BAYCOM Remote-kommandoen: //WB Filename

Download   Dette skulle aapne en fil i BAYCOM-enden, hvis

Binary     denne remote-kommandoen er innfoert i SETUP av BAYCOM.

File       PTM sender deretter filen. Dette kan stoppes fra

BAYCOM-enden ved aa sende et 'A', for Abort.

Naar filen er sendt, tilfoeyer PTM denne

avslutningen: [*EOF*]

BAYCOM-enden maa selv lukke filen etterpaa!

For aa faa fjernet denne endelsen og evt. andre

uvedkommende tegn fra den mottatte filen, maa

BAYCOM-enden benytte programmet CUTFILE. Dette

programmet finner teksten [*EOF*] og avkorter den

mottatte filen til korrekt stoerrelse.

Programmet SIZEFILE kan ogsaa brukes til dette, hvis

fillengden er kjent. Begge programmene foelger med

i denne pakken.

La filen SIZE_CUT.LZH vaere som den er (pakket),

og legg den i ditt TXDIR.

Du kan selvfoelgelig godt pakke ut denne filen, hvis du

kan bruke disse programmene til noe!

BU File Size =       PTM aapner en fil med navnet "File", hvis filen ikke

BAYCOM     allerede eksisterer.

Upload     Sender teksten: *** Ready to Receive!

Binary     Deretter maa BAYCOM-enden sende filen. Denne maa

File       vaere meget noeye med IKKE aa faa avsendt

with       "falske" tegn foer filen sendes, da filen

Size       ellers vil bli mottatt ukorrekt.

Naar filen kommer opp i stoerrelsen "Size", lukkes denne av

PTM.

C       = Chat       Chat brukes til aa vekke SYSOP. Ringer 6 ganger i

loepet av et minutt.

Er SYSOP tilstede, kan han avbryte dette og begynne

skrivingen.

CR      = Crypto     Toggle Crypto on/off. Krever korrekt password-tabell

i begge ender. Se hvordan dette gjoeres med CF1-komman-

doen.

Virkemaaten for denne kommandoen er beskrevet under

//CR kommandoen.

COPY    =            Med korrekt Password kan filer kopieres fra RXDIR til

TXDIR samt TXDIR\SUBDIR.

Eks.:  Kopierer filen TEST.TXT fra RXDIR til TXDIR\HAM.

COPY (Enter)

Det promptes for filnavn i RXDIR.

TEST.TXT (Enter)

Det promptes for underkatalog i TXDIR

HAM (Enter)

Eks.:  Kopierer filen TEST.TXT fra RXDIR til TXDIR.

COPY (Enter)

vent paa prompt..

TEST.TXT (Enter)

vent paa prompt..

(Enter)

D File  = Download   Download av ASCII-fil fra TXDIR.

DEL     =            Med korrekt Password kan filer slettes i RXDIR, TXDIR,

TXDIR\TXSUBDIR samt PSDIR.

Eks.:  Sletter filen TEST.TXT i TXDIR\HAM.

DEL (Enter)

Det promptes for katalog (RXDIR, TXDIR, PSDIR)

TXDIR (Enter)

Det promptes for underkatalog og filnavn

HAM\TEST.TXT (Enter)

Eks.:  Sletter filen TEST.TXT i RXDIR.

DEL (Enter)

vent paa prompt..

RXDIR (Enter)

vent paa prompt..

TEST.TXT (Enter)

E       = Expert     Hvis du er fortrolig med alle kommandoer i mailboksen

og oensker aa unngaa den lange mailboks-prompten, kan du

bruke denne kommandoen. Heretter fremkommer kun denne

prompt: *** Ok Name >

�nsker du aa faa hele kommando-prompten tilbake,

brukes NO kommandoen (Novice).

H       = Help       Viser en hjelpe-tekst.

I       = Info       Sender Info Buffer fra SYSOP.

J       = JHeard     Lister hvilke stasjoner som er hoert.

K #     = Kill       Sletter et melding, hvis den er til/fra deg.

F.eks. 'K 13' sletter msg-nr 13.

Med korrekt Password kan enhver melding slettes.

KM      = Kill Mine  Sletter alle meldinger til deg.

L       = List       Lister alle Bulletin meldinger,

samt Personlige meldinger til og fra deg.

Med korrekt Password listes alle personlige meldinger.

LA ...  = Language   Velg spraak.

BEL, DAN, DEU, ENG, ESP, FRA, F�R, GRE, HEL, ISL, ITA,

LUX, NED, NOR, POR, SUO, SVE, �ST, XXX eller YYY

Lagres i filen LANGUAGE.LOG i LOG-katalogen.

LB      = List Bulletins.

LL #    = List Last. Lister de nyeste 1 til 999 meldinger.

LM      = List Mine. Lister alle Personlige meldinger til deg.

LN      = List New.  Lister alle nye meldinger til deg.

LO      = Log        Sender den daglige loggen.

N Name  = Name       Registrering av navn.

NO      = Novice     Hvis du ikke er fortrolig med alle mailboks-kommando-

ene, foreslaas det aa bruke denne kommandoen. Ved aa bruke

denne kommandoen, vil du alltid faa hele mailboks-

prompten.

�nsker du aa unngaa denne lange prompten, bruk da

E-kommandoen (Expert).

PD File = Download   Personal Download Filename.

Download fil til deg.

Med korrekt Password kan alle filer i denne

katalogen downloades.

PD Dir/Dir/File      Som ovenstaaende, utvidet med et eller flere Sub-dirs.

PK File = Kill File  Personal Kill File.

Sletter en av dine filer.

Med korrekt Password kan alle filer i denne

katalogen slettes.

PKM     = Kill Mine  Personal Kill All My Files.

Sletter alle filer til deg.

PU      = Upload     Personal Upload to SYSOP.

For aa sende en personlig fil til SYSOP skrives PU.

Husk at kun filer med ext. LZH, ZIP, ARC, ZOO, PAK og

ARJ kan overfoeres til denne katalogen.

PU Call = Upload     Personal Upload to Call.

For aa sende en personlig fil til andre enn SYSOP

skrives PU Call. Call = hvem filen er til.

Husk at kun filer med ext. LZH, ZIP, ARC, ZOO, PAK og

ARJ kan overfoeres til denne katalogen.

PW      = What       Personal What on Disk for Me.

Viser filer til deg.

Med korrekt Password vises alle filer i PFILE-katalogen.

Q       = Quit       Forlater mailboksen og vender tilbake til

hovedprogrammet.

RD File = Download   YAPP Download av fil fra RXDIR.

Kun med SYSOP-status.

RD Dir/Dir/File      Som ovenstaaende, utvidet med et eller flere Sub-dirs.

Kun med SYSOP-Status.

R #     = Read       Viser en melding, hvis den er til/fra deg.                       F.eks 'R 9' viser msg-nr 9.                       Med korrekt password kan enhver melding leses.  RM      = Read Mine. Viser alle meldinger til deg.  RN      = Read New.  Viser alle nye meldinger til deg.  RW      = WHAT       RXDIR WHAT - Med korrekt Password vises alle filer

i RXDIR.

RM      = Read Mine. Viser alle meldinger til deg.

RN      = Read New.  Viser alle nye meldinger til deg.

RW      = WHAT       RXDIR WHAT - Med korrekt Password vises alle filer

i RXDIR.

SB      = Send Bulletin to ALL.

For aa opprette en Bulletin til ALL.

SB SUBJ = Send Bulletin to ALL (Subj max 6 char).

For aa opprette en Bulletin som omhandler Subj.

SB SUBJ @ BBS        Forward Bulletin til BBS.

PTM oppretter selv BID.

SB SUBJ @ BBS $BID   Forward Bulletin til BBS med spesiell BID.

SP      = Send       For aa opprette en personlig melding til SYSOP.

Deretter spoerres etter en overskrift paa

meldingen, hvoretter meldingsteksten skrives og

avsluttes med Ctrl Z.

SP Call = Send Call  For aa opprette en personlig melding til 3. mann.

F.eks 'SP OZ4ZK'.

Deretter spoerres etter en overskrift paa

meldingen, hvoretter meldingsteksten skrives og

avsluttes med Ctrl Z.

SP Call @ BBS        Forward personlig Melding til Call med HomeBBS.

PTM oppretter selv BID

SP Call @ BBS $BID   Forward personlig Melding til Call med HomeBBS

paafoert spesiell BID.

SYS     = SYSOP-     For aa faa SYSOP-status i mailboksen.

Status     Naar denne kommandoen sendes til mailboksen, svares

det tilbake med f.eks  //P0123 - Dette angir at

Password nr. 123 skal sendes tilbake til mailboksen.

Dette skjer automatisk - PTM finner det riktige pass-

word i en tabell som bestaar av 1000 forskjellige

5- sifrede tall og sender dette til mailboksen.

Dette krever at tabellen er den samme i begge ender.

Tabellen genereres med Ctrl F1. Denne tabell faar navnet

Call.PSW - F.eks. OZ4ZK.PSW - Denne filen skal motparten

ha - Du skal ha den samme filen liggende, men skal

rename denne til motpartens call - F.eks. OZ6PU.PSW.

Naar mailboksen har mottat korrekt password, er det

mulighet for aa bruke utvidede kommandoer.

Det dreier seg om L, R og K-kommandoene. Med disse

kan du naa liste, lese og slette all Mail.

Med RW og PW kan du liste alle filer i RXDIR og PFILE.

Med PD kan du downloade alle filer i PFILE.

Med PK kan du slette alle filer i PFILE.

Desuten kan COPY brukes til aa flytte filer fra RXDIR

til TXDIR samt TXDIR\SUBDIR

DEL kan brukes i RXDIR, TXDIR, TXDIR\SUBDIR og PFILE.

Det maa ikke benyttes stjerner - *.*

U       = Users      Sender din bruker-liste.

V       = Version    Sender PTM versjons-nummer.

WN      = What News  Sender filen NEWS.DAT. Denne kan du selv opprette

med din editor.

XH      = Functions  Hjelpetekst til Remote Funksjonene.

Help

XS      = Functions  Status paa Remote Funksjonene.

Status

X##     = HEX        Utfoerer en Remote Control funksjon, bestemt av SYSOP.

Remote     Dette kan f.eks. vaere QSY til en annen frekvens,

Function   antenneskift, slaa paa PA-trinnet eller kaffe-

trakteren. Det er fritt frem.

Det sendes en 100 mS positiv puls paa LPT1 eller LPT2

paa Data Bit 0 til 7, alt etter valg av siffer.

Verdien ## oppgis i HEX med 2 sifre (01 til FF).

Se beskrivelse i starten av denne doc-filen.

X###    = DECIMAL    Utfoerer en Remote Control funksjon, bestemt av SYSOP.

Remote     Dette kan f.eks. vaere QSY til en annen frekvens,

Function   antenneskift, slaa paa PA-trinnet eller kaffe-

trakteren. Det er fritt frem.

Det sendes en 100 mS positiv puls paa LPT1 eller LPT2

paa Data Bit 0 til 7, alt etter valg av siffer.

Verdien ### oppgis DECIMALT med 3 sifre

(001 til 255).

Se beskrivelse i starten av denne doc-filen.

YD File = Download   YAPP Download av fil fra TXDIR.

YD Dir/Dir/File      Som ovenfor, utvidet med et eller flere Sub-dirs.

YU      = Upload     YAPP Binaer Upload av fil til katalogen RXDIR eller

som spesifisert under installasjonen.

YW      = What       Viser hva som er paa disken i katalogen TXDIR eller

som spesifisert under installasjonen.

YW Dir/Dir           Som ovenfor, utvidet med et eller flere Sub-dirs.

?n      = Help       Kort hjelpetekst til en kategori av kommandoer.

F.eks. vil ?Y gi hjelp paa alle YAPP-kommandoer.

H-kommandoen vil gi hjelp paa alle kommandoer, men

er stor (ca 50 linjer).

Det kan ogsaa Uploades via mailboksen i PACFILE-format (ALT B).

PASS PAA aa ha disconnect-timeren slaatt paa, mens du taster inn din

beskjed. Du vil ikke motta noe fra den andre enden i denne perioden, og

du vil derfor automatisk bli disconnected etter 10 minutter.

Messages-filer faar navnet ######TS.MSG (fortloepende numre: 000001 - 099999)

og legges i underkatalogen MAIL, som opprettes foerste gang PTM startes eller

som spesifisert under installasjonen.

Subdirs til PTM:

RXDIR         Disse subdirs opprettes alltid av PTM.

TXDIR

MAIL

PSDIR

LOG

Filer til PTM:

PTM525DK.DOC  Dansk utgave av doc-filen.

PTM525NO.DOC  Norsk oversettelse av doc-filen (denne fil).

PTM525SV.DOC  Svensk oversettelse av doc-filen.

PTM525US.DOC  Engelsk oversetelse av doc-filen.

PTM525FR.DOC  Fransk oversettelse av doc-filen.

PTM525IT.DOC  Italiensk oversettelse av doc-filen.

READMEDK.525  Kort forklaring av nyheter/endringer i denne versjonen.

READMEUS.525  Engelsk oversettelse av readme-filen.

PTM.EXE       Selve hoved-programmet.

PTMSPEAK.BEL  Belgisk tekst-fil   - COPY PTMSPEAK.NED til PTMSPEAK.BEL

PTMSPEAK.DAN  Dansk tekst-fil

PTMSPEAK.DEU  Tysk tekst-fil

PTMSPEAK.ENG  Engelsk tekst-fil

PTMSPEAK.ESP  Spansk tekst-fil

PTMSPEAK.FRA  Fransk tekst-fil

PTMSPEAK.F�R  Faerisk tekst-fil   - ikke skrevet enda

PTMSPEAK.GRE  Gresk tekst-fil    - ikke skrevet enda

PTMSPEAK.HEL  Svejsisk tekst-fil  - ikke skrevet enda

PTMSPEAK.ISL  Islandsk tekst-fil  - ikke skrevet enda

PTMSPEAK.ITA  Italiensk tekst-fil

PTMSPEAK.LUX  Luxembursk tekst-fil- COPY PTMSPEAK.FRA til PTMSPEAK.LUX

PTMSPEAK.NED  Hollansk tekst-fil

PTMSPEAK.NOR  Norsk tekst-fil

PTMSPEAK.POR  Portugisisk tekst   - ikke skrevet enda

PTMSPEAK.SUO  Finsk tekst-fil     - ikke skrevet enda

PTMSPEAK.SVE  Svensk tekst-fil

PTMSPEAK.�ST  Oestrisk tekst-fil  - COPY PTMSPEAK.DEU til PTMSPEAK.�ST

PTMSPEAK.XXX  ? tekst-fil         - skriv din egen tekst

PTMSPEAK.YYY  ? tekst-fil         - skriv din egen tekst

PTMSPEAK.RUS  Russisk tekst-fil   - delvis oversatt

DO_SPEAK.BAT  Oppretter PTMSPEAK.BEL, -.LUX samt -.�ST

EGAGARUS.EXE  Russisk EGA/VGA Display Driver.

PTM.CNF       PTM konfigurasjons-fil. Opprettes av PTM.

PTM.LOG       Stor Log-fil. Opprettes av PTM i LOG-katalogen.

07021991.LOG  Daglig Log-fil. Opprettes av PTM i LOG-katalogen.

NAME.LOG      User-log-fil. Opprettes av PTM i LOG-katalogen.

Kan editeres med en vanlig editor.

NAMECALL.LOG  formatet er 'NAVN CALL @ BBS <CR><LF>'

Opprett selv denne filen i LOG-katalogen med en

alm. editor.

EXPERT.LOG    Expert/Novice-log-fil. Opprettes av PTM i LOG-katalogen.

Kan editeres med en alminnelig editor.

LANGUAGE.LOG  Lagrer Call/Spraakvalg. Opprettes av PTM i LOG-katalogen.

START1.TNC    Sendes til TNC / Port1 ved start av PTM. Opprett selv

denne filen.

START2.TNC    Som ovenfor, TNC / Port2.

STOP1.TNC     Sendes til TNC / Port1 ved exit av PTM. Opprett selv

denne filen.

STOP2.TNC     Som ovenfor, TNC / Port2.

BUSY1.TNC     Sendes til TNC / Port1 ved Connect paa Port2. Opprett

selv denne filen.

BUSY2.TNC     Sendes til TNC / Port2 ved Connect paa Port1. Opprett

selv denne filen.

NOTBUSY1.TNC  Sendes til TNC / Port1 ved Disconnect paa Port2. Opprett

selv denne filen.

NOTBUSY2.TNC  Sendes til TNC / Port2 ved Disconnect paa Port1. Opprett

selv denne filen.

REINIT1.TNC   Sendes til TNC / Port1 ved Disconnect paa Port1, hvis

X-kommandoen i mailboksen er blitt brukt.

Opprett selv denne filen.

REINIT2.TNC   Sendes til TNC / Port2 ved Disconnect paa Port2, hvis

X-kommandoen i mailboksen er blitt brukt.

Opprett selv denne filen.

CONFIG1.TNC   Konfigurerings-fil til TNC / Port1. Opprett selv denne filen.

CONFIG2.TNC   Som ovenfor, TNC / Port2.

NEWS.DAT      Nyhetsfil. Opprett selv denne filen.

WELCOME.DAT   Velkomstfil. Opprett selv denne filen.

INFO.DAT      Info-fil. Opprett selv denne filen.

FHELP.DAT     Hjelpe-tekst til alle remote funksjonene.

F0.DAT        Kort beskrivelse av X01 - X001 funksjonen.

F1.DAT                            X02 - X002

F2.DAT                            X04 - X004

F3.DAT                            X08 - X008

F4.DAT                            X10 - X016

F5.DAT                            X20 - X032

F6.DAT                            X40 - X064

F7.DAT                            X80 - X128

STATUS1L.DAT - STATUS1H.DAT   Status paa ERROR

STATUS2L.DAT - STATUS2H.DAT   Status paa SELECT

STATUS3L.DAT - STATUS3H.DAT   Status paa PAPER OUT

STATUS4L.DAT - STATUS4H.DAT   Status paa BUSY

ROUTING.BUF   Route-fil. Opprettes av PTM. Kan ikke opprettes med Editor.

MACRO.BUF     Macro-fil. Opprettes av PTM. Kan ikke opprettes med Editor.

######TS.MSG  Meldings-filer. Opprettes fra Mailboksen i MAIL-dir.

MSGINDEX.PTM  Message Index fil. Opprettes av PTM i MAIL-dir - innehol-

der sist brukte message-nummer (6 sifre). Skulle denne

fil gaa tapt, kan den opprettes igjen med en alm. editor.

BIDCHECK.PTM  Inneholder BID-numre paa meldinger PTM har mottat.

Ved mottagelse av en melding med BID-nummer foretas

en sammenligning av BID fra denne filen. Finnes BID-numme-

ret allerede, vil PTM avvise denne melding; ellers mot-

tas melding og dennes BID-nummer lagres i filen.

Filen opprettes av PTM i MAIL-dir.

Denne filen boer avkortes med jevne mellomrom. Slett de

eldste BID-numre slik at filen ikke inneholder

mere enn 100 entries.

##CALL.LZH    Personlige filer i PSDIR.

CALL.PSW      Password-tabell. Opprettes av PTM - Bruk Ctrl F1

Filen faar ditt call etterfulgt av .PSW - F.eks. OZ4ZK.PSW.

Denne filen skal gis til remote-stasjonen.

I din ende skal denne filen Renames til remote-stasjonens

kallesignal - F.eks. OZ6PU.PSW

Paa denne maaten kan baade du og remote-stasjonen faa ad-

gang til de utvidede mailboks-kommandoene.

Samme tabell skal brukes i forbindelse med Crypto-komman-

doen.

CONNECT.LOG   Connect Only. Opprett selv denne filen i LOG-katalogen.

Formatet er 'Call (CR) (LF) Call (CR) (LF) ......

Eks.:   OZ0AAA

OZ0BBB

o.s.v.

Call som finnes i denne filen faar adgang til PTM, mens

alle andre straks blir disconnected.

Oppretter du denne filen vil NOCON.LOG ikke bli sjekket.

CONNECT.LOG har altsaa hoeyere prioritet enn NOCON.LOG.

NOCON.LOG     No Connect. Opprett selv denne filen i LOG-katalogen.

Formatet er 'Call (CR) (LF) Call (CR) (LF) ......

Eks.:   NOCALL

OZ0XXX

OZ0YYY

o.s.v.

Call som finnes i denne filen faar ikke adgang til

PTM, men blir straks disconnected.

BBS-CALL.LST  Broadcast - meldingsliste fra BBS-en.

BBS-CALL.NUM  Broadcast - siste meldingsnummer i listen.

BBS-CALL,IDX  Broadcast - siste meldingsnummer sett fra BBS-en.

LZHUF.EXE     Utpakke-program til komprimerte meldinger.

Benyttes av PTM ved mottagelse av Compressed Reverse

Forward.

Denne filen skal vaere til stede i din MAIL-katalog.

SIZE_CUT.LZH  Pakket fil inneholdende flg. filer til BAYCOM-Folket:

SIZEFILE.DOC

SIZEFILE.EXE

CUTFILE.DOC

CUTFILE.EXE

LIST.COM      Er et godt program for aa vise ASCII-filer. Dette kan med

fordel brukes i forbindelse med PTMs ALT L kommando.

Programmet kan brukes til en masse andre smarte ting.

NE.COM        Forslag til editor. Kalles fra PTM med ALT U kommandoen.

Enhver annen liten editor kan benyttes.

GOD FORNOEYELSE MED PROGRAMMET.

Ris mottas gjerne

Ros og nye ideer mottas med fornoeyelse

QRV 433.700 - 144.625 - 29.250

OZ4ZK @ OZ6BBS.KBH.DNK.EU

PTM blir oppdatert i tide og utide. Faa den nyeste versjon

fra

Telefon BBS - ABC-Klubbens BBS

Fidonet 2:230/300 - VirNet 9:451/139 - EggNet 97:9451/14

Tlf. (+45) 32961764 - N81 - 300 to 14400 Baud

eller

Telefon BBS - The Ham Spirit

Fidonet 1:230/87 - HamNet 12:210/101

Tlf. (+45) 86933477 - N81 - 300 to 14400 Baud

eller

Faa den nyeste versjon ved aa sende meg en formatert diskett

og frankert svarkonvolutt (eller 3 stk. IRCs).

Kurt Pedersen,

Rytterhusene 69,

DK-2620 Albertslund,

Denmark.

Privat Tlf. (+45) 42646962

KUN mellom kl. 17 og 18 samt mellom 19 og 20

--------------------------------------------

Etter forutgaaende avtale kan PTM Downloades

via Tlf-Modem - N81 - 2400 Baud V.42bis/MNP5

--------------------------------------------

Vy 73 de OZ4ZK.