_______

____|__     |               (R)

--|       |    |-------------------

|   ____|__  |  Association of

|  |       |_|  Shareware

|__|   o   |    Professionals

-----|   |   |---------------------

|___|___|    MEMBER

Het programma  dat hieronder wordt  beschreven is  gemaakt

door

Feico Nater Shareware,

Beukweg 24,

7556 DE Hengelo.

Dit  programma wordt  beschikbaar gesteld  als  shareware.

Wat  is shareware?    Het is  software  dat door  de gebruikers

gecopieerd en uitgedeeld mag worden, maar ik, de  auteur behoud

het  auteursrecht.   Misschien heeft  u het  programma voor een

laag bedrag `gekocht'  van een  bulletin-board en  er voor  be-

taald,  maar ik krijg  daar geen  cent van.   Ik verwacht dat u

mij rechtstreeks betaalt, want ik verdien mijn  levensonderhoud

met het maken van shareware.

Dus, als  dit  programma u  bevalt  en  u besluit  het  te

gebruiken, dan wordt  van u verwacht  dat u  een bedrag van  30

gulden  (inclusief  BTW)  overmaakt op  mijn  rekening  bij  de

Postbank,  nummer 96541.   Helaas  kan  ik geen  kredietkaarten

accepteren.

Waarom zou u  registreren?   Het kost  u natuurlijk  geld.

Maar ik  zal u op de  hoogte houden  van verdere ontwikkelingen

en u krijgt het recht  om nieuwere versies te bestellen voor de

prijs van porto  en floppy.   Tenslotte zal ik  bereid zijn  om

naar uw verlangens te luisteren.

En als het  programma u niet bevalt?   Dan kan u het  weg-

gooien.  Maar ongetwijfeld  zal het idee van shareware u beval-

len,  omdat u niet  veel geld  hoeft te  betalen voor  iets dat

achteraf toch tegenvalt.

Maar of u  nu registreert  of niet,  u wordt  aangemoedigd

dit systeem verder rond te  delen.  Geef copien aan uw  vrien-

den.   De copien die u  ronddeelt moeten  volledig en ongewij-

zigd zijn,  maar gebruik van  file-compressie is toegestaan.  U

mag alleen een maximum van  tien gulden vragen voor  de floppy,

verpakking en verzending.

Over de auteur

Ik werk met computers  sedert 1970.  Ik heb een HBO-studie

in informatica voltooid.  Daarna  heb ik vele jaren  gewerkt in

de  defensie-industrie, en  mijn collega's  beschouwden mij als

de bekwaamste  programmeur onder hen.  Maar dank zij Gorbatsjov

(wat  ik hem niet kwalijk  kan nemen) ging  het slechter met de

defensie-industrie.  Sindsdien werk ik als shareware-auteur.

Het programma  FLOPTOOL leest alles wat  er op  een floppy disk

staat, ongeacht of het een DOS-schijf is of niet.

De bevindingen  worden als ASCII-bestand  naar de vaste  schijf

geschreven onder de naam FLOPTOOL.DAT.

FLOPTOOL  maakt  geen gebruik  van  BIOS-functies  maar spreekt

rechtstreeks  de floppy-controller (NEC 765) en de DMA-control-

ler aan.  Dat is nodig  om afwijkende schijven te kunnen lezen.

Een absoluut compatibele computer is daarom wel vereist.

Syntaxis: FLOPTOOL drive: /N /D /S /T:n /L:n

Drive moet A of B zijn.

Floptool  leest beide  zijden van  iedere cylinder,  onderzoekt

hoe de data gecodeerd is  en schrijft alle bevindingen  naar de

vaste schijf.

FLOPTOOL stelt de leeskop op  iedere cylinder van de  schijf en

leest beide kanten.

Er zijn twee  manieren van coderen: FM en  MFM.  Het laatste is

twee  keer zo  compact.   De  IBM-PC gebruikt  uitsluitend MFM.

FLOPTOOL onderzoekt voor ieder spoor of FM gebruikt is.

FLOPTOOL schrijft nu op de vaste schijf:

CH=cylindernummer kantnummer, FM of MFM

Daarna  leest FLOPTOOL de  id-velden van  ieder spoor.   Iedere

sector heeft  een id-veld, bestaande uit  vier bytes.   Voor de

IBM-PC zijn die waarden:

C: (cylinder) geteld vanaf 00.

H: (head, kop of zijde van de schijf) op de voorkant  00, op de

achterkant 01.

R: (record of sector) geteld vanaf 01.

N: logarithme  van de  sectorlengte, voor de IBM-PC  steeds 02,

d.i. 512 bytes.

FLOPTOOL schrijft nu naar de vaste schijf:

CHRN=.. .. .. ..

Daaronder komt de volledige inhoud van de sector.

Terwijl FLOPTOOL de schijf leest verschijnt op  het scherm voor

elk  spoor een  M  of een  F,  afhankelijk van  de aangetroffen

codering.   Is een  spoor  onleesbaar, dan  verschijnt er  geen

letter.

Bij het  aanroepen kunnen de  volgende switches worden  opgege-

ven:

/N lees  alleen de id-velden  (CHRN) en niet  de inhoud  van de

sectoren.

/D  lees  alleen  de even  cylinders,  sla de  oneven cylinders

over.

/S lees de sectoren  een voor een.  Dit  levert soms nauwkeuri-

ger  resultaten.    Wordt deze  switch  weggelaten,  dan  leest

FLOPTOOL ieder track ineens.

/T:n begin bij cylinder n (hexadecimaal)

/L:n alle sectoren hebben lengte  n.  Hiervoor is  de codering:

00=128, 01=256, 02=512, enz.

De switches /S en /L zijn zinloos als /N is opgegeven.

Verdere details.

Bij het  tonen van de inhoud  van de  sectoren onderdrukt FLOP-

TOOL regels die aan elkaar gelijk zijn.

Schijven van een  andere computer kunnen er afwijkend  uitzien.

De cylinders,  koppen, sectoren  kunnen andere  nummers hebben.

De  IBM-PC  beschouwt  zo'n  schijf  als  absoluut  onleesbaar,

FLOPTOOL heeft er doorgaans geen moeite mee.

De laatste  byte  van het  id-veld  behoort  de lengte  van  de

sector  aan te geven.   Soms klopt die  waarde niet,  en dan is

het niet eenvoudig uit te  zoeken hoe lang de  sector werkelijk

is.   Het is  dus mogelijk dat  er te veel  of te  weinig bytes

worden gegeven.  Worden  te weinig bytes gelezen, dan blijft de

rest van  de sector ongelezen.   Worden te  veel bytes gelezen,

dan leest FLOPTOOL de gap  (lege ruimte) tussen de  sectoren en

wellicht stukken  van de volgende sectoren  er bij.   Soms ont-

staan daarbij synchronisatieproblemen,  zodat de bytes verminkt

overkomen.

Wordt de /L  switch opgegeven, dan negeert FLOPTOOL de  laatste

byte van  het id-veld en gebruikt  in plaats  daarvan de waarde

die in de switch staat.

Met 5  1/4 inch schijven  zijn nog  wat complicaties  denkbaar,

omdat die  schijven met  40 of 80  cylinders beschreven  kunnen

zijn.

"Echte" 40-cylinder schijf in 80-cylinder drive:

Een "echte"  40-cylinder schijf is  een 40-cylinder schijf  die

in een 40-cylinder drive geformateerd en beschreven is.

FLOPTOOL zal op de oneven cylinders soms de ene, dan  de andere

aanliggende cylinder lezen.

"Valse" 40-cylinder schijf in 80-cylinder drive:

Een "valse"  40-cylinder schijf is  een 40-cylinder schijf  die

in een 80-cylinder drive geformateerd en beschreven is.

FLOPTOOL  zal de  oneven cylinders  als onleesbaar  beschouwen,

tenzij de schijf al eens eerder gebruikt is geweest.

80-cylinder schijf in 40-cylinder drive:

De oneven  cylinders zijn  onbereikbaar, en  de even  cylinders

zijn slechts moeizaam leesbaar.

"Valse" 40-cylinder schijf in 40-cylinder drive:

Ook deze schijf is moeizaam  leesbaar, vooral als de  schijf al

eens eerder gebruikt is geweest.

Bij  een 40-cylinder schijf  in een 80-cylinder drive wordt het

gebruik van de /D switch aanbevolen.

De  floppy-controller in de  IBM-PC is  meestal een NEC PD765A.

Een 7265 wordt bij  mijn weten nooit gebruikt.  Het datapatroon

is als volgt:

MFM-mode                 FM-mode

GAP:      80 x 4E                  40 x FF

SYNC:     12 x 00                  6 x 00          alleen 765

IAM:      C2 C2 C2 FC              FC              alleen 765

GAP:      50 x 4E                  26 x FF         alleen 765

voor iedere sector:

SYNC:     12 x 00                  6 x 00

IDAM:     A1 A1 A1 FE              FE

C H R N:  C H R N                  C H R N

CRC:      checksum                 checksum

GAP:      22 x 4E                  11 x FF

SYNC:     12 x 00                  6 x 00

DATA AM:  A1 A1 A1 FB              FB (of F8)

(of A1 A1 A1 F8)

DATA:     data                     data

CRC:      checksum                 checksum

GAP: