EIN 8-Bit FAX Konverter f�r AM und FM

=====================================

Bitte drucken Sie diese Datei mit 12cpi aus.

Bei den Files AM_FM1.GIF bis AM_FM6.GIF handelt es sich um das

Schaltbild eines 8-Bit AM_FM FAX Demodulators, �hnlich dem von

A. K�ndahl vertriebenen Bausatz. Sie k�nnen die GIF-Files z.B.

mit JVFAX ausdrucken.

Schaltungsbeschreibung:

=======================

1) Stromversorgung:  (power supply section)

Diese leitet aus einer einzigen Versorgungsspannung von 13-15V die

stabilisierten Spannungen +8V, -8V (bzw. -7V) und +5V ab.

Zur Erzeugung der negativen Spannung wird ein NE555 als Zerhacker

benutzt mit anschlie�ender Spannungsverdopplung.

Selbstverst�ndlich kann dieser Schaltungsteil durch eine beliebige

andere Stromversorgung ersetzt werden, die die erforderlichen Span-

nungen liefert.

2) AM-Teil: (AM section)

Das an JP4 angelegte NF-Signal wird zun�chst �ber einen Bandpa� mit

einer Mittenfrequenz vo 2400 Hz (U7c/U7d) gef�hrt und dann mittels U7a

gleichgerichtet. P6 dient zur Symmetrieeinstellung des Gleichrichters.

Die Dioden D13 und D14 sollten gepaart sein und (im Gegensatz zur Angabe

im Schaltbild) Germaniumtypen sein.

Mittels P7 wird der Schwarzwert des demodulierten Signals eingestellt,

die korreke Aussteuerung wird durch Ver�ndern der Amplitude des NF-Ein-

gangssignals eingestellt. Nach der Gleichrichtung filtert der 4-pol

Tiefpass aus U6c/U6d sowie der Integrator aus U7b die verbleibenden

Tr�gerfrequenzanteile heraus.

Parallel dazu wird die NF dem PLL-Schaltkreis NE 567 zugef�hrt, der

auf die 2400 Hz Tr�gerfrequenz rastet und den Wandlertakt f�r den

A/D Wandler liefert. Hierdurch ergibt sich quasi eine Synchron-

demodulation.

3) FM-Teil: (FM section)

Das an JP3 angelegte NF-Signal wird zun�chst mit U4c verst�rkt und dann

mit dem Schmitt-Trigger U4d in Rechteckform gebracht. P98 dient zur

Symmetrieeinstellung der erhaltenen Rechtecks. (1:1 Tastverh�ltnis)

Mittels C11/R9 wird das Rechtecksignal differenziert und �ber das

Diodennetzwerk D11/D12 dem Komparator U4a zugef�hrt. Am Ausgang von

U4a stehen dann kurze Rechteckpulse mir der doppelten Frequenz des Eingangs-

signals an. Mit P99 werden die aus den positiven bzw. negativen Flanken

des Eingangssignales abgeleiteten Pulse auf gleiche Breite eingesellt.

Die Rechteckpulse werden in U4b aufintegriert, wobei mittels P1 der Offset

der erhaltenen Gleichspannung eingestellt werden kann.

Gleichzeitig werden sie dem A/D Wandler als Takt zugef�hrt.

P2 bis P4 und P9 dienen zur Einstellung auf verschiedene Hubbereiche.

Schlie�lich wird das demodulierte Signal �ber den Tiefpass aus U6a und U6b

gegl�ttet.

4) ADC-Teil (ADC section)

�ber die Analogschalter U9 werden jeweils das demodulierte AM oder FM

Signal und der dazugeh�rige Takt dem A/D Wandler zugef�hrt.

Der LTC1099 hat ein integriertes Sample and Hold und ein Output Latch.

Die Ausgangsdaten des A/D Wandlers werden �ber U99 dem Multiplexer U11

zugef�hrt, welcher die 8 Bit auf 2x4 Bit multiplext mit Hilfe des vom Programm

gelieferten RTS-Signals.

Das Latch U99 dient dazu, die anstehenden Daten w�hrend des Multiplex-

vorganges stabil zu halten.

5) Display Teil (display section)

Eine kleine Abstimmhilfe (die man auch weglassen kann) sowie die Pegel-

anpassung an RS232 mittels U14.

Abgleich

========

1.: FM-Teil

Konverter an Computer anschlie�en, JVFAX starten und in den

FAX-Empfang wechseln. (Falls Programm noch nicht auf den Konverter

konfiguriert wurde - 8 Bit, serial port, Bit 0 is SSTV sync: no - dann

dieses vorher durchf�hren)

Mittes der Taste "C" die "Kalibrationshilfe" aktivieren.

1900 Hz Nf an FM-Eingang (JP3), Oszilloskop an Pin 14, U4d.

Eingangsamplitude so gro� w�hlen, da� an Pin 14, U4d ein sauberes

Rechteck ansteht.

Mit P98 Rechteck auf ein symmetrisches Tastverh�ltnis von 1:1 einstellen.

Nun Oszi an Pin 1, U4a. P99 so einstellen, da� die kurzen positiven

Impulse alle gleich breit sind.

Mode-Switch auf FM150 stellen, weiterhin 1900Hz NF am Eingang.

Potis P2,P3,P4,P9 auf masseseitigen Anschlag stellen.

Poti P5 so einstellen, da� die Kalibrationshilfe "C" in JVFAX 5.0

127 anzeigt bzw. zwischen 127 und 128 springt.

Nun Poti P2 auf Vollanschlag.

Poti P1 so einstellen, die Kalibrationshilfe wiederum 127 anzeigt.

NF auf 2050 Hz, Poti P2 so einstellen, da� Kalibrationshilfe gerade 255

anzeigt

NF auf 1750 Hz und �berpr�fen, ob Kalibrationshilfe etwa 0

anzeigt. N�tigenfalls mit P2 und P1 geringf�gig korrigieren, bis

bei 1750 Hz 0, bei 1900 Hz 127 und bei 2050 Hz 255 angezeigt wird.

geringf�gige Abweichungen sind allerdings nicht kritisch.

Im folgenden P1 nicht mehr ver�ndern!

Mode switch auf FM150 (ATC) und

mittels P3 die Eckfrequenzen 2200 Hz und 1600 Hz wie oben einstellen.

Mode switch auf FM400  und

mittels P4 die Eckfrequenzen 1500 Hz und 2300 Hz einstellen

Mode switch auf FM400 (ATC) und

mittels P9 die Eckfrequenzen 1100 Hz und 2700 Hz einstellen

Damit ist der FM-Abgleich beendet.

(SSTV Empfang mu� in der Mode-switch Stellung FM400 (ATC) erfolgen)

2.: AM-Teil

Falls noch nicht geschehen:

Konverter an Computer anschlie�en, JVFAX starten und in den

FAX-Empfang wechseln. (Falls Programm noch nicht auf den Konverter

konfiguriert wurde - 8 Bit, serial port, Bit 0 is SSTV sync: no - dann

dieses vorher durchf�hren)

Mittes der Taste "C" die "Kalibrationshilfe" aktivieren.

Mode switch auf AM stellen, kein NF-Signal anlegen.

P7 so einstellen, da� Kalibrationshilfe ca. 2-5 anzeigt, dann P7 langsam

ver�ndern bis Kalibrationshilfe gerade 0 anzeigt.

NF 2400 Hz �ber Pegelregler an AM-Eingang. (JP4)

Pegel so einstellen, da� an Pin 14, U7D noch keine �bersteuerung

eintritt. Nun Oszi an Pin 6, U7B.

P6 so einstellen, da� die "H�cker" (typisches Bild einer

Doppelweggleichrichtung) gleich hoch sind. Eingangsamplitude

variieren und P6 auf beste H�ckersymmetrie �ber den ganzen

Amplitudenbereich nachgleichen. (leichte Asymmetrien sind tolerierbar)

NF-Pegel so einstellen, da� keine �bersteuerung eintritt.

Poti P8 so einstellen, da� AM-Sync LED aufleuchtet. NF- Frequenz leicht

variieren und Verhalten der LED beobachten. P8 so feineinstellen da�

die Punkte, wo die LED erlischt, symmetrisch zu

2400 Hz liegen.

NF am Eingang wegnehmen.

P7 nochmals so einstellen, da� die Abstimmhilfe gerade 0 anzeigt.

Damit ist der Abgleich beendet.