Die OMTI-Treiberversion hat folgende Eigenschaften:   - Laeuft sowohl mit OMTI 5520 als auch mit 5510 und 5527- Partitionierung geschieht nur im Descriptor mittels PD_LSNOffs 	Part.	Groesse		PD_LSNOffs	1		20000		0	2		10000		20000	3		40000		30000	4		etc.- Es muessen sowohl PD_TotCyls als auch PD_Cyl besetzt werden	(PD_TotCyls muss fuer alle Partitionen gleich sein !!)- alle plattenspezifischen Werte werden aus dem Descriptormodul geholt- Der Treiber braucht nur bei anderem Registeroffset veraendert werden !!  (Bei mir haben die Register den Offset $640, $642, $644 und $646, also   2 mal die IBM-Registeradresse )Mein alter Treiber heisst omti_simon, die neue Version von deinemTreiber heisst omti.a