Heinz Joachim Weil                                      Ursrainer Ring 101                                                        D - 7400  T�bingen                                                        Tel. (07071) 68315                        Zum Floppytreiber wd2797                        ========================Der Floppytreiber wd2797 f�r den GEPARD entspricht im wesentlichen dementsprechenden Treiber unter GDOS 1.3 und wurde von MB an OS-9 angepa�t. Zus�tzlich hat MB die M�glichkeit eingebaut, diverse weitereDiskettenformate zu lesen. Mit der OS-9 Version 2.1 wurde auch eine neue Version des wd2797ausgeliefert (Rev # 3 Ed # 3), die einige weitere, bisher nur imSourcetext dokumentierte �nderungen enth�lt.                             Der Sektorpuffer                            ----------------Hauptkritik der GEPARD-Besitzer an OS-9 war der langsameDiskettenzugriff (besonders im Vergleich zu GDOS).  Dieser ist vor allemdurch die Directory-Struktur unter OS-9 bedingt (s.a.  os9_info auf OS-9Forum 1).  Um dem abzuhelfen, wurde in den Floppytreiber die M�glichkeiteingebaut, Diskettensektoren im Hauptspeicher zwischenzulagern. Wird ein Sektor von Diskette gelesen, dann legt ihn der Treiber in einenPuffer (oder Cache) ab.  Ist der Puffer voll, dann werden die Sektoren,die am l�ngsten ungenutzt zwischengespeichert waren, zuerst aus demPuffer entfernt.  Wenn vom Betriebssystem ein Sektor angefordert wird,schaut der Treiber zun�chst im Puffer nach, ob der Sektor dort bereitsabgelegt ist; ist das der Fall, wird er von dort statt von Diskettegelesen.  Wird ein Sektor auf Diskette geschrieben, so wird eranschlie�end aus dem Puffer entfernt; damit wird vermieden, da� im Falleines Schreibfehlers verschiedene Versionen ein und desselben Sektors imPuffer und auf Diskette existieren. F�r alle Floppy-Laufwerke wird nur ein Puffer angelegt. Bei geeigneterGr��e (z.B. 128kB bei zwei Laufwerken) ist sichergestellt, da� sich dieDirectories nach einmaligem Lesen praktisch immer im Hauptspeicherbefinden. Auch Hilfstexte, Sourcetexte beim Compilerlauf etc. befindensich h�ufig, wenn sie erneut gebraucht werden, noch im Puffer. Insgesamtergibt sich dadurch ein deutlich schnellerer Zugriff auf alle Dateien.Nachteile ergeben sich allenfalls beim backup: hier sucht der Treiberstets vergeblich die zu kopierenden Sektoren im Hauptspeicher undverliert dadurch Zeit.Wenn Disketten gewechselt werden, m�ssen alle Sektoren, die dieserDiskette zugeordnet sind, aus dem Puffer entfernt werden. Leider gibt eskeine zuverl�ssige Methode, einen Diskettenwechsel zu erkennen, wenndies nicht bereits das Laufwerk tut. Daher wird ein Sektorpuffern nurdann angelegt, wenn Laufwerke mit "T�rabfrage" angeschlossen sind.                        Die Spurwechselzeiten                        ---------------------Bisher entschied der Treiber anhand der Kennung der angeschlossenenFloppy-Controller-Karte �ber die Spurwechselzeiten (step rates). Nunk�nnen die Spurwechselzeiten f�r jedes Laufwerk getrennt im DeviceDescriptor vorgegeben werden. Das ist n�tzlich f�r spezielleKombinationen von FDC-Karte und Laufwerken (z.B. "neues" SONY-Laufwerkan umgebauter "alter" FDC-Karte [Umbau s. GDOS Forum 9; dieser Umbauwird vom Treiber unterst�tzt]).                        Zum Device Descriptor                        ---------------------Um die oben genannten Optionen zu aktivieren, mu� der DeviceDescriptor f�r das jeweilige Laufwerk ge�ndert werden. Dabei solltedarauf verzichtet werden, die in systype.d definierten Makros zu �ndern,die quasi einen Standard darstellen; vielmehr sollte der gew�nschteParameter einfach nach Aufruf des Makros gesetzt werden. Das k�nntebeispielsweise f�r den Device Descriptor d0.a so aussehen: nam D0 Device Descriptor use defsfile use /DD/DEFS/rbfdesc.a DiskD0* Hier folgen beispielhaft einige �nderungen:StepRate     set 2      6ms Spurwechselzeit z.B. f�r SONY-Slimline-Laufwerke*                       Steht hier eine 7 (wie im Makro DiskD0), wird die*                       Spurwechselzeit entsprechend der FDC-Karte gew�hltTotalCyls    set $200   Gr��e des Sektorpuffers in Sektoren (hier 512 = 128kB)*                       (TotalCyls ist eigentlich nur bei Festplatten definiert*                       und hier zweckm��ig umdefiniert). TotalCyls ist *                       entweder 0 (default) oder $100 bis $FFFF (64kB bis*                       4MB) ends Achtung: Da alle Laufwerke nur einen Sektorpuffer gemeinsam benutzen,ist die Definition der Gr��e des Puffers (TotalCyls) im Device Descriptor d0ausschlaggebend. Dagegen k�nnen Spurwechselzeiten (StepRate) f�r jedesLaufwerk bzw. in jedem Device Descriptor einzeln definiert werden.HJW 26.04.1988