XDC - External Device Compiler - und

DDL - Device Definition Language

Inhaltsverzeichnis:

1  Einf�hrung

2  Externe Bausteine

2.1  Schaltnetze

2.2  ungetaktete Schaltwerke

2.3  getaktete Schaltwerke

3  Beschreibung des XDC und der DDL

3.1  Aufruf des XDC

3.2  Syntax der DDL

3.2.1  Schl�sselworte

3.2.2  Syntaxdiagramme

4  Fehlermeldungen

5  Danksagung

1  Einf�hrung

Der XDC und die DDL erlauben es f�r den Register-Transfer-Netz-

Simulator Sim (ab V4.0) externe Bausteine zu definieren. Damit l��t

der Umfang der simulierbaren Hardwarebauteile nahezu beliebig stei-

gern. Au�erdem kann mit externen Bausteinen die Simulationsgeschwin-

digkeit erh�ht werden, wenn Teile eines Register-Transfer-Netzes zu

komplexeren Komponenten zusammengefa�t werden. Die DDL erm�glicht

die Simulation von Schaltnetzen, getakteten sowie ungetakteten Schalt-

werken.

2  Externe Bausteine

Grunds�tzlich ist die Definition jedes beliebigen Baustein m�glich.

Bei getakteten Schaltwerken mu� jedoch die Tatsache beachtet werden,

da� die Bausteine sequentiell bearbeitet werden (siehe 2.3).

2.1  Schaltnetze

Beispiel f�r einen AND-Baustein mit vier Eing�ngen:

device x_and;

input  in1,in2,in3,in4;

output out;

{

out = in1 & in2 & in3 & in4;

}

2.2  Ungetaktete Schaltwerke

Beispiel f�r einen ungetakteten Automaten:

Automatengraph:

___                   ___

+--- /   \       1/0       /   \ ---+

0/0 |    | 0 | --------------> | 1 |    | 1/0

+--> \___/                 \___/ <--+

A                     |

|                     |

0/0 |                     | 0/0

|                     |

|                     V

___                   ___

+--- /   \       1/1       /   \ ---+

1/1 |    | 3 | <-------------- | 2 |    | 0/0

+--> \___/                 \___/ <--+

Definition:

device auto;

input  in;

output out;

state  s;

{

switch (s) {

case 0:

if (in & 1)

s = 1;

break;

case 1:

if (~in & 1)

s = 2;

break;

case 2:

if (in & 1) {

s = 3;

out = 1;

}

break;

case 3:

if (~in & 1) {

s = 0;

out = 0;

}

break;

}

}

2.3  Getaktete Schaltwerke

Bei getakteten Schaltwerken m�ssen die Werte auf den Eingangsleitun-

gen gepuffert werden. Aufgrund der Zwangssequentialisierung der Bau-

steine darf der Eingang nicht direkt dem Ausgang zugewiesen werden,

da sonst ein zweites Register, das am Ausgangs des ersten angeschlos-

sen ist, schon den neuen, aber falschen Wert lesen w�rde.

Beispiel f�r ein vorderflankengetaktetes D-Register:

device x_reg;

input  c,d;

output q;

state  s;

{

if (c & 1)

q = s;

else

s = d;

}

3  Beschreibung des XDC und der DDL

Der XDC erzeugt aus der Bausteindefinition C-Quellcode, der dann

compiliert werden kann. Getestet wurde bisher nur der AZTEC-Compiler

V3.6a getestet. Allgemein gesagt, mu� Code erzeugt werden, der 16-Bit-

Integer mit LARGE DATA (+D) verwendet. F�r den LATTICE-Compiler m��te

die Datei xcomp entsprechend angepa�t werden.

3.1  Aufruf des XDC

Zur Verwendung des XDC mu� ein AZTEC Compiler und Linker vorhanden

sein. Im gleichen Verzeichnis, in dem der XDC liegt, m�ssen folgende

Dateien verf�gbar sein:  xcomp, sim.h, sim_msg.h

Der XDC wird folgenderma�en gestartet:

Execute xcomp <device>

Die Datei, die die Bausteindefinition enth�lt, mu� den Namen

<device>.x haben. .x darf aber beim Aufruf nicht mit angegeben wer-

den.

Durch xcomp wird eine Datei <device> erzeugt. Diese stellt den neuen

externen Baustein dar, d.h. es kann ein neuer Baustein <device> in

einer Verschaltungsliste verwendet werden. Die Ein- und Ausgangslei-

tungsnamen m�ssen dann in der Reihenfolge ihrer Definition angegeben

werden. Die Datei <device> mu� dazu evtl. in das Verzeichnis kopiert

werden, das den Simulator enth�lt.

3.2  Syntax der DDL

3.2.1  Schl�sselworte

In der DDL existieren folgende Schl�sselworte:

BREAK    CASE     DEFAULT  DEVICE   ELSE

IF       INPUT    OUTPUT   STATE    SWITCH

Die Schl�sselworte k�nnen gro� oder klein (auch gemischt) geschrie-

ben werden.

3.2.2  Syntaxdiagramme

file:

--> device_definition -->

device_definition:

--> DEVICE --> identifier --> ';' --> declaration_list --+

|

+------------------------<---------------------------+

|

+--> '{' --> statement_list --> '}' -->

comment:

--> '/*' ---+----------------+--> '*/' -->

A                |

+-- character <--+

declaration_list:

--> input_declaration_list --> output_declaration_list --+

|

+-------------------------<--------------------------+

|

+--> state_declaration_list --+-->

|                             A

+--------------->-------------+

input_declaration_list:

--+--> input_declaration --+-->

A                        |

+------------<-----------+

input_declaration:

--> INPUT --> identifier_list --> ';' -->

output_declaration_list:

--+--> output_declaration --+-->

A                         |

+-------------<-----------+

output_declaration:

--> OUTPUT --> identifier_list --> ';' -->

state_declaration_list:

--+--> state_declaration --+-->

A                        |

+------------<-----------+

state_declaration:

--> STATE --> identifier_list --> ';' -->

identifier_list:

--+--> identifier --+-->

A                 |

+------ ',' <-----+

identifier:

--> letter --+------->------+-->

A              |

+<-- letter <--+

|              |

+---- digit <--+

letter:

--+--> 'A' ---+-->

|     .     A

|     .     |

|           |

+--> 'Z' -->+

|           |

+--> 'a' -->+

|     .     |

|     .     |

|           |

+--> 'z' -->+

|           |

+--> '_' ---+

digit:

--+--> '0' --+-->

|     .    A

|     .    |

|          |

+--> '9' --+

statement_list:

--+--> statement --+-->

A                |

+--------<-------+

statement:

--+--> switch_statement ------>+-->

|                            A

+--> if_statement ---------->+

|                            |

+--> assignment_statement -->+

|                            |

+----------> ';' ------------+

assignment_statement:

--> identifier --> '=' --> expression --> ';' -->

expression:

--+--> expression -------------------------------+-->

|                                              A

+--> '~' --> expression ---------------------->+

|                                              |

+--> constant -------------------------------->+

|                                              |

+--> identifier ------------------------------>+

|                                              |

+--> '(' --> expression --> ')' -------------->+

|                                              |

+--> expression --> operator --> expression ---+

operator:

--+--> '>' --->+-->

|            A

+--> '<' --->+

|            |

+--> '>=' -->+

|            |

+--> '<=' -->+

|            |

+--> '==' -->+

|            |

+--> '!=' -->+

|            |

+--> '&' --->+

|            |

+--> '|' --->+

|            |

+--> '^' --->+

|            |

+--> '+' --->+

|            |

+--> '-' --->+

|            |

+--> '>>' -->+

|            |

+--> '<<' ---+

if_statement:

--> IF --> '(' --> expression --> ')' --> if_else_statement_list--+

|

+-----------------------------<-------------------------------+

|

+--> ELSE --> if_else_statement --+-->

|                                 A

+----------------->---------------+

if_else_statement_list:

--+--> statement -----------------------+-->

|                                     A

+--> '{' --> statement_list --> '}' --+

switch_statement:

--> SWITCH --> '(' --> expression --> ')' --> switch_statement_list -->

switch_statement_list:

--> '{' --+--> case_statment --+---+--> default_statement --+--> '}' -->

A                    |   |                        A

+----------<---------+   +------------>-----------+

case_statement:

--> CASE --> constant --> ':' --+--> statement_list --+--+

|                     A  |

+---------->----------+  |

|

+--------------------------<-------------------------+

|

+--> BREAK --> ';' --+-->

|                    A

+--------------------+

default_statement:

--> DEFAULT --> ':' --+--> statement_list --+---+--> BREAK --+-->

|                     A   |            A

+---------->----------+   +------>-----+

constant:

--+--> hexadecimal_constant --+-->

|                           A

+--> decimal_constant-------+

hexadecimal_constant:

+----------<---------+

V                    |

--+--> '0x' --+---+---+--> digit --+---+-->

|           A       |            A

+--> '0X' --+       +--> 'A' --->+

|     .      |

|     .      |

|            |

+--> 'F' --->+

|            |

+--> 'a' --->+

|     .      |

|     .      |

|            |

+--> 'f' ----+

decimal_constant:

--+--> '0' -----------------------------+-->

|                                     A

+--> positive_digit --+--> digit --+--+

A            |

+------<-----+

positive_digit:

--+--> '1' --+-->

|     .    A

|     .    |

|          |

+--> '9' --+

4  Fehlermeldungen

Es gibt drei Fehlerklassen:

a) parse error ohne n�here Beschreibung

b) parse error mit n�herer Beschreibung

'=' expected

'(' expected

')' expected

'{' expected

'}' expected

';' expected

':' expected

constant expected

lead name expected

c) semantische Fehler

BREAK outside of SWITCH

CASE outside of SWITCH

DEFAULT outside of SWITCH

no CASE behind DEFAULT

missing CASE

duplicate CASE

duplicate DEFAULT

already defined lead name

undefined lead

device name differs from file name

no memory

Fehler sollten immer vom Anfang zum Ende hin korrigiert werden, da

dann viele Folgefehler mit beseitigt werden. Folgefehler treten �ber-

wiegend auf bei den Klassen a) und b), sehr selten dagegen bei c).

5  Danksagung

Mein Dank geb�hrt Klaus-Dieter Renner, dessen Idee und Erstellung

eines Register-Transfer-Netz-Simulators und einer Baustein-Defini-

tions-Sprache die Anregung zu meinen Programmen gab und Michael Koch

f�r die ausf�hrlichen Tests und seine Verbesserungs- und Erweiterungs-

vorschl�ge.