SPEA SHOWTIME

Januar 96

High Perfomance Multimedia Accelerator

- TrueColour High Resolution MPEG Video und Audio Accelerator

- Full Screen TrueColour Video-CDä Playback

- hochauflösender Grafikbeschleuniger

- Live Video In und Capturing

- Einfache Installation

- SPEA MovieBus

- DOS, WindowsÒ 3.1 und WindowsÒ 95 Multimedia Support

Grafikbeschleuniger

- Tseng W32p Graphik Prozessor

- Hardware Clipping und grafischer Cursor

- Hochauflösende Grafikbeschleunigung bis zu 1280 x 1024 und 256 Farben

- HighColour (65536 Farben) bis 1024 x 768

- TrueColour (16,7 Mill. Farben) bis 800 x 600

- 2 MByte DRAM und 135 MHz RAMDAC

- Vesa Local Bus und PCI 2.0 Version

- VESA Power Management

MPEG Video

· 	MPEG-1 und Video-CDä kompatibel

·    HighColour und TrueColour Hardware beschleunigte Video Wiedergabe

- Wiedergabegröße von 16x16 bis 720x576, als Fenster oder Vollbild

·    Video Wiedergabe mit 30 (NTSC) 25 (PAL) fps

MPEG Audio

·    16-Bit Stereo, bis 44.1 kHz

·    MPEG Audio Layer I und II

Video In

·    Y/C oder Composite Video In (PAL,NTSC)

·    S-VHS Video In

- Wiedergabegröße von 16x16 bis 720x576, als Fenster oder Vollbild

·    Video Wiedergabe mit 30 (NTSC) 25 (PAL) fps

- Verbindungsmöglichkeit zu externer Videoquelle, z.B. Videorecorder

SPEA MovieBus

- TrueColour bidirektionaler Digital Video Bus

- Anschlußmöglichkeit zu Hardware Codecs, z.B. SPEA Motion-JPEG Board (SPEA Crunch It)

Video Beschleunigung

·    Skalierung von digitalem Video wie MPEG oder Video for Windows und Live Video In

·    Tseng Viper Video Prozessor für interpolie-rende Skalierung von analogem und digitalem Video

·    Darstellung von 16x16 bis 720x576, als Fenster oder Vollbild

· 	Darstellung in Echtzeit und mit maximaler Bildrate von jeder analoger oder digitaler Quelle

· 	Qualitativ hochwertige Skalierung durch Interpolation in X und Y Richtung

SPEA Superdisk Software

·    Microsoft WindowsÒ 3.1x, WindowsÒ 95 Treiber und  V7-Setup Utilities

·    Treiber für Video for Windows

·    MCI Windows Treiber für MPEG Audio / Video

·    Treiber Konfigurations Utility

·    SPEAenergy Power Management Software

·    SPEA MediaStation

·    OS/2 Grafiktreiber

- CD Media Maestro SE Präsentations Software

- CD Media Styler LE Authoring Software

Systemanforderungen

·    486 oder besser

·    4 MB RAM

·    DOS 5.0 oder höher

·    Microsoft WindowsÒ 3.1, WindowsÒ 95

·    PCI oder VL Slot

Kompatibilität

·  VGA, Super VGA und VESA Standard

Service & Support

·    3 Jahre Garantie

- Software updates via SPEA BBS, CompuServe: GO SPEA

Darstellungsmodi

Auflösung	Farben		Zeilenfrequenz	Bildwiederholfrequenz	Modi mit Videobeschleunigung

(kHz)			(Hz)			(*)

640 x 480	256		31.5 - 48.0		60 - 90

640 x 480	65.536		31.5 - 48.0		60 - 90			*

640 x 480	16.7 Mill.	31.5 - 48.0		60 - 90			*

800 x 600	256		37.9 - 57.9		60 - 90

800 x 600	65.536		37.9 - 57.9		60 - 90			*

800 x 600	16.7 Mill.	37.9 - 45.3		60 - 72			*  (mit 60 Hz)

1024 x 768	256		49.0 - 60.3		60 - 75

1024 x 768	65.536		49.0 - 59.5		60 - 75			*

1280 x 1024	256		64.4 - 79.8		60 - 75

SPEA Software AG

Moosstraße 18 b, D-82319 Starnberg

Copyright:

©  SPEA  Software AG Änderungen vorbehalten

Trademarks

(ä) The brands or product names mentioned are/may be trademarks or registered trademarks of their respective holders.