HamComm

Version 2.0

10.Oktober 1991

W. F. Schroeder

DL5YEC

HamComm ist ein Kommunikationsprogramm fuer Funkamateure zur Dekodierung

und Erzeugung von Fernschreib- und Morse-Signalen.  Ein Konverter im

herkoemmlichen Sinne oder Modem IC ist dabei nicht erforderlich.  Der

Tonausgang des Empfaengers wird mit der seriellen Schnittstelle eines

PC-kompatiblen Computers durch eine sehr einfache und preisguenstige

Schaltung verbunden.  Ein zusaetzliches Netzteil ist nicht erforderlich,

die Versorgungsspannung wird aus der seriellen Schnittstelle gewonnen.

Zum Senden wird der Lautsprecherausgang des Rechners mit dem

Mikrofoneingang des Senders durch ein einfaches Tiefpassfilter

verbunden.  Die Messung der Tonfrequenz, Seriell/Parallel-Wandlung und

weitere Signalverarbeitung wird durch Software erledigt.

Nutzungserlaubnis

HamComm Version 2.0 ist KEIN "public domain" Programm.

Der Autor behaelt das Urheberrecht sowie alle anderen Rechte.

Es ist nicht gestattet

- das Programm in irgendeiner Weise zu veraendern

- es ohne die zugehoerigen Dateien weiterzugeben

- fuer die Weitergabe einschliesslich aller Nebenkosten

mehr als DM15 zu berechnen.

Unter Beachtung dieser Einschraenkungen darf HamComm Version 2.0 fuer

nicht-kommerzielle Zwecke beliebig oft benutzt, kopiert und

weitergegeben werden.

Haftungsausschluss

Der Autor gibt keinerlei Gewaehrleistung fuer Funktion oder

Fehlerfreiheit des Programms und haftet in keinem Fall fuer direkte oder

indirekte Schaeden, insbesondere Datenverlust, Geraeteschaeden oder

Verdienstausfall, die durch Uebertragungsfehler, Fehlfunktion des

Programms oder Bedienungsfehler verursacht werden.

Anforderungen an das System

HamComm laeuft ab MS-DOS 3.x auf PC/XT/AT-kompatiblen Systemen mit

mindestens 310KB freiem Speicher.  Eine Festplatte ist empfehlenswert

aber nicht unbedingt erforderlich.  Bedingt durch die Groesse des

Programms kann es auf einer 360KB Diskette zu Platzproblemen kommen.

Bei sehr langsamen Rechnern, z.B. 8088 mit 4,77Mhz, sind einige

Funktionen nicht oder nur eingeschraenkt nutzbar.

Video Adapter vom Typ MDA, CGA, EGA, VGA und Hercules werden automatisch

erkannt und unterstuetzt.  Bei MDA Adaptern entfallen die graphischen

Funktionen, da diese Karte nicht ueber einen Graphikmodus verfuegt.  Bei

billigen CGA Karten aelterer Bauart treten Bildstoerungen ('Schnee')

auf.

HamComm laeuft mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht unter Multitasking

Programmen wie z.B. Desqview oder Windows, da die uneingeschraenkte

Kontrolle ueber Interruptcontroller, Timer IC und die serielle

Schnittstelle unbedingt erforderlich ist.

Installation

Zur Installation auf einer Festplatte sollte dort ein Subdirectory mit

Namen 'HAMCOMM' angelegt werden, das alle HamComm-spezifischen Dateien

aufnimmt.  HamComm wird als .ZIP Datei oder als .EXE Datei verteilt.  Im

ersten Fall wird zum 'Auspacken' ein Programm wie z.B.  UNZIP oder

PKUNZIP benoetigt.  Die .EXE Version ist ein sogenanntes

'self-extracting archive' und zerlegt sich bei Aufruf selbst in die

einzelnen Dateien, die im aktuellen Directory abgelegt werden.

Es wird dringend empholen, die Dateien README, HC.CFG und CHANGES

sorgfaeltig zu lesen !

Programmstart

HamComm wird durch Eingabe des Befehls 'HC' gestartet.  Zum Spielen und

Ueben kann das Programm auch ohne den Minikonverter betrieben werden.

Durch Angabe einer Option kann bei EGA und VGA Karten mit entsprechendem

Monitor auch im 43- oder 50-Zeilen Mode gearbeitet werden.

EGA: HC -L43

VGA: HC -L50

Viele SuperVGA Karten haben spezielle Textmodi z.B. 80x60 or 132x44.

Der gewuenschte Mode muss eingeschaltet werden bevor HamComm gestartet

wird. Den meisten Karten liegt ein kleines Programm zum Umschalten bei.

Es werden nur die Modi unterstuetzt, bei denen der Videospeicher auf

Segment B800 beginnt.

Bildschirmaufbau

HamComm bietet eine weitgehend SAA-konforme Bedieneroberflaeche mit

Pull-down Menues, Helptexten und Maussteuerung.  Die Menueleiste in der

obersten Bildschirmzeile ist im Textmode jederzeit sichtbar.  In der

untersten Zeile wird ein erlaeuternder Text zum ausgewaehlten Menuepunkt

angezeigt.

Im Namen eines jeden Menues ist ein Buchstabe hervorgehoben.  Durch

Druecken der ALT Taste und des entsprechenden Buchstabens wird das Menue

aktiviert.  So wird z.B.  durch ALT-M das MODE-Menue aktiv.  Mit Hilfe

der Tasten Cursor-Links und Cursor-Rechts wird ein benachbartes Menue

aufgerufen.  Mit den Tasten Cursor-Auf und Cursor-Ab kann die

gewuenschte Funktion ausgewaehlt und durch die ENTER Taste ausgeloest

werden.

Jeder Menueeintrag hat ebenfalls einen hervorgehobenen Buchstaben ueber

den die entsprechende Funktion (ohne die ALT Taste) direct aufgerufen

werden kann.

Einige haeufig gebrauchte Funktionen lassen sich auch direkt ueber die

Funktionstasten aufrufen.  Die Taste F8 ruft beispielsweise die SCOPE

Funktion auf.  Falls einem Menueeintrag eine Taste zugeordnet ist, so

steht sie im Menue hinter der Bezeichnung der jeweiligen Funktion.

Mit der ESC Taste wird die Menuebearbeitung abgebrochen.

Hilfstexte

Die Tasten ALT-H und F1 rufen beide das eingebaute Hilfssystem auf, geben

aber unterschiedliche Texte aus.  Die Taste ALT-H ruft die Hilfsfunktion

fuer allgemeine Informationen ueber das Programm auf.  Die Taste F1 gibt

Informationen zur augenblicklich aktiven Programmfunktion, wie z.B.  die

Bedeutung von Control Tasten.

Minikonverter

Die Schaltung des Minikonverters ist in den Helptexten enthalten:

1.  HamComm starten, wenn moeglich im 43/50-Zeilen Mode.

2.  Helpfunktion mit 'ALT-H' aufrufen.

3.  Durch Druecken des Buchstabens 'O' den Menuepunkt 'Overview'

anwaehlen.

4.  Mit der TAB Taste den Eintrag 'Converter' auswaehlen und die ENTER

Taste druecken.

5.  Mit den Tasten Cursor-Ab und Cursor-Auf den Text verschieben bis

die Schaltung angezeigt wird.

Mit der ESC Taste kann man die Helpfunktion wieder verlassen.

Der Operationsverstaerker hat die Aufgabe, das NF Signal vom Empfaenger

auf V24-Pegel anzuheben.  Die Versorgungsspannung fuer den OP-AMP wird

aus den Signalen DTR und RTS der seriellen Schnittstelle gewonnen.  Vier

Dioden (1N4148 oder aehnlich) bilden einen Brueckengleichrichter.  Die

beiden 1�F Kondensatoren dienen zur Pufferung.

Das Eingangssignal sollte eine Amplitude von mindestens 100mVss haben.

Der 100nF Kondensator im Eingang entfernt eventuell vorhandene

Gleichspannungsanteile.  Da keine Gegenkopplung vorhanden ist, arbeitet

der OP-AMP mit maximaler Verstaerkung.  An seinem Ausgang steht ein mehr

oder weniger rechteckfoermiges Signal an, das eine Amplitude von

mindestens +/-5V haben sollte, um den V24 Eingang sicher durchzuschalten.

Der Operationsverstaerker vom Typ LM741 wurde gewaehlt, weil er sehr

preisguenstig und leicht erhaeltlich ist.  Seine Leistungsdaten sind

allerdings aus heutiger Sicht nicht gerade beeindruckend.  Ein TL071 ist

z.B. deutlich schneller und hat einen hoeheren Eingangswiderstand.

Wenn ein anderer Typ verwendet werden soll, so denke man daran, dass die

V24 Schnittstelle nur wenige Milliampere zur Stromversorgung liefern

kann.

Signalverarbeitung

Das vom Minikonverter verstaerkte NF Signal gelangt an einen Modemstatus

Eingang der seriellen Schnittstelle und loest dort bei jedem

Nulldurchgang einen Interrupt aus.  HamComm misst mit Hilfe des Timer

ICs des Rechners die Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden

Nulldurchgaengen und ermittelt daraus die Tonfrequenz.  Durch Vergleich

mit der aktuell eingestellten Mittenfrequenz wird entschieden, ob MARK

oder SPACE Zustand vorliegt.  Abhaengig von der eingestellten Baudrate

werden die einzelnen Bits eines Zeichens aneinandergefuegt.  Ist ein

Zeichen komplett, wird es nach eventueller Codewandlung angezeigt.

Die vorgeschlagene Schaltung hat keine Frequenzselektivitaet.  Damit ist

sie ueber den gesamten NF Bereich einsetzbar (z.B.  fuer die SCOPE und

SPECTRUM Funktion) und ohne Abgleich sehr schnell aufzubauen.  Der

Nachteil ist die recht hohe Stoerempfindlichkeit.  Auf 10 und 15 Meter,

wo die Signale oft schwach sind aber wenig QRM herrscht, geht es

ueberraschend gut.  Die Tondecoderroutine hat eine Art Softwaretiefpass,

der das Rauschen sozusagen 'wegrechnet'.

Falls der Empfaenger ein CW Filter hat, sollte man es unbedingt

benutzen.  Viele dieser Filter haben Bandbreiten von 500Hz oder sogar

nur 250Hz, die gut zu der im Amateurfunk verwendeten Shift von 170Hz

passen.  Vergleiche haben ergeben, dass HamComm mit einem schmalen CW

Filter fast so gut ist wie der DJ6HP Konverter.  Die Mittenfrequenz muss

man natuerlich auf die Durchlassmitte des CW Filters einstellen, die

meist bei 700 bis 800 Hz liegt.

SENDESCHALTUNG

Der Lautsprecherausgang ist leider bei den verschiedenen Rechnersystemen

nicht einheitlich aufgebaut.  Oft haengt ein Anschluss des Lautsprechers

ueber einen Widerstand an 5 Volt, der andere Anschluss wird dann mit

einem Transistor nach Masse gezogen.  Eine brutale aber weit verbreitete

Methode.

Man sollte unbedingt nachmessen wie beim vorliegenden Rechner die

Anschluesse belegt sind.  Dabei sind Kurzschluesse zwischen den Pins

unbedingt zu Vermeiden! Wenn man den Lautsprecher entfernt oder

abschaltbar macht, muss man ersatzweise einen Pull-Up Widerstand

benutzen, der den Ausgang nach 5 Volt zieht.  Man kann aber auch am

'heissen' Anschluss des Lautsprechers ueber einen Kondensator die NF

auskoppeln.  Dann muss man sich aber die ganze Zeit mit voller

Lautstaerke das Gedudel anhoeren.

Bei einigen Rechnern hat der Lautsprecheranschluss nur zwei Pins.  In

diesem Fall hat der Hersteller meist die Masseanschluesse weggelassen.

Dies ist laestig, da der Masseanschluss fuer das Tiefpassfilter

benoetigt wird.

Man kann die Lautsprecherzuleitung auch verlaengern und durch ein (meist

vorhandenes) Loch an der Rueckseite des Gehaeuses herausfuehren.  Hier

wird ein kleiner Lautsprecher ueber einen Vorwiderstand als

Mithoerkontrolle angeschlossen.  Die wenigen Bauteile des R/C Filters

finden neben der Empfangsschaltung Platz, wo durch die serielle

Schnittstelle auch ein Masseanschluss vorhanden ist.

PTT SCHALTUNG

Das RTS Signal liefert nicht nur einen Teil der Versorgungsspannung fuer

den Operationsverstaerker, sondern wird auch als PTT Signal verwendet.

Beim Empfang ist RTS negativ.  Die Diode schuetzt den Transistor gegen

negative Basisspannung.  Beim Senden ist RTS positiv.  Ueber die Diode

fliesst jetzt der Basisstrom und schaltet den Transistor durch.  Der

Widerstand dient zur Begrenzung des Basisstroms.  Wenn der Transistor

leitend wird, zieht er die PTT Leitung nach Masse.  Die Schaltung wurde

mit einem FT747, FT757GXII und einem TS440S erfolgreich getestet.

SCOPE FUNKTION

Durch die Tondecoderroutine wird beim Empfang staendig die aktuelle

Tonhoehe ermittelt und den anderen Programmteilen zur Verfuegung

gestellt.  Die Scope Funktion sieht nun jede Millisekunde nach der

aktuellen Frequenz und zeigt sie als hellblauen Punkt an.  So entsteht

die blaue Linie.  Die Tondecodierung berechnet ausserdem aus der neuen

Frequenz und den vorherigen Messergebnissen eine Art gleitenden

Mittelwert.  Der Effekt ist aehnlich dem eines Tiefpassfilters, und

unterdrueckt das Rauschen recht wirksam.  Das Resultat wird von der

Scope Funktion als rote Linie angezeigt.  Damit diese der blauen Linie

nicht dauernd im Weg ist, wird ihre Position staendig korrigiert, sodass

sie im oberen Bildschirmbereich bleibt.  Die gruene Linie zeigt die

eingestellte Mittenfrequenz an und dient zur Abstimmung.

Mit etwas Uebung kann man aus der Scope Anzeige sehr schnell auf die Art

des Signals schliessen.  CW, AMTOR ARQ und FEC, Packet Radio und RTTY

sind eindeutig unterscheidbar.  Rauschen und Fading werden sichtbar.

Instabile VFOs kann man beim 'Weglaufen' beobachten.

Die Scope Funktion liefert auch bei langsamen Rechnern brauchbare

Ergebnisse.  Langsame XTs mit 8088 und 4,77Mhz Takt schaffen allerdings

die Abtastrate von 1mS nicht ganz.  ATs und schnelle XTs haben dieses

Problem nicht.

SPECTRUM FUNKTION

Entsprechend der vorhandenen Videokarte und des angeschlossenen Monitors

wird automatisch auf einen Graphikmode mit moeglichst hoher Aufloesung

umgeschaltet.  Auch bei dieser Funktion zeigt F1 einen Hilfstext mit der

Tastenbelegung an.

Die 'Spectrum' Funktion ermittelt jede Millisekunde die aktuelle

Tonfrequenz.  Fuer jede Frequenz gibt es einen Zaehler.  Dieser wird

hochgezaehlt, wenn die zugehoerige Frequenz vorliegt.  Von links nach

rechts werden alle Zaehlerstaende als mehr oder weniger langer (bzw.

hoher) Strich angezeigt.  Was man auf dem Bildschirm sieht, ist also

NICHT! das NF Spektrum des Eingangssignals, sondern die

Haeufigkeitsverteilung der von der Tondecoderroutine ermittelten

Frequenz.  Ein echter Spectrumanalyzer laesst sich leider nicht durch

einen Operationsverstaerker und etwas Software ersetzen.

Die Spectrum Funktion hat bei entsprechender Einstellung mit 1Hz pro

Pixel auf der x-Achse die hoechste Aufloesung aller Anzeigefunktionen.

Damit laesst sich z.B.  die Shift einer RTTY Station recht genau ermitteln.

Es ist erstaunlich, wieviele Stationen die nominellen 170Hz nicht

einhalten.

Bei langsamen Rechnern wird man an der Spectrum Funktion wenig Freude

haben, da einfach nicht genug Prozessorleistung vorhanden ist, um das

Bild in Bewegung zu halten.  ATs und schnelle XTs haben dieses Problem

nicht.

Besonders mit Farbmonitoren hat diese Funktion einen hohen

Unterhaltungswert und ist besonders fuer Besucher im Shack geeignet,

die technische Erlaeuterungen sowieso nicht verstehen.

-----------------------------------------------------------------------

Anmerkungen, Vorschlaege und Fehlermeldungen sind jederzeit willkommen.

73 es 55 de Django

DL5YEC @ DB0BQ