TFPCX v1.10 - Residenter AX.25-Controller f�r PC ohne TNC

(Frei f�r Funkamateure, keine kommerzielle Nutzung)

Ren� Stange, DG0FT (ex Y51GE)

EINF�HRUNG

TFPCX  ((T)he  (F)irmware (PC) E(x)tended)  ist  ein  zur

TheFirmware von NORD><LINK kompatibler und als residentes

Programm auf IBM-kompatiblen PC's (nicht auf ATARI ST) im

Hintergrund laufender AX.25-L2-Controller, der  HF-seitig

direkt ein einfaches Modem (z.B. BayCom-Modem von  DL8MBT

und DG3RBU) ansteuern kann und �ber einen Software-Inter-

rupt  (im Anhang beschrieben) mit bekannten  Terminalpro-

grammen  wie SP von DL1MEN und THP von DL1BHO im  WA8DED-

Hostmode kommuniziert, die auf diese Weise auch ohne  TNC

verwendet werden k�nnen. In dieser Beschreibung wird  der

Betrieb mit SP erl�utert. TFPCX ist aus dem  KISS-Treiber

TFPCR hervorgegangen, der zum Lieferumfang von SP  geh�rt

und wird �hnlich wie dieser verwendet. Das KISS-Interface

des  TFPCR wurde durch HDLC-Sende-  und  Empfangsroutinen

ersetzt,  so da� mit dem TFPCX (noch!)  keine  KISS-TNC's

und -Controller (z.B. PK232) betrieben werden k�nnen. Als

Modem-Schnittstellen  sind  alle g�ngigen COM-  und  LPT-

Ports (z.B. f�r DigiCom-Modems) verwendbar. Im Augenblick

kann  nur ein Modem angesteuert werden. Das Programm  ist

auch im  Terminal-Modus (stand-alone) benutzbar und  ent-

h�lt dazu eine einfache Terminal-Routine.

Vorwort

~~~~~~~

Nach den meist positiven Reaktionen auf das Erscheinen des  TFPCX

v1.01  und dem weiteren Vordringen von DAMA-Digipeatern  sah  ich

mich  gen�tigt, das TFPCX auf den 'neusten' Stand zu bringen  und

kompatibel zur TF 2.3b zu machen. An der grunds�tzliches Funktion

hat  sich dabei nichts ge�ndert. Als weitere Neuerung  hat  TFPCX

jetzt  eine Soft-DCD (programmierte Rauschsperre) und  erm�glicht

f�r  Testzwecke  internes Selbstconnecten. Auch  f�r  nicht-DAMA-

Betrieb bietet diese Version Vorteile.

Ich mu� darauf hinweisen, da� ich nicht garantieren kann, da� das

TFPCX auf allen PC's problemlos funktioniert. Besonders auf lang-

samen  Rechnern  gibt es teilweise Empfangs-  und  Sendeprobleme.

XT's mit Taktfrequenzen unter 8 MHz sind nicht oder nur mit  Ein-

schr�nkungen verwendbar. Da es sich hier aber um kein kommerziel-

les Produkt handelt, nehme ich das in Kauf. Bei der Mehrheit  der

TFPCX-User  scheint es aber keine Probleme zu geben.  Endg�ltigen

Aufschlu� �ber die Funktion kann nur ein Test auf dem eigenen  PC

geben.  Das  TFPCX stellt jedoch geringere Anforderungen  an  die

Kompatibilit�t  der verwendeten Schnittstelle als BayCom, so  da�

es teilweise auch auf Rechnern l�uft, die nicht 'BayCom-tauglich'

sind.

Bei Unklarheiten bei der Verwendung von TFPCX im Zusammenhang mit

SP wird auf  [1]  verwiesen (unter TFPCR nachlesen). Ich gehe  in

dieser Beschreibung davon aus, da� bereits ein funktionst�chtiges

Modem  vorhanden ist. Wer ein BayCom-Modem verwendet,  erh�lt  in

[2] Hinweise zur Inbetriebnahme.

Ich  bedanke mich bei allen YL's und OM's, die mit Hinweisen  zur

Weiterentwicklung des TFPCX beigetragen haben und beitragen, auch

wenn eine Reihe ihrer Ideen noch nicht verwirklicht sind und eine

Menge  Zeit  f�r die Beantwortung n�tig ist.  Ich  bitte  deshalb

alle, bei auftretenden Problemen zun�chst in dieser Dokumentation

nachzuschauen,  denn  f�r viele Fragen gibt es hier  sicher  eine

Antwort.  Ein besonderer Dank gilt allen Spendern! Ich habe  mich

auch sehr �ber die positiven Reaktionen und die Unterst�tzung der

Funkamateure gefreut, deren Entwicklungen ins TFPCX  eingeflossen

sind  bzw. die dem TFPCX erst zu dieser Resonanz verholfen  haben

(Sigi (DL1MEN), NORD><LINK, das BayCom-Team u.a.).

73's von Ren�, DG0FT @ DB0KG        Strausberg, 26. Dezember 1991

Neuerungen seit der v1.01

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- kompatibel zur TheFirmware 2.3b DAMA von NORD><LINK

- Soft-DCD (programmierte Rauschsperre) mit abschaltbarer Sende-/

Empfangsanzeige (Option '-NC', Kommando '@C' zum Abgleich)

- interne Selbstconnects m�glich, alle gesendeten Frames werden

auch als empfangen betrachtet (Selbstconnectern wird diese

Funktion dringend empfohlen)

- automatische SSID-Wahl bei Mehrfachconnect einer Station, wenn

eingestellter SSID bereits vergeben

- 600 statt 400 freie Buffer, TFPCX belegt jetzt 54K im Speicher

- Option '-ND' zur Verz�gerung von Diskzugriffen w�hrend des

Senden und Empfangs (Notl�sung bei Problemen)

- Bug behoben, der auf 486ern das Entladen unm�glich machte

- Option '-B9600' existiert nicht mehr (auch f�r 486er zuviel)

Urheberrechte

~~~~~~~~~~~~~

TFPCX  ist Public Domain und darf zur Verwendung  im  Amateurfunk

jederzeit an Dritte weitergegeben werden. Es ist nicht gestattet,

das Programm kommerziell zu nutzen oder zu vertreiben.

Eine  Garantie f�r eine ordnungsgem��e Funktion wird nicht  gege-

ben.  Der Benutzer verzichtet auf Regre�anspr�che, die  auf  eine

Fehlfunktion von TFPCX zur�ckzuf�hren sind.

Das  Programm TFPCX wurde von DG0FT unter Verwendung des  Source-

codes des PD-Programms TFPCR v1.60 von DL1MEN und der  PD-Sources

der  TheFirmware 2.3b von NORD><LINK (Urversion von  DC4OX,  DAMA

von  DL8ZAW, �nderungen von DB2OS, DF2AU, DF7ZE,  DK6PX,  DL1BHO,

DL1MEN, DL4YBG, DL9HCJ u.a.) entwickelt.

Entwicklungsgeschichte

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Als  bei  mir im M�rz 1990 Interesse an  der  Betriebsart  Packet

Radio  aufkam, stand der Kauf einer  herk�mmlichen  PR-Ausr�stung

nicht zur Debatte. Ich hatte vom Programm DigiCom geh�rt und  war

mir sicher, da� eine �hnliche L�sung auch f�r IBM-kompatible PC's

m�glich  sein  m��te. Ich begann, Informationen �ber  das  AX.25-

Protokoll  zu  beschaffen und versuchte mit Hilfe  des  PC  einen

Tonbandmitschnitt von einer Berliner PR-QRG zu entschl�sseln.  So

entstand zun�chst eine Empfangsroutine, wobei die Berechnung  der

CRC-Pr�fsequenz  die  gr��ten Probleme bereitete und  sp�ter  die

Senderoutine. Die ersten Tests �bernahm mein Bruder Mike (Y42LK),

da  ich zu diesem Zeitpunkt noch keine Lizenz besa�. Er hat  mich

auch die ganze Zeit �ber mit Modems versorgt und die  UKW-Technik

in Gang gebracht. Der Nachweis, das ein PC sehr wohl in der  Lage

ist, direkt ein Modem anzusteuern war erbracht.

Eine Anfrage in den Boxen im Oktober 1990 ergab gro�es  Interesse

an meinem Programm und den Hinweis, da� das DigiCom-Team schon an

einer  �hnlichen  L�sung arbeitete. Eine R�ckfrage  bei  Johannes

(DG3RBU) machte klar, da� BayCom kurz vor der Vollendung war.  Zu

diesem  Zeitpunkt kam ich zum ersten Mal mit schon  existierenden

Terminal-Programmen  f�r TNC's in Ber�hrung und hatte  die  Idee,

diese einfach um eine HDLC-Routine zu erweitern. Hier kam mir der

KISS-Mode  sehr gelegen, weil er einfach zu realisieren war.  Ich

begann mit SuperKiss 3.0 und schrieb dazu einen Treiber, der  die

KISS-Daten  f�r  den TNC auf meine  HDLC-Routine  umleitete.  Als

n�chstes folgte SP 5.02 mit TFPCR und zuletzt das  TCP/IP-Package

von  KA9Q. Diese L�sung war zwar voll funktionsf�hig, hatte  aber

den  Nachteil, das in den Terminalprogrammen  dynamische  Patches

gemacht werden mu�ten, was nat�rlich absolut nicht portabel  ist,

und  jeweils nur mit einer ganz bestimmten Version  funktioniert.

Deshalb  schrieb ich an Sigi (DL1MEN), der mir sofort die  TFPCR-

Sources zur Verf�gung stellte (nochmals besten Dank an ihn!).

Schnellstart

~~~~~~~~~~~~

F�r alle, die lieber selbst probieren, ein BayCom-Modem  besitzen

und  normalen  UKW-Betrieb  mit 1200  Baud  machen  wollen,  sind

folgende Hinweise:

- wer einen XT verwendet, sollte doch weiterlesen, weil erst

getestet werden mu�, ob der Rechner schnell genug ist

- SP (ab v5.02) so installieren, als ob man TFPCR verwendet

- TFPCR.COM durch TFPCX.EXE ersetzen

- BayCom-Modem an eine COM-Schnittstelle stecken

- 'TFPCX -PCOMn' aufrufen (n ist die Nummer der Schnittstelle)

- SP starten

- falls es Probleme gibt, sollte man weiterlesen

- mit 'TFPCX -U' kann TFPCX wieder entladen werden

Funktionsprinzip

~~~~~~~~~~~~~~~~

TFPCX ist ein TSR-Programm, das vor der Aktivierung von SP aufge-

rufen  werden mu� und sich resident im Speicher installiert.  Ist

dieser  Vorgang abgeschlossen, wird wieder auf die  DOS-Kommando-

ebene  zur�ckgekehrt  und  das n�chste  Programm  kann  gestartet

werden.  Das  System verh�lt sich nun so, als ob  ein  TNC  ange-

schlossen  w�re,  kann  also  von  au�en  connectet  werden   und

speichert  alle ankommenden Nachrichten. Auf ungelesene  Informa-

tionen macht ein blinkendes Rechteck in der rechten oberen  Bild-

schirmecke  aufmerksam.  Sobald das  Terminal-Programm  gestartet

wird, erscheint der empfangene Text auf den Bildschirm. Die  Kom-

munikation mit SP erfolgt �ber einen Software-Interrupt. Da  hier

im Prinzip keine Unterschiede zur Verwendung von TFPCR  bestehen,

soll  an  dieser Stelle nicht weiter darauf  eingegangen  werden.

TFPCX ist vergleichbar mit dem Programm L2 des BayCom-Systems von

Flori (DL8MBT) und Johannes (DG3RBU). SP �bernimmt hier die Rolle

des dort verwendeten Terminalprogramms SCC.

Das  eigentlich  Neue im Vergleich zum TFPCR ist, da�  das  TFPCX

direkt ein Modem ansteuern kann und in der Lage ist, AX.25-Frames

zu  empfangen und zu senden ohne dazu einen TNC zu bem�hen.  Hier

wird  ein anderes Verfahren verwendet als im BayCom, welches  so-

wohl  Vor- als auch Nachteile hat. Das notwendige Zeitnormal  er-

zeugt  der System-Timer (8253 Kanal 0), der 3600 mal  je  Sekunde

den  Interrupt 8 aktiviert (bei 1200 Baud), was schon  einen  ge-

wissen  Anspruch an die Rechenleistung des PC's  stellt.  Deshalb

ist  das TFPCX auf normalen IBM-XT's mit 4,77 MHz Takt  kaum  zu-

sammen mit SP verwendbar. Das gr��te Problem ist, da� die  Inter-

rupts  des Timers nicht zu lange verz�gert werden  d�rfen,  damit

ein ordungsgem��er Empfang von Packeten m�glich ist und die  aus-

gesendeten  Frames  nicht verst�mmelt werden. Das kann  z.B.  bei

Disk-Zugriffen  passieren.  Einen groben �berblick, was  man  von

seinem PC erwarten kann, gibt die folgende Tabelle (ohne Gew�hr):

PC        XT        XT        286       386

MHz       5         8         12        20

Baud

300      *         *         *         *

1200      ?         *         *         *

2400      /         ?         *         *

4800      /         /         ?         *

*    Betrieb m�glich

?    Betrieb eventuell mit Einschr�nkungen m�glich

/    Betrieb unm�glich

Ein  anderes Problem in diesem Zusammenhang sind  Programme,  die

sich ebenfalls am Timer-Schaltkreis zu schaffen machen (z.B.  MS-

Windows  und  andere  Multi-Tasking-Umgebungen,  MS-Word,  manche

Mousetreiber  oder  auch MS-QuickC 2.51, das ich  benutzt  habe).

Diese Programme d�rfen nicht verwendet werden, solange das  TFPCX

aktiv  ist. Zuwiderhandlungen werden mit falsch gehender  System-

uhr,  extremer Verlangsamung des Rechners oder Systemabsturz  be-

straft.

Bisher war ja nur von Nachteilen die Rede. Nun mal was Positives:

Davon  abgesehen,  da�  SP durch  seine  l�ngere  Entwicklungsge-

schichte  zur  Zeit mehr Features bietet als BayCom  braucht  das

TFPCX  auch keinen voll kompatiblen COM-Port, weil  der  serielle

Controller nur als simples Ein-/Ausgabe-Latch verwendet wird. Der

Port  mu� auch nicht interruptf�hig sein und man kann  auch  alle

LPT-Schnittstellen  als  Interface verwenden (z.B.  f�r  DigiCom-

Modems,  die  5V-Pegel liefern). Also wieder  neue  Hoffnung  f�r

Leute, die beim BayCom Pech hatten!?

Modemanschlu�

~~~~~~~~~~~~~

Es war mir nicht m�glich, auch noch ein neues Modem zu  kreieren,

das k�nnen andere wirklich besser. So habe ich mich an den Quasi-

standart  BayCom-Modem gehalten, das ja sicher schon  viele  YL's

und  OM's besitzen. Zus�tzlich besteht noch die  M�glichkeit  ein

anderes  Modem (z.B. vom DigiCom) �ber  eine  Centronics-Schnitt-

stelle  anzuschlie�en (bei mir die urspr�ngliche Variante).  Hier

die Anschlu�belegung der Schnittstellen:

COM-Port [2]

Signal    25pol.    9pol.     Bedeutung

DTR       20        4         Sendedaten +/- 12V

RTS       4         7         PTT, High aktiv, -12V=RX, +12V=TX

CTS       5         8         Empfangsdaten

GND       7         5         Masse

TXD       2         3         +12V f�r BayCom-Modem

LPT-Port

Signal    25pol.              Bedeutung

DATA7     8                   Sendedaten, TTL-Pegel

DATA8     9                   PTT, High aktiv, 0V=RX, 5V=TX

BUSY      11                  Empfangdaten

GND       18-25               Masse

TheFirmware 2.3b

~~~~~~~~~~~~~~~~

Hier  soll  etwas zur Realisierung der TF 2.3b  im  TFPCX  gesagt

werden. Die Firmware kann in zwei Betriebsarten verwendet  werden

(Terminal- und Hostmode), wie es auch bei jedem TNC2 m�glich ist.

Der Unterschied zu einem normalen TNC ist nur, da� der  Datenaus-

tausch  nicht �ber die serielle Schnittstelle sondern �ber  einen

Softwareinterrupt  mit verschiedenen Unterfunktionen erfolgt.  Im

Anhang ist dieses Softwareinterface beschrieben.

Die  Firmware  bietet eine Reihe von Kommandos an,  die  mit  der

Escape-Taste eingeleitet werden und bei Enter ausgef�hrt  werden.

Im Anhang findet man eine kurze Zusammenstellung der realisierten

Befehle. In [3] ist die Firmware dokumentiert. Die Kommandos 'A',

'E', 'H', 'K', 'QRES', 'Z', '@F', '@K' und '@M' existieren nicht.

Es folgen Erl�uterungen zu Besonderheiten einzelner Kommandos:

Kommando  Bemerkung

C       Es ist nicht mehr n�tig, den eigenen SSID bei Mehrfach-

connect einer Station (z.B. Digi-Einstieg) manuell ver-

schieden einzustellen.  TFPCX  erh�ht den SSID  automa-

tisch bis maximal 15, wenn der eingestellte schon  ver-

wendet  wird. Diese Funktion bleibt SP allerdings  ver-

borgen. In der Statuszeile und an anderen Stellen steht

eventuell der falsche SSID. Wenn das st�rt mu� man  den

SSID selbst einstellen. TFPCX kann gleichzeitig 10 Ver-

bindungen unterhalten. Interne Connects sind m�glich.

F       Der Frack-Parameter kann alternativ in  Sekunden-  oder

10  ms-Einheiten  eingegeben werden. Werte  kleiner  16

werden nicht ignoriert, wie bei der 'normalen' TF 2.3b,

sondern in die neue Einheit umgerechnet. Damit  muessen

alte Config-Files nicht unbedingt ge�ndert werden.

P       Hier wird auch bei DAMA-Betrieb der non-DAMA-Wert ange-

zeigt aber P=255 benutzt.

U       Der  Unattended Mode kann  auch  eingeschaltet  werden,

wenn kein CTEXT  definiert  ist  (Standarteinstellung).

Die Meldung 'NO MESSAGE AVAILABLE' gibt es nicht mehr.

@C      Mit diesem Kommando wird die Soft-DCD abgeglichen.

(siehe dazu Abschnitt weiter unten)

@T4     Dieses Kommando ist nur aus Kompatibilit�tsgr�nden vor-

handen, gibt den T2-Startwert f�r DAMA-Betrieb  an  und

bestimmt die Zeit, die gewartet wird  bis  ein  empfan-

gener Frame best�tigt wird. Es ist  aus  der  Original-

Firmware inzwischen wieder entfernt wurden.

@U      Hiermit wird festgelegt, ob Unproto-Frames mit gesetz-

tem Poll-Bit ausgesendet werden (Standart) oder ohne.

Einige  Worte zu DAMA: Sobald auf einem Port eine  Verbindung  zu

einem DAMA-Master (Digi-Einstieg) besteht wird TFPCX  automatisch

in den DAMA-Slave-Modus geschaltet und sendet nun nur noch  dann,

wenn  es  einen Frame vom Master empf�ngt, dann  allerdings  alle

anstehenden  Frames auf allen Ports. Es ist nicht notwendig,  f�r

DAMA  spezielle  Parameter einzustellen. Damit  ist  alternativer

Betrieb problemlos m�glich. Mit dem 'B'-Kommando kann man  ermit-

teln, ob DAMA eingeschaltet (Wert in Klammern gr��er 0). Die  vom

DAMA-Master empfangenen Frames (und nur diese, nicht die eigenen)

erhalten im Monitor den Zusatz '[DAMA]'.

Bei  Tests hat sich gezeigt, da� die DAMA-Implementierung in  der

TheFirmware  2.3b noch nicht optimal ist. Es kommt z.B. vor,  da�

man  von  TheNetNode-Digis vor allem bei  Multiconnect  wegen  zu

kurzem Frack angemeckert wird, was eigentlich nicht im Sinne  des

DAMA-Erfinders sein kann. Es ist aber auf jeden Fall besser einen

nicht optimalen DAMA-Slave zu benutzen als gar keinen.

Aufruf von TFPCX

~~~~~~~~~~~~~~~~

TFPCX wird durch folgende Befehlszeile aktiviert:

TFPCX [ -N ] [ Load options | -T | -U ]

Alle  Parameter sind optional, werden durch '-'  eingeleitet  und

durch  Leerzeichen voneinander getrennt. Innerhalb  einer  Option

sind keine Leerzeichen zul�ssig. Gro�-/Kleinschreibung ist  nicht

signifikant. Zun�chst werden alle Optionen kurz in der Form  auf-

gelistet, wie sie auch im Helptext mit 'TFPCX -H' abrufbar  sind.

Load  options sind nur beim residenten Laden des  TFPCX  relevant

und gelten bis zum Entladen.

-N            No messages

-T            Terminal mode

-U            Unload

Load options:                        Default

-Pport[:xxx]  Modem port (address)   COM1

-Bnnnn        Baud rate              1200

-Ixx          TFPCX interrupt        FD

-F[file]      Send file to TFPCX     TFPCX.INI

-D            Debug mode             Off

-NB           No blinking rectangle  Off

-NC           No carrier display     Off

-ND           No disk access if DCD  Off

[]    Angabe ist optional

|     alternative Angabe

n     Dezimalziffer

x     Hexadezimalziffer

Nach dem Start sollte die Meldung

��������������������������������������Ŀ

�  TFPCX v1.10 (Dec 08 1991) by DG0FT  �

�     TF v2.3b DAMA by NORD><LINK      �

�    Free for non-commercial usage     �

��������������������������������������Ĵ

� COM1, 1200 Baud, Int FD, 10 Channels �

����������������������������������������

und  das DOS-Prompt erscheinen. TFPCX ist jetzt  installiert  und

belegt  ca. 54 KByte des Hauptspeichers. Hier nun die genaue  Be-

deutung der Optionen:

-PCOMn    (BayCom-) Modem an COMn (m�glich sind COM1 bis COM4)

-PLPTn    Modem an LPTn (m�glich sind LPT1 bis LPT4)

Die Basisadresse des Portes wird dem BIOS-Datenbereich  entnommen

und  mu� dort eingetragen sein. Manche  BIOS-Versionen  vergessen

das  bei  COM3 und COM4. In diesem Fall kann die Adresse  in  der

Form '-Pport[:xxx]' auch explizit gesetzt werden.

Beispiel:

TFPCX -PCOM3:338

Mit diesem Aufruf wird ein BayCom-Modem an COM3 verwendet,  wobei

als  Basisadresse die 338H verwendet wird. Diese Adresse mu�  man

der Schnittstellenbeschreibung entnehmen. Die Nummer der Schnitt-

stelle (hier also die 3) wird ignoriert, wenn eine Adresse  ange-

geben wird, mu� aber trotzdem zwischen 1 und 4 liegen. Als Basis-

adresse  ist  der Bereich 100H bis 3F8H zugelassen. Der  IRQ  der

Schnittstelle ist f�r TFPCX uninteressant und wird nicht benutzt.

-Bnnnn    Baudrate am Modem (300, 1200, 2400, 4800)

Welche  Baudrate  auf  einem PC m�glich  ist,  h�ngt  von  seiner

Rechenleistung  ab  (siehe Tabelle weiter oben). Wenn  nicht  mit

1200  gearbeitet  wird,  ist nat�rlich  auch  nicht  das  normale

BayCom-Modem  verwendbar.  Bei Betrieb mit 300  Baud  weicht  die

Systemuhr in der Stunde um eine halbe Minute ab.

-Ixx      Software-Interrupt zur Kommunikation mit SP (40-FF)

Als Interrupt wird standartm��ig FD verwendet. Eine �nderung  ist

nur  n�tig, wenn dieser Vektor von anderen  Programmen  verwendet

wird.

-N        Nachrichten des Programms unterdr�cken

Wenn  die  Messages des TFPCX bei der Initialisierung  nicht  den

�sthetischen  Anspr�chen  gen�gen, kann man  sie  hiermit  unter-

dr�cken. Fehlermeldungen erscheinen aber weiterhin.

-NB       Statusblinken ausschalten

Wenn  TFPCX ungelesene Informationen oder Statusmeldungen  gepuf-

fert  hat und nicht im Hostmode ist (also wenn SP  nicht  l�uft),

blinkt  in  der rechten oberen Bildschirmecke ein  Rechteck,  da�

z.B. auf einen neuen Connect aufmerksam macht. SP darf zu  diesem

Zweck  allerdings  nicht  mit ESC 'DOS' oder  ESC  '!'  verlassen

werden,  weil TFPCX in diesem Fall im Hostmode bleibt.  Man  kann

nun  SP starten und auf den Connect reagieren. Das  Blinken  kann

mit dieser Option unterdr�ckt werden, falls es st�rt.

-NC       Anzeige des Kanalstatus unterdr�cken

W�hrend TFPCX im Hostmode ist (also SP l�uft) wird in der rechten

obereren Bildschirmecke ein 'R' dargestellt, wenn gerade ein  PR-

Signal empfangen wird und ein 'S' angezeigt, wenn selbst gesendet

wird.  Diese Anzeige dient vor allem zum Abgleich  der  Soft-DCD.

Mit dieser Option kann die Anzeige abgeschaltet werden.

-ND       Disk-Zugriffe verz�gern, wenn gerade empfangen oder

gesendet wird (Notbehelf)

Falls man Empfangsprobleme bei Disk-Zugriffen hat (Packete werden

nicht einwandfrei dekodiert) kann man mit der dieser Option  ver-

hindern,  da�  ein  Diskzugriff durchgef�hrt  wird,  w�hrend  ein

Signal anliegt. Das f�hrt allerdings zu einem etwas 'ungewohnten'

Verhalten,  weil der Rechner dann so lange zu  'h�ngen'  scheint,

bis die QRG wieder frei ist. Man sollte diese Option deshalb  nur

im  Notfall  verwenden. Wenn TFPCX nicht im Hostmode  ist  werden

alle Diskzugriffe immer sofort ausgef�hrt.

-D        Test Modus (Debug)

Bewirkt bei jedem Timer-Interrupt einen Flankenwechsel am Eingang

des  Lautsprechers.  Damit mu� bei 1200 Baud ein 1800  Hz-Ton  zu

h�ren sein (Baudrate*1.5). Der Ton sollte 'halbwegs' sauber sein.

Geprassel entsteht, wenn der Interrupt verz�gert wird. Ert�nt ein

einziges  Prasseln, ist der Rechner �berfordert. Die  Grenze  ist

hier  allerdings schwer zu ziehen, ein  'gewisses  Grundrauschen'

mu� die Funktion noch nicht beeintr�chtigen.

-Ffile    File zur Parametereinstellung (wird normalerweise

nicht verwendet, fehlt der Dateiname gilt TFPCX.INI)

Wenn  gew�nscht,  wird dieses File wird bei  der  Initialisierung

gelesen  und  im Terminal-Mode zeichenweise an die  Firmware  ge-

sendet, um eine Voreinstellung der Parameter zu erm�glichen.  Das

d�rfte besonders interessant sein, wenn man das Programm  st�ndig

im  Hintergrund laufen lassen m�chte ohne SP zu starten oder  f�r

den  Betrieb  im Terminal-Mode. Normalerweise kann  diese  Option

entfallen,  weil  SP selbst eine  Initialisierung  vornimmt.  Die

Datei  wird  im aktuellen Verzeichnis gesucht, wenn  kein  voller

Pfadname  angegeben wird. Das Zeichen '^' wird in ein Escape  um-

gesetzt,  mit dem im Terminal-Mode Kommandos eingeleitet  werden.

Linefeeds  werden  herausgefiltert,  so  da�  'file'  mit   einem

normalen Editor erstellt werden kann. Ein Beispiel w�re:

TFPCX.INI:

^F 300

^I MYCALL

^N 16

^O 2

^P 64

^R 1

^T 25

^U 1 Willkommen in ???? - TFPCX v1.10 - SP offline

^W 25

Ruft man TFPCX v�llig ohne Parameter auf, so wird angenommen, man

h�tte 'TFPCX -PCOM1 -B1200 -IFD' verwendet.

Installierung von TFPCX

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(1)  SP  so installieren, als ob man mit  TFPCR  arbeiten  m�chte

(siehe  [1]).  Inbesondere m�ssen folgende Zeilen in  der  SP.CFG

(bei SP6 CONFIG.SP) vorhanden sein:

CFG=TNCS:1

CFG=PORT0:5

CFG=CHANS0:10

SP-Versionen  vor  5.02 sollten nicht benutzt  werden,  weil  das

TFPCR-Interface  dort eventuell noch nicht in der  jetzigen  Form

existierte.  Wer TFPCX in den oberen Speicherbereich (UMB)  laden

m�chte mu� 'CFG=PORT0:5H' verwenden.

Diese Variante geht davon aus, da� neben dem TFPCX kein  weiterer

TNC  benutzt wird. Multi-TNC-Betrieb unter Verwendung  von  TFPCX

funktioniert jedoch. Dabei kann TFPCX aber nur f�r einen  HF-Port

verwendet werden und TFPCR ist nicht gleichzeitig ladbar. Man mu�

sich dar�ber im Klaren sein, da� es die Interrupts der  seriellen

Schnittstellen an denen TNC's h�ngen unm�glich machen k�nnen, da�

noch  einwandfreie  AX.25-Frames empfangen und  gesendet  werden.

Deshalb ist schon ein schneller Rechner erforderlich.

Alles was zum TFPCR geh�rt (TFPCR.COM, UNTFPC.EXE,  AUTOKISS.CFG)

kann  gel�scht  werden (die  SP-Originaldiskette  nat�rlich  auf-

heben).  Daf�r wird die Datei TFPCX.EXE in das gleiche  Directory

kopiert, in dem auch die SP.EXE steht.

(2)  Nun wird das Modem an COM1-4 oder LPT1-4  angeschlossen  und

TFPCX  aufgerufen.  Wenn nicht die COM1 verwendet wird,  mu�  die

Schnittstelle als Parameter �bergeben werden (siehe oben). Sollte

sich das System nach dem Laden extrem verlangsamen (vor allem bei

Diskzugriffen)  ist  der PC mit der  verwendeten  Baudrate  �ber-

lastet.

(3)  Als N�chstes wird SP gestartet. Falls nicht die Meldung

TNC#0 - (TFPCR / FD) in Hostmode

erscheint, ist bei der SP-Installierung etwas schiefgegangen oder

TFPCX  wurde nicht geladen. Neuere SP-Versionen k�nnen TFPCR  und

TFPCX  unterscheiden und zeigen eventuell eine etwas  abweichende

Meldung.  Nun sucht man sich eine QRG auf der PR-Betrieb ist  und

schaltet  den  Monitor  mit <ESC> 'MISUC'  ein.  Wenn  trotz  an-

liegender  Signale keine Frames angezeigt werden, verl��t man  SP

wieder,  entfernt  TFPCX  mit 'TFPCX -U'  aus  dem  Speicher  und

startet es neu, wobei die Option '-D' zus�tzlich angegeben  wird.

Nun  sollte  ein 1800 Hz Ton �ber den internen  Lautsprecher  des

PC's zu h�ren sein (bei 1200 Baud). Wenn alles still ist, hat der

PC  entweder  einen inkompatiblen Timer (dann ist  alles  Weitere

zwecklos)  oder der Pieper funktioniert einfach nicht (das  hatte

ich  auch  schon mal). Nun wird SP wieder  aufgerufen  und  genau

hingeh�rt.  Wenn  ein einziges Prasselkonzert erklingt,  ist  der

Rechner  nicht in der Lage, schnell genug auf die Interrupts  des

Timers  zu reagieren (w�hrend des Ladens ist ein  Prasseln  nicht

sch�dlich). Wenn der Ton relativ sauber ist, k�nnte der Fehler am

Modem oder an der HF-Technik liegen.

(4)  Wenn der Monitor arbeitet, kann man mal einen  Connect  ver-

suchen.  Dabei  sollte  die PTT  des  Senders  �berwacht  werden.

Eigentlich  m��te  jetzt alles funktionieren. Es  ist  aber  auch

denkbar,  da� der Empfang zwar klappt, aber verst�mmelte  Packete

gesendet werden.

Wer  SP mit TNC2 gewohnt ist wird sich vielleicht �ber das  etwas

andere Zeitverhalten wundern. So flackert die QRG-Anzeige auf dem

Monitorschirm  und  der Connect-Gong klingt anders.  Dieses  Ver-

halten  ist  v�llig normal, k�nnte nur im SP behoben  werden  und

kann wohl in Kauf genommen werden.

TFPCX aus dem Speicher entfernen

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mit dem Befehl 'TFPCX -U' l��t sich TFPCX wieder aus dem Speicher

entfernen.  Hier ist also kein extra Programm zum  Entladen  not-

wendig.  Der Kommunikations-Interrupt wird  automatisch  gefunden

und braucht nicht angegeben werden.

Terminal-Mode

~~~~~~~~~~~~~

Mit 'TFPCX -T' wird ein einfaches Terminalprogramm gestartet, mit

dem man auch ohne SP arbeiten kann. Vorher ist das TFPCX resident

zu laden (wie oben beschrieben). Man mu� das Programm also  zwei-

mal  mit verschiedenen Parametern aufrufen, um in  den  Terminal-

Mode zu gelangen. Mit ALT-X wird das Terminal-Programm verlassen.

Vorher sollte man mit <ESC> 'MN' den Monitor abschalten, wenn  er

aktiviert  war,  weil sonst unn�tiger  Pufferspeicher  verbraucht

wird,  und beim eventuellen Start von SP Probleme entstehen.  Wer

nur im Terminal-Mode arbeiten will (z.B. auf langsamen  Rechnern)

kann  vorteilhaft die Option '-F' zur Einstellung  von  Standart-

parametern verwenden. Folgendes Batchfile hilft dabei:

TERM.BAT:

@echo off

cls

tfpcx -n -f

tfpcx -t

tfpcx -n -u

Soft-DCD

~~~~~~~~

TFPCX  hat jetzt eine programmierte Rauschsperre. Man  kann  also

den  Squelch  des Empf�ngers v�llig offen lassen und  TFPCX  ent-

scheidet  selbst, ob grad ein PR-Signal empfangen wird  oder  nur

Rauschen.  Die  Soft-DCD wird durch das neue Kommando   '@C'  ge-

steuert,  mit dem man die Ansprechschwelle einstellt.  Als  Para-

meter  wird eine Zahl von 0 bis 63 angegeben. Bei '@C0'  ist  die

Soft-DCD ausgeschaltet und TFPCX verh�lt sich wie bisher.  Dieses

ist  der Standartfall. Bei allen anderen Werten ist  die  Rausch-

sperre  an. Je gr��er der Wert ist, je st�rker ist  die  Soft-DCD

angezogen. Zur Erleichterung der Einstellung wird in der  rechten

oberen  Ecke des Bildschirms ein 'R' angezeigt, wenn  ein  Signal

erkannt  wird und ein 'S' wenn selbst gesendet wird (nur wenn  SP

l�uft).  Bei zu kleinen Werten flackert die DCD-Anzeige,  bei  zu

gro�en  Werten werden Signale nicht mehr richtig und  zu  langsam

erkannt.  Am Besten den Parameter so lange erh�hen  und  nebenbei

QRG  abh�ren,  bis die Anzeige stimmt. Dabei  mu�  man  eventuell

einen Kompromi� finden. Ein Richtwert ist '@C25'.

WICHTIG!

Die  Soft-DCD sollte man nur verwenden, wenn man  keinen  ordent-

lichen  Hardware-Squelch hat, weil die Erkennung eventuell  nicht

ganz problemlos ist. Das Verhalten bei anderen Baudraten als 1200

Baud wurde nicht getestet. Am Besten mal ausprobieren und  selbst

entscheiden!

Fehlerbehebung

~~~~~~~~~~~~~~

Falls  man Probleme mit schlechtem Empfang hat oder  eigene  Aus-

sendungen  von  anderen Stationen nicht dekodiert  werden  k�nnen

liegt das eventuell daran, da� die f�r das TFPCX 'lebenswichtige'

Timer-Interruptroutine  nicht immer rechtzeitig aufgerufen  wird,

weil  der Interrupt zu lange gesperrt war. Dieses  Problem  tritt

vor  allem bei Diskzugriffen, Zugriffen auf den  Extended  Memory

(z.B.  RAM-Disk), Umschalten in den Protected Mode (z.B.  EMM386)

und  langsamen  Tastaturtreibern  auf.  Im  letzten  Fall   hilft

eventuell der Treiber CKEYGR.COM von der SP-Diskette. Auch manche

TSR-Programme bringen Probleme. Man kann nur versuchen, auf  alle

diese Problemquellen zu verzichten, was aber nicht immer  m�glich

ist.  Notfalls  hilft auch die Option  '-ND',  wenn  Diskzugriffe

schuld sind.

Beim BayCom-Modem gibt es eventuell Probleme durch die  stabilere

Stromversorgung  beim TFPCX im Vergleich zum BayCom.  Hier  liegt

die  TXD-Leitung statisch auf etwa +12V w�hrend BayCom ein  Takt-

signal auf dieser Leitung liefert. Dadurch liegt die Versorgungs-

spannung  des Modems etwas h�her und der Spannungteiler an Pin  7

des TCM 3105 liefert eine vom Idealwert abweichende Spannung.  In

diesem Fall ist ein Neuabgleich des Spannungsteilers erforderlich

(siehe [2]).

*   *   *

Wer Interesse am Programm TFPCX hat, schickt eine leere  Diskette

und   einen   an  sich  selbst  addressierten   und   ausreichend

frankierten R�ckumschlag an:

Ren� Stange

O.-Grotewohl-Ring 34

Strausberg

O-1260

m�gliche FD-Formate: 3 1/2" 720K oder 1,44M

5 1/4" 360K oder 1,2M

Bitte  obigen  Text genau beachten! Da  ich  keinen  finanziellen

Gewinn  mache ist es mir nicht m�glich, Porto aus eigener  Tasche

zu  bezahlen  oder mehr Aufwand zu treiben als eine  Diskette  zu

kopieren,  in  den fertigen Umschlag zu stecken und zur  Post  zu

bringen.

SP  wird  von mir nicht mitgeliefert, die Rechte  dazu  hat  Sigi

(DL1MEN).  Entweder man hat schon SP v5.02 oder eine neuere  Ver-

sion  oder liest in der Rubrik SP nach, wie man SP  bekommt.  Ich

mu� allerdings sagen, dass f�r v�llige Neueinsteiger BayCom  eher

zu  empfehlen  ist, da die TFPCX- und SP-Installierung  nicht  so

einfach  ist. Ich kann auch kein BayCom-Modem liefern  und  keine

Baus�tze  dazu. Die Rechte daf�r hat das BayCom-Team  (erreichbar

�ber Rudi DK5RQ @ DB0RGB).

ANHANG

Funktionen des TFPCX-Interrupts

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Es existieren vier Unterfunktionen, die �ber den Wert im Register

AH  beim Aufruf selektiert werden. Eventuelle Parameter werden in

AL �bergeben. AX enth�lt bei R�ckehr das Ergebnis oder FFFF, wenn

eine  nicht  existierende  Funktion ausgew�hlt  wurde.  Alle  zur

Eingabe bereitstehenden Zeichen sollten eingelesen werden,  bevor

die n�chste Ausgabe gemacht wird.

AH = 1     Abfrage, ob ein Zeichen zur Eingabe bereit steht

Returns:   AX = 0    kein Zeichen bereit

AX = 1    Zeichen zur Eingabe bereit

AH = 2     Zeicheneingabe, nur aufrufen, wenn Funktion 1 mit-

geteilt hat, da� ein Zeichen zur Verf�gung steht

Returns:   AL        Zeichencode

AH = 3     Ausgabe eines Zeichens an die Firmware

Parameter: AL        auszugebendes Zeichen

AH = FE    Abfrage der TFPCX-Versionsnummer

Returns:   AH = 1    Hauptversionsnummer

AL = 0AH  Subversionsnummer

Drei Bytes nach dem Einsprung in die TFPCX-Interruptroutine steht

der Kennungsstring 'N5NX', anhand dessen das Terminalprogramm den

benutzten Interrupt selbst ermitteln kann.

Befehle des TFPCX

~~~~~~~~~~~~~~~~~

BEFEHL         PARAMETER               BESCHREIBUNG

------         ---------               ------------

B (120)       1...600          DAMA-Timeout-Zeit (Sekunden)

0             DAMA-Einschaltung blockiert

C      Rufz1 [Rufz2 ... Rufz9] Connect-Weg (in Kanal 0: unproto)

D                              Verbindung aufl�sen

F (300)      16...65535        Startwert f�r SRTT (10 ms)

1...15           Startwert f�r T1 (Sekunden)

G               [0]            Information im Host-Modus holen

[1]            Status im Host-Modus holen

I            Rufzeichen        eigenes Rufzeichen

JHOST (0)        0             Terminal-Modus eingeschaltet

1             Host-Modus eingeschaltet

L              [0...10]        Statusanzeige f�r die Kan�le

M (N)          NIUSC+-         Monitor-Betriebsart

N (10)         0...127         Anzahl der Versuche (0 = unendlich oft)

O (2)          1...7           Anzahl der unbest�tigten Pakete

P (64)         0...255         P-Persistenz Wert f�r non-DAMA

R (0)            0             Digipeater ausgeschaltet

1             Digipeater eingeschaltet

S (0)          0...10          Kanal-Nummer (0 = unproto)

T (30)         0...127         Wartezeit von PTT ein bis Daten (10 ms)

U (1)   0      [Text]          Connecttext unterdr�cken

1      [Text]          Text bei Connect senden

V (2)            1             Protokoll Version 1

2             Protokoll Version 2

W (10)         0...127         Zeitschlitz f�r P-Persistenz (10ms)

X (1)            0             PTT f�r Sender unterdr�ckt

1             PTT f�r Sender freigegeben

Y (10)         0...10          Maximale Anzahl von Verbindungen

@A1 (7)        0...65535       SRTT-Gl�ttung, wenn RTT steigt

(SRTT'=(A1*SRTT+RTT)/(A1+1))

@A2 (15)       0...65535       SRTT-Gl�ttung, wenn RTT f�llt

(SRTT'=(A2*SRTT+RTT)/(A2+1))

@A3 (2)        2...16          Faktor f�r T1 (T1=A3*SRTT)

@B                             Zeigt Anzahl der freien Puffer

@C (0)           0             Software-DCD aus

1...63          Schwellwert f�r Software-DCD

@D (0)           0             Full duplex ausgeschaltet

1             Full duplex eingeschaltet

@I (60)          0             IPOLL aus

1...256         max. L�nge eines IPOLL-Frames

@S                             Momentaner Link-Status

@T2 (150)      0...65535       Timer T2 (10ms)

@T3 (18000)    0...65535       Timer T3 (10ms)

@T4 (10)       0...65535       Timer T2 bei DAMA (10ms)

@U  (1)          0             Unproto-Frames ohne Poll

1             Unproto-Frames mit Poll

@V  (0)          0             Rufzeichencheck abgeschaltet

1             Rufzeichencheck eingeschaltet

[] optionale Parameter

() Standarteinstellungen

Literatur

~~~~~~~~~

[1] DL1MEN: Manual zu Eskay Packet (SP) ab v5.02

[2] DL8MBT, DG3RBU: BayCom - Dokumentation zum Modem

[3] NORD><LINK: Dokumentation zu TheFirmware 2.3b

(im Mailbox-Netz verbreitet)