Was ist denn PC-Hurricane ?

PC-Hurricane ist der erste Realtime-Video-Film-Digitizer, der PAL oder NTSC

Video-Signale in Realtime mit 25 oder 30 Bildern/Sekunde direkt ins Expanded

Memory des PCs digitalisieren kann. Dadurch ist es m�glich, direkt aus dem

laufenden Video-Film bis zu 16 Sekunden Live-Video am St�ck zu digitalisieren,

OHNE umst�ndlich mit Einzelbild-Fortschaltung, Pausentaste und High-End Video-

Recorder arbeiten zu m�ssen !

PC-Hurricane arbeitet nach dem YUV-4:1:1-Verfahren und hat eine maximale Auf-

l�sung von 384x288 Pixeln mit 15 bit/Pixel.(entspricht einem PAL-Halbbild)

Die fertig digitalisierten 16 Sekunden Film-Sequenzen k�nnen direkt nach dem

Digitalisieren auf dem VGA Monitor in 32768 Farben/Pixel begutachtet werden

(bei Verwendung von Hicolor Karten) und als kompletter Hicolor Film oder als

TARGA(tm)-Bild-File-Sequenz auf der Harddisk abgespeichert werden.

Dadurch kann jedes einzelne Bild nachtr�glich noch bearbeitet werden, indem man

es zum Beispiel mit Piclab (Shareware-Bildverarbeitungs-Programm) per Batch-

Steuerung(es k�nnen alle Bilder sehr schnell hintereinander abgearbeitet werden)

diverser Filterungen unterzieht. (z.B. f�r Muster-Erkennungen, etc..)

Eine andere Anwendung ist die Video-Daten-Kompression nach dem neuen MPEG-

Verfahren (digitales Video). Mit dem Xing Technology MPEG-Software-Encoder

k�nnen sofort die einzelnen TARGA(tm)-Bilder   (z.B: bild001.tga, bild002.tga,

bild003.tga,  usw..)  in 1-2 Sekunden pro Bild (auf einem 486er/33Mhz) nach MPEG

codiert werden.

Das MPEG Verfahren bringt dabei eine wesentliche Daten-Reduzierung, auf nur noch

2-4 Kbyte pro Bild, so da� es m�glich ist, bis zu einer Minute Realtime-Video

auf einer Floppy-Disk abzuspeichern. So k�nnen  beliebige Video-Sequencen (z.B.

f�r Produkt-Pr�sentation) per Floppy Disk an Kunden verschickt werden.

Mit dem Xing Software-MPEG-Player kann ohne spezielle Zusatz-Hardware auf jedem

386er oder 486er PC unter Windows3.x(tm) das Video abgespielt werden.

Ist eine Soundkarte installiert, so kann sogar ein kompletter Video-Sound-Clip

erstellt werden, da WAV-Sound-Dateien synchron zum Video mit abgespielt werden

k�nnen.

Ein reiner DOS-MPEG-Player ist in Entwicklung, der auf allen VGA Karten im

320x240x256 Fullscreen-Mode laufen wird.

PC-Hurricane ist ferner kompatibel mit dem  Autodesk-FLI(tm) und FLC(tm)-Format,

sowie Microsofts Video for Windows(tm) und dem GRASP(tm)-GL-Format.

Es k�nnen also auch f�r diese Animations-Formate sehr einfach Filme erstellt

werden. Dazu ist ein spezielles Konvertierungs-Programm auf der Treiber-Diskette

mit enthalten: Das Programm  DTA.

Daves's Targa Animator wandelt die vom PC-Hurricane erzeugten Targa-Bilder

direkt ins FLI- oder FLC-Format um, so da� diese erzeugten Files direkt in den

Autodesk-Animator(tm) oder Animator Pro(tm), sowie Video f�r Windows und GRASP

importiert werden k�nnen und dort als Filme weiterverarbeitet werden k�nnen.

So erzeugen Sie im Handumdrehen mit Ihrem Liebings-Animations-Programm die ein-

drucksvollsten Animationen.