TPK et le signal DCD (RS232) ou CON (TNC)

-----------------------------------------

De  nombreux  OMs ont eu des problemes de demarrage de TPK et  je

recois  encore beaucoup de courrier d'OMs chez qui TPK SEMBLE  ne  pas

fonctionner correctement.

Dans  99%  des cas ces problemes sont dus a un mauvais niveau  du

signal DCD de la liaison RS232.Le DCD est sur la broche 8 de la  prise

RS232 a 25 broches et est interprete par TPK comme signal indiquant la

connexion du TNC avec un correspondant car ce principe est utilise sur

tous les TNCs standards . Malheureusement ce signal est tres souvent a

un  mauvais niveau soit parce qu'il est carrement a +5V a travers  une

resistance  (!!) ,  soit parce qu'il est gere a un niveau TTL au  lieu

des  +-12V  de la liaison RS232 ,  soit il est a un niveau RS232  fixe

(niveau haut) dans le cas du PK232.

Lorsque TPK voit le signal DCD a 1 il considere que votre TNC est

connecte et envoie la commande C au TNC pour recuperer dans la reponse

l'indicatif de votre correspondant .  Si bien entendu le TNC n'est pas

connecte TPK va abandonner au bout d'un certain temps mais en revenant

dans  sa  boucle  de  fonctionnement  va  retrouver  le  DCD  a  1  et

recommencer !

Dans  le  fonctionnement normal de TPK le texte sur la  barre  de

separation  en  bas  a gauche est  Alarme:  suivit  eventuellement  de

l'indicatif  que  vous avez mis en alarme et lors de  la  connexion  a

votre correspondant le texte doit etre remplace par Connecte: suivi de

l'indicatif auquel vous etes connecte .  Si cela ne se passe pas c'est

que  le  DCD  ne  reflete pas l'etat de la liaison Packet  et  TPK  ne

fonctionne pas correctement , par exemple il ne vous sera pas possible

de  recevoir  un  fichier avec le protocole  Yapp  car  celui  demarre

automatiquement  mais  uniquement  si  TPK  considere  que  vous  etes

connecte grace a ce signal DCD (led CON du TNC) .

Les solutions :

---------------

Le  cas le plus simple est celui du PK232 car le DCD est gere par

la  commande DCDCON qui est OFF d'origine et qui donne dans ce cas  un

signal au niveau haut en permanence .  Le fait de passer DCDCON ON met

le  PK232  en fonctionnement standard et a ce moment  le  DCD  reflete

l'etat de la liaison Packet c'est a dire connecte ou deconnecte.

Pour  les  autres TNCs il faut rechercher la cause de ce  mauvais

niveau  .  Si  le DCD est bien connecte et reflete bien l'etat  de  la

liaison Packet mais est a un niveau TTL (cas du Tiny 2) il se peut que

votre carte interface serie dans le PC ne fonctionne pas a ces niveaux

de tension .  Il faut dans ce cas soit amener ce signal a des  niveaux

+-12V ,  soit faire des essais avec une autre carte interface .  Si le

DCD  est  tire a un niveau fixe il va faloir le connecter a la  broche

DTRB (broche 25) du SIO dans le cas du TNC2 et de ses nombreux  clones

, c'est sur ce signal qu'est connectee la led CON du TNC , et renvoyer

ce  signal  sur  la broche 8 de la prise RS232 25 broches  ou  sur  la

broche  1  de la prise RS232 9 broches eventuellement au travers  d'un

circuit transformant les niveaux TTLs en niveaux RS232 si votre  carte

interface ne se satisfait pas du TTL .

Consultez egalement la documentation a ce sujet !

73s Gerard FC1EBN