Funkuhrdecoder f�r den Amiga (verfasst von M. Zywitzki)

Kurzanleitung zur Anpassung des C64-Harwaredecoder an den Amiga:

Der von Conrad angebotene Funkuhrdecoder f�r den C64 l�st sich leicht

an den Amiga anpassen. Dazu nur mu� der an dem Ger�t angeschlossene

Userportstecker entfernt werden (aufschrauben und Dr�hte abl�ten), und

nach dem beiligenden Schaltbild am Joystickport 2 angeschlossen werden.

Das Bild zeigt den Joystickport 2 in Draufsicht (entspricht der L�tseite

des passenden Steckers). Die drei Dr�hte haben folgende Bedeutung:

Schwarz  -  +5V  (Stromversorgung)

Wei�     -  Masse

gr�n     -  Takt (die eigentliche Information)

Das GFA-Basicprogramm macht nichts anderes als die Fire-Taste (gr�ner

Draht,Pin 6 der Buchse) regelm��ig abzufragen und die Information auf dem

Bildschirm darzustellen. Nach dem Anschlu� der Hardware und dem Start des

Programms dauert es ca. 1-2 Minuten bis das erste Mal die Zeit angezeigt

wird. W�hrend die Zeit bitte nicht an der Maus spielen oder den Rechner

sonstwie besch�ftigen da sonst Datenfehler auftreten.

Sollten noch Fragen da sein (diese Anleitung ist ja kurz genug) bitte nur

schriftlich an DUNE-Box 0211-4180259 Frickler@dune.zer oder an die Klub-

anschrift.