Willkommen bei IDEfixPrefs!!!

-----------------------------------------------------------------------------

LEGAL STUFF

IDEfixPrefs � Elaborate Bytes, Oliver Kastl

Alle Rechte vorbehalten.

-----------------------------------------------------------------------------

IDEfixPrefs is ein Voreinsteller Programm.

Das Installationsprogamm kopiert es in Ihr SYS:Prefs Verzeichnis.

Einstellungen die mit (*) markiert sind, sind nur wirksam, wenn IDEfix mit

dem LoadIDE Mechanismus gestartet wurde, sich somit resetfest im System

befindet und der Rechner neu gebootet wird.

MENUS:

PROJECT -> ABOUT:

Zeigt Informationen �ber das IDEfixPrefs Programm.

PROJECT -> QUIT

Verl�sst IDEfixPrefs.

EDIT -> RESET TO DEFAULTS

Stellt die Originalvorgaben wieder her.

EDIT -> LAST SAVED

Stellt die zuletzt gespeicherten Vorgaben wieder her.

EDIT -> RESTORE

Stellt die momentan g�ltigen Vorgaben wieder her.

SYSTEM PARAMETERS (*):

Boot Graphics Mode -> Default (*)

Wenn Sie einen PAL Amiga haben, wird er in PAL booten.

Wenn Sie einen NTSC Amiga haben, wird er in NTSC booten.

Boot Graphics Mode -> NTSC (*)

Der Amiga wird in NTSC booten.

Boot Graphics Mode -> PAL (*)

Der Amiga wird in PAL booten.

Disable Cache (*)

Schaltet alle Prozessor Caches aus.

No FastMem (*)

Schaltet den FAST Speicher aus.

CONTROLLER PARAMETERS:

TIP:

Wenn Sie einen VOB Adapter haben, setzen Sie 4-Drive Adapter -> VOB

BEVOR Sie ein ATAPI Ger�t installieren!

Wenn Ger�te nach einem Reset verschwinden, vergr��ern Sie BootDelay.

Connector Type -> Auto Detect

Versucht automatisch den Rechnertyp festzustellen.

Normalerweise k�nnen Sie diese Einstellung so lassen.

In seltenen F�llen kann die automatische Erkennung zu Problemen f�hren

(Absturz, Rechner friert ein).

Dann sollten Sie die automatische Erkennung umgehen:

Connector Type -> A600/A1200/A500

Interner IDE Anschlu� des A600 & A1200, IDE Anschlu� von A500 Turbokarten.

Connector Type -> A4000/A4000T

Interner IDE Anschlu� des A4000 & A4000T.

WARNUNG! Eine falsche Einstellung kann Ihren Rechner zum Absturz bringen!

4-Drive Adapter -> EB Standard

Versucht, automatisch einen "Elaborate Bytes Style" 4-Ger�te Adapter,

anzusprechen, falls vorhanden.

Alle Adapter die wir kennen basieren auf der von uns entwickelten "Elaborate

Bytes" Schaltung, die einzige Ausnahme ist der Speed-Up Adapter von VOB.

Beispiele von  "Elaborate Bytes Style" Adaptern sind der IDEfix '97 Adapter von

Individual Computers, der AlfaQuattro von AlfaData, der GI-Quattro von

Golden Image, der EZ-IDE Adapter von Eyetech, der Winner Adapter von Vesalia,

der 4-Drive Adapter von Micronik.

Leider auch das RandyROM von MLC (grrr!).

Diese Einstellung k�nnen Sie in der Regel so belassen, selbst wenn Sie keinen

4-Ger�te Adapter angeschlossen haben.

Wenn Sie einen VOB SpeedUp Adapter betreiben wollen, M�SSEN Sie VOB einstellen!

4-Drive Adapter -> VOB

Wenn Sie einen VOB SpeedUp Adapter betreiben wollen, M�SSEN Sie VOB einstellen!

4-Drive Adapter -> NONE

Schaltet die Unterst�tzung f�r 4-Ger�te Adapter AUS.

Sie k�nnen diese Einstellung w�hlen, wenn Sie keinen 4-Ger�te Adapter betreiben

wollen.

Boot Delay (*):

Bestimmt eine Verz�gerung beim Bootvorgang in Sekunden, bevor IDE oder ATAPI

Ger�te angesprochen werden.

Eine Verz�gerung ist dann sinnvoll, wenn Ger�te nicht oder nur sporadisch

erkannt werden.

ATAPI Enabled (*):

Wenn dieses Feld nicht markiert ist, wird der in der Datei IDEfix enthaltene

ATAPI Treiber nicht gestartet.

Statt dessen kann das "atapi.device" von der Festplatte geladen werden, dann

ist allerdings automatisches anmelden oder booten von ATAPI-ZIP oder LS-120

Laufwerken nicht m�glich.

UNIT PARAMETERS:

TIP:

Bei einem CD-ROM stellen Sie Unit Mount -> CD Mount ein.

Bei einem ZIP or LS-120 stellen Sie Unit Mount -> Floppy Mount ein.

Unit:

W�hlt die zu �ndernde Unit Nummer aus.

AtapiSpeed:

Stellt die Geschwindigkeit von ATAPI Bus �bertragungen ein, wobei 0 die

langsamste und 3 die schnellste Einstellung bedeutet.

Default (Vorgabe) ist zur Zeit identisch mit 3.

Wenn Sie Schwierigkeiten bei CD-ROM Zugriffen haben (Lesefehler, Abst�rze)

sollten Sie hier die Geschwindigkeit heruntersetzen.

Unit Type -> Auto Detect

IDEfix stellt automatisch fest, ob dieses Ger�t ein IDE oder ein ATAPI

Ger�t ist.

Unit Type -> ATAPI Unit

Zwingt IDEfix dieses Ger�t als ATAPI Ger�t anzusprechen.

Unit Type -> IDE Unit

Zwingt IDEfix dieses Ger�t als IDE Ger�t anzusprechen.

Unit Type -> Disabled

Schaltet das Ger�t komplett aus. Der Bootvorgang wird beschleunigt, wenn

alle Unit Nummern abgeschaltet werden, wo kein Ger�t physikalisch

angeschlossen ist.

Das Ger�t bleibt komplett unsichtbar, auch andere Programme k�nnen es nicht

mehr verwenden.

Unit Mount -> Disable Mount

Schaltet die automatische Anmeldung f�r das Ger�t aus.

Auch dies beschleunigt den Bootvorgang.

Im Unterschied zu "UnitType -> Disabled" kann das Ger�t noch von anderen

Programmen angesprochen werden (z.B. CacheCDFS kann sich immernoch anmelden).

Unit Mount -> HD Mount

Versucht immer, das Ger�t als "Festplatte" anzumelden, egal was es wirklich

ist. Ja, Sie K�NNEN einen RDSK Block auf ein CD-ROM brennen!

Bei dieser Einstellung wird IDEfix versuchen, das CD-ROM als Harddisk

anzumelden!

Diese Einstellung ist auch sinnvoll, um den "Super-Floppy" Mechanismus von

IDE-fix ausser Kraft zu setzen!

Unit Mount -> Floppy Mount

Mountet das Ger�t als "Super-Floppy".

Unit Mount -> CD Mount

Reserviert f�r zuk�nftige Erweiterung. Im Moment gleichwertig zu

"UnitMount -> DisableMount", die f�r CD-Roms sinnvollste Einstellung.

Unit Mount -> Auto Detect

Meldet ein Ger�t gem�� der folgenden Strategie an:

- Ist das Ger�t ein CD-ROM oder CD-Writer, wird es als CD angemeldet.

Da allerdings die CD-Anmeldung im Moment noch nichts tut, wird auch nichts

passieren.

Wenn es sich um ein CD-Rom handelt, sollten Sie manuell "CD-Mount" oder

"Disable Mount" w�hlen, da dies den Anmeldevorgang beschleunigt.

- Ist das Ger�t eine Festplatte, dann werden alle im RDSK Block enthaltenen

Partitionen angemeldet.

- Hat das Ger�t ein Wechselmedium und es ist kein oder ein unformatiertes

Medium eingelegt, wird es als "Super Floppy" angemeldet.

Ist ein Medium mit einem g�ltigen RDSK Block eingelegt, werden alle

Partitionen des RDB angemeldet.

END OF DOCUMENT