Willkommen bei LS120!!!

-----------------------------------------------------------------------------

LEGAL STUFF

LS120 � Elaborate Bytes, Oliver Kastl

Alle Rechte vorbehalten.

-----------------------------------------------------------------------------

Sie k�nnen LS120 (oder kompatible) ATAPI Disketten mit dem IDEfix '97

benutzen.

Unterst�tzte Diskettenformate sind DD (720 kByte), HD (1.4 MByte) und das

LS-120 Format (120 MByte).

Die Formate k�nnen mit Amiga FS oder CrossDOS benutzt werden.

Um ein LS120 Laufwerk zu installieren, m�ssen Sie das Programm InstallLS120

in ihrem Installationsverzeichnis starten.

Dieses wird dann automatisch das Programm MountLS120 in ihrer S:USER-STARTUP

Datei installieren.

Es wird alle verbundenen LS120 Disketten als DF4:, DF5:, ... anmelden.

Wenn Sie CrossDOS installiert haben, werden auch PC Equivalente wie

PC4:, PC5: ... angemeldet.

Wenn Sie IDEfix mit Hilfe von LoadIDE gestartet haben und IDEfix somit

resetfest eingebunden ist, wird das LS120 Laufwerk beim Bootvorgang

angemeldet. Haben Sie einen BootBlock auf dem LS-120 Medium installiert,

kann Ihr Amiga sogar davon booten!

Das LS120 Laufwerk kann keine standard Amiga Floppies (880kB und 1,6Mb)

lesen oder schreiben.

Wenn Sie Daten zwischen LS120 und standard Amiga Laufwerken austauschen

wollen, hilft folgender Trick:

Um "LS-120-m��ig" auf Disketten zugreifen zu k�nnen, geben Sie

MountLS120 mfm.device x

ein, wobei x die Unit Nummer ist (0=DF0:, 1=DF1:, 2=DF2:, 3=DF3).

Danach ist ein neues Laufwerk (DF4:, DF5:) eingebunden.

Dieses Laufwerk kann zum Datenaustausch mit LS120 Laufwerken verwendet

werden. ACHTUNG: Dieser Trick funktioniert erst ab Workbench version 2.1!

Bevor Sie eine Diskette das erste Mal benutzen, mu� sie low-level

(physikalisch) formatiert sein.

Benutzen Sie daf�r das FormatLS120 Kommando z.B.:

FormatLS120 DF4:

oder

FormatLS120 PC4:

WICHTIG:

Bitte beachten Sie, da� 120 MByte LS120 Disketten vorformatiert sind

und nicht mehr formatiert werden m�ssen!

Sie k�nnen FormatLS120 benutzen um sie zu formatieren, es nimmt aber

sehr viel Zeit in Anspruch.

Bereits low-level formatierte Disketten k�nnen mit dem AmigaOS

Formatkommando formatiert werden.

ENDE DES DOKUMENTS.