# Prioris LX Serverシリーズ

# セットアップガイド

µ §日本ディジタルイクイップメント株式会社

Version 1.0

はじめに

本書は、Prioris LX Serverシリーズをセットアップする際の、手順について説明したものです。PriorisシリーズにWindows NT Serverまたは、NetWareをインストールする場合には必ずお読みください。

また、「Digital Prioris LX Server ƒƒƒƒƒƒƒƒPrioris LX Serverƒƒƒ Windows NT ServerƒƒƒƒƒƒƒƒPrioris LX Serverƒƒƒ NetWareƒƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚Ž—‚‚‚OS‚Žˆ–‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚

–Ž

µƒƒƒƒƒƒ‚—‚

1.セットアップをはじめる前に

必要な追加オプション

Getting Startedプログラムについて

2.オプション製品の装着

オプション製品を装着する前に

ハードディスクの設定と装着

DATの設定と装着

メモリを増設する場合

3.システムコンフィギュレーション

4.SCSIコントローラの設定

5.OSのインストール	8

ご注意

1)	本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。

2)	本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。

3)	本書の内容については万全を期して作成しましたが、お気付きの点がございましたらご連絡くださいますようお願い申し上げます。

4)	運用した結果の影響につきましては、3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

digital, Digital PCは、米国 Digital Equipment Corporationの商標です。

Pentiumは、米国Intel社の商標です。

Phoenix BIOSは、米国Phoenix Technologies社の商標です。

MS,MS-DOS,Windows,WindowsNTは、米国 Microsoft社の商標です。

NetWareは、米国 Novell社の商標です。

その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

セットアップの流れ

Prioris LX Serverシリーズのセットアップは、次の手順でおこないます。

セットアップをはじめる前に

オプション製品の取り付け

システムコンフィギュレーション

SCSIコントローラの設定

OSのインストール

1.セットアップをはじめる前に

ここでは設定例として、Prioris LX ServerにNarrow SCSIハードディスクおよびバックアップ用テープ装置としてDATを装着する場合について説明します。

必要な追加オプション

Narrow SCSIハードディスク(FR-PCXAR-AE)	必要数

テープ装置 DAT SDT-5000 (FR-PCXAT-AF)	x1

その他、メモリなど				必要数

空きのフロッピーディスク			x3

Getting Startedプログラムについて

ハードディスクやDAT,メモリ等のオプション製品を装着するまえに、必ずGetting Startedプログラムを起動してドライバディスクを作成してください。このドライバディスクはNetWareまたはWindows NT Serverをインストールするときに必要になります。

次の手順でGetting Startedプログラムを起動してドライバディスクを作成してください。

- 次のラベルのフロッピーディスクをフロッピーディスクドライブに挿入してください。このときフロッピーディスクのライトプロテクトは無効にしておいてください。

# 「Prioris LX Server Startup/Utility Diskette Prioris LX Getting Started」

次のラベルのCD-ROMをCD-ROMドライブに挿入してください。

「Prioris LX Server Utilities Getting Started」

システムを起動して言語選択の画面が表示されたら、1. Englishを選択して<Enter>キーを押してください。

## しばらくしてビデオボードの選択画面が表示されたら、<1>キーを押して1. On Board Videoを選択してください。

- Setupの画面が表示されたら、Countryの項目でJapanを選択してOKボタンをクリックしてください。LanguageおよびCD-ROMの項目は、それぞれEnglishおよびRのままにしておいてください。

- Getting Startedプログラムのメインメニューが表示されたら、System Disksをクリックしてください。

- ドライバディスクを作成する画面が表示されます。

- ボタンをクリックすると次のような画面表示になります。

- 各項目のフロッピーディスクアイコン をクリックした後、空のフロッピーディスクを挿入してOKスイッチをクリックするとドライバディスクが作成されます。NetWareおよびWindows NT Serverをインストールするために必要なドライバは次のものです。その他のドライバディスクを作成する必要はありません。 また、Windows NT Serverで使用するVideoドライバは、Windows NT Serverに付属のものを使用してください。

- SCSI:DOS/Windows

- ラベル:Prioris LX Series

- Adaptec 7800 Family Manager Set for

- DOS/Windows/EZ-SCSI Utility

- DOS”a:\install” Windows”a:\setup”

- Copyright 1995 Adaptec Inc.

- All Rights Reserved

- SCSI:NetWare/Windows NT/OS2

- ラベル:Prioris LX Series

- Adaptec 7800 Family Manager Set for

- NetWare/Windows NT/OS2

- Copyright 1995 Adaptec Inc.

- All Rights Reserved

- Ethernet

- ラベル:Prioris LX Series

- EtherWORKS TURBO PCI Family Drivers

- Copyright 1995 Digital Equipment Corp.

- All Rights Reserved

- 作成した各ドライバディスクには、上記のようなラベルを記入してください。

- ドライバの作成が終了したら、 アイコンをクリックしてください。英語版のWindowsのファイルマネージャがアイコン表示されます。

- 作成したドライバディスクのうち、次のフロッピーディスクをフロッピードライブに挿入してファイルマネージャを起動します。

- Prioris LX Series

- EtherWORKS TURBO PCI Family Drivers

- Copyright 1995 Digital Equipment Corp.

- All Rights Reserved

- ファイルマネージャで次のファイルをフロッピーディスクのルートディレクトリにコピーしてください。この作業を行っていないと、Windows NT Serverをインストールする時に内蔵のEthernetコントローラのドライバがインストールできません。

- A:\ndis3\wnt35\dc21x4.sys

- 以上で、ドライバディスクの作成は終了です。フロッピーディスクを取り出して電源をOFFにしてください。作成したフロッピーディスクはすべてライトプロテクトスイッチを有効に設定してください。

- 2.オプション製品の装着

- オプション製品を装着する前に

- Prioris LX Serverにオプション製品を装着する時には以下の点に注意してください。

- 本体サイドパネルを開けて作業する時には、必ず電源をOFFにしてAC電源コードを抜いてください。Prioris LX Serverは、電源をOFFにした状態でもマザーボードに電源が供給されています。また、帯電防止用リストバンドの着用をおすすめします。

- 「Digital Prioris LX Server ユーザーズマニュアル」および各オプション製品に同梱されている取扱説明書も参照しながら設定を行ってください。

- ハードディスクの設定と装着

- ハードディスクを装着する時には、以下の点に注意してください。

- 装着するハードディスクが1台の場合には、SCSI IDを0に設定してください。複数のハードディスクを装着する場合には、各ハードディスクにSCSI ID 0～5を順番に割り当ててください。SCSI ID 6,7は、CD-ROMドライブと内蔵のSCSIコントローラが使用していますので使用できません。

- ハードディスク上のSCSIバスターミネータの設定を無効に設定してください。内蔵のSCSIコントローラと内蔵のSCSIケーブルの終端にSCSI バスターミネータが装備されていますので、ハードディスクのターミネータは無効に設定する必要があります。

- ハードディスクをPrioris LX Serverに装着して、電源ケーブルとSCSIケーブルを接続してください。

- DATの設定と装着

- DATを設定/装着する時には、以下の点に注意してください。

- SCSI IDを他のSCSI装置と衝突しないように設定してください。通常SCSI ID 5に設定します。

- DAT上のSCSIバスターミネータの設定を無効に設定してください。内蔵のSCSIコントローラと内蔵のSCSIケーブルの終端にSCSI BUSターミネータが装備されていますので、DATのターミネータは無効に設定する必要があります。

- DATでデータの圧縮をするかどうかの設定(Compression)を、必要に応じて有効(Enabled)または無効(Disabled)に設定してください。

- DATをPrioris LX Serverに装着して、電源ケーブルとSCSIケーブルを接続してください。

- メモリを増設する場合

- メモリを増設する時には、以下の点に注意してください。

- メモリを増設する場合には、各SIMMソケットに決められた構成でSIMMメモリを増設する必要があります。メモリの構成については、「Digital Prioris LX Server ユーザーズマニュアル」を参照してください。また、ECCメモリとパリティメモリを混在して装着することはできません。

## メモリの増設または取り外しをした場合には、必ずSCU(システムコンフィギュレーションユーティリティ)を起動してメモリを認識していることを確認し、設定内容を保存してください。

3.システムコンフィギュレーション

オプションの装着終わったら、SCU(システムコンフィグレーションユーテリティ)を起動して設定をおこないます。

システムコンフィギュレーション設定例

- System - Digital Prioris LX System Board

- System Processor Type           ... Pentium(TM)

- System Processor Clock          ... 75 MHz

- System Base Memory              ... 640 KB

- System Extended Memory          ... 31744 KB, AT Bus Space Disabled

- System BIOS                     ... PhoenixBIOS(TM) Version 4.04

- Diskette Drive Group

## Onboard Diskette Controller    ... Enabled

Diskette Drive A:              ... 3.5 inch 1.44 MB drive

- Diskette Drive B:              ... Not installed

- Exchange Disktte Drives        ... Disabled

- Diskette Write Protection      ... Disabled

- Hard Disk Group

- Local Bus IDE Adapter          ... Disabled

- Large Drive Access Mode        ... DOS

- IDE - Primary Master Group

- IDE - Primary Master Group     ... Not Install

- Multi-Sector Transters         ... Disabled

- LBA Mode Control               ... Disabled

- 32 Bit I/O                     ... Disabled

- Transfer Mode                  ... Standard

- IDE - Primary Slave Group

- IDE - Primary Slave Group      ... Not Install

Multi-Sector Transters         ... Disabled

- LBA Mode Control               ... Disabled

- 32 Bit I/O                     ... Disabled

- Transfer Mode                  ... Standard

- IDE - Secondary Master Group

- IDE - Secondary Master Group   ... Not Install

- Multi-Sector Transters         ... Disabled

- LBA Mode Control               ... Disabled

- 32 Bit I/O                     ... Disabled

- Transfer Mode                  ... Standard

- IDE - Secondary Slave Group

- IDE - Secondary Slave Group    ... Not Install

## Multi-Sector Transters         ... Disabled

LBA Mode Control               ... Disabled

- 32 Bit I/O                     ... Disabled

- Transfer Mode                  ... Standard

- Boot Options Group

- Boot sequence                   ... A: then C:

- Serial Port Group

- Serial Port 1                  ... Enabled at: 3F8h-3FFh(IRQ4)

- Seiral Port 2                  ... Enabled at: 2F8h-2FFh(IRQ3)

- Parallel Port Group

- Parallel Port                  ... Bi-Directional Mode   -----> 378h-37Ah,IRQ7

# Video Options Group

Video Type                     ... VGA or EGA

Shadow Options Group

Shadow Video BIOS ROM          ... Enabled

Shadow C8000h-CBFFFh           ... Disabled

Shadow CC000h-CFFFFh           ... Disabled

Shadow D0000h-D3FFFh           ... Disabled

Shadow D4000h-D7FFFh           ... Disabled

Shadow D8000h-DBFFFh           ... Disabled

Shadow DC000h-DFFFFh           ... Disabled

Security Options Group

Supervisor Password             ... Not Installed

Password on boot                ... Disabled

Diskette access                 ... User

Fixed disk boot sector          ... Nomal

Network Server                  ... Disabled

System backup reminder          ... Disabled

Virus check reminder            ... Disabled

Cache Options Group

Internal Cache                 ... Enabled

External Cache                 ... Enabled

Cache System BIOS ROM          ... Enabled

Cache Video ROM                ... Enabled

Power Management Options Group

Power Savings                  ... Disabled

Monitor Suspend Timer          ... Disabled

Monitor Off Timer              ... Disabled

Reserved System Resources       ... Configuration file and overlay

Version V1.00

Mouse Port                      ... Enabled

Hardware Monitor                ... Disabled

PCI Arbiter Priority            ... System Default

Integrated SCSI Device Group

Enable Device                  ... Enabled

PCI Interrupt                  ... One IRQ required      -----> IRQ11 (<F6>キーで変更可)

Use Default Latency Timer Value... No

Latency Timer Value            ... 40h

Integrated Network Device Group

Enable Device                  ... Enabled

PCI Interrupt                  ... One IRQ required      -----> IRQ5  (<F6>キーで変更可)

Use Default Latency Timer Value... No

Latency Timer Value            ... 40h

PCI Slot 1 Options Group

Enable Device                  ... Disabled

PCI Interrupt                  ... Not Installed

Use Default Latency Timer Value... No

Latency Timer Value            ... 40h

PCI Slot 2 Options Group

Enable Device                  ... Disabled

PCI Interrupt                  ... Not Installed

Use Default Latency Timer Value... No

Latency Timer Value            ... 40h

PCI Slot 3 Options Group

Enable Device                  ... Disabled

PCI Interrupt                  ... Not Installed

Use Default Latency Timer Value... No

Latency Timer Value            ... 40h

CL-GD5428 VGA graphics Controller

CL-GD5428 VGA Accelerator      ... Graphics: Color and Mono

4.SCSIコントローラの設定

システムコンフィグレーションが終了したら、内蔵SCSIコントローラ(AIC-7850)のSCSISelectの設定をおこないます。SCSISelectは、起動時にSCSIコントローラのBIOSが表示されているときに、<Ctrl><A>キーを押すと起動します。

SCSISelect設定例

Adaptec AIC7850 < SCSISelect(TM) > Utility v1.11

AIC-7850 at Bus:Device 00:01h

Configuration

SCSI Channel Interfice Definitions

Host Adapter SCSI ID........................ 7

SCSI Parity Checking........................ Enabled

Host Adapter SCSI Termination............... Enabled

Additional Options

SCSI Device Configuration................... Press <Enter>

Advanced Configuration Options.............. Press <Enter>

<F6> - Reset to Host Adapter Defaults

SCSI Device Configuration

SCSI Device ID               #0   #1   #2   #3   #4   #5   #6   #7

Initiate Sync Negotiation... yes  yes  yes  yes  yes  yes  yes  yes

Maximum Sync Transfer Rate.. 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

Enable Disconnection........ yes  yes  yes  yes  yes  yes  yes  yes

----- Options Listed Below Have NO EFFECT if the BIOS is Disabled -----------------------------

Send Start Unit Command..... no   no   no   no   no   no   no   no

Include in BIOS Scan........ yes  yes  yes  yes  yes  yes  yes  yes

Advanced Configuration Options

Reset SCSI Bus at IC Initialization...........................Enabled

----- Options Listed Below Have NO EFFECT if the BIOS is Disabled -----------------------------

Host Adapter BIOS (Configuration Utility Reserves BIOS Space).Enabled

Support Removable Disks Under BIOS as Fixed Disks.............Disabled      ＊

Extended BIOS Translation for DOS Drives > 1GByte.............Disabled      ＊

BIOS Support for More Than 2 Drives (MS-DOS(R) 5.0 and above).Disabled      ＊

＊ 必ず「Disabled」に設定してください。

5.OSのインストール

ご使用になるOSにあわあせて、「Prioris LX Serverシリーズ Windows NT Serverインストールガイド」、「Prioris LX Serverシリーズ NetWareインストールガイド」および、各OSに付属の取り扱い説明書をごらんになって、インストールしてください。