# Prioris LX Serverシリーズ

# Windows NT Serverインストールガイド

# ServerWORKS Quick Launch Version 1.0用

# µ §日本ディジタルイクイップメント株式会社

Version 1.0

はじめに

本書は、「ServerWORKS Quick Launch Version 1.0」CD-ROMが付属しているPrioris LX ServerシリーズにWindows NT Server 3.51をインストールする際の、注意事項について説明したものです。「ServerWORKS Quick Launch Version 1.0」CD-ROMが付属しているPrioris LX ServerシリーズにWindows NT Server 3.51をインストールする場合にお読みください。 Windows NT Server 3.51に付属のマニュアル,ご使用のPrioris LX Serverに付属のマニュアルおよび装着するオプション装置に付属のマニュアルもあわせてごらんください。

また、本書はServerWORKS Quick Launch Version 1.0をもとに記載されています。別のバージョンのソフトウェアでは内容が異なることがあります。

目次

µ1.インストールをはじめる前に	2

2.オプション装置の装着	2

3.Quick Launchによるセットアップ	5

4.ユーティリティおよびドライバディスケットの作成	8

5.EZ-SCSIのインストール	9

6.Windows NT Server 3.51のインストール	10

7.インストール後の作業	13

ご注意

1)	本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。

2)	本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。

3)	本書の内容については万全を期して作成しましたが、お気付きの点がございましたらご連絡くださいますようお願い申し上げます。

4)	運用した結果の影響につきましては、3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

digital, Digital PCは、米国 Digital Equipment Corporationの商標です。

Pentiumは、米国Intel社の商標です。

Phoenix BIOSは、米国Phoenix Technologies社の商標です。

Microsoft,MS,MS-DOS,Windows,WindowsNTは、米国 Microsoft社の商標です。

その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

1.インストールをはじめる前に

本書では設定例として、次の2つの構成の場合にWindows NT Server 3.51のCD-ROM版をインストƒ‚‚•–‚‚‚‚–‚‚‚

“‘‚SCSIƒƒƒƒƒ(AIC7850)‚ƒƒƒƒƒƒ‚‚‚DAT‚‘‚‚

PCI RAIDƒƒƒƒƒ‚’‰‚‚ƒƒƒƒƒƒ‚‘‚‚‚‚“‘‚SCSIƒƒƒƒƒ(AIC7850)‚DAT‚‘‚‚

2.ƒƒƒƒƒ‘’‚‘’

Šƒƒƒƒƒ‘’‚Ž‚“‚’ˆ‚‚’,‘’‚‚‚‚‚‚

ƒƒƒ‚‘‚‚

ƒƒƒ‚‘‚‚Ž‚‚ˆ‰‚“‚’ˆ‚‚‚‚‚‚

ƒƒƒ‚‘‚‚‚‚ŠSIMMƒƒƒƒ‚Œ‚‚‚‚‚SIMMƒƒƒ‚‘‚‚•—‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚‚Digital Prioris LX Server ƒƒƒƒƒƒを参照してください。

ハードディスクの設定

ハードディスクを設定する時には、以下の点に注意してください。

装着するハードディスクが1台の場合には、SCSI IDを0に設定してください。複数のハードディスクを装着する場合には、各ハードディスクにSCSI IDを0から順番に割り当ててください。SCSI ID 7は、SCSIコントローラが使用していますので使用できません。またCD-ROMドライブはSCSI ID 6を使用しています。

ハードディスクのSCSIバスターミネータの設定が無効になっていることを確認してください。

ディスクが回転を始める設定(Spin Up)が、電源を投入した時に回転を始める設定(Power On Spinup)になっていることを確認してください。

通常、Power On Spinupの設定で使用しますが、多くのハードディスクを内蔵している場合、次のようなメッセージが表示されてディスクが使用できないことがあります。

Device Connected But Not Ready

多くのオプション製品を取り付けている場合、電源投入時に多量の電源を消費するため電源容量が不足してディスクが正常に回転しないことがあります。この場合、次のように設定してください。

ハードディスクのジャンパスイッチの設定を変更して、ディスクの回転(Spin Up) の設定をPower On Spinupではなく、SCSIコマンドで行うようにする。

SCSIコントローラの設定を変更して、接続しているハードディスクにディスクの回転コマンド(Spin Up Command)を送るように設定する。

DATの設定

DATを設定する時には、以下の点に注意してください。

SCSI IDを他のSCSI装置と衝突しないように設定してください。通常は、SCSI ID 5に設定します。

# DATのSCSIバスターミネータの設定が無効になっていることを確認してください。

DATでデータの圧縮をするかどうかの設定(DC:Data Compression)を、必要に応じて有効(Enabled)または無効(Disabled)に設定してください。DDS2で圧縮機能を使用する場合には、Enabledに設定します。

SCSI装置の装着およびケーブルの接続(内蔵SCSIコントローラに接続する場合)

- 次の図のように各SCSIケーブルを接続してください。

- µ §

- SCSI装置の装着およびケーブルの接続(内蔵SCSIコントローラに接続する場合)

- 記号

- 構成部品

- A

- Narrow SCSIケーブル(本体に標準添付)

- B

- Narrow SCSIコネクタ

- C

- CD-ROMドライブ(SCSIバスのターミネータはCD-ROMドライブに取り付けてあります。CD-ROMドライブは必ずSCSIケーブルのいちばん端のコネクタに取り付けてください)

# DDATドライブ

# E

Narrow SCSIハードディスクドライブ

SCSI装置の装着およびケーブルの接続(RAIDコントローラを装着する場合)

- 次の図のように各SCSIケーブルを接続してください。別途「内蔵用Wide SCSIケーブルキット(FR-PCXAR-WA)」が必要になります。また、Narrow SCSIのディスクを接続する場合、4台目以上のディスクには「Wide/Narrow変換アダプタ(FR-PCXAR-WB)」が必要になります。

- µ §

- SCSI装置の装着およびケーブルの接続(RAIDコントローラを装着する場合)

- 記号

- 構成部品

- A

- Narrow SCSIケーブル(本体に標準添付)

- B

- Narrow SCSIコネクタ

- C

- CD-ROMドライブ(CD-ROMドライブは内蔵SCSIコントローラに接続してください。また、SCSIバスのターミネータはCD-ROMドライブに取り付けてあります。CD-ROMドライブは必ずSCSIケーブルのいちばん端のコネクタに取り付けてください)

- D

- DATドライブ(DATドライブは内蔵SCSIコントローラに接続してください)

- F

- PCI Wide SCSI RAIDコントローラ (ここでは、PCI Slot 1に装着して、Wide SCSI ケーブルキットで各ハードディスクに接続します)

- G

- 内蔵用Wide SCSIケーブルキット(FR-PCXAR-WA)：別売

- H

- Wide SCSIコネクタ

- I

- Wide SCSIターミネータ (Wide SCSIケーブルキットに付属)

- J

- Wide SCSIハードディスクドライブ(Narrow SCSIハードディスクを装着する場合には、Wide/Narrow変換コネクタでWide SCSIケーブルに接続します)

- 3.Quick Launchによるセットアップ

- オプション装置の装着が終わったら、Quick Launch CD-ROMから起動してセットアップを行います。次の手順で設定してください。

- コンピュータの電源を入れてシステムを起動します。

- CD-ROMドライブにQuick Launch CD-ROMを挿入するとCD-ROMから起動します。この時次のメッセージが表示された場合には、<F1>キーを押して続行してください。

- Press <F1> to resume,<F2> to Setup

- SCU(System Configuration Utility)が起動されます。SCUが起動しない場合にはリセットして、右の<Alt>キーを押し続けてください。また、次のメッセージを表示したところでストップすることがあります。この場合には<Enter>キーを押してSCUの起動を続行してください。

- MB=5110

- SCUが起動したら、「Main Menu(メインメニュー)」から「Configure Computer(システム環境設定)」を選択してください。メニューが表示されたら、「Step 3: View or Edit Details(設定値の表示と編集)」を選択してください。

各項目を次のように設定してください。

System - Digital Prioris LX System Board

System Processor Type           ... Pentium(TM)

- System Processor Clock          ... 120 MHz

- System Base Memory              ... 640 KB

- System Extended Memory          ... 31744 KB, AT Bus Space Disabled

- System BIOS                     ... PhoenixBIOS(TM) Version *.**

- Diskette Drive Group

- Onboard Diskette Controller    ... Enabled

- Diskette Drive A:              ... 3.5 inch 1.44 MB drive

- Diskette Drive B:              ... Not installed

- Exchange Disktte Drives        ... Disabled

- Diskette Write Protection      ... Disabled

- Hard Disk Group

- Local Bus IDE Adapter          ... Disabled

- Large Drive Access Mode        ... DOS

- IDE - Primary Master Group

- IDE - Primary Master Group     ... Not Install

- Multi-Sector Transters         ... Disabled

- LBA Mode Control               ... Disabled

## 32 Bit I/O                     ... Disabled

## Transfer Mode                  ... Standard

IDE - Primary Slave Group

IDE - Primary Slave Group      ... Not Install

Multi-Sector Transters         ... Disabled

LBA Mode Control               ... Disabled

32 Bit I/O                     ... Dis

| abled Transfer Mode ... Standard IDE - Secondary Master Group IDE - Secondary Master Group ... Not Install Multi-Sector Transters ... Disabled LBA Mode Control ... Disabled 32 Bit I/O ... Disabled Transfer Mode ... Standard IDE - Secondary Slave Group IDE - Seconda |  |  |
| --- | --- | --- |

## ry Slave Group    ... Not Install

## Multi-Sector Transters         ... Disabled

LBA Mode Control               ... Disabled

32 Bit I/O                     ... Disabled

Transfer Mode                  ... Standard

Boot Options Group

Boot sequence                   ... A: then C:

Serial Port Group

Serial Port 1                  ... Enabled at: 3F8h-3FFh(IRQ4)

Seiral Port 2                  ... Enabled at: 2F8h-2FFh(IRQ3)

Parallel Port Group

Parallel Port                  ... Bi-Directional Mod

| e :378h-37Ah,IRQ7 Video Options Group Video Type ... VGA or EGA Shadow Options Group Shadow Video BIOS ROM ... Enabled Shadow C8000h-CBFFFh ... Disabled Shadow CC000h-CFFFFh ... Disabled Shadow D0000h-D3FFFh ... Disabled Shadow D4000h-D7FFFh ... Disabled Shadow D8000h-DBFFFh ... Disabled Shadow DC000h-DFFFFh ... Disabled Security Options Group Supervisor Password ... Not Installed Password on boot ... Disabled Diskette access ... User Fixed disk boot sector ... Nomal Network Server ... Disabled System backup reminder ... Disabled Virus check reminder ... Disabled Cache Options Group Internal Cache ... Enabled External Cache ... Enabled Cache System BIOS ROM ... Enabled Cache Video ROM |  |  |
| --- | --- | --- |

# ... Enabled

Power Management Options Group

Power Savings                  ... Disabled

Monitor Suspend Timer          ... Disabled

- Monitor Off Timer              ... Disabled

- Reserved System Resources       ... Configuration file and overlay

- Version V*.**

- Mouse Port                      ... Enabled

- Hardware Monitor                ... Disabled

- PCI Arbiter Priority            ... System Default

- Integrated SCSI Device Group

- Enable Device                  ... Enabled

- PCI Interrupt                  ... One IRQ required   :IRQ11(<F6>キーで表示,変更可能)

- Use Default Latency Timer Value... No

- Latency Timer Value            ... 40h

- Integrated Network Device Group

- Enable Device                  ... Enabled

- PCI Interrupt                  ... One IRQ required   :IRQ5 (<F6>キーで表示,変更可能)

- Use Default Latency Timer Value... No

- Latency Timer Value            ... 40h

- PCI Slot 1 Options Group *

- Enable Device                  ... Enabled

- PCI Interrupt                  ... One IRQ required   :IRQ10(<F6>キーで表示,変更可能)

Use Default Latency Timer Value... No

Latency Timer Value            ... 40h

PCI Slot 2 Options Group

Enable Device                  ... Disabled

PCI Interrupt                  ... None

Use Default Latency Timer Value... No

Latency Timer Value            ... 40h

PCI Slot 3 Options Group

Enable Device                  ... Disabled

PCI Interrupt                  ... None

Use Default Latency Timer Value... No

Latency Timer Value            ... 40h

CL-GD5428 VGA graphics Controller

CL-GD5428 VGA Accelerator      ... Graphics: Color and Mono

* PCI RAIDコントローラを装着しているSlotを設定します

設定が終わったら<Esc>キーを押した後「Step 5: Save and Exit(保存と終了)」を選択します。ここで、自動的にリセットされてCD-ROMから起動します。

RADIコントローラを装着していない場合には、DOSパーティションを作成する画面が表示されます。ここでは90MBに設定します。パーティションが作成された後、自動的にリセットされます。もう一度CD-ROMから起動すると、DOSパーティションに各種ユーティリティがコピーされた後Quick Launchのメインメニューが表示されます。

RAIDコントローラを装着している場合には、RAIDコンフィギュレーションユーティリティが起動されます。ここでRAIDコントローラの設定および論理ディスクの作成を行います。RAIDの設定についてはRAIDコントローラに付属のマニュアルをごらんください。RAIDの設定が終わったら、RAIDコンフィギュレーションユーティリティを終了します。

ここで、 DOSパーティションを作成する画面が表示されますが何も入力せずにシステムをリセットしてください。 CD-ROMから再起動すると、RAIDコンフィギュレーションユーティリティが起動されます。RAIDの設定は終了しているので、このままユーティリティを終了します。 DOSパーティションを作成する画面が表示されたら、90MBに設定します。パーティションが作成された後、自動的にリセットされます。もう一度CD-ROMから起動すると、DOSパーティションに各種ユーティリティがコピーされた後Quick Launchのメインメニューが表示されます。

Quick Launch Version1.0のメインメニューでは次のことが実行できます。

メニュー

機能

[Using Quick Launch]

Quick Launchの使用方法の説明

[User Documentation]

PRIORIS Serverシリーズの各種マニュアルの表示

[Install Software]

ソフトウエアのインストール支援

[Conventional Install]

ユーティリティおよび各OS用のドライバディスケットの作成

[Express Install]

日本語版Windows NTおよびNetWareでは使用できません

[Replicate Install]

日本語版Windows NTおよびNetWareでは使用できません

[Service Infomation]

サービス情報の表示

また、ハードディスクのDOSパーティションには次のユーティリティがインストールされています。これらのユーティリティはハードディスクからDOSを起動した後、実行することができます。

ユーティリティ

ディレクトリ

実行ファイル

診断プログラム

C:\DIAG\

DIAGNOSE.BAT

RAIDコンフィギュレーションユーティリティ

C:\RCU\

RAID.BAT

SCU(System Configuration Utilitty)

C:\SCU\

SCU.BAT

EZ-SCSIのセットアップファイル

C:\EZSCSI\

DOSINST.BAT

Quick Launchを終了した後のDOS画面および、ハードディスクからDOSを起動した場合には、英語モードのDOSになっています。この時、標準装備の106キーボードでは押したキーと入力される文字が一部異なります。次の表にしたがってキー入力してください。

入力したい文字

押すキー

入力したい文字

押すキー

￥または＼

<]>

］

<[>

：

<Shift><;>

｛

<Shift><@>

＊

<Shift><8>

｝

<Shift><[>

＝

<^>

“

<Shift><:>

＋

<Shift><^>

＆

<Shift><7>

＿

<Shift><->

‘

<:>

（

<Shift><9>

￣

<Shift><6>

）

<Shift><0>

＠

<Shift><2>

［

<@>

4.ユーティリティおよびドライバディスケットの作成

Quick Launchを使用して、各種ユーティリティおよびWindows NT Server 3.51用のドライバディスケットを作成することができます。Quick Launch Version 1.0を使用している場合、Windows NT Server 3.51をインストールするためにドライバディスケットを作成する必要はありません。RAIDコントローラのドライバはRAIDコントローラに付属のドライバを使用し、その他のドライバはすべてWindows NT Server 3.51に付属のものを使用します。ここでは、ユーティリティディスクのみを作成します。ここで作成するユーティリティはハードディスクのDOSパーティションにもインストールされており、DOSを起動した後にハードディスクから実行することもできます。しかし、システムが起動しなくなった場合に備えて、緊急用にディスケットを作成しておくことを強くおすすめします。次の手順でディスケットを作成してください。

Quick Launchのメインメニューから[Install Software]アイコン,[Conventional]タグ,[Windows]アイコンを順に選択します。[Windows NT Server 3.51]が表示されたら、[Continue]ボタンを選択します。

次のようなユーティリティおよびドライバの一覧表が表示されます。ここでディスケットを作成するのは、Diagnostics(診断プログラム)およびPrioris Server Configuration Utility(SCU)(システムコンフィギュレーションユーティリティ)だけです。

3COM EISA Ethernet,3c579x

3COM ISA Ethernet,3c509B

Adaptec 2940,2940W,3940W,and On-board PCI SCSI Controller

Cirrus On-Board Video Adapter

CMD On-board IDE Controller

Diagnostics

Diamond Stealth64 PCI Video Adapter, Windows NT

Digital EISA FDDI DEFEA

Digital On-board Ethernet 21040

Digital PCI Ethernet,DE435

Logitech Mouseware

Matrox Millenium Video Adapter,Windows NT

Mylex Configuration and Utilities

Mylex EISA and PCI RAID Controller

Prioris Server Configuration Utility(SCU)

Proteon EISA Token Ting 1990+, 1 of 2

Proteon EISA Token Ting 1990+, 2 of 2

Racal PCI Ethernet T2

ZNYX PCI Ethernet,ZX312

Diagnosticsを選択した後、フォーマットした2HDのディスケットを挿入して[Continue]ボタンを選択すると、次のような画面になります。ここでは作成するディスケットのラベルが表示されますので、これをディスケットのラベルに記入してください。<Enter>キーを押すとディスケットが作成されます。

Digital Equipment Corporation

QAPLUS/FE (TM) Version 5.30B

1) Power off the system

2) Place diskette in Drive A:

3) Power on the system

(c) 1994 DIAGSOFT, Inc.

(c) 1994 Microsoft Corp.

(c) 1994 Adaptec, Inc.

(c) 1992 Logitech, Inc.

All Rights Reserved

Insert a blank high-density diskette in drive A:.

Press ENTER to extract, or ESC to exit -

同様にPrioris Server Configuration Utility(SCU)のディスケットも作成してください。

5.EZ-SCSIのインストール

EZ-SCSIはAdaptecコントローラ用のDOS用ドライバおよびユーティリティです。以下の手順でインストールしてください。

Quick Launchのメインメニューから[Exit]ボタンを選択してQuick Launchを終了します。(必ずQuick Launch CD-ROMから起動した後、Quick Launchを終了してDOS画面にしてください。ハードディスクからDOSを起動した状態ではインストールできません)

C:\EZSCSI\DOSINST.BATを実行してください。

メニューにしたがってインストールを続行します。

MSCDEX.EXEファイルを要求するメッセージが表示される場合にはR:\ディレクトリを指定してください。

CONFIG.SYSおよびAUTOEXEC.BATを変更する画面が表示されたら。[Make all modifications for you]を選択してください。

インストールが終了した後、ハードディスクからDOSを起動するとAdaptec SCSIコントローラ用のドライバがロードされます。

EZ-SCSI使用時の注意事項

内蔵SCSIコントローラAIC-7850にCD-ROMだけが接続されている構成の場合、EZ-SCSIがインストールできない場合があります。この場合にはSCSI Selectユーティリティを起動して、Initiate Sync Negotiationsの項目をすべてNOに設定してください。

EZ-SCSIをインストールすると、コンベンショナルメモリ不足のためハードディスクからSCUを起動することはができなくなります。 SCUを実行する場合にはCONFIG.SYSとAUTOEXEC.BATをリネームした後、再起動する必要があります。

6.Windows NT Server 3.51のインストール

Windows NT Server 3.51をインストールする場合には次の手順を実行してください。

Windows NT Server 3.51のセットアップブートディスクとWindows NT Server 3.51のCD-ROMを挿入して起動してください。

画面表示にしたがって、セットアップディスクを順番に挿入します。

「Windows NT Server セットアップディスク #3」を挿入してセットアップを続行した後、次の画面が表示されたら、<Enter>キーを押して高速 セットアップを選択してください。

Windows NT Server セットアップ

=============================

Windows NT のセットアップの方法には、次の２つの方法があります:

高速セットアップ（こちらをお薦めします）

高速セットアップでは、Windows NTの組み込みを迅速かつ容易に行えるように、

難しい設定はセットアップが自動的に判断します。

高速セットアップを使用するには、Enterキーを押してください。

カスタム セットアップ

カスタムセットアップは、Windows NT の設定内容を自分で制御したい経験の

豊富なコンピュータ ユーザを対象にしています。

カスタム セットアップを使用するには、C キーを押してください。

これらのセットアップについて説明を表示するには、F1 キーを押してください。

Enter=高速セットアップ  C=カスタム セットアップ  F1=ヘルプ  F3=終了

セットアップディスク #4挿入した後、次の画面が表示されたら、AdaptecのSCSI コントローラおよびRAIDコントローラが検出されていることを確認して<Enter>キーを押してください。RAIDコントローラを装着していない場合には、AdaptecのSCSIコントローラのみが検出されます。

Windows NT Server セットアップ

=============================

セットアップは、コンピュータに次の大容量記憶装置を検出しました:

Adaptec 294x/AIC 78xx (PCI)

Mylex DAC960 / DEC SWXCR-Ex

・ Windows NT で使用する SCSI アダプタ、CD-ROM ドライブ、または特殊な

ディスク コントローラを追加して指定する場合は、S キーを押してくださ

い。大容量記憶装置のメーカーのデバイス サポート ディスクで指定する場

合も、S キーを押してください。

・ メーカーのデバイス サポート ディスクがない場合、または追加で指定した

い Windows NT を使用する大容量記憶装置がない場合は、Enter キーを押し

てください。

S=追加デバイスの指定  Enter=続行  F3=終了

ここで、次の画面が表示されることがありますが、このまま<Enter>キーを押して続行してください。

Windows NT Server セットアップ

=============================

続行するには、Enter キーを押してください。

シリンダの数が1024を超えるハードディスクが存在します。

一般的に、MS-DOSでは、1台のハードディスクのシリンダ数は最大1024ですが、

ハードディスクコントローラの中には、特別な構成オプションを用意して、大容

量のハードディスク全体にアクセスできるようにしてあるものもあります。この

オプションはセクタ変換モードと呼ばれます。ディスクのシリンダ数が1024を

超えるときや、セクタ変換モードを使用できないときには、MS-DOSではディスク

の一部にアクセスできません。セクタ変換および大容量ハードディスクに関して

は、コンピュータまたはハードディスクコントローラのマニュアルを参照してく

ださい。

後で表示されるハードディスクに関する情報で、ディスクのサイズが小さすぎる

ときは、セットアップを終了し、CMOSドライブタイプの設定を調べる必要があり

ます。 CMOSドライブタイプの設定の詳細については、コンピュータまたはハード

ディスクコントローラのマニュアルを参照してください。

このメッセージは、必ずしもエラーを示すものではありません。ハードディスク

の中に、現在の構成よりも実際のサイズが大きいハードディスクが存在する可能

性があります。

Enter=続行

次の画面が表示されたらWindows NT Server 3.51のCD-ROMが挿入されていることを確認して<Enter>キーを押してください。

Windows NT Server セットアップ

=============================

コンピュータには、3.5”の高密度フロッピーディスクドライブ(1台以上)に

加えてCD-ROMドライブが接続されています。

(注:5.25”のディスクからの組み込みはサポートされていません)。

Windows NT の組み込み元のメディアを選択してください。

¥ Windows NTをCD-ROMから組み込むには、Enterキーを押してください。

¥ Windows NTを3.5”ディスク(ドライブA:)から組み込むには、

Aキーを押してください。

Enter=CD-ROMドライブ  A=ドライブA:  F3:終了

画面表示にしたがってセットアップを続行してください。次のような画面が表示されたら、未使用の領域を選択して<C>キーを押します。Windows NT Server 3.51をインストールするパーティションのサイズを入力して<Enter>キーを押します。作成したパーティションを選択して<Enter>キーを押し、フォーマットタイプ(FATまたはNTFS)を選択した後<Enter>キーを押します。

C:ドライブにWindows NTを組み込むことはできません。

また、2GBを超えるハードディスクまたはRAIDの論理ドライブの場合、システムパーティションのサイズは2GBまでしか作成できない場合があります。2GBを超える領域はWindows NT Serverをインストールした後、ディスクアドミニストレータでパーティションを作成して使用することができます。

Windows NT Server セットアップ

=============================

Windows NTを組み込むパーティションを作成してください。既存のパーティショ

ンと、新規パーティションの作成に使用できる容量は次のとおりです。

次の一覧から上向き方向キーと下向き方向キーを使ってパーティションを選択し

てください。

¥ 選択したパーティションまたは未使用の領域にWindows NTを組み込むに

は、Enterキーを押してください。

¥ 未使用の領域にパーティションを作成するには、Cキーを押してください。

¥ 選択したパーティションを削除するには、Dキーを押してください。

8190 MBディスク 0 Id 8 (バス 0 dac960nt上)

C: FAT(QL_DOS)                             90 MB (    84 MB 空き)

未使用の領域                          1958 MB

Enter=組み込み  C=パーティションの作成  F1=ヘルプ  F3:終了

CD-ROMからハードディスクにファイルのコピーが終了したら、<Enter>キーを押してコンピュータを再起動します。このときフロッピーディスクドライブからフロッピーディスクを取り出しておいてください。

コンピュータが再起動したら、画面表示にしたがってセットアップを続行してください。

Windows NT Server 3.51はインストール中にライセンスモードを選択する必要があります。”同時使用ユーザ数”または、”接続クライアント数”のどちらかを選択してください。どちらを選択すべきかは、使用する環境によって異なります。ヘルプおよびWindows NT Server 3.51のマニュアルを参照してください。どちらにすべきかわからない場合には、”同時使用ユーザ数”を選択して購入したクライアントライセンスの数を入力してください。

次のウィンドウが表示されたら、[AutoDetect]を選択して[続行]をクリックしてください。

DEC DECchip 21040ベースのアダプタセットアップ

接続の種類(C):

[    続行     ]

AutoDetect

[ キャンセル  ]

ネットワークアダプタに正しいケーブルの種類を選んで

ください。利用可能なオプションの詳細な説明の一覧を参

照するには、[ヘルプ]ボタンをクリックしてください。

[  ヘルプ(H)  ]

ここでCD-ROMからファイルのコピーが始まります。以後、画面表示にしたがってインストールを完了してください。

7.インストール後の作業

インストールが終了した後に次の作業を行ってください。

RAIDコントローラのドライバの変更

RAIDコントローラを装着している場合には、RAIDコントローラのドライバを入れ替えます。次の手順で行ってください。

プログラムマネージャのメイングループから[Windows NTセットアップ]を起動します。

[設定]メニューから[SCSIアダプタの追加と削除]を選択します。

[Mylex DAC960/DEC DAC-Ex]を選択した後、[削除]を選択します。

[追加]を選択するとインストールするアダプタの選択画面になります。[その他(ハードウェアメーカーのディスクが必要です。)]を選択します。

RAIDコントローラに付属のドライバディスク「DAC960 Software Kit」を挿入してパスを指定します。

A:\NT_35

[Mylex DAC960 Disk Array Adapter]が表示されたら、[OK]を選択します。

[Mylex DAC960/DEC DAC-Ex]を選択して[組み込み]を選択します。

次に[新しいドライバ]を選択すると、ドライバのパスを入力する画面が表示されます。ここでパスを入力して[OK]を選択します。

A:\NT_35

[Mylex DAC960/DEC DAC-Ex]が追加されたことを確認して、[閉じる]を選択します。

- 以上でドライバのインストールは終了です。Windows NT Serverを再起動してください。

- RAIDユーティリティのインストール

- RAIDコントローラを装着している場合にはRAIDコントローラのユーティリティをインストールします。次の手順で行ってください。

- RAIDコントローラに付属のドライバディスク「DAC960 Software Kit」を挿入して次のコマンドを入力してください。

- A:\>copy a:\nt_35\dacadm.exe d:\winnt35\system32

- A:\>copy a:\nt_35\dacmon.exe d:\winnt35\system32

- コピーした実行ファイルを[管理ツール]グループにアイコン登録してください。

- dacmon.exeは[スタートアップ]グループにもアイコン登録してください。

- テープドライバのインストール

- テープドライブとしてDAT SDT-5000(FR-PCXAT-AF)を装着している場合には、テープドライバをインストールする必要があります。テープドライバのインストールは次の手順で行ってください。

- メイングループから[Windows NTセットアップ]アイコンをダブルクリックして起動します。

- [設定]メニューからテープデバイスの追加と削除を選択します。

- [追加]ボタンをクリックしてた後、[4 mm SONY ドライブ]を選択して[組み込み]ボタンをクリックします。

- Windows NT Server 3.51のCD-ROMのi386ディレクトリのパスを指定します。

- Windows NTセットアップを終了します。

- Windows NT Serverを再起動するとドライバがロードされて、テープドライブが使用できるようになります。

- SCSIコントローラの設定

- 複数のAdaptec SCSIコントローラを使用する場合または、RAIDコントローラを同時に装着する場合、ハードディスクが装着されてないSCSIコントローラがあると電源投入後に次のメッセージが表示されることがあります。

- Press <F1> to resume,<F2> to Setup

<F1>キーを押せばこのまま使用することができますが、ハードディスクが接続されていないSCSIコントローラのBIOSをDisabled(無効)に設定すればこのメッセージは表示されなくなります。SCSIコントローラのBIOSをDisabled(無効)に設定するには、SCSISelectユーティリティを使用します。SCSISelectはシステム起動時に、SCSI BIOSが表示されている時に<Ctrl><A>を押すと起動します。

また、CD-ROMから起動する場合には、その時だけSCSI BIOSをEnabled(有効)に設定してください。

動作確認

インストール後、上記のすべての作業が終わったら、Windows NT Server 3.51が正常に動作していることを確認してください。