# Prioris LX Serverシリーズ

# NetWare 4.1J/Vセットアップガイド

日本ディジタルイクイップメント株式会社

Version 1.0

# はじめに

本書は、Prioris LX Serverシリーズに NetWare 4.1J/Vをインストールする際の手順について説明したものです。NetWare 4.1J/Vをインストールする場合には「Prioris LX Serverセットアップガイド」とあわせてお読みください。

また、NetWare 4.1J/Vのマニュアルもあわせてごらんください。

目次

1. 構成上の注意					2

2. ドライバディスケットの作成			2

3. DOSの設定					2

4. ディスクドライバのロード方法		3

5. LANドライバのロード方法			4

6. CD-ROMの設定					4

7. SBACKUPの設定					6

8. 光磁気ディスクの設定				7

9. メモリ増設時の設定				8

10. UPSの設定					8

ご注意

1)	本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。

2)	本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。

3)	本書の内容については万全を期して作成しましたが、お気付きの点がございましたらご連絡くださいますようお願い申し上げます。

4)	運用した結果の影響につきましては、3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

DEC, digital, Digital PC,StrageWorksは、米国 Digital Equipment Corporationの商標です。

Microsoft,MS,MS-DOS,Windows,WindowsNTは、米国 Microsoft社の商標です。

Novell,NetWareは、米国 Novell社の商標です。

その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

1. 構成上の注意

オンボード Adaptec AIC-7850 Fast/Narrow SCSIコントローラ(以降 ‘AIC-7850’)と RAID Array200コントローラシリーズ(以降 ‘Array200’)を同時に使用される場合、パススルーデバイス(CD-ROM装置, TAPE装置, 光磁気ディスク装置等のハードディスク以外のデバイス)は全て AIC-7850 SCSIポートにだけ接続してください。これは ASPIドライバの仕様になります。

# Array200に光磁気ディスク装置を接続することはできません。

2. ドライバディスケットの作成

AIC-7850用ディスクドライバ, オンボードEthernetコントローラ DECchip21040(以降 ‘DC21040’)用 LANドライバは Getting Started CD-ROMを使用し、予めドライバディスケットを作成しておく必要があります。

ドライバディスケットの作成方法は、「Prioris LX Serverシリーズセットアップガイド」を参照してください。

3. DOSの設定

●　DOSの言語モード

DOSのインストールが終了したら、SWITCHコマンドを実行して DOSを英語環境にしてください。NetWare 4.1J/Vのインストールは、完全な英語 DOSモード(CHEVや USコマンドではなく SWITCHコマンドを使用)で実行してください。

(!)  日本語表示用の DOSドライバ(JDISP.SYS, JFONT.SYS等)を使用した場合、 VGADISP.NLM, ASPI　ドライバ, 各種デバイスドライバとの衝突が発生し、NetWareのインストールが失敗する場合があ　ります。

●　CONFIG.SYSおよび AUTOEXEC.BATの設定例

CONFIG.SYSおよび AUTOEXEC.BATを下記のように編集してください。

CONFIG.SYS例

DEVICE=C:\SCSI\ASPI8DOS.SYS /D

DEVICE=C:\SCSI\ASPICD.SYS /D:ASPICD0

AUTOEXEC.BAT例

@ECHO OFF

PROMPT $p$g

C:\DOS\MSCDEX.EXE /D:ASPICD0

(!)　Prioris LX Serverに添付の Getting Started CD-ROMから EZ-SCSIディスケットを作成し、‘DOSINST.BAT’を起動してインストールします。このディスケット内の ASPI8DOS.SYSよりも古いバージョンを使用した場合 DOS起動時の PCIバススキャン中にハングアップする場合があります。

●　ディスクドライバ、ユーティリティのコピー

下記の ディスケット内のファイルを C:\NWSERVERへコピーしてください。また、クライアントＰＣがサーバに接続できるようになった時点で SYS:\SYSTEMにもコピーをしてください。

AIC-7850用

NetWare 4.1J/Vに ‘Adaptec AHA-2940’用として添付されています。

Array200用

StorageWorks

RAID Array 200 Software V2.0

for Intel NetWare 3.1x/4.x

A:\4X\ASPIDAC4.DSK

A:\4X\DACNET4 .DSK

A:\4X\DACADM  .NLM

A:\4X\DACMON  .NLM

●　LANドライバのコピー

下記のディスケット内のファイルを C:\NWSERVERへコピーしてください。また、クライアント　　ＰＣがサーバに接続できるようになった時点で SYS:\SYSTEMにもコピーを行ってください。

3C579用

NetWare 4.1J/Vに添付されていますので、コピーの必要はありません。

DC21040用

Prioris LX Series

EtherWORKS TURBO PCI Family Drivers

A:\NOVELL\SERVER\4.X\DC21X4  .LAN

A:\NOVELL\SERVER\4.X\DC21X4  .LDI

4. ディスクドライバのロード方法

# ディスクドライバのロード例(AIC-7850の場合)

INSTALL.NLMのドライバリストから「AIC7870.DSK | Adaptec AIC-7870 ASPI & SCSI Module」を選択する事により導入が可能です。

手動でのドライバロード方法は下記の手順で行ってください。

:load c:aic7870

AIC-7850コントローラが接続されているスロット番号が表示されます。Adaptec AHA-2940を装着している場合にはそれらのスロット番号も同時に表示されます。ドライバをロードするコントローラを選択してください。

# ディスクドライバのロード(Array200の場合)

INSTALL.NLMのドライバリストが表示されている画面で、「StorageWorks RAID Array200 Software V2.0 for Intel NetWare 3.1x/4.x」ディスケットをドライブに挿入し、<F3>キーを押してください。Array200用のモジュールリストが表示されますので、「DACNET4.DSK | Mylex DAC960 RAID Controller Disk Driver」を選択する事により導入が可能です。

手動でのドライバロード方法は下記の手順で行ってください。

:load c:dacnet4

# Array200を装着した EISA slotの位置に関係なく ‘slot=x’のオプション指定は必要ありません。また、Array200を複数枚装着した場合でも DAC960.DSKのロードは１度だけで装着枚数分のサポートができます。

(!)　‘STARTUP.NCFÌ§²Ùの作成’を行うと ‘slot=x’オプションが記述され、Array200の装着枚数分ロード

されますが、’load c:dac960’１行だけの記述にし、’slot=x’オプションも削除してください。

5. LANドライバのロード方法

# LANドライバのロード例(3C579の場合)

INSTALL.NLMのドライバリストから「3C5X9.LAN | 3Com EtherLink III Family Driver」を選択する事により導入が可能です。

手動でのドライバロード方法は下記の手順で行ってください。

:load 3c5x9

3C579を装着しているスロットが表示されますので、ドライバをロードするカードを選択してください。

# LANドライバのロード例(DC21040の場合)

INSTALL.NLMのドライバリストが表示されている画面で、「Prioris LX Series EtherWORKS TURBO

PCI Family Drivers」ディスケットをドライブに挿入し、<F3>キーを押してください。DC21040用のモジュールリストが表示されますので、「DC21X4.LAN | Digital DC21X4 Ethernet EISA/PCI driver」を選択する事により導入が可能です。

手動でのドライバロード方法は下記の手順で行ってください。

:load dc21x4 media=xx

DC21040の PCIスロットが表示されますので、その値を使用スロット値として選択してください。

Ethernetのメディア選択は ‘media=‘オプションに ‘TP’(10BASE-T), ‘BNC’(10BASE-2)のどちらかを指定してください。

6. CD-ROMの設定

CD-ROMメディアを交換する場合、CD-ROM装置の前面パネルのアクセス確認用 LEDの点滅が終了してから、CD-ROMの操作(cd device list, cd mount等)を行うようにしてください。CD-ROMメディアがボリュームとして認識できなくなる場合があります。

SBACKUPを行いながら、CD-ROMのマウント等の操作を行うとシステムが不安定になったり、CD-ROM index作成が正常にできない場合があります。

パススルーデバイスを使用する場合には ‘scan for new devices’コマンドを２回 AUTOEXEC.NCFの３行目と４行目の間(‘ipx internal net’の次の行)に２行を記述してください。

STARTUP.NCF記述例(AIC-7850の場合)

SET RESERVED BUFFERS BELOW 16 MEG = 200

load vgadisp

load keyb japan

load c:aic7870 slot=xxx

AUTOEXEC.NCF記述例(AIC-7850の場合)

set Time Zone = JST-9

.

file server name DEC

ipx internal net 8000

scan for new devices

scan for new devices

load c:aspicd

load c:cdrom

STARTUP.NCF記述例(Array200の場合)

SET RESERVED BUFFERS BELOW 16 MEG = 200

load vgadisp

load keyb japan

load c:dacnet4   ...Array200を複数枚使用する場合でもロードは１回だけ

load c:aspidac4 ...Array200を複数枚使用する場合でもロードは１回だけ

AUTOEXEC.NCF記述例(Array200の場合)

set Time Zone = JST-9

.

file server name DEC

ipx internal net 8000

scan for new devices

scan for new devices

load c:aspicd

load c:cdrom

load c:dacmon

load c:dacadm

remove dos

STARTUP.NCF記述例(AIC-7850, Array200を両方使用する場合)

SET RESERVED BUFFERS BELOW 16 MEG = 200

load vgadisp

load keyb japan

load c:dacnet4   ...Array200を複数枚使用する場合でもロードは１回だけ

load c:aic7870 slot=xxx

AUTOEXEC.NCF記述例(AIC-7850, Array200を両方使用する場合)

file server name DEC

ipx internal net 8000

scan for new devices

scan for new devices

load c:aspicd

load c:cdrom

load c:dacmon

load c:dacadm

remove dos

NetWareコンソールから、cd device list, cd mount等のコマンドで CD-ROMのマウントができます。詳細は cd helpまたは、NetWareのマニュアルを参照してください。

7. SBACKUPの設定

SBACKUPで光磁気ディスク装置は使用できません。光磁気ディスク装置を SBACKUP用のテープ装置として認識するか、取り外し可能なハードディスクとして認識するかは使用する SCSIコントローラのドライバの仕様によって決まります。SCSI Inquiry IDを 00hまたは 07hに切り替えられる装置でも使用できません。

SBACKUPを行いながら、CD-ROMのマウント等の操作を行うとシステムが不安定になったり、   CD-ROM index作成が正常に行えない場合があります。

CD-ROM装置, TAPE装置, 光磁気ディスク装置等のパススルーデバイスを使用する場合には ‘scan for new devices’コマンドを２回 AUTOEXEC.NCFの９行目と１０行目の間(‘ipx internal net’の次の行)に２行を記述してください。

STARTUP.NCF記述例(AIC-7850の場合)

SET RESERVED BUFFERS BELOW 16 MEG = 200

load vgadisp

load keyb japan

load c:aic7870 slot=xxx

AUTOEXEC.NCF記述例(AIC-7850の場合)

set Time Zone = JST-9

.

file server name DEC

ipx internal net 8000

scan for new devices

scan for new devices

STARTUP.NCF記述例(Array200の場合)

SET RESERVED BUFFERS BELOW 16 MEG = 200

load vgadisp

load keyb japan

load c:dacnet4　 ...Array200を複数枚使用する場合でもロードは１回だけ

load c:aspidac4 ...Array200を複数枚使用する場合でもロードは１回だけ

AUTOEXEC.NCF記述例(Array200の場合)

set Time Zone = JST-9

.

file server name DEC

ipx internal net 8000

scan for new devices

scan for new devices

load c:dacmon

load c:dacadm

remove dos

STARTUP.NCF記述例(AIC-7850, Array200を両方使用する場合)

SET RESERVED BUFFERS BELOW 16 MEG = 200

load vgadisp

load keyb japan

load c:dacnet4   ...Array200を複数枚使用する場合でもロードは１回だけ

load c:aic7870 slot=xxx

AUTOEXEC.NCF記述例(AIC-7850, Array200を両方使用する場合)

set Time Zone = JST-9

.

file server name DEC

ipx internal net 8000

scan for new devices

scan for new devices

load c:dacmon

load c:dacadm

remove dos

(!)  SBACKUPを使用しない場合にも ‘SET RESERVED BUFFERS BELOW 16 MEG’の値は 40-200程度の値に設

定することをお薦めします。

必要に応じて TSA410.NLMをロードします。

8. 光磁気ディスクの設定

AIC-7850は光磁気ディスク装置のサポートに対し、特別なドライバを必要としませんので、STARTUP.

NCF等の変更は必要ありません。

光磁気ディスクメディアを挿入した状態でディスクドライバをロードした場合、AIC-7850ドライバはメディアをチェックします。メディアを後から挿入した場合には、コンソールから ‘scan for new devices’コマンドを続けて２回入力してください。

また、AUTOEXEC.NCFの ‘ipx internal net’行の次に、’scan for new devices’を２行追加してください。これらの操作、設定以降は INSTALL.NLMの ‘パーティションテーブル’で光磁気ディスク装置の認識ができます。

ハードディスクと同様に NetWareパーティションを作成することにより、NetWareボリュームを作成することができます。

光磁気ディスク装置のイジェクトボタンのロックは MONITOR.NLMの ‘ディスク情報’で変更してください。

(!)  NetWare 4.1J/V, 3.12J/Vは NetWare 3.11Jと異なり、mount, dismountコマンドによる光磁気ディスク装置のイジェクトボタンのオートロックを行いません。必ず、dismountコマンドを実行し、光磁気ディスク装置のアクセス用 LEDランプが消灯したのを確認した後で光磁気ディスクメディアを抜いてください。 一般に、光磁気ディスク装置が装備するキャッシュ上のデータをメディアへ書き込む作業は遅延されることが多くあります。このため、データ保護のために LEDランプが消灯したことを必ず確認してください。

9. メモリ増設時の設定

●　メモリの増設または、取り外しをした場合

必ず SCU(System Configuration Utility)を起動し、メモリを正常に認識していることを確認し、設定内容を保存してください。

システム起動時のメモリテスト、もしくは BIOSsetup(システム起動時に <F2>キーで起動するセットアップメニュー)で全メモリ容量を認識していた場合でも、SCU(System Configuration Utility)を用いて設定を保存しないと、EISAシステムでは NetWareから正常に認識されない場合があります。これは NetWareがメモリ容量を参照するアドレスと BIOSsetupが使用するアドレスが異なるためで、16MBを越えるメモリを使用する EISAシステムとしての仕様です。

●　16MBを越えるメモリを使用する場合

EISA/PCIマシンである PRIORISシリーズは装着した全使用メモリを NetWareで自動認識します。’register memory’コマンドの実行は必要ありません。但し、一部の 16bit ISAカードを装着した場合には register commandが必要になることがあります。詳しくはオプションカードに添付の取り扱い説明書を参照してください。

10. UPSの設定

(!)  UPSの接続にマウスポートはサポートしていません。

UPS用のケーブルには汎用の RS-232Cケーブルを使用するタイプと、専用ケーブルを使用して機能拡張を行っているタイプ(APC社製 Smart-UPS等)があります。また、NetWareに付属している UPS.NLMを使用するタイプと、専用 NLMを使用して機能拡張を行っているタイプ(APC社製 Smart-UPS等)があります。

ここでは、RS-232Cケーブルと、UPS.NLMを使用する場合の UPSの設定について記述します。他のタイプの UPSについては、その製品に添付の取り扱い説明書を参照してください。

(!)  NetWare 4.1J/Vをインストールした場合に導入される UPS.NLMは RS-232Cをサポートしていません。NetWare 4.1J/V CD-ROM内に ‘NW410:\NW31XJ\UPS\UPS.NLM’として NetWare 3.12J/V用のモジュールが格納されていますので、こちらの UPS.NLMをコピーして使用してください。

●　COMポートの設定について

RS-232Cで UPSを接続する場合には UPS.NLMのロードオプション PORT=1および PORT=2のリソース値は、以下の設定になっています。

PORT=1 ... COM1: I/O Address=3F8h, IRQ=4

PORT=2 ... COM2: I/O Address=2F8h, IRQ=3

COM1, COM2の I/O Address、および IRQの値は、工場出荷時には上記の値に設定されていますが別の値にも設定できます。UPS装置を接続する時には、COM1, COM2の I/O Address、および IRQの値を上記の工場出荷時の設定で使用してください。

●　UPS.NLMのロード方法

コマンド例

:load ups type=6 port=1 discharge=5 recharge=540

オプション説明

type:		UPS装置とのインタフェース(type=6....RS232C)

port:		RS232Cのポート番号

discharge:	UPS装置のバッテリーが電力を供給できる分数

recharge:	UPS装置のバッテリーが放電した後、再充電に必要な分数

(!)  UPSの設定終了後は UPS内のバッテリーの充電を行ってください。バッテリーの充電量が十分になったのを確認した後で、UPSに電源を供給している ACケーブルを抜き、実際に NetWareのシャットダウンが行われるかどうか、確認を行ってください。

●  APC社製 Smart-UPSを使用される場合の注意事項

製品に添付の導入用ディスケットは DOS版と Windows版があります。インストールを行う際には必ず Windows版を使用してください。DOS版 FDでインストールを行った場合、AUTOEXEC.NCFの修正が正常に行われない事があります。