サン電子株式会社

ＳＵＮＴＡＣ　ＴＳ１２８ＧＡ２　ＶＥＲ．２．４０仕様書

通信中発信

一人の相手と会話しているとき、その電話を切らずに他の人に電話をかけることができます。

- 通信中発信のやり方は？

- 相手と会話中にフッキングをすると受話器から「ピーピーピーピー」という音が聞

- こえます。このとき、通話中の相手は保留になり保留音が聞こえます。

- 電話機から相手の電話番号を押します。

- 相手がでたら会話できます。もし相手が話中だったりでないときは受話器を戻して

- 下さい。その時、呼出ベルが鳴りますので受話器を上げると初めの相手と会話でき

- ます。

- 初めの相手と会話するには？

- ①フッキングします。受話器から「ピーピーピーピー」という音が聞こえます。

- 約５秒後、初めの相手と会話できます。あとでかけた相手は保留になります。

- また音が聞こえている間に［１］を押しても切り替えれます。

- ②①の動作を繰り返すことによって相手を自由に切り替えることができます。

- 電話を切るには？

- ①受話器を戻して下さい。保留中の相手があるときは呼出ベルが鳴りますので受話器

- を上げて下さい。保留中だった相手と会話ができます。

- この状態で受話器を戻すと完全に電話を切ることができます。

- 設定コマンドは？

- 三者通話モード　　ＡＴ．Ｄｎ

- ｎ：０　利用しない（初期値）

- 利用する

- アナログ電話機設定コマンド

- ［＊＊０００＃＃］　利用しない

- ［＊＊００１＃＃］　利用する

- 通信中転送モード　ＡＴ．Ｅｎ

- ｎ：０　利用しない（初期値）

- １　利用する

- アナログ電話機設定コマンド

- ［＊＊０１０＃＃］　利用しない

- ［＊＊０１１＃＃］　利用する

- 通信中発信とフレックスホン契約の関連

- 自分からかけた電話で会話しているときに通信中発信を行うには三者通話の契約が必

- 要です。

- 相手からかかってきた電話で会話しているときに通信中発信を行うには通信中転送か

- 三者通話の契約が必要です。

- ●三者通話

- コールウェイティングや通信中転送によって、通話中の相手と保留中の相手があるとき、

- 三者で会話することができます。これを三者通話ミキシングモードといいます。

- 三者通話ミキシングモードのやりかた？

- コールウェイティング、通信中発信によって通話中の相手と保留中の相手がある状

- 態にして下さい。

- ②フッキングします。受話器から「ピーピーピーピー」という音が聞こえます。

- 音が聞こえている間に［３］を押すかもう一度フッキングすることによって三者で

- 会話できます。

- 三者通話ミキシングモードの終了は？

- ①ミキシングモードで受話器を戻すと電話が切れます。

- ミキシングモードでフッキングするとミキシングモードにする前の状態に戻ります。

- （一方が通話状態でもう片方が保留状態になります。）

- 設定コマンドは？

- 三者通話モード　　ＡＴ．Ｄｎ

- ｎ：０　利用しない（初期値）

- １　利用する

- アナログ電話機設定コマンド

- ［＊＊０００＃＃］　利用しない

- ［＊＊００１＃＃］　利用する

- 通信中発信とフレックスホン契約の関連

- 三者通話の契約が必要です。

- 通信中転送

- 通信中の電話を他の相手に転送することが出来ます。

- 通信中転送のやり方？

- ①通信中転送をするケースとして、以下のケースが考えられます。

- コールウェイティングによって通話中の相手と保留中の相手がいるとき

- 三者通話中のとき（ただし、少なくとも一人は電話をかけてきている必要が

- あります。）

- 通信中発信によって通話中の相手と保留中の相手がいるとき（ただし、　最

- 初の相手は電話をかけてきている必要があります。）

- ①の状態でフッキングします。受話器から「ピーピーピーピー」という音が聞こ

- えます。音が聞こえている間に［０］を押して下さい。

- ③受話器が無音になります。そうしましたら受話器を戻して下さい。

- 設定コマンドは？

- 通信中転送モード　ＡＴ．Ｅｎ

- ｎ：０　利用しない（初期値）

- １　利用する

- アナログ電話機設定コマンド

- ［＊＊０１０＃＃］　利用しない

［＊＊０１１＃＃］　利用する

通信中転送とフレックスホン契約の関連

通信中転送の契約が必要です。

着信転送

かかってきた電話に応答せずに他の相手に転送する機能です。

着信転送のやり方？

着信転送元の電話番号を登録します。（契約者回線番号にかかってきた電話を転送

する場合は登録の必要はありません。）

- 着信転送先の電話番号を登録します。

- 必要ならば転送（元）トーキの種類と呼出音の回数を設定。

- 転送（元）トーキとは？

- 転送時に送出できる音声ガイダンスのこと。

- 転送トーキ：電話をかけてきた側に現在転送中であることを知らせる音声ガイダンス

- 転送元トーキ：転送先の相手に電話が転送されてくることを知らせる音声ガイダンス

- 呼出音回数の設定

- 着信転送時にあらかじめ設定した回数の呼出音を鳴らした後、着信転送します。

- 呼出音が鳴っている間に受話器をとると転送されずに相手と会話できます。

- 設定コマンドは？

- 着信転送　　　　　　ＡＴ．Ｆｎ

- ｎ：０　契約者番号時、転送しない

- ｎ：１　契約者番号時、転送する

- ｎ：２　ダイアルイン番号１時、転送しない

- ｎ：３　ダイアルイン番号１時、転送する

- ｎ：４　ダイアルイン番号２時、転送しない

- ｎ：５　ダイアルイン番号２時、転送する

- 着信転送元電話番号　ＡＴ＄Ｚｎ＝ｘｘｘｘ

- ｎ：１　ダイアルイン番号１

- ダイアルイン番号２

- ｘｘｘｘ：ダイアルインの電話番号

- 着信転送先電話番号　ＡＴ＄Ｂｎ＝ｘｘｘｘ

- ｎ：０　契約者回線

- ダイアルイン番号１

- ダイアルイン番号２

ｘｘｘｘ：転送先電話番号

転送トーキの設定　　ＡＴ．Ｇｎ

ｎ：０　転送トーキあり、転送元トーキあり

転送トーキなし、転送元トーキあり

転送トーキあり、転送元トーキなし

転送とーきなし、転送元トーキなし

呼出音回数の設定　　ＡＴ．Ｒｎ

ｎ：呼出（ＲＩＮＧ）回数

設定値は０～９まで

初期値　０

アナログ電話機設定コマンド

- ［＊＊０２ｎ＃＃］　ＡＴ．Ｆと同じ（ｎ：０～５）

- ［＊＊０２＊０（電話番号）＃＃］ 着信転送先番号の設定（契約者回線番号）

- ［＊＊０２＊３ｎ＃＃］　呼出回数の設定（ｎ：０～９）

［＊＊０２＊４ｎ＃＃］　ＡＴ．Ｇと同じ（ｎ：０～３）

着信転送とフレックスホン契約の関連

着信転送の契約が必要です。

- ●ボイスワープ

- 着信転送サービスに変わるネットワーク転送型のまったく新しい転送サービスです。

- ＴＳ１２８ＧＡ２シリーズはスティミュラスプロトコル手順をサポートしました。

- ボイスワープのメリット

- 電話機やＰＢＸが故障中、また電源を切った状態でも、ネットワークが自動

- 的に相手先に通話を転送します。

- 通話の転送方法を「①無条件に転送、②転送元が応答しない場合に転送、③

- 話し中のときに転送」の３種類から選択できます。

- 転送先電話番号を最大５カ所まで登録できます。

- 公衆電話など外出先の電話からも、転送の開始／停止切り替えや、転送先の

- 選択ができます。

- ボイスワープの設定にあたっての注意事項

- 「ダイアルイン」または「代表取扱」サービスをご利用になっている場合、発

- 信者番号通知の設定を行う必要があります。

- 上記のサービスをご利用されていない場合は、設定は必要ありません。

- 発信者番号通知の設定

- アナログポート発信者番号通知の設定

- ＡＴ！Ａｎ＝ｍ

- ｎ：１　ｍ＝０　ＴＥＬ１　通知しない

- ｎ：１　ｍ＝１　ＴＥＬ１　契約者回線番号を通知する

- ｎ：１　ｍ＝２　ＴＥＬ１　ダイアルイン番号を通知する

- ｎ：２　ｍ＝０　ＴＥＬ２　通知しない

- ｎ：２　ｍ＝１　ＴＥＬ２　契約者回線番号を通知する

- ｎ：２　ｍ＝２　ＴＥＬ２　ダイアルイン番号を通知する

- 発信者通知番号　　ＡＴ＄Ｚｎ＝ｘｘｘｘ

- ｎ：０　契約者回線番号

- ｎ：１　ＴＥＬ１　ダイアルイン番号

- ｎ：２　ＴＥＬ２　ダイアルイン番号

- ｘｘｘｘ：発信者通知番号