---------------------------------------------------------------------97/10/15

TM-AD1280Ver2.0の追加機能説明

---------------------------------------------------------------------------

１．追加機能

１－１．ＰＩＡＦＳ対応

１－２．INSなりわけサービス対応

１－３．擬似なりわけ機能

１－４．プリフィックスコール機能

１－５．無通信監視タイマ機能の拡張

１－６．ＦＡＸ無鳴動着信機能の拡張

１－７．サブアドレスの拡張

２．拡張されたコマンド

３．拡張されたリザルトコード

４．データ通信の交信記録追加表記

５．アナログポート設定追加内容

６．アナログポート設定追加表示

---------------------------------------------------------------------------

１．追加機能

１－１．ＰＩＡＦＳ対応

PIAFS(PHS Internet Access Forum Standard) プロトコルに対応している機器と

32Kbpsデータ 通信ができます。

設定：

G1=5（通信モードをPIAFSにします。）

G11=32（PIAFSの着信を許可します。）

１－２．INSなりわけサービス対応

ＮＴＴの付加サービスである「INSなりわけサービス」 に対応しています。（有料

のサービスで契約が必要） 登録された相手からの呼び出し音は、 通常の呼び出し

より短い周期で鳴ります。

１－３．擬似なりわけ機能

「INSなりわけサービス」と同じ動作です。 登録した相手からかかってきた時の 呼

び出し音を鳴り分けます。 相手が発信者番号を通知しないとこの機能は利用できま

せん。

設定：

１ 受話器を上げ（１）（＊）（５）（１）と押す。

２ 受話器を戻す。

解除：

１ 受話器を上げ（１）（＊）（５）（０）と押す。

２ 受話器を戻す。

保存：

受話器を上げ（９）（＊）（＃）と押し受話器を戻す。

確認：

１ 受話器を上げ（＃）（１）（＊）（５）と押す。

２ 受話器を戻す。１０秒間表示窓に表示されます。

注意：

・短縮番号は市外局番から登録してください。 市外局番がない場合、擬

似なりわけ機能は働きません。

メモ：

・ＴＥＬ１、ＴＥＬ２どちらのポートの短縮番号に 登録しても鳴りわけ

ます。

・片方のポートを呼び出している最中は「なりわけ」の 着信を拒否しま

す。「なりわけ」によるベルの呼び出し 中は追加の着信を受け付けませ

ん。

１－４．プリフィックスコール機能

電話をかける時、電話番号の前に３桁の番号を入れることで、その時だけ 発信者番

号通知や割り込み着信（キャッチホン）などのＯＮ／ＯＦＦが できます。

使い方：

以下の番号を電話番号の先頭に付けてダイヤルします。

１８０ ： キャッチホン機能を停止する。

１８１ ： ＨＬＣを通知しない。

１８２ ： ＨＬＣを「電話」にして発信する。

１８３ ： ＨＬＣを「ＦＡＸ」にして発信する。

１８４ ： 発信者番号を通知しない。

１８６ ： 発信者番号を通知する。

メモ：

・短縮番号や転送先番号につけて登録することができます。

１－５．無通信監視タイマ機能の拡張

非同期－同期PPP通信やマルチリンクプロトコル通信のときにも通信状態を 監視す

るようにしました。

１－６．ファクシミリ無鳴動着信機能の拡張

ダイヤルイン契約している場合は、 番号ごとにファクシミリ無鳴動着信設定するこ

とができます。

設定： 契約者回線番号を無鳴動着信にする。

１ 受話器を上げ（９）（＊）（６）（３）と押す。

２ 受話器を戻す。

設定： ダイヤルイン番号（追加番号）を無鳴動着信にする。

１ 受話器を上げ（９）（＊）（６）（４）と押す。

２ 受話器を戻す。

保存：

受話器を上げ（９）（＊）（＃）と押し受話器を戻す。

確認：

１ 受話器を上げ（＃）（９）（＊）（６）と押す。

２ 受話器を戻す。１０秒間表示窓に表示されます。

１－７．サブアドレスの拡張

データポートのサブアドレスに、数字に加え 英字等のキャラクタも入力できるよう

にしました。 また、キャラクタを含むサブアドレス発信もできるようになりました。

---------------------------------------------------------------------------

２．拡張されたコマンド

レジスタ  初期値  機能

G1        1      通信モードを設定する。

0:マルチリンクプロトコルモード

1:V.110モード

2:同期PPPモード

3:パケット交換モード

5:PIAFSモード

G11       7      通信モードごとの着信許可指定。

G43       0      CONNECTのユーザデータ付加指定

0:付加しない

1:付加する

---------------------------------------------------------------------------

３．拡張されたリザルトコード

数字  ワード         意味

1	CONNECT       接続しました。

＜付加情報＞

数字	接続時の回線速度です。

＋	＋の後に続く文字はユーザデータです。

/V.110	V.110モードで接続しました。

/PACKET	パケットモードで接続しました。

/PPP	同期PPPモードで接続しました。

/MP	マルチリンクプロトコルモードで 接続しました。

/PF	PIAFSモードで接続しました。（追加）

2	RING		着信しました。

＜付加情報＞

数字	相手の発信者番号です。

*		*の後に続く文字はサブアドレスです。

＋	＋の後に続く文字はユーザデータです。

/V.110	V.110モードで着信しました。

/PACKET	パケットモードで着信しました。

/PPP	同期PPPモードで着信しました。

/MP	マルチリンクプロトコルモードで 着信しました。

/PF	PIAFSモードで着信しました。（追加）

18	CONNECT 32000　回線速度32000bpsで接続しました。

---------------------------------------------------------------------------

４．データ通信の交信記録追加表記

ＡＴ￥Ｈコマンドで表示される形式は次のとおりです。

001 xxx 110 D 1234567*001+Hello

xxx：　　　 P. パケットモード

C. V.110モード

N. 同期ＰＰＰモード

M. マルチリンクプロトコル

F. PIAFSモード（追加）

---------------------------------------------------------------------------

５．アナログポート設定追加内容

機能     操作

１＊５０  擬似なりわけしない（初期値）

１＊５１  擬似なりわけする

９＊６３  契約者回線番号着信のみ無鳴動

９＊６４  ダイヤルイン着信のみ無鳴動

---------------------------------------------------------------------------

６．アナログポート設定追加表示

操作      表示内容          表示例     表示例の意味

＃１＊５  擬似なりわけ設定  １－４－０ なりわけしない