------------------------------------------------------------------ 98/07/01

TM-AD1280アップグレード方法

-------------------------------------------------------------------------

＜準備＞

アップグレードには、バージョンアップユーティリティが必要です。バージョン

アップユーティリティは製品をお買い上げいただいた時に添付されていたフロッピ

ーディスクに入っています。

詳しいインストールの方法は　取扱説明書１（７－２）をご覧ください。

<ご注意>

アップグレードすると、現在保存されているデーターポート、およびアナログ

ポートの設定はすべて工場出荷値になります。

工場出荷値を変えてご使用の場合、アップグレードする前に、その設定値を

お控え下さい。アップグレード後に再度、設定、保存して下さい。

１）アップグレードの準備

バージョンアップユーティリティを　C:\TMAD1280（初期値）以外のフォルダに

インストールされた方は「aiwaXXX.bpg」を、バージョンアップユーティリティ

のインストールされたフォルダにコピーしてください。

「aiwaXXX.bpg」の　XXXは数字です。（プログラム番号）

※　必ず、ハードディスクにコピーしてお使いください。

２）ＴＡをバージョンアップモードに切り替える

1.電源を切ります。

電池を入れているお客様は電池を抜くかディップスイッチ３をOFFにしてから

電源を切ってください。

2.ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを押しながらＴＭ－ＡＤ１２８０の電源を入れます。

3.表示窓に「111111111111」または、「222222222222」を表示しているときに、

ＦＵＮＣＴＩＯＮキーをはなします。

4.表示窓に「------------」を表示した後に、「P001-- 9600」が表示されれば

バージョンアップ可能状態です。

３）バージョンアップユーティリティを起動する

1.[½À°Ä]－[ÌßÛ¸Þ×Ñ]－[TM-AD1280]－[TM-AD1280ÊÞ°¼Þ®Ý±¯ÌßÕ°Ã¨ØÃ¨]を起動

します。

2.起動すると「TM-AD1280ÊÞ°¼Þ®Ý±¯ÌßÕ°Ã¨ØÃ¨」画面が表示されるので、「実行」

をクリックします。

＊「終了」をクリックするとユーティリティが終了します。

3.「設定」画面が表示されますので、各項目を設定してください。

o ファイルは、コピーしたファイル名 aiwaXXX.bpg を指定します。

o 接続ポートは、TM-AD1280を接続しているポートを指定します。

o ボーレートは、ＴＡの表示窓に表示されている転送速度(9600)を設定します。

4.各項目の設定後「実行」をクリックします。

＊「中止」を選択すると「TM-AD1280ÊÞ°¼Þ®Ý±¯ÌßÕ°Ã¨ØÃ¨」画面に戻ります。

5.「転送」画面になり、現在のファームウェアのバージョン番号が表示されます。

※　表示窓は、「P002--9600」となります。

6.「実行」をクリックするとファイルの転送が開始されます。

※ 転送中は、パソコンの画面上に転送済のパーセントが表示されます。

表示窓は、「P010--9600」となります。

※ 転送中に「終了」を選択すると転送を中止してユーティリティが終了します。

7.転送が終ると「完了」画面になり、結果が表示されます。

8.[OK]をクリックすると、ユーティリティは終了します。

＊バージョンアップの「中止」、「転送の終了」および、「転送の失敗」の場合、

ファームウェアは書き換えられません。

・「転送の失敗」の場合は、「３）ÊÞ°¼Þ®Ý±¯ÌßÕ°Ã¨ØÃ¨を起動する」からやり

直してください。

・バージョンアップの「中止」や「転送の終了」でもう一度アップグレード

する場合は、「２）ＴＡをバージョンアップモードに切り替える」からやり

直してください。

４）ファームウェアの書き込みを確認する

ファイル転送後、ＴＭ－ＡＤ１２８０は受信したファームウェアをフラッシュ

ＲＯＭに書き込みます。

＊ ３）-7. の「完了」画面が表示されてから２０秒くらいかかります。

ＬＣＤの表示が「P - 115200」になるまで電源を切ったり、ケーブルを抜いた

りしないでください。