-------------------------------------------------------------------- 98/07/01

TM-AD1281バージョンアップ方法

---------------------------------------------------------------------------

＜準備＞

バージョンアップには、「バージョンアップユーティリティ」が必要です。

「バージョンアップユーティリティ」は、添付ＣＤ－ＲＯＭに含まれている「アナログ

ポートかんたん設定ユーティリィ」をに含まれています。

<ご注意>

バージョンアップすると、現在保存されているデーターポート、およびアナログポート

の設定はすべて工場出荷値に戻ります。バージョンアップする前に、その設定値をお控え

下さい。バージョンアップ後に再度、設定、保存して下さい。

１）バージョンアップの準備

「aiwaXXX.bpg」はバージョンアップユーティリティのインストールされている

フォルダにコピーします。初期値は　C:\Plogram files\TmAD1281　です。

「aiwaXXX.bpg」の　XXXは数字です。（プログラム番号）

２）ＴＡをバージョンアップモードに切り替える

1.電源を切ります。

電池を入れているお客様は電池を抜くかディップスイッチ３をOFFにしてから

電源を切ってください。

2.ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを押しながらＴＭ－ＡＤ１２８１の電源を入れます。

3.表示窓に「111111111111」または、「222222222222」を表示しているときに、

ＦＵＮＣＴＩＯＮキーをはなします。

4.表示窓に「------------」を表示した後に、「P001-- 9600」が表示されれば

バージョンアップ可能状態です。

３）バージョンアップユーティリティを起動する

1.[ｽﾀｰﾄ]→[ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ]→[TM-AD1281]→[TM-AD1281ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟﾕｰﾃｨﾘﾃｨ]を起動

します。

2.起動すると「TM-AD1281ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟﾕｰﾃｨﾘﾃｨ」画面が表示されるので、「実行」

をクリックします。

＊「終了」をクリックするとユーティリティが終了します。

3.「設定」画面が表示されますので、各項目を設定してください。

o ファイルは、[参照]を押して、ファイル名 [aiwaXXX.bpg] を指定します。

o 接続ポートは、TM-AD1281を接続しているポートを指定します。

o ボーレートは、ＴＡの表示窓に表示されている転送速度(9600)を設定します。

4.各項目の設定後「実行」をクリックします。

＊「中止」を選択すると「TM-AD1281ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟﾕｰﾃｨﾘﾃｨ」画面に戻ります。

5.「転送」画面になり、現在のファームウェアのバージョン番号が表示されます。

＊ 表示窓は、「P002--9600」となります。

6.「実行」をクリックするとファイルの転送が開始されます。

＊ 転送中は、パソコンの画面上に転送済のパーセントが表示されます。

表示窓は、「P010--9600」となります。

＊ 転送中に「終了」を選択すると転送を中止してユーティリティが終了します。

7.転送が終ると「完了」画面になり、結果が表示されます。

8.[OK]をクリックすると、ユーティリティは終了します。

＊ バージョンアップの「中止」、「転送の終了」および、「転送の失敗」の場合、

ファームウェアは書き換えられません。

・「転送の失敗」の場合は、「３）ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟﾕｰﾃｨﾘﾃｨを起動する」からやり

直してください。

・バージョンアップの「中止」や「転送の終了」でもう一度バージョンアップ

する場合は、「２）ＴＡをバージョンアップモードに切り替える」からやり

直してください。

４）ファームウェアの書き込みを確認する

ファイル転送後、ＴＭ－ＡＤ１２８１は受信したファームウェアをフラッシュ

ＲＯＭに書き込みます。

＊ ３）-7. の「完了」画面が表示されてから２０秒くらいかかります。

ＬＣＤに時刻が表示されるまで電源を切ったり、ケーブルを抜いたりしないで

ください。