Genie i DasyLab programy do automatyzacji pomiarów i sterowania za pomoc¹ PC

Robert Jab³oñski/ELMARK

Oprócz zastosowań domowych i biurowych komputery PC są obecnie szeroko stosowane w przemyśle i w laboratoriach do całkiem poważnych zastosowań. Wiele firm zajmuje się produkcją komputerów PC w specjalnych obudowach i wykonaniach, przeznaczonych do specjanych zastosowań. Bardzo szeroka jest również oferta kart pozwalających na wprowadzenie do komputera różnego rodzaju sygnałów pomiarowych i sterowanie różnymi urządzeniami zewnętrznymi. Bogate jest również oprogramowanie pozwalające na obsługę tych kart i obróbkę zebranych danych. Dział zajmujący się ogólnie sterowaniem i pomiarami za pomocą komputerów PC jest określany po angielsku  data acquisition and control. Poniższy artykuł zawiera przegląd obecnie obowiązujących standardów i rozwiązań w dziedzinie sterowania i zbierania danych za pomocą komputera PC.

Karty pomiarowe i steruj¹ce

Aby komputer PC móg³ sterowaæ jakimœ urz¹dzeniem czy procesem potrzebuje specjalnych kart, które mog¹ odczytywaæ sygna³y analogowe i cyfrowe. Przyk³adem karty pozwalaj¹cej na wprowadzenie do komputera szeregu sygna³ów zewnêtrznych jest karta PCL-818HD firmy Advantech. Pozwala ona na odczyt dowolnych 16 sygna³ów analogowych np. z czujników temperatury, ciœnienia itp. Zakres napiêæ wejœciowych karty jest programowalny. Standardem jest zakres ±10V, który programowo mo¿e byæ dzielony przez dwa a¿ do ±0.625. Czêstotliwoœæ próbkowania mo¿e byæ ustalana dowolnie od pojedyñczych pomiarów a¿ do 100kHz. Rozdzielczoœæ 12 bitów wystarczy w wiêkszoœci zastosowañ pomiarowych, choæ dostêpne s¹ równie¿ karty 14 i 16 bitowe. Oprócz mo¿liwoœci wprowadzenia i spróbkowania dowolnego sygna³u analogowego, karta PCL-818HD posiada przetwornik cyfrowo-analogowy, który umo¿liwia generowania dowolnych przebiegów analogowych lub analogowe sterowanie urz¹dzeniami zewnêtrznymi np. prêdkoœci¹ obrotow¹ silnika.

Dodatkowo wbudowano w kartê 16 wejœæ i 16 wyjœæ cyfrowych w standardzie TTL. Pozwalaj¹ one na odczytywanie stanu dowolnych urz¹dzeñ generuj¹cych sygna³u dwustanowe lub binarne np. prze³¹czniki, klawiatury, alarmy itp. Do szesnastu linii wejœciowych TTL mo¿na do³¹czyæ zewnêtrzn¹ kartê optoizolacji, i w ten sposób odczytywaæ stan sygna³ów cyfrowych o poziomie napiêcia do 24V. Zewnêtrzna p³ytka przekaŸnikowa do³¹czona do 16 wyjœæ cyfrowych pozwala na w³¹cznie i wy³¹cznie dowolnych urz¹dzeñ np. silników, ¿arówek itp. Wyjœcia cyfrowe mog¹ równie¿ sterowaæ zewnêtrznym multiplekserem lub kaskad¹ multiplekserów powiêkszaj¹cych liczbê wejœæ

do 128. Dope³nieniem mo¿liwoœæ jest jeden kana³ licznika pozwalaj¹cy na zliczanie iloœci impulsów cyfrowych.

Standardem jest do³¹czenie bibliotek dla programistów w jêzyku C, PASCAL i BASIC pozwalaj¹cych ma obs³u¿enie wszystkich funkcji karty  z poziomu tych jêzyków. Do kart do³¹czana jest dok³adna dokumentacja rejestrów, dla tych, którzy lubi¹ „grzebaæ siê w bitach”. Mo¿na dokupiæ opcjonalnie biblioteki do œrodowiska Windows dla C++ i Visual Basic. Produkowane s¹ karty z ró¿nymi kombinacjami iloœci i rodzajów wejœæ i wyjœæ, szybkoœci¹ próbkowania. Ka¿da karta charakteryzuje siê pewnymi rozwi¹zaniami sprzêtowymi, które decyduj¹ o zastosowaniach i funkcjonalnoœci karty.

Gotowe pakiety oprogramowania

Na rynku jest dostêpnych szereg gotowych pakietów bezpoœrednio obs³uguj¹cych karty, nie wymagaj¹cych przy tym umiejêtnoœci programistycznych, a zatem przeznaczonych dla szerokiego grona u¿ytkowników wykorzystuj¹cych zbieranie danych w swojej pracy. Gotowe pakiety pozwalaj¹ bardziej skoncentrowaæ siê na samych danych i metodzie pomiaru, ni¿ na obs³udze karty, a to dziêki wykorzystaniu intuicyjnego interfejsu graficznego do przygotowania eksperymentu pomiarowego. Na rynku jest doœæ du¿y wybór oprogramowania ró¿ni¹cego siê cen¹ i mo¿liwoœciami. Poni¿ej przedstawiono krótki przegl¹d najbardziej znanych programów do zbierania danych, wizualizacji i sterowania.

DasyLab

rys 1.

DasyLab jest to doskona³ym programem przeznaczony do automatyzacji pomiarów laboratoryjnych i sporz¹dzania dokumentacji procesu pomiarowego. Program dzia³a w œrodowisku Windows. Mimo tego potrafi zbieraæ dane z szybkoœci¹ 100KHz dla kart wyposa¿onych w FIFO. Poza tym posiada wbudowany edytor do sporz¹dzania dokumentacji pozwalaj¹cy na kopiowanie graficznych przebiegów sygna³u do arkusza sprawozdania oraz na wydruk na dowolnej drukarce obs³ugiwanej w œrodowisku Windows. Zalet¹ programu DasyLab jest ³atwoœæ przygotowania eksperymentu pomiarowego. Polega to na ³¹czeniu na ekranie udostêpnianych przez program ikon (rys 1). Ka¿da z ikon reprezentuje wejœcie/wyjœcie z urz¹dzenia lub karty lub operacjê na danych. Ekran po³¹czeñ ikon mo¿e byæ dowolnej wielkoœci, ikony mog¹ byæ w ³atwy sposób dodawane, kasowane. Po dwukrotnym klikniêciu ikony pojawia siê okienko pozwalaj¹ce na konfiguracjê jej parametrów. Pliki opisuj¹ce eksperymenty pomiarowe mog¹ byæ zapisane do póŸniejszego wykorzystania. U¿ytkownik ma do dyspozycji bogaty wybór ikon zarówno obs³uguj¹cych urz¹dzenia zewnêtrzne/karty jak i dokonuj¹cych operacji na zebranych danych.  Wœród nich znajduj¹ siê ikony umo¿liwiaj¹ce : wejœcie analogowe (ADC), wyjœcie analogowe (DAC), wyzwalanie

pomiaru, wejœcie/wyjœcie cyfrowe, filtracjê cyfrowe, analizê matematyczn¹ i w dziedzinie czêstotliwoœci, operacje logiczne i statystyczne. Ikony wyjœciowe pozwalaj¹ na zapisanie pomiarów do pliku, wys³anie do innego programu poprzez DDE, oraz na przedstawianie danych na ekranie w postaci ró¿nych wykresów: grafów X/Y, wyœwietlaczy cyfrowych, wskaŸników  s³upkowych. U¿ytkownik ma mo¿liwoœæ zdefiniowania w³asnych ikon, które sk³adaj¹ siê z innych ikon po³¹czonych ze sob¹.

DasyLab oprócz mo¿liwoœci odczytywania rzeczywistych sygna³ów analogowych z kart ma równie¿ mo¿liwoœæ symulowania przebiegów analogowych.

GENIE 2.0 for Windows

Rys 2.

Program GENIE (rys 2) może znaleźć zastosowanie wszędzie tam gdzie potrzeba jest zebrania danych z kart pomiarowych i ich zobrazowania. Program charakteryzuje się niską ceną, porównywalną z edytorem Word i dużymi możliwościami.

Genie składa się z dwóch podprogramów: edytora strategii i edytora ekranów. Przygotowanie aplikacji zaczynamy od uruchomienia edytora strategii. W tej fazie przygotowania eksperymentu mamy do dyspozycji następujące ikony graficzne umieszczone w pasku narzędziowym (rys 3):

Rys 3.

Analog I/O - ikony wejść/wyjść analogowych z urządzeń we/wy np. kart przetworników A/C lub modułów pomiarowych.

Digital I/O - ikony wejść/wyjść cyfrowych, pozwalające sterować i odczytywać linie cyfrowych wejść/wyjść z odpowiednich kart lub modułów pomiarowych.

Temperature  - ikona do wprowadzania sygnałów z czujników temperatury.

User program - ikona pozwalająca na umieszczenie w niej krótkich programów o składni podobnej do języka C. Składnia pozwala na operacje matematyczne, pętle, instrukcje warunkowe.

RS-232  - ikona pozwalająca na połączenie programu Genie z dowolnym urządzeniem pracującym w standardzie RS-232 np. multimetrem Metex. Można zdefiniować kody inicjujące i czytające dane. Odebrane dane są automatycznie zamieniane na wartości całkowite lub rzeczywiste.

Single Operator Computation - ikona dokonująca prostych operacji arytmetycznych lub logicznych na danych pochodzących z innych ikon.

File I/O  - ikony pozwalające na odczytywanie danych tekstowych z dysku lub na zapis w postaci binarnej lub ASCII na dysk. Dane zapisane w postaci tekstowej mogą być przenoszone do innych programów analizy lub wizualizacji danych. Opcje zaawansowane służą do tworzenia/zamykania plików w oparciu o czas, liczbę pomiarów lub wartość cyfrową wygenerowaną przez inne ikony.

Timer  - ikona pozwalająca na sterowanie czasem pewnych zdarzeń w oparciu o zegar systemowy komputera. Upływający czas może być kasowany co miesiąc, tydzień, dzień, godzinę lub minutę.

On-Off control  - ikona pozwalająca na włączenie lub wyłączenie pewnych akcji w oparciu o przekroczenie ustawionych wartości minimalnej i maksymalnej. Wartości graniczne mogą być stałe, lub mogą być dynamicznie zmieniane przez inne ikony.

Run Averaging  - ikona uśredniająca przebieg w podanym zakresie próbek

DDE  - ikona pozwalająca na wymienianie danych w czasie rzeczywistym z innymi aplikacjami pracującymi w środowisku Windows

Z powyższych elementów możemy zbudować dowolnie skomplikowane aplikacje. Ikony wybieramy z paska narzędziowego a następnie łączymy strzałkami określającymi kierunek przepływu danych.

Network I/O - ikona wymiany danych poprzez sieć.

Dwukrotne kliknięcie na każdą z ikon powoduje pojawienie się okna konfiguracji w którym możemy dokładnie ustawić wszystkie parametry. Program nie ma ograniczonej liczby ikon równocześnie umieszczonych na ekranie. Użytkownik ma możliwość dopisywania własnych ikon o dowolnych funkcjach. Aby dopisać ikonę potrzebny jest kompilator C++. Skopilowany i dołączony plik DLL pojawia się jako ikona dostępna w pasku narzędziowym. W ten sposób można program dowolnie rozbudować.

Program posiada również ikony dzwiękowe pozwalające na odtwarzanie dowolnych kompunikatów i dzwięków w zależności od zdarzeń w programie.

Edytor ekranów jest dopełnieniem edytora strategii. Program Genie pozwala na jednoczesne wyświetlanie wielu okien wizualizacyjnych. Każde z okien wymaga zdefiniowania. Są do tego celu dostępne narzędzia w postaci ikon graficznych (rys 4). reprezentujących różne obiekty graficzne. W tle możliwe jest umieszczenie dowolnego obrazu graficznego przedstawiającego np. schemat procesu techologicznego. Na schemacie mogą być naniesione następujące elementy graficzne:

Rys 4.

- wykresy w funkcji czasu

- wykresy X-Y

- wykresy słupkowe poziome i pionowe

- przyciski

- lampki sygnalizacyjne

- wyświetlacze cyfrowe

- napisy z dowolnych czcionek True Type

- wprowadzanie danych numerycznych

- ośmioklatkowa animacja

Wielkości i położenie obiektów można dowolnie zmieniać. Dwukrotne kliknięcie na obiekcie pozwala na określenie skąd będzie pobierał dane, lub dokąd będzie je wysyłał.

Labtech Notebook

Jest to zintegrowany pakiet oprogramowania ogólnie przeznaczonego do zbierania danych, monitorowania i sterowania w czasie rzeczywistym (rys 5). Wspó³pracuje z szeregiem kart firmy ADVANTECH oraz innych producentów. Dostarczany obecnie tzw. universal driver obs³uguje oko³o 400 ró¿nych kart i urz¹dzeñ ró¿nych producentów. Istnieje wersja programu dzia³aj¹ca w systemie DOS i Windows.

Rys 5.

Program pozwala na zbieranie danych w czasie rzeczywistym. W trybie normalnym czêstotliwoœci próbkowania le¿¹ w zakresie od 0.001 Hz do 900Hz. Dane mog¹ byæ w czasie rzeczywistym zobrazowane na ekranie oraz zapisane na dysk w dowolnym formacie. W trybie szybkim zbierania danych program pozwala na czêstotliwoœci próbkowania do 1MHz. Zale¿y to oczywiœcie od mo¿liwoœci sprzêtowych konkretnej karty. Tryb szybki jest dostêpny w wersji dzia³aj¹cej w DOS. W normalnym trybie zbierania danych poszczególne kana³y mog¹ mieæ ró¿ne ustawienia: typu, wzmocnienia, czêstotliwoœci próbkowania itd. Czas próbkowaia mo¿e byæ podzielony na kilka faz, ka¿da z nich o innej czêstotliwoœci próbkowania, czasie trwania i wyzwalaniu.  Tryb szybki posiada ograniczenia polegaj¹ce na tym, ¿e wyœwietlanie przebiegu w czasie rzeczywistym nie jest mo¿liwe oraz wszystkie kana³y musz¹ mieæ jednakowe ustawienia. Notebook pozwala na sterowanie obiektami w pêtli zamkniêtej lub otwartej. W pêtli zamkniêtej wyjœcie analogowe jest wyliczane na podstawie równania PID. Mo¿liwe jest te¿ sterowanie typu w³¹cz/wy³¹cz. Interfejs wspó³pracy z u¿ytkownikiem jest bardzo prosty, a sposób przygotowania aplikacji intuicyjny. Nie wymagana jest umiejêtnoœæ programowania. Proces przygotowania aplikacji , jak to jest w wiêkszoœci pakietów tego typu, sk³ada siê z dwóch faz. Najpierw u¿ywaj¹c edytora strategii nale¿y narysowaæ schemat strategii pomiarowej. Ka¿demu typowi wejœcia, wyjœcia odpowiada graficzna ikona na ekranie. S¹ oddzielne ikony reprezentuj¹ce wejœcie temperaturowe, napiêciowe, cyfrowe, licznikowe, RS-232. Dane mog¹ byæ nie tylko zapisywane na dysku, ale równie¿ poddane obróbce matematycznej w czasie rzeczywistym.

Labtech Control

Jest programem podobnym pod wzglêdem filozofii konfigurowania do Labtech Notebook. Jest on bardziej rozbudowany i przystosowany szczególnie do sterowania procesami przemys³owymi. Wszystkie mo¿liwoœci Labtech Notebooka obowi¹zuj¹ i w tym pakiecie.

Producent sugeruje wykorzystanie programu w :

- nadzorowaniu procesów przemys³owych, sterowaniu produkcj¹

- bezpoœrednim sterowaniu urz¹dzeniami, automatami

- sterowniu nadzoruj¹cym i sekwencyjnym

- zbieraniu danych pomiarowych

W porównaniu z Notebookiem Control pozwala na jednoczesn¹ pracê do 50 ekranów wizualizacyjnych, importowanie obrazów przedstawiaj¹cych np. schemat procesu, animacjê, autotuning regulatorów PID, logowanie stanów alarmowych, zabezpieczenie dostêpu do programu wielopoziomowym has³em.

AGIMAG

Jest jedynym polskim programem dzia³aj¹cym w œrodowisku WINDOWS i wspó³pracuj¹cym z kartami PCL-818. Napisany zosta³ przez wybitnych polskich programistów z firmy AGIMAG. Obs³uguje wszystkie funkcje kart. Pozwala na ³atw¹ konfiguracjê karty, przeprowadzenie pomiarów, zapisanie ich na dysku, wizualizacjê.  Po przes³aniu danych do innych aplikacji poprzez DDE mog¹ one one byæ poddane obróbce w arkuszu kalkulacyjnym, lub innym pakiecie do analizy sygna³ów.

Literatura:

1. Katalog ADVANTECH "Total solution for PC-based industrial and lab automation" solution guide vol.51.

2. Katalog ADVANTECH "Total solution for PC-based industrial and lab automation" Data Acquisition and Control

ELMARK - autoryzowany dystrybutor Advantech

ul. Radna 12

00-341 Warszawa

tel. 6933054, fax. 6933055

BBS:6933053

WWW http://www.hsn.com.pl/home/elmark

http://www.advantek.com

ftp://ftp.hsn.com.pl/pub/users/elmark

ftp://ftp.advantech.com.tw