L'ADSL en France sur Amiga avec l'offre Netissimo

-------------------------------------------------

Depuis quelques mois nous avons acc�s a la technologie ADSL en France, qui

utilise le protocole PPTP. Malheureusement pour nous, le modem Alcatel 1000

comporte un bug qui emp�che les utilisateurs Macintosh, Linux et Amiga de se

connecter.

En attendant une mise � jour de Miami qui r�glera ce probleme, nous avons patch�

le pptp.device et ainsi nous pouvons nous connecter normalement.

Bien s�r, d�s que Holger Kruse aura fix� ce probleme lui aussi (ce qu'il compte faire)

ce patch deviendra inutile.

1. Quel est le probl�me ?

----------------------

Alcatel-Begique a cr�� le modem sans avoir de documentation sur le protocole PPTP

invent� par Microsoft. L'impl�mentation du PPTP est donc conforme � la description qui

en est faite dans la documentation de Windows. Malheureusement, le PPTP "finalis�" a �t�

compl�t� par quelques petites chose suppl�mentaires. Il en r�sulte que Windows et le modem

n'utilisent pas exactement le m�me PPTP que le reste du monde...

MiamiDX 0.9m g�re le PPTP via son miamipptp.device, mais il le g�re correctement ;) :

Le modem devrait th�oriquement renvoyer un code de retour �gal ou sup�rieur � 1

mais il renvoie toujours 0, ce qui emp�che toute connection.

Donc, pour contourner ce probleme, il suffit d'utiliser le patch inclus dans

l'archive, qui se contente de faire croire qu'une connection correcte requiert

le code 0.

Pour les �mes m�fiantes vous pourrez comparer le miamipptp.device original et la

version patch�e: � l'offset 0x456b l'octet 01 a �t� chang� en 00.

2. Installation

------------

La seule chose � faire est de remplacer le miamipptp.device par une version patch�e

pour l'installer ouvrir un shell et taper:

spatch -oram:miamipptp.device -pmiamipptp.pch miami:devs/miamipptp.device

ou bien utiliser un �diteur hexadecimal et changer l'offset sus-cit�.

et remplacez le miamipptp.device dans miami:devs/ (sauvegardez l'ancien miamipptp.device)

par le nouveau.

3. Configuration de Miami pour l'ADSL

----------------------------------

En fait, l'usage du PPTP n�cessite de cr�er 2 mini-reseaux:

- l'un entre la carte ethernet et le modem

- l'autre entre le modem et le fournisseur d'acc�s internet (FAI)

Le modem Alcatel1000 se trouve � l'IP 10.0.0.138.

Il est possible:

- de le pinguer (miamiping 10.0.0.138)

- d'acc�der � son site ouaib (http://10.0.0.138)

(duquel une foule de param�tres sont modifiables: ATTENTION !!!)

Il poss�de m�me un serveur ftp !

MiamiDeluxe comporte un petit document MiamiPPTP.txt d�crivant � 90% la marche � suivre.

Les 10% restant �tant les modifications � effectuer pour Netissimo...

Mais avant tout il est n�cessaire de cr�er une nouvelle entr�e nomm�e "ethernet" (par exemple)

de type "Ethernet" dans la partie "Hardware" et d'y choisir sa carte r�seau.

Libre � l'utilisateur d'utiliser un device SANA-II ou un pilote MNI.

Ne pas oublier de faire un "Query device", sinon...

Il faut �galement cr�er une "Interface" de type "Ethernet" et de cat�gorie "Internet"

utilisant l'entr�e "ethernet" cr�e pr�c�dement.

R�glages � effectuer:

IP static: 10.0.0.10

Netmask static: 255.0.0.0

Gateway static: 0.0.0.0

Mettre la priorit� de Gateway � 0

Il est �galement tr�s pratique de cocher la case Events -> Auto-Online.

Comme le document n'est ni vraiment tr�s clair, ni sp�cifique � Netissimo, voici la marche

� suivre pour le reste...

Cr�er une entr�e Hardware de type Serial, nomm�e PPTP (par exemple) et utilisant le serial

device driver "Miami:Devs/miamipptp.device" Unit 0.

R�glages � effectuer:

Use CD: doit �tre coch�

MTU: 1460

Modem settings -> DTR mode: hangup

Modem settings -> Dial prefix: ATD

Cr�er une entr�e Dialer nomm�e PPTP (par exemple) et ajouter le num�ro de t�l�phone 10.0.0.138

qui est en fait l'IP du modem.

Cr�er un entr�e Interface de type "PPP dial-out/Internet". Choisir PPTP, puis PPTP :-))

Et effectuer les r�glages:

IP dynamic

Gateway dynamic

PPP setings -> Same as in dialer d�sactiv�

PPP setings -> User name: donn� par votre FAI (maman.ours-adsl@free.proxad par exemple)

PPP setings -> Password: donn� par votre FAI

TCP/IP setings -> Use DHCP (inutile dans la plupart des cas)

TCP/IP setings -> Get dynamic host name, priority doit �tre diff�rent de 0

Gui default peut �tre activ�, afin de pouvoir piloter facilement la connection

Puis dans Database:

Dans "DNS Servers" rajouter les IP des serveurs DNS de votre FAI.

Pour free, il s'agit de:

IP: 212.27.32.5 Interfaces: (ppp0)

IP: 212.27.32.6 Interfaces: (ppp0)

Si vous ne les connaissez pas, alors activez ABSOLUMENT:

Interfaces -> ppp0 -> TCP/IP settings -> Use DHCP

Interfaces -> ppp0 -> TCP/IP settings -> Get dynamic DNS servers : "add" ou "verify&add"

Ne pas oublier de configurer "IP filters" pour un minimum de s�curit�... (cf Miami.guide)

Mettre l'interface eth0 online, si elle ne l'est pas d�j�.

A partir de l�, une simple pression sur le bouton Online principal devrait d�clencher tout

le reste. Ne pas oublier de sauvegarder la configuration ;-)

Un probl�me qu'il est habituel de rencontrer (sans explication pour l'instant) est que la

connection echoue et doit �tre recommenc�e une seconde fois pour se r�aliser.

Une mani�re de contourner le probl�me est de d�sactiver Windows -> Show requesters for

protocol errors et de mettre online deux fois de suite l'interface pptp.

Le petit script suivant s'occupe de cela:

if `RX "ADDRESS miami.1 isonline; say RC"` NOT EQ 1

RX "ADDRESS miami.1 online; say RC"

RX "ADDRESS miami.1 online; say RC"

if `RX "ADDRESS miami.1 isonline; say RC"` NOT EQ 1

RequestChoice "Miami Deluxe" "Connexion ADSL impossible" "Zut"

ENDIF

ELSE

RX "ADDRESS miami.1 offline; say RC"

ENDIF

Il passe m�me Miami en modee offline s'il est relanc�, pratique ;-)

Quelques modifications seront peut-�tre n�cessaires pour adapter tout cela � d'autres FAI.

Mais le tout devrait rester TRES similaire. N'h�sitez pas � nous envoyer vos propres

trouvailles, surtout si elles r�glent le probl�me de la premi�re connexion.

Apr�s tout, aucun de nous n'y connait grand chose cot� r�seau :-)

La config MiamiDX incluse permet de se connecter avec Free comme FAI, sous peu que les

bons logins/password soient rentr�s: au boul�t !

4. Remerciements/Coordonn�es

-------------------------

- Holger Kruse pour son excellent miami.

- Simus Robert (Siro) siro@village.uunet.be

- SpectrumJ

Vous pouvez nous contacter par email:

Fabien.Coeurjoly@wanadoo.fr

Henes.TSK@iName.com

ou via l'irc: sur #amigafr ou #artbas (IRCNet)