# BayCom

Mailbox

Version 1.16

Befehlsliste

editiert von DJ2MG@DB0BOX.BAY.DEU.EU für WINWORD

# ALTER

Mit dem Befehl ALTER können gewisse Parameter für ihre eigene Mailbox angepaßt werden.

ALTER

zeigt die eigenen Einstellungen.

Beispiel: A

ALTER <call>

zeigt die Einstellungen von <call>

Beispiel: A DL8MBT

ALTER DEFAULT

setzt alle eingestellten Werte und Zähler auf die System-Voreinstellungen. Alle persönlichen Einstellungen gehen dabei verloren.

Beispiel: A DEF

ALTER LINES <#>

Einstellen der Zeilenanzahl, die auf Ihrem Bildschirm Platz hat. Bei einer Ausgabe, die mehr Zeilen hat, erhalten Sie am Ende der Seite eine Eingabeaufforderung. Siehe dazu SEITENSTOP.

Beispiel: A L 20

ALTER LF <#>

Einstellen von Leerzeilen zwischen einzelnen Ausgaben. Mit A LF 1 kann zwischen alle sinngemäß getrennten Ausgaben der Box eine Leerzeile eingefügt werden. Dadurch wird die Darstellung zwar übersichtlicher, braucht aber  mehr Platz am Bildschirm.

Beispiel: A LF 0

ALTER HELP <#>

Stellt die Hilfsstufe vom System ein. Neue Benutzer bekommen Hilfsstufe 2 mit vollen Prompts. Experten benützen 0, die Menüs werden abgeschaltet. Bei Helplevel 1 ist der erweiterte Ctext ausgeschaltet, das Menü wird jedoch wie bei Helplevel 2 angezeigt.

ALTER COMMAND <Kommando>

veranlaßt das System bei Ihrem nächsten Login das angegebene Kommando auszuführen. Es können auch mehrere Kommandos durch ',' getrennt angegeben werden. (Info: Normalerweise werden Kommandos mit dem ';'-Zeichen aneinandergereiht. Da aber bei der Eingabe des Befehles auch das ; den nächsten einleitet, geht es hier mit dem Komma ',') Default ist 'A C D' (Inhaltsverzeichnis der eigenen Box).

Beispiel: A C D,D N

ALTER FORWARD <Adresse>

leitet den Inhalt der eigenen Box an die angegebene Adresse weiter. Aktuelle Adressen siehe DIR PATH, genauere Info mit bei FORWARD. Der Befehl entspricht dem MYBBS-Befehl

Beispiele: A F DB0AAB.DEU.EU oder A F DB0GV

ALTER NAME <Name>

Macht den eigenen Namen der Box bekannt

Beispiel: A N Flori

ALTER PROMPT <Promptstring>

Setzt den Prompt der Mailbox. Hierbei können Makros angegeben werden. Siehe MAKRO.

Beispiel: A P (%b)-->

ALTER REJECT <Boardliste>

Hier kann eine Liste von Bulletin-Namen angegeben werden, die bei den Befehlen DIR NEWS und CHECK nicht ausgegeben werden. Dadurch können unerwünschte Rubriken ausgeblendet werden. Wird ein Hauptboard angegeben, so werden bei DIR NEWS auch die Subboards nicht ausgegeben. Bei CHECK ist die Struktur flach, daher werden nur explizit ausgeschlossene Boards nicht dargestellt, deren Subboards aber schon. Durch die Option -R am Anfang läßt sich die Selektierung umkehren, also NUR die angegebenen Boards werden ausgegeben (z.B. a rej -r dxnews satellit)

Beispiel: A R IBM C64

ALTER IDIR <opt>

Setzt Optionen für DIR bei Info-Boards

Beispiel: A ID

ALTER UDIR <opt>

Setzt Optionen für DIR bei User-Mails

Beispiel: A UD

ALTER ILIST <opt>

Setzt Optionen für LIST bei Info-Boards

Beispiel: A IL

ALTER ULIST <opt>

Setzt Optionen für LIST bei User-Mails

Beispiel: A UL

ALTER IREAD <opt>

Setzt Optionen für READ bei Info-Boards

Beispiel: A IR

ALTER UREAD <opt>

Setzt Optionen für READ bei User-Mails

Beispiel: A UR

ALTER CHECK <opt>

Setzt Optionen für den CHECK-Befehl

Beispiel: A CH

Jede Option entspricht einem Buchstaben. Wird er angegeben, so ist die Option gesetzt, fehlt er, ist die Option nicht gesetzt. Optionen können einzeln durch Angabe von + oder - gesetzt/gelöscht werden. z.B.: a id g+

Optionen bei Read/List/Dir siehe OPTION

All diese Optionen können auch in der jeweiligen Kommandozeile angegeben werden. Die Optionen beim Kommando übersteuern die mit ALTER angegebenen Optionen. Zum Abschalten von Optionen ist ein '-' dahinter anzugeben. Groß/Kleinschreibung der Optionsbuchstaben ist nicht relevant.

# AKTUELL

Mit dem Befehl AKtuell können aktuelle Informationen des Sysops abgerufen werden. Diese werden automatisch beim Login angegeben, wenn sie sich verändert haben.

# BAYCOM

BayCom ist eine AX.25-Software, die seit Februar 1990 existiert und von DG3RBU (Hardware, Dokumentation, Test) und DL8MBT (Software) stammt. Sie besteht aus einem Terminalteil für Endbenutzer und einem Netzknotenteil für Digipeater sowie der Mailbox-Software für Digipeater.

Die Knotensoftware läuft auf IBM-AT-kompatiblen Rechnern mit spezieller SCC-Einsteckkarte. Im Moment können bis zu 8 Funkstrecken angesteuert werden mit je max. 19200Bd, was aber ohne Probleme erweiterungsfähig ist. BayCom-Node läuft komplett resident, wodurch am gleichen Rechner noch eine Mailbox laufen kann.

Prinzipiell kann man drei wesentliche Eigenschaften festhalten:

-	sieht ähnlich aus wie THENET (Benutzeroberfläche)

-	verhält sich über Funk ähnlich wie FLEXNET (Digipeating, Router)

-	hat aber innerlich mit beiden vorgenannten Systemen nicht die geringste Gemeinsamkeit.

'via' digipeating mit Auftrennung des Bestätigungsweges ist möglich. Der AUTOROUTER setzt fehlende Digirufzeichen ein, so daß nur die nötigsten Wege eingegeben werden müssen. Das Verhalten in dieser Beziehung gleicht in etwa dem von FLEXNET 3.1.

Die Wege zu Endstellen (Terminals) werden ggf. der MH-Liste entnommen, die die letzten 2047 Rufzeichen speichert und damit eine gewisse Rekonstruktion der Wege ermöglicht. Es wird dabei aber nicht der komplette Pfad, sondern stets nur der Einstiegsdigi gespeichert.

Für den Betrieb beim Endbenutzer gibt es einen residenten Layer-2, der die Funktionen des TNC übernimmt. Dieser kann auf dem Rechner im Hintergrund laufen. Bei Bedarf kann das Terminal gestartet werden, das für den Benutzer alle erforderlichen Funktionen zur Verfügung stellt.

# BEREICH

Die Bereichsangabe ist immer dort möglich, wo eine Anzahl von Nachrichten ausgewählt werden kann (z.B. bei den Befehlen DIR, LIST, READ und ERASE). Einer Bereichsangabe muß ein Boardname vorausgehen. Fehlt er, wird das BOARD verwendet, das zuletzt angesprochen wurde. Die Bereichsangabe wählt aus diesem BOARD bestimmte Nachrichten aus, auf die der eingegebene Befehl wirkt. Das derzeit angesprochene BOARD kann im Prompt angezeigt werden (siehe HELP MAKRO).

Die Auswahl der Nachrichten erfolgt durch die Angabe der Nachrichtennummern, die der DIR- bzw. LIST-Befehl anzeigt. Die Nummer ist um so höher, je jünger die Nachricht ist, die älteste Nachricht des Boards hat also die Nummer 1.

Ein Bereich kann folgendermaßen ausgewählt werden:

Bereichsangabe		dadurch ausgewählte Nachrichten

<keine>		alle Nachrichten des aktiven Boards

5		nur Nachricht Nr. 5

-7		die letzten (= jüngsten!!!) 7 Nachrichten

1-7		die ersten 7 Nachrichten in einem Board

3-		alle Nachrichten am Board ab der dritten, die Nachrichten 3, 4 und 5

Beispiele für Befehle mit Bereichsangabe:

r satelliten 1-4	liest Nachrichten 1 bis 4 des Boards "Satelliten"

l info -10	zeigt die letzten (also neuesten) 10 Nachrichten des Boards "info"

e dx 4	löscht die vierte Nachricht des Boards DX

# BIDLIST

BIDLIST <suchkriterium>	(Debugging-Kommando, in der Praxis ohne Bedeutung)

listet die interne Bulletin-ID Tabelle. Dabei kann <suchkriterium> ein beliebiges Fragment eines BIDs oder Filenamen sein. Zu den BIDs werden die Filenamen der Nachrichten gespeichert, um bei Fernlöschen einer Nachricht keine Absuche erforderlich zu machen. z.B. BID DB0RGB  listet die BIDs aller Nachrichten, die in DB0RGB aufgegeben worden sind.

# BOARD

Board ("Schwarzes Brett", Verzeichnis)

Ein Board beinhaltet in der Regel mehrere Nachrichten , die zu einem bestimmten Themenkreis oder Empfänger gehen. Man unterscheidet:

-	User-Boards:	Die privaten Briefkästen der Benutzer, hier liegende Nachrichten dürfen in der Regel nur vom Absender und vom Empfänger gelöscht werden (sog. persönliche Nachrichten).

-	Bulletin-Boards:	Öffentliche Briefkästen mit Nachrichten, die von jedermann gelesen (jedoch nur vom Absender gelöscht) werden dürfen. Nachrichten an diesen Boards heißen Bulletins.

Jedes Board besitzt einen eindeutigen Namen, mit dem es angesprochen werden kann. Bei User-Boards ist dies das Rufzeichen der Station, der dieses Board gehört, bei Bulletin-Boards sprechende Bezeichnungen, die auf den Themenkreis der Nachrichten dieses Boards hindeuten (z.B. "DX", "Satelliten", "Netze" usw.)

Die in einem Board liegenden Nachrichten sind durchnumeriert. Die älteste Nachricht hat dabei die Nummer 1. Mit dem Befehl DIR bzw. LIST-Befehl wird der Inhalt des Boards (beginnend mit Nachricht Nr. 1) aufgelistet.

Ein Board kann weitere Boards enthalten. So kann das Board NODESOFT z.B. aus je einem Unterboard für die verschiedenen Knotensysteme bestehen.

Jedem Board wird vom Mailbox-Sysop eine Lifetime zugeordnet, die angibt, wieviel Tage Nachrichten im Board verbleiben dürfen, bevor sie automatisch gelöscht werden.

Der Boardname ist Bestandteil vieler Befehle, z.B. DIR, LIST, READ, ERASE, CHECK. Die BayComBox merkt sich immer den Namen des zuletzt vom Benutzer genutzten Boards und verwendet ihn, falls im nächsten Befehl nicht explizit ein anderer Boardname genannt ist. Ein Board wird durch Abgabe des Boardnamens in einem dieser Befehle gewechselt oder durch den Befehl CD.

# BULLETIN

Ein Bulletin ist eine "Nachricht an alle" ("öffentliche Nachricht").

Sie kann von allen Stationen gelesen werden, löschen kann sie in der Regel nur der Verfasser und der Mailboxsysop. Je nach dem Themengebiet, zu dem das Bulletin zu zählen ist, befindet es sich in einem bestimmten Bulletin-Board ("Info-File", Rubrik). Dort wird es nach Ablauf der diesem Board zugeordneten Lifetime automatisch gelöscht. Beim Versenden von Bulletins werden meist Sammeladressen verwendet, siehe Verteiler.

Neben Bulletins gibt es noch Nachrichten an einen bestimmten Benutzer (sog. persönliche Nachrichten). Sie können vom Verfasser und dem Empfänger gelöscht werden und besitzen ebenfalls eine Lifetime.

# CHECK

Check <Bereich> < <Stichwort>

Der Check-Befehl listet alle Nachrichten der Bulletin-Boards (Info-Files) in der Reihenfolge ihres Eingangs bei der Box. Die Nachrichten sind nach Datum sortiert, beginnend bei der jüngsten Nachricht. Bei Angabe eines Bereichs werden nur die angegebenen Nachrichten augelistet (z.B. zeigt CHECK 5 die fünf neuesten Nachrichten an).

Wird der Check-Befehl ohne jede weitere Angabe gegeben, werden nur diejenigen Bulletins aufgelistet, die seit dem letzten CHECK des Benutzers eingegangen sind. Gibt man ein '<'-Zeichen gefolgt von einem Leerzeichen und einer Zeichenkette an, so listet der CHECK-Befehl nur Zeilen, die den angegebenen String enthalten, also entweder ein Rufzeichen oder einen Suchtext.

Das <-Zeichen kann auch ersatzlos entfallen, es wird lediglich aus kompatibilitätsgründen akzeptiert.

Bei der Zeichenkette ist Groß-/Kleinschreibung nicht relevant. Statt CHECK ist auch der Befehl DIR NEWS bzw. DIR MESSAGES verwendbar.

Beispiele für die Verwendung des CHECK-Befehls:

c	zeigt die Neueinträge nach dem letzten Login

c 10 oder c 1-10	zeigt die neuesten 10 Info-Files

c 1- dl8mbt	zeigt alle Einträge, die von DL8MBT verfasst wurden

c 2-30 dl8mbt	zeigt den 2ten bis 31ten Eintrag von DL8MBT

c ft470	Einträge, die im Header das Wort 'FT470' enthalten

# CD

CD <boardname>

wechselt das aktuelle Board (wird im Prompt angezeigt)

# CONVERS

Dasselbe wie TALK, siehe HELP TALK.

# DIR

DIR gibt eine Verzeichnisliste eines Boards aus. Verwendungsmöglichkeiten:

DIR

listet die Nachrichten im aktuellen Board (je nach Prompt) Statt DIR kann auch LIST verwendet werden.

Beispiel: D

DIR <board>

listet alle Nachrichten für <board>. <board> kann das Board eines Users sein, dann ist <board> das Rufzeichen des Users, oder ein Bulletin-Board. Siehe auch BOARD und BULLETIN.

Beispiel: D BAYCOM

DIR <board> <bereich>

gibt Teile des Verzeichnisses aus. Siehe auch HELP BEREICH

Beachte: D SOFTWARE -12 gibt die NEUESTEN 12 Nachrichten aus

Beispiel: D BAYCOM 1-5

DIR <board> <Suchbegriff>

gibt Teile des Verzeichnisses aus, in denen <suchbegriff> vorkommt.

Beispiel: D IBM 7plus

DIR MESSAGES

Listet alle Nachrichten an den Bulletin-Boards (sehr viel!!)

Beispiel: D M

DIR MESSAGES <text>

gibt Nachrichten aus, die <text> im Betreff enthalten. Groß/Kleinschreibung ist dabei unbedeutend.

Beispiel: D M FT470

DIR AFTER <datum>

wie DIR MESSAGES, aber es werden nur Nachrichten ausgegeben, die ab dem angegebenen Datum eingegeben wurden. Die Angabe von Monat und Jahr kann entfallen, es wird dann der laufende Monat angenommen.

Beispiel: D A 21.10.

DIR NEWS

wie DIR MESSAGES, nur werden Nachrichten ausgegeben, die seit Ihrem letzten DIR NEWS eingegeben wurden.

Mit D N <Boardname> werden nur die Neuigkeiten eines Boards ausgegeben.

Beispiel: D N

DIR BOARDS

gibt ein Verzeichnis aller Boards aus, die zur Zeit eingerichtet sind. Dabei wird untergliedert zwischen Hauptboards und untergeordneten Boards, die nach Hauptboards sortiert sind (hierarchisches Bulletinsystem).

Beispiel: D B

DIR BOARDS <name>

gibt alle Boards aus, in denen <name> vorkommt. Dabei kann auch ein Fragment eines Boardnamen angegeben werden. In diesem Modus werden zusätzlich Lifetime und Anzahl der Nachrichten in den dargestellten Boards ausgegeben. Eine solche Liste aller Boards erhält man mit 'D B *'.

Beispiel: D B SOFTWARE

DIR USERS

Verzeichnis aller Benutzerboxen, in denen Nachrichten gespeichert sind. Dabei werden auch am gleichen Tag gelöschte Nachrichten angezeigt.

Beispiel: D U

DIR USERS ALL [<Call>]

Listet alle bekannten Benutzer (kann sehr viel sein!). Es kann ein Teil eines Rufzeichens angegeben werden, dann werden nur Einträge gelistet, die diesen Teil enthalten.

Beispiel: D U A OE5

DIR USERS LOCAL [<Call>]

Listet alle Benutzer, die in dieser Box schon mindestens einmal eingeloggt waren. Sonst wie D U A.

Beispiel: D U L

DIR USERS MSG [<text>]

Listet alle Usermails (ggf. mit 'text' im Betreff/Absender)

Beispiel: D U M

DIR PATHS

Zeigt zur Zeit eingestellte Forwardingwege und Bereiche.

D P <Rufzeichen>   zeigt nur einen Eintrag an.

Beispiel: D P

Es können Optionen voreingestellt und auch beim Befehl angegeben werden. Siehe dazu HELP ALTER und HELP OPTION. Angabe der Option mit dem - Zeichen, Abschalten mit - dahinter.

z.B.	D -G	zeigt nur die Nachrichten, die noch nicht gelesen sind

D -L-	zeigt die Lifetime bei der Ausgabe NICHT an

Groß/Kleinschreibung ist bei den Optionsbuchstaben nicht relevant.

# ERASE

ERASE <Board> <Bereich>

Löscht die durch den Bereich angegebenen Nachrichten in <Board>.

z.B. E DL8MBT 3-4 oder E 1

Nachrichten dürfen nur gelöscht werden, wenn man sie selbst gesendet hat oder sie an einem selbst gerichtet sind.

# FORWARD

FORWARD <Board> <Bereich> [ @ ] <Zieladresse>

leitet die im <Bereich> angegebenen Nachrichten an eine andere Box oder einen anderen Verteiler weiter. Der Benutzer muß zu der angewählten Nachricht ein Zugriffsrecht haben, d.h. die Nachricht muß von ihm oder an ihn sein.

Beispiele: 	f info 5 dl

f dl8mbt 3-4 @ db0rgb

Allgemeine Hinweise zum Forwarding:

Nachrichten können je nach Inhalt, Sinn und Zweck etc. an andere Mailboxen weitergeleitet werden. Persönliche Nachrichten werden nach dem Weiterleiten gelöscht, Bulletins bleiben in der Box erhalten und vervielfältigen sich daher.

Bei persönlichen Nachrichten wird stets die Adresse EINER Mailbox angegeben, für die die Nachricht bestimmt ist. Diese Mailbox muß eindeutig erkennbar adressiert sein, d.h. je weiter sie entfernt ist desto genauer muß im Allgemeinen die Bezeichnung stimmen. Allgemein kann man sagen, daß Nachrichten ins Ausland generell die VOLLSTÄNDIGE H-Adresse (H steht für hierarchisch) enthalten sollten.

Aufbau einer solchen Adresse:

DB0AAB.BAY.DEU.EU

^ Kontinent EU steht für Europa

^ Land, DEU ist Deutschland.

^ hier ist evtl. noch eine genauere Unterteilung nach Bundesland

^ Rufzeichen der Mailbox

Bezeichner für Kontinente sind z.B.:

AF: Afrika, AS: Asien, AU: Australien, EU: Europa, MDLE: Middle East (z.B. Israel),

NA: Nordamerika, SA: Südamerika

Landesbezeichner sind z.B.:

AUT: Österreich, CHE: Schweiz, BEL: Belgien, DEU: Deutschland, DNK: Dänemark,

FIN: Finnland, FRA: Frankreich, HUN: Ungarn, ITA: Italien, NLD: Niederlande,

SWE: Schweden, SLO: Slowenien, YUG: Jugoslawien

Bei Bulletin-Nachrichten wird ein VERTEILER angegeben. Ein Verteiler beinhaltet stets eine ganze Schar von Mailboxen. WICHTIG: Bereiche über den deutschsprachigen Raum hinaus dürfen nur angegeben werden, wenn die Nachricht in ENGLISCH geschrieben ist.

Mögliche Verteiler sind z.B.:

BAY: Bayern, DL: Deutschland, OEDL/DLOE: Deutschland und Österreich, EU: Europa,

WW/ALL: Weltweit, ALLE: deutschsprachiger Raum

Die Adressierung von persönlichen Nachrichten und Bulletins sollte nicht verwechselt werden, es ist etwas anderes!

# HELP

BEFEHL	Beschreibung	Beispiel (+Abkürz.)

ALTER <Parameter>	Parameter anzeigen/einstellen	A F DB0AAB

DIR <Board>	Inhaltsverzeichnis einer Box	D DL8MBT 1-5

DIR ...	hat sehr viele Möglichkeiten,

siehe HELP DIR

CHECK <Bereich>	Listet Nachrichten seit letztem CHECK	C 1-20

ERASE <Msg>	Löschen von Nachrichten	E DL8MBT 5

FORWARD <Msg> <box>	Weiterleiten einer Nachricht	F DL8MBT 2 DB0RGB

KOPF <Msg> oder

HEADER <Msg>	gibt Verwaltungsdaten aus	K DL8MBT 1-

LIST ...	Wie DIR, jedoch anderes Aussehen	L DL8MBT 5-10

LOG	Logbuch-Auszug	LOG DG3RBU oder LOG 28.01.92

PATH <Adresse>	Zeigt Forwardingweg zu <Adresse>	P DB0GV

PURGE	Löscht gelöschte Nachrichten wirklich	PU

QUIT	Verlassen des Systems	Q (oder Disconnect)

READ <Msg>	Lesen von Nachrichten	R DL8MBT 2-4

REPLY	Antwort auf eine gelesene Nachricht	REP

SEND <Call> <Betr>	Senden einer Nachricht	S DL8MBT Boxsaft

SETLIFE <Msg> <Tage>	Ändern der Lebensdauer einer Msg.	SETL DL8MBT 1 365

TALK <Call> <Msg>	Nachricht an eingeloggten Benutzer	T DL8MDW Hallo Chris

TRANSFER <Msg> <Board>	Kopieren einer Nachricht	TR DL8MBT 5 DG3RBU

UNERASE <Msg>	Macht gelöschte Nachricht sichtbar	UN DL8MBT 7

USERS	Verzeichnis wer gerade eingeloggt ist	U

VERSION	Zeigt Version und Speicherauslastung	V

Genauere Information mittels HELP <Befehl> z.B. HELP DIR, HELP ALTER

Übersicht aller Hilfetexte mit HELP INDEX, gesamtes Helpfile mit HELP ALL

# HEADER

siehe KOPF

# 5INFO

INFO

gibt einen Infotext über die Mailbox aus.

# KOPF

KOPF <Board> <Bereich>

oder

HEADER <Board> <Bereich>

Gibt alle Verwaltungsdaten zu einem File aus. Die Syntax ist identisch zum READ-Befehl, es werden stets ALLE Kopfdaten ausgegeben, unabhängig von den eingestellten Optionen bei READ.

Mit der Option -h  kann der volle Weg über alle Mailboxen (R:-Headerzeilen) betrachtet werden.

# LIST

LIST <Board> <Bereich>

Gibt ein Directory einer Rubrik oder für ein Privatrufzeichen aus. Der Unterschied zu DIR besteht darin, daß eine andere Defaulteinstellung der Optionen (siehe OPTION) gültig ist. Das Kommando ist ähnlich dem LIST-Kommando in der DieBox-Software aufgebaut.

Es werden nur Nachrichten seit dem letzten Login (und logout mit Q) angezeigt. (Ist aber über Einstellung der Optionen änderbar, siehe ALTER).

Beispiele:

l dl8mbt 1-	listet alle Nachrichten für DL8MBT

l baycom -10	listet die NEUESTEN 10 Nachrichten für BayCom

# LIFETIME

Lifetime (Lebensdauer)

Die Lifetime ist die maximale Zeitdauer in Tagen nach dem Eintreffen, nach der im zugehörigen BOARD befindliche Nachrichten automatisch gelöscht werden. Sie wird für BULLETIN-Boards individuell vom MAILBOX-Sysop gesetzt. Für User-Boards gibt es eine Standard-Lifetime, die vom Besitzer des User-Boards in gewissen Grenzen verändert werden kann.

# LOG

LOG [-Optionen] [<Datum>] [<Suchbegriff>]

gibt das Logbuch des Tages aus, oder sucht im gesamten Logbuch nach <Suchbegriff>, was sowohl ein Rufzeichen als auch ein Datum sein kann.

Es werden nur die jeweils neuesten 20 Einträge ausgegeben.

Folgende Optionen sind beim LOG-Befehl gültig:

-f	zeigt AUCH Einträge von Forwardverbindungen (Default aus)

-s	zeigt NUR Einträge von Sysop-Logins

-w	geht bei der Suche eine Woche zurück (7 Tage)

-m	geht bei der Suche ein Monate zurück (30 Tage)

-q	geht bei der Suche 3 Monate (Quartal) zurück (90 Tage)

-y	geht bei der Suche ein Jahr zurück

-c	zählt nur die Anzahl der gefundenen Logins im angegebenen Zeitraum

-a	gibt ALLE gefundenen Einträge aus (nicht nur 20)

Achtung: m, q und y werden ewig lange dauern!! Eine Kombination der Optionen ist möglich.

LOG <Call>

gibt Log von heute für das Rufzeichen aus.

Beispiel: LOG DG3RBU

LOG <Datum> <Call>

gibt Log von <Datum> für das <Call> aus.

Beispiel: LOG 27. DG3RBU

LOG <Datum>

gibt Log für den angegebenen Tag aus

Beispiel: LOG 08.09.92

Beispiele:

log -y dg3rbu	sucht die letzten 20 logins von DG3RBU im letzten Jahr

log -ws 1.10.	sucht Sysop-Logins in der Woche vor dem 1.10.

log -cmf	gibt die Anzahl aller Logins im letzten Monat aus

Ausgabeformat:

Logauszug (max 20) 15.12.92:

Call	Datum	Start	Ende	TxBytes	RxBytes	CPUsec	F	TXFi	RXFi

DC6IU	15.12.92	08:24-08:27	1059	6	0.49		0	0	via DB0EIC

DK4LO	15.12.92	08:33-08:49	3936	36	2.47	Q	1	0	via DB0ABZ-1

DL8MBT	15.12.92	09:13-09:14	888	24	0.16	S	0	0	via DB0AAB

DB0KCP	15.12.92	08:25-08:31	28647	3240	1.41	F	4	2	via DB0KFB

46 Einträge gefunden.

TxBytes:	An den Benutzer (oder Box) gesendete Bytes

RxBytes:	Vom Benutzer empfangene Bytes

CPUsec:	verbrauchte Rechenzeit

F:	Flag. Bedeutung: S=Sysop, Q=Ausstieg mit Quit, F=Forward-Verbindung

TXFi:	Anzahl der aus der Box ausgelesenen Files (Box hat gesendet)

RXFi:	Anzahl der in die Box eingespeicherten Files (Box hat empfangen)

# MSG

MSG <call> <Nachricht>

sendet eine Nachricht zu einem anderen eingelogten Benutzer. Siehe TALK

# MAKRO

Ein Makro ist eine Abkürzung, die man in den Prompt-Text einbauen kann und die bei jeder Ausgabe des Prompts durch eine bestimmte Information ersetzt ("expandiert") wird.

Folgende Makros kann man in den Prompt (und CTEXT/CNEW/INFO) einbauen:

%v	Versionsnummer der Software

%t	momentane Uhrzeit

%d	momentanes Datum

%i	Loginzeitpunkt

%c	Call des eingelogten Benutzers

%m	Call der Mailbox

%n	Name des Benutzers

%o	Anzahl der eingelogten Benutzer (Logins)

%l	Letzter Login (Datum und Uhrzeit)

%h	eingestellter Helplevel des Benutzers

%b	momentan aktiver Boardname

%r	Zeilenumbruch (Return)

%p	Verbrauchte Maschinenzeit seit dem Login

%%	das % Zeichen

Beispiel:	a pr (%b) %c de %m>	ergibt einen Prompt wie bei DieBox 1.9

(BAYCOM) DL8MBT de DB0AAB>

# MEM

MEM		(Debugging-Kommando, in der Praxis ohne Bedeutung)

zeigt die momentane Speicherbelegung in der Task-Speicherverwaltung. Dabei wird angezeigt:

-	die laufende Nummer des Speicherblocks

-	die Größe in Bytes (max. 64k möglich)

-	die Adresse (Segment Paragraph)

-	die zugehörige Tasknummer (siehe PS), oder -1 wenn der Aufruf nicht im Taskrahmen stattgefunden hat.

-	der Verwendungszweck (wird beim Aufruf angegeben)

# MYBBS

MYBBS <Boxrufzeichen>

stellt die eigene Heimatmailbox ein. Dieser Befehl ist identisch zu ALTER FORWARD <Boxrufzeichen>. Nähere Info zum Forwarding siehe FORWARD

# OPTION

Folgende Optionen sind bei den Kommandos READ, LIST und DIR möglich (siehe auch ALTER):

A	Absender ausgeben

B	Byteanzahl ausgeben

C	continous, Zeilenumbruch nicht beachten

D	Datum ausgeben

E	Empfänger ausgeben (bzw. Boardname)

F	Herkunftsbox ausgeben (Frombox)

G	Gelesene Nachrichten nicht anzeigen

H	READ:	R:-Header ausgeben (schließt P aus)

LIST/DIR:	Überschriften 'Inhaltsverzeichnis' NICHT ausgeben.

I	BID ausgeben

J	'DieBox'-ähnliche Überschriften

K	Klammer bzw. R nach laufender Nummer ausgeben

L	Lifetime ausgeben

M	Zieladresse (H-Adresse) ausgeben

N	"Nachricht löschen?" fragen nach lesen (nur READ)

O	Zieladresse (nur erste Komponente der H-Adresse) ausgeben

P	Durchlaufene Boxcalls in Kurzform ausgeben (nur READ)

Q	Mails (ohne Bereichsangabe) nur seit letztem QUIT zeigen (LIST/DIR)

R	Rufzeichen ausgeben, die die Nachricht gelesen haben (nur READ)

S	Subdirectories ausgeben (nur LIST/DIR)

T	Uhrzeit ausgeben

U	Uplinkzeile ausgeben (nur READ)

V	Gelöschte Nachrichten anzeigen (Zeichenerklärung siehe UNERASE)

W	Betreff ausgeben

X	Zusätzliches Blank vor Betreff ausgeben (nur für LIST)

Y	Jahr beim Datum mit ausgeben

Z	Zeilenanzahl ausgeben

# PATH

PATH <Adresse>

gibt die Richtung der Weiterleitung beim Forwarding aus. Es werden sämtliche Nachbarboxen, zu denen <Adresse> weitergeleitet wird, angezeigt. Dies gilt sowohl für konkrete Mailboxadressen (für Usermails) als auch für Verteiler (Bulletins)

Beispiele:

p db0kcp

p alle

p ha5di.hun.eu

# PURGE

Wird eine Nachricht mit ERASE gelöscht, so wird sie nur als "gelöscht" markiert, aber nicht wirklich gelöscht. Das PURGE-Kommando entfernt alle gelöschten Nachrichten tatsächlich von der Platte.

Dadurch rücken auch die Nummern der Nachrichten auf, d.h. sie verändern sich im Allgemeinen nach dem PURGE-Kommando.

Ein UNERASE ist nach dem Absetzen von PURGE nicht mehr möglich.

# PS

PS	(Debugging-Kommando, in der Praxis ohne Bedeutung)

'Prozeß Status'. Eine Auflistung aller im Moment laufenden Prozesse. Jeder eingelogte Benutzer und jedes aktive Bildschirmfenster erhält einen Prozeß. Außerdem laufen noch Hintergrundprozesse ab, die die Systemsteuerung übernehmen.

Optionen:	PS -a	zeigt auch den Wait-Event und Prozesstyp an

-b	zeigt auch Hintergrund-Prozesse an

-s	zeigt auch die Stackbelegung und Warteschlage

Alle Informationen gibt es also mit ps -abs

Per Default zeigt PS nur nur die aktiven Mail-Prozesse an.

Beispiel: ps -abs

Task Event 	Kdeb	CPUt	Create	Input	Name	Command

0	40	210	0.1	71m		Desktop

1	251	210	0.3	71m		Console

2	242	210	23s	71m		Monitor

3	246	000	28s	71m		logind

4	kbhit	711	0.7	71m		BayCom-M

5	514	000	0.3	71m		forwardd

6	235	101	3.9	18m	26s	DC6IU	l ibm

*	7	235	101	81s	71m	0s	DL8MBT	ps -abs

8	txf	101	9.2	54m	40m	OE5GOL	r baybox 25-28

9	235	101	8.5	26m	5m	DG1GOB	R CONTEST 88

12	txf	101	31s	69m	139s	DJ9EI	r gp 218-

13	242	101	0.8	11m	35s	DG5MGN	rep

Wait: 0 13 9 3 2 1 6 5 12 8 4

Stack: 272 174 446 870 790 530 1108 1080 1158 1720 1204 1720

Task:	Die Nummer des Tasks. Mit * wird der eigene Prozeß markiert

Event:	Ereignis auf das der Prozeß wartet. Nur intern von Bedeutung

Kdeb:	Prozeßtyp. Kd: Bitfeld mit Aufgaben e: Bildschirmfenster b: Mailbox

CPUt:	Verstrichene Rechenzeit seit Beginn des Prozesses

Create:	Zeit, wie lange der Prozeß schon existiert

Input:	Zeit, wann die letzte Benutzereingabe erfolgt ist

Name:	Prozeßname oder Loginrufzeichen.

Command:	Zuletzt eingegebenes Kommando

Wait:	Reihenfolge aller Prozesse in der Warteschlange

Stack:	Maximal aufgetretene Stacktiefe aller Prozesse

Folgende Prozesse laufen permanent oder zyklisch:

Desktop	Der Hauptbildschirm. Das ist der Urvater aller laufenden Prozesse

Console	ein kleines Fenster, in dem alle Systemmeldungen ausgegeben werden. Meldungen über Systemfehler werden zusätzlich in ein File SYSLOG.BCM geschrieben.

Monitor	ein Fenster, in dem der Packet-Betrieb dargestellt wird.

BayCom-Mail	das Fenster, in dem der Sysop am Bildschirm eingeloggt ist.

logind	Login-Dämon. Dieser Prozeß fragt zyklisch alle TNC-Kanäle ab und stellt fest, ob ein neuer Login kommt oder eine laufende Verbindung getrennt wurde. Von hier aus werden alle ankommenden Mailbox-Tasks erzeugt.

forwardd	Forward-Dämon. Hier wird zyklisch abgefragt, ob Nachrichten zum Forward bereitliegen und wenn ja, ob die Tageszeit mit der Einstellung im Forwardfile übereinstimmt. Außerdem wird von hier aus um 4 Uhr in der Nacht PURGE gestartet. Alle halbe Stunde werden die Files BULLETIN.BCM und INIT.BCM auf Platte geschrieben.

purge	mistet alles aus. Das gesamte Filesystem wird durchsucht ob Nachrichten mit abgelaufener Lifetime oder gelöschte Nachrichten vorhanden sind. All diese werden dann tatsächlich gelöscht.

# QUIT

Verbindung zur Mailbox trennen (besser: einfach disconnecten)

# READ

READ [<Optionen>] [<Board>] [<Bereich>]

liest eigene Nachrichten oder Nachrichten aus einen Bulletin-Board. Entfällt die Angabe <Board>, so wird das Board im Prompt verwendet. Dabei können folgende Optionen angegeben werden:

-A	Absender ausgeben

-E	Empfänger ausgeben (bzw. Boardname)

-D	Datum ausgeben

-Y	Jahr beim Datum mit ausgeben

-T	Uhrzeit ausgeben

-B	Byteanzahl ausgeben

-Z	Zeilenanzahl ausgeben

-L	Lifetime ausgeben

-F	Herkunftsbox ausgeben (Frombox)

-M	Zieladresse (H-Adresse) ausgeben

-P	Pfad in Kurzform ausgeben (Boxen, durch die die Nachricht gelaufen ist)

-H	R:-Header in voller Länge ausgeben (schließt P aus)

-R	Rufzeichen ausgeben, die die Nachricht gelesen haben

-U	Uplinkzeile ausgeben

-I	BID ausgeben

-W	Betreff ausgeben

-N	Nach dem Lesen der Nachricht "Nachricht löschen?" fragen

-C	Ausgabe ohne Pause, Zeilenumbruch nicht beachten (ALTER LINES)

Die Buchstaben können in Klein- oder Großschreibung angegeben werden.

Durch	ALTER UREAD <Optionen>	(wirksam bei User-Files)

oder	ALTER IREAD <Optionen>	(wirksam bei Infofiles)

kann eine Voreinstellung aller Optionen getroffen werden (siehe auch ALTER). Die Voreinstellung wird durch die Angabe im READ-Kommando übersteuert. Soll eine Option abgeschaltet werden, die in der Voreinstellung gesetzt ist, so ist ein - Zeichen hinter die Option zu schreiben.

Die Angabe <Bereich> bezeichnet, welche Nachrichtennummern ausgegeben werden sollen. Wird <Bereich> nicht angegeben, so wird stets die letzte (und damit neueste) Nachricht ausgegeben.

Beispiele:

r -h dl8mbt 1-5	gibt die ersten 5 Nachrichten für DL8MBT aus und listet die Header-Zeilen aller durchlaufenen Mailboxen in voller Länge.

r -p- -f alle 200	gibt die Nachricht Nr. 200 unter der Rubrik ALLE aus, stellt den Pfad der durchlaufenen Mailboxen NICHT dar, gibt aber die Box an, die die Nachricht angeliefert hat.

# REPLY

REPLY

Nachdem man eine an sich gerichtete Nachricht gelesen hat, kann man mittels REPly leicht die Nachricht beantworten. Dabei werden alle erforderlichen Daten (Rufzeichen, Forwardadresse) dem gelesenen File entnommen.

Dabei wird dann als Betreff 'RE:' plus dem Originalbetreff verwendet.

# SEND

SEND <Board> [@ <Adresse>] [# <Lifetime>] <Betreff>

Eingeben einer Nachricht in die Mailbox.

<Board>	Rufzeichen, für das die Nachricht bestimmt ist, oder Boardname, in dem die Nachricht abgespeichert werden soll. Übersicht über die möglichen Boardnamen erhält man mit DIR BOARDS.

<Adresse>	Forwardadresse für die Nachricht. Soll die Nachricht nicht weitergeleitet werden oder ist die Zieladresse des angesprochenen Rufzeichens bei der Box bekannt, dann kann die Angabe entfallen. Bei persönlichen Nachrichten wird hier das Rufzeichen der Mailbox angegeben, bei der der Adressat erreichbar ist. Dabei sollte (insbesondere im Ausland) die komplette hierarchische Adresse angegeben werden. (z.B. DB0AAB.DEU.EU oder OE5XBL.AUT.EU) Bei Bulletin-Mails wird stattdessen ein Verteiler angegeben, in dem die Nachricht weitergeleitet werden soll. Mögliche Verteiler sind z.B. DL oder EU Siehe auch FORWARD.

<Lifetime>	Zeit in Tagen, wie lange die Nachricht gespeichert bleiben soll. Diese Zeit wird auch zu anderen Mailboxen weitergereicht, sodaß die Nachricht nach dieser Zeit im Allgemeinen tatsächlich gelöscht wird. Bei Nachrichten, die ohnehin nur zeitlich befristet von Interesse sind, sollte davon unbedingt Gebrauch gemacht werden. (z.B. Veranstaltungstermine etc.)

<Betreff>	Hier sollte ein kurzer, aber EINDEUTIGER Hinweis stehen, was in der Nachricht enthalten ist. Allgemeine Floskeln a la "bitte lesen" führen bei der Flut von Nachrichten im Allgemeinen dazu, daß die Nachricht überhaupt nicht gelesen wird.

Beispiele:

s dl8mdw kommst heute?

s baycom @ alle #10 Neue Version fertig

s oe5dxl @ oe5xbl.aut.eu Hallo Chris

# STATUS

zeigt statistische Daten an.

STATUS FORWARD	gibt Daten über anstehendes Forwarding aus. Abk.: ST F

Dabei werden folgende Angaben gemacht:

- Rufzeichen der Nachbarbox

- Ok:	0 Partner war beim letzten Versuch nicht erreichbar

1 Partner war erreichbar

2 es wird gerade Forward empfangen

3 es wird gerade eine Verbindung zum Partner aufgebaut

4 es wird gerade Forward gesendet

- Login:	Zeitspanne, wann der Partner zuletzt herconnected hat

- ConOk:	Zeitspanne, wann letzter Connectversuch erfolgreich war

(wenn bei diesen Werten nichts steht, war noch kein Connect)

- User:	Anzahl der Usermails, die noch zum Forward ausstehen

- Info:	Anzahl der ausständigen Bulletins

- E/M:	Anzahl der Erase/MYBBS-Informationen, die ausstehen

# SEITENSTOP

Damit die Ausgabe nicht über den Bildschirm quillt, kann man nach einer einstellbaren Anzahl von ausgegebenen Zeilen eine Pause erzwingen.

Die Einstellung der Zeilen erfolgt mit

ALTER LINES <Zeilen>		Abk. A L <Zeilen>

Soll der Seitenstop angeschaltet werden, so ist ALTER LINES 0 einzustellen. Wird die Ausgabe angehalten, so wird dies am Ende der letzten Zeile mit dem Symbol +?> gekennzeichnet. An diesem Prompt kann Unterschiedliches bewirkt werden.

<Return>	setzt die Ausgabe fort

C	setzt die Ausgabe fort, macht aber keine Pausen mehr

S	bricht die Ausgabe ab

Q oder B	verläßt die Mailbox (disconnect)

alles andere führt zum Abbruch der Ausgabe.

Bei den Kommandos DIR LIST READ CHECK kann mit der Option -C eine durchgehende Ausgabe ohne Pause erzwungen werden.

Ist ALTER LINES 0 eingestellt oder der Seitenstop mit C abgeschaltet, so ist ein Abbrechen der Ausgabe mittels <RETURN> (Leerzeile) möglich. Vor dem <RETURN> darf allerdings kein weiteres Kommando eingegeben worden sein. Besser ist eigentlich ein Disconnect, weil das sofort abbricht und die Box meist schnell wieder connected werden kann.

# SEMAPHORES

SEMAPHORES	(Debugging-Kommando, in der Praxis ohne Bedeutung)

gibt eine Liste der Files aus, die momentan im Zugriff sind. Dabei wird der Filename angegeben und die Anzahl der Zugriffe, abhängig von ihrer Beschaffenheit:

Rd	read (Zugriff ist in absehbarer Zeit wieder zuende)

LRd	long read (d.h. Zugriff darf beliebig lang dauern)

Ap	append

LAp	long append

Wr	write

LWr	long write

Da bei Multiuserbetrieb sich Schreibzugriffe gegenseitig ausschließen, wird abhängig von der Zugriffsdauer der aufrufende Prozeß entweder suspendiert oder der Aufruf wird abgewiesen.

# SETLIFE

SETLIFE <Board> <Bereich> [#] <Tage>

Setzt die momentane Lebensdauer einer oder mehrerer Nachrichten. Dabei wird eine Zeit in Tagen ab dem heutigen Tag angegeben. Die Lifetime kann nur vom Eigentümer der Nachricht (also Absender oder Empfänger) geändert werden (wie auch bei ERASE). Das '#'-Zeichen kann, muß aber nicht angegeben werden (wegen Kompatibilität zur DF3AV-Box).

Beispiele:

setl baycom 5-10 30

setl dl8mbt 1- # 100

# TALK

TALK <call> <Nachricht>

sendet eine einzeilige Nachricht an <call>, das angegebene Rufzeichen muß dazu gerade mit der Box verbunden sein.

T <call>

Sendet alles folgende zu <call>. Verlassen dieses Modus erfolgt mit /q

T ALL <Nachricht>

sendet eine Nachricht an alle eingeloggten Stationen.

Statt TALK werden auch die Befehle MSG, WRITE, CONVERS akzeptiert, damit jeder seiner Gewohnheit folgen kann. Hinweis: Für die übertragenen Nachrichten steht nur ein einzeiliger Pufferspeicher zur Verfügung. Bei zu vielen Zeilen auf einmal kann dieser Puffer überlaufen und es erfolgt eine entsprechende Meldung. Dies wird noch überarbeitet.

Beispiele:

t dl8mdw Hallo Christian

w all Box wird in 5 Minuten abgeschaltet!

m dg3rbu

# TIME

TIME oder TI gibt die Uhrzeit in Ortszeit aus.

# TRANSFER

TRANSFER <Board> <Bereich> [>] <Zielboard> [@ <bbs>] [# <life>] [Betr.]

Verschiebt eine Nachricht in eine andere Rubrik bzw. zu einem anderen Benutzer. Dabei kann durch entsprechende Angabe (wie beim SEND-Befehl) auch eine neue Lifetime oder/und eine neue Forwardadresse gesetzt werden.

Bei Bulletins wird die alte Nachricht gelöscht, bei Usermails bleibt die alte Nachricht erhalten, der neu entstandenen Nachricht wird der Zusatz 'Transfer...' eingefügt. Die Nachricht kann nur vom Eigentümer der Nachricht (also Absender oder Empfänger) verschoben werden (wie auch bei ERASE). Das '>'-Zeichen kann, muß aber nicht angegeben werden (wegen Kompatibilität zur DF3AV-Box).

Achtung: Es ist nicht möglich, von einem Board (oder Call) zum gleichen Boardnamen zu transferieren. Zum Ändern der Forwardadresse wird der FORWARD-Befehl verwendet, zum Ändern der Lifetime SETLIFETIME.

Beispiele:

tr baycom 5-6 software

tr dl8mbt 1- > dg3rbu @ db0rgb

# UNERASE

UNERASE <Board> <Bereich>

macht gelöschte Nachrichten wieder sichtbar. Nur einmal täglich (um 4 Uhr am Morgen) werden die Nachrichten in der Box wirklich gelöscht. Danach sind sie auch mit UNERASE nicht mehr wiederzubringen. Ansonsten bleiben sie nach dem Löschen noch erhalten und werden lediglich unsichtbar gemacht.

Mit LIST -V oder DIR -V können auch gelöschte Nachrichten aufgelistet werden. Dabei wird nach der laufenden Nummer der Nachricht der Grund des Löschens angegeben:

E	- gelöscht mit ERASE oder mit dem "Nachricht löschen?"-Prompt

K	- vom Sysop mit Fernlöschauftrag gelöscht

F	- Nachricht wurde durch Forward weitergegeben und deswegen gelöscht

L	- Nachricht wurde von der Ferne gelöscht (Erase-Forwarding)

T	- Nachricht wurde in ein anderes Board transferiert

Um die Nachrichten lesbar bzw. auch im normalen DIR/LIST sichtbar zu machen, ist der UNERASE-Befehl erforderlich. Die Bereichsangabe ist dabei wie bei DIR, READ etc.

Beispiel:

un dl8mbt 1-	macht alle Nachrichten wieder sichtbar

# USERS

USERS oder U zeigt, wer im System eingeloggt ist. Dabei wird angezeigt, was er gerade macht:

Idle	Benutzer tut nichts, starrt nur den Bildschirm an (hi)

Read	Nachricht wird von der Box ausgelesen

Send	Nachricht wird zur Box gesendet

Search	längerer Suchvorgang, also DIR, LIST oder CHECK

FwdTX	Forward Senden zu einer anderen Box

FwdRX	Forward Empfang von einer anderen Box

You	Du selbst

Benutzer, die 'Idle' sind, können mit dem TALK-Befehl angesprochen werden.

U <call>

zeigt die eingestellten Parameter des entsprechenden Benutzers in verkürzter Form an.

# VERSION

gibt Versionsnummer und -Datum und den freien Speicherplatz im Rechner und auf der Platte aus.

Die Angabe 'Runtime' gibt die Zeit in Tage.Stunden:Minuten an, wie lange die Software schon ohne Unterbrechung läuft.

Die Angebe 'CPUindex' gibt einen groben relativen Vergleichswert, wie schnell der Prozessor des bei der Box laufenden Rechners ist. Die Messung ist allerdings sehr ungenau und die Ausgabe sollte deshalb nicht überbewertet werden.

# WRITE

dasselbe wie TALK, siehe TALK.