**********************************

AHP v1.5

(c) 1992-1994  Doucet St�phane

Tous droits r�serv�s

**********************************

Le programme et les fichiers sont librement distribuables puisqu'ils sont

plac�s dans le Domaine Publique.  Sentez vous libre de l'utiliser, mais A

VOS PROPRES RISQUES, car je ne pourrais pas �tre tenu responsable pour des

dommages que ce programme pourrait causer � votre syst�me ou � votre machine.

Introduction

~~~~~~~~~~~~

AHP permet de transf�rer des donn�es provenant du calculateur scientifique

HP 48 (S,SX,G ou GX) vers notre cher Amiga et inversement. Il est �galement

possible de r�cup�rer des programmes ou des donn�es ayant �t� transf�r�s sur

un PC. Et oui, on peut maintenant jouer dans la cours des grands. Enfin

"grand" si l'on veut.

Pour l'utiliser, il faut d'abord choisir la version adapt�e � son syst�me

(1.3 ou 2.0 et plus) et avoir absolument les librairies 'gadtools13.library'

et 'reqtools.library' sp�ciales au 1.3 ou la librairie 'reqtools.library' pour le

le 2.0 et plus.

Distribution

~~~~~~~~~~~~

AHP doit �tre distribu� avec:

AHP1.3 (dir)

AHP

AHP.info

Install_1.3

Workbench_1.3

Workbench_1.3.info

AHP2.0+ (dir)

AHP

AHP.info

Install_AHP

Workbench_2.0+.info

Libs1.3

gadtools13.library

reqtools.library

Libs2.0+

reqtools.library

ProgHP (dir)

Arkanoid

Boulder

P.4

PacMan

Schiffer

AHP.Doc

CableHP.IFF

L'utilisation

~~~~~~~~~~~~~

Lors des transferts, il est pr�f�rable de lancer en premier l'appareil

faisant la fonction de r�cepteur.

Si vous r�cup�rez des donn�es provenant de PC, il faut obligatoirement

les convertir avant qu'elles puissent �tre transf�r�es. Ne vous fiez pas

� la taille du fichier apr�s un transfert ou une conversion, il est plus

gros que la taille qu'il occupera dans la HP 48. Cel� est du � une

utilisation code �tendus pour coder certains codes de la table ASCII.

Le r�glage du SetUp pour la HP 48 est identique � celui qu'elle donne

par d�faut � par la valeur du Checksum qui doit �tre de 1. Ceci est du

� un manque d'information de ma part en ce qui concerne les formules des

deux autres checksum. Alors si quelqu'un pouvait me renseigner afin que

je puisse combler ce petit manque.

SetUp pour la HP 48 S(X)

IR/wire:        wire

ASCII/binary:   binary

baud:           9600

parity:         none 0

checksum type:  1

translate code: 1

Seul les options ASCII/binary et baud peuvent �tre chang�es suivant

les besoins. Pour plus d'informations consultez le manuel de la HP 48.

Pour les HP 48 G(X) il faut faire les m�mes r�glages.

Il est fourni avec des classiques de la HP 48. Ces programmes ayant

�t� r�alis� sur la gamme HP 48 S(X), il est possible que certain ne tourne

pas avec les HP 48 G(X). Alors attention aux pertes de donn�es. Pour les

possesseurs de HP 48 G(X), il est pr�f�rable de sauvegarder tous les

programmes se trouvant dans la machine avant.

1) La transmission

S�lectionnez le mode Transmission.

S�lectionnez le fichier � transmettre en se servant du gadget

d'ouverture du s�lecteur de fichiers ou en tapant directement le

chemin dans le gadget source.

Lancez la HP 48 en r�ception.

Cliquez sur le gadget Ok.

Voil� si tout va bien le fichier se transmet et les paquets transmis

s'incr�mentes.

Pour stoppez un transfert en cours appuyez sur le bouton droit de la

souris.

2) La r�ception

S�lectionnez le mode R�ception.

S�lectionnez le r�pertoire de destination en se servant du gadget

d'ouverture du s�lecteur de fichiers ou en tapant directement le

chemin dans le gadget destination.

Cliquez sur le gadget Ok.

Lancez la HP 48 en transmission.

Voil� si tout va bien le fichier se transmet et les paquets transmis

s'incr�mentes.

Pour stoppez un transfert en cours appuyez sur le bouton droit de la

souris.

Pour la r�ception, il est possible dans transf�rer plusieurs en

utilisant sur la HP 48 les { } (ex. : { Nom1 Nom2 Nom3 ... }).

3) La conversion

S�lectionnez le mode Conversion.

S�lectionnez le fichier � convertir en se servant du gadget

d'ouverture du s�lecteur de fichiers ou en tapant directement le

chemin dans le gadget source.

S�lectionnez le r�pertoire de destination en se servant du gadget

d'ouverture du s�lecteur de fichiers ou en tapant directement le

chemin dans le gadget destination.

Cliquez sur le gadget Ok.

Pour stoppez la conversion appuyez sur le bouton droit de la souris.

Le fichier convertit comportera l'extension ".ahp".

Le Cable de transmission

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1) Le connecteur sur la HP48SX

-----------------------------------------

|          Connecteur    Diodes IR      |

|           o o o o        O  O         |

|           1 2 3 4                     |

-----------------------------------------

1 : Masse m�canique

2 : Broche de transmission des donn�es

3 : Broche de r�ception des donn�es

4 : Masse logique

2) Le connecteur sur l'Amiga

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13

|o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   o |

\ o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   o  /

14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25

3) Connections

HP                   AMIGA

1 ------------------- 1

2 ------------------- 3

3 ------------------- 2

4 ------------------- 7

4) La HP 48 poss�de une interface de transmission s�rie asynchrone, une

interface UART (Universel Asynchronous Receiver Transmitter), qui lui

permet de communiquer avec toutes les machines poss�dant une interface

s�rie RS232.

Les valeurs des tensions aux diff�rentes broches :

-Sur la broche transmission,la tension est de +/- 3.0 V selon l'�tat

(1 ou 0).La tol�rance est 2.5%.

-Sur la broche de r�ception,la HP percoit un �tat 0 si la tension

est comprise entre +1.0 V et +15.0 V ; elle per�oit un �tat 1 si la

tension est comprise entre -15.0 V et +0.3 V.

Malgr�s la grande marge que l'on a pour ces tensions les

variations entre chaque bit doit �tre inf�rieur � 2.5%.

L'imp�dance sur la broche de r�ception doit etre comprise entre

5.0 kOhms et 7.0 kOhms avec une tol�rance de 2.5%.

5) Pour plus de renseignements concernant la r�alisation du cable, suivre

les explications se trouvant dans le fichier CableHP.IFF.

La r�alisation de la prise pour la HP 48, peut �tre faite en utilisant

d'autres mat�riaux. Mais il faut quand m�me faire attention aux cours

circuits lors du soudage ou � de mauvais branchement qui pourrait

d�terriorer l'Amiga (Oh! non) ou la HP 48.

Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce genre de r�alisation faites le

vous faire par une personne qui s'y connait si vous n'avez pas

confiance.

Je vous ai pr�venu du danger qui existe, c'est pourquoi je d�cline

toute responsabilit� quand � la mauvaise r�alisation du montage, et ne

serai en aucun cas tenu pour responsable de tout d�g�t servenu � l'Amiga

ou � la HP 48 suite � cette mauvaise r�alisation.

A Faire

~~~~~~~

- Transf�rer ou convertir plusieurs fichiers � la fois.

- Am�liorer la gestion du "Break" (Excusez moi M. Toubon) lors des

transferts.

- Convertir une brosse IFF 2 couleurs en objet GROB et inversement.

Pour me rejoindre, et m'encourager:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

N'h�sitez pas � me contacter pour me donner vos commentaires ou suggestions

sur AHP.

Doucet St�phane

25, rue du stade

45250 Ousson sur Loire

France

Remerciement �

~~~~~~~~~~~~~~

- Nico Francois: Pour sa merveilleuse librairie ReqTools.

- Peronnet Cyril: Pour m'avoir permis de le tester avec la HP 48 G.

- Rochet C�dric: Pour m'avoir donn� envie d'acheter cette merveilleuse

calculatrice.

- Et quand m�me un grand merci � l'Amiga sans qui tout ceci n'aurait pas pu ce

faire.