Installatie van NET

Neem de volgende stappen om NET te installeren:

1.      Copieer de diskette naar de harddisk met dezelfde directory

structuur.  Ook de directories die op de floppy leeg zijn, moeten

bestaan.  Het geheel moet in de root directory van de disk staan,

dus C:\NET\... en C:\SPOOL\..., de file BM.RC moet in de root

directory staan.

Het geheel kan ook van floppy werken, copieer dan de floppy met

diskcopy.

2.      Vraag PA0GRI om een IP ADRES.  Dit kan door een telefoontje, of door

een kaartje te sturen met Naam, Qth en Call. Adres en telefoonnummer

zijn te vinden in \NET\HOSTS.NET.

Voeg het verkregen nummer (44.137.xx.xx) toe aan de file \NET\HOSTS.NET

op dezelfde wijze als de al bestaande regels.  De kolommen worden

gescheiden door een of meerdere TABs.

3.      Edit de file \NET\AUTOEXEC.NET.  Verander overal de call, maar laat

de SSID's zoals ze zijn.  De file gaat uit van 2 aangesloten KISS

tnc's op COM1 en COM2, op 4800 baud.  Als er op een van deze poorten

al iets is aangesloten dat niet verstoord mag worden dan kan voor

de betreffende regel een # gezet worden, of er kan een andere COM

poort worden gekozen (3e en 4e parameter geven poort adres en

interrupt nummer).  Ook de tekst op de laatste regel (connect tekst

voor ax.25) kan worden aangepast.

VERANDER VERDER NIETS TOTDAT DE ZAAK GOED WERKT EN ER WAT ERVARING

IS OPGEDAAN!!  Als het niet werkt ligt dat NIET aan de configuratie

files!!

4.      Het moet nu mogelijk zijn locale qso's te maken.  Als dit allemaal

goed gaat kan met de file "routes.net" aanpassen om routes via

andere stations en via NET/ROM te configureren.

PE1CHL