zum Drucken diese Zeilen durch ESC-Seq. ersetzen (Druck mit 12 CPI und Rand):

z.B. IBM-Proprinter <ESC>@ <ESC>I<3> <ESC>: <ESC>X<12><90>

���������������������������������������������������������������������������

�                                                                         �

�                                                                         �

�                                                                         �

�              �����          �����        �������       ���              �

�            ��     ��      ��     ��      ��          �� ��              �

�            ��     ��      ��     ��      ��             ��              �

�            ��     ��      ��     ��      �� ��          ��              �

�              �����        ��     ��      �������        ��              �

�            ��     ��      ��     ��            ��       ��              �

�            ��     ��      ��     ��            ��       ��              �

�            ��     ��      ��     ��      �     ��       ��              �

�              �����          �����         �����         ��              �

�                                                                         �

�                                                                         �

�                                                                         �

�                                                                         �

�                                                                         �

�                                                                         �

�   H    H     A     RRRRr    DDDDd    W     W     A     RRRRr    EEEEEE  �

�   H    H    A A    R    R   D    D   W     W    A A    R    R   E       �

�   H    H   A   A   R    R   D    D   W     W   A   A   R    R   E       �

�   HHHHHH   AAAAA   RRRR     D    D   W  W  W   AAAAA   RRRR     EEEEE   �

�   H    H   A   A   R   R    D    D   W W W W   A   A   R   R    E       �

�   H    H   A   A   R   R    D    D   W W W W   A   A   R   R    E       �

�   H    H   A   A   R    R   DDDD      W   W    A   A   R    R   EEEEEE  �

�                                                                         �

�                                                                         �

�                                                                         �

�                                                                         �

���������������������������������������������������������������������������

Hardware-Beschreibung des 8051 Mikrocontrollers

Esslingen im August 1991

Vorwort:

--------

Diese Dokumentation wendet sich an Anf�nger,  die sich mit dem  Aufbau  und

der  Funktion  von Controllern der MSC-51 Familie besch�ftigen wollen.  Sie

ist dennoch sehr ausf�hrlich gehalten, denn ein unvollst�ndiges Wissen �ber

die Hardware verschleiert eher das Verst�ndnis der Materie.

Die Dokumentation wurde so geschrieben, da� sie wie ein Lehrbuch durchgele-

sen werden kann.  Es wurde versucht,  nichts vorrauszusetzen,  was erst  in

sp�teren Kapiteln behandelt wird.  Dies geht nat�rlich nicht immer,  da die

einzelnen Komponenten voneinander abh�ngen.

In den einzelnen Kapiteln wurde jedoch versucht ein  m�glichst  umfassendes

Wissen zu dem Stichwort zu geben, damit auch gezielt zu einem Problem nach-

gelesen werden kann.

Wenn m�glich,  sind in den einzelnen Kapiteln kleine Beispiele gegeben. Da-

neben wird in einem extra Kapitel als Beispiel der Aufbau und die  Program-

mierung  einer Rechnerkarte mit zwei verschiedenen PC-Koppel-Schnittstellen

beschrieben.

Der grundlegende Typ der MSC-51 Familie ist der 8051 Controller von  Intel.

Die  anderen  von  Intel und dann auch von anderen Firmen entwickelten Con-

troller dieser Familie besitzen dieselben Funktionen wie der 8051 plus  ei-

nige zus�tzliche. So besitzt der 8052 einen zus�tzlichen Timer und ein gr�-

�eres internes RAM.

Die Typen 8031,  8751 sind identisch mit dem 8051, jedoch besitzen sie kein

internes ROM bzw. ein intenes EPROM.

Zun�chst wird nur der 8051 betrachtet,  um den Aufbau zu erl�utern.  Einige

Funktionen  der  weiteren  CPU's aus der MSC-51 Familie werden anschlie�end

angegeben.

Ich kann keine  Garantie f�r Vollst�ndigkeit und  absoluter Richtigkeit der

Dokumentation  �bernehmen. F�r Erg�nzungen, Hinwei�e  und Fehlerkorrekturen

bin ich immer dankbar.

(c)1991,1993	Werner Hennig-Roleff

Sulzgrieser Str. 101

73733 Esslingen

0711/376718

Inhaltsverzeichnis:

-------------------

1.   8051 Eigenschaften   ...................................   1

2.   Daten und Adressen   ...................................   2

3    Rechnerkern des 8051   .................................   4

3.1    8051-Blockschaltbild                                     4

3.2    Takt / Zyklus                                            7

3.3    Befehlsausf�hrung                                        8

3.4    Spezial Funktion Register                               10

3.4.1    ACC                                                   11

3.4.2    B                                                     11

3.4.3    PSW                                                   12

3.4.4    SP                                                    13

3.4.5    DPTR = DPH:DPL                                        14

3.4.6    PCON                                                  14

3.5    Ports                                                   16

3.6    externer Programm-Speicher Zugriff                      20

3.7    externer Daten-Speicher Zugriff                         23

3.8    Anschaltungen f�r den externen Bus                      25

3.9    internes RAM                                            28

4.   Befehlssatz   ..........................................  33

4.1    Daten-Transfer                                          35

4.2    Rechenoperationen                                       38

4.3    logische Verkn�pfungen                                  41

4.4    Bit Manipulationen                                      43

4.5    unbedingte Spr�nge und Call's                           44

4.6    bedingte Spr�nge                                        47

5.   Assembler   ............................................  49

5.1    der ASM51                                               49

5.2    Segmentierung unter ASM51                               51

5.2.1    feste Adresszuordnung                                 52

5.2.2    relocatable Adresszuordnung                           54

5.3    ASM51 Aufruf                                            54

5.4    Programmbeispiel                                        55

5.5    ASM51 Bug's                                             57

6.   weitere Komponenten des 8051   .........................  58

6.1    Interrupt Logik                                         58

6.2    Timer0 und Timer1                                       61

6.3    serielle Schnittstelle                                  62

6.3.1    asynchron, synchron Mode                              63

6.3.2    seriell Mode Einstellungen                            63

6.3.3    Interrupt Mode, Polled Mode                           67

6.3.4    Baud Rate Tabelle                                     70

7.   weitere Controller der 8051 Familie                       71

7.1    der 8052                                                71

7.1.1    zus�tzliche SFR des 8052                              71

7.1.2    Timer2                                                71

7.1.3    serielle Schnittstelle mit Timer2                     73

Anhang:

-------

A.1  ASCII-Tabelle   ........................................  75

A.2  Befehlssatz in Hexadezimaler Reihenfolge   .............  77

1. 8051 Eigenschaften                                        Seite 1

���������������������������������������������������������������������������

1.  8051 Eigenschaften:

-----------------------

Der 8051 wird oft in Regelschaltungen eingesetzt, de�halb hat sich der Name

Mikrocontroller f�r den 8051 eingeb�rgert.

Der 8051 arbeitet mit einem 8-Bit Datenbus.  Extern  kann  er  getrennt  je

64 kByte Daten und Code adressieren.  Er verf�gt zus�tzlich �ber ein inter-

nes RAM (128 Byte) und �ber ein internes ROM (4  kByte)  als  Programmspei-

cher.  Aus  dem  internen  Programmspeicher werden die Befehle der Adressen

0000 bis 0FFFh abgearbeitet.  Befehle h�herer Adressen werden immer aus dem

externen Programmspeicher gelesen.  �ber einen Eingangspin kann der interne

Programmspeicher abgeschaltet werden.

Zur Abarbeitung der  mei�ten Befehle wird nur ein  Zyklus (1 �s)  ben�tigt.

Zur Datenmanipulation stehen folgende Befehle zur Verf�gung:

MOV			(Daten kopieren),

XCH			(Datenaustausch),

INC, DEC		(Increment +1, Decrement -1),

ANL, ORL, XOL	(logische Verkn�pfung),

ADD, ADDC, SUBB	(Addition, Subtraktion),

MUL, DIV		(Multiplikation, Division).

Eine  Besonderheit des 8051 ist,  da� auf fast alle seiner elektrischen An-

schl�sse (Pin's) per Software zugegriffen werden kann. Auch verf�gt er �ber

zwei integrierte Timer,  eine serielle Schnittstelle (UART) sowie zwei  In-

terrupteing�nge.

Dazu gibt es die M�glichkeit,  �ber MOV,  SETB,  CLR und CPL einzelne BIT's

zu manipulieren.

Der 8051 verf�gt �ber bedingte und unbedingte Sprungbefehle.  Es k�nnen Un-

terprogramme aufgerufen werden.  Die Returnadresse wird von der CPU auf den

Stack gelegt.  Der Stack wird im internen RAM angelegt und w�chst  von  von

unten nach oben.

Bei Divisionen kann nur byteweise (8 BIT) dividiert werden. F�r gr��ere Da-

ten sind aufwendige Proceduren n�tig. Die Gr��e des internen RAM's ist auch

oft begrenzend.

Gerade  als  preisg�nstiger  Controller erfreut sich der 8051 jedoch gro�er

Beliebtheit.

2. Daten und Adressen                                        Seite 2

���������������������������������������������������������������������������

2. Daten und Adressen:

----------------------

Auf einem Rechner k�nnen nur Zahlenwerte verarbeitet werden:  z.B.  Me�gr�-

�en,  Kalkulationswerte,  usw. Zur Bearbeitung von Texten auf Rechnern wird

jedem Zeichen ein Zahlenwert zugeordnet.

In der Digitaltechnik wird mit zwei logischen Zust�nden (1=high oder 0=low)

gearbeitet. Damit k�nnen mit einer Leitung 2 Zahlenwerte selektiert werden.

Mit 2 Leitungen k�nnen schon 4 verschiedene Zahlenwerte dargestellt werden:

0 = 00b,  1 = 01b,  2 = 10b und 3 = 11b (das "b" steht als Kennzeichen  f�r

eine Bin�rzahl).

Das  Alphabeth  beinhaltet 26 Zeichen.  Unterscheidet man zwischen gro� und

klein und nimmt noch einige Sonderzeichen (1 2 3..0 , + - ? ! : ; / ( � � �

usw.) hinzu, so kommt man auf ca.  80 Zeichen.  Um die Zeichen eindeutig zu

unterscheiden w�ren mindestens 7 Leitungen n�tig.

Die  Zuordnung  von Zeichen zu Zahlenwerten wurde nat�rlich l�ngst genormt.

In der ASCII-Norm (American Standard Code for Information Interchange) wer-

den 8 Leitungen zur Darstellung eines Zahlenwertes verwendet.  Ein  solcher

Zahlenwert zwischen 0 und 255 wird als BYTE bezeichnet.  Eine einzelne Lei-

tung daraus als BIT.

Die Wahl von 8 BIT je BYTE kommt auch der Darstellung von Zahlenwerten  bei

Berechnungen  zugute,  denn in Hexadezimaler Schreibweise kann damit gerade

eine zweistellige Hex-Zahl dargestellt werden. Gr��ere Me�werte (mit mehre-

ren Stellen) belegen mehrere Bytes.

Dem Rechnung tragend,  wurden Controller und Prozessoren mit 8 BIT  breiten

Datenleitungen ausgestattet.  Neuere,  schnellere CPU's erhielten sp�ter 16

oder 32 BIT breite Datenleitungen.  Bei allen wird zur Codierung von Texten

weiterhin die ASCII-Tabelle (siehe Anhang) verwendet.  Folgende Bezeichnun-

gen sind �blich:

BIT       1 Datenleitung

NIBBLE    4 Datenleitungen = � BYTE  einstellige Hexzahl  0..0F

BYTE      8 Datenleitungen		zweistellige Hexzahl 0..0FF

WORD     16 Datenleitungen		vierstellige Hexzahl 0..0FFFF

DWORD    32 Datenleitungen		achtstellige Hexzahl 0..0FFFFFFFF

MSB                                                 LSB

�������������������������������������������������������Ŀ

� Bit7 � Bit6 � Bit5 � Bit4 � Bit3 � Bit2 � Bit1 � Bit0 � BYTE

���������������������������������������������������������

|        High NIBBLE        |        Low NIBBLE         |

MSB  =  most significant Bit

LSB  =  least significant Bit

2. Daten und Adressen                                        Seite 3

���������������������������������������������������������������������������

Der 8051 ist ein 8 Bit-Rechner, das hei�t: Zahlenwerte ,  Zeichen aber auch

der Code werden als Bytes abgelegt. Als Datenbus besitzt er 8 parallele Da-

tenleitungen.

On Chip wird der Datenaustausch �ber einen  INTERNEN DATENBUS  abgewickelt.

Wird  eine  Rechnerkarte aufgebaut und ein externes RAM oder/und EPROM ver-

wendet,  so m�ssen f�r die Daten 8 Verbindungsleitungen zwischen  dem  8051

und den externen Speichern gezogen werden. Dies ist der  EXTERNER DATENBUS.

Der  �bergang  zwischen dem internen und dem externen Datenbus erfolgt �ber

spezielle Treiber (siehe Ports).

Um eine Zahl von der Gr��e eines BYTE zu speichern werden 8 Flip-Flop's be-

n�tigt.  Um einen ganzen Text zu speichern,  werden eine  Vielzahl  solcher

achtstelligen Flip-Flop-Speicherstellen ben�tigt.  Dabei mu� jede Speicher-

stelle einzeln angesprochen werden k�nnen. F�r jede Speicherstelle wird al-

so eine Auswahl-Leitung ben�tigt.

Speicher-Chips werden heute hochintegriert hergestellt (ein RAM  61256  be-

sitzt  beispielsweise 32768 Speicherstellen: es k�nnen 32 kByte gespeichert

werden).  Von au�en werden nicht 32768 Auswahl-Leitungen zugef�hrt,  um auf

eine  bestimmte  Speicherstelle  zuzugreifen.  Stattdessen  weden  codierte

Adressen verwendet,  die erst auf dem RAM-Chip decodiert werden.  So k�nnen

mit den 16 Adressleitungen,  die der 8051 bereitstellt, 65536 Speicherstel-

len adressiert werden.

Die Auswahl,  auf welche Speicherstelle zugegriffen wird,  h�ngt beim  8051

nicht nur von der Adresse ab, sondern auch vom Datentyp. Unterschieden wer-

den:   SFR, internes RAM, externes RAM, internes ROM, externes EPROM

3.1 Blockschaltbild                                          Seite 4

���������������������������������������������������������������������������

3.1  8051 Blockschaltbild:

-------------------------

Der 8051 verwendet einen 8 Bit breiten Datenbus.  Er besitzt einige interne

Register, die ebenfalls 8 Bit breit sind.  �ber Treiber kann er auf externe

Bausteine (wie Speicher) zugreifen.  Er besitzt ein internes RAM,  2 Timer,

einen seriellen Ein-/Ausgang und einen internen Programmspeicher.

ڿ

�Ĵ���Ŀ

�  ��  �

����������Ŀ            ��������������������������Ŀ

ALE  �          �            �                          �

_PSEN �   Takt   ������������Ĵ      Recheneinheit       �Ŀ

�          �       ����>�                          � �

������������       �    ���������������������������� �

�             �            | <Code-Fetch> |     �

�             �            |              |     �           _EA

Timer:     �             �i           |              |     �  �����������Ŀ

�����������Ŀ      �n           |              |     ��>� Programm- �

�   TMOD    �<����͹t           |         �������������ͳ  Counter, �

�����������Ĵ      �e           |         �i   |        � Adress-   �

�   TCON    �<����͹r           |         �n   |     ��ͳ  Register �

�����������Ĵ      �n      ����������Ŀ   �t   |     �e �������������

�  TH0:TL0  �<����͹       � internes �   �.   |     �x

�����������Ĵ      �D      �          �   �A   |     �t

�  TH1:TL1  �<����͹A      �   PROM   �<�ͼd   |     �.

�������������      �T      �          �    r   |     �A

�A      ������������        |     �d

�                           |     �r

�                           |     �

�����������Ŀ      �       Port-Latches:       |     �      Treiber:

�   ACC     �<����͹           ��������Ŀ      |     �������>�

�����������Ĵ      �����������>�   P0   �<������������������>� Port 0

�   B       �<����͹           ����������            �

�����������Ĵ      �           ��������Ŀ            �������>�

�   PSW     �<����������������>�   P2   �<������������������>� Port 2

�����������Ĵ      �           ��������Ĵ

�   PCON    �<����������������>�   P1   �<������������������>� Port 1

�����������Ĵ      �           ��������Ĵ

�  DPH:DPL  �<����������������>�   P3   �<������������������>� Port 3

�����������Ĵ      �           ����������

�   SP      �<����͹

�������������      �

�

�       ����������Ŀ

serielle Schnittstelle:  �       � internes �

�����������Ŀ      �������>�          �

�   SCON    �<����͹       �   RAM    �

�����������Ĵ      �       �          �

�   SBUF    �<����ͼ       ������������

�������������

3.1 Blockschaltbild                                          Seite 5

���������������������������������������������������������������������������

Das Blockschaltbild gibt schematisch den inneren Hardwareaufbau an.  Es ist

nat�rlich  nicht in allen Einzelheiten genau.  Es wurde mehr von der Struk-

tur,  wie sie der Programmierer sieht,  ausgegangen als  vom  tats�chlichen

elektrischen Aufbau

Wie  im  Blockschaltbild angedeutet kann �ber den internen Datenbus der CPU

auf die SFR (siehe Kapitel 3.4) und das interne RAM zugegriffen werden. F�r

externe Speicherzugriffe (XDATA) werden die Ports P0 und P2  verwendet.  An

P2  wird  dabei  das  High-Adress-Byte  gelegt.  An P0 wird zuerst das Low-

Adress-Byte gelegt.  Nach der negativen Flanke in ALE (Adress-Latch-Enable)

werden dann Daten erwartet bzw. ausgegeben.

Die Befehle (CODE),  die der 8051 ausf�hren soll,  werden wahlweise aus dem

internen ROM oder aus einem externen Programmspeicher gelesen. Das Einlesen

von CODE findet in jedem Befehls-Zyklus 2 mal statt. Die Befehle sind eben-

falls als Zahlenwerte von der Gr��e eines BYTES abgelegt.  Somit sind maxi-

mal 256 verschiedene Befehle m�glich.  Jeder Zahl ist ein bestimmter Befehl

zugeordnet: so bedeutet z.B.  der CODE 0A4h --> multiplizier  das  Register

ACC mit dem Register B (f�r den vollst�ndigen Befehlssatz siehe Kapitel 4).

Das  folgende Bild zeigt ein Beispiel f�r eine externe Beschaltung des 8051

mit einem externen RAM und einem EPROM. Da Port 0 w�hrend der ersten H�lfte

eines Zugriffs zuerst die Low-Adressen f�hrt und dann f�r die zweite H�lfte

umschaltet (multiplexer) auf Daten m�ssen die Low-Adressen in  einem  Latch

gespeichert werden (es gibt allerdings auch RAM's, die Multiplexed Eing�nge

besitzen wie das DPR SAE 81C80 von Siemens, hier w�re kein Latch n�tig).

8051                                          RAM

���������Ŀ                                   ��������Ŀ

�      _WR�����������������������������������>�_WR     �

�      _RD�����������������������������������>�_RD     �

�         �                 high Adr.         �        �

�       P2�����������������������������������>�        �<�����ͻ

�         �                           �A      �        �       �

�         �           LATCH           �D      �        �      D�

�         �          �����Ŀ          �R      ����������      A�

�      ALE����������>�74 LS�          �E        EPROM         T�

�         �          � 373 �low Adr.  �S      ��������Ŀ      E�

�       P0�<��������>�     ����������͹S      �        �      N�

�         �    �     �     �          �E      �        �       �

�         �    �     �������          �N      �        �<�����͹

�         �    �                      �������>�        �       �

�         �    �                       _PSEN  �        �       �

�    _PSEN����ĺ�����������������������������>�_RD     �       �

�����������    �                              ����������       �

�     externe DATEN                             �

�����������������������������������������������ͼ

3.1 Blockschaltbild                                          Seite 6

���������������������������������������������������������������������������

Mit zum Verst�ndnis der Hard-            ����������������Ŀ

ware und den folgenden Erl�u-       P1.0 � 1            40� + 5V

terungen zu den einzelnen           P1.1 � 2            39� P0.0 (AD0)

Komponenten des 8051 geh�rt         P1.2 � 3            38� P0.1 (AD1)

auch nebenstehendes Anschlu�-       P1.3 � 4            37� P0.2 (AD2)

bild des 8051.                      P1.4 � 5            36� P0.3 (AD3)

P1.5 � 6            35� P0.4 (AD4)

P1.6 � 7            34� P0.5 (AD5)

P1.7 � 8            33� P0.6 (AD6)

reset � 9            32� P0.7 (AD7)

(RxD) P3.0 �10            31� _EA

(TxD) P3.1 �11            30� ALE

(_INT0) P3.2 �12            29� _PSEN

(_INT1) P3.3 �13            28� P2.7 (A15)

(T0) P3.4 �14            28� P2.6 (A14)

(T1) P3.5 �15            28� P2.5 (A13)

(_WR) P3.6 �16            28� P2.4 (A12)

(_RD) P3.7 �17            28� P2.3 (A11)

XTAL2 �18            28� P2.2 (A10)

XTAL1 �19            28� P2.1 (A9)

GND �20            28� P2.0 (A8)

������������������

Der 8055 wird mit +5V betrieben.  Die mei�ten Anschl�ssen sind in Ports zu-

sammengefa�t.  Auf diese Port-Pins kann von der Software direkt zugegriffen

werden,  daneben  haben  sie  noch  zus�tzliche Hardwarefunktionen (oben in

Klammern angedeutet).  Nur der RESET-Pin,  die extern/intern Code-Fetch Um-

schaltung (_EA), den Quarzeingang, den Taktausgang f�r das Adress-Latch so-

wie  das  externe  Programmspeicher-Lesesignal kann nicht �ber die Software

zugegriffen werden. Kurzbeschreibung:

Port0:                                   XTAL1, XTAL2:

8-Bit Ein-/Ausgang.  Alternativ          Anschl�sse f�r einen Quarz oder

dient er  zur Ausgabe der  Low-          einen externen Takt.

Adressen und zum  Schreiben/Le-

sen  beim  Zugriff  auf externe        ALE:

Speicher.                                Adress Latch Enable  Signal zum

Speichern  der Low-Adresse  von

Port1:                                     Port0  beim Zugriff auf externe

8-Bit Ein-/Ausgang.                      Speicher.

Port2:                                   _PSEN:

8-Bit Ein-/Ausgang.  Alternativ          Programm Store Enable  (Lesesi-

dient er zur Ausgabe der  High-          gnal) beim Zugriff auf externen

Adressen  beim  Zugriff auf ex-          Code.

terne Speicher.

reset:

Port3:                                     mu� high sein f�r  mindestens 2

8-Bit Ein-/Ausgang.  Alternativ          Zykluse, dann Reset.

dienen  P3.0 und P3.1  als Ein-

/Ausgang der seriellen Schnitt-        _EA:

stelle,  P3.2 und P3.3  als In-          Extern Access:   wenn  low,  so

terrupteing�nge,  P3.4 und P3.5          wird aller Code extern gelesen.

als Timer-Gate,  P3.6 und  P3.7          Wenn high, so wird Code 0000...

als Schreib- / Lesesignal  beim          0FFFh  intern  gelesen,  h�here

Zugriff auf externe Daten.               Adressen extern.

3.2 Takt                                                     Seite 7

���������������������������������������������������������������������������

3.2  Takt / Zyklus:

-------------------

Die Logik im 8051 arbeitet getaktet. Der Takt wird aus einem Quarz abgelei-

tet. Die maximal verwendtbare Frequenz ist 12 MHz (es gibt auch schon neue-

re CPU's mit 16 MHz).  Der Quarz mu� zum Schwingen  angeregt  werden.  Dazu

wird  er in die R�ckkoppelleitung eines invertierenden Verst�rkers geschal-

tet. Dieser Treiber ist im 8051 integriert. Damit der Quarz nicht auf einer

Oberwelle schwingt, wird er mit zwei kleinen Kondensatoren beschaltet.

Quarz, max. 12 MHz

30pF          ڿ          30pF

���Ĵ�������Ĵ���������Ĵ���Ŀ

GND�        �    ��    �        �GND

���       �          �       ���

�          �

�          �

------o XTAL1----o XTAL2------

�          �

�          �

�   � \    �

���Ĵ   \��������> zu internen

� /            Taktgewinnung

Beschaltung mit Quarz bei 8051 HMOS + CMOS

!  Achtung:  8051 Rechner gibt's in HMOS- und CMOS-Technologie.  Die  CMOS-

Ausf�hrung  beinhaltet  einen etwas anderst beschalteten Quarztreiber.

An der externen Beschaltung mit einem Quarz (wie oben gezeichnet)  �n-

dert  sich dabei nichts.  Wird jedoch ein externer Taktoszillator ver-

wendet und dieser Takt (TTL-Pegel) eingespeist,  so  ist  eine  unter-

schiedliche Beschaltung n�tig:

Bei der  HMOS-Ausf�hrung  wird der      Bei  der  CMOS-Ausf�hrung wird  der

externe Takt bei XTAL2 eingespeist.     externe Takt bei XTAL1 eingespeist.

Zur Abschaltung des internen Quarz-     Der  Ausgang  XTAL2  des  internen

treibers wird XTAL1 auf GND gelegt.     Quarztreibers bleibt offen.

������Ŀ                                ������Ŀ

�  ڿ  � externe Takt                   �  ڿ  � externe Takt

� ���� ��������������Ŀ                 � ���� ����Ŀ

�  ��  �              �                 �  ��  �    �

��������              �                 ��������    �

��� GND     �                             �

�          �                         ----o XTAL1----o XTAL2---

--------o XTAL1----o XTAL2---                    �          �

�          �                             �   � \    �

HMOS   �          �                     CMOS    ���Ĵ   \���

�   � \    �                             �   � /

���Ĵ   \������> interne                 �

� /           Takt                   �������> interne Takt

3.3 Befehlsausf�hrung                                        Seite 8

���������������������������������������������������������������������������

Der von den Eing�ngen XTAL2 bzw.  XTAL1 oder dem Quarztreiber kommende Takt

wird durch 2 geteilt. Danach steht ein symmetrischer Takt von maximal 6 MHz

zur Verf�gung.  Dieser Takt wird vom 8051  als  Systemtakt  verwendet,  das

hei�t  alle logischen Zustands�nderungen innerhalb des 8051 werden mit die-

sem Takt gesetzt. F�r die Abarbeitung eines Befehls werden mindestens 6 Sy-

stemtakte (State 1 bis 6 = 1 Zyklus) ben�tigt.

Quarz:          12 MHz maximal  (einige spezielle CPU auch 16 MHz)

Systemtakt:      6 MHz

Zyklus:          1 MHz  -->  1 �s

�Ŀ �Ŀ �Ŀ �Ŀ �Ŀ �Ŀ �Ŀ �Ŀ �Ŀ �Ŀ  ڿ �Ŀ��Ŀ �Ŀ ��

XTAL   �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ������� ��  ��� ���

�Ŀ   ���Ŀ   ���Ŀ   ���Ŀ   ���Ŀ   ���Ŀ   ���Ŀ   ����

SysClk    �����   �����   �����   �����   �����   �����   �����

State     |   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   1

^                       ^                       ^

1.Code-Fetch            2.Code-Fetch

Selbst bei unsymetrischen Quarztakt ergibt sich so ein symetrischer System-

takt (angedeutet f�r State 5 und 6 in obigen Diagramm).

3.3  Befehlsausf�hrung:

-----------------------

Die CPU lie�t je Zyklus immer  2  Byte  aus  den  Programm-Speicher  (Code-

Fetch).  Dies  geschieht automatisch in State 1 und State 4 (siehe auch Ti-

ming f�r externen Code-Zugriff):

Es gibt Befehle ohne und mit 1 bis 2 Operanten.  Es werden je Zyklus  gene-

rell 2 Code-Bytes gelesen, zuviel gelesene werden wieder verworfen. Bei Be-

fehlen,  deren Abarbeitung mehr als 1 Zyklus ben�tigt, wird der n�chste Be-

fehl wiederholt gelesen, bis er zur Ausf�hrung kommt.

---  Beispiele:

Befehl:      Opcode:  Zyklus:  Fetch:

--------------------------------------------------------------------------

NOP            00         1    00 05         1 Byte zuviel, verworfen

INC SP         05 81      1    05 81

INC DPTR       A3         2    A3 E2 E2 83   im 2.Zyklus n�chster Fetch

MOVX A,@R0     E2         2    E2 83 __ __   im 2.Zyklus XDATA nicht Fetch

MOVC A,@A+PC   83         2    83 02 __ 02   im 2.Zyklus MOVC-Zugriff

LJMP 3344      02 33 44   2    02 33 44 ??

3.3 Befehlsausf�hrung                                        Seite 9

���������������������������������������������������������������������������

Beim NOP wurde ein Code-Byte zuviel gelesen.  Es  wird  nicht  ausgewertet,

sondern im n�chsten Zyklus erneut gelesen. Bei INC DPTR wurde im ersten Zy-

klus 1 Code-Byte zuviel gelesen.  Im 2.  Zyklus werden sogar nocheinmal die

Code-Bytes des n�chsten Befehls gelesen aber auch noch nicht ausgewertet.

Eine Besonderheit gibt es bei einem externen  Datenspeicherzugriff  (MOVX).

Hier erfolgt im 2.  Zyklus kein Code-Fetch, sondern es wird auf das externe

RAM zugegriffen.

Beim Zugriff auf eine Tabelle im Programmspeicher �ber MOVC wurde im 1. Zy-

klus ein Byte des n�chsten Befehls schon mitgelesen (zuviel). Im 2.  Zyklus

erfolgt  zun�chst der Zugriff auf die Tabelle und dann noch ein Code-Fetch,

der aber such verworfen wird.

Ein LJMP-Befehl ben�tigt 3 Code-Bytes und 2 Zykluse. Im 1.  Zyklus wird der

Opcode und das High-Byte der Zieladresse (1. Operand) gelesen. Im 2. Zyklus

wird das Low-Byte der Zieladresse (2.  Operand) und (zuviel) der Opcode des

folgenden  Code-Bytes  gelesen.  Nach  Ausf�hrung  des  Sprungs  steht  der

Programm-Counter  auf  der  neuen  Adresse.  Der n�chste Code-Fetch erfolgt

dort. Hieraus ist auch ersichtlich,  warum der im vorigen Zyklus zuviel ge-

lesene Befehl immer wieder verworfen wird.

Die Ausf�hrung des Befehls erfolgt zumei�t erst im State 5.  Dort wird auch

schon wieder die Code-Adresse f�r den Code-Fetch des n�chsten Zyklus  ange-

legt.

3.4 SFR                                                      Seite 10

���������������������������������������������������������������������������

3.4  SFR (Spezial Funktion Register):

-------------------------------------

Im  Unterschied  zu  einigen Processoren werden zur Steuerung von Timer und

serieller Schnittstelle keine speziellen  Befehle  verwendet.  Dazu  dienen

spezielle Register, die im Datenbereich des 8051 angeordnet sind. Jedem SFR

(spezial Funktion Register) ist dazu eine DATA-Adresse zugeordnet,  der Zu-

griff erfolgt �ber den internen Datenbus.

Bei gegen�ber dem 8051 erweiterten Controllern wie den 8052,  80515,  80552

und anderen kommen bei zus�tzlichen Funktionen einfach zus�tzliche SFR hin-

zu. Sie besitzen jedoch denselben Befehlssatz!

Anstelle  der DATA-Adresse kann beim ASM51-Assembler eine vordefinierte Ab-

k�rzung (Mnemonic) verwendet werden.  Die folgende Tabelle enth�lt alle SFR

des 8051 mit Mnemonic und DATA-Adresse:

Ports:                                   Timer:

P0   DATA   80h                          TCON DATA  88h

P1   DATA   90h                          TMOD DATA  89h

P2   DATA  0A0h                          TL0  DATA  8Ah

P3   DATA  0B0h                          TL1  DATA  8Bh

TH0  DATA  8Ch

Rechenregister und CPU-Control:           TH1  DATA  8Dh

PSW  DATA  0D0h

ACC  DATA  0E0h                         Interrupt-Control:

B    DATA  0F0h                          IE   DATA  0A8h

PCON DATA   87h                          IP   DATA  0B8h

Pointer:                                 serielle Schnittstelle:

SP   DATA  81h                           SCON DATA  98h

DPL  DATA  82h                           SBUF DATA  99h

DPH  DATA  83h

Einige  SFR  k�nnen  bitweise  adressiert werden (immer solche deren DDATA-

Adresse mit 0 oder 8 endet). Beim 8051 sind dies:

PSW - Bit's:                IE - Bit's                  IP - Bit's

CY   BIT  0D7h              EA   BIT  0AFh              PS   BIT  0BCh

AC   BIT  0D6h              ES   BIT  0ACh              PT1  BIT  0BBh

F0   BIT  0D5h              ET1  BIT  0ABh              PX1  BIT  0BAh

RS1  BIT  0D4h              EX1  BIT  0AAh              PT0  BIT  0B9h

RS0  BIT  0D3h              ET0  BIT  0A9h              PX0  BIT  0B8h

OV   BIT  0D2h              EX0  BIT  0A8h

P    BIT  0D0h                                        SCON - Bit's

P3 - Bit's                    SM0  BIT  9Fh

TCON - Bit's                  RD   BIT  0B7h              SM1  BIT  9Eh

TF1  BIT  8Fh               WR   BIT  0B6h              SM2  BIT  9Dh

TR1  BIT  8Eh               T1   BIT  0B5h              REN  BIT  9Ch

TF0  BIT  8Dh               T0   BIT  0B4h              TB8  BIT  9Bh

TR0  BIT  8Ch               INT1 BIT  0B3h              RB8  BIT  9Ah

IE1  BIT  8Bh               INT0 BIT  0B2h              TI   BIT  99h

IT1  BIT  8Ah               TXD  BIT  0B1h              RI   BIT  98h

IE0  BIT  89h               RXD  BIT  0B0h

IT0  BIT  88h

3.4 SFR                                                      Seite 11

���������������������������������������������������������������������������

Der Zugriff auf die SFR erfolgt direkt.  Das hei�t im Code steht  die  HEX-

Adresse des SFR als Operand. Beispiele f�r einen Zugriff auf ein SFR:

MOV    TMOD, #20h       ; einen Wert in TMOD schreiben

MOV    89h, #20h        ; dasselbe mit DATA-Adr

ORL    PSW,  #18h       ; Wert in PSW �ndern

MOV    A, SBUF          ; Wert aus SBUF in Akkumulator laden

In diesem Kapitel werden noch die allgemeinen CPU-Register erkl�rt. Die be-

sonderen Komponenten (wie Ports,  Timer, Interrupt, serielle Schnittstelle)

zugeordenten Register weden im Zusammenhang mit diesen Funktionen erkl�rt.

3.4.1  ACC (Akkumulator):

-------------------------

Der Akkumulator (DATA E0h)  dient  als  Hauptrechenregister.  Arithmetische

Operationen k�nnen nur in Verbindung mit dem ACC ausgef�hrt werden.  Au�er-

dem wird der ACC bei Zugriffen auf externe Speicher und indirekten Spr�ngen

verwendet (siehe Befehle ADD, ADDC, SUBB, MUL, DIV, MOVX,  MOVC,  JMP,  JZ,

SWAP, CLR,...). Der ACC kann bitweise addressiert werden:

ACC.0  BIT  0E0h                 ACC.4  BIT  0E4h

ACC.1  BIT  0E1h                 ACC.5  BIT  0E5h

ACC.2  BIT  0E2h                 ACC.6  BIT  0E6h

ACC.3  BIT  0E3h                 ACC.7  BIT  0E7h

Zum  Zugriff  auf den ACC stehen besondere (k�rzere und schnellere) Befehle

zur Verf�gung.  Zur Unterscheidung wird bei den ASM51-Mnemonic-Abk�rzungen,

"A" anstelle von "ACC" geschrieben.  F�r den 8051 werden verschiedene Opco-

des generiert.

Beispiel:

MOV ACC, #44h           Hex-Code: 75 E0 44       2 Zykluse

oder   MOV A, #44h             Hex-Code: 74 44          1 Zyklus

3.4.2  B-Register:

------------------

Das B-Register (DATA F0h) dient als universelles Register. Es kann zum Zwi-

schenspeichern von Werten dienen.  Bei der Multiplikation und der  Division

wird  es  als Hilfsrechenregister verwendet.  Es kann bitweise angesprochen

werden:

B.0  BIT  0F0h                    B.4  BIT  0F4h

B.1  BIT  0F1h                    B.5  BIT  0F5h

B.2  BIT  0F2h                    B.6  BIT  0F6h

B.3  BIT  0F3h                    B.7  BIT  0F7h

3.4 SFR                                                      Seite 12

���������������������������������������������������������������������������

3.4.3  PSW (Programm Status Word):

----------------------------------

Das PSW (DATA D0h) enth�lt die wichtigsten Flags der CPU  sowie  zwei  Bits

zur Register-Bank Auswahl (siehe 3.9 internes RAM).  Die Flags sind wichtig

bei Rechenoperationen und Vergleichen:

P      BIT  0D0h                  RS1   BIT  0D4h

PSW.1  BIT  0D1h                  F0    BIT  0D5h

OV     BIT  0D2h                  AC    BIT  0D6h

RS0    BIT  0D3h                  CY    BIT  0D7h

�����������������������������������������������Ŀ

� CY  � AC  � F0  � RS1 � RS0 � OV  �PSW.1�  P  �   PSW    (D0h)

�������������������������������������������������

�������Ŀ     ����Ŀ

� PSW.1 � und � F0 � haben keine Hardware-Funktion. Sie k�nnen vom Anwender

���������     ������ zu beliebigen  Zwecken verwendet weden.  PSW.5 ist le-

diglich beim ASM51 als F0 (Flag 0) vordefiniert. PSW.1

und PSW.5 k�nnen zum Zwischenspeichern beliebiger Bit-Werte verwendet  wer-

den.

���Ŀ

� P �  ist das Parity-Flag.  Es spiegelt immer den  Zustand des ACC wieder.

�����  Ist die Summe �ber alle Bits des ACC gerade (even Parity),  dann ist

P  =  0.  Ist die Summe ungerade (odd Parity),  dann ist P = 1.  Das

Parity-Flag kann nicht von der Software beschrieben werden (nur lesen).

Beispiel:  ACC = 11h = 00010001b --> � = 2, gerade   --> P = 0

ACC = E3h = 11100011b --> � = 5, ungerade --> P = 1

����Ŀ

� OV �  ist das Overflow-Flag  (�berlauf-Flag). Es wird gesetzt, nach einer

������  Multiplikation,  wenn das  Ergebnis gr��er  als ein Byte  ist (dann

pa�t es nicht mehr in den ACC allein). Es wird auch gesetzt bei ei-

ner Division durch 0.  Ferner wird es gesetzt bei der Addition und Subtrak-

tion bei einem Vorzeichenfehler.

Beim  Rechnen mit vorzeichenbehafteten Zahlen repr�sentiert das h�chste Bit

das Vorzeichen (Beispiel: 31 = 1Fh, -31 = 9Fh).  Es lassen sich so nur Zah-

len von -128 bis +127 darstellen. Wird nun eine positive Zahl mit einer po-

sitiven Zahl addiert, so m��te das Ergebnis wieder positiv sein. Eine nega-

tive Zahl minus eine negative Zahl m�sste dagegen wieder negativ sein.  Bei

einem �berlauf ist dies nicht der Fall:

Beispiel:  42h + 47h = 89h = -9      --> Fehler! richtig w�re +137

����Ŀ

� AC �  ist das Auxiliary-Carry-Flag (Hilfs-�bertrag-Flag): es wird gesetzt

������  bei einem �bertrag aus Bit 3 bei der Addition und Subtraktion.

3.4 SFR                                                      Seite 13

���������������������������������������������������������������������������

����Ŀ

� CY �  ist das Carry-Flag (�bertrag-Flag): es wird gesetzt bei einem �ber-

������  trag aus Bit 7  bei der Addition, Subtraktion, beim  Dezimal Adjust

und beim Rotate-Left-durch-Carry.  Au�erdem wird es gesetzt bei ei-

nem  �bertrag  aus  Bit  0 beim Rotate-Right-durch-Carry und wenn der linke

Operand kleiner ist als der rechte bei "Compare and Jump if Not Equal".

Wie beim ACC gibt es auch f�r den Zugriff auf das Carry-Flag besondere  Be-

fehle. Zur Unterscheidung wird bei den Mnemonics "C" anstelle von "CY" ver-

wendet.

Beispiel:    SETB CY            Hex-Code:  D2 D7          1 Zyklus

SETB C             Hex-Code:  D3             1 Zyklus

�����Ŀ     �����Ŀ

� RS1 � und � RS0 �  dienen zur Register-Bank Auswahl. Diese Bits werden

�������     �������  von der Software gesetzt (durch CPU nur lesen).

RS1:RS0 = 00 -->  Reg.Bnk 0           RS1:RS0 = 10 -->  Reg.Bnk 2

RS1:RS0 = 01 -->  Reg.Bnk 1           RS1:RS0 = 11 -->  Reg.Bnk 3

3.4.4  SP (Stack Pointer):

--------------------------

Die CPU richtet im internen RAM einen Stapelspeicher ein. Auf diesen Stapel

wird  von  der CPU bei jedem Unterprogrammaufruf (LCALL oder ACALL) die Re-

turnadresse abgelegt.  Dasselbe erfolgt auch automatisch durch die CPU beim

Eintritt in Interrupt-Routinen.  Bei einem RET bzw. RETI werden die Return-

adressen wieder vom Stack geholt.  Ein Anwenderprogramm kann mit den Befeh-

len PUSH und POP auf den Stapelspeicher zugreifen.

Der SP (DATA 81h) zeigt immer auf den zuletzt gepuschten Wert.  Zum Ablegen

eines Bytes wird der SP zuerst incrementiert und dann der Wert in  die  in-

tern  RAM Adresse geschrieben,  auf die dann der SP zeigt.  Return-Adressen

sind vom Typ WORD,  bei ihnen legt die CPU zuerst das Low-Byte und dann das

High-Byte auf den Stack.

Der Stack w�chst von unten nach oben. Nach einem Reset zeigt der SP auf die

intern RAM-Adresse 07h. Das erste gepushte Byte w�rde also in 08h geschrie-

ben (damit wird Reg-Bnk 0 nicht vom Stack �berschrieben).  Ein Anwenderpro-

gramm sollte gleich nach einem Reset den SP mit der letzen von dem Programm

verwendeten intern RAM-Adresse laden,  um den Stack oberhalb der  Programm-

Daten einzurichten.

Achtung!  Beim 8051 endet das interne RAM bei Adresse 7Fh. Zeigt der SP auf

h�here Adress-Werte,  so wird er er bei einem PUSH weiterhin incremen-

tiert, bei einem POP kommt nur Schrott zur�ck!

3.4 SFR                                                      Seite 14

���������������������������������������������������������������������������

3.4.5  DPL, DPH (Datenpointer):

-------------------------------

Der Datenpointer (DPTR) ist das einzige 16-Bit Register des 8051,  das auch

mit  einem  16-Bit Zugriff geladen werden kann.  Er setzt sich zusammen aus

den Spezial Funktion Registern  DPH =  Datenpointer  High  (DATA  83h)  und

DPL  = Datenpointer Low (DATA 82h).  Der Datenpointer dient zum Zugriff auf

das externe RAM (siehe MOVX), auf Tabellen im Codespeicher (siehe MOVC) und

f�r indirekte Spr�nge (siehe JMP).

3.4.6  PCON (Power-Control):

----------------------------

Das PCON-Register (DATA 87h) enth�lt weitere CPU-Flags.  Die  Power-Control

Flags sind nur in der CMOS Versionen (80C51) vorhanden. Das h�chstwertigste

Bit  (SMOD) geh�rt zur Einstellung der Baud Rate bei der seriellen Schnitt-

stelle (siehe serielle Schnittstelle).  PCON ist nicht bitweise  adressier-

bar.

�����������������������������������������������Ŀ

�SMOD �  -  �  -  �  -  � GF1 � GF0 � PD  � IDL �   PCON    (87h)

�������������������������������������������������

������Ŀ

� SMOD �  bestimmt  den Vorteil-Faktor f�r den Schiebetakt der seriellen

��������  Schnittstelle. Bei seriell Mode 1, 2 oder 3 wird die Baud-Rate

(Shift-Takt) durch 2 geteilt, wenn SMOD = 0 ist.

�����Ŀ     �����Ŀ

� GF1 � und � GF0 �  haben  keine  Hardwarefunktion.  Sie k�nnen  nicht mit

�������     �������  BIT-Adressen angesprochen  werden  (Setzen und L�schen

nur �ber ORL - bzw. ANL PCON). Sie k�nnen vom Programm

zu  beliebigen Zwecken verwendet werden.  Vorgeschlagen wird die Verwendung

als Kennzeichen, ob Idle-Mode aktiviert wurde.

�����Ŀ

� IDL �  schaltet die  CPU in den Idle-Mode (nur CMOS!). Wird IDL = 1 ge-

�������  setzt (�ber OR PCON, #1), so wird der folgende Befehl nicht mehr

ausgef�hrt. Der 8051 geht in den IDLE-Mode. Dies bedeutet:

*  die Befehlsausf�hrung stoppt.

*  die Port-Ausgangs-Pins behalten ihren letzten elektrischen Wert

*  die Timer laufen weiter

*  die serielle Schnittstelle arbeitet weiter

*  alle anderen Register behalten ihren Wert

*  der Versorgungsstrom reduziert sich auf ca. 23% (bei 5V und 12 MHz)

Der Idle-Mode kann verlassen werden,  durch Aktivierung eines Interrupt und

durch einen Reset. Der Interrupt mu� dazu enabled sein. Tritt ein Interrupt

auf, so wird mit Eintritt in die Interrupt-Routine IDL gel�scht. Die Inter-

ruptroutine  wird  abgearbeitet.  Nach dem RETI geht die Befehlsabarbeitung

3.4 SFR                                                      Seite 15

���������������������������������������������������������������������������

weiter bei dem Befehl, der der Idle-Mode Aktivierung folgt. Als Kennung f�r

die Interrupt-Routine, das Idle-Mode gesetzt war, kann falls n�tig GF1 oder

GF0 dienen (IDL wurde ja durch die Hardware gel�scht).

Tritt w�hrend des Idle-Modes ein Reset auf,  so wird sofort IDL in PCON ge-

l�scht.  Die  Befehlsabarbeitung geht mit den folgenden Befehlen weiter -->

bis  zwei Zykluse sp�ter die Reset-Logik anl�uft und  alle  SFR  sowie  den

Programm-Counter  zur�cksetzt.  Die  Abarbeitung  startet  wieder  bei  der

Reset-Adresse 0000.

Es werden aber zun�chst die der Idle-Mode Aktivierung folgenden  zwei  oder

drei Befehle ausgef�hrt. Die korrekte Ausf�hrung der Befehle f�r diesen Zu-

stand ist nicht garantiert. Zugriffe auf Ports oder den externen Datenspei-

cher  sollten deshalb hinter Idle-Mode Aktivierungs Befehlen vermieden wer-

den (eventuel 3 NOP's einf�gen).  Zugriffe auf das interne RAM sind  unpro-

blematisch,  denn  die Hardware verhindert in dieser Zeit einen Zugriff auf

das interne RAM.

Nach Verlassen des Idle-Mode per Reset sind alle  SFR  zur�ckgesetzt.  Auch

GF1 und GF0 sind gel�scht.  Jedoch das interne und das externe RAM sind un-

ver�ndert.

����Ŀ

� PD �  schaltet die CPU in den Power-Down Mode (nur CMOS!). Wird PD = 1

������  gesetzt (�ber OR PCON, #2), so wird der folgende Befehl nicht mehr

ausgef�hrt. Der 8051 geht in den POWER DOWN-Mode. Dies bedeutet:

*  die Befehlsausf�hrung stoppt.

*  die Port-Ausgangs-Pins behalten ihren letzten elektrischen Wert

*  ALE und _PSEN werden low

*  die Timer stoppen

*  die serielle Schnittstelle stoppt

*  der Versorgungsstrom reduziert sich auf ca.0,3% (bei 5V und 12 MHz)

Der Power Down-Mode kann nur durch einen Reset verlassen werden. Dieser Re-

set wird dann alle SFR zur�cksetzen (auch Ports auf 0FFh),  nicht aber  das

interne und externe RAM.

W�hrend  des Power-Down Zustandes kann die Versorgungsspannung auf 2 V her-

runtergesetzt werden ohne das der Inhalt des internen RAM's verloren  geht.

Dies darf aber erst erfolgen,  nachdem PD aktiviert wurde, und die Spannung

mu� wieder auf 5 V sein, bevor der Reset ausgel�st wird.

3.5 Ports                                                    Seite 16

���������������������������������������������������������������������������

3.5  Ports:

-----------

Je 8 elektrische Anschl�sse des 8051 sind zu einem Port zusammengefa�t.  Es

kann direkt von der Software auf die Port-Pins zugegriffen werden.  Die An-

schl�sse werden aber auch noch f�r andere Funktionen verwendet, die nur von

der Hardware gesteuert werden,  wie zum Beispiel den Code-Fetch  aus  einem

externen Programmspeicher.

Damit  die Ports als Eing�nge und Ausg�nge verwendet werden k�nnen besitzen

sie spezielle Treiber:

�             /�Pin lesen

�       �����< �����������������������������������Ŀ

�       �     \�                                   �

i�       �                                          �

n�       �     /�Latch lesen             +5V o      �

t�\���<�������< ����Ŀ                       �      �

e�             \�    �                     ���      �

r�                   �               �����Ĵڿ      �

n�                   �               �       �      �  Pin0.x

�          �����Ŀ  �               �       �������������o

�\����>���ĴD   Q����  Umschalter   �       �

D�          �     �      �����Ŀ     �     ���

A�          �   /Q������Ĵ  _\ �����������Ĵڿ

T�          �������      �������     �       �

A�           Latch          �        �       �

�                          �        �

�                     Adress/Data Ausgang

Das obige Bild zeigt vereinfacht den Aufbau eines Pins von Port 0.  Port  2

besitzt prinzipiell denselben Aufbau, nur ist dort ein zus�tzlicher Pull-Up

Widerstand an Ausgang vorhanden.

alternative Funktion bei P0, P2:

--------------------------------

Port 0 und Port 2 dienen alternativ zum Lesen vom externen Programmspeicher

(Code-Fetch) und zum Lesen und Schreiben von/in den externen Datenspeicher.

�ber  Port  0 werden die Low-Byte Adressen ausgegeben und die Daten gelesen

bzw. geschrieben. Port 2 dient zur Ausgabe der High-Byte Adressen.

Wird Code nur aus dem internen ROM abgearbeitet und  kein  externer  Daten-

speicher verwendet (kein MOVX-Befehl),  so werden die alternativen Funktio-

nen von Port 0 und Port 2 nie angesprochen.  Port 0 und Port 2 k�nnen  dann

beliebigen  Funktionen  (Ein-/Ausgabepins) gewidmet werden.  An Port 0 sind

dann allerdings Pull-Up Widerst�nde anzubringen.

Werden Port 0 und Port 2 zum Code-Fetch verwendet,  so schlie�t dies  mei�t

andere Anwendungen aus.  Denn die Hardware l�scht bei jedem externen Daten-

zugriff automatisch den Inhalt des Port 0 - Latches.

Port 2 wird bei MOVX @Ri -  Befehlen  nicht  von  der  Hardware  mit  High-

Adressen angesteuert.

3.5 Ports                                                    Seite 17

���������������������������������������������������������������������������

Schreiben in Port P0 und P2:

----------------------------

In der "Normalen" Funktion wird ein �ber den internen Datenbus auf die Por-

tadresse  (P0 DATA 80h,  P2 DATA A0h) geschriebenes Byte in den Latches ge-

speichert. Ein Umschalter wechselt zwischen der "Normalen" Funktion und der

Alternativen Funktion, wann immer die Alternative Funktion Werte auszugeben

hat. Der Inhalt des Latch bleibt davon unver�ndert (Ausnahme: Lesen �ber P0

bei Code-Fetch, MOVX und MOVC).

Der obere Transistor wird nur angesteuert, wenn f�r die Alternative Funkti-

on eine logische 1 auf den Pin gelegt werden soll.  Steht eine 1 im  Latch,

und wird f�r die Alternative Funktion kein Wert ausgegeben, so ist der Aus-

gang  bei  Port  0  hochohmig (floating).  Bei Port 2 wirkt der integrierte

Pull-Up. Bei beiden kann der Pin dann als Eingang verwendet werden.  St�nde

eine 0 im Latch,  w�rde der untere Transistor angesteuert, und der Pin w�re

immer low (nicht als Eingang verwendtbar).

Lesen von Port P0 und P2:

-------------------------

Bei Port 2 erfolgt kein Einlesen von Daten f�r die Alternative Funktion des

Speicherzugriffs (nur High-Adresse ausgeben).  Bei Port 0 werden Daten �ber

einen  tristate Treiber auf den internen Datenbus eingelesen. Vor jedem Le-

sezugriff  auf  externe Speicher schreibt die Hardware automatisch #0FFh in

die Port P0 - Latches (nur bei alternativen Funktionen). Bei "normalen" Le-

sezugriffen hat der Anwender selbst daf�r Sorge zu tragen,  da� die  Latch-

Ausg�nge high sind,  denn nur dann kann �ber einen Port-Pin richtig gelesen

werden (nach einem Reset ist dies erf�llt).

Wird �ber einen Software-Befehl "normal" von der  SFR-Adresse  eines  Ports

gelesen,  so  erfolgt  dies  je nach Befehl �ber den Treiber direkt von den

Pins oder �ber einen weiteren tristate Treiber vom Latch-Ausgang. Bei allen

Read-Modify-Write Zugriffen wird vom Latch gelesen und sonst vom Pin.

Ein Beispiel:

CPL P2.1 ist ein Read-Modify-Write Befehl: Der Wert im Latch  von  Pin

P2.1 soll ge�ndert werden.  Stand eine 0 drinn,  soll eine 1 hineinge-

schrieben werden und umgekeht.

W�rde vom Pin gelesen kann bei         o    |         <--- Last

einer Anschaltung wie in nebenste-         �    |         ������o

henden Beispiel ein Fehlern auftre-       ��   |         �

ten. Die Basis des NPN-Transistors        � �   |         �

wird  direkt aus dem Pin gespeist,        ��� P2.1       /

was wegen dem internen Pull-Up zu-         �����o�����Ĵ<    NPN

l�ssig  ist.  Bei einem  gesetzten         �    |        \E

Latch betr�gt die Spannung  am Pin       ���    |         �

nur  ca. 0,6 V.  Vom Pin w�rde ein     �Ĵڿ    |         �

Low-Pegel zur�ckgelesen, obwohl im         �    |        ���

Latch eine 1 steht. Der CPL-Befehl        ���   |

w�rde falsch ausgef�hrt.

Read-Modify-Write Befehle sind:

JBC           Springe wenn Bit (in Latch) gesetzt und l�sche Latch

DJNZ          decrement Port (SFR des Ports) und springe wenn nicht 0

CPL           �ndere (Port-) Bit

ANL, ORL, XRL, INC, DEC   �ndere (Port-) Byte

3.5 Ports                                                    Seite 18

���������������������������������������������������������������������������

zur Unterscheidung:

JB   (springe, wenn Bit gesetzt) ist kein Read-Modify-Write Befehl, da

der Inhalt des Latch hier nicht ver�ndert wird. Hier w�rde vom Pin ge-

lesen.

Problematisch ist folgende Befehlsfolge:

PUSH P2            denn PUSH P2 ist kein Read-Modify-Write Befehl, de�-

MOV P2, #80h       halb wird der Wert von den Port-Pin's auf den Stack

MOV R0, #0         gelegt. Dies kann gleich dem Latch-Inhalt sein, mu�

MOVX A, @R0        es aber nicht (siehe Schaltung auf voriger Seite).

POP P2             Der Inhalt des Latch darf nur dann auf den Stack ge-

sichert werden,  wenn kein Port-Pin als  Eingang  ge-

schaltet ist,  und die Belastung der Ausgangspins so ist,  da� der elektri-

sche Pegel nicht verf�lscht wird.

Unterschiede von Port P1 und P3 zu P0:

--------------------------------------

Im Unterschied zu Port P0 besitzen P1 und P3 keine Multiplexer.  Soweit be-

legt,  wird  der Ausgang f�r die Alternative Funktion mit dem Latch-Ausgang

�ber ein NAND verkn�pft.  Eingelesen wird nicht auf den internen  Datenbus,

sondern direkt zu den Baugruppen der alternativen Funktionen.

�             /�Pin lesen

�       �����< �����������������������������Ŀ

�       �     \�                             �

i�       �                                    �

n�       �     /�Latch lesen       +5V o      �

t�\���<�������< ����Ŀ                 �      �

e�             \�    �                ��     �

r�                   �                � �     �

n�          �����Ŀ  �                ���     �  Pin 3.x

�\����>���ĴD   Q��Ĵ     NAND        �������������o

D�          �     �  �    ����Ŀ     ���      �  Pin 1.x

A�          �   /Q�  ����Ĵ &  �o���Ĵڿ      �

T�          �������   ���Ĵ    �       �      �

A�           Latch    �   ������       �      �

�                    �                       �

�                    �                 /�    �

�                    �           �����< ������

�           �     \�

alternativ:          �

Ausgang     Eingang

In Bezug auf einen "Normalen" Zugriff auf eine Port-Adresse (SFR) durch die

Software gibt es keinen Unterschied zu Port P0 (siehe Bemerkungen bei P0).

P1 und P3 besitzen integrierte Pull-Up Widerst�nde. Der bei dem Bild f�r P0

eingezeichnete  obere  Transistor ist nicht vorhanden.  Jedoch gibt es eine

Besonderheit: Auf dem Chip des 8051  sind  die  Pull-Up  Widerst�nde  nicht

durch feste Widerstandsbahnen realisiert, sondern �ber Feldeffekttransisto-

ren.  Wird  ein Pin von 0 auf 1 geschaltet,  so wird bei Port P1 und P3 f�r

die Dauer von 2 Quarztakten (= 1/6 Zyklus) dieser als Widerstand geschalte-

3.5 Ports                                                    Seite 19

���������������������������������������������������������������������������

te FET niederohmiger gesteuert (bei Port 2 f�r die ganze Zeit der  alterna-

tiv  Funktion der High-Adress Ausgabe).  Dadurch werden schnellere Ansiegs-

zeiten des Ausgangssignals eines Pin's erreicht,  und dennoch ist der Pull-

Up hochohmig genug, da� der Pin als Eingang verwendet werden kann.

Erfolgt bei Port P3 keine alternative Ausgabe,  so ist der Eingang des NAND

high. F�r diesen Fall ist der logische Zustand des Pins vom Latch abh�ngig.

Soll der Pin als Eingang verwendet werden,  so ist wie bei P0 #0FFh in  die

Port-Latches  von  P1  bzw.  P3 zu schreiben.  Dies mu� aber auch erfolgen,

falls alternative Ausgabe-Funktionen verwendet werden sollen, denn entgegen

Port P0 und P2 sind bei P1 und P3 keine Umschalter vorhanden.

3.6 externer Programmspeicher                                Seite 20

���������������������������������������������������������������������������

Alternative Funktionen beim 8051:

---------------------------------

Port 0:       Adresse (low Byte) und Daten f�r externen Speicherzugriff.

Port 2:       Adresse (high Byte) f�r externen Speicherzugriff.

P3.7 = _RD:   Lesesignal f�r externen Datenspeicherzugriff

P3.6 = _WR:   Schreibsignal f�r externen Datenspeicherzugriff

P3.5 =  T1:   Timer 1 Gate

P3.4 =  T0:   Timer 0 Gate

P3.3 = _INT1  externer Interrupt-Eingang 1

P3.2 = _INT0  externer Interrupt-Eingang 0

P3.1 =  TxD   Sende-Ausgang der seriellen Schnittstelle

P3.0 =  RxD   Empfangs-Eingang der seriellen Schnittstelle

elektrische Kenndaten der Ports:

--------------------------------

Isink  =  2,4 mA             Port 0        (UoL < 0,45 V garantiert)

Isink  =  1,6 mA             Port 1,2,3    (UoL < 0,45 V garantiert)

Pull-Up   10...30 k�         Port 1,2,3

Idrive =  0,4 mA             Port 0        (UoH > 2,4 V  garantiert)

Wichtig: bei allen Portpins mu� im Latch eine 1 stehen,  wenn der  Pin  als

Eingang verwendet werden soll!

3.6  Zugriff auf den externen Programm-Speicher:

------------------------------------------------

Der  Zugriff auf den externen Programmspeicher erfolgt automatisch 2 mal je

Zyklus durch die Hardware (siehe 3.3 Befehlsausf�hrung).  Der 8051  besitzt

ein internes ROM und einen Eingangspin _EA (Extern Access).

_EA = 1 :  Die Befehle der Code-Adressen 0000-0FFFh werden intern gelesen.

Die Befehle der Code-Adressen 1000-FFFFh werden extern gelesen.

(8052 besitzt 8 kByte internes ROM: Adressen 0000-1FFFh)

_EA = 0 :  Die Befehle aller Code-Adressen werden extern gelesen.

Der  _EA-Pin  dient zur Abschaltung des internen ROM's.  _EA kann nicht wie

die Port-Pins von der Software gelesen werden.

Der 8031 besitzt kein internes ROM.  Hier werden alle Befehle extern  gele-

sen. Es ist jedoch zu empfehlen den _EA-Pin (der wegen der gleichen Geh�us-

ebauform  beim  8031  auch vorhanden ist) auf GND zu legen.  Beim 8344 (die

ROM-lose Version des 8044) konnte ich schon beobachten,  da� er mit _EA = 1

nicht korrekt funktionierte. Es schien, als ob er doch ein internes ROM be-

sa�. Vielleicht ist es f�r den Hersteller g�nstiger, nur eine Maske zu fer-

tigen und die Chips verschieden zu bedrucken.

3.6 externer Programmspeicher                                Seite 21

���������������������������������������������������������������������������

_PSEN  (Programm  Store  Enable  dient als Lesesignal f�r den externen Pro-

grammspeicher. Auf _PSEN kann ebenfalls nicht per Software zugegriffen wer-

den.

externen Programmspeicher lesen:

--------------------------------

(vergleiche dazu auch 3.3 Befehlsausf�hrung und 3.5 Ports):

-- voriger -------->|<--------------- dieser Zyklus --------------->|

|       |       |               |       |       |

���Ŀ   ����Ŀ   ���Ŀ   ���Ŀ   ���Ŀ   ���Ŀ   ���Ŀ   ���Ŀ

SysClk   ��   �����    �����   �����   �����   �����   �����   �����   �

|       |       |       |       |       |       |

State     5   |   6    |   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |

|   ^1.Fetch    |       |   ^2.Fetch    |       |

Ŀ            |   �������Ŀ   |       |   �������Ŀ   |       |

ALE       ������������������   |   �����������������   |   �������������

����Ŀ        |   �����������Ŀ       |   �����������Ŀ       |

_PSEN          ��������������   |       �������������   |       ���������

|       |       |       |       |       |       |

P2       CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC-CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC-CCCCCCCCCCCCCCCCC

|       |       |       |       |       |       |

P0cpuOut   AAAAA---------?????---AAAAAAAA--------?????---AAAAAAAA---------

P0epromOut  -----DDDDDDDDDDDDD------------DDDDDDDDDDDD-------------------D

CCC = Code-Adresse

DDD = Daten out

?   = Daten lesen

--- = hochohmig

Der Code-Fetch Zugriff beginnt schon in State 5 des vorigen Zyklus mit  dem

Anlegen der Adresse.  In der Mitte von State 5 wird ALE low.  ALE dient bei

einem externen Zugriff als Signal f�r das  Adress-Latch,  die  Low-Adressen

von P0 zu �bernehmen und zu speichern (siehe 3.1 ff).

Mit  dem Ende von State 5 wird _PSEN low und gleichzeitig P0 hochohmig (als

Eingang: angedeutet durch das ---).  Ein angeschlossenes EPROM legt nun Da-

ten auf den externen Datenbus (solange _PSEN = 0).

Ab  dem  Anfang von State 1 erwartet der 8051 an P0 Daten (angedeutet durch

das ???, weiterhin hochohmig).  Diese liegen schon am Ausgang des EPROM an.

In der Mitte von State 1 werden die Daten �ber P0 auf den internen Datenbus

�bernommen und _PSEN und ALE werden beide wieder high.

Zum  Ende  von  State  1 wird die (incrementierte) Adresse f�r den n�chsten

Code-Fetch angelegt.

Das obige Timing-Diagramm zeigt ideal den Ablauf der beiden CODE-Fetch  Zu-

griffe  eines  Zyklus.  Real sind alle �berg�nge mit Schaltzeiten behaftet.

F�r eine einwandtfreie Funktion wird vom 8051 die Einhaltung folgender Zei-

ten gefordert:

- sp�testens tPLIV nachdem _PSEN low wurde, mu� der Programmspeicher g�l-

tige Daten auf den Bus legen.

3.6 externer Programmspeicher                                Seite 22

���������������������������������������������������������������������������

- sp�testens tAVIV nachdem vom 8051 g�ltige Adressen ausgegeben wurden,

sind vom Programmspeicher g�ltige Daten auf den Bus zu legen.

Die Zeitwerte h�ngen vom 8051-Typ ab (Fabrikat...).  Exakte Werte sind  den

Datenbl�ttern zu entnehmen. Allgemein gilt etwa ( mit T = 1/fOszi):

tPLIV = (3 * T) - 105 ns .... (3 * T) - 150 ns    > 100 ns (bei 12 MHz)

tAVIV = (5 * T) - 105 ns .... (5 * T) - 150 ns    > 267 ns (bei 12 MHz)

Als Programmspeicher werden oft EPROM's,  PROM's verwendet. Die �bliche An-

gabe EPROM 27256-250 besagt das EPROM besitzt 256  kBIT  (=  32  kByte)  an

Speicherzellen mit einer Adress-Access Zeit von 250 ns.

Angegeben wird die Adress-Access-Time: die Zeit vom Anlegen der Adresse bis

g�ltige  Daten  am  Ausgang  liegen.  Die  Chip-Enable-Access-Time ist etwa

gleich gro� (Zeit von Anliegen eines aktiven Chip-Select-Signal bis g�ltige

Daten).  Die Output-Enable-Access-Time (Zeit  von  Anliegen  eines  aktiven

_PSEN bis g�ltige Daten) ist wesentlich kleiner (Gr��enordnung 20 ns bis 60

ns).  Die  bei  der Anwendung als Programmspeicher des 8051 kritischte Zeit

ist die Chip-Access-Time (= Adress-Access-Time).  Wird diese Bedingung  er-

f�llt, sind auch die anderen Zeiten ok.

Der  eingesetzte  Speicher  mu� eine Adress-Access-Time von 267 ns besitzen

(bei 12 MHz CPU-Takt). Wird das Chip-Selekt mit Hilfe eines Gatters aus den

Adressen gebildet,  so  mu�  der  Programmspeicher  um  die  Gatterlaufzeit

schneller sein.  Ein GAL 16V8-25 hat eine Laufzeit von 25 ns.  Es w�re also

ein Programmspeicher mit einer Zugriffszeit kleiner 242  ns  zu  verwenden.

Ma�geblich  ist  immer die f�r den eingesetzten CPU-Typ und den verwendeten

CPU-Takt  in  den  Datenbl�ttern  angegebene  Zeit   tAVIV   (Adress-Valid-

Instruktion-Valid) zuz�glich der Gatterlaufzeit der Chip-Select-Logik.

Bei  einem CPU-Takt von 12 MHz wird man mit EPROM's mit 200 ns immer sicher

liegen. Bei vielen Anwendungen werden auch 250 ns gen�gen.

Bei einem MOVC-Befehl erfolgt  der  Lesezugriff  auf  den  Programmspeicher

durch die Software im zweiten Zyklus anstelle des 1. Code-Fetch.

3.7 externer Datenspeicher                                   Seite 23

���������������������������������������������������������������������������

3.7  Zugriff auf den externen Daten-Speicher:

---------------------------------------------

Der  Zugriff  auf  den externen Datenspeicher erfolgt im zweiten Zyklus bei

der Abarbeitung eines MOVX-Befehls (siehe 3.3 Befehlsausf�hrung). In diesem

Zyklus erfolgt daf�r kein Code-Fetch (einziger Fall,  wo ALE und _PSEN aus-

bleiben). Ein XDATA-Zugriff dauert 6 System-Takte (doppelt so lange wie ein

CODE-Zugriff).

_RD (Port P3.7 Pin) dient als Lesesignal f�r den externen Datenspeicher.

_WR (Port P3.6 Pin) dient als Schreibsignal.

Werden MOVX-Befehle verwendet,  sind diese Bits im Port 3 - Latch auf 1

zu setzen (dies ist nach einem Reset erf�llt).

XDATA lesen:

------------

-- voriger -------->|<--------------- dieser Zyklus --------------->|

|       |       |               |       |       |

���Ŀ   ����Ŀ   ���Ŀ   ���Ŀ   ���Ŀ   ���Ŀ   ���Ŀ   ���Ŀ

SysClk   ��   �����    �����   �����   �����   �����   �����   �����   �

|       |       |       |       |       |       |

State     5   |   6    |   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |

Ŀ            |       |       |       |   �������Ŀ   |       |

ALE       ������������������������������������������   |   �������������

|       |       |       |       |       |       |

�������������Ŀ       |       |       �������������������������

_RD                    �������������������������       |       |       |

|       |       |       |       |       |       |

P2       XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX_CCCCCCCCCCCCCCCCC

|       |       |       |       |       |       |

P0cpuOut   XXXXXXXXXX--------------------?????-----------CCCCCCCCC--------

P0ramOut   ---------------DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD------------------------

XXX = XDATA-Adresse

(vergleiche dazu auch 3.6 Programmspeicher-Zugriff)

Bereits in State 5 des 1.  Zyklus des MOVX  -  Befehls  werden  die  XDATA-

Adressen angelegt.  Bei MOVX A,  @DPTR: an P2 die High Adresse (DPH) und an

P0 die Low Adresse (DPL).  Bei MOVX A,  @Ri: bleibt an P2 der Wert aus  dem

Latch (SFR von P2) und an P0 wird die Adresse (aus Ri) angelegt.

In der Mitte von State 5 wird ALE low.  Damit k�nnen die Adressen von P0 in

ein (externes) Adress-Latch (siehe 3.1 ff) �bernommen werden.

Gegen Ende von State 6 wird P0 hochohmig (Adresse  weggenommen),  anschlie-

�end wird _RD low.  Ein angeschlossenes RAM legt nun Daten auf den externen

Datenbus (_RD = 0).

Ab dem Anfang von State 3 erwartet der 8051 an P0 Daten  (angedeutet  durch

das ???). In der Mitte von State 3 werden die Daten auf den internen Daten-

bus �bernommen anschlie�end werden _RD und ALE wieder high.

Zum  Ende  von State 4 wird die Adresse f�r den Code-Fetch des n�chsten Zy-

klus angelegt falls der Code-Fetch extern erfolgt (wenn intern,  bleiben P0

und P2 hochohmig - siehe 3.6 und 3.3).

3.7 externer Datenspeicher                                   Seite 24

���������������������������������������������������������������������������

Ein  Zugriff  auf  den  externen  Datenspeicher dauert l�nger als ein Code-

Fetch. Das ALE wird einmal nicht ausgegeben. F�r den Zugriff stehen l�ngere

Zeiten zur Verf�gung:

- sp�testens tRLDV nachdem _RD low wurde, mu� der externe Datenspeicher

g�ltige Daten auf den Bus legen.

- sp�testens tAVDV nachdem vom 8051 g�ltige Adressen ausgegeben wurden,

sind vom externen Datenspeicher g�ltige Daten auf den Bus zu legen.

Allgemein gilt etwa ( mit T = 1/fOszi):

tRLDV = (5 * T) - 105 ns .... (5 * T) - 165 ns    > 251 ns (bei 12 MHz)

tAVDV = (9 * T) - 105 ns .... (9 * T) - 165 ns    > 585 ns (bei 12 MHz)

XDATA schreiben:

----------------

-- voriger -------->|<--------------- dieser Zyklus --------------->|

|       |       |               |       |       |

���Ŀ   ����Ŀ   ���Ŀ   ���Ŀ   ���Ŀ   ���Ŀ   ���Ŀ   ���Ŀ

SysClk   ��   �����    �����   �����   �����   �����   �����   �����   �

|       |       |       |       |       |       |

State     5   |   6    |   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |

Ŀ            |       |       |       |   �������Ŀ   |       |

ALE       ������������������������������������������   |   �������������

|       |       |       |       |       |       |

�������������Ŀ       |       |       �������������������������

_WR                    �������������������������       |       |       |

|       |       |       |       |       |       |

P2       XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX_CCCCCCCCCCCCCCCCC

|       |       |       |       |       |       |

P0cpuOut   XXXXXXXXX-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD----CCCCCCCCC--------

P0ramOut   --------------------------------------?------------------------

XXX = XDATA-Adresse

(vergleiche dazu auch 3.6 Programmspeicher-Zugriff)

Bereits in State 5 des 1.  Zyklus des MOVX  -  Befehls  werden  die  XDATA-

Adressen angelegt.  Bei MOVX A,  @DPTR: an P2 die High Adresse (DPH) und an

P0 die Low Adresse (DPL).  Bei MOVX A,  @Ri: an P2 der Wert aus  dem  Latch

(SFR von P2) und an P0 die Adresse (Ri).

In der Mitte von State 5 wird ALE low. Damit werden die Adressen von P0 ins

(externe) Adress-Latch �bernommen.

Gegen  Ende  von State 6 wird an P0 die Adresse weggenommen und Daten ange-

legt, anschlie�end wird _WR low.

Zum Ende von State 3 wird _WR wieder high.  Damit �bernimmt der externe Da-

tenspeicher die Daten von P0. Anschlie�end wird P0 wieder hochohmig und ALE

wieder high.

Zum  Ende  von State 4 wird die Adresse f�r den Code-Fetch des n�chsten Zy-

klus angelegt falls der Code-Fetch extern erfolgt (wenn intern,  bleiben P0

und P2 hochohmig - siehe 3.6 und 3.3).

3.8 externe Anschaltungen, Beispiele                         Seite 25

���������������������������������������������������������������������������

- Der 8051 garantiert, da� mindestens tQVWH bevor _WR high wird, g�ltige

Daten auf den Bus liegen.

- der 8051 garantiert, da� mindestens tWLWH + tAVWL bevor _WR high wird,

g�ltige Adressen ausgegeben wurden.

Allgemein gilt etwa ( mit T = 1/fOszi):

tQVWH = (7 * T) - 105 ns .... (7 * T) - 150 ns    > 433 ns (bei 12 MHz)

tWLWH = (6 * T) - 100 ns                          = 400 ns (bei 12 MHz)

tAVWL = (4 * T) - 70 ns ..... (4 * T) - 130 ns    >  96 ns (bei 12 MHz)

F�r  den Datenspeicher besteht somit die Forderung einer Adress-Access-Time

von 585 ns zum Lesen und 496 ns zum Schreiben (bei 12  MHz  CPU-Takt).  Die

mei�ten  Typen der Reihe 6164 ...  61256 (statische RAM's) besitzen Adress-

Access-Zeiten unter 150 ns, so da� es hier keine Probleme geben d�rfte.

3.8  Anschaltungen f�r den externen Datenbus (Beispiele):

---------------------------------------------------------

Der Adressraum f�r CODE und XDATA ist getrennt. Die elektrische Unterschei-

dung wird durch getrennten Lesesignale _PSEN (f�r CODE) und _RD (f�r XDATA)

erreicht.  Eine typische Beschaltung mit EPROM und RAM wurde schon  in  3.1

vorgestellt.  Hier  nun  eine  Beschaltung  des  gesamten  Adressraums  mit

64 kByte RAM und 64 kByte EPROM:

�������Ŀ

��������������_WR��>�       �      ���Ŀ

� ������������_RD��>� RAM   �<����o�INV�Ŀ

� �                 �       �      ����� �

� �       ���������>� 32kx8 �<��ͻ       �

8051 CPU          � �       �         ���������    �       �

��������Ŀ         � �       �         �������Ŀ    �       �

�     _WR�������������������ĺ���_WR��>�       �    �       �

�     _RD�������������������ĺ���_RD��>� RAM   �<��ĺ���������� A15

�        �                   �         �       �    �

�      P2��������ADRESSBUS������������>� 32kx8 �<��͹

�        �          �����Ŀ  �         ���������    �

�     ALE����������>�LATCH�  �         �������Ŀ    �

�      P0�<��������>�     ��͹         �       �    �

�        �    �     �������  ���������>� EPROM �<��͹

�        �    �                        �       �    �

�   _PSEN����ĺ����������������PSEN���>� 64kx8 �<Ŀ �

����������    �                        ���������  � �

����DATENBUS�������������������������ͼ

Da statische RAM's nur bis 32kx8 erh�ltlich sind, werden zwei RAM-Chips be-

n�tigt.  Das 1.  RAM erh�lt als Chip-Selekt die Adresse A15 und das  zweite

RAM  den invertierten Wert von A15.  Als CODE-Speicher wird ein EPROM 64kx8

verwendet. Sein Chip-Enable Pin wird auf GND gelegt (immer selektiert).

3.8 externe Anschaltungen, Beispiele                         Seite 26

���������������������������������������������������������������������������

Das 1. RAM wird bei allen Adressen aktiv,  bei denen A15 = 0 ist,  also bei

0000...7FFFh. Das 2. RAM wird aktiv bei 8000...FFFFh (A15 = 1).

In kaum einer Schaltung wird ein derart gro�er externer Datenspeicher ben�-

tigt.  Deshalb  wird mei�t nur mit einem RAM best�ckt.  Oft wird sogar noch

ein kleineres RAM verwendet (billiger).  Zu empfehlen sind die  Typen  6164

(8kx8),  61128  (16kx8) und 61256 (32kx8).  Kleinere Typen als 8kx8 k�nnten

zwar eingesetzt werden, jedoch sind sie wieder teurer.

Wird nur ein RAM im XDATA-Raum eingesetzt,  so kann dessen Chip-Enable  Pin

auf GND gelegt werden (immer selektiert). Auf ein und dieselbe Speicherzel-

le  des RAM's kann dann �ber verschiedene XDATA-Adressen zugegriffen werden

(mehrfach sleektiert). Das st�rt allerdings nicht wenn die Software ok ist.

--- IO-Bereich -----------------------------------------------------------

Der XDATA-Bereich kann neben der Verwendung als externer Datenspeicher  f�r

andere Zwecke dienen. Einige Beispiele:

- zum Einlesen von Jumper-Stellungen oder anderen Daten �ber einen tristate

Treiber.

- als universeller Port (8-Bit Ein/Ausgabe) �ber bidirektionale tristate

Treiber (74 LS 245).

- als Anschlu� spezieller Bausteine wie externen Analog/Digital Wandlern

einem SCC (Serial Communication Controller) f�r eine zweite serielle

Schnittstelle, einem Display-Baustein und anderen.

- als Schnittstelle zu anderen Rechnern �ber 8 Bit-Register (realisiert

bei der Intel 8044-BITBUS-Rechnerkarte) oder �ber DPR (Dual Port RAM).

(-- siehe Beispiel im Anhang)

Werden  IO-Funktionen  installiert,  sind  daf�r  eine  oder mehrere XDATA-

Adressen zu reservieren.  Im allgemeinen ist dann ein Adress-Decoder n�tig.

Oft  wird  das RAM in den Bereich von 0000...7FFFh gelegt (A15 als Chip Se-

lect) und der IO-Bereich ab 8000h.

--- ladbarer Code --------------------------------------------------------

Wird die aufgebaute Rechnerkarte mit einer Schnittstelle z.B.  zu einem  PC

versehen,  dann kann es sinnvoll sein, f�r einen Teil des CODE-Bereichs ein

RAM zu verwenden um CODE �ber die Schnittstelle zu laden. Ein EPROM ist im-

mer notwendig, zumindest f�r die Laderroutinen der Schnittstelle.  Der Code

bei Adresse 0 (Reset-Adresse) ist aus dem EPROM zu lesen.

Unter  Verwendung  eines EPROMS 16kx8 und eines RAM's 32kx8 kann beispiels-

weise folgende Aufteilung gew�hlt werden:

XDATA 0000...7FFFh  -->  Zugriff auf   RAM 0000...7FFFh

CODE  0000...3FFFh  -->  Zugriff auf EPROM 0000...3FFFh

CODE  4000...7FFFh  -->  Zugriff auf   RAM 4000...7FFFh

3.8 externe Anschaltungen, Beispiele                         Seite 27

���������������������������������������������������������������������������

�                                                 �           �

_PSEN �� _PSEN ����������������������������������������Ĵ_OE        �

�                    �                            �     EPROM �

P2.6 �� A14 ������������������������������������������Ĵ_CE   16kx8�

�        �           �  �����Ŀ                   �������������

�        �           ��Ĵ     �     �����Ŀ

�        �  �����Ŀ     � NOR �����Ĵ     �       �����������Ŀ

8051  �        ��Ĵ INV �����Ĵ     �     � NOR �������Ĵ_OE        �

CPU   �           �������     �������  ��Ĵ     �       �           �

�                       �����Ŀ  �  �������       �           �

P3.7 �� _RD ����������������Ĵ INV ����             ��Ĵ_CE        �

�                       �������                �  �     RAM   �

�                                                 �      32kx8�

P3.6 �� _WR ������������������������������������������Ĵ_WR        �

�                                                 �           �

Das Bild zeigt eine m�gliche Verkn�pfung von _PSEN und _RD zur Erzeug-

ung des RAM-Lesesignals f�r das obige Beispiel. Damit wird CODE bis

Adresse 3FFFh aus dem EPROM und CODE ab 4000h aus dem RAM abgearbeitet.

�ber MOVX kann CODE ins RAM geladen werden. Die Interrupt-Einspr�nge

liegen im EPROM. Dort k�nnen per LJMP 4003h, LJMP 400Bh ... die Ein-

spr�nge in den Lader-Bereich umgelenkt werden, soweit sie nicht von der

Laderroutine verwendet werden.

Eine besonders einfache Realisierung der Code-Abarbeitung aus dem  externen

RAM (ladbarer Code) kann erreicht werden, wenn die Laderoutinen ins interne

EPROM gebrannt werden und _EA = 1 gesetzt wird.  Nun brauchen _PSEN und _RD

nur noch �ber ein AND verkn�pft zu werden.  Es ist kein externes EPROM mehr

n�tig.

�   o +5V

_EA �����                              �           �

�                 �����Ŀ       ��Ĵ_CE        �

_PSEN �� _PSEN ��������Ĵ     �       �  �           �

�                 � AND ����������Ĵ_OE        �

P3.7 �� _RD ����������Ĵ     �          �     RAM   �

�                 �������          �      32kx8�

P3.6 �� _WR ���������������������������Ĵ_WR        �

�                                  �           �

3.9 internes RAM                                             Seite 28

���������������������������������������������������������������������������

3.9  internes RAM:

------------------

Eine Besonderheit des 8051 ist sein internes RAM von 128 Byte.  Der Zugriff

ist schneller als auf das externe RAM und es gibt verschiedene  Zugriffsar-

ten. Bei einfachen Programmen kann der 8051 (in Verbindung mit dem internen

EPROM so als Stand-Allone Rechner dienen).

Zugriffsarten auf das interne RAM:

----------------------------------

direkt:    Im Code ist die intern RAM-Adresse mit angegeben.

register:  spezielle Befehle f�r den Zugriff auf Register R0..R7,

die im internen RAM auf Adresse 00..1Fh liegen.

indirekt:  �ber Pointer. Als Pointer kann dienen R0, R1, SP

bit:       die intern RAM-Adressen 20h..2Fh k�nnen zus�tzlich bit-

weise angesprochen werden.

� � � � � � � � FF         Nebenstehend ist die Aufteilung des inter-

|             |            nen RAM's nach den Adressierm�glichkeiten

|  80h .. FFh |            skizziert.

|             |

80 �������������Ŀ            Der 8051 besitzt ein internes RAM von 128

�             � 7F         Byte. Der gesamte Bereich ist direkt und

|             |            indirekt adressierbar.

|             |            Der 8052 und andere besitzen ein internes

�             �            RAM bis 256 Byte. Nur 00...7Fh sind direkt

�             �            adressierbar. Die direkt DATA-Adressen ab

�             �            80h sind f�r die SFR reserviert (siehe 3.4)

30 �������������Ĵ

28 �    Bit      � 2F         Die Adressen 20...2Fh k�nnen bitweise

20 �������������Ĵ            adressiert werden. Zugeordnet sind die BIT-

18 � Reg.-Bank 3 � 1F         Adessen 00..7Fh. Die BIT-Adressen ab 80h

10 � Reg.-Bank 2 �            sind f�r SFR reserviert.

08 � Reg.-Bank 1 �

00 � Reg.-Bank 0 �            Von 00 bis 1Fh weden die Register abgelegt

���������������            (siehe auch 3.4.3 PSW).

Register:

---------

Beim  8051  wurden 8 universell verwendbare Register definiert.  Sie werden

nicht zu den SFR (spezial Funktion Register) gez�hlt, da sie keine speziel-

len Hardwarefunktion wie TCON, SCON und andere SFR besitzen.

Die Register sind dadurch ausgezeichnet, da� es f�r den Zugriff darauf spe-

zielle (einfache und schnelle) Befehle gibt.  Sie werden nicht wie die  SFR

in extra Speicherzellen abgelegt, sondern ihr Wert wird im internen RAM ge-

speichert.  Dies erfolgt in 8 aufeinanderfolgenden intern RAM-Adresen = ei-

ner Register-Bank.  �ber zwei BIT's im Programm Status  Word  (siehe  3.4.3

PSW) kann die aktive Register-Bank selektiert werden.

Ist  Register-Bank  0 selektiert (dies ist der Fall nach einem Reset,  oder

nach ANL PSW, #11100111b oder CLR RS0 und CLR RS1), wird R0 im internen RAM

auf Adresse 00 abgelegt,  R1 auf 01 usw.  Ist Register-Bank  3  selektiert,

wird R0 auf Adresse 18h, R1 auf 19h usw. abgelegt.

3.9 internes RAM                                             Seite 29

���������������������������������������������������������������������������

RS1:RS0    Reg.Bnk      DATA-Adresse

------------------------------------

00          0          00..07

01          1          08..0Fh

10          2          10..17h

11          3          18..1Fh

Die  verschiedenen Register-Banks k�nnen vorteilhaft bei Interrupts verwen-

det werden:

Werden in einer Interrupt-Routine Register verwendet,  m��te ihr  In-

halt  beim Eintritt in die Interrupt-Routine gerettet werden (PUSH auf

Stack).  Vor dem RETI m��ten die Register  wieder  hergestellt  werden

(POP  von  Stack).  Es kann einer Interrupt-Routine eine Register-Bank

zugeordnet werden.  Nun mu� nur die Register-Bank umgeschaltet  werden

(schneller!).

Obwohl beim 8051 f�nf Interruptquellen vorhanden sind, kommt man mit 3

Reg.Bnk's aus,  denn es gibt nur 2 Interrupt-Priorit�tsstufen. Ein In-

terrupt kann nie von einem anderen Interrupt  gleicher  oder  niederer

Priorit�t unterbrochen werden. Interrupts derselben Priorit�t kann al-

so dieselbe Registerbank zugeordnet werden, sofern nach dem RETI keine

Werte  in den Registern gehalten werden sollen bis zum n�chsten Inter-

rupt.

Da bei einem Reset nur einige SFR,  jedoch nicht das interne  RAM  gel�scht

wird,  bleibt  der  Inhalt  der  Register  bei  einem Reset bestehen sofern

Reg.Bnk 0 gew�hlt war.  Bei einem Reset wird die Register-Bank umgeschaltet

auf Reg.Bnk 0.

R0  und  R1  haben �ber die M�glichkeit einer universellen Verwendung durch

die Software noch die Funktion von Indexregistern bei der indirekten Adres-

sierung im internen RAM und beim pageweisen Zugriff  auf  das  externe  RAM

(siehe Befehlssatz).

indirekte Adressierung:

-----------------------

Auf  das interne RAM kann zus�tzlich indirekt �ber Pointer zugegriffen wer-

den.  Als Pointer k�nnen die Register R0 und R1 oder der Stack Pointer (SP)

dienen.  Bei  RAM-Adressen ab 80h (nur 8052...) ist die indirekte Adressie-

rung die einzige M�glichkeit auf das interne RAM zuzugreifen.

Ein Zugriff indirekt �ber den SP auf das interne  RAM  erfolgt  automatisch

bei jedem Aufruf eines Unterprogramms,  aber auch beim Eintritt in eine In-

terruptroutine. Die CPU legt dabei die Return-Adresse auf den Stack ab (low

Byte zuerst).  F�r den Anwender besteht mit den Befehlen PUSH die  M�glich-

keit  auch Werte auf den Stack abzulegen bzw.  mit POP wieder zur�ckzulesen

(siehe auch 3.4.4 Stack Pointer).

Um �ber R0 oder R1 auf das interne RAM zuzugreifen mu� zuerst  die  Adresse

der Speicherstelle in R0 bzw.  R1 geladen werden. Mit einem weiteren Befehl

erfolgt dann der Zugriff:

3.9 internes RAM                                             Seite 30

���������������������������������������������������������������������������

Beispiel:

MOV R0, #30h        ; intern RAM-Adresse 30h laden

MOV @R0, #0Dh       ; #0Dh in intern RAM 30h schreiben

Ein indirekter Zugriff mutet so recht umst�ndlich an, jedoch gibt es Anwen-

dungen, wo eine indirekte Adressierung unerl�sslich ist (z.B. bei der Bear-

beitung von Textstrings, bei Empfangs- und Sende-Buffern ...).

direkte Adressierung:

---------------------

Eine direkte Adressierung erlaubt einen schnellen Zugriff  auf  Daten.  Bei

der Programmerstellung werden an bestimmten festen Adressen im internen RAM

Speicherpl�tze zum Ablegen von Werten reserviert. Der Assembler erlaubt die

Definition von Variablennamen.

Im  internen RAM des 8051 (und auch der erweiterten CPU's 8052,  80535,...)

k�nnen nur 128 Byte direkt adressiert werden (Adessen 00...7Fh).  Beim Lin-

ken eines Programms wird die Adresse, mit in den Code aufgenommen.

Beispiel:

Mnemonic:                                          Opcode:

MOV  A, 20h        ; Inhalt von int.RAM 20h in ACC       -->  E5 20

MOV  A, #20h       ; zum Unterschied: hier Wert in ACC   -->  74 20

direkt BIT-Adressierung:

------------------------

Die intern-RAM Adressen 20h...2Fh k�nnen bitweise angesprochen werden. Die-

se Speicherpl�tze k�nnen so als Flag-Bank (8 Bit's je Byte) benutzt werden.

Der Zugriff erfolgt �ber spezielle Bit-Befehle.

MSB                                 LSB

���������������������������������������Ŀ

� 7F � 7E � 7D � 7C � 7B � 7A � 79 � 78 �  DATA 2Fh

� 77 � 76 � 75 � 74 � 73 � 72 � 71 � 70 �  DATA 2Eh

� 6F � 6E � 6D � 6C � 6B � 6A � 69 � 68 �  DATA 2Dh

� 67 � 66 � 65 � 64 � 63 � 62 � 61 � 60 �  DATA 2Ch

� 5F � 5E � 5D � 5C � 5B � 5A � 59 � 58 �  DATA 2Bh

� 57 � 56 � 55 � 54 � 53 � 52 � 51 � 50 �  DATA 2Ah

� 4F � 4E � 4D � 4C � 4B � 4A � 49 � 48 �  DATA 29h

� 47 � 46 � 45 � 44 � 43 � 42 � 41 � 40 �  DATA 28h

� 3F � 3E � 3D � 3C � 3B � 3A � 39 � 38 �  DATA 27h

� 37 � 36 � 35 � 34 � 33 � 32 � 31 � 30 �  DATA 26h

� 2F � 2E � 2D � 2C � 2B � 2A � 29 � 28 �  DATA 25h

� 27 � 26 � 25 � 24 � 23 � 22 � 21 � 20 �  DATA 24h

� 1F � 1E � 1D � 1C � 1B � 1A � 19 � 18 �  DATA 23h

� 17 � 16 � 15 � 14 � 13 � 12 � 11 � 10 �  DATA 22h

� 0F � 0E � 0D � 0C � 0B � 0A � 09 � 08 �  DATA 21h

� 07 � 06 � 05 � 04 � 03 � 02 � 01 � 00 �  DATA 20h

�����������������������������������������

Das  LSB von DATA 20h hat die BIT-Adresse 00.  Das n�chste Bit aus DATA 20h

die BIT-Adresse 01 usw.:

3.9 internes RAM                                             Seite 31

���������������������������������������������������������������������������

Die BIT-Adressen 80h...FFh sind f�r Spezial-Funktion  Register  reserviert,

auch wenn beim 8051 nicht alle SFR-Adressen belegt sind. Immer die SFR sind

bitweise adressierbar, bei deren das low Nibble der Adresse 0 oder 8 ist:

���������������������������������������Ŀ                8051-SFB

B         � F7 � F6 � F5 � F4 � F3 � F2 � F1 � F0 �  DATA F0h      --------

���������������������������������������Ĵ

ACC       � E7 � E6 � E5 � E4 � E3 � E2 � E1 � E0 �  DATA E0h

���������������������������������������Ĵ

PSW       � D7 � D6 � D5 � D4 � D3 � D2 � D1 � D0 �  DATA D0h

���������������������������������������Ĵ

IP        � BF � BE � BD � BC � BB � BA � B9 � B8 �  DATA B8h

P3        � B7 � B6 � B5 � B4 � B3 � B2 � B1 � B0 �  DATA B0h

���������������������������������������Ĵ

IE        � AF � AE � AD � AC � AB � AA � A9 � A8 �  DATA A8h

P2        � A7 � A6 � A5 � A4 � A3 � A2 � A1 � A0 �  DATA A0h

���������������������������������������Ĵ

SCON      � 9F � 9E � 9D � 9C � 9B � 9A � 99 � 98 �  DATA 98h

P1        � 97 � 96 � 95 � 94 � 93 � 92 � 91 � 90 �  DATA 90h

���������������������������������������Ĵ

TCON      � 8F � 8E � 8D � 8C � 8B � 8A � 89 � 88 �  DATA 88h

P0        � 87 � 86 � 85 � 84 � 83 � 82 � 81 � 80 �  DATA 80h

�����������������������������������������

Code f�r intern RAM-Zugriff:

----------------------------

F�r  jede  Adressierungsart  gibt es spezielle Befehle.  --> siehe auch Be-

fehlssatz.

Bei der Erstellung eines Programms mu� darauf  geachtet  werden,  das  sich

verschieden  adressierte Speicherstellen nicht �berlappen.  Bei gro�en Pro-

grammen wird es schnell un�bersichtlich. Bei korrekter Anwendung bieten je-

doch komfortablere Assembler und Linker eine Fehlererkennung. Die Speicher-

stellen werden je nach Datentyp eingeteilt.

Folgende Regeln sollten beachtet werden:

- Daten m�glichst am Anfang des Source-Files mit Namen definieren. Nicht im

Programm  Befehle mit absoluten Adressen  verwenden, da man sonst schnell

die �bersicht verliert.

- beginnend mit der untersten Adresse das interne RAM "f�llen". Das hei�t:

*** zuerst die Register ber�cksichtigen: (beim ASM51 und A51 mit USING 0,

USING 1, usw.) Platz reservieren, je nach Anzahl der verwendeten

Reg.Bnk's.

*** dann Flags definieren (denn diese k�nnen nur in DATA 20h...2Fh unter-

gebracht werden)

3.9 internes RAM                                             Seite 32

���������������������������������������������������������������������������

*** dann direkt DATA Variablen definieren (wenn Platz ist, k�nnen einzel-

ne noch vor den Flags angeordnet werden.

*** dann Platz f�r verwendete indirekt zu adressierende Buffer (IDATA)

vergeben

*** zuletzt Platz f�r Stack vergeben.

Beispiel f�r ASM51:

USING 1                ; Platz f�r Register-Bank 1 reservieren

USING 0                ; Platz f�r Register-Bank 0 reservieren

FLag1     BIT    0     ; dies liegt in DATA 20h

Variable1 DATA  10h    ; Platz ist noch frei (Reg.Bnk 2 unbenutzt)

BufPtr    DATA  11h    ; bis 1Fh k�nnen noch direkt DATA definiert

BufCnt    DATA  12h    ;  werden, dann aufpassen wegen BIT!

buffer    IDATA 21h    ; der Buffer oberhalb DATA und BIT

bufferLength  EQU 20h

stack     IDATA 41h    ; Stack beginnt oberhalb von buffer - Platz

; bis 7Fh! Nach Reset ist der SP zu initiali-

; sieren mit: MOV SP, #(stack - 1)

die Zuordnung der Adressen wurde hier "von  Hand"  vorgenommen.  Der  ASM51

bietet  auch  die  M�glichkeit  dies  durch  den Linker vornehmen zu lassen

(siehe Assembler).

4. Befehlssatz                                               Seite 33

���������������������������������������������������������������������������

4.  8051 Befehlssatz:

---------------------

Alle Controller der 8051-Familie verwenden denselben Befehlssatz.  Bei  den

neueren  (weiterentwickelten)  Typen  sind  zur  Streuerung der zus�tzliche

Hardwarefunktionen lediglich einige SFR hinzugekommen.

Ein Programm besteht aus einer Folge von Befehlen.  Die Befehle  werden  in

Form von codierten Zahlenwerten im Programmspeicher (=Festwertspeicher z.B.

EPROM) abgelegt.  Der 8051 besitzt intern eine �bersetzungstabelle,  in der

jedem Zahlenwert eine bestimmte Operation zugeordnet ist (siehe Anhang).

Damit der 8051 eine gewollte Folge von Befehlen (Programm) ausf�hrt,  m��te

der  Programmierer  eine  Folge  von  Zahlenwerten  in  das EPROM schreiben

(Maschinencode oder Hexcode).  F�r jeden Befehl m��te er in  einer  Tabelle

den Zahlenwert nachschlagen. Dies ist sehr un�bersichtlich und umst�ndlich.

Ein  Werkzeug,  da�  einem diese Arbeit abnimmt ist der Assembler: er �ber-

setzt ein in einer abk�rzenden Symbolsprache geschriebenes Programm in eine

Folge von Zahlenwerten.  Die Abk�rzungen der einzelnen Befehle  werden  als

Mnemonic   bezeichnet.   Das  so  niedergeschriebene  Programm  selbst  als

Assembler-Sourcecode oder als Maschinensprache. Damit wird ausgedr�ckt, das

die Programmiersprache Assembler Befehle auf der Maschinenebene  verwendet.

Jeder Befehl,  den der 8051 sp�ter ausf�hren soll mu�, n�mlich als Mnemonic

angeschrieben werden.

Ein weiteres beliebtes Werkzeug zur Erzeugung von  8051  Maschinencode  ist

ein C-Compiler.  C ist eine Hochsprache, sie bietet fertige standartisierte

Funktionen, die dann gem�� den Funktionsaufrufen im C-Sourcefile zum ferti-

gen Programm zusammengelinkt werden.  Die Funktionen wurden  als  Unterpro-

gramme  in Assembler geschrieben,  compiliert und in einer Libary abgelegt.

Der Vorteil von einer Hochsprache wie C ist,  das Programme erstellt werden

k�nnen,  die  dann gelinkt mit einer anderen Libary auf verschiedenen Rech-

nern laufen k�nnen. Bei Programmen f�r den 8051 ist das nicht so gewichtig,

da die C-Funktionen f�r den 8051 doch sehr speziell sind. Allerdings bietet

C einige Funktionen wie Floating-Point Berechnungen,  die den  Einsatz  des

C-Compilers f�r den 8051 interessant machen. Viele sind auch schon vertraut

mit  der Sprache C,  was neben einer besseren �bersichtlichkeit des Source-

Files auch oft ein Entscheidungspunkt zugunsten von C ist.

Im folgenden wird der vollst�ndige Befehlssatz des 8051 erl�utert.  Angege-

ben  werden die Mnemonics,  wie sie beim Assembler verwendet werden und der

zugeordnete Hexcode. Bei einigen Befehlen sind hinter dem OpCode (codierter

Zahlenwert, der den Befehl kennzeichnet), noch ein bis zwei Operanten ange-

h�ngt wie eine Adresse oder ein Festwert.

In den Mnemonics werden Abk�rzungen wie  MOV  (�bertragen),  ADD  (Addiere)

usw. verwendet. Anstelle von absoluten Adressen sind Variablen-Namen zul�s-

sig.  Die  SFR-Namen sind bei einigen Assemblern schon default bekannt bzw.

k�nnen geladen werden (SFR des 8051 siehe 3.4).

4. Befehlssatz                                               Seite 34

���������������������������������������������������������������������������

Zus�tzlich gibt es einige spezielle Abk�rzungen:

-----------------------------------------------

#       konstanter Wert folgt

@       indirekte Adressierung: Wert aus der Speicherstelle, auf die das

folgende Register zeigt

A       Akkumulator (= ACC, jedoch wird ein spezieller Opcode erzeugt, wenn

A anstelle von ACC verwendet wird)

C       Carry-Flag (= CY, jedoch wird ein spezieller Opcode erzeugt, wenn

C anstelle von CY verwendet wird)

DPTR    Datenpointer ( f�r Zugriff auf externe Daten) - setzt sich zusammen

aus DPH und DPL.

PC      Programm-Counter (h�lt Code-Adresse)

Ri      (mit i = 0...1)  --> verwendet, um anzudeuten, da� R0 oder R1 f�r

diesen Befehl zul�ssig sind

Rn      (mit n = 0...7)  --> verwendet, um anzudeuten, da� R0 ... R7 f�r

diesen Befehl zul�ssig sind.

Im folgenden wird jeder 8051-Befehl kurz erl�utert. Links steht der Code in

ASM51-Memomics und in den K�stchen in der Mitte der Opcode (Hexwert). Jedes

K�stchen entspricht ein Byte im Programm-Code.  Ganz rechts sind die Anzahl

der ben�tigten Zyklen und die Flags, soweit sie sich �ndern, angef�hrt.

Mnemonic:             Hex-Code:                        Zyklus:  Flags:

---------------------------------------------------------------------------

Zur  Ausf�hrung  vieler  Befehle wird nur ein CPU-Zyclus ben�tigt.  Einige,

insbesondes solche mit Zugriff auf externe Speicher  ben�tigen  2  Zycluse.

Ein  Zyclus dauert 6 CPU-System-Takte (bei 12 MHz Quarztakte dauert ein Zy-

clus 1 �s).  In jedem Zyclus werden die Timer falls sie laufen jeweils um 1

incrementiert.

4.1 Daten-Transfer                                           Seite 35

���������������������������������������������������������������������������

4.1  Daten-Transfer:

--------------------

Mit dem MOV-Befehl k�nnen Daten von einem internen Register oder vom inter-

nen RAM in eine andere interne Speicherstelle kopiert werden.

�����������Ŀ

MOV A, Rn             � 1110 1nnn �                          1    P

�����������Ĵ

MOV Rn, A             � 1111 1nnn �                          1    -

�����������������������Ŀ

MOV A, direct         �    E5h    �  dataAdr  �              1    P

�����������������������Ĵ

MOV direct, A         �    F5h    �  dataAdr  �              1    -

�������������������������

MOV A, @Ri            � 1110 011i �                          1    P

�����������Ĵ

MOV @Ri, A            � 1111 011i �                          1    -

�����������������������Ŀ

MOV A, #data          �    74h    �   data    �              1    P

�����������������������Ĵ

MOV Rn, #data         � 0111 1nnn �   data    �              1    -

�����������������������Ĵ

MOV @Ri, #data        � 0111 011i �   data    �              1    -

�����������������������Ĵ

MOV Rn, direct        � 1010 1nnn �  dataAdr  �              2    -

�����������������������Ĵ

MOV direct, Rn        � 1000 1nnn �  dataAdr  �              2    -

�����������������������Ĵ

MOV @Ri, direct       � 1010 011i �  dataAdr  �              2    -

�������������������������

�����������������������Ŀ

MOV direct, @Ri       � 1000 011i �  dataAdr  �              2    -

�����������������������������������Ŀ

MOV direct, #data     �    75h    �  dataAdr  �   data    �  2    -

�����������������������������������Ĵ

MOV direct1, direct2  �    85h    � dataAdr2  � dataAdr1  �  2    -

�������������������������������������

Jeweils der in der Mnemonic rechts stehende Operand wird in den Linken

geschrieben.

Bemerkenswert ist,  da� im Hex Code f�r   "MOV direct1, direct2"   die

Reihenfolge im Hexcode gegen�ber der im Memomic vertauscht ist.

Beispiele:  MOV  A, R5     ; ED        ->schreibe Inhalt von R5 in ACC

MOV  PSW, A    ; F5 D0     ->schreibe Inhalt von A in PSW

MOV  A, @R1    ; E7        ->schreibe Inhalt aus int.RAM-

;             Adresse die in R1 steht, in ACC

MOV  R2, #22h  ; 7A 22     ->schreibe 22h in R2

MOV  R7, 22h   ; AF 22     ->schreibe Inhalt aus int.RAM-

;             Adresse 22h in R7

MOV  30h, SP   ; 85 81 30  ->schreibe SP in int.RAM-Adr. 30h

4.1 Daten-Transfer                                           Seite 36

���������������������������������������������������������������������������

Mit dem XCH-Befehl werden Daten zwischen internen Register oder dem  inter-

nen RAM und dem Akkumulator ausgetauscht.

�����������Ŀ

XCH A, Rn           � 1100 1nnn �                          1    P

�����������������������Ŀ

XCH A, direct       �    C5h    �  dataAdr  �              1    P

�������������������������

XCH A, @Ri          � 1100 011i �                          1    P

�������������

Beispiel:  es sei Reg.Bnk 1 aktiv, in DATA 9 stehe #16h im ACC #9Fh

XCH  A, R1     ; C9    -> in ACC #16h und in DATA 9 #9Fh

XCHD  vertauscht  das Low-Nibble des adressierten Bytes im internen RAM mit

dem Low_Nibble aus dem ACC.

�����������Ŀ

XCHD A, @Ri         � 1101 011i �                          1    P

�������������

Beispiel:  in R0 stehe #33h, in DATA 33h stehe #16h im ACC #9Fh

XCHD  A, @R0   ; D6    -> in ACC #96h und in DATA 33h #1Fh

Lade Datenpointer mit Festwert:

������������������������������������Ŀ

MOV DPTR, #data16   �  90h  � data16(high) � data16(low) � 2    -

��������������������������������������

dies ist die einzige 16-Bit Operation  beim  8051.  Sie  hat  dieselbe

Funktion wie:

MOV DPH, #HIGH(data16)

und   MOV DPL, #LOW(data16)

4.1 Daten-Transfer                                           Seite 37

���������������������������������������������������������������������������

externer Daten-Speicher-Zugriff:

�����������Ŀ

MOVX A, @DPTR       �    E0h    �                          2    P

�����������Ĵ

MOVX @DPTR, A       �    F0h    �                          2    -

�����������Ĵ

MOVX A, @Ri         � 1110 001i �                          2    P

�����������Ĵ

MOVX @Ri, A         � 1111 001i �                          2    -

�������������

Beim  Zugriff  auf  den externen Datenspeicher wird _RD als Lesesignal

und _WR als Schreibsignal verwendet.  Der Zugriff erfolgt �ber die al-

ternativen  Funktionen von Port 0 und Port 2 (siehe 3.5).  Der Wert im

Latch von Port 2 bleibt erhalten.  Der Wert im Latch von Port  0  wird

von der Hardware beim Lesen mit 0FFh �berschrieben.

WICHTIG!

Beim  Zugriff  indirekt  �ber  Ri wird nur die Low-Adresse multiplexed

�ber Port 0 ausgegeben.  Der Inhalt des Latches von P2 bleibt  w�hrend

des Zugriffs am Portausgang anliegen.  Der Anwender hat bei Verwendung

eines externen RAMs vor dem Zugriff selbst das High-Byte  der  Adresse

in P2 zu schreiben.

Beispiel:

MOV   DPTR, #0FF00h     ; Datenpointer laden

MOVX  A, @DPTR          ; Zugriff (lesen) auf externes RAM

MOV   R0, #0            ; diese Routine l�scht das externe

MOV   P2, #1            ; RAM von Adresse 100h bis 1FFh. In

CLR   A                 ; P2 wird das High-Byte der Adresse

clearPage1:                  ; (=Page) geladen, in R0 das LOW-Byte

MOVX  @R0, A            ; R0 wird je Durchlauf decrementiert.

DJNZ  R0, clearPage1

Byte aus dem Programmspeicher lesen:

�����������Ŀ

MOVC A, @A+DPTR     �    93h    �                          2    P

�����������Ĵ

MOVC A, @A+PC       �    83h    �                          2    P

�������������

Ein  Byte  aus  dem Programmspeicher (extern oder intern: abh�ngig von

der Adresse und /EA Pin) wird in den ACC gelesen. Die Adresse wird aus

der Summe der Inhalte vom ACC und dem DPTR bzw. dem (zuvor um 1 incre-

mentierten) Programm-Counter gebildet (siehe auch 3.3, 3.5 und 3.6).

Der Inhalt des Latches von P2 �ndert sich dabei nicht,  w�hrend in  P0

von der Hardware vor dem Zugriff 0FFh geschrieben wird.

4.2 Rechen-Operationen                                       Seite 38

���������������������������������������������������������������������������

Byte auf/vom Stack:

�����������������������Ŀ

PUSH direct         �    C0h    �  dataAdr  �              2    -

�����������������������Ĵ

POP direct          �    D0h    �  dataAdr  �              2    -

�������������������������

Beim  PUSH wird der Stack Pointer um 1 incrementiert und dann der Wert

in diese Adresse geschrieben.  Beim POP wird zuerst gelesen  und  dann

der  SP  decrementiert.  Der Stackpointer zeigt also immer auf das zu-

letzt gepushte Byte.

Auch bei Unterprogrammaufrufen und Interrupts  werden  Werte  auf  den

Stack geschoben (siehe dazu ACALL,  LCALL,  RET,  RETI). Ist der Stack

voll (SP zeigt auf Adressen oberhalb 7Fh,  so wird trotzdem bei  einem

PUSH  der  SP weiterhin incrementiert,  die Daten gehen aber verloren.

Der 8044 besitzt ein internes RAM mit 192 Byte (bis Adresse 0BFh). Der

8052 besitzt ein internes RAM mit 256 Byte. Bei einem SP-�berlauf �ber

0FFh wird beim 8052 der Registerbereich des internen RAM's �berschrie-

ben.

Nach einem Reset steht im SP die Adresse 07.

4.2  Rechenoperationen:

-----------------------

Addiere Wert, Register, intern RAM-Adr. zu Akku:

�����������������������Ŀ

ADD A, #data        �    24h    �    data   �              1    C AC P OV

�������������������������

ADD A, @Ri          � 0010 011i �                          1    C AC P OV

�����������Ĵ

ADD A, Rn           � 0010 1nnn �                          1    C AC P OV

�����������������������Ŀ

ADD A, direct       �    25h    �  dataAdr  �              1    C AC P OV

�������������������������

Nach der Ausf�hrung h�lt der ACC das Ergebnis,  das  C-Flag  h�lt  den

�bertrag aus Bit 7 und AC h�lt den �bertrag aus Bit 3.  Das OV ist ge-

setzt, wenn ein Vorzeichenfehler auftrat (siehe 3.4.3 PSW).

Beispiel:             vor ADD:            nach ADD:

ADD  A, #44h    ; A = 33h    -->    A = 77h, C = 0, AC = 0, OV = 0

ADD  A, #44h    ; A = 43h    -->    A = 87h, C = 0, AC = 0, OV = 1

ADD  A, #4Ah    ; A = 2Ah    -->    A = 74h, C = 0, AC = 1, OV = 0

ADD  A, #93h    ; A = 0B1h   -->    A = 44h, C = 1, AC = 0, OV = 1

4.2 Rechen-Operationen                                       Seite 39

���������������������������������������������������������������������������

Addiere Wert, Register, intern RAM-Adr. zu Akku mit Carry:

�����������������������Ŀ

ADDC A, #data       �    34h    �    data   �              1    C AC P OV

�������������������������

ADDC A, @Ri         � 0011 011i �                          1    C AC P OV

�����������Ĵ

ADDC A, Rn          � 0011 1nnn �                          1    C AC P OV

�����������������������Ŀ

ADDC A, direct      �    35h    �  dataAdr  �              1    C AC P OV

�������������������������

Wie Addition ohne Carry.  Jedoch wird zus�tzlich der Wert  des  Carry-

Flags hinzuaddiert.

Beispiel:             vor ADD:             nach ADD:

ADDC  A, #44h    ; A = 33h, C = 1  -->  A = 78h, C = 0, AC = 0, OV = 0

ADDC  A, #44h    ; A = 33h, C = 0  -->  A = 77h, C = 0, AC = 0, OV = 0

Subtrahiere Wert, Register, intern RAM-Adr. von Akku mit Carry:

�����������������������Ŀ

SUBB A, #data       �    94h    �    data   �              1    C AC P OV

�������������������������

SUBB A, @Ri         � 1001 011i �                          1    C AC P OV

�����������Ĵ

SUBB A, Rn          � 1001 1nnn �                          1    C AC P OV

�����������������������Ŀ

SUBB A, direct      �    95h    �  dataAdr  �              1    C AC P OV

�������������������������

Subtrahiere immediate Data,  indirekt Byte,  Inhalt von Rn bzw. direkt

Byte plus das Carry-Flag von ACC. Flags siehe ADD.

Increment = der Inhalt der angegebenen Register um 1 erh�ht.

�����������Ŀ

INC A               �    04h    �                          1    P

�����������Ĵ

INC Rn              � 0000 1nnn �                          1    no Flags

�����������Ĵ

INC @Ri             � 0000 011i �                          1    no Flags

�����������������������Ŀ

INC direct          �    05h    �  dataAdr  �              1    no Flags

�������������������������

INC DPTR            �    A3h    �                          2    no Flags

�������������

4.2 Rechen-Operationen                                       Seite 40

���������������������������������������������������������������������������

Decrement = der Inhalt der angegebenen Register wird um 1 erniedrigt.

�����������Ŀ

DEC A               �    14h    �                          1    P

�����������Ĵ

DEC Rn              � 0001 1nnn �                          1    no Flags

�����������Ĵ

DEC @Ri             � 0001 011i �                          1    no Flags

�����������������������Ŀ

DEC direct          �    15h    �  dataAdr  �              1    no Flags

�������������������������

Multipiziere Akku mit B-Register:

�����������Ŀ

MUL AB              �    A4h    �                          4    C P OV

�������������

Das Ergebnis steht in ACC.  Wenn das Ergebnis ein Word ist,  steht das

low Byte in ACC,  das High Byte in B und das OV-Flag ist gesetzt.  Das

C-Flag wird immer gel�scht (C = 0).

Dividieren Akku durch B-Register:

�����������Ŀ

DIV AB              �    84h    �                          4    C P OV

�������������

Das Ergebnis steht in ACC und der Rest in B. Bei einem Fehler (Divisi-

on durch 0) ist das OV - Flag gesetzt.  Das Carry Flag wird immer  ge-

l�scht.

Decimal Adjust von ACC:

�����������Ŀ

DA A                �    D4h    �                          1    C P

�������������

Wurden zwei BCD Zahlen miteinander addiert, so mu� danach das Ergebnis

korrigiert werden, soll es auch im BCD-Format erscheinen.

Ist das AC-Flag gesetzt, oder das low Nibble > 9, dann wird 6 addiert.

Ist  das C-Flag gesetzt,  oder das high Nibble > 9,  dann wird 60h ad-

diert. Wenn beim Ergebnis ein �bertrag von Bit 7 des ACC erfolgt, wird

das Carry-Flag (C=1) gesetzt.

4.3 logische Verkn�pfungen                                   Seite 41

���������������������������������������������������������������������������

Beispiel:                      bcd_59 = 0101 1001

bcd_68 = 0110 1000

+  ������������

nach ADD (ohne Korrektur):  bcd_C1 = 1100 0001    (Flags: AC=1, C=0)

wegen (AC=1):                        0000 0110

wegen (high Nibble > 9):             0110 0000

+  ������������

Ergebnis (mit Korrektur):   bcd_27 = 0010 0111    (Flags: C=1)

4.3  logische Verkn�pfungen:

----------------------------

�����������������������Ŀ

ANL A, #data        �    54h    �   data    �              1    P

�������������������������

ANL A, @Ri          � 0101 011i �                          1    P

�����������Ĵ

ANL A, Rn           � 0101 1nnn �                          1    P

�����������������������Ŀ

ANL A, direct       �    55h    �  dataAdr  �              1    P

�����������������������Ĵ

ANL direct, A       �    52h    �  dataAdr  �              1    no Flags

�����������������������������������Ŀ

ANL direct, #data   �    53h    �  dataAdr  �   data    �  2    no Flags

�������������������������������������

bitweise logisch AND Verkn�pfung:

wenn beide Bit 1, dann 1

�����������������������Ŀ

ORL A, #data        �    44h    �   data    �              1    P

�������������������������

ORL A, @Ri          � 0100 011i �                          1    P

�����������Ĵ

ORL A, Rn           � 0100 1nnn �                          1    P

�����������������������Ŀ

ORL A, direct       �    45h    �  dataAdr  �              1    P

�����������������������Ĵ

ORL direct, A       �    42h    �  dataAdr  �              1    no Flags

�����������������������������������Ŀ

ORL direct, #data   �    43h    �  dataAdr  �   data    �  2    no Flags

�������������������������������������

bitweise logisch OR Verkn�pfung:

wenn eines der beiden Bits 1, dann 1

4.3 logische Verkn�pfungen                                   Seite 42

���������������������������������������������������������������������������

�����������������������Ŀ

XRL A, #data        �    64h    �   data    �              1    P

�������������������������

XRL A, @Ri          � 0110 011i �                          1    P

�����������Ĵ

XRL A, Rn           � 0110 1nnn �                          1    P

�����������������������Ŀ

XRL A, direct       �    65h    �  dataAdr  �              1    P

�����������������������Ĵ

XRL direct, A       �    62h    �  dataAdr  �              1    no Flags

�����������������������������������Ŀ

XRL direct, #data   �    63h    �  dataAdr  �   data    �  2    no Flags

�������������������������������������

bitweise logisch XOR Verkn�pfung:

wenn beide Bit verschieden, dann 1

�����������Ŀ

CLR A               �    E4h    �                          1    P

�������������

l�sche ACC  -->  ACC = 0

�����������Ŀ

CPL A               �    F4h    �                          1    P

�������������

Komplement zu ACC  -->  ACC wird bitweise invertiert

�����������Ŀ

RL A                �    23h    �                          1    no Flags

�������������

rotate ACC bitweise nach links:

schiebt Inhalt von ACC bitweise nach links. Das h�chste Bit wird dabei

in das niedrigste geschrieben.  Das Parity-Flag �ndert sich nicht,  da

die Summe �ber alle Bit's gleich bleibt.

�����������Ŀ

RLC A               �    33h    �                          1    P C

�������������

rotate ACC bitweise nach links durch Carry :

schiebt Inhalt von ACC bitweise nach links. Das h�chste Bit wird dabei

in C und C in das niedrigste geschrieben.

4.4 Bit-Manipulationen                                       Seite 43

���������������������������������������������������������������������������

�����������Ŀ

RR A                �    03h    �                          1    no Flags

�������������

rotate ACC bitweise nach rechts:

schiebt  Inhalt  von ACC bitweise nach rechts.  Das niederste Bit wird

dabei in das h�chste geschrieben.  Das Parity-Flag �ndert sich  nicht,

da die Summe �ber alle Bit's gleich bleibt.

�����������Ŀ

RRC C               �    13h    �                          1    P C

�������������

rotate ACC bitweise nach rechts durch Carry:

schiebt Inhalt von ACC bitweise nach rechts.  Das niederste Bit wird dabei

in C und C in das h�chste geschrieben.

�����������Ŀ

SWAP A              �    C4h    �                          1    no Flags

�������������

vertausche in ACC low Nibble mit high Nibble

4.4  Bit-Manipulationen:

------------------------

�����������������������Ŀ

MOV C, bit          �    A2h    �  bitAdr   �              1     C

�����������������������Ĵ

MOV bit, C          �    92h    �  bitAdr   �              2     no Flags

�������������������������

kopiere Inhalt aus Bit-Adresse in C bzw. C in Bit-Adresse.

�����������������������Ŀ

ANL C, bit          �    82h    �  bitAdr   �              2     C

�����������������������Ĵ

ANL C, /bit         �    B0h    �  bitAdr   �              2     C

�������������������������

logisch AND Bit bzw. invertierter Wert von Bit zu C

4.5 unbedingte Spr�nge und CALL's                            Seite 44

���������������������������������������������������������������������������

�����������������������Ŀ

ORL C, bit          �    72h    �  bitAdr   �              2     C

�����������������������Ĵ

ORL C, /bit         �    A0h    �  bitAdr   �              2     C

�������������������������

logisch OR Bit bzw invertierter Wert des Bits zu C

�����������Ŀ

CLR C               �    C3h    �                          1     C

�����������������������Ŀ

CLR bit             �    C2h    �  bitAdr   �              1     no Flags

�������������������������

l�sche Bit bzw. Carry-Flag  -->  Bit = 0

�����������Ŀ

CPL C               �    B3h    �                          1     C

�����������������������Ŀ

CPL bit             �    B2h    �  bitAdr   �              1     no Flags

�������������������������

invertiere Bit bzw. Carry-Flag

�����������Ŀ

SETB C              �    D3h    �                          1     C

�����������������������Ŀ

SETB bit            �    D2h    �  bitAdr   �              1     no Flags

�������������������������

setze Bit bzw. Carry-Flag  -->  Bit = 1

4.5  unbedingte Spr�nge und CALLs:

----------------------------------

CALL codeAdress

Dies ist kein Maschinen-Befehl  des  8051.  Der  Assembler  legt  hier

selbst fest,  ob ein ACALL oder LCALL verwendet wird. Bei "Forward Re-

ferenzen",  also Adressen,  die dem Assembler hier noch nicht  bekannt

sind, wird immer ein LCALL eingesetzt, auch wenn ein ACALL gen�gte.

4.5 unbedingte Spr�nge und CALL's                            Seite 45

���������������������������������������������������������������������������

JMP codeAdress

Dies  ist  kein  Maschinen-Befehl  des  8051.  Der Assembler legt hier

selbst fest, ob ein SJMP, AJMP oder LJMP verwendet wird.  Bei "Forward

Referenzen"  wird immer ein LJMP eingesetzt,  auch wenn er nicht effi-

zient ist.

��������������������������������������������Ŀ

ACALL codeAdr  � A10 A9 A8 1 0001 � A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 �   2  no Flags

����������������������������������������������

Absolute CALL (innerhalb 2 KByte Page):

Der PC (Programm-Counter) wird um  2  incrementiert  und  die  Return-

Adresse auf den Stack gelegt (low Byte zuerst). Dann wird die folgende

Adresse in den PC geladen:

A11 bis A15 im PC (Programm-Counter) bleiben unver�ndert,

die unteren 11 Bit werden aus dem Opcode geladen.

����������������������������������Ŀ

LCALL codeAdr  �   12h   � CodAdrHigh � CodAdrLow �         2    no Flags

������������������������������������

Long CALL:

Der  PC  (Programm  Counter)  wird  um 3 incrementiert und die Return-

Adresse auf den Stack gelegt (low Byte zuerst). Dann wird mit Wert aus

dem Opcode geladen.

�����������Ŀ

RET                 �    22h    �                           2    no Flags

�������������

Return von Unterprogramm (CALL):

Die Return-Adresse wird vom Stack geholt (high Byte zuerst) und  ange-

sprungen.

�����������Ŀ

RETI                �    32h    �                           2    no Flags

�������������

Return von Interrupt:

In einem internen Register hat sich die CPU gemerkt, welche Interrupts

gerade in Bearbeitung sind.  Dies k�nnen auch zwei Interrupts sein, da

es zwei Priorit�tsstufen gibt, und eine Routine niederer Stufe von ei-

nem Interrupt h�herer Stufe unterbrochen werden kann.  Ist ein  Inter-

rupt  in Bearbeitung sind alle anderen Interrupts gleicher oder niede-

rer Priorit�tsstufe gesperrt. Mit RETI wird der H�chstwertigste Inter-

rupt ausgetragen und die Interrupts sind wieder frei.

4.5 unbedingte Spr�nge und CALL's                            Seite 46

���������������������������������������������������������������������������

Die Return-Adresse wird vom Stack geholt (high Byte zuerst) und  ange-

sprungen.

Achtung:    soll innerhalb einer           MOV A, #0

Interrupt-Routine durch einen           PUSH ACC

Sprung auf Adresse 0000 ein             PUSH ACC

Software-Reset erfolgen, so             MOV A, #LOW(retiReset)

hat der Sprung �ber ein zwei-           PUSH ACC

maliges RETI zu erfolgen, da            MOV A, #HIGH(retiReset)

sonst entgegen einen Hardware-          PUSH ACC

Reset das internen Enable-Re-     retiReset:

gister nicht gel�scht w�rde.            RETI

�����������������������Ŀ

SJMP codeAdr      �    80h    � relOffset �                 2     no Flags

�������������������������

Short JUMP (-128 +127):

Der  PC  wird  um 2 incrementiert und dazu wird der relOffset addiert.

Das h�chste Bit der Wertes relOffset dient dabei als Vorzeichen.

Zur Berechnung: der relOffset (BYTE) wird erst in ein WORD umgewandelt

(auf einer 8088 kompatiblen CPU durch CBW).  Ist der relOffset negativ

(h�chstes Bit gesetzt),  so wird dabei 0FF00h addiert, sonst 0. Dieses

WORD wird zum incrementierten PC addiert.

Beispiel:    relOffset = 47h  --> 0047h  +  PC

relOffset = 87h  --> FF87h  +  PC

��������������������������������������������Ŀ

AJMP codeAdr   � A10 A9 A8 0 0001 � A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 �  2   no Flags

����������������������������������������������

Absolute JUMP (innerhalb 2 KByte Page):

Der PC wird um 2 incrementiert, und die Adresse wird dann folgenderma-

�en gebildet:  A11 bis A15 im PC (Programm-Counter)  bleiben  unver�n-

dert, die unteren 11 Bit werden aus dem Opcode geladen.

����������������������������������Ŀ

LJMP codeAdr   �   02h   � CodAdrHigh � CodAdrLow �         2     no Flags

������������������������������������

Long JUMP:

Sprung zur im Opcode angegebenen Adresse.

4.6 bedingte Spr�nge                                         Seite 47

���������������������������������������������������������������������������

�����������Ŀ

JMP @A+DPTR         �    73h    �                           2    no Flags

�������������

Jump indirekt zu Accumulator + DataPointer:

Inhalt von ACC und DPTR addieren, Sprung zu dieser Adresse.

4.6  bedingte Spr�nge:

----------------------

Sprung um relativen Offset,  wenn die Bedingung erf�llt ist. Zur Berechnung

der Zieladresse siehe SJMP (4.5 unbedingte Spr�nge).

�����������������������Ŀ

JZ codeAdress       �    60h    � relOffset �               2     no Flags

�����������������������Ĵ

JNZ codeAdress      �    70h    � relOffset �               2     no Flags

�������������������������

springe, wenn ACC = 0 bzw. wenn ACC nicht = 0

�����������������������Ŀ

JC codeAdress       �    40h    � relOffset �               2     no Flags

�����������������������Ĵ

JNC codeAdress      �    50h    � relOffset �               2     no Flags

�������������������������

springe, wenn C = 1 bzw. C = 0

���������������������������������Ŀ

JB bit, codeAdress  �   20h   �  bitAdr   � relOffset �     2    no Flags

���������������������������������Ĵ

JNB bit, codeAdress �   30h   �  bitAdr   � relOffset �     2    no Flags

���������������������������������Ĵ

JBC bit, codeAdress �   10h   �  bitAdr   � relOffset �     2    no Flags

�����������������������������������

springe, wenn Bit = 1, bzw. Bit = 0:

Bei JBC: Sprung, wenn Bit = 1 und l�sche Bit.

4.6 bedingte Spr�nge                                         Seite 48

���������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������Ŀ

CJNE A, direct,codeAdr   �    B5h    �  dataAdr  � relOffset �  2     C

�����������������������������������Ĵ

CJNE A, #data, codeAdr   �    B4h    �    data   � relOffset �  2     C

�����������������������������������Ĵ

CJNE Rn, #data,codeAdr   � 1011 1nnn �    data   � relOffset �  2     C

�����������������������������������Ĵ

CJNE @Ri,#data,codeAdr   � 1011 011i �    data   � relOffset �  2     C

�������������������������������������

vergleiche und springe, wenn nicht gleich:

Ist der linke Operand kleiner als der Rechte,  so ist anschlie�end das

Carry Flag gesetzt (C = 1).

�����������������������Ŀ

DJNZ Rn, codeAdr    � 1101 1nnn � relOffset �              2    no Flags

�����������������������������������Ŀ

DJNZ direct, codeAdr�    D5h    �  dataAdr  � relOffset �  2    no Flags

�������������������������������������

Decrement und springe, wenn Inhalt danach ungleich 0

�����������Ŀ

NOP                 �    00h    �                          1    no Flags

�������������

keine Aktion.  NOP ist oft dienlich, wenn eine Wartezeit �berbr�ckt wer-

den soll. Bei einem Takt von 12 MHz dauert ein NOP 1 �s.

�����������Ŀ

reserved            �    A5h    �                          ?    ?

�������������

unerlaubter Opcode. Diesem HEX-Code ist kein Befehl zugeordnet.

5. Assembler                                                 Seite 49

���������������������������������������������������������������������������

5.  Assembler:

--------------

Ein Assembler wird zur �bersetzung eines mit Mnemonic-Symbolen  geschriebe-

nen Programms in ausf�hrbaren HEX-Code verwendet. Im Source-Code wird jeder

Befehl einzeln angeschrieben.  Manche Assembler bieten zwar die M�glichkeit

MACRO's zu definieren,  aber auch dort ist letztlich jeder einzelne  Befehl

im Source-File definiert,  MARCOS dienen nur zur Abk�rzung sich oft wieder-

holender Befehlsfolgen.

Der Assembler �bersetzt jeden einzelnen Befehl in den  entsprechenden  HEX-

Code  (siehe 4.  Befehlssatz).  Der Assembler berechnet aber auch die Ziel-

adressen bei einem JMP oder CALL.

F�r den 8051 gibt es einige kommerzielle Assembler wie den ASM51 von  Intel

oder den A51 von Keil.  Es gibt aber auch einige Shareware-Produkte wie den

TASM, die sich ebenfalls eignen.  Von der Zeitschrift elektor wird zur Zeit

(Start: 09.1991) ein Assemblerkurs durchgef�hrt, dazu gibt es ebenfalls ei-

nen preisg�nstigen Assembler EASM51.  Allerdings generiert der EASM51 einen

eigendefinierten HEX-Code.  Die mei�ten anderen Assembler generieren  einen

HEX-Code im Intel-HEX-Format.

5.1  Der ASM51:

---------------

Der ASM51 und der A51 sind weitgehend kompatibel.  Der Assembler selbst ge-

neriert einen Objekt-File. Dieser File kann nicht in ein EPROM oder auf ei-

nen 8051 Rechner geladen werden. Der Objekt-File enth�lt noch keine absolu-

ten Adressen.  Im Source-Code als relocatabel definierte Segmente  (Codebe-

reiche) k�nnen noch innerhalb des 64 kByte Adressraums verschoben werden.

Die  Adresszuweisung �bernimmt der Linker (RL51.EXE).  Der Linker generiert

einen Absolut-File. Das Programm ist nun fest auf Code-Adressem zugeordnet.

Dieses Verfahren hat seine Vorteile  bei  umfangreicheren  Programmen.  Vom

Linker  k�nnen  mehrere  Objekt-Files zu einem Absolut-File zusammengelinkt

werden.  Ein Programm kann so in mehreren kleinen Modulen erstellt  werden.

Es bleibt �bersichtlicher,  au�erdem eignet sich der ASM51 damit zur Anwen-

dung in Firmen, wo oft mehrere Leute an einem Programm basteln.

Es besteht zus�tzlich die M�glichkeit,  allgemeinem Routinen,  die oft ver-

wendet  werden in einen Libary-File abzulegen (LIB51.EXE).  Libary-Routinen

k�nnen vom Linker in den Absolut-File eingebunden werden.

Der Absolut-File kann aber auf vielen Eprommern  auch  noch  nicht  geladen

werden.  Es wird noch ein Konvertierprogramm von Absolut- in HEX-Format be-

n�tigt (OH.EXE).

Assembler:         ASM51   -->   Objekt-File

Linker:            RL51    -->   Absolut-File

Konvertierung:     OH      -->   HEX-File

5. Assembler                                                 Seite 50

���������������������������������������������������������������������������

Anmerkung: Der Absolut- und der Objekt-File besitzen denselben Aufbau:  Die

Files bestehen aus einer Aneinanderreihung von RECORD's.  Jeder Record

beginnt mit einem Byte, das den Record-Typ definiert, danach folgt ein

Word mit der Anzahl der im  Record-Body  folgenden  Bytes.  Am  Schlu�

folgt noch ein Byte mit einer Checksumme.  Je nach Record-Typ sind die

Record-Body's von verschiedener Struktur.  Absolut-  und  Objekt-Files

enthalten Code in bin�rer Form.  Zus�tzlich k�nnen noch die im Source-

File definierten Variablen-Namen enthalten sein.

Auch wenn ein Objekt-File Code in bin�rer Form enth�lt,  darf er nicht

mit einem Bin�r-File verwechselt werden. Bin�r-Files werden von einfa-

chen  Assemblern  und Eprommern verwendet.  In Bin�r-Files ist nur der

Code enthalten. Der Offset innerhalb des Files ist gleich der Adresse.

Bin�r-Files sind so bei kurzen Programmen,  die bei Offset 0000 begin-

nen  sehr kompakt.  Bei Objekt-Files steht einleitend noch der Record-

Typ und die Record-L�nge. Bei Programmen,  die Code bei hohen Adressen

enthalten wird der Bin�r-File schnell umfangreicher.  Nicht verwendete

Adressen, die davor liegen m�ssen mit 0FFh aufgef�llt werden.

HEX-Files beinhalten nur Code.  Jedes Byte ist als ASCII-HEX-Zahl dar-

gestellt.  Sie  k�nnen  mit  einem  normalen Editor betrachtet werden.

HEX-Files sind Standart beim Laden auf vielen Eprommern.

In dieser Beschreibung soll nicht auf die verschiedenen Finessen eines  As-

semblers wie den ASM51 eingegangen werden. Es wird nur kurz die zur Erstel-

lung eines kleinen Programms wesentliche Syntax erl�utert.

Der ASM kennt alle Mnemonics,  wie sie in Kapitel 4 definiert sind. Default

kennt der ASM51 auch die SFR- und SFB-Definitionen des 8051.  Es  mu�  also

z.B.  nicht  erst die Abk�rzung  PSW DATA 0D0h  definiert werden,  PSW kann

direkt verwendet werden.

F�r Bit-Adressen kann ebenfalls der vordefinierte SFB-Name eingesetzt  wer-

den.  Es kann aber auch der SFR-Namen des (DATA-)Bytes,  in dem sich dieses

Bit befindet, verwendet werden und hinter einem .  die Nummer des Bit's an-

gegeben werden.

Beispiel:

Das Auxillary-Carry-Flag (BIT 0D6h) liegt         SETB 0D6h

im Programm-Status-Word (DATA 0D0h). Ne-          SETB AC

benstehende Befehle f�hren zu demselben           SETB PSW.6

Ergebnis.

Soll Code f�r eine andere CPU generiert werden, so m�ssten die zus�tzlichen

SFR  und SFB definiert werden.  Hierzu wird praktisch ein Include-File ver-

wendet. Include-Files mit den SFR-Definitionen f�r andere CPU's werden beim

ASM51  auf  Disk  mitgeliefert.   In  den  Include-Files  sind  alle   SFR-

Definitionen  f�r die CPU enthalten,  auch die der ASM51 schon default (vom

8051) kennt.  Der ASM51 bringt in einem solchen  Fall  eine  Fehlermeldung,

de�halb   werden  mit  dem  Befehl  $NOMOD51  die  default  bekannten  SFR-

Definitionen abgeschaltet.

5. Assembler                                                 Seite 51

���������������������������������������������������������������������������

Zur Steuerung des Assemblers k�nnen im  Source-File  Befehle  (Direktriven)

mitangegeben  werden.  Es  werden  hier nur die wichtigsten erl�utert.  Die

mei�ten anderen betreffen ohnehin nur das Format des List-Files.

$noMOD51    die sonst default bekannten SFR f�r den 8051 werden  abgeschal-

tet. $NOMOD51 mu� am Anfang des Source-Files stehen.

$INCLUDE(fileName)        die in dem angegebenen File enthaltenen Mnemonics

werden an jener Stelle in  den  Assembler-Source-File  �bernommen,  wo

$INCLUDE steht. Der Include-File mu� g�ltigen Source-Code enthalten.

$DEBUG     die Variablen-Definitionen werden als Debug-Informationen in den

Objekt-File �bernommen. $DEBUG am Anfang des Source-Files stehen.

$DEBUG und $NOMOD51 k�nnen auch  in  der  Aufrufzeile  mitangegeben  werden

(dann ohne $).

Mit    USING n   (n = 0..3)  kann eine Registerbank reserviert werden.  Der

Linker reserviert die entsprechenden Adressen im internen RAM.  Default ist

USING 0 eingestellt.

Der  ASM51 kennt default folgende Code-Adressen.  Diese Definitionen werden

auch mit dem Befehl $noMOD51 nicht abgeschaltet.

RESET   CODE  00h             Anmerkung: f�r den 8052 sollte

ExtI0   CODE  03h                        noch die Definition

Timer0  CODE  0Bh                        Timer2  CODE  2Bh

ExtI1   CODE  13h                        in den Include-File

Timer1  CODE  1Bh                        mit den SFR-Definition-

SINT    CODE  23h                        en eingef�gt werden.

5.2  Segmentierung unter ASM51:

-------------------------------

Ein Programm kann bereits im Sourcecode mit festen Adresszuordnungen verse-

hen,  oder relocateable geschrieben sein.  Diese Optionen k�nnen  auch  ge-

mischt verwendet werden.

Den Variablen der verschiedenen Speicherbereiche bzw. dem Code ist entspre-

chend der Adressierungsart der Typ DATA,  IDATA,  XDATA,  BIT oder CODE zu-

geordnet.  Jeder Variablen-Definition oder Code-Procedure ist eine  Segmen-

tangabe richtigen Typs vorrauszustellen.

5. Assembler                                                 Seite 52

���������������������������������������������������������������������������

5.2.1  feste Adresszuordnung:

-----------------------------

Eine  feste Adresszuordnung ist die einfachste Art unter ASM51 ein Programm

zu erstellen. Hier stehen die Adressenb schon im Objekt-File fest. Der Lin-

ker kann die �bersetzten Code-Bereiche nicht mehr verschieben.

Bei professioneller Programmerstellung werden feste Segmente nur verwendet,

wo die Hardware feste Adresen erfordert.  Zum Beispiel f�r die  Einsprunga-

dressen f�r Reset und die Interrupts.  Aber auch f�r bestimmte feste Adres-

sen im XDATA-Bereich (falls dort unter einer ganz bestimmten  Adresse  eine

Hardware-Erweiterung aufgebaut wurde).

Eine  feste Adresszuordnung wird erreicht durch Voranstellen eines der fol-

genden Schl�sselw�rter:

CSEG,  XSEG, DSEG, ISEG, BSEG

Obigen Schl�sselw�rtern kann noch der Zusatz  "AT adr" folgen.  Damit  wird

der Beginn des Segmentes auf eine bestimmte feste Adresse gesetzt.  Default

beginnt der ASM51 ansonsten in jedem Segment bei 0000.

Ein Segment bleibt solange ge�ffnet,  bis wieder  ein  neues  Schl�sselwort

(aus obigen) angegeben wird.  Am Beginn des Source-Files wird vom Assembler

default CSEG AT 0000 angenommen.

Code kann selbstverst�ndlich nur im CSEG eingegeben werden. Dazu werden die

in Kapitel 4. erkl�rten Mnemonics verwendet. Zus�tzlich gibt es die folgen-

den Pseudo-Befehle, um Texte,  Tabellen oder Festwerte in den Code einzuf�-

gen:

DB byte         ; reserviere 1 Byte (? bedeutet Wert = beliebig)

DW word         ; reserviere 1 Word

Beispiele:

DB 0A5h                        ; Hexwert A5h

DB 'Dies ist ein Text.',0      ; Text in Hochkomma gefolgt von Hexwert 0

DW label1                      ; Hexwert der Adresse von Label1. Das

; High Byte wird zuerst gespeichert.

In  anderen  Segmenten  (DSEG,  ISEG,  XSEG  oder  BSEG) k�nnen keine Code-

Mnemonics stehen.  Hierin werden nur Variablen-Namen definiert.  Der  Platz

f�r  jede  definierte Variable wird mit DS definiert.  In jedem Segment-Typ

werden Variable durch ein Label festgelegt.  Jedem Label ist ein :  nachzu-

stellen.

DS   n            reserviere n Bytes

DBIT n            reserviere n Bit

5. Assembler                                                 Seite 53

���������������������������������������������������������������������������

Beispiel:

ISEG AT 30h

buffer:   DS  20       ; 20 Bytes f�r buffer reservieren

stack:    DS  12

CSEG                      ; nun weiter mit Code = ISEG geschlossen

.......

F�r  ein  ganz einfaches Programm kann man auch auf die Verwendung von Seg-

menten verzichten.  Dann werden die Variablen-Namen mit folgenden Direktri-

ven definiert (Beispiele):

dAdr1     DATA      23h

iAdr1     IDATA     8Fh

xAdr1     XDATA   1234h

bAdr1     BIT        0

cAdr1     CODE   0FFF0h

wert1     EQU        1             ; Definition eines festen Wertes

Diese  Form  wird  auch  bei der Definition der SFR f�r andere CPUs als den

8051 verwendet, um sie mit INCLUDE einzubinden.

Einfache Assembler kennen oft nur die EQU-Zuordnung.  Dort werden auch  Va-

riablen  vom Typ DATA,  XDATA,  IDATA und BIT mit EQU definiert.  Dies kann

beim ASM51 auch gemacht werden. Allerdings wird dann auf eine Fehlermeldung

verzichtet,  die ASM51 generiert,  wenn in einem Befehl eine  Variable  mit

falschen Typ verwendet wird.

Einfache Assembler verwenden auch nicht die Direktrive CSEG AT Adr,  um die

Assemblierung  bei  einer  bestimmten  Code-Adresse  zu  beginnen,  sondern

ORG Adr.

Zur Erstellung eines Programms werden nur noch folgende Direktriven oft be-

n�tigt:

END           ; Dieses Schl�sselwort mu� am Ende des Assembler-Source

; Files stehen.

$             ; anstelle dieses Symbols setzt der ASM51 immer die aktu-

; elle Adresse des PC ein.

5. Assembler                                                 Seite 54

���������������������������������������������������������������������������

5.2.2  relocatable Segmentierung:

---------------------------------

Bei  einer relocatablen Segmentangabe sind zuerst Segmentnamen in folgender

Form zu definieren. Es k�nnen auch mehrere Segmente gleichen Typs definiert

werden.

segNameC   SEGMENT  CODE

segNameX   SEGMENT  XDATA

segNameD   SEGMENT  DATA

segNameI   SEGMENT  IDATA

segNameB   SEGMENT  BIT

Den einzelnen Bereichen sind dann folgende Schl�sselw�rter vorranzustellen:

RSEG  segNameC

RSEG  segNameX

RSEG  segNameD

RSEG  segNameI

RSEG  segNameB.

Die Eingabe von Code-Mnemonics und Variablendefinitionen  erfolgt  wie  bei

festen Segmenten.

Im Zusammenhang mit relocatabel geschriebenen Programm-Modulen sind folgen-

de Direktriven wichtig:

PUBLIC varName1, varName2,...   ; Variablen-Namen werden dem Linker

; bekanntgegeben

EXTRN CODE (cAdr1,cAdr2,...)    ; Variablen-Namen werden extern dekla-

EXTRN DATA (dAdr1,dAdr1,...)    ; riert. Der Assembler wei� damit, das

EXTRN IDATA (iAdr1,....)        ; sie in einem anderen Segment defi-

EXTRN XDATA (xAdr1,....)        ; niert sind.

EXTRN BIT (bAdr1,bAdr2....)

EXTRN NUMBER (wert1,wert2...)

5.3  ASM51 Aufruf:

------------------

Der  Aufruf von Assembler,  Linker und Konvertierprogramm erfolgt in unten-

stehender Form.  Die Angaben in <> sind optional.  Default erh�lt sonst der

ObjekFile die Extension .obj,  der Listfile .lst und der AbsolutFile erh�lt

keine Extension. Die default eingestellt Gr��e des internen RAM beim Linker

ist 128 Byte.

ASM51 sourceName <OJ(objektName)> <PR(listName)>

RL51 objektName <TO absolutName> <RAMSIZE(256)>

OH absolutName TO hexName

5. Assembler                                                 Seite 55

���������������������������������������������������������������������������

5.4  Programmbeispiel:

----------------------

Folgendes Programmierbeispiel zeigt wie  Variablennamen  absolut  definiert

werden.  Gezeigt  wird eine seriell-Interrupt Routine,  die ein empfangenes

Zeichen als Echo wieder zur�cksendet.

Es wird nur  mit  CSEG  gearbeitet.  Der  Code  beginnt  mit  der  Default-

Einstellung  CSEG  AT Reset bei Adresse 0.  Die Interrupt-Routine wird fest

auf die Adresse 23h gelegt.

����������������������������������������������������������������������Ŀ

�TxFlag    BIT  00            ; Bit0 in DATA 20h als Flag              �

�stack     IDATA 21h          ; Adresse in int.RAM f�r Stack           �

�                                                                      �

�;CSEG AT reset               ; Code beginnt bei default Label Reset   �

�     AJMP init               ; Sprung zur Initialisierung             �

�                                                                      �

�CSEG AT SINT                 ; an Adresse 23h ist Einsprung f�r SINT  �

�     JNB RI, sintChkTx       ; wurde etwas empfangen?                 �

�     PUSH ACC                                                         �

�     MOV A, SBUF             ; einlesen                               �

�     CLR RI                  ; Empfangsbuffer wieder bereit           �

�     JB TxFlag, echoChar                                              �

�     JNB TI, $               ; warte bis Sendebuffer frei ist         �

�echoChar:                                                             �

�     MOV SBUF, A             ; als Echo wieder zur�cksenden           �

�     CLR TxFlag                                                       �

�     CLR TI                  ; Sendebuffer voll markieren             �

�     POP ACC                                                          �

�sintChkTx:                                                            �

�     JNB TI, sintRet         ; wenn SendeBuffer-leer Interrupt, dann  �

�     SETB TxFlag             ; Flag setzen, TI danach l�schen, damit  �

�     CLR TI                  ; serieller Interrupt wieder frei wird.  �

�sintRet:                                                              �

�     RETI                                                             �

�                                                                      �

�init:                                                                 �

�     MOV SP, #(stack - 1)    ; Stack umlegen                          �

�     MOV IE, #90h            ; SINT enablen                           �

�     MOV SCON, #50h          ; serielle Schnittstelle und Timer 1     �

�     MOV TH1, #0FDh          ; initialisieren                         �

�     MOV TMOD, #20h                                                   �

�     SETB TR1                                                         �

�     JMP $                   ; Warteschleife. Empfang �ber Interrupt  �

�                                                                      �

�END                                                                   �

������������������������������������������������������������������������

In obigen Programm steht die sp�tere  Lage  des  Code  in  Programmspeicher

schon w�hrend der Assemblierung fest.

Auf der folgenden Seite wird noch ein Programmbeispiel mit relocatablen Co-

de vorgestellt.:

5. Assembler                                                 Seite 56

���������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������Ŀ

�idataSeg SEGMENT IDATA       ; Namen f�r relocatable Segmente         �

�dataSeg SEGMENT DATA         ; werden definiert.                      �

�codeSeg SEGMENT CODE                                                  �

�                                                                      �

� PUBLIC initRingBuf                                                   �

� PUBLIC putCharToBuf, getCharFromBuf                                  �

�                                                                      �

� USING 0                     ; Register-Bank 0 reservieren            �

�                                                                      �

�RSEG dataSeg                 ;                                        �

� rdBufPtr: DS 1              ; Lesezeiger auf Ringbuffer              �

� wrBufPtr: DS 1              ; Schreibzeiger auf Ringbuffer           �

�                                                                      �

�RSEG idataSeg                ; einlesen                               �

� ringBuf:    DS 30           ; 30 Bytes f�r Ringbuffer                �

�                                                                      �

�RSEG codeSeg                                                          �

� initRingBuf:                ; Initialisierungs-Routine               �

�     MOV rdBufPtr, #ringBuf  ; Lesezeiger auf Bufferanfang            �

�     MOV wrBufPtr, #ringBuf  ; Schreibzeiger auf Bufferanfang         �

�     RET                                                              �

�                                                                      �

� putCharToBuf:                             ; wrBufPtr zeigt auf den   �

�     XCH A, wrBufPtr                       ; Platz im Buffer, auf     �

�     INC A                                 ; dem beim n�chstenmal     �

�     CJNE A, #(ringBuf+30), noRingBufTop   ; geschrieben wird.        �

�     MOV A, #ringBuf                                                  �

� noRingBufTop:                             ; Geschrieben wird ohne    �

�     CJNE A, rdBufPtr, leaveRdBufPtr       ; R�cksicht, ob schon      �

�     INC rdBufPtr                                                     �

�     CJNE rdBufPtr, #(ringBuf+30), leaveRdBufPtr                      �

�     MOV rdBufPtr, #ringBuf                ; ausgelesen wurde.        �

� leaveRdBufPtr:                            ; Wird ein Zeichen nicht   �

�     XCH A, wrBufPtr                       ; rechtzeitig ausgelesen,  �

�     MOV @R0, A                            ; so geht es verloren.     �

�     RET                                                              �

�                                                                      �

� getCharFromBuf:                                                      �

�     MOV A, rdBufPtr                   ; wenn der Lesezeiger gleich   �

�     CJNE A, wrBufPtr, getCharDo       ; dem Schreibzeiger ist, ist   �

�     SETB C                            ; der Buffer leer. Dann RET    �

�     RET                               ; mit Carry.                   �

� getCharDo:                                                           �

�     MOV R0, A                                                        �

�     MOV A, @R0                        ; Nach dem Auslesen r�ckt der  �

�     INC R0                            ; Lesezeiger weiter.           �

�     CJNE R0, #(ringBuf+30), leaveRdBufPtrR0                          �

�     MOV R0, #ringBuf                                                 �

� leaveRdBufPtrR0:                      ; Der Lesezeiger zeigt auf das �

�     MOV rdBufPtr, R0                  ; n�chste auszulesende Byte.   �

�     CLR C                                                            �

�     RET                                                              �

�END                                                                   �

������������������������������������������������������������������������

5. Assembler                                                 Seite 57

���������������������������������������������������������������������������

Obiges  Programm  ist vollkommen relocateabel.  Es kann vom Linker zu einem

anderen Programm dazugelinkt werden.  Das Programm kann die hier  bereitge-

stellten Routinen zur Verwaltung eines Ringbuffers �ber CALL's aufrufen. Zu

beachten ist nur,  das R0 zerst�rt wird,  das das Zeichen im Akku �bergeben

wird und das bein Lesen das Carry gesetzt ist,  falls der Buffer leer  ist,

also kein Zeichen gelesen werden konnte.

Praktisch  werden  solche  Routinen  oft  angewandt in Verbindung mit einer

Interrupt-Routine.   Zum  Beispiel  beim  seriellen   Empfang.   In   einer

Interrupt-Routine  m�ssen jedoch auf jeden Fall erst alle verwendeten Regi-

ster und die Flags gerettet werden und dann wird das empfangene Zeichen  in

einen  Ringbuffer eingetragen.  Die Procedure putCharToBuf ist entsprechend

zu erg�nzen.  Das Auslesen des Ringbuffers erfolgt dann durch das Hauptpro-

gramm.

5.5  ASM51 - Bug's:

-------------------

Der ASM51 hat einige Besonderheiten, hier sei davor gewarnt:

* Der ASM51 kennt  PCON DATA 87h  nicht, obwohl dies zu den SFR des 8051

geh�rt.

* Einige Editoren setzen asc26 als End-Of-File Kennung an das Ende des

Source-Codes. ASM51 m�kelt dies als Fehler an, arbeitet aber korrekt wei-

ter. Die Fehlermeldung  2 ERRORS FOUND  kann bei solchen Files ignoriert

werden.

* Beim Einlesen von Zeichen aus einem File l�scht der ASM51 bei jedem Byte

das h�chstwertigste Bit. asc8Dh ist also gleich asc0Dh usw. Zeichen gr�s-

ser asc7Fh k�nnen de�halb nicht in Strings angegeben werden (auch nicht

�, �, �, �). asc8Dh = '�' (auch innerhalb eines Kommentars wird mit End-

Of-Line verwechselt.

* Das Zeichen asc25h = '%' ist beim ASM51 reserviert f�r die Kennzeichnung

von MACRO's. ES darf nicht in Strings verwendet werden. Der ASM51 macht

aber sogar einen Fehler, wenn ein '%' innerhalb eines Kommentars steht.

Es darf auch nicht das Zeichen ascA5h = '�' verwendet werden.

* Von Variablen-Namen werden nur die ersten 31 Zeichen gewertet, mehr Zei-

chen werden ignoriert. Dies ist kein Bug, der Programmierer sollte es nur

beachten.

6.1 Interrupt-Logik                                          Seite 58

���������������������������������������������������������������������������

6.  weitere Hardwarekomponenten des 8051:

-----------------------------------------

6.1  Interrupt-Logik:

---------------------

Der 8051 besitzt 5 Interrupt-Quellen. Zur Interrupt-Logik geh�ren die Regi-

ster  IE  (Interrupt Enable),  IP (Interrupt Priority) und einige Flags aus

TCON (Timer-Controll).

Wird eine Interrupt-Bedingung erf�llt und ist der Interrupt  enabled,  dann

unterbricht  die  CPU  das  gerade  laufende Programm,  schiebt die Return-

Adresse auf den Stack und springt die Interrupt-Routine an.  Die Flags wer-

den  jedoch  nicht automatisch gesichert (wie beim 8088).  Jeder Interrupt-

Quelle ist eine feste Einsprungadresse zugeordnet.

EXTI0   CODE  0003h     ; externer Interrupt-Eingang _INT0 (P3.2)

Timer0  CODE  000Bh     ; Timer 0 �berlauf

EXTI1   CODE  0013h     ; externer Interrupt-Eingang _INT1 (P3.3)

Timer1  CODE  001Bh     ; Timer 1 �berlauf

SInt    CODE  0023h     ; serieller Interrupt:  Receive (RI)

;                  oder Transmit (TI)

Die Interrupts k�nnen per Software gesperrt werden.  Das hei�t,  sie werden

nur generiert,  wenn das entsprechende Bit im Interrupt Enable Register ge-

setzt ist. Zus�tzlich mu� auch EA = 1 sein. Die Flags im IE-Register k�nnen

bitweise adressiert werden. Mit CLR EA k�nnen also alle Interrupts gesperrt

werden.  Mit SETB EA werden die gesetzten wieder enabled.  Nach einem Reset

sind alle Interrupts disabled (IE = 0xx00000b).

�����������������������������������������Ŀ

� EA � _ � _ � ES � ET1 � EX1 � ET0 � EX0 �   IE DATA 0A8h

�������������������������������������������

EX0  BIT  0A8h       ; enabled extern INT0

ET0  BIT  0A9h       ; enabled Timer0 Interrupt

EX1  BIT  0AAh       ; enabled extern INT1

ET1  BIT  0ABh       ; enabled Timer1 Interrupt

ES   BIT  0ACh       ; enabled seriellen Interrupt

EA   BIT  0AFh       ; freigeben/sperren aller gesetzten Interrupts

Der  8051  arbeitet  mit 2 Interrupt-Priorit�tsstufen.  �ber das Interrupt-

Priority Register (IP) kann jeder Interruptquelle eine Priorit�tsstufe  zu-

gewiesen werden (1 = high Priority).

����������������������������������������Ŀ

� _ � _ � _ � PS � PT1 � PX1 � PT0 � PX0 �   IP DATA 0B8h

������������������������������������������

PX0  BIT  0B8h       ; extern INT0 Priorit�t

PT0  BIT  0B9h       ; Timer0 Interrupt Priorit�t

PX1  BIT  0BAh       ; extern INT1 Priorit�t

PT1  BIT  0BBh       ; Timer1 Interrupt Priorit�t

PS   BIT  0BCh       ; seriellen Interrupt Priorit�t

6.1 Interrupt-Logik                                          Seite 59

���������������������������������������������������������������������������

Ein  sich gerade in Bearbeitung befindlicher Interrupt kann nicht durch ei-

nen anderen Interrupt gleicher oder niederer  Priorit�tsstufe  unterbrochen

werden.  Wohl  aber  kann ein Interrupt mit h�herer Priorit�t einen solchen

mit niederer unterbrechen. Der 8051 merkt sich dazu in einem internen Regi-

ster, welche Interrupts in Bearbeitung sind.  Dies k�nnen maximal 2 gleich-

zeitig  sein,  da  es nur 2 Priorit�tsstufen gibt.  Bei einem RETI wird der

h�chste Interrupt in Service ausgetragen.

Treten zwei Interrupts gleicher Priorit�t gleichzeitig auf,  so geniest EX-

TI0 den Vorzug vor Timer0,  vor EXTI1,  vor Timer1, vor SINT (diese Reihen-

folge innerhalb einer Priorit�tsstufe).

In State 5 eines jeden Zyklus (siehe 3.2 Takt  und  3.3  Befehlsausf�hrung)

werden  die  Interruptbedingungen in die Flags (siehe unten) gelatched.  Im

folgenden Zyklus werden diese Bedingungen �berpr�ft (poll).  Ist  dies  der

letzte Zyklus eines Befehls (es gibt Befehle mit 2 Zyklus Dauer) so erfolgt

ein LCALL in die Interrupt-Routine.  Wenn nicht,  so wird ein Zyklus sp�ter

nocheinmal gepolled.

Ein LCALL wird jedoch nicht generiert,  wenn der  Interrupt  disabled  ist,

wenn  sich  ein anderer Interrupt in Bearbeitung (Priorit�t?) befindet oder

wenn der letzte Befehl ein RETI oder ein Zugriff auf IE oder IP  war.  Dies

hat mitunter zur Folge, das wenn ein Interrupt in Sevice ist, und ein ande-

rer ansteht, nach dem RETI erst noch mindestens ein Befehl der Hauptroutine

abgearbeitet  wird,  bevor  ein  Einsprung in den anstehenden Interrupt er-

folgt.

Vor jedem Poll werden in State 5 des vorigen Zyklus die  Interruptbedingun-

gen neu �bernommen.  Lag ein Interrupt an,  war aber gesperrt,  und ist nun

wieder weg, so wird er von der CPU nicht angesprungen.

Als Interrupt-Anforderungen dienen folgende Flags:

IE0    (in TCON)    extern INT0 Flag

TF0    (in TCON)    Timer 0 �berlauf Flag

IE1    (in TCON)    extern INT1 Flag

TF1    (in TCON)    Timer 1 �berlauf Flag

RI     (in SCON)    seriell Receive full

TI     (in SCON)    seriell Transmit empty

Eine Interrupt-Anforderung liegt dann an,  wenn das entsprechende Flag  ge-

setzt  ist.  Beim  seriellen Interrupt gen�gt eines der beiden: RI oder TI.

Daf�r mu� die Software in der Interrupt-Routine pr�fen, welches (RI oder TI

oder beide) den Interrupt ausgel�st hat.

RI wird von der Hardware gesetzt,  sobald �ber die  serielle  Schnittstelle

ein Zeichen empfangen wurde und in SBUF bereitsteht.  TI wird von der Hard-

ware gesetzt, sobald beim Senden SBUF wieder leer ist. RI und TI m�ssen von

der Software zur�ckgesetzt werden.

TF0 und TF1 werden von der Hardware gesetzt, wenn ein Timer-�berlauf nach 0

erfolgt. Beim Einsprung in die Interrupt-Routine werden TF0 und TF1 automa-

tisch von der Hardware gel�scht.

6.1 Interrupt-Logik                                          Seite 60

���������������������������������������������������������������������������

Bei den externen Interrupts gibt es eine Besonderheit: mit  den  Flags  IT0

bzw. IT1 (in TCON) k�nnen sie auf "flankengetriggert" umgeschaltet werden.

Bei  Level-Triggerung (IT0 = 0,  bzw.  IT1 = 0) wird im State 5 eines jeden

Zyklus  der  invertierte  Wert  von  den  Port-Pin's  _INT0  =  P3.2   bzw.

_INT1 = P3.3 in IE0 bzw.  IE1 �bernommen. Bei Level-Triggerung hat es somit

keinen Wert,  die Flags IE0 und IE1 per Software zu setzen oder zu L�schen.

Die Flags spiegeln immer den Zustand der Eing�nge wieder.

Bei  Flanken-Triggerung  werden die Flags IE0 bzw.  IE1 erst dann durch die

Hardware gesetzt,  wenn an _INT0 bzw.  _INT1 eine negative Flanke  auftrat.

Beim Einsprung in die Interrupt-Routine werden IE0 bzw, IE1 automatisch von

der Hardware gel�scht.  Sie k�nnen aber auch von der Software ge�ndert wer-

den.

TCON beinhaltet verschiedene Flags zur Steuerung der Timer und f�r die  In-

terruptlogik. Die Flags k�nnen bitweise adressiert werden:

�����������������������������������������������Ŀ

� TF1 � TR1 � TF0 � TR0 � IE1 � IT1 � IE0 � IT0 �  TCON DATA 88h

�������������������������������������������������

IT0  BIT  88h       ; extern INT0 auf Flanken/_Level Triggerung

IE0  BIT  89h       ; extern INT0 Flag

IT1  BIT  8Ah       ; extern INT1 auf Flanken/_Level Triggerung

IE1  BIT  8Bh       ; extern INT1 Flag

TF0  BIT  8Dh       ; Timer 0 �berlauf Flag

TF1  BIT  8Fh       ; Timer 1 �berlauf Flag

TR0  BIT  8Ch       ; Timer 0 run

TR1  BIT  8Eh       ; Timer 1 run

6.2 8051 Timer                                               Seite 61

���������������������������������������������������������������������������

6.2  8051 Timer:

----------------

Der  8051 besitzt zwei Timer/Counter: Timer 0 und Timer 1.  Jeder Timer be-

steht aus zwei 8 Bit Registern.  Sie k�nnen je in 4 verschiedenen Betriebs-

arten geschaltet werden.

Die  Timer  werden (wenn running) je Zyklus um 1 incrementiert.  Sie k�nnen

aber auch als Counter  verwendet  werden,  dann  werden  sie  abh�ngig  vom

Count-Eingang T0 bzw. T1 incrementiert.

Die Betriebsart wird mit dem TMOD-Register ausgew�hlt.  TMOD ist nicht bit-

weise adressierbar.  Das high Nibble von TMOD  w�hlt  die  Betriebsart  f�r

Timer 1 und das low Nibble f�r Timer 0:

���������������������������������������������Ŀ

� GATE � C/T � M1 � M0 � GATE � C/T � M1 � M0 �  TMOD DATA 89h

�����������������������������������������������

C/T = 0     -->  Timer Mode (increment um 1 je Zyklus)

C/T = 1     -->  Counter Mode (increment um 1 je negativer Flanke am

Port-Pin  T0 = P3.4 bzw. T1 = P3.5)

GATE = 0    -->  Timer/Counter l�uft immer, wenn TRx = 1 (in TCON)

GATE = 1    -->  Timer/Counter l�uft nur, wenn TRx = 1 und _INTx = 1

der Interrupt-Eingang kann als Gate f�r den Timer/

Counter dienen.

M1:M0 = 00  -->  Mode 0:  13 Bit Timer/Counter

Als Z�hler dienen die 8 Bits aus THx und die lowest

5 Bits aus TLx.

M1:M0 = 01  -->  Mode 1:  16 Bit Timer/Counter

M1:M0 = 10  -->  Mode 2:  8 Bit Timer/Counter mit Auto-Reload

TLx dient als Z�hler. Bei jedem �berlauf wird der Wert

aus THx in TLx geladen.

M1:M0 = 11  -->  Mode 3:  TL0 dient als 8 Bit Timer/Counter. TL0 ver-

wendet die �blichen Controll-Bits von Timer 0.

TH0 dient als weiterer 8 Bit Timer/Counter.

TH0 verwendet die Controll-Bits von Timer 1 (_INT1 als

Gate, T1 als Counteingang, TR1, TF1).

Timer 1 steht, wenn er sich in Mode 3 befindet.

Sobald  sich  Timer 0 in Mode 3 befindet,  kann Timer 1 nicht mehr mit TR1,

T1,  _INT1 kontrollieren werden.  Ein Timer 1 �berlauf setzt nicht mehr TF1

und kann keinen Interrupt mehr generieren.  Timer 1 kann angehalten werden,

indem er ebenfalls in Mode 3 geschaltet  wird,  sonst  l�uft  er.  Obgleich

Timer  1 keine Controll-Bits mehr zugeordnet sind,  kann er w�hrend Timer 0

im Mode 3 l�uft,  gut zur Schiebetakt-Erzeugung f�r die  serielle  Schnitt-

stelle dienen.

6.3 serielle Schnittstelle                                   Seite 62

���������������������������������������������������������������������������

6.3  serielle Schnittstelle:

----------------------------

�ber  die serielle Schnittstelle des 8051 kann entweder synchron oder asyn-

chron gesendet und empfangen werden.  Im Asynchron Mode kann sogar  gleich-

zeitig gesendet und empfangen werden.

Der 8051 besitzt zum Senden und zum Empfang getrennte Register. Die Inhalte

sind  voneinander  getrennt,  jedoch  wird  f�r beide dieselbe DATA-Adresse

(SBUF DATA 99h) verwendet.

Das folgende Bild zeigt vereinfacht die  Funktion  der  seriellen  Schnitt-

stelle im Asynchron Mode.

|                       ���������������Ŀ

S |����������������������>� SBUF Tx-Shift �������������> TxD

o |                       �����������������

f |                        �����������Ŀ

t |           SysTakt ���>��    � 16   �

w |           Timer 1 ���>������������Ĵ

a |           Timer 2 ���>�� DPLL � 16 �������Ŀ

r |                        �������������       �

e |      ���������Ŀ      ���������������Ŀ    �

|<����ĳ SBUF Rx ������Ĵ Rx-Shift Reg. �������������< RxD

|      �����������      �����������������

Wird in SBUF (transmit) ein Wert geschrieben, beginnt die Schnittstelle da-

mit,  die Daten in TxD zu schieben. Wenn alle Bits gesendet sind, setzt die

Logik das TI Flag (BIT 99h in SCON). Der Schiebetakt kommt von einem inter-

nen 16 Bit- Z�hler.

Empfangene Bits werden erst in das Receive Shift Register  geschoben.  Wenn

alle  Bits empfangen wurden,  wird das Zeichen in SBUF (receive) �bernommen

und RI gesetzt. Der Schiebetakt kommt von einem DPLL, das mit den Empfangs-

daten synchronisiert wird.

Das folgende Bild zeigt vereinfacht die  Funktion  der  seriellen  Schnitt-

stelle im Synchron Mode.

|                       ���������������Ŀ

S |����������������������>� SBUF Tx-Shift ����Ŀ

o |            �����Ŀ    �����������������    �

f | SysTakt ��>� � 6 �����������Ĵ   senden    �

t |            �������              o���������ĳ������<> TxD

w |                                / empfang   �

a |                              �             �

r |      ���������Ŀ      ���������������Ŀ    �

e |<����ĳ SBUF Rx ������Ĵ Rx-Shift Reg. ������������<> RxD

|      �����������      �����������������

Senden-und Empfangs-Shift funktioniert wie beim Asynchron Mode. Jedoch wer-

den  die  Daten an RxD gesendet und empfangen.  An TxD wird der Schiebetakt

gesendet bzw. synchron empfangen.

6.3 serielle Schnittstelle                                   Seite 63

���������������������������������������������������������������������������

6.3.1  Asynchron Mode, Synchron Mode:

-------------------------------------

Beim Synchron Mode wird der Schiebetakt synchron mit den Daten  �bertragen.

Der  Empf�nger  verwendet  also  den vom Sender kommenden Schiebetakt.  Die

�bertragungsl�nge ist begrenzt, da bei gr��eren Entfernungen die Phasenlage

zwischen Daten und Takt abweichen k�nnte.

Beim Asynchron Mode wird kein Takt �bertragen.  Der Takt mu�  im  Empf�nger

aus den Flanken auf der Datenleitung zur�ckgewonnen werden.  Dazu dient ein

16-stelliges Digital Phase Locked Loop (DPLL).  Dies ist ein 16 Bit Z�hler,

der mit den Flanken der empfangenen Daten synchronisiert wird:

Bei  einer negativen Flanke an RxD wird der Ausgang des DPLL auf 1 ge-

setzt. Dort bleibt er 8 DPLL-Takte,  dann geht er f�r 8 DPLL-Takte auf

0 usw. Jede negative Flanke erzwingt die Synchronisation.

�ber  eine  Universal Asynchron Receive Transmit Schnittstelle (UART),  wie

sie beim 8051, beim PC oder einem Terminal definiert ist,  werden Daten nur

zeichenweise  �bertragen.  Jedes  Zeichen wird eingeleitet durch ein Start-

bit (=0) und abgeschlossen durch 1,  1� oder 2 Stopbits (=1).  Das Startbit

in Verbindung mit dem Stopbit garantiert, das beim Empfang der Beginn eines

Zeichens erkannt und das DPLL synchronisiert wird.

Das LSB (low Bit) wird immer zuerst �bertragen. Sender und Empf�nger m�ssen

im allgemeinen nicht in der Anzahl der Stopbits �bereinstimmen. Die Baudra-

te  sollte  so gut �bereinstimmen,  da� w�hrend der �bertragungsdauer eines

Zeichens das DPLL nicht zu weit "wegl�uft".

Beispiel f�r die �bertragung des Zeichens 'A' = asc41h im Asynchron Mode:

������Ŀ     �����Ŀ                             �����Ŀ     ����������

�������     �������������������������������     �������

|Start| LSB |     |     |     |     |     |     | MSB |Stop |

6.3.2  8051 seriell Mode Einstellung:

-------------------------------------

Der 8051 kann im Synchron Mode mit maximal 1 MBit/s  betrieben  werden.  Im

Asynchron Mode mit maximal 375 kBit/s

Die  serielle  Schnittstelle kann in 4 vershiedenen Betriebsarten betrieben

werden.  Die  Betriebsart  wird  eingestellt  im  SCON  (Seriell  Controll-

Register). SCON ist bitweise addressierbar.

���������������������������������������������Ŀ

� SM0 � SM1 � SM2 � REN � TB8 � RB8 � TI � RI �  SCON DATA 98h

�����������������������������������������������

6.3 serielle Schnittstelle                                   Seite 64

���������������������������������������������������������������������������

SM0 (BIT 9Fh) und SM1 (BIT 9Eh) dienen zur Modeeinstellung.

SM2 (BIT 9Dh) enabled spezielle Empfangsbedingungen.

REN (BIT 9Ch) ist das Receiver Enable Flag.

TB8 (BIT 9Bh) wird als 9th Bit gesendet.

In RB8 (BIT 9Ah) wird das 9th Bit empfangen.

TI (BIT 99h) ist das Transmit Interrupt Flag.

RI (BIT 98h) ist das Receive Interrupt Flag.

Zur Bedeutung und Anwendung dieser Flags siehe unten.

Mode 0:  Synchron-Mode mit 1/12 Oszillatorfrequenz (max. 1 MBit/s):

-------------------------------------------------------------------

SM0:SM1 = 00

Es  werden  8  Datenbits (LSB zuerst) �ber RxD gesendet und empfangen.  Der

Schiebetakt wird �ber TxD gesendet bzw.  empfangen.  Gleichzeitiger Empfang

und Senden ist nicht m�glich.

Der  Schiebetakt  wird beim sendenden Teilnehmer vom Systemtakt abgeleitet.

Der Schiebetakt entspricht der Zyklusfrequenz (= 1 MHz bei 12 MHz  Oszilla-

tor). Wenn SBUF (transmit) wieder leer ist, wird TI gesetzt.

Damit Zeichen empfangen werden k�nnen mu� der Empf�nger enabled sein.  Dazu

hat die Software REN = 1 und RI = 0 zu setzen.  Das Zeichen wird  in  einem

internen Schiftregister empfangen.  Erst wenn dies voll ist,  wird der Wert

in SBUF �bertragen und RI gesetzt.

In Mode 0 ist SM2 = 0 zu w�hlen, TB8 und RB8 sind ohne Bedeutung.

Einzelheiten Mode 0:

--------------------

Der Schiebetakt TxD ist low w�hrend State 3,  4  und  5  des  System-Taktes

(siehe Kapitel 3.2 und 3.3).  Mit der positiven Flanke im Schiebetakt wech-

selt der Wert an RxD, das n�chste Bit wird rausgeschoben.

Nachdem ein neues Zeichen zum Senden in SBUF geschrieben wurde, verstreicht

erst ein voller Zyklus,  bevor mit dem Shift  begonnen  wird.  Nachdem  das

letzte Bit (MSB) des Zeichens hinausgeschoben wurde,  wird noch eine 1 hin-

terhergeschoben (damit RxD wieder in Ruhe auf 1 liegt) erst  dann  wird  TI

gesetzt.  Seit  dem  Schreibvorgang in SBUF durch die Software sind also 10

Zyklen verstrichen.

Beim Empfang werden mit der positiven Flanke an TxD die Daten ins Empfangs-

Shiftregister geschoben. In SBUF k�nnen zu diesem Zeitpunkt noch alte Daten

stehen.  Sie werden erst von der Hardware mit dem neuen Zeichen �berschrie-

ben,  wenn  alle  Bits  empfangen wurden.  Danach wird RI = 0 gesetzt.  Ist

REN = 0 (receiver nicht enabled) oder RI = 1 (SBUF noch  voll),  so  werden

ankommende Daten nicht empfangen, sie sind verloren.

6.3 serielle Schnittstelle                                   Seite 65

���������������������������������������������������������������������������

Mode 1:  Asynchron-Mode mit variabler Baud Rate als 8 Bit UART:

---------------------------------------------------------------

SM0:SM1 = 01

Es wird kein Takt �bertragen, sondern nur die Daten. Gesendet wird �ber TxD

mit  1  Startbit,  den  8  Datenbits (LSB zuerst) und 1 Stopbit.  Wenn SBUF

(transmit) wieder leer ist, wird TI gesetzt.

Empfangen wird �ber RxD. Der Takt wird im Empf�nger aus den Flanken der Da-

ten zur�ckgewonnen.  Damit Zeichen empfangen werden k�nnen mu� REN = 1  und

RI = 0 sein (Receive enable). Ist SM2 = 1, so mu� zus�tzlich das empfangene

Stopbit = 1, also g�ltig sein. Das Zeichen wird in einem internen Schiftre-

gister empfangen. Erst wenn dies voll ist, wird der Wert in SBUF �bertragen

und RI gesetzt. Das Stopbit wird in RB8 eingetragen.

Einzelheiten Mode 1:

--------------------

Das  Senden  beginnt mit der ersten �berlauf des Taktgenerators nachdem ein

Zeichen in SBUf geschrieben wurde. Zuerst wird als Startbit ein 0 gesendet,

dann folgen die 8 Bits des Zeichens (LSB zuerst).  Als letztes wird eine  1

als Stopbit gesendet. Erst dann wird TI = 1.

Der  Empfang  beginnt mit der ersten negativen Flanke an RxD.  Das Startbit

wird im Zustand 7, 8 und 9 des Schiebetakt-Z�hlers abgetastet. Es mu� immer

0 sein (zur Datensicherheit, um St�rungen auszublenden). Ist dies nicht der

Fall, oder ist nicht REN = 1, so wird der Empfang abgebrochen und die Logik

geht wieder in den Grundzustand (warten auf negative Flanke).

Nach Erkennen des Startbits und REN = =1,  werden die ankommenden Bits  ins

Receive-Shift  Register geschoben.  Zu diesem Zeitpunkt k�nnen in SBUF noch

alte Daten stehen, RI braucht noch nicht 0 zu sein. Der Empfang ist beendet

mit Empfang des Stopbits. Nur wenn jetzt folgende Bedingungen erf�llt sind,

wird das Zeichen in SBUF �bernommen,  RI = 1 gesetzt und das Stopbit in RB8

geschrieben:

RI = 0   und   SM2 = 0

oder  RI = 0   und   SM2 = 1   und   Stopbit = 1.

Mode 1 Schiebetakt:

-------------------

Der  Schiebetakt  wird zum Senden aus einem 16 stelligen Z�hler abgeleitet,

der vom Timer1-�berlauf getriggert wird.  Der Schiebetakt f�r  den  Empfang

wird  aus einem DPLL abgeleitet,  das ebenfalls vom Timer1-�berlauf getrig-

gert wird.  Wird das Bit SMOD in PCON gel�scht (SMOD  =  0),  so  wird  der

Timer1-�bertrag  zuvor  zus�tzlich durch 2 geteilt.  Der Schiebetakt ergibt

sich nach folgender Formel :

Oszi       1         SMOD + 1    1        Oszi * (SMOD + 1)

BaudRate = ���� * ���������� *  �������� * ����   =  ������������������

12    100h - TH1        2       16       384 * (100h - TH1)

�         �            �        ���� 16 Bit-Z�hler / DPLL

�         �            ������������ Vorteiler durch 2

�         ������������������������ Z�hlwert Timer 1

��������������������������������� Trigger f�r Timer je Zyklus

6.3 serielle Schnittstelle                                   Seite 66

���������������������������������������������������������������������������

Beim 8052 kann alternativ der Timer2-�berlauf gew�hlt werden um den  Schie-

betaktz�hler und/oder das DPLL zu triggern.  Soll zum Senden Timer2 verwen-

det werden ist Bit TCLK in T2CON zu setzen (siehe  8052  Timer).  Soll  zum

Empfang  Timer2 verwendet werden,  ist Bit RCLK in T2CON zu setzen.  Sender

und Empf�nger k�nnen so mit verschiedene Baudraten laufen (einer mit Timer1

und der andere mit Timer2), sie k�nnen aber auch gleich sein: beide aus Ti-

mer1 oder beide aus Timer2.

Mode 2:  Asynchron-Mode mit fester Baud Rate als 9 Bit UART:

------------------------------------------------------------

SM0:SM1 = 10

Es wird kein Takt �bertragen, sondern nur die Daten. Gesendet wird �ber TxD

mit 1 Startbit, den 8 Datenbits (LSB zuerst) das Bit aus TB8 und 1 Stopbit.

Wenn SBUF (transmit) wieder leer ist, wird TI gesetzt.

Empfangen wird �ber RxD. Der Takt wird im Empf�nger aus den Flanken der Da-

ten zur�ckgewonnen.  Damit Zeichen empfangen werden k�nnen mu� REN = 1  und

RI = 0 sein (Receive enable). Ist SM2 = 1, so mu� zus�tzlich das empfangene

9th Bit = 1 sein. Das Zeichen wird in einem internen Schiftregister empfan-

gen.  Erst wenn dies voll ist,  wird der Wert in SBUF �bertragen und RI ge-

setzt. Das Stopbit wird in RB8 eingetragen.

Einzelheiten Mode 2:

--------------------

Das Senden beginnt mit der ersten �berlauf des Taktgenerators  nachdem  ein

Zeichen in SBUf geschrieben wurde. Zuerst wird als Startbit ein 0 gesendet,

dann  folgen die 8 Bits des Zeichens (LSB zuerst).  Danach wird das Bit aus

TB8 gesendet und schlie�lich eine 1 als Stopbit. Erst dann wird TI = 1.

Der Empfang beginnt mit der ersten negativen Flanke an  RxD.  Das  Startbit

wird im Zustand 7, 8 und 9 des Schiebetakt-Z�hlers abgetastet. Es mu� immer

0 sein (zur Datensicherheit, um St�rungen auszublenden). Ist dies nicht der

Fall, oder ist nicht REN = 1, so wird der Empfang abgebrochen und die Logik

geht wieder in den Grundzustand (warten auf negative Flanke).

Nach  Erkennen des Startbits und REN = =1,  werden die ankommenden Bits ins

Receive-Shift Register geschoben.  Zu diesem Zeitpunkt k�nnen in SBUF  noch

alte Daten stehen, RI braucht noch nicht 0 zu sein. Der Empfang ist beendet

mit Empfang des Stopbits. Nur wenn jetzt folgende Bedingungen erf�llt sind,

wird das Zeichen in SBUF �bernommen,  RI = 1 gesetzt und das 9th Bit in RB8

geschrieben:

RI = 0   und   SM2 = 0

oder  RI = 0   und   SM2 = 1   und   9th Bit = 1.

6.3 serielle Schnittstelle                                   Seite 67

���������������������������������������������������������������������������

Mode 2 Schiebetakt:

-------------------

Der Schiebetakt wird zum Senden/Empfang aus einem 16 stelligen Z�hler / dem

DPLL abgeleitet, der/das vom Systemtakt (= � Oszillatortakt,  max 6 MHz bei

12  MHz  Quarz)  getriggert  wird.  Wird  das  Bit  SMOD  in  PCON gel�scht

(SMOD = 0),  so wird der Timer1-�bertrag zuvor zus�tzlich durch 2  geteilt.

Der Schiebetakt ergibt sich nach folgender Formel:

Oszi    SMOD + 1    1           Oszi * (SMOD + 1)

BaudRate = ���� *  �������� * ����    =    ������������������

2         2        16                 64

�         �         ���� 16 Bit-Z�hler / DPLL

�         ������������� Vorteiler durch 2

���������������������� System-Takt

Mode 3:  Asynchron-Mode mit variabler Baud Rate als 9 Bit UART:

---------------------------------------------------------------

SM0:SM1 = 11

Die �bertragung erfolgt wie in Mode 2, jedoch wird der Schiebetakt gebildet

wie in Mode 1.

In Mode 2 und 3 kann mit Hilfe von RB8,  TB8 und SM2 ein Feldbussystem auf-

gebaut werden. Es k�nnen mehrere 8051-Rechner an einer Busleitung betrieben

werden. Ein geeignetes Protokoll (z.B. Master-Slave) ist erforderlich.  Ein

Teilnehmer, des sein SM2 = 0 gesetzt hat, empf�ngt alle �ber den Bus gesen-

deten Zeichen.  Ein Teilnehmer,  der sein SM2 = 1 gesetzt hat, empf�ngt nur

solche Zeichen die mit TB8 = 1 gesendet wurden.  So k�nnen zwei  Teilnehmer

miteinander kommunizieren, ohne die anderen zu st�ren.

6.3.3  Interrupt Mode oder Polled Mode:

---------------------------------------

Beim Senden �ber die serielle Schnittstelle darf erst dann das n�chste Zei-

chen in SBUF geschrieben werden,  wenn das alte Zeichen drau�en ist. Sobald

SBUF (transmit) leer ist, setzt dazu die Hardware das TI-Flag. Der Anwender

darf erst dann das n�chste Zeichen in SBUF schreibt, wenn TI = 1 ist.

Sobald �ber die serielle Schnittstelle ein Zeichen empfangen  wurde,  setzt

die Hardware das RI-Flag.  Nur wenn RI = 1 ist,  steht ein g�ltiges Zeichen

in SBUF (receive).

Die Hardware setzt nur RI und TI,  l�scht sie aber nicht.  Nach einem Reset

sind jedoch RI, TI wie auch REN gel�scht (SCON = 0).

6.3 serielle Schnittstelle                                   Seite 68

���������������������������������������������������������������������������

Polled Mode:

------------

Damit die serielle Schnittstelle korrekt funktioniert, ist von der Software

folgendes zu beachten:

- nur in SBUF schreiben, wenn TI = 1 ist.

- nachdem in SBUF geschrieben wurde TI l�schen.

- vor dem Lesen von SBUF RI pr�fen.

- nach dem Auslesen von SBUF RI l�schen.

Wird  so  vorgegangen,  stellt sich folgendes Problem: Nach einem Reset ist

TI = 0 obwohl SBUF (transmit) leer ist.  Es wird von der Hardware  nie  ge-

setzt,  da  nicht gesendet wird,  als nie der Zustand Senden-Ende auftritt.

Das erste zu sendende Zeichen darf also in SBUF geschrieben werden,  obwohl

TI = 0 ist. Eleganter wird gleich nach einem Reset TI = 1 gesetzt.

Beispiel f�r serielle �bertragung im Polled Mode:

-------------------------------------------------

iniSCON:

CLR   ES              ; seriellen Interrupt l�schen

CLR   ET1             ; Timer 1 Interrupt l�schen

MOV   TH1, #-3        ; Vorladewert f�r Timer 1 = -3

MOV   TL1, TH1

SETB  TR1             ; Timer 1 starten

ANL   PCON, #7Fh      ; SMOD = 0

MOV   SCON, #52h      ; Mode 1, SM2=0,TB8=0,RB8=0, TI=1, REN=1,RI=0

RET

sendeChar:

JNB  TI, sendeChar    ; warte bis SBUF (transmit) leer ist

MOV  SBUF, A

CLR  TI

RET

empfangeChar:

JNB  RI, empfangeChar

MOV  A, SBUF

CLR RI

RET

nach einem Reset wird die serielle Schnittstelle wie oben initialisiert f�r

8  Bit UART mit 9600 Baud (mit 11,059 MHz Quarz). Der Receiver wird enabled

und TI=1 gesetzt.

Beim Senden wird jedesmal gewartet,  bis SBUF leer ist.  Dann wird das beim

Unterprogrammaufruf im Akku �bergebene Zeichen in SBUF geschrieben.  TI mu�

von der Software gel�scht werden.

Beim Empfang wird hier auch gewartet,  bis ein Zeichen empfangen wurde. Hat

die CPU nichts weiteres zu tun,  ist das ok.  Denn das Programm bleibt hier

h�ngen, wenn keine Zeichen empfangen werden.

6.3 serielle Schnittstelle                                   Seite 69

���������������������������������������������������������������������������

Interrupt Mode:

---------------

Bei  umfangreicheren Programmen,  kann oft nur zu bestimmten Zeiten der se-

rielle Empf�nger gepolled werden,  falls von der CPU noch  andere  Routinen

bearbeitet werden m�ssen. Wird nicht gen�gend oft gepolled, so k�nnen Daten

verloren  gehen.  Manchmal ist es auch nicht zul�ssig,  zu warten,  bis ein

Zeichen gesendet werden kann. Als L�sung kann die serielle Schnittstelle im

Interrupt-Mode betrieben werden.

Von der Hardware wird bei gesetzten RI- oder TI-Flag  ein  Interrupt  gene-

riert.  Dazu mu� der Interrupt enabled sein (Bit ES = 1). Beim Einsprung in

die Interrupt-Routine (bei CODE 0023h) werden RI und TI nicht von der Hard-

ware gel�scht. Sie sind innerhalb der Interrupt-Routine von der Software zu

l�schen, sonst wird nach dem RETI die Interrupt-Routine gleich wieder ange-

sprungen.

Im Normalzustand ist der Sendebuffer leer.  Wird mit Interrupts gearbeitet,

darf  jedoch TI nicht stehen gelassen werden.  Als Kennung f�r Sende-Buffer

leer mu� ein extra Flag definiert werden.

Beispiel f�r serielle �bertragung im Interrupt Mode:

----------------------------------------------------

TxEmpty BIT 0                ; als Beispiel wird die Schnittstelle

; in asynchron Mode (Mode 2) betrieben.

iniSCON:                     ; Der Empfang erfolgt �ber Interrupt.

SETB  TxEmpty           ; Senden im Polled Mode. (TxEmpty-Flag)

ORL   PCON, #80h        ; SMOD = 1, damit 375 kBit/s bei 12 MHz Quarz

MOV   SCON, #98h        ; SM2=0, REN=1 und RI=0 enablen f�r Receive

SETB  ES                ; TI wird gel�scht, daf�r wird das Flag

SETB  EA                ; TxEmpty gesetzt.

RET                     ; Die Interrupt-Routine liest das Zeichen

; aus SBUF und tr�gt es in einen Ringbuffer

CSEG AT 0023h                ; ein, von wo es vom Hauptprogramm abgeholt

JNB  RI, chkTxInt       ; wird. Es k�nnte an dieser Stelle auch eine

PUSH PSW                ; Befehlsdispatcher-Routine oder �hnliches

PUSH ACC                ; angesprungen werden. Ein Beispiel f�r eine

MOV  A, R0              ; Zeicheneintrags-Routine (Ringbuffer) steht

PUSH ACC                ; in Kapitel 5.4.

MOV  A, SBUF            ; Die Interrupt-Routine mu� auf jeden Fall

CLR  RI                 ; die verwendeten Register und die Flags

CALL putCharToBuf       ; sichern (hier ACC, R0 und PSW).

POP  ACC                ; Ist TI gesetzt, wird TxEmpty gesetzt. TI

MOV  R0, A              ; wird daf�r gel�scht. Die Sende-Routine

POP  ACC                ; polled TxEmpty anstelle TI.

POP  PSW                ; Achtung: Vorsicht ist geboten, wenn die

chkTxInt:                    ; Sende-Routine Teil einer Interrupt-Routine

JNB  TI, sintRet        ; ist. Dann sind beide TI und TxEmpty zu

SETB TxEmpty            ; pollen, da kein Interrupt durchkommt und

CLR  TI                 ; so TxEmpty nicht gesetzt w�rde.

sintRet:

RETI

6.3 serielle Schnittstelle                                   Seite 70

���������������������������������������������������������������������������

6.3.4  Baud-Rate Tabelle:

-------------------------

Diese Tabellen enthalten die Einstellwerte zur Erzielung  einer  bestimmten

Baud-Rate. Gleichungen siehe Kapitel 6.3.2

Quarz: SM0:SM1 SMOD  TH1    BaudRate

-------------------------------------        Mit einem 12 MHz Quarz lassen

12 MHz   00   X      X       1 MBit/s        sich die mei�ten der �blichen

12 MHz   10   1      X     375 kBit/s        Baud-Raten nicht exakt ein-

12 MHz   10   0      X   187.5 kBit/s        stellen.

12 MHz   01   1     -1   62 500 Bit/s

12 MHz   01   1     -3   20 800 Bit/s        Da das DPLL jedoch maximal

12 MHz   01   1     -7    8 929 Bit/s        �ber 10 Bitzellen die Phasen-

12 MHz   01   1    -14    4 808 Bit/s        lage halten mu� reicht die

12 MHz   01   1    -26    2 404 Bit/s        Genauigkeit f�r Baudraten

12 MHz   01   1    -52    1 202 Bit/s        bis 4800 Baud sicher aus.

12 MHz   01   1   -104      601 Bit/s

12 MHz   01   1   -208      300 Bit/s

12 MHz   01   0   -208      150 Bit/s        BR in Mode 01 und 11 gleich

Quarz:     SM0:SM1 SMOD  TH1    BaudRate

-----------------------------------------     Mit einem speziellen Quarz

11.0592 MHz   01   1     -1   57 600 Bit/s    lassen sich BaudRaten bis

11.0592 MHz   01   1     -3   19 200 Bit/s    19200 Baud exakt einstellen.

11.0592 MHz   01   1     -6    9 600 Bit/s    Jedoch arbeitet die CPU nun

11.0592 MHz   01   1    -12    4 800 Bit/s    nicht mit der maximalen

11.0592 MHz   01   1    -24    2 400 Bit/s    Frequenz und die Zeitbasis

11.0592 MHz   01   1    -48    1 200 Bit/s    von sonst 1 �s f�r einen

11.0592 MHz   01   1    -96      600 Bit/s    Zyklus geht verloren.

11.0592 MHz   01   1   -192      300 Bit/s

11.0592 MHz   01   0   -192      150 Bit/s

Niederere BaudRaten als 150 Bit/s lassen sich so (mit diesen Quarzen) nicht

erzielen.  Es  bleibt  die  M�glichkeit  an  T1 einen Takt einzuspeisen und

Timer 1 als Counter zu betreiben. Dabei ergibt sich folgende BaudRate:

Count * (SMOD + 1)

BaudRate =   �������������������

32 * (100h - TH1)

Eine weitere M�glichkeit zur Erzielung niederer  BaudRaten  besteht  darin,

Timer  1  als  16  Bit  Timer  zu  betreiben.  Es  wird  dazu  eine Timer 1

Interrupt-Routine installiert, die einen 16 Bit Nachladewert in TH1:TL1

schreibt.

Beim 8052 lassen sich Baudraten exakter mit Timer 2 einstellen (siehe Kapi-

tel 7.1).

7.1 der 8052                                                 Seite 71

���������������������������������������������������������������������������

7.  weitere Controller der 8051-Familie:

----------------------------------------

7.1  der 8052:

--------------

Gegen�ber dem 8051 besitzt der 8052 ein gr��eres internes RAM, ein gr��eres

internes ROM und einen weiteren Timer, sonst ist er identisch mit dem 8051.

internes RAM 8051:    128 Byte    00....7Fh

internes RAM 8052:    256 Byte    00...0FFh

internes ROM 8051:    4 kByte    0000...0FFFh      ; 8031 und 8032 besitzen

internes ROM 8052:    8 kByte    0000...1FFFh      ; kein internes ROM

; 8751 und 8752 besitzen

; ein internes EPROM

internes RAM:

-------------

Bei einem Stack�berlauf (SP �ber 0FFh),  Wird der  SP  weiterhin  incremen-

tiert.  Dabei  zeigt er auf die intern RAM-Adressen ab 00.  Der Stack �ber-

schriebe somit den Registerbereich. Es ist also Sorge daf�r zu tragen,  da�

kein Stack�berlauf stattfindet.

Die  intern  RAM-Adressen  80h...FFh k�nnen nicht direkt adressiert werden.

Auf diesen Bereich kann nur indirekt zugegriffen werden (MOV @Ri, ..).

(vergleiche auch Kapitel 3.9)

7.1.2  zus�tzliche SFR des 8052:

--------------------------------

Zur Steuerung des Timer2 sind beim 8052 einige zus�tzliche SFR vorhanden:

T2CON    DATA  0C8h

RCAP2L   DATA  0CAh

RCAP2H   DATA  0CBh

TL2      DATA  0CCh

TH2      DATA  0CDh

7.1.3  Timer 2:

---------------

Timer2 ist ein 16 stelliger Z�hler.  Sein Z�hlregister  wird  gebildet  aus

TH2:TL2  (Timer2  High- und Timer2 Low-Byte).  T2CON (Timer2 Control) dient

zur Steuerung des Timers/Z�hlers.

7.1 der 8052                                                 Seite 72

���������������������������������������������������������������������������

Bei einem Z�hler�berlauf kann ein  Interrupt  generiert  werden.  Die  Ein-

sprungadresse  ist  002Bh.  Dazu sind folgende Bits im Interrupt-Enable und

Interrupt-Priority Register definiert:

ET2     BIT  0ADh

PT2     BIT  0BDh

Timer2  CODE 002Bh

Timer2 l�uft als 16 Bit Z�hler/Timer  wahlweise  mit  Reload  oder  Capture

Funktionen. Dazu besitzt Timer2 neben dem 16 Bit Z�hlregister (TH2:TL2) ein

Capture/Reload Register (RCAP2H:RCAP2L).

Im  Reload  Mode wird bei einem �berlauf oder bei einem externen Trigger an

Port1-Eingangspin T2EX der Wert aus RCAP2 in das Z�hlregister geladen.

Im Capture Mode wird bei einem externen Trigger der Wert aus dem  Z�hlregi-

ster in RCAP2 geladen.

Wird Timer2 als Timer betrieben,  so wird TH2:TL2 je CPU-Zyklus um 1 incre-

mentiert (Ausnahme bei Baud-Rate Generator siehe RCLK, TCLK).  Beim Betrieb

als  Counter  wird  er je negative Flanke an Port1-Eingangspin T2 incremen-

tiert.

T2EX  BIT  091h                 ; = P1.1

T2    BIT  090h                 ; = P1.0

��������������������������������������������������������Ŀ

� TF2 � EXF2 � RCLK � TCLK � EXEN2 � TR2 � C_T2 � CP_RL2 � T2CON DATA 0C8h

����������������������������������������������������������

CP_RL2 BIT 0C8h    -->  Mit CP_RL2 = 1 wird Capture Mode gew�hlt, sonst Re-

load Mode. Reload Mode wird auch gew�hlt, wenn Timer2 als Baud-Rate Genera-

tor f�r die serielle Schnittstelle verwendet wird. (siehe acuh EXEN2,  RCLK

und TCLK).

C_T2 BIT 0C9h   -->  Mit C_T2 = 1 wird Timer2 als Counter betrieben,  sonst

als Timer.

TR2 BIT 0CAh   -->  Timer2 Run Flag

EXEN2 BIT 0CBh   -->  Der externe Trigger Eingangspin T2EX ist  nur  aktiv,

mit  EXEN2  =  1.  Nur  dann erfolgt bei einer negativen Flanke an T2EX ein

�bertrag in RCAP2 (im Capture Mode) bzw. eine Reload (in Reload Mode).

TCLK BIT 0CCh   -->  Ist TCLK gesetzt,  dient der Timer2-�berlauf als Trig-

ger f�r den Baud-Rate Generator der seriellen Schnittstelle beim Sende.

7.1 der 8052                                                 Seite 73

���������������������������������������������������������������������������

RCLK BIT 0CDh   -->  Ist RCLK gesetzt,  dient der Timer2-�berlauf als Trig-

ger f�r den Baud-Rate Generator (DPLL)  der  seriellen  Schnittstelle  beim

Empfang.

EXF2 BIT 0CEh   -->  Extern Trigger Interrupt Flag. EXF2 wird von der Hard-

ware gesetzt,  nachdem aufgrund einer negativen Flanke an T2EX ein �bertrag

erfolgte (also nur,  wenn EXEN2 = 1).  EXF2 mu� von der  Software  gel�scht

werden.

TF2 BIT 0CFh   -->  Timer2 �berlauf Interrupt Flag.  TF2 wird von der Hard-

ware gesetzt,  nachdem ein �berlauf von 0FFFFh nach 0000 in TH2:TL2 erfolg-

te. TF2 mu� von der Software gel�scht werden.

Timer2 Interrupt:

-----------------

Durch den Timer2 wird ein Interrupt ausgel�st,  wenn TF2 oder EXF2 gesetzte

sind. Es gen�gt,  das nur eines von beiden gesetzt ist.  Die CPU rettet die

Return-Adresse  auf den Stack und springt CODE 002Bh an.  Beim Einsprung in

die Interrupt-Routine bleiben TF2 und EXF2 erhalten,  denn nur so  kann  in

der  Interrupt-Routine  festgestellt  werden,  welche Ursache der Interrupt

hat:

TF2    -->  Timer2 �berlauf

oder   EXT2   -->  externer Trigger und �bertrag

TF2 und EXF" m�ssen von der Software (in der Interrupt-Routine  )  gel�scht

werden.  Ansonsten  erfolgte  nach einem RETI ein erneuter Einsprung in die

Interrupt-Routine.

TF2 und/oder EXF2 k�nnten auch per Software gel�scht oder  gesetzt  werden.

Wird  eines:  EXF2 oder TF2 nicht benutzt,  so kann dies zum Erzeugen eines

Software-Interrupts mi�braucht werden.

7.1.4  serielle Schnittstelle mit Timer2:

-----------------------------------------

Ist eines von TCLK und RCLK gesetzt,  so wird Timer2 als Trigger f�r minde-

stens  einen der Baud-Rate Generatoren (Senden oder Empfang oder beide) der

seriellen Schnittstelle verwendet.  Timer2 l�uft dann im Reload Mode (unab-

h�ngig  von CP_RL2).  Timer2 wird in dieser Betriebsart nicht je CPU-Zyklus

einmal incrementiert,  sondern je System Takt (Quarztakt /  2)  einmal.  Er

l�uft also schneller.

Voraussetzung  f�r  die  Erzeugung  des seriellen Schiebetaktes mit Timer 2

ist,  da� die serielle Schnittstelle in Mode 1 (SM0:SM1 = 01) oder  Mode  3

(SM0:SM1  =  11) betrieben wird.  Default wird dann der Timer1-�berlauf zum

Triggern des Baud-Rate Generators verwendet.  Ist TCLK  oder/und  RCLK  ge-

setzt, wird zum Senden bzw. Empfang der Timer2-�berlauf verwendet.

TCLK = 0  RCLK = 0   -->  Timer1 f�r Senden und Empfang

TCLK = 0  RCLK = 1   -->  Timer1 zum Senden und Timer2 zum Empfang

TCLK = 1  RCLK = 0   -->  Timer2 zum Senden und Timer1 zum Empfang

TCLK = 1  RCLK = 1   -->  Timer2 zum Senden und Empfang.

7.1 der 8052                                                 Seite 74

���������������������������������������������������������������������������

Mit Verwendung von Timer2 ergibt sich folgende Baud-Rate:

Oszi          1          1

BaudRate = ���� * �������������� * ����             ; RCAP2 = RCAP2H:RCAP2L

2     10000h - RCAP2    16

�           �           �� 16 Bit-Z�hler / DPLL

�           ���������������� Z�hlwert Timer 2

������������������������������ Trigger f�r Timer je SystemTakt

Baud-Rate Tabelle:

------------------

Diese  Tabelle  enth�lt  die  Einstellwerte  zur Erzielung einer bestimmten

Baud-Rate. Vergleiche auch Kapitel 6.3.4. Hier SM0:SM1 = 01 oder 11.

Quarz:   RCAP2     BaudRate

------------------------------

12 MHz      -1   375    kBit/s      Mit einem 12 MHz Quarz lassen sich

12 MHz      -2   187,5  kBit/s      auch hier nicht alle �blichen Baud-

12 MHz      -3   125    kBit/s      Raten exakt einstellen

12 MHz	    -4    93750  Bit/s

12 MHz      -5    75000  Bit/s

12 MHz      -6    62500  Bit/s	     11,0592 MHz     -3   115200  Bit/s

12 MHz      -7    53571  Bit/s       11,0592 MHz     -6    57600  Bit/s

12 MHz      -9    41667  Bit/s

12 MHz     -10    37500  Bit/s       11,0592 MHz     -9    38400  Bit/s

12 MHz     -20    18750  Bit/s       11,0592 MHz    -18    19200  Bit/s

12 MHz     -39     9615  Bit/s       11,0592 MHz    -36     9600  Bit/s

12 MHz     -78     4808  Bit/s       11,0592 MHz    -72     4800  Bit/s

12 MHz    -156     2404  Bit/s       11,0592 MHz   -144     2400  Bit/s

12 MHz    -312     1202  Bit/s       11,0592 MHz   -288     1200  Bit/s

12 MHz    -625      600  Bit/s

12 MHz   -1250      300  Bit/s

12 MHz   -2500      150  Bit/s

12 MHz   -3409      110  Bit/s

12 MHz   -5000       75  Bit/s

Einstellbar bei PC:

115200, 57600, 38400, 28800, 23040, 19200, 16457,

Bei einem Assembler kann eine negative Zahl angegeben werden.  Es kann aber

auch umgerechnet werden:   -1 = 0FFFFh, -2 = 0FFFEh ....

Beispiel f�r 1200 Baud mit Timer2:

CLR   ES                     ; seriellen Interrupt l�schen

CLR   ET2                    ; Timer 2 Interrupt l�schen

MOV   RCAP2H, #HIGH(-312)    ; Vorladewert f�r Timer 2

MOV   RCAP2L, #LOW(-312)

MOV   TH2, RCAP2H

MOV   TL2, RCAP2L

MOV   T2CON, #00110100b      ; RCLK, TCLK, TR2

MOV   SCON, #52h      ; Mode 1, SM2=0,TB8=0,RB8=0, TI=1, REN=1,RI=0

A.1 ASCII-Tabelle                                            Seite 75

���������������������������������������������������������������������������

A.1  ASCII-Tabelle:

-------------------

Die  folgende Seite zeigt die Zuordnung von Zeichen zu Zahlenwerten (ASCII-

Tabele):

Die Zeichen unter 20h (Leerzeichen) sind  im  allgemeinen  nicht  druckbar,

auch  werden  sie  von  einigen Editoren und Textbearbeitungssystemen nicht

dargestellt.  Sie dienen dort wie auch bei  der  Daten�bertragung  oft  als

Steuerzeichen. Die wichtigsten:

BEL = Klingelzeichen (bell)

BS  = r�ckw�rts l�schen (Back Space)

HT  = horizontal TAB

VT  = vertikal Tab

CR  = an Zeilenanfang (Carriage Return)

LF  = Zeilenvorschub (Line Feed)

FF  = neue Seite (Form Feed)

Den  Zeichen unter 20h ist zwar auch ein grafisches Zeichen zugeordnet,  in

dieser Tabelle wurde aber nicht das Zeichen dargestellt, sondern die Bedeu-

tung f�r die Daten�bertragung angegeben (denn auf vielen Editoren w�rde  es

ohnehin Probleme geben die Darstellung zu betrachten).

A.1 ASCII-Tabelle                                            Seite 76

���������������������������������������������������������������������������

NUL  0  00      BEL  7  07      SO  14  0E      NAK 21  15      FS  28  1C

SOH  1  01      BS   8  08      SI  15  0F      SYN 22  16      GS  29  1D

STX  2  02      HT   9  09      DLE 16  10      ETB 23  17      RS  30  1E

ETX  3  03      LF  10  0A      DC1 17  11      CAN 24  18      US  31  1F

EOT  4  04      VT  11  0B      DC2 18  12      EM  25  19

ENQ  5  05      FF  12  0C      DC3 19  13      SUB 26  1A

ACK  6  06      CR  13  0D      DC4 20  14      ESC 27  1B

32  20      0   48  30      @   64  40      P   80  50      `   96  60

!   33  21      1   49  31      A   65  41      Q   81  51      a   97  61

"   34  22      2   50  32      B   66  42      R   82  52      b   98  62

#   35  23      3   51  33      C   67  43      S   83  53      c   99  63

$   36  24      4   52  34      D   68  44      T   84  54      d  100  64

%   37  25      5   53  35      E   69  45      U   85  55      e  101  65

&   38  26      6   54  36      F   70  46      V   86  56      f  102  66

'   39  27      7   55  37      G   71  47      W   87  57      g  103  67

(   40  28      8   56  38      H   72  48      X   88  58      h  104  68

)   41  29      9   57  39      I   73  49      Y   89  59      i  105  69

*   42  2A      :   58  3A      J   74  4A      Z   90  5A      j  106  6A

+   43  2B      ;   59  3B      K   75  4B      [   91  5B      k  107  6B

,   44  2C      <   60  3C      L   76  4C      \   92  5C      l  108  6C

-   45  2D      =   61  3D      M   77  4D      ]   93  5D      m  109  6D

.   46  2E      >   62  3E      N   78  4E      ^   94  5E      n  110  6E

/   47  2F      ?   63  3F      O   79  4F      _   95  5F      o  111  6F

p  112  70      �  128  80      �  144  90      �  160  A0      �  176  B0

q  113  71      �  129  81      �  145  91      �  161  A1      �  177  B1

r  114  72      �  130  82      �  146  92      �  162  A2      �  178  B2

s  115  73      �  131  83      �  147  93      �  163  A3      �  179  B3

t  116  74      �  132  84      �  148  94      �  164  A4      �  180  B4

u  117  75      �  133  85      �  149  95      �  165  A5      �  181  B5

v  118  76      �  134  86      �  150  96      �  166  A6      �  182  B6

w  119  77      �  135  87      �  151  97      �  167  A7      �  183  B7

x  120  78      �  136  88      �  152  98      �  168  A8      �  184  B8

y  121  79      �  137  89      �  153  99      �  169  A9      �  185  B9

z  122  7A      �  138  8A      �  154  9A      �  170  AA      �  186  BA

{  123  7B      �  139  8B      �  155  9B      �  171  AB      �  187  BB

|  124  7C      �  140  8C      �  156  9C      �  172  AC      �  188  BC

}  125  7D      �  141  8D      �  157  9D      �  173  AD      �  189  BD

~  126  7E      �  142  8E      �  158  9E      �  174  AE      �  190  BE

127  7F      �  143  8F      �  159  9F      �  175  AF      �  191  BF

�  192  C0      �  208  D0      �  224  E0      �  240  F0

�  193  C1      �  209  D1      �  225  E1      �  241  F1   ASCII-Tabelle

�  194  C2      �  210  D2      �  226  E2      �  242  F2   -------------

�  195  C3      �  211  D3      �  227  E3      �  243  F3   links: Zeichen

�  196  C4      �  212  D4      �  228  E4      �  244  F4   mitte: Dezimal

�  197  C5      �  213  D5      �  229  E5      �  245  F5   rechts: Hexa-

�  198  C6      �  214  D6      �  230  E6      �  246  F6          dezimal

�  199  C7      �  215  D7      �  231  E7      �  247  F7

�  200  C8      �  216  D8      �  232  E8      �  248  F8

�  201  C9      �  217  D9      �  233  E9      �  249  F9

�  202  CA      �  218  DA      �  234  EA      �  250  FA

�  203  CB      �  219  DB      �  235  EB      �  251  FB

�  204  CC      �  220  DC      �  236  EC      �  252  FC

�  205  CD      �  221  DD      �  237  ED      �  253  FD

�  206  CE      �  222  DE      �  238  EE      �  254  FE

�  207  CF      �  223  DF      �  239  EF         255  FF

A.2 Befehlssatz                                              Seite 77

���������������������������������������������������������������������������

A.2  Befehlssatz in Hexadezimaler Reihenfolge:

----------------------------------------------

Code  Bytes  Zyklus   Mnemonic

00   1  1  NOP                      30   3  2  JNB   bitAdr, codeAdr

01   2  2  AJMP  codeAdr            31   2  2  ACALL codeAdr

02   3  2  LJMP  codeAdr            32   1  2  RETI

03   1  1  RR    A                  33   1  1  RLC   A

04   1  1  INC   A                  34   2  1  ADDC  A, #wert

05   2  1  INC   dataAdr            35   2  1  ADDC  A, dataAdr

06   1  1  INC   @R0                36   1  1  ADDC  A, @R0

07   1  1  INC   @R1                37   1  1  ADDC  A, @R1

08   1  1  INC   R0                 38   1  1  ADDC  A, R0

09   1  1  INC   R1                 39   1  1  ADDC  A, R1

0A   1  1  INC   R2                 3A   1  1  ADDC  A, R2

0B   1  1  INC   R3                 3B   1  1  ADDC  A, R3

0C   1  1  INC   R4                 3C   1  1  ADDC  A, R4

0D   1  1  INC   R5                 3D   1  1  ADDC  A, R5

0E   1  1  INC   R6                 3E   1  1  ADDC  A, R6

0F   1  1  INC   R7                 3F   1  1  ADDC  A, R7

10   3  2  JBC   bitAdr, codeAdr    40   2  2  JC    codeAdr

11   2  2  ACALL codeAdr            41   2  2  AJMP  codeAdr

12   3  2  LCALL codeAdr            42   2  1  ORL   dataAdr, A

13   1  1  RRC   A                  43   3  2  ORL   dataAdr, #wert

14   1  1  DEC   A                  44   2  1  ORL   A, #wert

15   2  1  DEC   dataAdr            45   2  1  ORL   A, dataAdr

16   1  1  DEC   @R0                46   1  1  ORL   A, @R0

17   1  1  DEC   @R1                47   1  1  ORL   A, @R1

18   1  1  DEC   R0                 48   1  1  ORL   A, R0

19   1  1  DEC   R1                 49   1  1  ORL   A, R1

1A   1  1  DEC   R2                 4A   1  1  ORL   A, R2

1B   1  1  DEC   R3                 4B   1  1  ORL   A, R3

1C   1  1  DEC   R4                 4C   1  1  ORL   A, R4

1D   1  1  DEC   R5                 4D   1  1  ORL   A, R5

1E   1  1  DEC   R6                 4E   1  1  ORL   A, R6

1F   1  1  DEC   R7                 4F   1  1  ORL   A, R7

20   3  2  JB    bitAdr, codeAdr    50   2  2  JNC   codeAdr

21   2  2  AJMP  codeAdr            51   2  2  ACALL codeAdr

22   1  2  RET                      52   2  1  ANL   dataAdr, A

23   1  1  RL    A                  53   3  2  ANL   dataAdr, #wert

24   2  1  ADD   A, #wert           54   2  1  ANL   A, #wert

25   2  1  ADD   A, dataAdr         55   2  1  ANL   A, dataAdr

26   1  1  ADD   A, @R0             56   1  1  ANL   A, @R0

27   1  1  ADD   A, @R1             57   1  1  ANL   A, @R1

28   1  1  ADD   A, R0              58   1  1  ANL   A, R0

29   1  1  ADD   A, R1              59   1  1  ANL   A, R1

2A   1  1  ADD   A, R2              5A   1  1  ANL   A, R2

2B   1  1  ADD   A, R3              5B   1  1  ANL   A, R3

2C   1  1  ADD   A, R4              5C   1  1  ANL   A, R4

2D   1  1  ADD   A, R5              5D   1  1  ANL   A, R5

2E   1  1  ADD   A, R6              5E   1  1  ANL   A, R6

2F   1  1  ADD   A, R7              5F   1  1  ANL   A, R7

A.2 Befehlssatz                                              Seite 78

���������������������������������������������������������������������������

Code  Bytes  Zyklus   Mnemonic

60   2  2  JZ    codeAdr            90   3  2  MOV   DPTR, #wert16

61   2  2  AJMP  codeAdr            91   2  2  ACALL codeAdr

62   2  1  XRL   dataAdr, A         92   2  2  MOV   bitAdr, C

63   3  2  XRL   dataAdr, #wert     93   1  2  MOVC  A, @A+DPTR

64   2  1  XRL   A, #wert           94   2  1  SUBB  A, #wert

65   2  1  XRL   A, dataAdr         95   2  1  SUBB  A, dataAdr

66   1  1  XRL   A, @R0             96   1  1  SUBB  A, @R0

67   1  1  XRL   A, @R1             97   1  1  SUBB  A, @R1

68   1  1  XRL   A, R0              98   1  1  SUBB  A, R0

69   1  1  XRL   A, R1              99   1  1  SUBB  A, R1

6A   1  1  XRL   A, R2              9A   1  1  SUBB  A, R2

6B   1  1  XRL   A, R3              9B   1  1  SUBB  A, R3

6C   1  1  XRL   A, R4              9C   1  1  SUBB  A, R4

6D   1  1  XRL   A, R5              9D   1  1  SUBB  A, R5

6E   1  1  XRL   A, R6              9E   1  1  SUBB  A, R6

6F   1  1  XRL   A, R7              9F   1  1  SUBB  A, R7

70   2  2  JNZ   codeAdr            A0   2  2  ORL   C, /bitAdr

71   2  2  ACALL codeAdr            A1   2  2  AJMP  codeAdr

72   2  2  ORL   C, bitAdr          A2   2  1  MOV   C, bitAdr

73   1  2  JMP   @A+DPTR            A3   1  2  INC   DPTR

74   2  1  MOV   A, #wert           A4   1  4  MUL   AB

75   3  2  MOV   dataAdr, #wert     A5   -  -  reserved

76   2  1  MOV   @R0, #wert         A6   2  2  MOV   @R0, dataAdr

77   2  1  MOV   @R1, #wert         A7   2  2  MOV   @R1, dataAdr

78   2  1  MOV   R0, #wert          A8   2  2  MOV   R0, dataAdr

79   2  1  MOV   R1, #wert          A9   2  2  MOV   R1, dataAdr

7A   2  1  MOV   R2, #wert          AA   2  2  MOV   R2, dataAdr

7B   2  1  MOV   R3, #wert          AB   2  2  MOV   R3, dataAdr

7C   2  1  MOV   R4, #wert          AC   2  2  MOV   R4, dataAdr

7D   2  1  MOV   R5, #wert          AD   2  2  MOV   R5, dataAdr

7E   2  1  MOV   R6, #wert          AE   2  2  MOV   R6, dataAdr

7F   2  1  MOV   R7, #wert          AF   2  2  MOV   R7, dataAdr

80   2  2  SJMP  codeAdr            B0   2  2  ANL   C, /bitAdr

81   2  2  AJMP  codeAdr            B1   2  2  ACALL codeAdr

82   2  2  ANL   C, bitAdr          B2   2  1  CPL   bitAdr

83   1  2  MOVC  A, @A+PC           B3   1  1  CPL   C

84   1  4  DIV   AB                 B4   3  2  CJNE  A, #wert, codeAdr

85   3  2  MOV   dataAdr, dataAdr   B5   3  2  CJNE  A, dataAdr, codeAdr

86   2  2  MOV   dataAdr, @R0       B6   3  2  CJNE  @R0, #wert, codeAdr

87   2  2  MOV   dataAdr, @R1       B7   3  2  CJNE  @R1, #wert, codeAdr

88   2  2  MOV   dataAdr, R0        B8   3  2  CJNE  R0, #wert, codeAdr

89   2  2  MOV   dataAdr, R1        B9   3  2  CJNE  R1, #wert, codeAdr

8A   2  2  MOV   dataAdr, R2        BA   3  2  CJNE  R2, #wert, codeAdr

8B   2  2  MOV   dataAdr, R3        BB   3  2  CJNE  R3, #wert, codeAdr

8C   2  2  MOV   dataAdr, R4        BC   3  2  CJNE  R4, #wert, codeAdr

8D   2  2  MOV   dataAdr, R5        BD   3  2  CJNE  R5, #wert, codeAdr

8E   2  2  MOV   dataAdr, R6        BE   3  2  CJNE  R6, #wert, codeAdr

8F   2  2  MOV   dataAdr, R7        BF   3  2  CJNE  R7, #wert, codeAdr

A.2 Befehlssatz                                              Seite 79

���������������������������������������������������������������������������

Code  Bytes  Zyklus   Mnemonic

C0   2  2  PUSH  dataAdr            E0   1  2  MOVX  A, @DPTR

C1   2  2  AJMP  codeAdr            E1   2  2  AJMP  codeAdr

C2   2  1  CLR   bitAdr             E2   1  2  MOVX  A, @R0

C3   1  1  CLR   C                  E3   1  2  MOVX  A, @R1

C4   1  1  SWAP  A                  E4   1  1  CLR   A

C5   2  1  XCH   A, dataAdr         E5   2  1  MOV   A, dataAdr

C6   1  1  XCH   A, @R0             E6   1  1  MOV   A, @R0

C7   1  1  XCH   A, @R1             E7   1  1  MOV   A, @R1

C8   1  1  XCH   A, R0              E8   1  1  MOV   A, R0

C9   1  1  XCH   A, R1              E9   1  1  MOV   A, R1

CA   1  1  XCH   A, R2              EA   1  1  MOV   A, R2

CB   1  1  XCH   A, R3              EB   1  1  MOV   A, R3

CC   1  1  XCH   A, R4              EC   1  1  MOV   A, R4

CD   1  1  XCH   A, R5              ED   1  1  MOV   A, R5

CE   1  1  XCH   A, R6              EE   1  1  MOV   A, R6

CF   1  1  XCH   A, R7              EF   1  1  MOV   A, R7

D0   2  2  POP   dataAdr            F0   1  2  MOVX  @DPTR, A

D1   2  2  ACALL codeAdr            F1   2  2  ACALL codeAdr

D2   2  1  SETB  bitAdr             F2   1  2  MOVX  @R0, A

D3   1  1  SETB  C                  F3   1  2  MOVX  @R1, A

D4   1  1  DA    A                  F4   1  1  CPL   A

D5   2  2  DJNZ  dataAdr, codeAdr   F5   2  1  MOV   dataAdr, A

D6   1  1  XCHD  A, @R0             F6   1  1  MOV   @R0, A

D7   1  1  XCHD  A, @R1             F7   1  1  MOV   @R1, A

D8   2  2  DJNZ  R0, codeAdr        F8   1  1  MOV   R0, A

D9   2  2  DJNZ  R1, codeAdr        F9   1  1  MOV   R1, A

DA   2  2  DJNZ  R2, codeAdr        FA   1  1  MOV   R2, A

DB   2  2  DJNZ  R3, codeAdr        FB   1  1  MOV   R3, A

DC   2  2  DJNZ  R4, codeAdr        FC   1  1  MOV   R4, A

DD   2  2  DJNZ  R5, codeAdr        FD   1  1  MOV   R5, A

DE   2  2  DJNZ  R6, codeAdr        FE   1  1  MOV   R6, A

DF   2  2  DJNZ  R7, codeAdr        FF   1  1  MOV   R7, A

#