������������������������������������������������������������������

�								 �

�								 �

�								 �

�	 �����      ��     ���    ���     �������      ���	 �

�      ��     �     ��     ����  ����     ��	     �� ��	 �

�      ��	    ��     �� ���� ��     �� ��		��	 �

�	 �����      ��     ��  ��  ��     �������	��	 �

�	      ��    ��     ��      ��		��      ��	 �

�	�     ��    ��     ��      ��     �     ��      ��	 �

�	 �����      ��     ��      ��      �����	��	 �

�								 �

�								 �

�				  (c) 1991, 1992  W.Hennig	 �

�								 �

������������������������������������������������������������������

Dokumentation, Version 1.03

Simulator / Debugger f�r 8051 CPU's auf einem PC

Esslingen im Januar 1992

1

Vorwort:

--------

SIM51 wurde in Assembler geschrieben.  Das Programm dient zum  De-

buggen von Programmen f�r den 8051 und anderen CPUs der 8051 Fami-

lie. Dabei wird der 8051 auf dem PC simuliert.

Ich begann 1988 mit der Programmierung von SIM51. Damals stand ich

vor  dem  Problem,  Software f�r 8044-BITBUS Rechnerkarten zu ent-

wickeln. Zum Testen mu�te der erstellte Code geladen und ein Reset

ausgel�st werden. Dabei sieht man jedoch nur die Reaktion, wie ei-

ne leuchtende LED.  Wenn das Programm irgendwo h�ngt, ist der Feh-

ler schwer zu finden.

Gerade bei einem Anf�nger treten dazu oft kleine Fehler  auf,  die

beim Debuggen eines Programms leicht erkannt w�rden (wie z.B.  ein

vergessenes '#').

Aus dieser Notlage entstand der Gedanke,  ein Programm zu  schrei-

ben, das den  8051 auf einem PC simuliert. Bei der  Simulation der

Hardwarebeschaltung sind nat�rlich Grenzen gesetzt. Hier wird  ein

Simulator einem echten Emulator immer unterlegen sein, jedoch kann

die Programmabarbeitung sehr gut verfolgt werden und SIM51 ist we-

sentlich billiger, einfach zu bedienen und schnell einsetzbar.

Mein Ziel war es, viele Funktionen des 8051 komfortabel nachzubil-

den und eine �bersichtliche Darstellung zu erreichen.

SIM51 bietet:

- Fullscreen Darstellung wichtiger Speicherbereiche und aller

SFR in Fenstern.

- Debuggen von Programmen mit Instruktion Step, Procedure Step

und Breakpoints.

- Simulation der Hardwarefunktion verschiedener SFR wie:

Timer, Interrupts und serielle Schnittstelle.

- Editierung s�mtlicher 8051 Datenbereiche (IDATA, XDATA, CODE

und DATA)

- Laden von Code aus HEX-, ABSOLUT oder Bin�r-Files

- Integrierter Assembler und integrierter Disassembler, mit

Output auf Disk (File) oder Drucker

- dazu einige Utilities wie  Suchen,  F�llen,  Vergleichen,

Kopieren,  Reset,  Eingabe-Learn-Buffer, Zyklus-Z�hler ...

SIM51 ist erh�ltlich bei:	Werner Hennig-Roleff

Sulzgrieser Str. 101

73733 Esslingen

0(049-)711/376718

2

Inhalt:

-------

1. Hardware-Voraussetzung  ....................................  4

2. Simulierte CPUs  ...........................................  4

3. SIM51 - Arbeitsweise  ......................................  6

3.1  Bildschirm-Aufbau                       ...............  6

3.2  Code-Abarbeitung                        ...............  7

3.3  simmulierte Hardware                    ...............  8

4. Bedienung von SIM51  ....................................... 10

4.1  Start von SIM51                         ............... 10

4.2  Befehlseingabe                          ............... 10

4.3  Editieren von Command-Line-Befehlen     ............... 11

4.4  Fehlermeldungen                         ............... 11

4.5  Editieren anderer Fenster               ............... 12

4.6  Befehls�bersicht                   .................... 13

5. Befehle, ausf�hrlich  ...................................... 14

5.1  Laden von Code                           L   .......... 14

5.2  Direktory-View                           L   .......... 17

5.3  Editieren der 8051 Speicherbereiche   Alt-?  .......... 17

5.4  F�llen                                   F   .......... 18

5.5  Kopieren                                 O   .......... 18

5.6  Suchen                                   S   .......... 19

5.7  Vergleichen                              C   .......... 20

5.8  CPU-Typ w�hlen (Mode)                    M   .......... 21

5.9  Reset                                    R   .......... 21

5.10 Debug-Start setzen                       D   .......... 22

5.11 Break-Punkte                           [F5]  .......... 23

5.12 Memory-Mapping                         [F6]  .......... 25

5.13 Extern Access                                .......... 27

5.14 sichere Konfiguration                    K   .......... 28

5.15 seriell IO Simulation                  [F7]  .......... 29

-1 HEX-Dump Mode                              .......... 31

-2 Status Infos im HEX-Dump Mode              .......... 32

-3 Terminal-Emulation Mode                    .......... 35

-4 Anzeige des Tx-Fensters w�hrend go         .......... 36

-5 �bertragungsformate                        .......... 37

5.16 Instruktion Step                       [F1]  .......... 40

5.17 Procedure Step                         [F2]  .......... 40

5.18 Go-Modus                                 G   .......... 41

5.19 Assembleraufruf                          A   .......... 43

5.20 Print Disassembled Code                  PD  .......... 46

5.21 Print HEX-Dump                           PH  .......... 47

5.22 Write Code                               W   .......... 47

5.23 Eingabe wiederholen                    [F3]  .......... 48

5.24 Eingabe-Lern-Modus                       X   .......... 49

5.25 Quit                                     Q   .......... 50

5.26 Hilfe-Funktion                         [F4]  .......... 51

5.27 Zyklus-Z�hler                            Z   .......... 51

6.1 Zugriff auf Dateien, Drucker             ............... 52

3

1. Hardware-Voraussetzung:

--------------------------

SIM51  ist lauff�hig unter MSDOS auf allen IBM kompatiblen PCs (XT

oder AT).  Ben�tigt wird keine besondere Grafikkarte,  da SIM51 im

Text-Mode arbeitet. Jedoch sollten mindestens ca. 240 kByte freier

Arbeitsspeicher  vorhanden  sein.  Weiter  ist mindestens die DOS-

Version 2.0 erforderlich.

Der Code selbst umfa�t ca. 60 kByte, als Platz f�r die 8051 Daten-

und Code-Bereiche wird 131 kByte und f�r Hilfe-Texte  noch  einmal

ca.  43 kByte ben�tigt. Der EXE-File liegt in gepackter Ausf�hrung

vor und entpackt sich selbst beim Laden.

2. Simulierte CPUs:

------------------

Prinzipiell kann mit SIM51 Code aller CPUs der 8051 Familie debug-

ged werden.

F�r  die Typen 8051,  8052 und 8044 kann der spezifische Register-

satz eingeblendet  werden  (Mode-Befehl).  Gleichzeitig  wird  der

IDATA-Bereich  auf  die in der jeweiligen CPU verf�gbare Gr��e be-

grenzt.  Die Register dieser CPUs werden auch in ihren  speziellen

Funktionen  unterst�tzt.  (serieller  Port  des 8044 noch nicht in

Version 1.03).

Wird Code f�r andere Typen (z.B. 80535, 80512,  ...) debugged,  so

werden lediglich die Register, die diese CPUs zus�tzlich besitzen,

nicht unterst�tzt. Bei einem Zugriff erfolgt eine Warnung.

Diese Register einfach als Speicherstelle anzusehen,  erg�be wenig

Sinn, da sie alle spezielle Funktionen erf�llen. Deshalb wurde die

L�sung mit der Warnung realisiert. L�uft das Programm im Go-Modus,

so erfolgt daf�r ein Stop, um die Warnung anzuzeigen. Der Anwender

kann darauf mit [F5] einen Break erzeugen und  selbst  einen  Wert

eingeben,  oder  mit [ESC] die Warnung quittieren,  um im Programm

fortzufahren.

Das ist  zugegebenerweise  oft l�stig. Eine  Erweiterung von SIM51

ist in Arbeit,  dauert aber sicher noch.  Bisweilen k�nnen f�r den

80552 und den 80535 mit dem Mode-Befehl  m 552  bzw. m 515 die zu-

s�tzlichen Ports eingeblendet werden.

F�r SIM51 ist es dasselbe,  ob Code f�r eine CPU mit oder ohne in-

ternen EPROM getestet werden  soll.  Beide  Prozessoren  verhalten

sich gleich.  Bis auf das interne �berschreiben des Port 0 Latches

beim externen Code-Fetch (siehe 5.13 Extern Access / Seite 27).

4

grobe �bersicht �ber 8051-Familie:

����������������������������������������������������������������ͻ

�  ROM , ohne, EPROM�IDATA�CODE � Ports  �Timer� seriell�        �

����������������������������������������������������������������ĺ

�  8051, 8031, 8751 | 128 | 4 k | P0-P3  | 2   | UART   |        �

� 80154,  ?  ,  ?   | 128 | 4 k | P0-P3  | 2   | UART   |        �

�  8052, 8032, 8752 | 256 | 8 k | P0-P3  | 3   | UART   |        �

� 83451,80451,87451 | 128 | 4 k | P0-P6  | 2   | UART   |        �

�  8044, 8344, 8744 | 192 | 4 k | P0-P3  | 2   | SIU    |        �

� 83152,  - ,   -   | 256 | 8 k | P0-P6  | 2   |UART+GSC| DMA    �

� 80515,80535,  -   | 256 | 8 k | P0-P5  | 3+WD| UART   | A/D    �

� 80517,80537,  -   | 256 | 8 k | P0-P8  | 4+WD| 2xUART |PWM, A/D�

� 83552,80552,87552 | 256 | 8 k | P0-P5  | 3+WD|UART+I�C|PWM, A/D�

� 83652,80652,  -   | 256 | 8 k | P0-P3  | 2   |UART+I�C|        �

� 83654,  -  ,  -   | 256 |16 k | P0-P3  | 2   |UART+I�C|        �

� 83751,  -  ,87751 |  64 | 2 k |P0,P1,P3| 1   | I�C    |        �

�   -  ,  -  ,87752 |  64 | 2 k |P0,P1,P3| 1   | I�C    |PWM, A/D�

� 83851,80851,  -   | 128 | 4 k | P0-P3  | 2   | UART   | EEPROM �

����������������������������������������������������������������ͼ

UART = Universielle Asynchrone Schnittstelle f�r Receive/Transmit

SIU  = Seriell Interface Unit (eine Arte Co-Controller)

GSC  = Global Seriell Channel (wie SIU, noch universeller)

I�C  = Inter IC Bus

A/D  = Analog-Eingang mit Analog/Digital Wandler

PWM  = Pulsweitenmodulierter Ausgang

DMA  = Direkt Memory Access

WD  = Watchdog Timer

Es gibt noch weitere Typen.  Einige Typen  enthalten  bereits  ein

Programm  in  ihrem  internen  Code-Speicher  (z.B.  8052AH  einen

BASIC-Interpreter, der 8044 die DCM44-BITBUS Software). Anmerkung:

auch bei den ROM-losen Typen ist der Pin /EA auf GND zu legen. Nur

so wird der Code korrekt aus dem externen Eprom abgearbeitet.  Ich

konnte auch schon beobachten, das ein 8344 die DCM44-Firmware ent-

hielt.

C-MOS  Typen  enthalten bis auf einer zus�tzlichen Power-Down M�g-

lichkeit dieselben Funktionen wie die Standard-Typen.  Die f�r die

Power-Down  Option  zust�ndigen Bits werden von SIM51 eingeblendet

und simuliert.

5

3. SIM51 - Arbeitsweise:

------------------------

Nach dem Laden entpackt sich SIM51  selbst  (im  RAM).  SIM51  al-

lociert f�r die 8051 Daten- und Code-Bereiche Speicher. Ist zu we-

nig Speicher verf�gbar, so wird die Installation abgebrochen.

SIM51 klinkt sich in den Tastaturinterrupt (INT 9) ein.  Der INT 9

wird von  SIM51  nur  ausgewertet,  um  einen  User-Break  w�hrend

** execute ** zu realisieren,  ohne an Geschwindigkeit einzub��en.

Bei Exit von SIM51 (Quit),  werden die Interrupt-Vektoren  wieder-

hergestellt.

File-Zugriffe  erfolgen  �ber die DOS Interrupts INT 3Ch ...  40h.

Hier wurde das Augenmerk nicht auf  die  Geschwindigkeit,  sondern

auf die einfache IO-Umleitung gelegt.  Anstelle in einen File kann

so beispielsweise eine Datei auch an den Drucker geleitet  werden,

indem  als Filename "PRN" eingegeben wird.  SIM51 l�uft aus diesem

Grund aber erst ab DOS Version 2.0.

3.1 ----- Bildschirm-Aufbau:

SIM51 arbeitet als Fullscreen Debugger.  In laufend aktualisierten

Fenstern  werden  die Inhalte s�mtlicher CPU-Register,  der Stack,

die aktive Registerbank, die n�chsten 11 Befehle in disassemblier-

ter Form und 128 Byte wahlweise des IDATA-, XDATA-,  CODE-Bereichs

oder die gesendeten Daten (Terminal-Simulation) angezeigt. Zus�tz-

lich werden die Flags, die Ports, der DPTR und der Instruktion Po-

inter dargestellt.

Damit  erlaubt SIM51 das Betrachten s�mtlicher Registerinhalte auf

einen Blick.  Wodurch die Abarbeitung von  Programmen  sehr  �ber-

sichtlich wird.

Zu jedem Fenster gibt es ON-Line Hilfs-Texte.  Sie enthalten neben

Bedienungshinweisen auch Informationen zu den 8051, 8052 bzw. 8044

CPUs.

Oberhalb der Befehls-Eingabezeile wird der Pfad auf  die  aktuelle

Direktory eingeblendet.

Aus  Geschwindigkeitsgr�nden  schreibt  SIM51  direkt in den Bild-

schirmspeicher.  Nur die Set-Cursor Funktion wird �ber den INT 10h

abgewickelt.

6

* untenstehend ist die Bildschirmaufteilung unter SIM51 skizziert:

������������������������������������������������������������Ŀ

�                                                    �       �

�              IDATA, XDATA,                         �       �

�                                                    �       �

�             CODE oder Tx-Terminal                  �       �

�                                                    �       �

�                                                    �   D   �

������������������������������������������������������   a   �

� Befehls-Eingabe                 �           �      .   t   �

���������������������������������Ĵ  Pointer  �      .   a   �

�                                 �����������Ĵ   D  .       �

�                                 � Flags     �   a  .       �

�                                 �����������Ĵ   t  .       �

�                                 �  R  �     �   a  .       �

�                                 �  e  �  S  �      .       �

�          disassembled           �  g  �  t  �      .       �

�             Code                �  i  �  a  ��������������Ĵ

�                                 �  s  �  c  �              �

�                                 �  t  �  k  �    Ports     �

�                                 �  e  �     �              �

�                                 �  r  �     �              �

���� ���� ���� ���� ���� ���� ����    ��� � � � � � � �

In der untersten Zeile ist eine Menue-Zeile eingeblendet,  die die

Belegung der Funktionstasten mit Befehlen anzeigt.

3.2 ----- Code-Abarbeitung:

SIM51 l�dt Code aus ABSOLUT-,  HEX- oder Bin�r-Files ins RAM.  Der

Code-Bereich des 8051 wird dazu im RAM emuliert, ebenso der XDATA-

und IDATA-Bereich. Der Instruktion Pointer wird auf den Anfang ge-

setzt (Reset-Zustand).

Nun  kann der Code Schritt f�r Schritt (Instruktion Step) durchge-

arbeitet oder alternativ mit dem Go-Befehl gestartet werden. Dabei

kann eine Break-Adresse gesetzt werden.  Ein im Go-Modus laufendes

Programm kann jederzeit �ber die [F5]-Taste angehalten werden.

Jeder  Befehl  wird interpretiert und auf dem PC ausgef�hrt,  bzw.

das entsprechende 8051-Register oder  Datenbyte  manipuliert.  Bei

jedem  Stop (also nach jedem ISTEP oder nach einem BREAK) wird die

Anzeige in allen Fenstern  aktualisiert.  W�hrend  der  Ausf�hrung

wird  nur der Instruktion-Pointer und wenn aktiv der Zyklus-Z�hler

und das Tx-Fenster aktualisiert. Es gibt aber auch einen Slow-Mode

(siehe Go),  bei dem nach jedem Befehl alle  Fenster  aktualisiert

werden.

7

3.3 ---- simmulierte Hardware:

IDATA

SIM51  bildet das gesamte interne RAM nach.  F�r gesetzte 8051 und

8044 Mode werden  Zugriffsversuche  auf  nicht  vorhandene  IDATA-

Adressen mit einer Warnung angezeigt.  Beim Lesezugriff kommt dann

#0FFh zur�ck.  Auch ein Stack�berlauf wird so beim 8051  und  8044

angezeigt.

XDATA

Der XDATA-Bereich wird derart simmuliert, als ob (default) ein RAM

von 64kx8 vorhanden w�re. Irgendwelche angeschlossene Hardware wie

ein externer Timer,  externer Analog/Digital-Wandler, Port-Latches

(8255, 74245, ...) k�nnen nat�rlich nicht simmuliert werden.  �ber

Memory-Mapping ([F6] - Taste), k�nnen XDATA-Speicherbereiche ande-

ren XDATA-Bereichen oder einem festen Wert zugeordnet werden.

Eine Zuordnung zu einem anderen Bereich entspricht einer Mehrfach-

decodierung des gesteckten RAM's.  Ist z.B.  ein RAM 16kx8 vorhan-

den,  und die Adresse A15 wurde mit dem Chip-Select des RAMs  ver-

bunden,  so wird das RAM angesprochen mit den Adressen 0000...3FFF

und noch einmal mit 4000...7FFF.

Ist f�r einen Bereich kein RAM vorhanden,  sollte hier bei Memory-

Mapping ein fester Wert zugeordnet werden (z.B. x8000-FFFF -> #0FF

f�r obiges Beispiel).  Beim Lesen kommt so immer #0FF zur�ck, beim

Schreiben wird eine Warnung ausgegeben (Break bei GO).  Liegt  auf

einer  XDATA-Adresse  ein  peripherer Baustein,  empfiehlt es sich

auch hier, einen festen Wert zuzuordnen.

CODE

Der CODE-Bereich wird ebenfalls simmuliert,  als ob (default)  ein

externes  EPROM  von  64kx8 vorhanden w�re.  Auch der Code-Bereich

kann gemappt werden.  Code-Bereiche k�nnen anderen  Code-Bereichen

zugeordnet  werden  (mehrfach  decodiert  = kleines EPROM).  Code-

Bereich k�nnen aber auch XDATA-Bereichen zugeordnet  werden.  Dies

entspricht  einer  Code-Abarbeitung  aus dem RAM,  wie sie bei der

Hardware durch Verkn�pfung von /RD mit /PSEN erreicht wird.

DATA

Die SFR (spezial Funktion Register) der CPU werden alle  in  ihrer

Funktion  simmuliert  (beim 8044 serielle Schnittstelle noch nicht

in Ver. 1.02).

* Das PSW h�lt die Flags wie in der realen CPU.

8

* Die Timer laufen in dem in TMOD bzw.  T2CON gesetzten Mode.  Sie

werden  je Cyclus um 1 incrementiert.  Im Counter-Mode erfolgt die

Incrementierung bei jeder negativen Flanke an T0, T1 bzw. T2. Dazu

mu� der Eingangspin (im Port-Fenster) auf 0 gesetzt  werden.  Dies

ist zu umst�ndlich,  um so einen externen Takt zu simmulieren. Hat

man ein solches Problem,  kann man eventuell  die  Routine  einmal

durchsteppen,  um die Funktion zu kontrollieren,  und dann den Ti-

mer/Z�hler editieren,  falls das Programm auf einem Timer-�berlauf

wartet. Bei jedem Timer-�berlauf wird nat�rlich, wenn enabled, ein

Interrupt ausgel�st.  T2EX und EXEN2 beim Timer2 (nur 8052) werden

ebenfalls simmuliert.

* Beim Anliegen  einer  Interrupt-Bedingung  wird  die  zugeh�rige

Interrupt-Routine  angesprungen  (wenn enabled).  Die Funktion ist

identisch jener in der echten CPU (Priorit�t wird auch ber�cksich-

tigt). Ein INT0 und ein INT1 k�nnen wieder nur durch Editieren des

Eingangspins im Port-Fenster ausgel�st werden.

!!! ---------------------------------------------------------- !!!

Befindet sich SIM51 im GO-Modus, so k�nnen mit den Funktions-

tasten die Port-Eingangspins ge�ndert werden. Damit kann bei-

spielsweise ein INT0 erzeugt werden, der Timer im Count-Mode

incrementiert werden oder beim Timer2 reload/capture getrig-

gert werden.

Alt-F1 �ndert P1.0 = T2      Ctrl-F1 �ndert P3.0 = RxD

Alt-F2 �ndert P1.1 = T2EX    Ctrl-F2 �ndert P3.1 = TxD

Alt-F3 �ndert P1.2           Ctrl-F3 �ndert P3.2 = /INT0

Alt-F4 �ndert P1.3           Ctrl-F4 �ndert P3.3 = /INT1

Alt-F5 �ndert P1.4           Ctrl-F5 �ndert P3.4 = T0

Alt-F6 �ndert P1.5           Ctrl-F6 �ndert P3.5 = T1

Alt-F7 �ndert P1.6           Ctrl-F7 �ndert P3.6 = /WR

Alt-F8 �ndert P1.7           Ctrl-F8 �ndert P3.7 = /RD

!!! --------------------------------------------------------- !!!

Die serielle Schnittstelle des 8051 und 8052  laufen  relativ  zum

CPU-Zyklus.  Bis  ein  Zeichen  gesendet ist,  dauert es,  je nach

Baud-Rate,  entsprechend viele Zyklen.  Hier kann ein Durchsteppen

recht lange dauern. Es empfiehlt sich einen Break-Punkt zu setzen,

und  das Programm (das ja sicher eine Warteschleife hat) laufenzu-

lassen.

SIM51 z�hlt nur die Zyklen aus, bis ein Zeichen gesendet bzw. emp-

fangen ist.  Die Pins RxD und TxD werden entgegen der  realen  CPU

nicht ver�ndert. Auch dort w�rde �brigends das Latch von P3.1 beim

Senden nicht ver�ndert, da das Senden �ber die alternative Funkti-

on von P3.1 erfolgt.

---> weiteres zur seriellen Simulation siehe 5.15 [F7] (Seite 27)

9

4. Bedienung von SIM51:

-----------------------

4.1 ----- Start von SIM51:

SIM51 kann auf drei Arten gestartet werden:

SIM51              ohne Parameter

SIM51 filename     der angebenen File wird geladen

SIM51 $filename    $ vorrangestellt = BIN-File laden

SIM51 @keyFile     die in dem angegeben File enthaltenen Be-

fehle werden nach dem Start abgearbeitet.

(siehe Eingabe-Lern-Modus XT,XS,XW,XT)

Beim  Starten  lie�t  SIM51  automatisch  die  Konfigurationsdatei

SIM51.CFG,  falls sie  im  aktuellen  Verzeichnis  vorhanden  ist.

SIM51.CFG  ist  bei der Auslieferung nicht auf der Disk enthalten.

Der Anwender kann sie selbst erstellen lassen  durch  Eingabe  von

'k'  bzw.  'KB',  um die momentane Einstellung von SIM51 abzuspei-

chern (siehe: sichere Konfiguration).  Beim Updaten einer  �lteren

Version von SIM51,  bzw.  nachdem der Konfigurationsfile SIM51.CFG

ver�ndert wurde,  bringt SIM51 eine Fehlermeldung.  Dies ist  kein

Grund  zur  Beunruhigung,  SIM51  arbeitet  wie bisher,  lediglich

SIM51.CFG mu� neu erstellt werden.

4.2 ----- Befehlseingabe:

SIM51 wird �ber Tastatur-Eingaben gesteuert.  Es  gibt  Ein-Tasten

Befehle,  und solche, die in der "Command-Line" eingegeben werden.

Es wurde besonderes Augenmerk auf eine einfache und  schnelle  Be-

dienung gelegt.

Command-Line-Befehle  werden  mit  der Return-Taste eingeben.  Sie

k�nnen editiert werden,  und �ber die F3-Taste k�nnen zuvor einge-

gebene  Befehle  in die Command-Line zur�ckgeholt werden.  Es wird

meist nur ein Kennbuchstabe verwendet. Eine kurze Befehls�bersicht

ist �ber die [F4] (Help) einblendbar.

Ein-Tasten Befehle werden verwendet, zum �ffnen von Fenstern,  und

f�r  oft  ben�tigte Befehle.  Belegt sind die Funktionstasten [F1]

bis [F7].  Am unteren Rand des Bildschirms  ist  eine  Menueleiste

eingeblendet mit Informationen zu aktuell verf�gbaren Eintastenbe-

fehlen. Dazu z�hlt auch der Wechsel in andere Fenster (Alt-?), ob-

wohl  dies  eigentlich zwei Tasten betrifft,  die gleichzeitig ge-

dr�ckt werden m�ssen.

10

4.3 ----- Editieren von Command-Line-Befehlen:

[F3]      holt den zuletzt eingegebenen Befehl in die Eingabe-

zeile zur�ck. Durch nochmaliges Dr�cken den Befehl

davor usw.

[ESC]     l�scht die Eingabezeile

[INS]     schaltet zwischen Einf�g-Modus und �berschreib-Modus

um. (default: Einf�g-Modus). Im Einf�g-Modus werden

Zeichen, die rechts vom Cursor stehen - inclusive des

Zeichens unter dem Cursor - bei der Eingabe eines wei-

teren Zeichens nach rechts geschoben.

[BS]      l�scht das Zeichen links vom Cursor, und der Rest der

Eingabezeile r�ckt nach links auf.

[DEL]     l�scht das Zeichen unter dem Cursor, und der Rest der

Eingabezeile r�ckt nach links auf.

[HOME]    der Cursor springt an den Anfang der Eingabezeile.

[END]     der Cursor springt an das Ende der Eingabezeile.

[LEFT]    der Cursor wird um ein Zeichen nach links gesetzt.

[RIGHT]   der Cursor wird um ein Zeichen nach rechts gesetzt

[CR]      �bernimmt die Eingabezeile in den Befehls-Dispatcher.

Wird nach einem Leerzeichen ein weiteres  Leerzeichen  eingegeben,

so wird dies ignoriert.

4.4 ----- Fehler-Meldungen:

Erkennt  der  Befehls-Dispatcher einen Eingabe-Fehler,  so erfolgt

eine Fehlermeldung,  und  der  Cursor  zeigt  die  Stelle  in  der

Eingabe-Zeile, an der sich der Syntax-Fehler befindet.

Auch andere Programm-Teile geben Fehlermeldungen aus.

Fehler-Meldungen  werden in der Zeile unter der Command-Line ange-

zeigt (blinkend hell).  Sie sind solange sichtbar,  bis eine Taste

gedr�ckt wird.  Die Funktion dieser Taste wird anschlie�end ausge-

f�hrt.

Ausnahme: Wird bei einer  Fehlermeldung  die  Return-Taste

[CR] oder die [ESC]-Taste gedr�ckt, wird deren Funktion nicht aus-

gef�hrt,  sondern nur die Fehlermeldung gel�scht.  Der fehlerhafte

String bleibt dann in der Command-Line stehen und kann  so  korri-

giert werden.

11

Tritt w�hrend  *** execute ***  ein Fehler auf, macht das Programm

nach dem Dr�cken von [ESC] anschlie�end weiter.  Wird dagegen [F5]

gedr�ckt, so stoppt die Befehlsabarbeitung.

4.5 ----- Editieren anderer Fenster:

Der Wechsel in andere Fenster erfolgt mit einem Ein-Tasten-Befehl.

Man dr�ckt dazu gleichzeitig die ALT-Taste und einen  Kennbuchsta-

ben f�r das Fenster:

d  ---> DATA-Fenster (Spezial Funktion Register der CPU)

i  ---> IDATA-Fenster

x  ---> XDATA-Fenster

c  ---> CODE-Fenster

t  ---> Terminal-Simulation-Fenster

r  ---> Register-Fenster

s  ---> Stack-Fenster

p  ---> Ports-Fenster

o  ---> pOinter-Fenster

f  ---> Flags-Fenster

Zur�ck  in  die  Command-Line  gelangt man aus jedem Fenster durch

Dr�cken von Carriage Return.

In den einzelnen Fenstern k�nnen alle leuchtend dargestellten Wer-

te editiert werden.  Erlaubt sind nur die  Eingabe  von  Hexwerten

(bzw.  0  oder 1 bei Bits).  Der Cursor kann mit den Keypad-Tasten

[LEFT], [RIGHT], [UP], [DOWN], [HOME] und [END] bewegt werden (bei

jedem Fenster nur die sinnvolle Richtungen aus obigen).

Mit der [TAB]-Taste kann bei IDATA,  XDATA und CODE zwischen ASCII

und HEX Darstellung hin- und hergesprungen werden.  Beim DATA- und

PORT-Fenster wird mit dem [TAB] zwischen Bit- und Byte-Darstellung

gewechselt. Denn, wird der Cursor innerhalb des DATA-Fensters auf-

und abbewegt und zeigt auf ein SFR,  dessen einzelne BIT's von be-

sonderen  Interesse  sind,  so  wird ein kleines Zusatzfensterchen

eingeblendet,  das die einzelnen Bits darstellt und dessen  Inhalt

ebenfalls editiert werden kann.  Neben der [TAB] Taste gelangt man

auch mit [LEFT] in diese "Bit-Fenster".

Im Fenster oben kann nur einer der folgenden Bereiche  dargestellt

werden: entweder IDATA,  XDATA, CODE oder Terminal-Tx. Der zuletzt

gew�hlte Bereich (vor Dr�cken von Carriage Return) bleibt  in  der

Anzeige.  Das  Tx-Fenster  kann nicht editiert werden,  der Cursor

springt deshalb gleich wieder zur�ck  in  die  Command-Line.  Hier

werden die Daten dargestellt,  die �ber die serielle Schnittstelle

des 8051 von der Software gesendet wurden  (Terminal-Simulation  -

siehe F7-Fenster).

12

4.6 ----- Befehls�bersicht:

Eintasten-Befehle:

[F1]   Instruktion Step  - Einzel-Schritt Befehlsabarbeitung

[F2]   Procedure Step    - wie [F1] jedoch CALLs komplett

[F3]   last Command      - Letzter Befehl in Eingabezeile

[F4]   Help              - Fenster mit Hilfs-Text einblenden

[F5]   Set Break         - Fenster zum Setzen von Break-Punkten

[F6]   Memory-Mapping    - Fenster zur Konfiguration

[F7]   Serieller I/O     - Fenster f�r seriell Port Simulation

Command-Line-Befehle:

a                        - Assembleraufruf

c tadr1-adr2,tadr3       - Vergleiche Speicherbereiche

d adr                    - Zeige Code ab Adresse (Debug Start)

f tadr1-adr2, byte       - F�lle Memory

g adr1, adr2             - starte Befehls-Simulation (Go)

gS adr1, adr2            - starte Befehls-Simulation (Go Slow)

k                        - sichere Konfiguration von SIM51

kB                       - sichere Konfig. und Break-Punkte

l file                   - Lade Code aus HEX- oder ABSOLUT-File

lb file                  - Lade Code aus BIN-File

m xx                     - Setze Mode: 8051, 8052 oder 8044

o tadr1-adr2, tadr3      - kOpiere Speicherbereich

pD adr1-adr2, file       - schreibe Disassembierten Code in File

pH tadr1-adr2, file      - schreibe HEX-Dump in File

q                        - zur�ck zu MSDOS (Quit)

r                        - Reset 8051 CPU

s tadr, xx               - suche nach String oder Byte

wH adr1-adr2, file       - schreibe Code als HEX-File

wA adr1-adr2, file       - schreibe Code als ABSOLUT-File

wB adr1-adr2, file       - schreibe Code als BIN�R-File

xT                       - starte Eingabe-Learn Modus (teach)

xS                       - stoppe Eingabe-Learn Modus

xW file                  - schreibe Eingabe-Learn Buffer in File

xX <file>                - f�hre Eingaben aus Learn Buffer aus

zS                       - Zyklus-Z�hler starten und r�cksetzen

zE                       - Zyklus-Z�hler beenden (ausblenden)

13

5. Befehle, Ausf�hrlich:

------------------------

5.1 ----- Laden von Code

����������������������������������

� l file                         �

� lb file                        �

����������������������������������

F�r "file" wird dabei der Name des Files, der den zu ladenden Code

enth�lt angegeben (mit Extension). Befindet sich der File nicht in

der  aktuellen Direktory,  so ist die Pfadangabe (nach DOS-Regeln)

voranzustellen.   Beim  Aufruf  mit  L  wird  ein  Intel-Hex  oder

-Absolut-File und beim Aufruf mit LB wird ein Bin�r-File erwartet.

Alternativ  k�nnen Files auch �ber ein Auswahlfenster geladen wer-

den.  Dazu wird der Ladeaufruf mit Jokerzeichen (*  und  ?),  oder

einfach nur l bzw. lb eingegeben. Die Verwendung des Jokerzeichens

mu� nach den MSDOS Regeln gehandhabt werden.

Beispiele f�r erlaubte Aufrufe:

l meinProg.hex      ; direkt geladen, wenn in aktueller DIR

l *.*               ; Auswahlfenster mit allen Files der ak-

tuellen DIR

l                   ;  .... dasselbe wie l *.*

l a:*.*             ; Auswahlfenster: aktuelle DIR auf Disk A:

l c:\*.*            ; Auswahlfenster mit Stamm-DIR auf Disk C:

l \asm51\*.hex      ; Auswahlfenster: alle HEX-Files in \asm51

l ..\*.abs          ; Auswahlfenster: alle ABS-Files in vori-

ger DIR

In dem Auswahlfenster werden alle passenden Files,  Unterverzeich-

nisse und weitere vorhandene Laufwerke  dargestellt.  Verzeichnis-

Namen  werden  in  gro�en  Buchstaben dargestellt und Filenamen in

Kleinen. ".." steht f�r voriges Verzeichnis.

Mit den Cursor-Tasten kann ein File,  Unterverzeichnis oder  Lauf-

werk angew�hlt werden. Mit der Carriage Return Taste [CR] wird ein

angew�hlter File in die Eingabezeile �bernommen und geladen.  Wird

die Escape Taste [ESC] gedr�ckt, so wird die Auswahl abgebrochen.

Ist ein Unterverzeichnis angew�hlt,  so wird mit der Carriage  Re-

turn  Taste  in das Unterverzeichnis gewechselt und der Inhalt des

Unterverzeichnisses ins Auswahlfenster geladen.  Der Pfad auf die-

ses  nun dargestellte Unterverzeichnis wird oben im Auswahlfenster

angezeigt.  Genauso kann zu einem anderen Laufwerk gewechselt wer-

den.

�ber der Eingabezeile steht weiterhin der Pfad,  von dem aus SIM51

geladen wurde. �ber dem Auswahlfenster steht der Pfadname des Ver-

zeichnisses, aus dem der File geladen wird. Nach der �bernahme des

Files oder einem Abbruch wird wieder der SIM51-Pfad eingestellt.

14

ladbarer Code:

--------------

Der zu ladende File sollte assemblierten Code f�r den  8051  (oder

andere CPU's der 8051 Familie) in ABSOLUT-, HEX- oder BIN�R-Format

enthalten. SIM51 erkennt selbst, ob es sich um einen ABSOLUT- oder

HEX-File handelt (ausgewertet wird das 1.  Zeichen).  Ist es weder

ein HEX- oder ABSOLUT-File, wird dies beim Laden sp�ter als Fehler

interpretiert.  Wurde der Lader mit "lb" aufgerufen,  so wird  der

File als BIN�R-File eingelesen.

Intel-HEX-Format  wird  zur  Daten�bertragung  bei  vielen  EPROM-

Programmierger�ten verwendet.  Es  enth�lt  zeilenweise  Code  als

ASCII-Zeichen in folgender Darstellung:

:zzAAAAtthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhcc

Jede  Zeile  wird eingeleitet durch ein ":" (Startzeichen f�r Zei-

le). Danach folgen Bytes in ASCII-HEX Darstellung:

zz   = Anzahl der Code-Bytes in dieser Zeile

AAAA = Adresse des ersten Code-Bytes in dieser Zeile

tt   = Typ (00 = Code-Bytes in Zeile oder 01 = Ende-Flag)

hh   = einzelne Hex-Bytes

cc   = Check-Summe �ber diese Zeile

Ein Intel-ABSOLUT-File besteht aus einer Aneinanderreihung von Re-

cords. Dieses Format wird vom ASM51-Assembler und C51-Compiler bei

allen Objekt-Dateien, Libaries und Absolut-Files verwendet.

Ein Record hat folgenden Aufbau:

�������������������������������������������Ŀ

� Typ �  Length  �   ...  body  ...   � CHK �

���������������������������������������������

Jeder Record schlie�t sich direkt an den Vorigen  an.  Der  Aufbau

des  Recordbody  ist je nach Record-Typ verschieden.  SIM51 wertet

folgende Record-Typen aus:

02     Modul-Start (Kennung, da� f�r 8051-Familie)

04     Modul-End

06     dieser Record enth�lt Code in bin�rer Form

Ein BIN�R-File enth�lt Code in der Form,  in der er  auch  in  den

Programmspeicher  geladen wird.  Der Offset im File entspricht der

Adresse im EPROM. Steht nur Code nahe der Adresse 0000, so ist der

File sehr kompakt.  St�nde in dem File  nur  Code  f�r  eine  hohe

Adresse,  so  m��ten  alle niedereren Adressen mit 0FFh aufgef�llt

sein.

15

Zur Erstellung eines Programms wird  �blicherweise  ein  Assembler

verwendet.  Professionelle  Assembler wie der ASM51 von Intel ver-

wenden getrennte Compiler und Linker:

In einem ersten Schritt wird ein Objekt-File erstellt.

Es folgt ein zweiter Schritt,  in dem der Objekt-File zu ei-

nem  Absolut-File  gelinkt  wird.  Es  k�nnen  auch  mehrere

Objekt-Files zusammengelinkt werden (f�r  modulare  Program-

mierung).

Der  Absolut-File kann von vielen Anwendungen bereits direkt

geladen  werden.   Er  kann  neben  dem  Code  auch   Debug-

Informationen wie SFR-Definitonen enthalten.

Viele  EPROM-Programmer  ben�tigen  jedoch Code im HEX- oder

BIN�R-Format.  Deshalb folgt dem Linken oft noch ein dritter

Schritt,  in  dem  der Absolutfile in einen HEX-File konver-

tiert wird.

Professionelle Assembler kosten nat�rlich einiges,  es  gibt  aber

auch auf dem Sharewaremarkt einige Assembler f�r den 8051:

ASM51  - Assembler von Intel mit RL51 = Linker, OH51 = Konverter

A51    - Assembler von Keil mit L51 = Linker, OHS51 = Konverter

C51  - C-Compiler von Keil GmbH, Kiem-Pauli-Weg 11, 8014 Neubiberg

ASS51  - Assembler (Shareware) von Wolfgang Spindler, Sputendorfer

Stra�e 7, 1501 Schenkenhorst (Dok. in Deutsch!!)

TASM   - Table-Assembler von Thomas N Anderson, Speech Technology

Inc., 837 Front Street South, Issaquah, WA 98027

A51    - Assembler (Shareware) von PseudoCorp, 716 Thimble Shoals

Blvd. Suite E, Newport News, VA 23606 (Englisch)

EASM51 - Assembler zum Lehrgang der Zeitschrift elektor

Der von dem C-Compiler erzeugte Objekt-File  kann  mit  jenen  der

A51- und ASM51-Assembler zusammengelinkt werden (kompatibel). Auch

verwenden der A51 und der ASM51 dieselbe Syntax im Source-File.

Der ASS51 ist ein deutsches Sharewareprodukt! Erstellt werden Hex-

Files. Deutsche Dokumentation !!!

Der  TASM  verwendet  eine etwas abweichende Syntax und kann keine

Objekt und Absolutfiles erstellen,  sondern nur  HEX-  und  Bin�r-

Files, daf�r ist er aber wesentlich billiger. Die Anleitung ist in

Englisch. Der TASM ist auf dem Sharewaremarkt sehr bekannt,  da er

auch f�r andere  8-Bit Rechner wie den  Z80, 6502, 8048, 8085, ...

verwendtbar ist.

Der  EASM51 erstellt einen eigen definierten HEX-Code.  Der EASM51

ist jedoch sehr g�nstig. Auf der SIM51-Diskette befindet sich dazu

von mir ein kleines Konvertierprogramm  EHEX.EXE, das den  EASM51-

HEX-File in einen Intel-HEX-File umwandelt.

16

5.2 ----- Direktory-View

Die  Lader-Funktion  kann  auch zum Anschauen einer beliebigen Di-

rektory verwendet werden, ohne SIM51 verlassen zu m�ssen.  Es wird

einfach

l        eingegeben.

Im  Auswahlfenster  wird  damit der Inhalt der aktuellen Direktory

angezeigt.  Es kann nat�rlich auch in Unterverzeichnisse  oder  zu

anderen Laufwerken gewechselt werden.  Das Auswahlfenster ist dar-

aufhin mit [ESC] zu verlassen.

5.3 ----- Editieren der 8051 Speicherbereiche

Die Speicherbereiche des 8051 (IDATA,  XDATA und CODE)  k�nnen  in

den  jeweiligen  Fenstern direkt editiert werden,  das hei�t,  der

dort angezeigte Wert kann durch einen neuen HEX-Wert �berschrieben

werden.

Mit ALT-I, ALT-X oder ALT-C wird dazu in das entsprechende Fenster

gewechselt. Mit den Cursor-Tasten und [End], [Home] und [Tab] kann

der Cursor zu der zu �ndernden Stelle bewegt werden.

Wird ein neuer Wert f�r die links stehende Adresse eingegeben,  so

werden dadurch noch keine Daten ge�ndert,  sondern es wird nur der

gew�hlte Adress-Bereich eingeblendet. F�r einem IDATA-Bereich k�n-

nen nur solche Adresswerte eingegeben werden, die in der gew�hlten

CPU verf�gbar sind.  In der Mitte kann eine  Speicherstelle  durch

eingeben  eines  neuen Hexwertes ge�ndert werden,  und ganz rechts

kann Text in ASCII-Darstellung eingegeben werden.

Der Bereich,  der beim Verlassen des Fensters mit  Carriage-Return

(oder ALT-D F S R P O) aktiv  war,   bleibt in der Anzeige.  Diese

Einstellung kann auch in SIM51.CFG  f�r  den  n�chsten  Start  von

SIM51 gespeichert werden (siehe Konfiguration).

Den  Code-Bereich  wird  man sinnvoll nicht im CODE-Fenster �ndern

sondern �ber den integrierten Assembler (siehe Assembler).  Es sei

denn,  man m�chte eine Tabelle oder ASCII-Text einf�gen. �blicher-

weise wird Code jedoch aus einem zuvor assemblierten File  geladen

(siehe laden von Code)

Ist ein XDATA-Bereich einem anderen XDATA-Bereich,  bzw. ein CODE-

Bereich einem anderen CODE-Bereich oder  einem  XDATA-Bereich  zu-

geordent,  so werden durch Editieren einer Speicherstelle alle zu-

geordneten Bereiche ge�ndert. Ist einem XDATA-Bereich ein Festwert

zugeordnet,  so kann dieser Bereich nicht editiert werden (Fehler-

meldung).

17

5.4 ----- f�llen

Mit  dem "f�llen" - Befehl k�nnen ganze Speicherbereiche mit einem

angegebenen Byte gef�llt werden:

����������������������������������

� f tadr1-adr2, byte             �

����������������������������������

wobei

t     - den Speicherbereich kennzeichnet: x=XDATA, i=IDATA,

c=CODE.

adr1  - ist die Adresse des ersten zu �berschreibende Bytes.

(HEX-Zahl!)

adr2  - ist die Adresse des letzten zu �berschreibenden Bytes.

adr2 mu� gr��er oder gleich adr1 sein.

byte  - ist der Hexwert, mit dem gef�llt werden soll

Beispiel:    f i20-7F, 00      ; f�lle IDATA von 20h bis 7Fh mit 0

5.5 ----- kopieren

Speicherbereiche k�nnen mit folgenden  Befehl  auf  einen  anderen

Speicherbereich kopiert werden:

����������������������������������

� o tadr1-adr2, byte             �

����������������������������������

wobei

t     - den Speicherbereich kennzeichnet: x=XDATA, i=IDATA,

c=CODE. Quell- und Ziel-Bereich d�rfen dabei verschie-

denen Typs sein.

adr1  - ist die Adresse des ersten Quell-Bytes. (HEX-Zahl!)

adr2  - ist die Adresse des letzten Quell-Bytes. adr2 mu�

gr��er oder gleich adr1 sein

adr3  - ist die Ziel-Adresse f�r das erste Byte. Ist (adr2 -

adr1) gr��er als (Memory-Top - adr3), so werden nur

Bytes bis Memory-Top kopiert, der Rest wird ignoriert.

Beispiel:    o i20-7F, x0     ; kopiere IDATA von 20h bis 7Fh nach

; XDATA 0000h bis 005Fh)

18

5.6 ----- suchen

Ein  Speicherbereich  wird  nach einem Byte oder String durchsucht

durch Eingabe folgenden Befehls:

����������������������������������

� s tadr, ??                     �

����������������������������������

wobei

t      - den Speicherbereich kennzeichnet: x=XDATA, i=IDATA,

c=CODE.

adr    - ist die Adresse f�r Suchen-Start. (HEX-Zahl!)

??     - hier steht ein Byte (HEX-Zahl), nach dem gesucht wer-

den soll. Es k�nnen auch mehrere Bytes angegeben wer-

den, die durch Kommas voneinander getrennt sind. Oder

es wird ein String (in Hochkommas) eingegeben. Es

sind auch gemischte Eingaben zul�ssig.

Wird das Byte oder der String gefunden,  so wird er in dem zu  dem

beim Aufruf angegebenen Typ geh�renden Fenster (IDATA,  XDATA oder

CODE) an erster Position dargestellt.  Der String mu� dabei  exakt

passen (Gro�-/Kleinbuchstaben).

Beispiele:

s c0, AA,55           ;suche im Code nach AAh 55h

s c918, 'Copyright'   ;suche im Code ab Adresse 918h nach String

s x0000,'end',0D,0A   ;suche in XDATA nach String, dem 0Dh 0Ah

folgen

19

5.7 ----- vergleichen

Ein Speicherbereich kann mit einem Anderen verglichen werden. Dazu

wird eingegeben:

����������������������������������

� c tadr1 - adr2, tadr3          �

����������������������������������

wobei

t      - den Speicherbereich kennzeichnet: x=XDATA, i=IDATA,

c=CODE. Die zu vergleichenden Bereiche k�nnen ver-

schiedenen Typs sein.

adr1   - ist die Start-Adresse des ersten Bereichs. (HEX-Zahl)

adr2   - ist die letzte Adresse des ersten Bereichs. Wird adr2

nicht angegeben, so vergleiche bis Top of Memory.

adr3   - ist die Start-Adresse des zweiten Bereichs. Vergleich

nat�rlich auch nur bis Top of Memory des zweiten Be-

reichs.

Wurde  ein  Unterschied festgestellt,  so stoppt der Vergleich und

das verschiedene Byte wird als erstes Byte in dem Fenster  (IDATA,

XDATA oder CODE) des ersten angegebenen Typs angezeigt.

Beispiele:

c x0-2FF, c7000      ; vergleiche XDATA von 0000h bis 02FFh

mit CODE 7000h bis 72FFh

c i0, x100           ; vergleiche IDATA 00 bis IDATA-Top mit

XDATA ab 0100h)

20

5.8 ----- CPU-Typ w�hlen

Die  CPU-Typen  8051,  8052 und 8044 werden von SIM51 speziell mit

ihren SFR (Register f�r Spezielle Funktionen)  unterst�tzt.  SIM51

wird dazu mit den Mode-Befehl f�r die gew�hlte CPU konfiguriert:

����������������������������������

� m ??                           �

����������������������������������

wobei:

"m 51"         - w�hlt 8051 Mode

"m 52"         - w�hlt 8052 Mode

"m 44"         - w�hlt 8044 Mode

Mit  dem Mode-Befehl wird der Bildschirm neu aufgebaut und ein Re-

set durchgef�hrt.  Bereits geladener Code wird  jedoch  nicht  ge-

l�scht. Der Zyklus-Z�hler wird gem�� dem Eintrag in SIM51.CFG ein-

oder ausgeblendet, und falls aktiv, zur�ckgesetzt.

Im  DATA-Fenster werden die f�r die aktuelle CPU g�ltigen SFR dar-

gestellt.

Der IDATA-Breich wird auf die f�r die gew�hlte CPU typische  Gr��e

begrenzt.

128 Byte      00 ... 7Fh       f�r 8051

192 Byte      00 ... 0BFh      f�r 8044

256 Byte      00 ... 0FFh      f�r 8052

Zur Simulation einer anderen CPU (z.B. 80535) gibt man am zweckm�-

�igsten  m  52 ein um 256 Byte f�r den IDATA-Bereich zu aktivieren

(siehe auch simulierte CPU's).

5.9 ----- reset

Mit dem Befehl  "r"  wird ein Reset durchgef�hrt.

����������������������������������

� r                              �

����������������������������������

der Instruktion Pointer wird mit 0000 geladen

die SFR werden mit 00 geladen (soweit bei Reset initialisiert)

der SP wird mit 07 geladen.

die Interrupt-Logik wird zur�ckgesetzt.

die serielle Logik wird zur�ckgesetzt.

der Zyklus-Z�hler wird auf 00000000 zur�ckgesetzt (wenn aktiv)

IDATA, XDATA und CODE Bereiche werden nicht gel�scht.

Nach dem Reset werden alle Bildschirm-Fenster aktuallisiert.

21

5.10 ----- Debug-Start setzen

Der folgende Befehl setzt den Instruktion-Pointer auf einen  neuen

Wert:

����������������������������������

� d adr                          �

����������������������������������

wobei:

adr  -  ist die neue Adresse, mit der der InstPtr zu laden ist

Beim n�chsten Debug Befehl (ISTEP, PSTEP, Go) wird als n�chste die

eingegebene  und  nun  im Disassembler-Fenster invers dargestellte

Code-Adresse abgearbeitet.  So k�nnen  also  Befehle  �bersprungen

werden,  ohne sie auszuf�hren.  Dasselbe k�nnte auch erreicht wer-

den,  indem im POINTER-Fenster  der  Instruktion-Pointer  editiert

wird.

Sollen innerhalb des Codes an einer bestimmten Stelle nur einzelne

Instruktionen �bersprungen werden,  so kann einfach nur die Cursor

[DOWN] Taste gedr�ckt werden.  Der Instruktion  Pointer  wird  wie

sonst beim ISTEP auf die n�chste Instruktion gesetzt, ohne die ak-

tuelle Instruktion auszuf�hren.

Im  Gegensatz  dazu kann mit der Cursor [UP] Taste der Instruktion

Pointer eine Instruktion zur�ckgesetzt werden.  Dabei wird  jedoch

nicht  die  im  Codespeicher  davor  liegende  Instruktion gesucht

(r�ckw�rts disassemblieren nicht m�glich),  sondern aus einem  ei-

gens  daf�r installierten Buffer die zuvor durchlaufene Instrukti-

on.  Durchlaufen hei�t dabei,  da� die Instruktion zuvor angezeigt

wurde (nicht nur im Go-Modus durchlaufen).

Stand  der  Instruktion-Pointer  beispielsweise auf einem CALL und

wurde dann ISTEP gedr�ckt,  so kommt man mit [UP]  wieder  zu  dem

Aufruf des CALL's zur�ck (Returnadresse bleibt aber auf Stack, die

Befehlsausf�hrung wird nicht r�ckg�ngig).

Der Codespur-Buffer fa�t 256 Adressen.

22

5.11 ----- Break-Punkte

Mit  Dr�cken  der  [F5] - Taste wird ein Fenster ge�ffnet,  in dem

Break-Punkte gesetzt werden k�nnen.

������

� F5 �

������

Alle leuchtend dargestellten Eintragungen im Break-Fenster  k�nnen

editiert  werden.  Es k�nnen bis zu 8 Break-Punkte gesetzt werden.

Je Punkt sind folgende Eintragungen m�glich:

Nr.  Adr.   set  ist   Bedingung

1   ....   ..   ..   .......... . ..........

Adr.   ->  die Adresse, bei der ein Break erfolgen soll

set    ->  die Anzahl des Auftretens der Break-Bedingung, nach

der ein Break erfolgen soll.

ist    ->  dieser Eintrag l��t sich nicht editieren, er wird

jedoch beim �ndern des set-Wertes auf 00 gesetzt.

Bedingung   -->  Zusatzbedingung, die neben der Breakadresse

gelten mu�, damit die Break-Bedingung erf�llt

ist. Wenn nichts eingetragen wird, ist keine

Zusatzbedingung gefordert.

Breakbedingung:

---------------

Wird bei der Programmabarbeitung im Go-Modus eine Breakadresse er-

reicht,  ist der Break-Punkt aktiv (Set > 0) und die  Zusatzbedin-

gung erf�llt, so wird der Ist-Wert erh�ht. Ist danach der Ist-Wert

gleich dem Set-Wert,  so ist die Breakbedingung erf�llt. Ein Break

erfolgt, und der Ist-Wert wird wieder auf 00 gesetzt.

Das hei�t, die Programmabarbeitung wird angehalten,  und eine Mel-

dung  erscheint auf dem Bildschirm,  die die Nummer des erreichten

Break-Punktes angibt.  Nach  Quittierung  (siehe  Fehlermeldungen)

verschwindet die Meldung wieder.

23

Als  Zusatzbedingung  kann  der Vergleich zweier Operanten gesetzt

werden. Sie werden angegeben durch eine Typ-Kennung und einen Hex-

wert bzw. einer Mnemonic f�r ein SFR. Der Vergleich erfolgt auf

<  kleiner,       >  gr��er,      =  gleich

Als Typ-Kennungen werden dabei verwendet:

i  =  IDATA       ; es folgt eine IDATA-Adresse

x  =  XDATA       ; es folgt eine XDATA-Adresse

d  =  DATA        ; es folgt eine DATA-Adresse

b  =  BIT         ; es folgt eine BIT-Adresse

#  =  IMMEDIATE   ; es folgt ein Festwert

s  =  SFR         ; es folgt eine SFR-Mnemonic - DATA oder BIT

Beispiele:

0003  01 00  sINT1 = #1    ; Break bei Adresse 0003 wenn INT1=#1

09FB  02 00  ..... . ..... ; Break bei Adresse 09FBh nach 2.Auf-

treten ohne Zusatz-Bedingung

0B..  01 00  d20.. < sACC. ; Break bei Adresse 000Bh wenn DATA-

Adresse 20h kleiner als ACC ist.

24

5.12 ----- Memory-Mapping:

Mit Dr�cken der [F6] - Taste wird ein  Fenster  ge�ffnet,  in  dem

Speicherbereiche Anderen zugeordnet werden k�nnen (mapping).

������

� F6 �

������

Mit  Memory  Mapping kann die oft vorhandene Hardware-Option,  da�

Speicherbereiche mehrfach decodiert sind,  RAM-Bereiche gar  nicht

belegt  sind  oder  Code aus dem RAM abgearbeitet wird,  simuliert

werden.

Mehrfach decodiert hei�t: einige RAM-Adressen werden �ber  mehrere

CPU-Adressen  angesprochen,  wenn  ein kleineres RAM als 64kx8 ge-

steckt wird und die CPU-Adressen  nicht  vollst�ndig  ausdecodiert

werden.

Codeabarbeitung aus dem RAM kann auf realen Rechnerkarten erreicht

werden,  indem  das  /RD  (Read  = XDATA-Lesesignal) und das /PSEN

(Programm Speicher Enable = CODE-Lesesignal) �ber  ein  AND-Gatter

verkn�pft auf den /OE (Output Enable) Eingang eines RAM's geschal-

ten werden. Dies ist nur sinnvoll in Verbindung mit einer M�glich-

keit  Code  zu  laden  (beispielsweise  �ber die serielle Schnitt-

stelle).  Dazu mu� daneben nat�rlich ein CODE-Bereich  existieren,

der von einem EPROM belegt ist und die Laderroutinen enth�lt.  Die

Chip Selekts f�r das RAM und das EPROM m�ssen so decodiert werden,

da� es keine �berschneidungen gibt.

Die M�glichkeit einen CODE-Bereich einem XDATA-Bereich  zuzuordnen

ergibt  in  der  aktuellen  Version von SIM51 nur dann einen Sinn,

wenn ein zweiter PC vorhanden ist,  auf  dem  ein  Monitorprogramm

istalliert  ist,  das  Code  �ber die serielle Schnittstelle laden

kann.  Beide PC's werden dann �ber ein Null-Modem-Kabel  gekoppelt

und  auf  dem SIM51 im [F7]-Fenster "Senden/Empfangen �ber PC-COM-

Port" aktiviert (Achtung nicht zu schnell zuviel Daten senden).

Der Lade-Befehl von SIM51 entspricht in seiner Konzeption dem Ein-

stecken eines EPROM's.  Er ist von der Konzeption her  nicht  dazu

gedacht,  einen Code,  der aus dem RAM abgearbeitet werden soll in

den XDATA-Bereich zu laden.  Dennoch wird,  falls CODE  auf  einem

XDATA-Bereich gemappt ist, auch der XDATA-Bereich mit dem Code ge-

laden.  Es sei aber noch extra darauf hingewiesen, da� es kaum die

Notwendigkeit gibt,  CODE- auf XDATA-Bereiche zu mappen,  und dann

dennoch  zu  laden.  Anders sieht es aus,  wenn wirklich �ber eine

Schnittstelle Code in den XDATA-Bereich geladen w�rde,  dann  kann

Code-Mapping dazu dienen das so geladene Programm zu testen.

25

Bereichen  des  XDATA-Speichers k�nnen feste Werte zugeordnet wer-

den. Alle Schreibversuche auf diese Adresse f�hren zu keiner �nde-

rung,  w�hrend beim Lesen der feste Wert zur�ckgegeben wird.  Dies

entspricht  z.B.  einer  Nutzung  als IO-Bereich beim Einlesen von

Jumperstellungen oder �hnlichem, oder der Option da� f�r einem Be-

reich kein RAM gesteckt  ist  (Empfehlung:  #0FFh  zuordnen).  Ein

Schreibversuch f�hrt zu einer Fehlermeldung.  Wird ein Programm in

Go-Modus abgearbeitet,  stoppt dazu die Abarbeitung  (weiter:  bei

Quittierung mit [ESC], break: bei [F5]).

Die  Eintr�ge  in  die  Memory-Mapping  Tabelle f�r die XDATA- und

CODE-Bereiche haben folgende Form:

adr1 - adr2 -> tadr3

wobei:

adr1   - Startadresse des Bereichs, der zugeordnet werden soll.

adr2   - letzte Adresse des Bereichs, der zugeordnet werden

soll.

t      - Typ auf den zugeordnet wird. (c=CODE, x=XDATA,

#=Festwert)

adr3    - Adresse des Grundbereichs, auf dem zugeordnet wird

oder Byte (Konstante).

XDATA-Bereiche k�nnen nur auf andere XDATA-Bereiche oder einen fe-

sten  Wert  zugeordnet  werden.  CODE-Bereiche  auf  andere  CODE-

Bereiche  oder  einem  XDATA-Bereich  (Festwert ergibt hier keinen

Sinn,  da jeder Code in einem  EPROM  schon  einen  Festwert  dar-

stellt).

!Achtung:  Memory-Mapping  sollte vor dem Laden von Code erfolgen.

Ansonsten wird eventuell zuvor schon geladener  Code  ausgeblendet

(wird nicht in dem gemappten Grundbereich �bertragen)!

Beispiel:

XDATA

4000 - 7FFF -> x0000    ; mehrfach decodiert (RAM nur 16kx8)

8000 - FFFF -> #0FF     ; unbelegt (A15 als Chip Select)

CODE

8000 - FFFF -> c0000    ; mehrfach decodiert (EPROM nur 32kx8)

26

5.13 ----- Extern Access:

������    ������

� F6 �    � F1 �

������    ������

Die CPUs 8051,  8751,  8052,  8752,  8044, 8744 besitzen ein inte-

griertes EPROM (bzw.  PROM),  jedoch kann �ber den Eingangspin /EA

der  interne Programmspeicher abgeschaltet werden.  Damit wird der

Code f�r alle Adressen extern gelesen,  wie bei  den  Typen  8031,

8032 und 8344 ohnehin. Mit /EA=1 wird der Code nur f�r die Adresse

0000...0FFF  bzw.  0000...1FFF  aus dem internen EPROM gelesen und

f�r h�here Adressen von einem externen EPROM.

F�r die Programmierung des internen EPROM's  wird  ein  spezieller

EPROMMER mit 40 poliger Fassung und Taktoszillator ben�tigt.  Dies

ist relativ aufwendig,  so da� es  bei  der  Schaltungsentwicklung

oder in Hobby-Bereich kaum eingesetzt wird.  Erst bei Serienferti-

gung ist es von Interesse.

Es gibt andererseits CPU's  mit  bereits  programmierten  internen

EPROM. Diese Software wird als Firmware bezeichnet.

- auf dem 8052AH:     BASIC - Interpreter

- auf manchen 8051:   iRMX51 - Betriebssystem

- auf 8044:           DCM44 = iRMX51 + RAC-Task (BITBUS)

SIM51  unterst�tzt  die Option der internen Codeabarbeitung nicht,

da der Code im internen Programmspeicher zwar vom Hersteller  ein-

gebrannt wurde und somit festliegt, jedoch ist er urheberrechtlich

gesch�tzt.

Der  Anwender  kann diese Programme,  soweit er sie besitzt selbst

laden (aus einer CPU mit Hilfe eines kleinen Programm's  auslesen,

oder als Absolut-File vom Hersteller beziehen).

Im  Memory-Mapping  Fenster kann trotzdem mit der [F1] - Taste /EA

zwischen 0 und 1 umgeschaltet werden. Dies hat unter SIM51 nur die

eine Auswirkung, da� bei jedem Code-Fetch, der extern erfolgt, zu-

vor 0FFh in das Latch von Port 0 geschrieben wird,  bei einem  in-

ternen Fetch (/EA=1) jedoch nicht.

27

5.14 ----- sichere Konfiguration

Mit der Eingabe des folgenden Befehls wird die aktuelle Konfigura-

tion von SIM51 in den File  SIM51.CFG  gesichert.

����������������������������������

� k?                             �

����������������������������������

Wird  nur  k eingegeben,  so werden folgende Einstellungen gespei-

chert:

-   die CPU-Typ Auswahl (Mode)

-   die aktuelle Anwahl f�r IDATA/XDATA/CODE/TxSIU - Fenster

-   Extern Access

-   Einstellungen des [F7]-Fensters

-   Memory-Mapping Tabellen

-   Port-Eing�nge

-   Zyklus-Z�hler eingeblendet/ausgeblendet

Wird   "KB"  eingegeben, so wird zus�tzlich die Break-Punkt Tabel-

le gespeichert.

Beim Start von SIM51 wird automatisch ein sich  in  der  aktuellen

Direktory befindender Konfigurationsfile gelesen.

SIM51.CFG sollte nicht editiert werden. Wurde SIM51.CFG ver�ndert,

oder  ist  der Konfigurationsfile noch von einer alten Version von

SIM51,  so erfolgt eine Fehlermeldung beim Leseversuch.  Dies  ist

nicht  weiter tragisch f�r die Funktion von SIM51.  Die Fehlermel-

dung kann quittiert werden.  SIM51 arbeitet dann mit den Grundein-

stellungen:

-   8051 - Mode

-   IDATA - Fenster eingeblendet

-   Extern Access: /EA=0

-   [F7]-Fensters: 12 MHz, no 9th on Receive, Terminal-Emulation

Mode, keine Simulation �ber PC-COM Port und beim 8044:

ext.SCLK = 2.4 MHz, /CTS = /RTS

-   kein Memory-Mapping eingetragen

-   Port-Eing�nge auf 0FFh

-   Zyklus-Z�hler ausgeblendet

-   kein Break-Punkt gesetzt

Nachdem  die  f�r das eigene Problem gew�nschte Einstellung vorge-

nommen wurde, kann diese gespeichert werden, wodurch der alte bzw.

fehlerhafte Konfigurationsfile �berschrieben wird.

SIM51.CFG kann nat�rlich umkopiert oder auch gel�scht werden, wenn

die Einstellungen nicht mehr automatisch  geladen  werden  sollen.

Die Funktion von SIM51 selbst bleibt davon unber�hrt.

28

5.15 ----- seriell IO Simulation

Mit  Dr�cken  der [F7] - Taste wird ein Fenster zur Simulation der

seriellen Schnittstelle ge�ffnet.

������

� F7 �

������

Je nach Konfiguration �ffent sich entweder ein Fenster  mit  "Hex-

Dump" oder mit "Terminal-Emulation" Darstellung.

In  der  "Hex-Dump"  Darstellung werder �ber die serielle Schnitt-

stelle gesendeten Zeichen und die (eingegebenen) �ber die serielle

Schnittstelle w�hrend des Programmablaufs zu empfangenden  Zeichen

gezeigt.  In  dem Bereich in der Mitte sind Informationen �ber die

Initialisierung der Schnittstelle enthalten.  Aus dieser  Darstel-

lungsform der Seriell-Simulation-Fensters kann mit der [F10] Taste

in die "Terminal-Emulation" Darstellung gewechselt werden.

In  der  "Terminal-Emulation"  Darstellung werden nur die �ber die

serielle Schnittstelle gesendeten Zeichen  dargestellt,  und  zwar

so,  wie sie auf einem angeschlossenen Terminal erscheinen w�rden.

�ber die [F2] Taste kann in die Darstellungsform "Hex-Dump"  umge-

schaltet werden.

�ber  die  [F2] und die [F10] Tasten kann also zwischen den beiden

Darstellungsformen hin- und hergeschaltet werden.  Die Anwahl kann

in  der  Konfiguration gespeichert werden.  (8044-Mode nur im HEX-

Dump Mode)

serielle Simulation:

--------------------

Empfang und Transmit l�uft synchron  zur  Befehlsabarbeitung.  Das

hei�t,  das eine der eingestellten Baud-Rate entsprechende Zyklus-

zahl verstreichen mu�, bevor ein Zeichen �bertragen wird.

Das Zeichen wird f�r Empfang nach dieser Zeit nur aus dem im  Hex-

Dump  Darstellung unten eingeblendeten Receive-Buffer (Rx-Fenster)

in SBUFr eingetragen. F�r Senden wird nach dieser Zeit das Zeichen

aus SBUTt ins Tx-Fenster �bertragen. Es werden w�hrend dieser Zeit

jedoch nicht TxD und RxD ver�ndert. Ein Programm,  das diese Pin's

�berpr�ft, wird hier nicht korrekt simuliert.

Wahlweise  wird  das in der Simulation gesendete Zeichen neben dem

Eintrag ins Tx-Fenster zus�tzlich �ber die serielle  Schnittstelle

des PC gesendet.  Dazu kann w�hrend die Hex-Dump Darstellung aktiv

ist, mit der [F2] Taste ein PC COM-Port ausgew�hlt werden. W�hlbar

sind nur solche Port Numern,  die vom BIOS  des  PC  initialisiert

wurden (= vorhandene, normale PC-UART Schnittstellen).

29

Das  BIOS  verwaltet  bis zu vier serielle Schnittstellen.  �blich

sind folgende Adressen:

COM1:    3F8...3FF,   IRQ 4

COM2:    2F8...2FF,   IRQ 3

COM3:    3E8...3EF,   IRQ 10

COM4:    2E8...2EF,   IRQ 11

SIM51 verwendet die Adressen, die im BIOS eingetragen sind.  SIM51

installiert  eine Interruptroutine f�r die serielle Schnittstelle.

Hier wird allerdings IRQ 4 f�r COM1 (..usw.) vorrausgesetzt.

Zum Senden �ber die serielle PC-Schnittstelle wird diese von SIM51

m�glichst mit derselben Baudrate initialisiert,  mit der der  8051

vom  zu testenden Programm initialisiert wurde.  Ist die Initiali-

sierung auf dem 8051 nicht  eindeutig  (z.B.  Timer1-�berlauf  als

Zeitbasis,  und  Timer1  nicht in Auto-Reload),  oder kann die PC-

Schnittstelle die eingestellte Baudrate nicht  fahren  (z.B.  Syn-

chron Mode), so wird default 9600 Baud, none Parity, 8 Bit/Zeichen

und 1 stopbit eingestellt. Der default Wert wird auch eingestellt,

wenn  beim 8052 verschiedene Baud-Raten f�r Senden und Empfang in-

itialisiert sind.

�ber die serielle PC-Schnittstelle empfangene Zeichen  werden  von

SIM51  automatisch ins Rx-Fenster eingetragen und der Receive wird

gestartet.  Kommen �ber  die  serielle  Schnittstelle  Zeichen  zu

schnell herein,  oder ist der Rx-Fenster Buffer voll,  so sind die

Zeichen verloren.

--> siehe auch Hex-Dump Darstellung und Terminal-Emulation

Anmerkung:   Der BASIC-Interpreter wertet w�hrend seiner Initiali-

sierung RxD aus. Er wartet,  bis in RxD eine negative Flanke

auftritt,  dann  z�hlt  er die Zeit,  bis RxD wieder positiv

wird.  Ein Ben�tzer hat  nach  dem  Einschalten  des  BASIC-

Rechners  auf  dem Terminal die SPACE-Taste (ASCII-Code 20h)

zu dr�cken.  BASIC berechnet aus der low-Zeit f�r das SPACE-

Zeichen  am  RxD-Pin  den  Vorladewert f�r RCAP2 (bei SPACE:

Startbit + 5 Nullen). BASIC synchronisiert sich somit selbst

mit einem angeschlossenen Terminal.

Der BASIC-Interpreter wird auf SIM51 bei der �berpr�fung von

RxD warten (da ja niemand ein SPACE von einem Terminal  ein-

gibt).  Soll der BASIC-Interpreter auf SIM51 laufen, mu� der

Anwender ihn "dr�berlupfen" und dann selbst einen sinnvollen

Wert in RCAP2 eintragen. Der maximale Wert,  f�r RCAP2,  mit

dem BASIC noch l�uft,  d.h.  seine Daten aus RxD rechtzeitig

abholt,  ist 0FFFDh.  Das entspricht einer Baud Rate von 125

000 Bit/s bei einem CPU-Takt von 12 MHz.

30

5.15.1 HEX-Dump Mode:

---------------------

Die gesendeten Daten werden in der Mitte des Tx-Fensters mit Ihren

HEX-Wert  und rechts noch einmal mit ihrem ASCII-Wert dargestellt.

Der HEX-Wert zeigt alle Steuerzeichen,  w�hrend rechts nur Zeichen

gr��er asc32 dargestellt werden.

Nach  dem Start von SIM51 ist das Tx-Fenster leer,  zur Kennzeich-

nung sind in dem Feld f�r HEX-Darstellung  ".."  eingetragen.  Ist

das Fenster vollgeschrieben, so wird sein Inhalt weitergescrolled.

Bei  einem  Reset wird der Inhalt des Fensters nicht gel�scht (nur

durch Quit und Neustart von SIM51 oder [F8]).  Das Tx-Fenster kann

nicht editiert werden.

In der unteren Bildschirmh�lfte ist ein im Aufbau identisches Fen-

ster f�r Receive (Rx) eingeblendet,  in das Daten eingetragen wer-

den k�nnen, die empfangen werden sollen.

Die Eintr�ge im Receive-Fenster k�nnen editiert werden.  Der Wech-

sel  zwischen HEX- und ASCII-Darstellung erfolgt mit der [TAB] Ta-

ste. Zeichen k�nnen gel�scht werden,  indem in der HEX-Darstellung

ein '..' eingetragen wird.

Strings  aus  dem Transmit-Fenster k�nnen ins Receive- Fenster ko-

piert werden.  Ein Wechsel ins Transmit-Fenster erfolgt  dazu  mit

der [F3] Taste (copy). Dort wird der Cursor auf das erste Byte des

zu kopierenden Strings bewegt, und dann [F1] (doCopy) gedr�ckt. Es

wird der gesamte String ins Receive-Fenster kopiert,  und zwar mit

seinem ersten Byte an die erste Stelle des Receive-Fensters.  Dort

schon vorhandene Daten werden �berschrieben.  Es werden alle Bytes

aus dem Transmit-Fenster bis einschlie�lich dem letzten  Byte  vor

einem  '..'  kopiert.  Hinter  dem  ins  Receive-Fenster kopierten

String wird kein '..' gesetzt.  Dies mu� der Anwender  selbst  ma-

chen.

Die  Kopierfunktion ist nicht sehr komfortabel,  aber ausreichend.

Sie wurde eingef�hrt im Hinblick auf die BITBUS-Anwendung im 8044.

Dort sendet ein Slave-Teilnehmer als Antwort auf  einem  Poll  von

dem  Master-Teilnehmer eine Message (Frame) zur�ck,  die denselben

Aufbau und gr��tenteils auch dieselben Daten enth�lt wie der Poll.

Gestartet wird ein Empfang durch Dr�cken der [F1] Taste.  Der Sta-

tus:    "started"   oder  "stopped"  wird im mittleren Bereich des

F7-Fensters angezeigt.  Durch nochmaliges Dr�cken  von  [F1]  wird

wieder der Empfang gestoppt. Mit dem Umschalten auf Start wird ein

interner  Pointer  auf  den  Anfang  des Receive-Fensters gesetzt.

Starten bedeutet, da� nachdem das F7-Fenster wieder verlassen wur-

de, synchron zur Befehlsabarbeitung alle Daten bis zum ersten '..'

empfangen.

Wie in der realen CPU ist es Aufgabe des geladenen Programms,  die

Daten aus SBUF abzuholen.  Geschieht dies nicht rechtzeitig, gehen

wie in der realen CPU Daten verloren.

31

Nach dem Empfang des gesamten  String's wird  der  Pointer  wieder

gel�scht, und erst wieder beim n�chsten Start initialisiert. SIM51

geht  selbst�ndig  wieder  in  den  Zustand  "stopped".   Die  ins

Receive-Fenster eingetragenen Daten bleiben dort  dennoch  stehen.

Wird einfach wieder [F1] gedr�ckt, k�nnen sie erneut gesendet wer-

den.

Wurde   das   F7-Fenster  betreten,   w�hrend  Receive  aktiv  ist

(started), so ist das Byte, das gerade �bertragen wird,  durch in-

verse Darstellung hervorgehoben.  Durch Dr�cken von [F1] w�rde auf

"stopped" umgeschalten und die inverse  Darstellung  verschwinden.

Durch  nochmaliges Dr�cken von [F1] w�rde wieder auf "started" ge-

schalten, jetzt w�re jedoch das erste Byte invers dargestellt,  da

der Pointer zur�ckgesetzt wurde.

5.15.2 Status-Infos im HEX-Dump Mode:

-------------------------------------

Ist  der  HEX-Dump Mode gew�hlt,  so sind in dem mittleren Fenster

einige Informationen �ber die augenblickliche Initialisierung  der

seriellen Schnittstelle, sowie der Einstellungen von SIM51 zur se-

riellen Simulation, eingeblendet.

Ganz  links  ist  entweder  "started" oder "stopped" eingeblendet.

"Started" zeigt an, das SIM51 f�r die Simulation von Receive akti-

viert ist.

Vom Anwender kann nach Dr�cken von [F6] ein Wert f�r den  CPU-Takt

eingegeben werden (zur�ck mit [CR] oder wenn Wert fertig geschrie-

ben  ist).  Diese  Angabe  hat keinen Einflu� auf die Funktion von

SIM51 oder die serielle Schnittstelle. Er dient nur der Berechnung

der Baud Rate zur Information des Anwenders  und  nat�rlich  falls

aktiv   zur  Einstellung  der  Baud-Rate  bei  der  seriellen  PC-

Schnittstelle, falls ein COM-Port angew�hlt ist.

Mit der [F2] Taste kann die serielle Schnittstelle  des  PC  akti-

viert werden.  Ist ein COM-Port gew�hlt,  werden Zeichen,  die bei

der Simulation von SIM51 ins Tx-Fenster �bertragen werden, zus�tz-

lich �ber die serielle PC-Schnittstelle gesendet. Durch wiederhol-

tes Dr�cken von [F2] wechselt die Wahl des COM-Ports,  der in  der

Mitte  des Status-Fensters eingeblendet ist.  Ein "COM _" bedeutet

dabei,  da� kein COM-Port angew�hlt ist.  Ist auf dem PC nur  eine

serielle Schnittstelle vorhanden, so wechselt die Anzeige so immer

nur zwischen "COM _" und COM 1.

Die meisten anderen Eintragungen dienen zur Information des Anwen-

ders, damit er die richtige Initialisierung der seriellen Schnitt-

stelle  durch sein Programm �berpr�fen kann (nat�rlich sollten die

Initialisierungsroutinen des eigenen  Programms  erst  durchlaufen

werden).

32

F�r den 8051/52 Mode gibt es folgende Informationen:

"synchron"/"assynchron"  zeigt an, ob in SCON synchrone oder

assynchrone �bertragung gew�hlt wurde. Bei Synchron Mode ist

der Takt �ber eine zweite Leitung synchron zu den Daten zu

�bertragen, bei assynchron Mode wird beim Empfang der Takt vom

8051 intern mit einem DPLL aus den Daten abgeleitet.

"8 Bit/Char"/"9 Bit/Char" gibt die entsprechende Auswahl in

SCON wieder.

"9th on" in der Zeile Transmit gibt die entsprechende Auswahl

in SCON wieder. 9th on bedeutet, als 9tes Bit wird der Wert aus

TB8 gesendet. F�r die Zeile Receive kann mit [F5] umgeschaltet

werden, ob als 9tes Bit eine 1, eine 0 oder ob kein 9tes Bit

empfangen werden soll. Je nachdem, ob SM2 in SCON gesetzt ist,

wird dadurch ein Frame-Error beim Empfang erkannt.

F�r den 8044 gibt es folgende Informationen:

"synchron"/"assynchron" gibt den in SMD gew�hlten Mode an.

Im Synchron Mode sind Datenraten bis 2.4 MBit/s m�glich (bei

12 MHz CPU-Takt). Der Schiebetakt SCLK mu� extern zugef�hrt

werden. Nach Dr�cken von [F9] kann ein Wert f�r SCLK eingege-

ben werden. Anmerkung: die serielle Simulation funktioniert

in SIM51 Ver. 1.01 noch nicht f�r 8044 Mode!

Mit der [F5] Taste kann gewechselt werden zwischen /CTS=/RTS

oder /CTS=/P1.7. Ist /CTS (Clear To Send) auf /P1.7 gesetzt,

ist das Senden nur enabled, wenn bei Port 1 Bit 7 Input eine

0 steht. Mit /CTS=/RTS wird immer gesendet.

NRZI gibt an, ob Not-Return-to-Zero-Inverted Encoding/Decoding

gew�hlt ist. Dies hat keinen Einflu� auf die Simulation unter

SIM51. Bei der realen CPU unterst�tzt NRZI die Synchronisation

des DPLL (Digital Phase Locked Loop) beim assynchronen Emp-

fang. Denn das DPLL wird mit den Flanken des an SDATA empfan-

genen Signals synchronisiert. Der 8044 arbeitet mit 0-Inser-

tion, das hei�t: nach 5 Bits wird beim Senden eine 0 eingef�gt,

beim Empfang wird sie wieder entfernt. Es treten also nie mehr

als 5 Einsen hintereinander auf (6 Einsen signalisieren ein

Flag, mehr Einsen einen Fehler bzw. Ruhezustand). Werden nun

als Daten viele Bytes 00 gesendet, tritt trotz 0-Insertion lan-

ge Zeit keine Flanke auf. NRZI arbeitet nun so, da� bei jedem

zu sendenden Bit vom Wert 1 der Pegel an SDATA konstant bleibt

und bei jeden Wert 0 der Pegel sich �ndert. Wegen 0-Insertion

tritt so unter NRZI sp�testens nach 5 Bit's eine Flanke an

SDATA auf, mit der das DPLL im Empf�nger synchronisiert werden

kann.

33

LOOP gibt an, ob LOOP-Mode gew�hlt ist. In LOOP Mode wird

gesendet an TxD und empfangen an RxD (ansonsten beides an

SDATA). In LOOP Mode betr�gt die maximale Datenrate 1.0 MBit/s

Ist in SMD LOOP Mode gew�hlt, wird die SFR-Bezeichnung der

Ports P3.0 und P3.1 entsprechend ge�ndert.

F�r die Anzeige "Auto-Mode on" werden SMD und STS ausgewertet.

Im Auto Mode antwortet der SIU selbst�ndig auf einen Poll

Dabei wird ein Teil des SDLC-Protokolls hardwarem��ig reali-

siert. Auto-Mode wird von der CPU selbstt�tig wieder verlassen,

wenn ein Fehler auftritt.

Preframe zeigt an, ob in SMD ein Preframe gew�hlt wurde. Dies

hat nur insoweit Auswirkung auf die Simulation unter SIM51, da�

das Senden erst die Dauer von 16 Bit sp�ter beginnt.

Anmerkung: serielle Simulation noch nicht bei SIM51 Ver 1.01

Bei Adress wird angegeben, ob Adress-Mode gew�hlt ist, also die

Adresse aus STAD gesendet und beim Empfang mit STAD verglichen

wird.

Ctrl on/off gibt an, ob im Frame ein Control-Byte erwartet

wird. Gesendet wird dann der Wert aus TCB. Beim Empfang wird

das Control-Byte in RCB �bertragen und im Auto Mode auch aus-

gewertet.

FCS on/off gibt bei der realen CPU an, ob ein Frame Check

durchgef�hrt wird. Bei SIM51 keine Auswirkung, au�er �bertra-

gungsdauer 1 Byte l�nger. Anmerkung: noch nicht in Ver.1.01

Test-Mode wird aktiv, wenn in das Latch von P3.1 (SDATA) eine 0

geschrieben wird (bei Senden erscheinen zwar auch 0en am Aus-

gang, jedoch �ber die multiplexed Funktion, sie stehen nicht im

Latch. Die CPU-Pins P3.0 (I/O) und P3.1 werden dann beide hoch-

ohmig.

Ein Lesezugriff auf P3.1 ergibt im folgenden nicht den elektri-

schen Zustand des (Eingangs-)Pins sondern das n�chste Sende-

Bit, wie es sonst an SDATA ausgegeben worden w�re. Ein Schreib-

zugriff auf P3.0 setzt nicht das Latch, sondern wird als Emp-

fangs-Bit, wie es an SDATA ank�me, �bernommen.

(Anmerkung: die Unterst�tzung des 8044 beschr�nkt sich bei SIM51

bis jetzt = Ver 1.02 auf die Anzeige dieser Einstel-

lungen, die Funktion der seriellen Schnittstelle wird

f�r den 8044 noch nicht simuliert)

34

5.15-3 Terminal-Emulation Mode:

-------------------------------

Bei  der  Terminal-Emulation  werden nur die darstellbaren Zeichen

(asc32...asc255) gezeigt, wie sie auch auf einem Terminal erschei-

nen w�rden.  Einige Steuerzeichen (asc00...asc31) werden ausgewer-

tet  und  f�hren  zu  entsprechenden  Reaktionen bei der Terminal-

Emulation:

asc13  Carriage Return    -> der Cursor geht an den Zeilenanfang

asc10  Line Feed          -> der Cursor geht eine Zeile tiefer

asc08  Back Space         -> der Cursor geht ein Zeichen zur�ck

asc09  Tab                -> Cursor auf n�chste Tab-Position

asc07  Bel                -> Klingelzeichen (zur Unterscheidung

zu Warnungen von SIM51 3 mal)

Andere Steuerzeichen (wie auch Ctrl-S  und  Ctrl-Q)  werden  igno-

riert.

Eingabe (Rx):

------------

Solange das F7-Fenster aktiv und Terminal-Mode gew�hlt ist, k�nnen

in der unten hervorgehobenen Zeile Zeichen eingegeben werden.  Sie

werden mit der [CR] Taste  in  den  im  HEX-Dump  Mode  sichtbaren

Receive-Buffer  �bernommen  und "StartReceive" gesetzt (siehe HEX-

Dump Mode).  Eine �bernahme erfolgt auch beim  Verlassen  des  F7-

Fensters.

Die Eingabe-Kontrollzeile ist nicht als Teil des Terminal-Monitors

zu  verstehen.  Sie kann nicht editiert werden,  und dient nur zur

Kontrolle, um zu sehen, was man eingibt.  Ist lokales Echo gew�hlt

(Umschalten  mit  [F9]),  so  werden die Zeichen auf dem Terminal-

Fenster dargestellt.  Anderenfalls erst,  es vom  Anwenderprogramm

als Echo zur�ckgeschrieben wurde.

In  der  Eingabezeile werden Steuerzeichen nicht dargestellt.  Sie

werden dennoch in den Receive-Buffer �bertragen.  Hat man  w�hrend

der Eingabe einen Fehler gemacht,  bleibt nur die M�glichkeit,  in

den HEX-Dump Mode zu schalten ([F2] Taste),  dort  den  Fehler  im

Rx-Buffer zu korrigieren,  und dann wieder zur�ckzuschalten ([F10]

Taste). Bei der Receive-Simulation �bertragen wird letztlich immer

nur das,  was im Rx-Buffer steht (Darstellung im HEX-Dump  Modus).

Aus diesem Grund d�rfen �ber die Eingabezeile auch nicht mehr Zei-

chen eingegeben werden, wie in den Rx-Buffer passen.

Im  Terminal-Emulation  Mode k�nnen Steuerzeichen entweder in Ver-

bindung mit der Control-Taste (Ctrl  und  Buchstaben  gleichzeitig

dr�cken) oder mit der Alt-Taste (Alt dr�cken,  festhalten,  ASCII-

Wert als Dezimalzahl eingeben, dann Alt wieder loslassen) eingege-

ben werden.  Asc00 kann im Terminal-Modus nicht eingegeben werden.

Einige Steuerzeichen k�nnen dar�ber hinaus durch ihre Funktionsta-

sten direkt eingegeben werden.

35

�bersicht �ber ASCII-Steuerzeichen:

Zeichen:  Hex:  Dez:     �bliche Bedeutung:

----------------------------------------------------------

Ctrl-@    00      0

Ctrl-A    01      1

Ctrl-B    02      2

Ctrl-C    03      3

Ctrl-D    04      4

Ctrl-E    05      5

Ctrl-F    06      6

Ctrl-G    07      7       BEL    (akustischer Alarm)

Ctrl-H    08      8       BS     (Back Space)

Ctrl-I    09      9       HT     (horizontal Tab)

Ctrl-J    0A     10       LF     (Line Feed=Zeilenvorschub)

Ctrl-K    0B     11       VT     (vertikal Tab)

Ctrl-L    0C     12       FF     (Form Feed=Seitenvorschub)

Ctrl-M    0D     13       CR     (Carriage Return=Zeilenanfang)

Ctrl-N    0E     14       SO

Ctrl-O    0F     15       SI

Ctrl-P    10     16       DLE

Ctrl-Q    11     17       DC1    (weiter Ausgabe)

Ctrl-R    12     18       DC2

Ctrl-S    13     19       DC3    (stoppe Ausgabe)

Ctrl-T    14     20       DC4

Ctrl-U    15     21       NAK

Ctrl-V    16     22       SYN

Ctrl-W    17     23       ETB

Ctrl-X    18     24       CAN

Ctrl-Y    19     25       EM

Ctrl-Z    1A     26       SUB

Ctrl-[    1B     27       ESC

Ctrl-\    1C     28       FS

Ctrl-]    1D     29       GS

Ctrl-^    1E     30       RS

Ctrl-_    1F     31       US

5.15-4 Anzeige des Tx-Fensters w�hrend Go:

------------------------------------------

Das  Tx-Fenster  kann  auch  im  Hauptfenster anstelle des IDATA-,

XDATA- oder CODE-Fensters eingeblendet werden.  Es ist das einzige

Fenster, das w�hrend der Code-Abarbeitung immer aktualisiert wird.

Man  kann  so im Go-Modus beobachten,  wie serielle Daten �ber den

Port geschrieben werden.

Das Tx-Fenster wird in der Form dargestellt, die im F7-Fenster mit

der [F2] oder [F10] Taste eingestellt wurde.

36

Ist Terminal-Emulation gew�hlt (nicht im  8044  Mode),  so  k�nnen

w�hrend  ein  Programm im Go-Mode abgearbeitet wird (** execute **

ist aktiv) sogar Zeichen �ber die Tastatur eingegeben werden,  die

dann  wie ansonsten im F7-Fenster �ber die Eingabezeile in den Rx-

Buffer �bertragen werden.  Wohlgemerkt geht dies nur  w�hrend  ein

Programm gestartet ist,  ansonsten werden Eingaben �ber die Tasta-

tur in die Eingabezeile von SIM51 �bernommen.

Bei Aktivierung einer seriellen PC-Schnittstelle  werden  von  der

PC-Schnittstelle kommende Zeichen immer in den Rx-Buffer eingetra-

gen (unabh�ngig von  ** execute **). Die Eingabe �ber die Tastatur

ist zus�tzlich.

5.15-5 �bertragungsformate:

---------------------------

Zur  Veranschaulichung und Verdeutlichung obiger Ausf�hrungen wer-

den hier die beim 8051/52 und beim 8044 verwendeten  �bertragungs-

formate erl�utert:

8051/8052 Senden:

Das  in SBUF geschriebene Byte wird in ein Transmit-Shift Register

�bernommen.  Mit dem Beschreiben von SBUF wird das Senden  gestar-

tet.  Das  in SBUF geschriebene BYTE kann nicht zur�ckgelesen wer-

den, da SBUF eigentlich aus zwei Registern besteht, und beim Lesen

des SBUF-Receive Register gelesen wird.

8051/8052 Empfang:

Der  Empfang  erfolgt  �ber  ein  Receive-Shift   Register.   Nach

8  x Shift wird das empfangene Byte aus dem Receive-Shift Register

in SBUF �bertragen; aber nur, wenn zuvor REN=1 und RI=0 waren. Ist

SM2 = 1 dann mu� zus�tzlich das 9th-Bit 1 sein  (in  Mode  1,  das

Stopbit = 1).

8051/52 im Mode 0:     (8 Bit Shift, synchron)

------------------

In  Mode  0  wird  der  Schiebetakt  direkt aus dem CPU-Systemtakt

(= 1/12 des CPU-Taktes) abgeleitet.  Mit diesem  Takt  werden  die

Bits  im  Transmit-Shift Register nach rechts durchgeschoben.  Der

�bertrag aus dem LSB (LOW Bit) wird an RxD ausgegeben.  Es  bedarf

also 8 Schiebetakte, bis ein Byte gesendet ist. Der Takt wird syn-

chron dazu �ber TxD ausgegeben.  Der empfangende Teilnehmer am an-

deren Ende der Leitung,  erh�lt beides: Daten an RxD und  Takt  an

TxD. Das LSB wird zuerst �bertragen.

37

8051/52 im Mode 1,2,3:    (UART, assynchron)

----------------------

Diese  Betriebsart  entspricht der Norm,  wie sie auch bei den se-

riellen Schnittstellen beim PC und bei Terminals  verwendet  wird.

Gesendet werden 1 Startbit, 8 Datenbits und 1 bis 2 Stopbits.

Beispiel: Zeichen 'a' = ASCII 61 hex = 0110 0001 bin�r

|Start|  B0 |  B1 |  B2 |  B3 |  B4 |  B5 |  B6 |  B7 |Stop |

���Ŀ     �����Ŀ     |     |     |     �����������Ŀ     �������

�������     �������������������������     |     �������     |

|  0  |  1  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  1  |  0  |  1  |

In Ruhe ist der Ausgang (TxD) auf 1.  Das Senden eines Daten-Bytes

beginnt immer mit einem Startbit.  Das Startbit ist eine 0.  Damit

tritt zum Beginn eine negative Flanke auf, mit der der empfangende

Teilnehmer sein DPLL synchronisiert und die Empfangslogik startet.

Nach  dem  Startbit  werden die Datenbits durch das Transmit-Shift

Register nach rechts durchgeschoben,  und so die  Daten  gesendet.

Beim  8051/52  sind dies immer 8 Datenbits (B0..B7).  Das LSB wird

zuerst gesendet.

Danach sieht die Norm 1, 1� oder 2 Stopbit's vor.  Das Stopbit ist

eine 1. Mit dem Stopbit soll sichergestellt werden, da�, bevor das

n�chste Zeichen gesendet wird, der seriellen Ausgang eine minimale

Zeit 1 ist, damit das n�chste Startbit erkannt werden kann. Normal

sendet der 8044 nur 1 Stopbit. Wahlweise kann er (im Mode 2 und 3)

vor  dem  Stopbit  ein 9tes Bit senden.  Gesendet wird das Bit aus

TB8. Wird TB8 auf 1 gesetzt, so werden praktisch 2 Stopbits gesen-

det.

In Mode 2 und 3 wird beim Empfang dieses 9te Bit in  RB8  �bertra-

gen.  Ist zus�tzlich SM2 = 1, so wird das 9te Bit ausgewertet, und

das empfangene Byte nur dann in SBUF �bertragen,  wenn das 9te Bit

1  ist.  Hier ergibt sich eine weitere M�glichkeit der Nutzung des

9th Bit: der Aufbau eines Master-Slave-Bussystems. Dabei sind meh-

rere Teilnehmer �ber eine serielle Leitung miteinander  verbunden.

Es mu� nat�rlich ein Protokoll vereinbart werden, z.B.:

Zeichen,  die  von allen Teilnehmern empfangen werden sollen

kennzeichnet der Master mit einer 1 als 9th Bit.  Der Master

selbst  setzt sein SM2 = 0,  damit empf�ngt er alle Zeichen.

Alle Slaves halten ihr SM2 auf 1.  Nachdem  der  Master  mit

9th=1  eine Slave-Adresse gesendet hat,  setzt der angespro-

chene Slave sein SM2 auf 0.  Daraufhin sendet der Master die

f�r diesen Slave bestimmten Zeichen mit 9th = 0. Die anderen

Slaves bekommen davon nichts mit, werden also auch nicht un-

n�tig  unterbrochen.  Slaves  d�rfen nat�rlich nur auf einen

Poll vom Master antworten.

38

8044:

-----

Der 8044 verwendet nicht nur einen Buffer (beim  8051:  SBUF)  zur

Daten�bergabe  an den seriellen Port,  sondern das gesamte interne

RAM ist als Dual Port RAM  ausgef�hrt.  Die  seriellen  Funktionen

werden von einen speziellen Controller (SIU) ausgef�hrt.  �bertra-

gen wird auch nicht nur jeweils 1 Byte, sondern mehrere Bytes hin-

tereinander.  Eine solche Folge von Bytes wird eingeleitet von ei-

nem Startflag und abgeschlossen von einem Ende-Flag.

Mit  8044 Rechnern kann ein Feldbus-System nach dem SDLC Protokoll

aufgebaut werden. Ein solches Feldbus-System wurde von Intel defi-

niert (BITBUS), und die Firmware dazu ist im internen ROM des 8044

bereits enthalten.  Ein Teilnehmer (der Master) erh�lt  dabei  die

Kontrolle  �ber  den seriellen Bus.  Angeschlossen sind bis zu 255

Slaves, die nur senden d�rfen,  nachdem sie vom Master dazu aufge-

fordert  wurden.  Jede  Folge von Bytes wird noch um eine (Slave-)

Adresse und ein Control-Byte erg�nzt.  Eine solche Datenfolge  mit

Start- und Ende-Flag wird als Frame bezeichnet. Das SDLC-Protokoll

sieht folgenden Frame-Aufbau vor:

����������������������������������������������������������������Ŀ

� Flag �Adress�Contr.�    I n f o r m a t i o n    � FCS  � Flag �

������������������������������������������������������������������

Je nach Initialisierung von SMD und STS k�nnen einzelne Teile weg-

gelassen werden, oder noch ein Preframe hinzukommen.

Praktisch  ist die L�nge eines Frames begrenzt durch die Gr��e des

internen RAM's.

RBS h�lt einen Pointer mit der  Adresse  des  ersten  Bytes  eines

freien Buffers.  RBL h�lt dessen L�nge.  Beim Empfang wird vom SIU

der Information-Block aus dem Frame in den Buffer �bertragen.  Die

empfangene Anzahl der Bytes in RFL.

Zum Senden wird in TBS die Adresse des ersten Bytes einer Message,

die im internen RAM steht, geladen. In TBL die L�nge. Der SIU sen-

det  selbst�ndig  die  Message,  die CPU kann sich solange anderen

Aufgaben widmen.

Im Synchron Mode wird im Gegensatz zum 8051 der Takt nicht  intern

gewonnen  und  dann ausgegeben,  sondern er mu� beim sendenden wie

beim empfangenden Teilnehmer extern zugef�hrt werden.

Beim Senden wird der Wert aus STAD als Adresse in den Frame einge-

tragen.  Beim Empfang wird das Adress-Byte aus dem Frame  mit  dem

Wert in STAD verglichen,  nur wenn diese �bereinstimmen (oder eine

davon 0FFh ist), wird der restliche Frame empfangen.  Das Control-

Byte definiert die Art des Frames: mit Information, ein Poll, eine

Acknoledge,  Synchronisation,... Im Auto Mode kann der SIU auf be-

stimmte Frame-Typen selbst�ndig antworten: z.B.  mit einer  Ackno-

ledge,  wenn ein Slave gepolled wird, und er keine Daten zu senden

hat, oder mit den zu sendenden Daten,  wenn ein Transmitbuffer be-

reits initialisiert ist.  Der Datenaustausch wird damit wesentlich

schneller.

39

5.16 ----- Instruktion Step (Single Step):

Durch Dr�cken von [F1] wird der Befehl,  auf dem  der  Instruktion

Pointer zeigt ausgef�hrt.

������

� F1 �

������

Danach  wird  der  Inhalt  in den einzelnen Fenstern aktualisiert.

Sind Timer gestartet,  so werden sie entsprechend der f�r die  In-

struktion  ben�tigten  Zyklen  incrementiert.  Ist eine Interrupt-

Bedingung eingetreten,  so wird nach Ausf�hrung des Befehls  nicht

die folgende Instruktion, sondern die Interrupt-Routine angesprun-

gen.  Das  Erreichen von BREAK-Punkten wird nicht angezeigt,  auch

wird der IST-Counter nicht erh�ht.

Die Ausf�hrung eines Befehls kann �bersprungen werden (nicht  aus-

gef�hrt),  wenn anstelle von [F1] die [Cursor DOWN] Taste gedr�ckt

wird.

5.17 ----- Procedure Step:

Durch Dr�cken von [F2] wird wie beim Instruktion Step der  Befehl,

auf  dem  der Instruktion Pointer zeigt,  ausgef�hrt.  Ist die In-

struktion jedoch ein   CALL   oder    DJNZ  , so erfolgt erst wie-

der ein Stop bei der Adresse nach dem CALL oder DJNZ.

������

� F2 �

������

Intern wird ein Break (Nr. 0) auf die einem CALL oder DJNZ folgen-

de Adresse gesetzt.  Kehrt die Abarbeitung nicht zu dieser Adresse

zur�ck (kein RET), so stoppt die Abarbeitung damit nicht mehr.

Ein  Break kann nat�rlich auch durch eine erf�llte Break-Bedingung

(aus [F5]) oder einen User-Break erfolgen.  Dabei wird der interne

Break 0 gel�scht.

Die [F2] Taste ist identisch mit dem Befehl:

"g , folgendeAdresse"

40

5.18 ----- Go-Modus:

Die  Abarbeitung  kann  neben  [F1] und [F2] auch mit Go gestartet

werden.

����������������������������������

� g  startAdr, stopAdr           �

� gs startAdr, stopAdr           �

����������������������������������

wobei:

startAdr    die Adresse angibt, bei der die Abarbeitung begonnen

werden soll. Wird "startAdr" weggelassen, so beginnt

die Abarbeitung bei der aktuellen Adresse (InstPtr).

,stopAdr   die Adresse angibt, bei der die Abarbeitung enden

soll. Die Instruktion bei stopAdr wird dabei nicht

mehr ausgef�hrt. Wird ",stopAdr" weggelassen, so "go

forever" (= kein Stop mehr). Das vorangestellte

Komma kennzeichnet die stopAdr.

Es kann auch einfach nur "g" eingegeben werden, wenn bei der aktu-

ellen Adresse gestartet werden soll mit Go Forever.

Die Abarbeitung stoppt bei jedem gesetzten  Breakpunkt  oder  nach

Dr�cken der [F5] Taste (User Break).  Eine angegebene Stop-Adresse

wird als Break Nr 0 eingetragen.  Erfolgt ein Break (wenn auch bei

einem anderen Punkt),  so wird der Break Nr.  0 gel�scht. Soll die

Stop-Adresse bestehen bleiben,  so darf nach dem Break nicht  ein-

fach   mit  "g"  weitergemacht  werden,   sondern  es  mu�  erneut

"g ,stopAdr"  eingegeben werden (Befehl r�ckholen mit [F3]).

Wurde zum Aufruf des Go-Befehls  nur "g"  eingegeben,  so  erfolgt

keine Aktualisierung der Bildschirmfenster mit Ausnahme:

des Tx-Fensters    (wenn eingeblendet)

des Zyklus-Z�hlers (wenn eingeblendet) sowie

des Instruktion Pointers.

Wurde  der  Befehl jedoch mit  "gs"  (Go Slow) aufgerufen,  so er-

folgt nach jedem ausgef�hrten  Befehl  eine  Aktualisierung  aller

Fenster. Dieser Modus ist nat�rlich sehr viel langsamer.

Beispiele:

g , 004B   ; starte ab Instruktion Pointer, halt bei 004Bh

gs         ; starte ab Instruktion Pointer, kein Halt, slow

g 0        ; starte ab 0000, kein Halt.  !F�r Reset "r" und

; dann "g" eingeben (sonst SFR nicht zur�ckgesetzt.

g 918, 920   ; starte bei 918h, halt bei 920h

41

W�hrend ** execute ** k�nnen mit Alt-F1..F8 die Port1 Eing�nge ge-

�ndert werden (Ctrl-F1..F8 f�r P3).

Solange  also  ein  Programm  l�uft,  und  beispielsweise in einer

Schleife auf einen INT0 Interrupt wartet, kann durch Bet�tigen der

genannten Tasten der Zustand eines  Port-Eingangpins  von  Port  1

oder  Port  3 ver�ndert werden.  War der Pin-Eingang vorher auf 1,

geht er au 0 und umgekehrt.  F�r das Beispiel mit dem  INT0  m��te

Ctrl-F3  = �ndere P3.2 (INT0) gedr�ckt werden.  (Achtung: gibt nur

Sinn, wenn ein Breakpunkt auf die INT0-Routine gesetzt ist,  da ja

w�hrend  der Interrupt-Routine INT0 wieder weggenommen werden mu�,

damit nach dem RETI nicht erneut die Interrupt-Routine  angesprun-

gen wird)

Alt-F1  �ndere  P1.0           Ctrl-F1  �ndere  P3.0

Alt-F2  �ndere  P1.1           Ctrl-F2  �ndere  P3.1

Alt-F3  �ndere  P1.2           Ctrl-F3  �ndere  P3.2

Alt-F4  �ndere  P1.3           Ctrl-F4  �ndere  P3.3

Alt-F5  �ndere  P1.4           Ctrl-F5  �ndere  P3.4

Alt-F6  �ndere  P1.5           Ctrl-F6  �ndere  P3.5

Alt-F7  �ndere  P1.6           Ctrl-F7  �ndere  P3.6

Alt-F8  �ndere  P1.7           Ctrl-F8  �ndere  P3.7

Ist  die serielle Schnittstelle auf Terminal-Emulation eingestellt

(nicht 8044), dann werden w�hrend  ** execute ** alle �ber die Ta-

statur  eingegebene  Zeichen  in  den  Receive-Buffer  eingetragen

(siehe F7).

42

5.19 ----- Assembleraufruf:

Durch Eingabe von "a" wird der integrierte Assembler aufgerufen.

����������������������������������

� a                              �

����������������������������������

Der Cursor wechselt in das Disassembler-Fenster.  Nun kann Code in

8051 Mnemonics eingegeben werden.

Zur�ck in die  Command-Line  gelangt man wieder durch Dr�cken  von

[Ctrl]+[Home] (Control- und Home-Taste gleichzeitig dr�cken).  Mit

[CR] wird der ge�nderte Inhalt der Zeile in den  Code  �bernommen,

und  der  Cursor  springt in die n�chste Zeile.  Befindet sich der

Cursor ganz unten im Disassembler-Fenster, dann scrollt der Inhalt

des Disassemble-Fensters nach oben. Bei [Ctrl] + [Home] wird eben-

falls noch die Instruktion in der Cursor-Zeile ge�ndert.

Wird [Cursor DOWN] gedr�ckt,  so wird der alte  Inhalt  der  Zeile

wiederhergestellt  (keine �bernahme) und der Cursor springt in die

dann n�chste Zeile.

Mit [Cursor UP] kann der Cursor nur  innerhalb  des  Disassembler-

Fensters eine Zeile nach oben bewegt werden, kein Scroll Down.

Die  Zeile  kann  nur  im  �berschreib-Modus editiert werden.  Die

[Cursor Right], [Cursor Left],  [End] und [Home] Tasten k�nnen zur

Cursorbewegung verwendet werden.  Mit [ESC] werden alle rechts vom

Cursor stehenden Zeichen gel�scht (inclusive Cursor Position).

Gro�- und Klein-Schreibung ist beliebig.  Bei  einer  fehlerhaften

Eingabe  erfolgt ein Warnton,  und der Cursor zeigt auf die Stelle

mit dem Fehler.

Der integrierte Assembler ist kein voller Ersatz f�r  eine  Assem-

bler,  denn er arbeitet nur mit absoluten Adressen,  nicht mit La-

bels.  Code kann zwar mit dem Write-Befehl abgespeichert  und  mit

Load  wieder geladen werden,  jedoch kann kein Code eingef�gt wer-

den,  da bestehender Code nicht verschoben werden kann.  Dies kann

zwar  �ber den Copy-Befehl dennoch erreicht werden,  jedoch k�nnen

dadurch enthaltene SMALL-JMP's fehlerhaft werden.

Der integrierte Assembler kann dennoch erfolgreich zum �ndern  von

Code und zum Erstellen kurzer Testprogramme eingesetzt werden.

Es wird nat�rlich derselbe Befehlssatz und dieselben Mnemonics wie

beim ASM51 (A51,  TASM) verwendet. Einige Eingaben, wo sie eindeu-

tig sind,  wurden jedoch vereinfacht.  Da keine  Labels  verwendet

werden, gen�gt es Adressen und Werte hinter einem '#' als HEX-Zahl

ohne eine vorangestellte 0 einzugeben. Alle Eingaben sind au�erdem

HEX-Zahlen, obwohl nie ein  'h' nachgestellt wird.

43

Abk�rzungen  der  Mnemonic-Symbole  f�r  die SFR der gew�hlten CPU

sind zul�ssig.  Auch Eingaben wie ACC.7 (f�r das h�chste  Bit  des

ACC) werden unterst�tzt.

Befehlsatz f�r 8051 Familie:    (Abk�rzungen: n = 0..7,  i = 0..1)

ADD    A, Rn                   CLR    A

ADD    A, direkt               CPL    A

ADD    A, @Ri                  RL     A

ADD    A, #data                RLC    A

ADDC   A, Rn                   RR     A

ADDC   A, direkt               RRC    A

ADDC   A, @Ri                  SWAP   A

ADDC   A, #data                XCHD   A, @Ri

SUBB   A, Rn

SUBB   A, direkt               ANL    A, Rn

SUBB   A, @Ri                  ANL    A, direkt

SUBB   A, #data                ANL    A, @Ri

MUL    AB                      ANL    A, #data

DIV    AB                      ANL    direkt, A

DA     A                       ANL    direkt, #data

ORL    A, Rn

INC    Rn                      ORL    A, direkt

INC    direkt                  ORL    A, @Ri

INC    @Ri                     ORL    A, #data

INC    A                       ORL    direkt, A

INC    DPTR                    ORL    direkt, #data

DEC    Rn                      XRL    A, Rn

DEC    direkt                  XRL    A, direkt

DEC    @Ri                     XRL    A, @Ri

DEC    A                       XRL    A, #data

XRL    direkt, A

MOV    direkt, A               XRL    direkt, #data

MOV    direkt, Rn

MOV    direkt, direkt          CLR    C

MOV    direkt, @Ri             CPL    C

MOV    direkt, #data           SETB   C

MOV    direkt, A               ANL    C, bit

MOV    A, Rn                   ORL    C, bit

MOV    Rn, A                   MOV    C, bit

MOV    @Ri, A                  CLR    bit

MOV    A, direkt               CPL    bit

MOV    Rn, direkt              SETB   bit

MOV    @Ri, direkt             ANL    C, /bit

MOV    A, @Ri                  ORL    C, /bit

MOV    Rn, #data               MOV    bit, C

MOV    @Ri, #data

MOV    A, #data                CALL   adr *)

ACALL  adr

MOV    DPTR, #data16           LCALL  adr

XCH    A, Rn                   RET

XCH    A, direkt               RETI

XCH    A, @Ri                  JMP    adr  *)

44

SJMP   adr

MOVC   A, @A+DPTR              AJMP   adr

MOVC   A, @A+PC                LJMP   adr

JMP    @A+DPTR

MOVX   A, @DPTR

MOVX   @DPTR, A                JZ     adr

MOVX   A, @Ri                  JC     adr

MOVX   @Ri, A                  JB     bit, adr

JBC    bit, adr

PUSH   direkt                  JNZ    adr

POP    direkt   JNC    adr

JNB    bit, adr

NOP

CJNE   A, direkt, adr

DJNZ   Rn, adr                 CJNE   Rn, #data, adr

DJNZ   direkt, adr             CJNE   A, #data, adr

CJNE   @Ri, #data, adr

*) = SIM51 setzt f�r JMP oder CALL den jeweils k�rzesten Opcode

f�r  SJMP, AJMP, LJMP, ACALL oder LCALL ein

45

5.20 ----- Print Disassembled Code

Der integrierte Disassembler kann dazu verwendet werden, disassem-

blierten Code in einen File zu schreiben

����������������������������������

� pD adr1 - adr2, fileName       �

����������������������������������

wobei:

adr1      - Startadresse (HEX) f�r die Disassemblierung

adr2      - letzte Adresse, dessen Opcode in den File ge-

schrieben wird.

fileName  - File in den der disassemblierte Code geschrieben

wird.

Der File-Name mu� den MSDOS Richtlinien gen�gen. Wird f�r fileName

'PRN' eingegeben, so wird der disassemblierte Code zum Drucker ge-

schickt.

Der  Code wird in einer solchen Anordnung in den file geschrieben,

da� er direkt von ASM51  (Intel  Assembler)  reassembliert  werden

kann. Dabei wird der Einfachheit halber jede Adresse als Label an-

gegeben ohne R�cksicht, ob es sich um einen Einsprung handelt.

Der  File  wird  er�ffnet mit einer CSEG Direktive und beendet mit

der END Direktive. Ist 8052 oder 8044 Mode gew�hlt, so werden noch

die Direktiven zur 8051-Mode Abschaltung: $NOMOD51,  und zum  Ein-

binden  der  g�ltigen  SFR-Definitions-Files:  $INCLUDE(reg**.pdf)

eingef�gt.

SIM51 disassembliert Code, in der Reihenfolge,  wie er ihn vorfin-

det (der Reihe nach).  Steht im Code eine Tabelle, kann SIM51 dies

nat�rlich nicht wissen,  und w�rde sie  als  Code  interpretieren.

Zweckm��ig schreibt sich der Anwender auch einen Hex-Dump des Code

Speichers  in einen File,  um eventuell enthaltene Texte zu erken-

nen. F�r eine vollst�ndige Disassemblierung eines Programms eignet

sich besser der ebenfalls auf der SIM51-Diskette enthaltene Disas-

sembler DIS51.EXE.  DIS51 ist ein  selbstst�ndiges  Programm,  das

ausgehend  von einer Liste von Einsprungadressen den Code schritt-

weise durchgeht,  und nur "ber�hrten" Code als  solchen  interpre-

tiert, den Rest als Daten.

46

5.21 ----- print Hex-Dump

Der Inhalt der Speicherbereiche kann mit folgenden Befehl in einen

File geschrieben werden:

����������������������������������

� pH tadr1 - adr2, fileName      �

����������������������������������

wobei:

t         - den Typ angibt, auf den sich die folgenden Adressen

beziehen:  x = XDATA, i = IDATA, c = CODE

adr1      - Startadresse f�r HEX-Dump

adr2      - letztes in file zu listendes Byte

fileName  - Files, in dem der HEX-Dump geschrieben werden soll.

Wird  f�r  fileName    'PRN' eingegeben,  so wird der HEX-Dump zum

Drucker geschickt.

Der HEX-Dump wird in derselben  Form  erstellt,  wie  er  auch  in

IDATA-, XDATA-, oder CODE - Fenster dargestellt ist.

Bef�nde  sich  das letzte Byte innerhalb einer Zeile,  so wird der

Einfachheit halber die gesamte Zeile aufgelistet.

Liegt adr2 oberhalb IDATA-Top (7Fh bei 8051,  0BFh bei  8044),  so

wird wieder bei Adresse 0 begonnen.

5.22 ----- write Code

Code  kann  entweder im HEX-,  Absolut- oder Bin�r-Format in einen

File geschrieben.

����������������������������������

� w? adr1 - adr2, fileName       �

����������������������������������

Der Befehl  "wH adr1-adr2, fileName"  schreibt im HEX-Format,

der Befehl  "wA adr1-adr2, fileName"  schreibt im Absolut-Format,

der Befehl  "wB adr1-adr2, fileName"  schreibt im Bin�r-Format.

wobei:

adr1       - Startadresse des Code

adr2       - letztes Byte des Codes

fileName   - File, in dem der Code geschrieben werden soll.

47

Wird f�r file  'PRN' eingegeben,  so wird der Code zum Drucker ge-

schickt.  Dies ergibt aber bestenfalls beim HEX-Format einen Sinn,

da der ABSOLUT- und Bin�r-File nicht lesbar sind.

Ein so auf File geschriebener Code kann mit den Lade-Befehl wieder

geladen werden. SIM51 kann so zur einfachen Korrektur eines nur im

HEX- oder Absolut-Format vorhandenen Codes eingesetzt werden, oder

zur Umwandlung eines HEX-Files in  einen  Absolut-File  und  umge-

kehrt.  Dazu  wird der File geladen (Anfangs- und Endadressen mer-

ken),  eventuell werden mit Hilfe des integrierten Assemblers Kor-

rekturen vorgenommen,  und dann wird der Code mit dem Write-Befehl

wieder in einem File geschrieben.

Bei einem Bin�r-File werden alle unbenutzten Offset-Positionen mit

0FFh gef�llt.

5.23 ----- Eingabe wiederholen:

Mit der [F3] - Taste kann die letzte Eingabe in  die  Command-Line

zur�ckgeholt werden.

������

� F3 �

������

Wird [F3] ein weiteres Mal gedr�ckt,  erscheint die Eingabe davor.

Sind so nacheinander (in  umgekehrter  Reihenfolge)  alle  vorigen

Eingabe erschienen, kommt als n�chste wieder die vorige Eingabe.

Wird  eine  Eingabe  ein zweites oder mehrere Male eingegeben,  so

wird sie nicht mehrere Male in  die  Queue  eingetragen.  Sie  er-

scheint aber nun als der zuletzt eingegebener String,  also weiter

vorne in der Queue.

Die Anzahl der Befehle,  die in der Queue gespeichert werden  k�n-

nen,  h�ngt  von  der Stringl�nge der einzelnen Befehle ab (minde-

stens 6 - bei Strings �ber voller  Command-Line  L�nge).  Ist  die

Queue voll, so wird der �lteste Eintrag gel�scht.

48

5.24 ----- Eingabe-Lern-Modus

SIM51  kann sich in einem Lern-Modus eine Reihe von Tastatureinga-

ben merken, um sie sp�ter wiederholt abzuarbeiten.

����������������������������������

� xT                             �

����������������������������������

Mit  xT  (Teach) wird der Lern-Modus gestartet.  Der Eingabe-Lern-

Buffer wird damit zur�ckgesetzt.  Alle nun folgenden Eingaben �ber

die Tastatur werden in dem Eingabe-Lern-Buffer eingetragen.

����������������������������������

� xS                             �

����������������������������������

Mit  xS  (Stop) wird der Lern-Modus beendet.  Ab nun werden  keine

Eingaben  mehr  in den Eingabe-Lern-Buffer eingetragen.  Der  xS -

Befehl selbst wird nicht in dem Eingabe-Lern-Buffer eingetragen.

����������������������������������

� xW fileName                    �

����������������������������������

Mit  xW  (Write) wird der Lern-Modus beendet (wenn noch aktiv) und

der Inhalt des Eingabe-Learn-Buffers in den angegebenen  File  ge-

schrieben.

����������������������������������

� xX fileName                    �

����������������������������������

Mit    xX  (eXecute) wird der Lern-Modus beendet (wenn noch aktiv)

und die Eintr�ge aus dem  Eingabe-Learn-Buffer  abgearbeitet.  Ist

ein File-Name mit angegeben, so wird zuvor der Inhalt des Files in

den Eingabe-Learn-Buffer geladen (alter Inhalt �berschrieben).

Dieselbe Funktion wie  xX fileName  kann auch schon beim Start von

SIM51 erzielt werden, indem SIM51 aufgerufen wird mit:

SIM51 @fileName

Der  Lern-Modus  wird schon vorzeitig gestoppt,  wenn der Eingabe-

Lern-Buffer voll ist.

49

Tritt bei der Abarbeitung mit xX ein Fehler auf, so wird die Abar-

beitung gestoppt, wenn die Fehlermeldung mit irgendeiner Taste au-

�er Carriage Return [CR] quittiert wird.  Zu Beachten  ist  dabei,

da�  bei  allen Tasten au�er [CR] und [ESC] die Funktion der Taste

(nach der Fehlermeldung) ausgef�hrt wird (siehe 4.3).

Der Eingabe-Lern File kann mit einem ASCII Editor  betrachtet  und

auch editiert werden. Jedoch ist es komfortabler und sicherer, die

Teach-Option  zu  verwenden,  und  den File von SIM51 erstellen zu

lassen.

Tasteneintr�ge werden in eckige Klammern  gesetzt.  Das  Carriage-

Return  [CR]  am  Ende  jeder  Zeile dient gleichwohl als Eingabe-

Befehl (es wird also kein Zeichen [CR] im  File  auftreten).  Eine

einzelne  Zeile  kann  so  sehr  lang  sein,  wenn  sie aus vielen

Eintasten-Befehlen besteht.  Demgegen�ber wird nach jedem Command-

Line-Befehl  eine neue Zeile begonnen.  (am besten: einen File er-

stellen und 'mal anschauen)

folgende Zeichen werden verwendet:

[F1]..[F9]                                - Funktionstasten

[HOME] [END] [UP] [DOWN] [LEFT] [RIGHT]   - Cursorbewegung und

[BS] [DEL] [TAB] [ESC] [INS]                Editier-Tasten

[A-I] [A-X] [A-C] [A-D] [A-R] [A-F]       - Fenster-Umschalten mit

[A-P] [A-O] [A-S] [A-T]                     [Alt] + Kennbuchstabe

desweiteren ASCII - Zeichen

5.25 ----- Quit:

SIM51 wird beendet (exit zu DOS) wenn "q" eingegeben wird.

����������������������������������

� q                              �

����������������������������������

Alle gesetzten Interrupts werden restauriert.  Da dies n�tig  ist,

kann  SIM51  auch  nicht �ber Ctrl-C abgebrochen werden.  Nach der

Eingabe von q erfolgt keine Sicherheitsabfrage  "wirklich  verlas-

sen?", also Vorsicht.

50

5.26 ----- Hilfe-Funktion [F4]:

Zu  jedem  Fenster gibt es einen speziellen Hilfstext mit Informa-

tionen zu der Hardware und zur Bedienung von SIM51.

������

� F4 �

������

*  zum Aufruf iat einfach [F4] zu dr�cken

*  f�r die n�chste Seite ist [Space] oder (Cursor-) [Down] zu

dr�cken

*  zur�ck: wieder [F4] dr�cken.

Ist blo� eine Hilfs-Text Seite vorhanden, bleibt [Space] nat�rlich

ohne Funktion.

5.27 ----- Zyklus-Z�hler:

Mit dem Zyklus-Z�hler kann komfortabel die Anzahl der  Zyklen  und

damit die Zeit f�r die Abarbeitung einer Routine gez�hlt werden.

����������������������������������

� z?                             �

����������������������������������

Mit    zS    (Start)  wird  der Zyklus-Z�hler eingeblendet und auf

00000000 gesetzt. War er schon eingeblendet, wird er nur zur�ckge-

setzt.

Mit  zE  (End) wird der Zyklus-Z�hler wieder ausgeblendet.

Die Einstellung: eingeblendet oder ausgeblendet wird im Konfigura-

tionsfile gespeichert.  Beim Start von SIM51 und bei  jedem  Mode-

Befehl,  wird  der Zyklus-Z�hler gem�� der Eintragung in SIM51.CFG

ein- oder ausgeblendet.

Au�erdem wird der Zyklus-Z�hler bei jedem Reset auf  00000000  ge-

setzt.

Gez�hlt werden die CPU-Zyklen als 32 stellige HEX-Zahl. Ein Zyklus

dauert 12 CPU-Takte, bei 12 MHz sind das genau 1 �s.

51

6.1 ----- Zugriff auf Dateien, Drucker:

Ein-/Ausgaben  in  Dateien (Files) erfolgen �ber handleorientierte

DOS-System-Aufrufe (Int 21h - Funktionen 3Ch...42h). Damit verbun-

den ist die M�glichkeit eine Eingabe/Ausgabe an  einem  unter  DOS

vorinstallierten  Ger�t  (Device) vorzunehmen.  Bei der Angabe des

File-Namens ist einfach der unter DOS vordefinierte Ger�tename an-

zugeben (ohne ":", also "LPT1" und nicht "LPT1:").

Tritt bei einem Zugriff auf einer Datei oder einem Ger�t ein  Feh-

ler auf, so erscheint eine Fehlermeldung, und der Anwender wird zu

einer Eingabe von

"W"    f�r Wiederholen (Zugriff noch einmal versuchen)   oder

"A"    f�r Abbrechen aufgefordert.

H�ufige Fehler sind:  Diskette nicht eingelegt (Laufwerk A:)

Drucker nicht bereit

Schreibgesch�tzte Disk oder File

(Anmerkung: SIM51 legt den DOS Critical Error Handler auf eine ei-

gene Routine um,  die nicht die Art des Fehlers auswertet. Der An-

wender hat also selbst zu bedenken, welche Funktion er gerade aus-

f�hren wollte: ob der Drucker betroffen ist,  oder eines der Lauf-

werke  und  wie  der  Fehler behebbar ist - beispielsweise Drucker

einschalten und "W" dr�cken.)

Untenstehend sind unter DOS die vordefinierten Ger�te-Namen  ange-

geben, sowie eine Anmerkung zu ihrer Anwendung unter SIM51:

CON      - unter SIM51 nicht zul�ssig, da Bildschirmfenster

�berschrieben w�rden.

AUX      - AUX = COM1 ist 1. serielle Schnittstelle, COM2 die

COM1       2. usw. Mit  "WH 0-FFF, COM1" k�nnte beispielswei-

COM2       se der Code im Intel-Hex Format an einem an COM1

angeschlossenen Eprommer gesendet werden. Das Le-

sen von einer seriellen PC-Schnittstelle ist etwas

problematisch (siehe unten).

PRN      - PRN = LPT1 ist 1. parallele Schnittstelle, LPT2

LPT1       die 2. usw. Ausgabe von Hex-Dumps (Befehl "PH

LPT2       ...") und disassemblierten Code (Befehl PD ...)

an einem Drucker ist hier sinnvoll.

NUL      - nicht sinnvoll

52

Bei  der  Ausgabe  an Druckern ist zu beachten,  da� viele Drucker

�ber einen internen Buffer verf�gen,  und empfangene Zeichen  erst

nach dem Erhalt eines Carrige Returns ausdrucken.

Eine  Eingabe vom Drucker ist nicht sinnvoll.  Von einer seriellen

Schnittstelle kann eine Eingabe erwartet werden, wenn ein entspre-

chendes Ger�t angeschlossen ist, das hier sinnvolle Daten sendet.

Schwierigkeiten macht das Einlesen von  seriellen  Schnittstellen:

Die  MSDOS-Funktionen versuchen den gesamten �bergebenen Buffer zu

f�llen, bevor sie zum aufrufenden Programm zur�ckkehren. Die L�nge

der �ber COM-Port empfangenen Datei ist jedoch nicht bekannt.  Die

MSDOS-Funktion wartet immer noch, auch wenn die Datei schon l�ngst

empfangen wurde.  F�r jedes Zeichen wird nur eine vom BIOS festge-

legte TimeOut-Zeit gewartet.  Nach �berschreiten dieser Zeit tr�gt

die MSDOD-Funktion einfach ein 0 ein, bringt aber keine Fehlermel-

dung.

Hier  wurde die MSDOS-Funktion von einer eigenen Funktion in SIM51

abgefangen:

Wird eine Eingabe von einem  COM-Port  aufgerufen,  so

erscheint zuerst eine Meldung f�r den Anwender, da� er die Eingabe

mit  der [ESC] Taste abbrechen kann.  Wurde noch kein Zeichen emp-

fangen,  so wird f�r immer gewartet (es k�nnte ja  sein,  da�  das

sendende  Ger�t  erst  eingeschalten werden mu�).  Wurde schon ein

Zeichen empfangen, kehrt die Funktion zur aufrufenden Funktion zu-

r�ck,  und �bergibt die bereits empfangenen Daten.  Es  k�nnte  ja

sein, da� die Ende-Kennung (z.B. bei einem HEX- oder Absolut-File)

schon da ist, wenn nicht, wird die aufrufende Funktion erneut ver-

suchen, noch mehr zu lesen.

Verwendet  werden  die BIOS-Funktionen des Interrupts 14h.  Leider

arbeiten diese ohne Interrupt.

Achtung: Baudrate vor dem Start von SIM51  �ber  DOS-Mode  Befehle

einstellen.  Nicht  �ber  [F2] Taste im Seriell Simulation-Fenster

den gleichen Port f�r die serielle Simulation w�hlen!

53