........................................................................

*       *    **  **              **       **      ******   *******

*       *    **  **             *        *  *     *           *

*       *                        *      *    *    ******      *

*********     ****      ****      *     *    *    *           *

*       *    *    *                *    *    *    *           *

*       *    *    *               *      *  *     *           *

*       *     ****              **        **      *           *

........................................................................

KURZBESCHREIBUNG

----------------

zu

--

PROGRAMMSYSTEM ALEST2

---------------------

PROGRAMMTEIL

------------

STATIK Stabtragwerke

--------------------

.........................................................

. Allgemeine Ebene Stabtragwerke Theorie I./II. Ordnung .

.........................................................

Verwendete Abk�rzungen :

------------------------

DLT     =   Durchlauftr�ger

DSG     =   Datensichtger�t, Bildschirm

E / A   =   Ein- oder Ausgabeger�t

HP = Hauptprogramm

UP = Unterprogramm

n       =   variable Anzahl

X       =   Platzhalter f�r Variable

ZED     =   Zentrale Ergebnisdatei

Vorbemerkungen:

Das Programmsystem ist urheberrechtlich gesch�tzt. Die dadurch

begr�ndeten Rechte bleiben vorbehalten.

Eine Vervielf�lltigung der DEMO - Versionen ist jedoch erlaubt.

Das Programmsystem ALEST2 wurde mit gro�er Sorgfalt erstellt

und auf seinen Inhalt gepr�ft. Trotzdem �bernehmen weder der

Autor noch die Vertreiber keinerlei Haftung f�r Sch�den oder

Verluste, die durch die Anwendung dieses Programmsystemes ent-

stehen.

Kritiken jedwelcher Art sind gerne gesehen. Sonderw�nsche wer-

den nach Vereinbarung gerne ber�cksichtigt.

Systemkonfigurationen:

Durchlauftr�ger, Rahmen, Fachwerke, Tr�gerroste etc.

mit beliebig vielen Feldern und Auflager.

Querschnittswerte (A,IY) feldweise konstant oder auch inner-

halb eines Stabes ver�nderlich, d.h. es liegen Vouten vor !  *

Auflagerbedingungen sind frei  w�hlbar, au�erdem k�nnen Weg-

federn und vertikale Hilfsst�be angeordnet sein.

Es sind ferner St�be mit frei definierbaren Zwischengelenken

m�glich. Zur Berechnung der Querschnittswerte dient ggf. ein

UP Gau�-Flessner.  *

In jedem Feld k�nnen die  Verformungen und  Schnittgr��en in

beliebig vielen Zwischenpunkten berechnet werden !  *

Belastungsm�glichkeiten :

Es sind  Lastart�berlagerungen aus beliebig vielen  Einzelbe-

lastungen sowie eine schachbrettartige Untersuchung der Last-

kombinationen aus Lastart G und P m�glich.  *

Die Berechnung von Momenten-  bzw. Querkrafteinflu�linien ist

programmiert.  *

Es k�nnen Knotenlasten (incl.Normalkraft) und Stabbelastungen

sowie Knotenlasten an Zwischengelenken definiert werden.

An den Auflagerknoten d�rfen Zwangsverformungen wie  St�tzen-

verdrehung oder St�tzensenkung wirken.

Berechnungsgrundlage:

Programmiert ist das Weggr��enverfahren nach der Elastizit�ts-

theorie.  Die Berechnung erfolgt nach Theorie I. und/oder II.

Ordnung.

Ergebnisse:

Ausgegeben werden die  Verformungen und  Schnittgr��en  sowie

die minimalen und maximalen Gr��en in jedem Feld.

Die Zustandslinien Verschiebung, Querkraft- und Momentenlinie

k�nnen auf dem DSG gezeichnet werden.

Aus beliebig vielen Ergebnissen zu Lastart�berlagerungen kann

zu dem zugeh�rigen System die Momentenh�llkurve berechnet und

gezeichnet werden !  *

DATENSICHERUNG:

Alle Eingabedaten  sowie  Ergebnisse k�nnen  unter frei w�hl-

baren Dateinamen auf der ZED  gespeichert und bei Bedarf auch

wieder eingeladen werden !

Hardware:

siehe allgemeine Hinweise im ersten Auswahlmen� !

Programmiersprache:

Microsoft Quick Basic in der Version ab 4.00. Einschr�nkungen

f�r Systemgr��e oder Datensicherung sind nur hardwareabh�ngig,

nicht softwarebedingt !

Betriebssystem MS-DOS ab Version 3.00 .

Programmautor:

Dipl.-Ing. Dirk H�lter, Heibachstr.28c, 52249 Eschweiler

Fertigstellung Release 1.00 am 23.12.87

* nur ab Rel. 4.00

Anwendungsm�glichkeiten :

z.B.: Ebene Rahmen, Bogentragwerke, Fachwerke, Br�ckentragwerke,

Durchlauftr�ger, Kanalbauwerke etc.

VORZEICHENREGELUNG

==================

+

-

VERGLEICHSRECHNUNGEN

====================

Hinweis f�r Vergleichsrechnungen :  Bei Vergleichsrechnungen

wie Cross oder Dreimomentengleichung sollten folgende Beding-

ungen eingehalten werden :

E-Modul             f�r Stahl w�hlen (Vorschlag E1)

Fl�che A          = 1 m^2

Fl�chenmoment Iy  = 1 m^4

EINHEITEN

=========

Eingaben:

Koordinaten         : M

Federkonstanten     : kn/m

Verdrehung          : grad (Bogenma�)

Tr�gheitsmoment Iy  : m^4

E - Modul           : kn/m^4

Fl�che A            : m^2

Ausgaben:

Verschiebung        : M

Normalkraft         : kn

Querkraft Q         : kn

Moment M            : knm

3.0 VERWALTUNG DER ZED

======================

In der Maske 51  besteht an mehreren  Stellen im Programmab-

lauf die M�glichkeit, Eingabedaten auf der  ZED  zu sichern.

Da diese  Dateien  evtl. sp�ter  wieder  eingeladen  werden,

m�ssen  die Dateien  verwaltet werden. Allgemein gilt : soll

eine Datei eingelesen werden, erscheint  immer vorab ein In-

haltsverzeichnis  der vorhandenen  Dateien zum  Projekt. Die

Dateinamen  werden mit  Dateinummern begleitet,  die Eingabe

der Nummer ist ausreichend, um  eine gew�nschte Datei zu de-   *

finieren. Wird  eine  falsche Dateinummer gew�hlt, so meldet

die Maske 57 dies.