5.10 VOUTEN                                                     *

-----------

Nachdem im  Nebenprogramm  Gau� - Flessner  die Querschnitte

links und rechts neben den St�ben, die als Voute ausgebildet

werden sollen, definiert worden sind, sind noch folgende Ein-

gaben erforderlich:

Anzahl  der Vouten  und die Stabnummer, wo eine Voute liegen

soll. Dabei gilt, da� der Querschnitt links  neben der Voute

unter der  Stabnumer  der Voute selbst  und der  Querschnitt

rechts  neben der Voute unter der  anschlie�enden Stabnummer

eingegeben wird.Liegt die Voute am Ende des DLT,d.h. die Vou-

te wird am letzten Stab ausgebildet, so wird der Querschnitt

links neben der Voute unter der vorangehenden Stabnummer und

der Querschnitt  rechts neben der Voute  unter der Stabnumer

selbst eingegeben.

Bei einem Einfeldtr�ger mu� daher ggf. ein Stab mehr als er-

forderlich definiert werden !

Bei der Berechnug von Vouten ist es empfehlenswert  eine be-

sonders dichte Anordnung  der  Zwischenpunkte in den betrof-

fenen Feldern zu w�hlen, da dadurch die  Genauigkeit der Er-

gebnisse gesteigert wird. Erfahrungen haben gezeigt,da� Zwi-

schenpunkte von  ca. 0.50 m Abstand  sehr genaue  Werte lie-

fern.

* nur ab Rel. 4.00

5.11 ZWISCHENPUNKTE                                            *

-------------------

In jedem Feld des DLT k�nnen  beliebig viele  Zwischenpunkte

definiert werden. An den Zwischenpunkten werden anschlie�end

die  Verformungen und die Schnittgr��en berechnet.

F�r jedes Feld wird die Auflagerbreite  links und rechts des

Feldes abgefragt.  Diese Eingabe dient einer sp�teren Bemes-

sung in  Stahlbeton.  Danach  wird  die Anzahl der Zwischen-

punkte in diesem Feld eingegeben. Diese Eingabe kann in Feld-

gruppen zusammengefa�t  werden !

Soll anschlie�end eine Bemessung in Stahlbeton erfolgen,wird

empfohlen, ca. alle 0.50 m einen Zwischenpunkt zu w�hlen. Im

normalen Hochbau sind dies etwa 20  Zwischenpunkte pro Feld.

Liegt ein DLT mit mehr als  10 Feldern vor, so erscheint die

Maske V 16 .  Dort wird  empfohlen, wieviele  Zwischenpunkte

bei einer Rechner - Speicherkapazit�t von 512 KB noch zul�s-

sig sind.  Bei Rechnern mit einer  h�heren Speicherkapazit�t

d�rfen die Empfehlungen �berschritten werden.

* nur ab Rel. 4.00

6.0 GAUSS-FLESSNER                                             *

==================

Das Nebenprogramm dient zur Berechnung wichtiger Querschnit-

tswerte polygonal begrenzter Querschnitte. Weiterverarbeitet

werden die Ergebnisse : Gesamtfl�che A [m^2], Z - Koordinate

des Schwerpunktes EZ [m] sowie das Tr�gheitsmoment IY um die

Z - Achse in [m^4] .

Alle  Eckpunkte des beliebig  geformten Querschnittes werden

im Koordinatensystem Y - Z  definiert. Dabei ist Y die hori-

zontale Richtung, nach rechts gerichtet  positiv, und  Z die

vertikale  Richtung, nach  oben gerichtet positiv.  Die Eck-

punkte  sind so zu  numerieren,  da� die  betrachtete Fl�che

stets links des Weges  liegt.

Beim Sprung  an einem  Lochquerschnitt sind die  betroffenen

Koordinaten doppelt  zu z�hlen.  Weitere Besonderheit :  ein

Querschnitt  bestehe aus  N Eckpunkten.  Der Formalismus des

Verfahrens nach  Gau� - Flessner  verlangt, da� der Anfangs-

punkt auch als  Endpunkt gez�hlt wird. Der Berechnung liegen

somit N+1 Punkte zugrunde.Dies wird vom Programm automatisch

ausgef�hrt und braucht vom Anwender nicht beachtet zu werden.

Zur Eingabe geh�rt die Definition der zugeh�rigen St�be. Die

St�be, mit gleichen  Querschnitt, k�nnen auch hier  in einer

Stabgruppe zusammen eingegeben werden. Die Maske VII 02 gibt

den Hinweis evtl. mehr Eckpunkte zu definieren als n�tig, da

bei einer Korrektur  des Querschnittes  in seiner Gr��e oder

Form diese Zusatzpunkte gebraucht werden k�nnen. Danach wird

die Anzahl  der Punkte abgefragt. Vorgesehen sind maximal 40

Punkte pro Querschnitt.

Zu jedem Punkt werden nun die Z- und die Y- Koordinate abge-

fragt. Die Koordinaten sind in Meterangabe einzugeben !

Sind anschlie�end Vouten zu berechnen, so ist besonders wich-

tig, die Koordinaten nebeneinander liegender Querschnitte so

zu bestimmen, da� die  Stabachse  bei jedem Querschnitt, der

zu einer Voute ausgebildet wird, durch  ein und dasselbe Ko-

ordinatenpaar l�uft !  Ansonsten w�rde die Voute windschief.

Die  Eingabe und  Korrektur der  Materialkenngr��en  und der

Querschnittswerte  kann  im  wechselseitigen  Ablauf mit der

manuellen Eingabe und dem  Nebenprogramm Gau� - Flessner er-

folgen. Das Nebenprogramm dient als Erg�nzung zur Bestimmung

der Querschnittswerte, ist  aber Rechengrundlage zur Ber�ck-

sichtigung von Vouten.

* nur ab Rel. 4.00

7.0 BELASTUNGSEINGABE

=====================

7.1 BELASTUNG VON DISK

----------------------

Wie schon das System,so kann auch die Belastung  von der ZED

her in den Rechner  geladen werden.  Nachdem ein Inhaltsver-

zeichnis auf das DSG geschrieben worden ist, kann durch Ein-

gabe der Dateinumer die Belastung definiert werden.

Nachfolgend sind die erforderlichen Erkl�rungen f�r eine ma-

nuelle Eingabe abgedruckt :

7.2 �BERLAGERUNGEN                                             *

------------------

In der Maske VI 10 werden folgende Aufgabenarten angeboten :

1. Einzelne Belastungen �berlagern

2. Lastarten G und P schachbrettartig untersuchen

3. Momentenh�llkurve bilden

Bei der Durchf�hrung der  Aufgaben  2 und 3   ist zu beachten,

da� unmittelbar  vorher mit dem zugeh�rigen System eine belie-

bige Belastung  - bis zur Ergebnissausgabe -  gerechnet worden

ist.

1. Einzelne Belastungen �berlagern :

Hier besteht die M�glichkeit,mehrere einzelne Belastungen zu

einer Sammellast zusammenzufassen. Auf dem  DSG wird ein In-

haltsverzeichnis  der  vorhandenen  Belastungen  ausgegeben.

Wahlweise k�nnen alle Belastungen einer Position oder belie-

big  viele einzelne Belastungen  der Position erfa�t werden.

Der Positionsname ist aus den ersten 5 Buchstaben der Datei-

namen ersichtlich.  Sind nur diese  5 Buchstaben  gleich, so

fallen alle diese Belastungen unter den Positionsnamen !

Bei der Definition mehrerer Einzelbelastungen k�nnen die zu-

geh�rigen Dateinummern in mehreren Gruppen definiert werden.

Sollen z.B. die Belastungen mit den Dateinummern 1,2,3 und 6

zusammengefa�t werden, so ist die Eingabe :

Zugeh�rige Dateinummern  =  1-3,6

erlaubt.

Die  neu  entstandene  Sammelbelastung kann  mit einem neuen

Dateinamen auf der ZED abgelegt werden.

2. Lastarten G und P schachbrettartig �berlagern :

Diese Aufgabe ist nur m�glich bei DLT mit bis zu 10 Feldern.

Sollten mehr als 10 Felder definiert sein weist die Maske VI

11  darauf  hin, da�  eine  schachbrettartige  �berlagerung

nicht m�glich ist.  Gang der Eingabe :  wie bei  1. kann die

Lastart G  aus mehreren Einzelbelastungen zu einer Sammelbe-

lastung zusammengefa�t werden. Danach wird die Lastart P wie

oben definiert. Beide Lastarten k�nnen unter einen neuem Da-

teinamen auf der ZED gesichert werden.

Anschlie�end  werden  alle  ma�gebenden Lastkombinationen zu

dem System ermittelt und berechnet.Neben einer schachbrettar-

tigen Verteilung  werden auch Lastbl�cke  von  nebeneinander

liegenden Belastungen und der Lastfall Voll-Last gebildet !

Die Ausgabeoptionen brauchen nur  f�r das erste Lastbild ge-

w�hlt zu werden. Nachfolgende  Berechnungen werden sofort zu

den einmal definierten Ausgabeoptionen angezeigt.  So ist es

z.B. sehr komfortabel und schnell,die Ergebnisse zu den ein-

zelnen Lastkombinationen nur auf der  ZED zu sammeln und an-

schlie�end die Momentenh�llkurve zu bilden !  Die Berechnung

und Ausgabe der Momentenh�llkurve  zu einem  5 - Feld Tr�ger

dauert so nur 12 Minuten. In dieser Zeit sind 11 Belastungen

berechnet  und die extremalen Verformungen und Schnittgr��en

ermittelt worden. Danach kann sofort die Bemessung in Stahl-

Beton erfolgen !

Die Erl�uterungen zur  Bildung der  Momentenh�llkurve   folgen

nach der Beschreibung der Belastungsvarianten.

* nur ab Rel. 4.00