9.0 KORREKTUR

=============

Bei der manuellen Eingabe werden nach jedem Eingabeblock die

vorab  gemachten Eingaben  auf dem  DSG  angezeigt, und nach

jeder Bildschirmseite wird abgefragt, welche  Stellen korri-

giert werden sollen. Die Eingabe kann in Gruppen gefa�t wer-

den. Ist keine Korrektur erforderlich, reicht nur Return .

9.1 SYSTEMVERGR�SSERUNG

-----------------------

Gegeben sei der Fall, da�  Sie bei der Eingabe  ein Auflager

zu wenig definiert haben. Vorhanden sind 3 Auflager , ein 4.

Auflager soll nachtr�glich eingebaut werden.

Dies ist m�glich !

Vorgehensweise :  bei der Abfrage  nach der  Korrekturnummer

der Auflager geben Sie 4  ein. Das Programm erkennt, da� ein

noch nicht vorhandenes  Auflager korrigiert werden soll. Die

Maske 55 weist darauf hin.

In der Maske 56  wird die Systemvergr��erung angeboten. Nach

der Vergr��erung  k�nnen Sie aus der  Korrekturebene  heraus

das 4. Auflager definieren, da nun Platz f�r ein weiters Auf-

lager gemacht wurde.

Das oben gesagte gilt f�r  alle  Systemelemente.Sie k�nnen die

Anzahl der :  Knoten, St�be, Lagerknoten,  Wegfedern, Hilfs-

st�be, Zwischengelenke, Vouten usw. nachtr�glich ver�ndern !

Empfohlen wird  ein  sehr  konzentriertes  Vorgehen. Vor der

Berechnung auf jeden Fall ein Eingabeprotokoll auf DSG anzei-

den lassen, um zu kontrollieren, da� alle neuen Elemente mit

Eingabedaten bedacht sind !

Anmerkung :  Punkt 9.1 ist noch nicht ausreichend getestet

---------    worden !  Vorsicht ist geboten.

9.2 KORREKTURMEN�

-----------------

Nach der Eingabe  und nach den Protokollen  kann  zus�tzlich

ein Korrekturmen� angesteuert werden. In der Maske 58 k�nnen

mehrere Eingabebl�cke definiert werden. Von dort aus gelangt

man in die Korrekturebene. Das oben gesagte gilt hier unein-

geschr�nkt !

10.0 AUSGABE DER ERGEBNISSE

===========================

In der Eingabemaske XIII 04 wird das Ausgabemedium bestimmt.

Bei Ausgabe auf Drucker gilt Eingabe 1 , bei Ausgabe auf DSG

gilt Eingabe 2 . Desweiteren kann entschieden werden, ob die

Verschiebungen mit ausgegeben werden sollen.

Danach werden die Verschiebungen  und die  Schnittgr��en f�r

jedes Feld nacheinander ausgegeben. Zu jedem Feld werden zu-

s�tzlich die minimalen und die maximalen Schnittgr��en ange-   *

geben.

10.1 THEORIE II. ORDNUNG

------------------------

Nach erfolgter Ausgabe besteht die M�glichkeit  eine Berech-

nung nach der Theorie II. Ordung zu starten. Die  Maske XIII

05 er�ffnet diese M�glichkeit.

10.2 NEUER LASTFALL

-------------------

In der Maske XIII 06 kann bei Eingabe von 1 anschlie�end ein

neuer Lastfall  eingegeben und berechnet  werden. Diese Ein-

gabe ist auch  erforderlich,  wenn eine  Lastart�berlagerung   *

oder eine schachbrettartige Untersuchung durchgef�hrt werden

soll.

Ist kein neuer Lastfall erw�nscht, so erscheint die Eingabe-

maske XIII 07. Dort wird der weitere Verlauf der Bearbeitung

bestimmt :  die Positon kann  korrigiert,  ein  neues System

kann eingegeben  oder  die  Momentenh�llkurve  kann gebildet   *

werden.

* nur ab Rel. 4.00

10.3 Zeichenumfang

------------------

Nach der Ausgabe der Schnittgr��en kann in Maske XIII 09 der

Zeichenumfang definiert werden. Bei Eingabe von 1 werden das

System mit Auflagersymbolen sowie die Verschiebung in Z Rich-

tung, die Querkraftlinie  und die Momentenlinie  auf DSG ge-   *

zeichnet.

Graphische Darstellungen auf dem DSG k�nnen auch durch Bet�-

tigen der Shift-Print Screen Tastenkombination auf einem

Drucker ausgegeben werden.

Die einmal gew�hlten  Ausgabeoptionen bleiben  bei der Ausgabe

nach Berechnug  Theorie II. Ordnung  und  bei der Berechnung

der verschiedenen Lastkombinationen bei �berlagerungen  erhal-

ten.  Sie brauchen also nur einmal definiert zu werden !

11.0 MOMENTENH�LLKURVE                                         *

======================

Die Momentenh�llkurve zeigt die  extremalen Verformungen und

Schnittgr��en an jeder Stelle des DLT.  Da bei der Bemessung

sowohl minimale, wie auch  maximale Schnittgr��en von Bedeu-

tung sind, werden zwei H�llkurven erstellt :

H�llkurve MIN :  enth�lt minimale Schnittgr��en

H�llkurve MAX :  enth�lt maximale Schnittgr��en

Die H�llkurven  werden aus  beliebig vielen  Ergebnisdateien

von der ZED gebildet. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Er-

gebnisse von  manuellen Lastf�llen, oder  durch eine schach-

brettartige �berlagerung herkommen.

Bedingung  f�r einen reibungslosen Ablauf der Berechnung ist,

da� unmittelbar vorher  mit dem zugeh�rigen System  eine be-

liebige Belastung bis zur  Ausgabe der Ergebnisse  berechnet

worden ist.

Auf dem DSG wird ein Inhaltsverzeichnis  der vorhandenen Er-

gebnisdateien der  ZED  zu dem Projekt angezeigt.  Es m�ssen

nun die Dateien definiert werden, die zu untersuchen sind :

Wenn alle Dateien einer  Position  gew�nscht sind, so reicht

die Eingabe des Positionsnamens. Danach werden alle Ergebnis-

dateien, deren erste 5 Buchstaben  gleich  dem  eingegebenen

Dateinamen sind, zur Untersuchung herangezogen !

Es ist aber auch m�glich, durch die  Eingabe der Dateinummer

in einer  Dateigruppe  die Dateien zu definieren.

Wird eine  Ergebnisdatei  nicht  gefunden, so  erscheint die

Maske XII 01 mit einer Fehlermeldung. Die definierten Ergeb-

nisdateien k�nnen  auch protokolliert werden. Die Ausgabeop-

tion wird in der Maske XII 02 festgelegt.

Wichtig : Wollen Sie die Momentenh�llkurve nach einer schach-

brettartigen �berlagerung bilden,so ist zu beachten, da� die

Ergebnisdateien aus �berlagerungen,  nur  w�hrend der Bearbei-

tung der aktuellen Position verf�gbar sind !

Vor jeder Berechnung  einer neuen Position, werden Ergebnis-

dateien aus �berlagerungen gel�scht !

* nur ab Rel. 4.00

BEISPIELE

=========

Auf den Systemdisketten sind immer Beispiele beigef�gt.

Diese sind durch die Dateinamen BSP1, BSP2 usw definiert.

Laden Sie diese bei Ihren ersten Betrachtungen zur Einar-

beitung ein, unter der Abfrage vorhandenes System bzw.

vorhanden Belastung.

* nur ab Rel. 4.00

............................................................................