************************

**********                       ***********

*************              S O U N D B O X              ***************

*                                                                       *

*   Das "kleine" Soundstudio f�r IBM-PCs und kompatible Computer        *

*                                                                       *

*************        (c) 1991 Dipl.Ing. G. Roepke       ***************

******                                *****

********************************

Inhaltsverzeichnis

1.0  Allgemeines

1.1  Hardwarevoraussetzungen

1.2  Dateien auf dieser Diskette

1.3  Installieren von SoundBox

1.4  Abspielen von Sounds aus einer Batch-Datei

�ber den PC-Lautsprecher

1.5  Erstellen von langen Sound-Dateien bis 2 MegaByte

(Aufnahmezeit ist ca. 3.5 Minuten)

2.0  Bedienungsanleitung zum Programm SoundBox

2.1  Men� FILE

2.2  Men� BLOCK

2.3  Men� PLAY

2.4  Men� DISPLAY

2.5  Men� HARDWARE

2.6  Men� EFFEKTE

2.7  Men� SAMPLE RATE

2.8  Men� VOLUME

2.9  Das Status-Feld

3.0  Aufnahmebox f�r die Druckerschnittstelle

4.0  Wiedergabe �ber externen Lautsprecher

5.0  Tools f�r SoundBox

5.1  Das PLAY Programm

5.2  Lange Sound-Dateien bis 2 MegaByte

5.3  Die Turbo-Pascal UNIT SBOXTOOL

5.4  Power-Basic Programmiertool f�r SoundBox

6.0  Vorstellung weiterer Programme

7.0  Garantieausschlusserkl�rung

1.0 Allgemeines

Mit Hilfe von SoundBox k�nnen T�ne, Sprache und Musik aufgenommen,

bearbeitet und �ber den PC-Lautsprecher abgespielt werden.

Auf dieser Diskette befindet sich die Software f�r den vollen

Funktionsumpfang von SoundBox. F�r die Aufnahme von Musik bzw.

Sprache ist ein externer Adapter mit Mikrofon notwendig, der bei

der Firma Soft Consult bestellt werden kann. Ein Bestellformular

befindet sich unter REGISTER.DOC auf dieser Diskette.

SoundBox stellt eine Sounddatei wird grafisch auf dem Bildschirm dar

(Oszillogramm), so dass ein sichtbares Profil des sogenannten Samples

f�r die Bearbeitung zur Verf�gung steht. Das Programm arbeitet mit

einer grafischen Benutzeroberfl�che und wird mit einer Maus bedient.

Teile einer Sounddatei k�nnen auf dem Bildschirm als Block markiert,

kopiert, verschoben und mit Effekten (Echo, Robot, Mischen, Ein- und

Ausblenden, Vibrato, Mikey Mouse, r�ckw�rts Abspielen usw...) bearbeitet

werden.

Es besteht die M�glichkeit ein erstelltes Sample (Sounddatei) aus der

DOS Ebene (z.B. Batch-Datei !) oder von eigenen, selbst erstellten

Programmen zu starten (TURBO-PASCAL, POWER-BASIC). Diese Funktionen

sind in der Vollversion verf�gbar.

Das Programm SoundBox verarbeitet auch Samples, die mit dem SOUNDBLASTER

erstellt wurden.

SoundBox eigent sich hervorragend, um Pr�sentationen mit gesprochenen

Text oder Musik (�ber den PC-Lautsprecher) zu untermalen. Ideal auch

geeignet um Spiele mit Sound-Effekten auszustatten oder um Fehler-

meldungen und andere Ereignisse per Sprache �ber eine Batch-Datei

auszugeben.

===================================================================

WICHTIG : SoundBox l�uft nicht, wenn es von der Diskette

gestartet wird, da nicht gen�gend Speicherplatz auf der

Diskette frei ist !!

Deshalb vorher INSTALL starten und auf Festplatte

installieren ! Bitte beachten Sie -> 1.3 Installation !

Die Maus: SoundBox sucht beim Start nach einen Maustreiber. Wird er

nicht gefunden, so k�nnen die meisten Funktionen �ber die

Tastatur gesteuert werden.

Komfortabler ist jedoch die Mausbedienung.

===================================================================

1.1 Hardwarevoraussetzungen

Sie ben�tigen folgende Hardwarevoraussetzungen :

o  PC XT ab 10 Mhz oder AT, 386, 486, PS2

o  512 kByte RAM-Speicher (besser 640 kByte)

o  Festplatte

o  Herkules, EGA oder VGA Grafik (CGA wird nicht unterst�tzt !)

o  Microsoft kompatible Maus (optional)

o  eine Druckerschnittstelle (Centronics)

1.2 Dateien auf dieser Diskette

folgende Dateien m�ssen sich auf dieser Diskette befinden :

SOUNDS-X EXE   280196   9.02.92  10.18   Sounds und SOUNDBOX.EXE

E        HLP      313  13.08.91  23.11   Hilfetext f�r Dateiauswahl

SOUNDBOX DOC    31493  10.02.92  10.11   Anleitung f�r SoundBox

BESTELL  BAT       23  10.02.92  10.12   druckt die Bestellung aus

BESTELL  TXT     5844  16.06.92  22.24   Bestellschein f�r Vollversion

LIST     COM     4224  29.01.89   1.00   Hilfsprogramm f�r Texte

LIESDIES BAT       19  10.02.92   9.48   zeigt die Bedienungsanleitung

PRINTDOK BAT       23  10.02.92   9.49   druckt die Anleitung

INSTALL  BAT      594  10.02.92  11.08   Installiert SoundBox auf Fest-

1.3 Installieren von SoundBox

F�r die Installation auf der Festplatte k�nnen Sie die beigef�gte

INSTALL.BAT Datei benutzen. Dazu gehen Sie folgendermassen vor :

Legen Sie die Programmdiskette in Laufwerk A ein. Geben Sie A:INSTALL

ein. Es wird ein Directory 'C:\SOUNDBOX' erzeugt und alle Dateien auf

der Diskette werden in das Directory kopiert. Danach wird das Programm

SOUNDS-X.EXE automatisch gestartet und die Dateien werden entpackt.

Installieren ohne die Datei INSTALL.BAT :

Legen Sie ein Directory namens SOUNDBOX auf der Festplatte an.

Kopieren Sie alle Files auf der Soundbox-Diskette in das angelegte

Directory. Starten Sie jetzt das Programm SOUND-X.EXE auf der

Festplatte. Die Dateien werden entpackt (LHA-gepackte Files).

Soundbox ist nun installiert und kann mit SOUNDBOX aufgerufen werden.

1.4 Abspielen von Sounds aus Batch-Dateien

Auf der SoundBox- Diskette befindet sich das Programm PLAY.EXE, mit dem

es m�glich ist, eine Sound-Datei �ber den PC-Lautsprecher abzuspielen.

Wichtig: Die Ausgabe lauft auf allen! PC's mit der gleichen

Geschwindigkeit ab.

Beispiel f�r eine Aufruf: PLAY GUTENTAG.SND 10000

Die 10000 ist die Sample-Rate bzw. Wiedergabegeschwindigkeit.

1.5 Erstellen von langen Sound-Dateien bis 2 MegaByte

Ein weiteres Tool sind die Zusatzprogramme SBOXPLAY.EXE und SBOXREC.EXE.

Mit diesen Programmen k�nnen Aufnahmen bzw. Wiedergaben bis zu 3 1/2

Minuten in einem St�ck durchgef�hrt werden. Eine Bearbeitung mit

Soundbox ist in diesem Fall jedoch nicht mehr m�glich.

F�r die Aufnahme wird SBOXREC.EXE aufgerufen :

SBOXREC [FileName] [Sample Rate] [Port] [I/E]');

�          �            �    �> Interner/Externer Lautsprecher

�          �            ������> Portadresse  ($378/$278/$3BC)

�          �������������������> Geschwindigkeit Bytes/Sekunde

������������������������������> Sounddatei-Name z.B MEINLAUT.SND

F�r die Wiedergabe wird SBOXPLAY gestartet :

SBOXPLAY [FileName] [Sample Rate] [Port] [I/E]');

�          �            �    �> Interner/Externer Lautsprecher

�          �            ������> Portadresse  ($378/$278/$3BC)

�          �������������������> Geschwindigkeit Bytes/Sekunde

������������������������������> Sounddatei (z.B. GUTENTAG.SND)

m�gliche Werte f�r Geschwindigkeit : 5500  6000  7000  8000  9000

10000 12000 15000 20000 38000

Achtung : wird ein abweichender Wert f�r die Geschwindigkeit

angegeben, so gilt 10000 Bytes/Sek. als Rate.

2.0 Bedienungsanleitung zum Programm SoundBox

Alle Funktionen die mit der Maus get�tigt werden, k�nnen auch mit der

Tastatur eingegeben werden. Z.B. w�hlen Sie den Men�punkt FILE mit

der Taste Alt (gedr�ckt halten) und Taste F an.

Mit den Pfeiltasten werden dann die Men�balken bewegt und mit RETURN

die entsprechende Funktion angew�hlt.

Sie verlassen das Progamm mit dem Men�punkt FILE und QUIT.

Beim Verlassen des Programmes wird eine Standarddatei SOUNDBOX.STD

angelegt, in der alle Einstellungen abgespeichert werden. Beim Aufruf

von SoundBox wird diese Standarddatei eingelesen und alle

Einstellungen �bertragen.

2.1 Men� FILE

- (File) Laden

Steuern Sie mit der Maus den Men�punkt FILE an und bet�tigen Sie

die linke Maustaste. Bringen Sie den Mauspfeil auf LADEN und dr�cken

Sie nochmals die linke Maustaste. Es erscheint eine Dateiauswahlbox

mit aufgelisteten Dateien, die sich in dem angew�hlten Directory

befinden. Gehen Sie mit dem Mauspfeil auf eine *.SND oder *.VOC

Datei und dr�cken Sie die linke Maustaste.

Der Dateiname wird nun invers dargestellt. Mit dem Mauspfeil auf das

Feld > Ok < und linke Maustaste dr�cken.

Die angew�hlte Datei wird in den Arbeitsspeicher geladen.

Sie k�nnen die Dateiauswahl jederzeit abbrechen, wenn Sie das Feld

> Abbrechen < anklicken.

- (File) Speichern

W�hlen Sie mit der Maus den Men�punkt FILE und SPEICHERN.

Falls eine Sounddatei mit dem gleichen Namen existiert wird abgefragt,

ob diese �berschrieben werden soll.

Nach Eingabe von (j)a wird die Sounddatei in dem gew�hlten Directory

gespeichert.

- (File) L�schen

W�hlen Sie mit der Maus den Men�punkt FILE und LOESCHEN.

Klicken Sie eine Datei in der Dateiauswahlbox an, die gel�scht werden

soll. Nach einer Sicherheitsabfrage wird die angegebene Datei gel�scht.

- Speichern als ...

W�hlen Sie mit der Maus den Men�punkt FILE und SPEICHERN ALS ... .

Es erscheint eine Eingabemaske f�r einem Dateinamen, unter dem der

Inhalt des Arbeitsspeichers auf Festplatte abgespeichert werden soll.

Geben Sie den Dateinamen mit einer Erweiterung .SND oder .VOC ein z.B.

TEST.VOC oder TEST.SND. Sie k�nnen die Del-Taste und die Pfeiltasten f�r

die Eingabe verwenden. Schliessen Sie die Eingabe mit der Esc-Taste ab !

Es wird stets der gesamte Arbeitsspeicher gesichert.

Befindet sich eine Datei mit der Erweiterung .SND im Arbeitsspeicher, so

muss der eingegebene Dateinamen ebenfalls die Erweiterung .SND

enthalten!. Dies gilt ebenso f�r .VOC Dateien!.

Dies ist notwendig, da die Dateiformate von VOC- und SND-Dateien

unterschiedlich sind.

Falls Sie nicht die gesamte Datei im Arbeitsspeicher sichern wollen,

dann markieren Sie einen Block mit dem gew�nschten Bereich und k�nnen

unter BLOCK SPEICHERN diesen Bereich sichern.

- Neu (Aufnahme)

(Inbetriebnahme der Aufnahmebox siehe unter 4.0)

Mit diesem Men�punkt wird �ber den Zusatzadapter, welcher an die

Druckerschnittstelle angeschlossen wird, und dem Mikrofon (kann von

Firma Soft Consult bezogen werden) eine Sounddatei aufgenommen. Die

Aufnahme stoppt automatisch, wenn der Speicher mit Daten vollgeschrieben

ist. Der Start und das Ende einer Aufnahme wird durch ein Signalton

gekennzeichnet.

Die Druckerschnittstelle kann mit dem Men�punkt HARDWARE eingestellt

werden. Falls kein Signal nach der Aufnahme auf dem Bildschirm

ausgegeben wird, so wechseln Sie bitte die Druckerschnittstelle im

Men� HARDWARE uns starten erneut die Aufnahme.

Die Adapteradresse kann auch automatisch unter HARDWARE  ADAPTER SUCHEN

ermittelt werden.

Die mit dem SoundBox-Mikrofon aufgenommenen Datein m�ssen mit der

Erweiterung .SND angespeichert werden !

(SIEHE "4.0 AUFNAHMEBOX F�R DIE DRUCKERSCHNITTSTELLE")

- Change Dir

Unter diesem Men�punkt erscheint eine Auswahlbox mit den w�hlbaren

Directories. Klicken Sie ein Directory an und dann das Ok-Feld.

Das neue Directory ist gesetzt.

- Info

Unter INFO wird eine Box gezeigt, die die Programmversion und die

Adresse bzw. Telfonnummern von Soft Consult anzeigt.

- OS Shell

Mit OS SHELL wird SoundBox verlassen und der Kommandointerpreter von

DOS gestartet. Sie k�nnen DOS-Befehle eingeben (COPY,DIR usw.) und

danach mit EXIT (RETURN) zum SoundBox-Programm zur�ckkehren.

Falls eine Shellfunktion nicht m�glich ist (z.B. zu wenig Speicher),

so wird zu Soundbox zur�ckgekehrt und der entsprechende Fehler

angezeigt.

- Quit

Unter Quit wird SoundBox beendet und zu DOS zur�ckgekehrt.

Beim Verlassen des Programmes wird eine Standarddatei SOUNDBOX.STD

angelegt, in der alle Einstellungen abgespeichert werden. Beim Aufruf

von SoundBox wird diese Standarddatei eingelesen und alle

Einstellungen �bertragen.

3.2  Men� Block

- (Block) Wiedergabe

Es wird der Speicherbereich eines markierten Blocks �ber den PC-

Lautsprecher oder (falls der externe Adapter vorhanden ist) auch

�ber einen externen Lautsprecher ausgegeben. Siehe auch 3.5 HARDWARE

(inter/extern).

Ist kein Block markiert, so wird die gesamte Datei abgespielt.

- (Block) Markieren

Mit Hilfe dieser Funktion kann ein Speicherbereich des Arbeitsspeichers

als Block markiert werden. Der Mauszeiger wird in das Anzeigefeld der

Soundkurve gebracht und mit der linken Maustaste der Anfang eines Blocks

markiert. Den Mauszeiger nun auf das Ende des zu markierenden Speicher-

bereiches bringen und nochmals die linke Maustaste dr�cken. Der Block

wird invers dargestellt.

- Block undo

Die Markierung eines Blocks wird aus dem Arbeitsspeicher entfernt.

- Block zeigen

Ein markierter Block wird auf dem gesamten Display als Soundkurve

dargestellt.

- (Block) Speichern

Ein markierter Block wird als Sounddatei auf der Festplatte ab-

gespeichert. Befindet sich eine Datei mit der Erweiterung .SND

im Arbeitsspeicher, so m�ssen Sie als Dateinamen auch die

Erweiterung .SND angeben. Dies gilt auch f�r VOC-Dateien !

Dies ist notwendig, weil die SND- und VOC - Dateien ein

unterschiedliches Format haben.

- (Block) Kopieren

Mit diesem Men�punkt wird ein markierter Block an eine andere Stelle

im Arbeitsspeicher kopiert. Hierzu bringen Sie den Mauszeiger in das

Anzeigenfeld der Soundkurve und klicken die Stelle an, wohin der

markierte Block kopiert werden soll.

W�hlen Sie den Men�punkt KOPIEREN an, und es ist kein Block markiert,

so wird der Hilfsspeicher (Memory) wie beschrieben in den Arbeits-

speicher kopiert.

- (Block) Laden

Es erscheint wie unter BLOCK LADEN eine Dateiauswahlbox. Die

ausgew�hlte Sounddatei wird in den Hilfsspeicher (Memory) geladen.

Mit der Funktion BLOCK KOPIEREN kann der geladenen Block in den

Arbeitsspeicher �bertragen werden. Ein geladener Block im Memory

wird u.a. f�r die EFFEKTE genutzt (siehe 2.6 Mischen).

- (Block) L�schen

Ein markierter Speicherbereich (Block) wird aus dem Arbeitsspeicher

entfernt.

- (Block) nach Memory

Ein markierter Block wird in den Hilfsspeicher (Memory) �bertragen.

Der aktuelle Memoryinhalt wird �berschrieben.

- (Block) Grenzen

Unter diesem Men�punkt wird die untere und obere Grenze eines Blockes

in Bytes angegeben. Falls Sie das Programmiertool benutzen, k�nnen Sie

z.B. bestimmte Teile der Sounddatei wiedergeben.

3.3  Men� Play

- (Play) Arbeitsspeicher

Es wird der gesamte Speicherbereich (Arbeitsspeicher) �ber den PC-

Lautsprecher oder (falls Adapter vorhanden) auch �ber einen externen

Lautsprecher ausgegeben. Siehe auch unter 2.5 HARDWARE.

- (Play) Datei

Es wird der Speicherbereich einer geladenen Sounddatei �ber den PC-

Lautsprecher oder (falls Adapter vorhanden) auch �ber einen externen

Lautsprecher ausgegeben. Siehe auch unter 2.5 HARDWARE (intern/extern).

- (Play) Memory

Es wird der Speicherbereich des Memory �ber den PC-

Lautsprecher oder (falls Adapter vorhanden) auch �ber einen externen

Lautsprecher ausgegeben. Siehe auch unter 2.5 HARDWARE.

Das Memory ist ein Hilfsspeicher, in dem ein Block oder eine Datei

abgelegt werden kann. Siehe auch 2.2 BLOCK und 2.6 EFFEKTE.

- (Play) Block

Es wird der Speicherbereich eines markierten Blocks �ber den PC-

Lautsprecher oder (falls Adapter vorhanden) auch �ber einen externen

Lautsprecher ausgegeben.

3.4  Men� Display

- (Display) Arbeitsspeicher

Zeigt den gesamten Arbeitsspeicher als Soundkurve.

- (Display) Datei

Zeigt den Bereich des Arbeitsspeichers, der durch eine geladene

Sounddatei belegt ist.

- (Display) Memory

Der Inhalt des Hilfsspeichers (Memory) wird als Soundkurve angezeigt

und kann bearbeitet werden.

Die Inhalte des Arbeitsspeichers und des Memory werden getauscht.

- (Display) Block

Ein markierter Block wird auf dem gesamten Display als Soundkurve

dargestellt.

- (Display) Raster ein/aus

Es wird ein Raster in dem Anzeigefeld der Soundkurve  erzeugt.

Die vertikalen Linien markieren einen Abschnitt von einer Sekunde.

3.5 Hardware

- LPT1 ... LPT3

Mit diesen Men�punkten kann die Druckerschnittstelle ausgew�hlt

werden, an der die Aufnahmehardware mit Mikrofon angeschlossen ist

(falls Adapter vorhanden).

- Intern

Der interne Lautsprecher des PCs wird f�r die Wiedergabe der

Sounddateien genutzt.

- Extern

Der externe Lautsprecher (falls Adapter vorhanden) wird f�r die

Wiedergabe der Sounddateien genutzt.

- Adapter suchen

Die Portadresse einer angeschlossenen und betriebsbereiten

Aufnahmebox wird gesucht. Danach wird die Portadresse der

Aufnahmebox gesetzt und im STATUS-Feld angezeigt.

- SoundBox

Dieser Men�punkt w�hlt den SoundBox-Modus, d.h. Sie k�nnen

*.SND Files laden und bearbeiten.

- SoundBlaster

Dieser Men�punkt w�hlt den SoundBlaster-Modus, d.h. Sie k�nnen

*.VOC Files laden und bearbeiten. Dieser Modus spricht die

SoundBlaster-Karte nicht direkt an.

2.6 Effekte

- Echo

In einem markierten Block werden Echos erzeugt. Es muss der

Abstand der Echos in Millisekunden (1000 Millisekunden = 1 Sekunde)

angegeben werden. Sie k�nnen f�r die Eingabe die Pfeiltasten und

die Del-Taste verwenden. Schliessen Sie die Eingabe mit der RETURN-

Taste ab.

Nach der Eingabe des zeitlichen Abstandes erfolgt die Eingabe

der Anzahl der Echos. Geben Sie hier 1..9 ein und dann die Esc-Taste

dr�cken. Jetzt erfolgt die Berechnung der Echos.

Die Echofunktion hat zur Folge, dass die Lautst�rke reduziert wird.

Mit VOLUME kann eine Verst�rkung erfolgen.

- Vibrato

In einem markierten Block wird ein Vibrato erzeugt.

Geben Sie hierzu die Frequenz des Vibratos in Herz (1..99) ein.

Schliessen Sie die Eingabe mit der RETURN-Taste ab.

- Einblenden

Ein markierter Block wird in 10 Lautst�rkestufen von Lautst�rke

Null bis volle Lautst�rke ver�ndert.

- Ausblenden

Ein markierter Block wird in 10 Lautst�rkestufen von voller Lautst�rke

bis auf Lautst�rke Null ver�ndert.

- Reverse

Ein markierter Block wird umgedreht. Der Block kann dann r�ckw�rts

abgespielt werden.

- Mischen

Ein markierter Block wird mit Hilfe der Maus (wie unter BLOCK KOPIEREN)

mit einem Speicherbereich des Arbeitsspeichers gemischt.

Ist kein Block markiert und wird EFFEKTE MISCHEN angew�hlt, so wird

der Hilfsspeicher (Memory) mit dem Arbeitsspeicher gemischt.

Die Mischfunktion hat zur Folge, dass die Lautst�rke reduziert wird.

Mit VOLUME kann eine Verst�rkung erfolgen.

- Gl�tten

Ein markierter Block wird auf Null gesetzt, so das keine Kurve in

dem Block dargestellt wird.

- Sinus

In einem markierten Block wird eine Sinusfunktion erzeugt. Geben Sie die

Frequenz in Herz (1...9999) ein und schliessen Sie die Eingabe mit der

RETURN-Taste ab.

- Roboter

In einem markierten Block wird ein Roboter-Effekt berechnet. Dadurch

wird eine "blecherne" Ausgabe erzeugt.

Die Lautst�rke wird durch diese Funktion reduziert. Bitte benutzen Sie

VOLUME (2.8) um den Block zu verst�rken.

2.7 Sample Rate

Unter diesem Men�punkt wird die Abspiel- bzw. Aufnahmegeschwindigkeit

von Sounddateien festgelegt. Die Zahlenwerte geben die Anzahl der

Abtastungen pro Sekunde an.

WICHTIG: Bei der Aufnahme von Samples darf bei XT-Computern (10 Mhz)

maximal 10000 angew�hlt werden.

2.8 Volume

Mit dieser Funktion kann die Lautst�rke des gesamten Arbeitsspeichers

oder eines markierten Blocks (falls vorhanden) ver�ndert werden.

Die negativen Werte (-5...-1) lassen die Ausgabe leiser werden und die

positiven Werte verst�rken die Ausgabe.

2.9 Status-Feld

In dem Staus-Feld werden alle Einstellungen z.B. Dateiname, Directory,

Druckerport, Sample Rate, Display Zustand usw. angezeigt.

Nach jeder ausgef�hrten Funktion wird das Statusfeld aktualisiert.

FILE         :  zeigt den aktuellen File-Namen

GROESSE      :  zeigt die Groesse des Files in Byte

DIRECTORY    :  zeigt das aktuelle Directory an

DISPLAY      :  zeigt den Display-Modus

MODUS        :  zeigt ob SoundBox- oder SoundBlaster Modus aktiv

LAUTSPRECHER :  zeigt den Lautsprecher-Status (intern/extern)

EIN/AUSGABE  :  zeigt die Ein- Ausgabeschnittstelle an (LPT1..3)

BLOCK/MEMORY :  zeigt die Groesse des markierten Blocks oder des

Memories an

3.0 Aufnahmebox f�r die Druckerschnittstelle

In der Vollversion von Soundbox wird ein Mikrofon mit einer Aufnahmebox

ausgeliefert. Die Box wird einfach an eine Druckerschnittstelle

angeschlossen und mit dem ausgelieferten Netzteil zur Stromversorgung

verbunden. Das Netzteil ist auf die richtige Ausgangsspannung (9 Volt)

eingestellt und darf nicht verstellt werden !  Verbinden Sie das

Netzteil mit der mit "9 VOLT" bezeichneten Buchse der Aufnahmebox.

Verbinden Sie das Mikrofon mit der mit "MICRO" bezeichneten Buchse

der Aufnahmebox. Der Schalter am Mikrofon muss auf Stellung "ON"

zeigen. Die Box ist jetzt betriebsbereit f�r die Aufnahme.

Das Soundbox-Programm versucht automatisch die Schnittstellenadresse

der Aufnahmebox zu ermitteln wenn Sie HARDWARE  ADAPTER SUCHEN w�hlen.

4.0 Wiedergabe �ber den externen Lautsprecher

Es besteht die M�glichkeit an der Buchse "LS" der Aufnahmebox einen

Externen Lautsprecher (mit 3.5 mm Klinkenstecker) anzuschliessen.

Das Netzteil muss f�r die Energieversorgung mit der Box verbunden sein.

W�hlen Sie unter dem HARDWARE Men� "EXTERN" an.

5.0 Beschreibung der Tools f�r SoundBox

5.1 Das PLAY Programm

Mit Hilfe des PLAY Programmes k�nnen SND Dateien und VOC Dateien

aus der DOS-Ebene auf den PC-Lautsprecher abgespielt werden.

Es werden Sound-Files bis 64 kB Gr�sse unterst�tzt.

Folgender Aufruf ist hierzu notwendig :

C>Play GUTENTAG.SND 10000

Es wird die Datei GUTENTAG.SND mit einer Sample Rate von 10000

Bytes pro Sekunde �ber den internen PC-Lautsprecher ausgegeben.

Ist die Kommandozeile fehlerhaft, so wird die Syntax angegeben und

keine Datei abgespielt.

Folgende feste Sample-Raten k�nnen gew�hlt werden :

5500, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 12000, 15000 und 20000.

wird keine der o.a. Werte benutzt, so wird 10000 eingestellt !

5.2 Lange Sound-Dateien bis 2 MegaByte

Auf dieser Diskette befindet sich das Programm SBOX.EXE.

Mit diesem Programm k�nnen Aufnahmen bis zu 3 1/2  Minuten in

einem St�ck durchgef�hrt werden. Eine Bearbeitung mit Soundbox ist

in diesem Fall jedoch nicht mehr m�glich.

So wird SBOX.EXE aufgerufen :

SBOX [A/W] [FileName] [Sample Rate] [Port] [I/E]');

�       �          �            �    �> Interner/Externer Lautsprecher

�       �          �            ������> Portadresse  ($378/$278/$3BC)

�       �          �������������������> Geschwindigkeit Bytes/Sekunde

�       ������������������������������> Sounddatei (z.B. GUTENTAG.SND

��������������������������������������> A = Aufnahme   W = Wiedergabe

m�gliche Werte f�r Geschwindigkeit : 5500  6000  7000  8000  9000

10000 12000 15000 20000

Wichtig : F�r die Aufnahme ist ein funktionsbereiter Adapter mit

Mikrofon notwendig.

5.3 Die Turbo-Pascal UNIT SBOXTOOL

Diese Unit liegt im Quellcode vor und muss vor ihrer Benutzung

compiliert werden.

Die einzelnen Proceduren und die �bergabeparameter werden in dieser

Unit erkl�rt. Die Datei AUDIO.OBJ wird f�r die Compilierung der

Unit ben�tigt und sollte im selben Directory stehen wie SBOXTOOL.PAS.

5.4 Power-Basic Programmiertool f�r SoundBox

Hier sind einige wichtige Informationen zur Benutzung des

Power-Basic-Tools:

Bevor eine Sound- Datei in ein Integer- Array geladen wird,

mu� die Datei in das BSAVE-Format des Basic umgewandelt werden.

Hierzu starten Sie das Programm SNDTOBAS.EXE (SouND TO BASic)

und geben als Parameter die umzuwandelnde Sound- Datei an. Z.B.:

SNDTOBAS GUTENTAG.SND

In der Datei BEISPIEL.BAS wird eine Sound-Datei �ber den internen PC-

Lautsprecher und �ber den externen Lautsprecher abgespielt.

Mit den Parametern MinGrenze& und MaxGrenze& k�nnen auch bestimmte

Ausschnitte der Datei wiedergegeben werden.

Das Programm BEISPIEL.BAS ben�tigt das Object-File PBASBOX.OBJ . Diese

Datei sollte im gleichen Directory stehen wie BEISPIEL.BAS.

In PBASBOX.OBJ ist auch ein Programm enthalten, welches eine

SOUNDBLASTER- Datei �ber den internen PC-Lautsprecher abspielt.

(SBOUTPUT). Der Aufruf ist identisch mit dem von OutBox.

(siehe PLAYINTERN in BEISPIEL.BAS)

6.0 Vorstellung weiterer Programme

ABACUS

ABACUS ist ein sprechender Taschenrechner, der alle eingegebenen Zahlen,

Rechenergebnisse und Operatoren (+,-,*,/,=) �ber den PC Lautsprecher spricht.

Dabei werden Zahlen bis 999.999.999.999 (w�rtlich: "neunhundertneunundneunzig

Milliarden ... usw.) gesprochen. Die Geschwindigkeit der Sprachausgabe ist mit

Hilfe eines Installprogrammes und eines gesprochenen Beispieltextes auf jeden

Rechner einstellbar.

F�r die Sprachausgabe von Zahlen stehen dem Programmierer Programmiertools

in TURBO-PASCAL, TURBO-BASIC und POWER-BASIC zur Verf�gung und k�nnen beim

Autor bezogen werden.

Als Bonbon befindet sich auf der ABACUS-Sharewarediskette noch das Programm

Sagzahl. Mit diesem Programm k�nnen Zahlen direkt aus der DOS-Ebene gesprochen

werden!

Das Programm ABACUS benutzt Sprachsequenzen, die mit Hilfe des VOICEMAKER

Systems aufgenommen wurden.

ABACUS Programmiertools       Preis 49.- DM

SAYTIME

SAYTIME ist eine sprechende UHR, die aus der DOS-Ebene aufgerufen wird.

Mit Hilfe eines Install-Programmes kann die Sprachausgabe an jeden PC/XT/AT

angepasst werden. Die sprechende Uhr sagt Stunden, Minuten und Sekunden der

aktuellen Uhrzeit an. In der Sharewareversion kann die Sprachausgabe 20 mal

aufgerufen werden.

SAYTIME Vollversion          Preis 49.- DM

VOICEMAKER

VOICEMAKER ist eine Sprachein- ausgabe f�r IBM-PC's und Kompatible.

Die Spracheingabe erfolgt �ber ein Mikrofon und einen Adapter, der an

ein Druckerport (Centronics, LPT1..LPT3) angeschlossen wird.

Das Voicemaker-Programm ist men�gesteuert und erlaubt die Aufnahme,

Wiedergabe und das Speichern von Sprachdateien.

Die Wiedergabe von gesprochenen Texten kann auch aus der DOS Ebene durch

Eingabe einer Kommandozeile erfolgen.

Mehrere Texte k�nnen zu einer Sequenzdatei gekoppelt werden, so dass

der Computer beliebig viele S�tze hintereinander sprechen kann.

Au�erdem besteht die M�glichkeit den Computer aus eigenen Programmen heraus

sprechen zu lassen. Es sind Programmiertools in GW-BASIC, TURBO-BASIC,

POWER - BASIC, TURBO-PASCAL, PROLOG und C verf�gbar.

Mit Hilfe einer "Schneidefunktion" kann eine Sprachdatei zerst�ckelt und

einzelne W�rter oder Silben abgespielt werden.

Die Vollversion von VOICEMAKER wird incl. Mikrofon, Au�enlautsprecher,

Programmiertools und neuester Softwareversion ausgeliefert.

Auf der Sharewarediskette sind einige Sprachdateien als Beispiele gespeichert.

VOICEMAKER  Vollversion       129.- DM

Bestellungen und Anfragen bitte richten an:

Soft Consult

Software Beratungsgesellschaft

Frankfurterstr. 128a

W-6277 Bad Camberg 5

Tel.: 06434/3399

FAX.: 06434/5356

BTX.: *Soft Consult#

7.0  Garantieausschlusserkl�rung

Der Autor Dipl.Ing. G. R�pke, Service + Entwicklungsb�ro (im weiteren

Text SE genannt) gibt keine Garantien irgenwelcher Art, weder

ausdr�cklich noch implizit,�ber die Verwendbarkeit bzw.

Nichtverwendbarkeit der beschreibenen Programme f�r irgendeinen

Zweck.

SE �bernimmt keine Verpflichtung f�r den Gebrauchswert dieser

Software �ber den Kaufpreis hinaus.

Unter keinen Umst�nden ist SE haftbar f�r jedwede Folgesch�den,

einschliesslich aller entgangenen Gewinne und Verm�gensverluste,

oder anderer mittelbar und unmittelbaren Sch�den, die durch den

Gebrauch oder die Nichtverwendbarkeit der gelieferten Software und

Hardwarezus�tze und ihrer begleitenden Dokumentation entstehen.

Dies gilt auch dann, wenn SE �ber die M�glichkeit solcher Sch�den

unterrichtet war oder ist.

(c) 1992 Dipl.Ing.G.R�pke