Amiga-FAQ

*********

Dieses Dokument enth�lt einige h�ufig gestellte Fragen und

versucht, Antworten zu geben. Seine Absicht ist es, neuen Benutzern zu

helfen und die Zahl der News-Artikel zu reduzieren, die erfahrene

Benutzer nicht mehr sehen wollen.

Bitte beachten Sie, da� viele Abschnitte bis jetzt noch fast

v�llig leer sind. Ich verstehe von den betreffenden Abschnitten nichts

und habe nicht das Gef�hl, als ob ich daran etwas �ndern k�nnte.

Damit sind Sie an der Reihe: F�llen Sie die L�cken und teilen Sie mir

mit, was man hier noch aufnehmen kann!

Disclaimer

1 Hardware

1 Was sind 68EC020, 68EC030 und 68LC040?

2 Was ist ein mathematischer Coprozessor (FPU) ?

3 Kann ich eine 3.5"-Festplatte im A1200 verwenden?

2 Das Betriebssystem

1 Kann ich eine andere als die eingebaute Kickstart benutzen?

2 Was entspricht unter AmigaDOS dem . (Aktuelles Directory)?

3 Der Queue-Handler PIPE:

1 Verwendung von PIPE: in einer AmigaShell

2 Das Pipe-Kommando

3 Das Pipe-Kommando in der AmigaShell

4 Die _mchar-Variable

5 Bekannte Probleme

3 Programmierung

1 Was ist die beste Dokumentation f�r Programmierer?

2 Was ist CATS?

3 Wo bekomme ich die Amiga-Include-Dateien?

4 Wie werde ich Developer?

5 Was f�r Compiler (und Assembler) gibt es?

6 Warum funktioniert keine Esc-Sequenz?

7 Kann ich AmigaBasic auf dem A1200 verwenden?

8 Wie lokalisiere ich mein Programm?

9 Wie erh�lt man einen Zeiger auf das Fenster einer Konsole?

10 Was sind Pragmas?

11 Mein Compiler/Linker vermi�t Symbole.

12 Wie erfahre ich, was f�r Funktionen es gibt?

13 Der GNU C Compiler: Allgemeine Informationen und Installation

1 Aktuelle Version

2 Hardwareanforderungen

3 Wer hat es gemacht?

4 Wo finde ich die gcc-Quelltexte?

5 Inline-Dateien

6 Wie konvertiere ich die Amiga-Libraries f�r den gcc?

7 Wie installiere ich den gcc?

8 Wichtige Informationsquellen

4 Anwendungen

1 Text-Editoren

2 Was f�r Textverarbeitungsprogramme gibt es?

3 Desktop Publishing

4 Was ist TeX und wo bekomme ich es?

5 Gibt es PostScript-Interpreter auf dem Amiga?

5 Grafik

1 Was hei�t Chunky- und Planar-Display?

2 Was ist Doublebuffering?

3 Was f�r Monitore arbeiten am Amiga 1200 oder 4000?

6 Emulationen

1 Kann ich meinen Amiga unter Unix benutzen?

2 Ist es m�glich, den Amiga als X11-Terminal zu benutzen?

3 Wie kann ich MS-Dos-Programme starten?

7 Verschiedenes

1 Gibt es eine Unix-Version von LhA?

2 Was sind Dateien, die mit ... enden?

3 Gibt es ein Programm wie Stacker, um die Hard-Disk zu packen?

4 Wo bekomme ich Fish-Disk xxx?

5 Wie f�llt man die Tintenkartuschen der HPDeskjet-Drucker nach?

6 Was ist MUI und wo bekomme ich es?

8 Software-Quellen und andere Informationen?

1 Dateien und Datenbanken zur frei kopierbaren Software

2 Eine Sammlung von Testberichten

3 Empfangen von Dateien von einem FTP-Server

4 Empfangen von Dateien von einem Mail-Server

5 Empfangen von Dateien von einer Mailbox

6 Die Fish-PD-Serie

1 Die Amiga-Library-Disks

2 Die Fresh-Fish-Serie

7 Wie kann ich MS-Dos-Disketten lesen und schreiben?

8 Wie transportiere ich sehr gro�e Dateien

9 Diskussionen �ber Mail

10 Andere FAQ's

Das Amiga-FAQ-Archiv

Beitr�ge zur Amiga-FAQ

Danksagungen

Index

Disclaimer

**********

Diese Datei steht unter dem

Copyright (C)  Ignaz Kellerer

Georg-Habel-Str. 11

81241 M�nchen (Deutschland)

Tel. (+49) 089 / 885147

Internet: kellerer@informatik.tu-muenchen.de

Es ist erlaubt, sowohl ver�nderte als auch unver�nderte Kopien

dieser Datei herzustellen und zu verteilen, vorausgesetzt, da� dabei

die Bestimmungen der "GNU General Public License" eingehalten werden und

die Copyright-Notiz sowie diese Erlaubnis unver�ndert auf allen Kopien

enthalten sind.

Der Autor gibt *absolut keine* Garantie, da� die hier gegebenen

Antworten korrekt sind. Einige dieser Antworten sind von anderen

Benutzern beigetragen worden und ich habe teilweise nicht einmal die

M�glichkeit, auch nur die einfachsten Tests durchzuf�hren.

Vorschl�ge, weitere Beitr�ge, neue Fragen und Antworten, Kritik und

Beschimpfungen (oh, wie ich mein `nil:' liebe :-) sind aber sehr

willkommen.  Siehe Beitr�ge.

1 Hardware

**********

Dieses Kapitel enth�lt Fragen zur Amiga-Hardware.

1.1 Was sind 68EC020, 68EC030 und 68LC040?

==========================================

Motorola, die Herstellerfirma der 680x0-Familie, bietet auch

gestutzte Versionen ihrer Prozessoren an. Diese sind etwas

preisg�nstiger als die Originale, weshalb Commodore auch den 68EC020 in

den A1200 und den 68EC030 in den A4000/030 einbaut. Daf�r k�nnen sie

aber auch etwas weniger.

Der Unterschied zwischen 68020 und 68EC020 ist, da� letzterer nur

16MB Speicher adressieren kann. (Das ist der Grund, warum der A1200 nur

maximal 10MB RAM haben kann.) In den meisten F�llen sollte man den

Unterschied aber gar nicht bemerken.

Das ist beim 68EC030 anders: Viele Benutzer werden feststellen, da�

der 68030 eine MMU (Memory management unit) hat und der 68EC030 nicht.

(Beim 68020 gibt es noch die M�glichkeit, eine externe MMU, den 68851

nachzur�sten.) Es gibt einige wichtige Programme, die eine MMU

brauchen, z.B. Enforcer (ein Hilfsprogramm zur Fehlersuche), GigaMem

(ein Programm zur Emulation von virtuellem RAM) oder alle aktuellen

Unix-Versionen (siehe Unix). Wer eines dieser Programme verwenden will

und keinen A4000 oder A3000 hat, braucht deshalb eine Prozessorkarte

mit einem 68030 oder 68040.

Der 68LC040 ist ein 68040 ohne FPU. Siehe FPU.

1.2 Was ist ein mathematischer Coprozessor (FPU) ?

==================================================

Die Prozessoren 68000 bis 68030 bieten ausschlie�lich Integer (=

Ganzzahl) Arithmetik. Floating-Point (Flie�komma) Operationen werden

�ber eine Befehlssequenz ausgef�hrt. Floating-Point Units (FPUs) bzw.

mathematische Koprozessoren sind f�r diese Aufgaben optimiert.

Im wesentlichen kann man drei FPU-Typen unterscheiden: Den 68881,

68882 und die interne FPU des 68040. Aufgrund der Trennung von

Arithmetikeinheit und Konvertierlogik (notwenig zur Konversion

anliegender Zahlenformate in das prozessoreigene 80bit-Format) ist die

68882 FPU bis zu 1.5 mal schneller als die 68881. Die interne FPU des

68040 besitzt dar�ber hinaus eine dreistufige Pipeline, allerdings

sind in ihr nicht alle Befehle der 68881/68882 realisiert. Die

fehlenden (trigonometrischen) Befehle werden per Software emuliert

(z.B. �ber die 68040.library).

F�r viele Programme (Raytracing, DTP, Mathematik, TeX) existieren

spezielle Coprozessorversionen. Je nach Auslastungsgrad kann damit eine

Geschwindigkeitssteigerung bis zum Faktor 50 erreicht werden.

Michael Kaiser (kaiser@ira.uka.de)

1.3 Kann ich eine 3.5"-Festplatte im A1200 verwenden?

=====================================================

Viele Leute w�rden statt der im A1200 �blichen 2.5"-Festplatten

lieber eine 3.5"-Festplatte verwenden, da diese viel billiger sind. Das

ist auch m�glich, allerdings braucht man ein spezielles Kabel, um die

Festplatte an den eingebauten IDE-Controller anzuschlie�en. Au�erdem

sollte man isolierendes Material zwischen die Festplatte und die

Platine schieben. Es gibt Berichte �ber thermische Probleme, aber ich

habe nichts davon bemerkt.

Einige H�ndler bieten f�r ca. 40-50DM Kabel, Isoliermaterial und

Informationen an, was sicherlich empfehlenswert ist. In den �blichen

Magazinen sollte man diesbez�gliche Anzeigen finden.

Thomas Schuh (thomas@stepout.tynet.sub.org)

2 Das Betriebssystem

********************

Dieses Kapitel behandelt Fragen sowohl zum Betriebssystem Kickstart

als auch zur Oberfl�che Workbench.

2.1 Kann ich eine andere als die eingebaute Kickstart benutzen?

===============================================================

Zun�chst ein paar Worte zur Legalit�t der Benutzung einer anderen

Kickstart: Es ist *nicht* erlaubt, Kopien von Kickstarts fremder

Computer zu erstellen und auf einem anderen Computer zu benutzen! (Es

ist sogar fraglich, ob man das auf eigenen Maschinen darf, wenn man

mehr als einen Amiga hat.)

Nat�rlich ist es m�glich und f�r gewisse Personen (z.B. Developer,

siehe Developer) auch erlaubt.  Es gibt zwei verschiedene

M�glichkeiten, eine Hardware- und eine Softwarel�sung. Erstere ist,

eine Platine in den Computer einzubauen, die sowohl die eigene als auch

eine andere Kickstart aufnehmen kann, zwischen denen man dann

umschalten kann.

Die Softwarel�sung ben�tigt ein Programm (einen sogenannten

Softkicker) und die Kopie der anderen Kickstart. Der Softkicker

alloziert RAM, l�dt die Kickstart-Kopie in dieses RAM und f�hrt einen

Reset aus. Nat�rlich fehlt dann nach dem Reboot unter der neuen

Kickstart etwas RAM: 256KB weniger f�r Kickstart 1.2 oder 1.3 und

512KB f�r die neueren Kickstarts.  Es gibt verschiedene Softkicker,

von denen einige eine MMU ben�tigen (siehe 68EC0xx). Ich empfehle

SKick 3.43 (Aminet, Directory `util/boot') empfehlen, das keine MMU

braucht und viele verschiedene Kickstarts unterst�tzt. Die Kopie des

ROM zu erzeugen ist mit einem Programm wie dem Folgendem m�glich:

#include <stdio.h>

#define kickorig 0xf80000   /*  0xfc0000 f�r Kick 1.2 und 1.3   */

#define kicklen  0x080000   /*  0x040000 f�r Kick 1.2 und 1.3   */

void main(int argc, char*argv[])

{

FILE *fh;

if ((fh = fopen("kickstart.file", "w"))  !=  NULL) {

result = fwrite(kickorig, kicklen, 1, fh);

}

fclose(fh);

}

2.2 Was entspricht unter AmigaDOS dem . (Aktuelles Directory)?

==============================================================

Unter AmigaDOS entspricht dem . (der das aktuelle Directory unter

Unix und gewissen nicht-reentranten Interrupt-Handlern repr�sentiert)

der leere String, den man als "" schreibt.

Beispiel:

COPY S:Startup-Sequence ""

Dies kopiert Ihre Startup-Sequence in das aktuelle Directory.

Es gibt verschiedene Programme, die AmigaDOS so patchen, da� es .

und .. wie unter Unix akzeptiert, z.B. UnixDirs. (Aminet,

`os20/util/UnixDirsII.lha' oder Fish-Disk 837)

Arno Eigenwillig (arno@yaps.dinoco.de)

2.3 Der Queue-Handler PIPE:

===========================

In AmigaOS 2.04 wurde ein neuer Handler eingef�hrt, der es erlaubt,

Daten zwischen verschiedenen Programmen auszutauschen. Dieser Handler

hei�t `L:Queue-Handler', ist aber besser als `PIPE:' bekannt.

`PIPE:' implementiert eine echte, Unix-artige `Pipe', mit der man

die Standardausgabe eines Programms als Standardeingabe eines anderen

Programms verwenden kann. Es ist auch m�glich, mehrere Programme �ber

mehrere Pipes gleichzeitig zu verketten.  Pipes brauchen weniger RAM

f�r tempor�re Dateien, und der Zugriff ist schneller.

Allerdings unterscheidet sich `PIPE:' von Unix-Pipes in zwei

wesentlichen Punkten:

1. Es handelt sich um ein Device; die Ein- und Ausgabe von Programmen

mu� also nicht unbedingt eine Datei sein, obwohl das meistens der

Fall ist. Man kann auch `PIPE:' wie andere Devices verwenden, aber

nat�rlich weder Directories lesen noch Seek-artige Zugriffe

durchf�hren.

2. Es gibt keine Flush-Operation. Wenn nicht alle Daten gelesen

wurden, die in `PIPE:' geschrieben wurden, dann bleiben sie

stehen, bis sie evtl. von einem anderen Programm gelesen werden.

Man mu� also Pipes immer leeren, bevor man sie schlie�t.

3. Aus demselben Grund kann ein Programm blockiert werden, wenn es

die interne Puffergr��e �berschreibt. Auch dies wird durch

rechtzeitiges Leeren der Pipe vermieden.

Der Handlername von PIPE: ist vollst�ndig

`PIPE:name/bufsize/bufnum', wobei `name' den verwendeten Pipekanal

identifiziert und eindeutig sein sollte. Durch verschiedene Namen kann

man also gleichzeitig mehrere Pipe-Kan�le �ffnen. Die optionalen

Argumente `bufsize' und `bufnum' geben die Gr��e und Anzahl der

verwendeten Datenpuffer an. Meist schreibt man einfach `PIPE:name', die

Vorgabegr��e ist dann 4096 Bytes und die Anzahl unbegrenzt.

Osma Ahvenlampi (Osma.Ahvenlampi@hut.fi)

2.3.1 Verwendung von PIPE: in einer AmigaShell

----------------------------------------------

Zun�chst mu� `PIPE:' nat�rlich mit `Mount' angemeldet sein.  Dies

kann durch das Kommando

1> Mount PIPE:

in der Shell geschehen, ab AmigaOS 2.1 auch dadurch, da� man die Datei

`PIPE' nach `DEVS:DosDrivers' schiebt.

In einem AmigaShell-Fenster kann man dann folgende Kommandos

eingeben:

1> Run List SYS: >PIPE:Listoutput

1> More <PIPE:Listoutput

(1)

Diese beiden Kommandos erzeugen also zun�chst eine Liste der Dateien

in `SYS:' und geben diese dann mit Hilfe des More-Kommandos aus.  Man

k�nnte auch folgendes probieren:

1> Run List SYS: NOHEAD >PIPE:Listoutput

1> Run Sort PIPE:Listoutput PIPE:Sortedoutput

1> More <PIPE:Sortedoutput

Dies w�rde also die Liste vor der Ausgabe noch sortieren.

Beachten Sie die Verwendung von `Run' au�er f�r das jeweils letzte

Programm, durch die alle Programme gleichzeitig ablaufen.  Man kann

auch die Programme gleichzeitig in verschiedenen Shells ablaufen lassen.

Das Leeren der Pipe kann auch manuell geschehen, vorausgesetzt man

kennt den Namen des verwendeten Kanals, indem man folgendes eingibt:

1> Type PIPE:name TO NIL:

---------- Footnotes ----------

(1)  Dabei `1>' der Prompt der AmigaShell, die eine Eingabe

erwartet. Die Nummer kann nat�rlich variieren.

2.3.2 Das Pipe-Kommando

-----------------------

Im vorigen Beispiel ist die Verwendung von Pipes recht kompliziert,

vor allem verglichen mit Unix-Pipes. Es gibt aber eine bessere

M�glichkeit.

Andy Finkel, der fr�her bei Commodore gearbeitet hat, hat auch ein

Kommando `Pipe' geschrieben (was man nicht mit `PIPE:' verwechseln

sollte!), das die Benutzung von Pipes stark vereinfacht.

Ungl�cklicherweise wurde dieses Programm letzten Endes dann doch nicht

in die offizielle Workbench aufgenommen, allerdings mit Billigung von

Commodore ver�ffentlicht (Quellen: Fish-Disk 637, Aminet,

`util/cli/finkelshelltools.lha'). Dieses Programm arbeitet auch unter

OS3.1 noch problemlos.

Die Verwendung des Pipe-Kommandos ist einfach. Man �bergibt die

auszuf�hrenden Programme als Argumente an Pipe, getrennt durch das

Zeichen |, z.B.

1> Pipe List SYS: | More

oder

1> Pipe List: SYS: NOHEAD | Sort IN: OUT: | More

Beachten Sie die Verwendung von `IN:' und `OUT:', die n�tig sind, weil

das Sort-Kommando nicht von der Standardeingabe lesen und nicht auf die

Standardausgabe schreiben kann. Diese Devices werden durch das

Kommandos Pipe simuliert. Durch die Environment-Variable _PCHAR kann

man auch ein anderes Zeichen anstelle von | verwenden.

2.3.3 Das Pipe-Kommando in der AmigaShell

-----------------------------------------

Es gibt ein sehr n�tzliches, allerdings undokumentiertes Feature

der AmigaShell: Diese kennt das Pipe-Kommando! Ist die lokale Variable

_PCHAR gesetzt, dann kann man Pipes sogar ohne Eingabe des

Pipe-Kommandos benutzen. Die Shell erkennt das durch _PCHAR vorgegebene

Zeichen und ruft f�r Kommandozeilen, die es enthalten, automatisch

Pipe auf.

Am besten wird das folgende Kommando in `s:Shell-Startup'

eingetragen:

1> Set _pchar "|"

(1) Man kann die vorigen Beispiele dann so ausf�hren:

1> List SYS: | More

oder

1> List SYS: NOHEAD | Sort IN: OUT: | More

Dies entspricht also v�llig den Unix-Pipes.

---------- Footnotes ----------

(1)  Die Anf�hrungsstriche sind wesentlich! Wenn _PCHAR bereits

gesetzt ist, wird sonst angenommen, es handele sich bereits um einen

Aufruf von Pipe. Dies kann etwa dann geschehen, wenn aus einer Shell

eine neue gestartet wird.

2.3.4 Die _mchar-Variable

-------------------------

Die lokale Variable _mchar legt das Zeichen fest, das als

Kommandotrenner dient. Setzt man also

1> Set _mchar ";"

dann kann man in der Shell die Befehle hintereinanderf�gen, durch

den Strichpunkt getrennt.

2.3.5 Bekannte Probleme

-----------------------

*F:*

Ich bekomme die Fehlermeldung

PIPE: Unknown command

wenn ich das Kommando `List SYS: | More' ausf�hre, obwohl `PIPE:'

mit `Mount' angemeldet ist. Was ist falsch?

*A:*

Die Shell sucht nach dem Kommando `Pipe' in der Fehlermeldung,

nicht nach dem `PIPE:'-Device. Dieses Kommando ist also nicht im

Suchpfad (meist in `C:') installiert.

*F:*

Ein Requester meldet

Please insert volume PIPE: in any drive

wenn ich eines der Kommandos aus den Beispielen ausf�hren will.

*A:*

`PIPE:' ist nicht angemeldet. Dies kann mit `Mount PIPE:'

geschehen.

*F:*

Wenn ich eines der Beispiele ausf�hre, dann er�ffnet das

`More'-Kommando ein Fenster, aber dort erscheint nichts/ eine

Fehlermeldung erscheint/ein Filerequester erscheint.

*A:*

Sie verwenden ein anderes More-Kommando als das aus der Workbench.

Verwenden Sie einen anderen Namen oder installieren Sie ein More,

das Pipes unterst�tzt, z.B. das More von Commodore, Less oder

Most.

3 Programmierung

****************

In diesem Kapitel finden vermutlich nur Programmierer Interessantes.

3.1 Was ist die beste Dokumentation f�r Programmierer?

======================================================

Die beste verf�gbare Dokumentation sind sicherlich die RKM's (ROM

Kernel Manuals, die schwarzen) von Commodore. Sie werden von

Addison-Wesley ver�ffentlicht.

The Amiga ROM Kernel Manual:  Libraries, ISBN 0-201-56774-1

The Amiga ROM Kernel Manual:  Devices, ISBN 0-201-56775-X

The Amiga ROM Kernel Manual:  Includes and Autodocs, ISBN

0-201-56773-3

The Amiga Hardware Manual, ISBN 0-201-56776-8

The Amiga User Interface Style Guide, ISBN 0-201-57757-7

Vor allem die Libraries sind ein Mu�. Weniger n�tzlich sind die

Includes und Autodocs: Sie sind auf Diskette als Online-Hilfe sicher

n�tzlicher.  Siehe Include-Dateien.

AmigaDOS wird in diesen B�chern kaum behandelt. Die Autodocs geben

einige Informationen, aber um tiefer einzusteigen braucht man das

The AmigaDOS Manual, 3rd Edition, ISBN 0-553-35403-5

ebenfalls von Commodore, das von Bantam Books herausgegeben wird.

Eine gute Wahl ist auch

The Amiga Guru Book

von Ralph Babel. Das Buch beginnt mit einem ca. 250-seitigen

allgemeinen �berblick �ber verschiedenste Aspekte der Programmierung

des Amiga. F�r Anf�nger d�rften vor allem die Abschnitte �ber die

Amiga-Datentypen sowie die Amiga-Includes und die amiga.lib interessant

sein, aber auch Erfahrene finden hier mit Sicherheit noch Neues, was

zum Teil nicht einmal in den RKM's enthalten ist. Den gr��ten Teil

des Buches nehmen aber 500 Seiten nur zu AmigaDOS ein. Dieser Teil ist

meines Erachtens der wichtigste, weil das AmigaDOS-Manual der

schlechteste Teil der offiziellen Dokumentation ist. Das Buch ist sehr

dicht geschrieben und deshalb weniger leicht lesbar als die RKM's, aber

ich empfehle es als Zusatz und vor allem anstelle des AmigaDOS-Manuals.

(Allerdings ist das Guru-Buch kein Ersatz f�r die Libraries & Devices,

die hier nicht behandelt werden.) Ungl�cklicherweise hat das Buch

keine ISBN-Nummer und ist deshalb nur bei den folgenden Adressen

erh�ltlich:

Hirsch & Wolf OHG; Mittelstrasse 33; D-56564 Neuwied; Germany

Voice: +49 (2631) 8399-0; Fax: +49 (2631) 8399-31

E-Mail: <hhhirsch@carla.adsp.sub.org> (fax preferred)

(Eurocard/Mastercard/VISA)

Periscope; Attn: Cody Lee; 1717 W Kirby Ave; Champaign, IL 61821, USA

Voice: +1 (217) 398 4237; Fax: +1 (217) 398 4238

E-Mail: <periscope@cei.com>

Someware; 27 rue Gabriel Peri; 59186 Anor; France

Voice: +33 27596000; Fax: +33 27595206

E-Mail: <didierj@swad.adsp.sub.org>

F�r weitere Informationen empfehle ich auch die FAQ von Marc Atkins

�ber B�cher zum Thema Amiga, die alle 4 Wochen in

`comp.sys.amiga.misc' erscheint.

3.2 Was ist CATS?

=================

Dies ist eine Abteilung von Commodore West Chester, die fr�her

`Commodore Amiga Technical Support' hie� und sp�ter in `Commodore

Application and Technical Support' umbenannt wurde. Die Mitglieder

arbeiten unabh�ngig von der Entwicklungsabteilung, aber eng mit ihr

zusammen, und versuchen, Entwicklern au�erhalb von Commodore beim

Erstellen guter Amiga-Anwendungen zu helfen, sei das eine Hard- oder

Software. Dazu hat CATS eine Menge an Informationen und Tools

gesammelt, auf Floppy, CD oder Papier. Ein gro�er Teil dieses

Materials ist auch der Allgemeinheit, d. h. f�r Nicht-Developer

zug�nglich. Aber bitte CATS nicht mit einer Hotline verwechseln!

Amerikaner k�nnen das Material von

CATS - Developer Applications

Commodore

1200 Wilson Drive

West Chester, PA. 19380

bekommen, der Distributor f�r ganz Europa ist die

Fa. Hirsch & Wolf

Mittelstr. 33

56564 Neuwied

Tel. 02631/83990

Dr. Peter Kittel, peterk@cbmger.de.so.commodore.com

3.3 Wo bekomme ich die Amiga-Include-Dateien?

=============================================

Der einzige legale Weg, die Include-Dateien und die AutoDocs zu

bekommen (und Sie sollten sie bekommen, sie sind *sehr* n�tzlich!),

ist, Developer zu werden (siehe siehe Developer) oder das sogenannte

`NDU' (Native developers update kit, auch als `NDUK', `NDK' bekannt oder

`ADU' f�r Amiga Developer Update) bei CATS zu kaufen. Siehe CATS. Es

kostet etwa 50DM, was sicher ein fairer Preis ist. Dabei handelt es

sich um ein 5-Disketten-Set, das neben den aktuellen Includes und

AutoDocs auch Tools f�r Programmierer, z.B. Enforcer, Mungwall, Sushi

und die debug.libg (zum Debuggen) sowie anderes, z.B. CatComp (siehe

Lokalisierung) oder Report (f�r Bug-Reports oder Vorschl�ge an

Commodore) enth�lt. Die aktuelle Version ist 3.1 und f�r

Programmierer beinahe obligatorisch.

Wem die Includes gen�gen, der kann diese �ber ein Update seines

Compilers (nur kommerzielle Compiler) oder von den Fish-CDs bekommen.

Siehe Fish-CD.

3.4 Wie werde ich Developer?

============================

Um Developer zu werden, braucht man die `ADSP'-Antragsformulare

(Amiga developer support program). Um diese zu bekommen, sollte man

einen Brief an die lokale Commodore-Niederlassung schreiben und nach

diesen Papieren fragen, in denen das weitere erkl�rt wird. In

Deutschland ist die Adresse folgende:

Commodore

Lyoner Stra�e 38

60528 Frankfurt

Es gibt drei verschiedene Arten von Developern:

*Registered*

Hier bekommt man vor allem Zugang zum CBMNET (eine Art

Commodore-internes Usenet), �ber das man direkt mit anderen

Entwicklern auch von Commodore selber �ber seine Probleme

diskutieren kann. Die Jahresgeb�hr betr�gt 150 DM, die einmalige

Aufnahmegeb�hr 50 DM.

*Certified*

Dies ist die interessanteste Klasse: Man bekommt von der meisten

Systemsoftware die aktuellen Beta-Versionen (z. B. Kickstart und

Workbench) sowie die dazugeh�rigen Includes und AutoDocs.

Certifieds bekommen aber nicht jede Beta und in der Regel auch

keine Hardware-Beta. Man bezahlt 400 DM pro Jahr daf�r und eine

einmalige Aufnahmegeb�hr von 100 DM.

*Commercial*

Kommerzielle Entwickler bekommen im wesentlichen dieselben

Informationen wie die "Zertifizierten", allerdings kompletter,

sprich auch Beta-Hardware, und etwas fr�her. Dies hat auch seinen

Preis: 700DM pro Jahr plus einmalige Aufnahmegeb�hr von 100DM.

Die Preise und die angebotenen M�glichkeiten k�nnen von Land zu Land

verschieden sein, auch gibt es meines Wissens nicht in allen L�ndern

den "Registered". Ein guter Tip ist es, eine Gruppe zu bilden und damit

die Kosten zu reduzieren.

Alle Entwickler m�ssen Non-disclosure agreements (`NDA')

unterzeichnen.  Diese besagen, da� sie �ber die erhaltenen

Informationen au�erhalb von speziell dazu freigegebenen Orten oder

Kan�len nicht einmal zu anderen Entwicklern sprechen d�rfen, so lange

sie nicht die explizite Erlaubnis dazu von Commodore haben.

3.5 Was f�r Compiler (und Assembler) gibt es?

=============================================

Es gibt viele Programmiersprachen auf dem Amiga, kommerzielle

Compiler ebenso wie frei kopierbare. Ich m�chte nur diejenigen

aufz�hlen, die mir bekannt sind oder die ich aus einem anderem Grund

f�r erw�hnenswert halte.

*Assembler*

Alle C-Compiler beinhalten einen Assembler. Frei kopierbar und

zuverl�ssig sind A68K und PhxAss. (Aminet, Directory `dev/asm'

oder Fish-Disks 521 bzw. 906)

*C*

*C++*

Frei kopierbare C-Compiler sind der `gcc' (der sein eigenes

Directory `dev/gcc' auf dem Aminet hat) und die Probeversion (mit

der man aber schon eine ganze Menge anfangen kann) von `Dice' (per

FTP von `ftp.uni-paderborn.de', Directory

`/news/comp.binaries.amiga/volume91/languages' oder auf Fish disk

491).  Der gro�e Vorteil von gcc ist, da� man ihn auf der ganzen

Welt und auf nahezu jedem Computer findet. Ein weiterer Vorteil

ist, da� er sogar einen C++-Compiler enth�lt! Aber er ist

langsam und ben�tigt 4MB RAM oder mehr. Siehe Der GNU C Compiler.

Siehe Mail-Listen.

Kommerzielle C-Compiler sind `Aztec-C', `Dice' und `SAS-C'.

`Aztec-C' wird jedoch leider nicht mehr weiterentwickelt.  Was die

kommerziellen Compiler auszeichnet, sind ihre hervorragenden

Source-Level-Debugger, die den anderen fehlen.

SAS hat leider angek�ndigt, den Amiga-Compiler nicht weiter zu

unterst�tzen. Verkauft wird er aber noch, und da er gegenw�rtig

noch voll aktuell ist und sogar einen Crosscompiler von C++ in C

enth�lt (der vom Debugger unterst�tzt wird), ist er meines

Erachtens derzeit das beste Angebot, insbesondere zu dem �u�erst

g�nstigen Preis von 184.-DM f�r Studenten und Besitzer anderer

Compiler. In Deutschland erh�lt man SAS/C bei

SAS Institute GmbH

Postfach 10 53 40

69043 Heidelberg

Deutschland

Telefon: 06221/4160

EMail: eurdoc2@vm.sas.com

Dice bietet wie SAS einen Sonderpreis f�r Sch�ler und Studenten

von ca. 130.-DM. Der Compiler ist stabil und vor allem sehr

schnell.  Der gr��te Nachteil von Dice ist (verglichen mit den

anderen kommerziellen Compilern) der Debugger, ein sogenannter

Source-Line-Debugger: Dies bedeutet, da� man den Quelltext sieht

und das Programm Schritt f�r Schritt abarbeiten kann, aber leider

nur Speicher und nicht etwa bestimmte Variablen anzeigen kann.

Informationen �ber Dice: info@oic.COM.

Comeau C++ ist ebenfalls ein Crosscompiler, was an und f�r sich

kein Problem w�re. Aber Comeau C++ hat keinen integrierten

C-Compiler, man braucht also zus�tzlich SAS-C, Aztec-C oder Dice.

Daf�r ist er kompatibel zu AT&T cfront 3.0, unterst�tzt

Exceptions und l�uft wie `gcc' auf vielen verschiedenen Systemen.

In Deutschland wird auch Maxxon C++ angeboten, �ber das ich

nichts sagen kann. Beide Compiler sind kommerziell. Comeau's

Adresse ist:

Comeau computing

91-34, 120th Street

Richmond Hill, NY, 11418-3214

USA

EMail: Greg Comeau, comeau@bix.com

*Forth*

JForth soll eine exzellente Forth-Version sein. Unter anderem

enth�lt es objektorientierte Erweiterungen, ein volles

Amiga-Interface und einen Anwendungsgenerator. Es ist erh�ltlich

von:

Delta Research

P.O. Box 151051

San Rafael, CA   94915-1051

Phone: (415) 453-4320

EMail: Phil Burk, phil@ntg.com

Mike Haas, haas@starnine.com

*Fortran*

(Seufz! Es gibt immer noch Leute, die es brauchen :-<) Frei

kopierbar sind BCF (Fish disk 470) und f2c, der Fortran in

C-Quelltext umwandelt.  (Aminet, Directory `/dev/misc'). Ein

kommerzieller Compiler ist von ABSoft erh�ltlich. Allerdings sind

dies alles nur Fortran-77-Compiler, es gibt keine

Fortran-90-Compiler auf dem Amiga.

*Lisp*

Frei kopierbare Lisp-Interpreter sind XLisp (Fish-Disk 181) und

OakLisp (Fish-Disks 519 und 520) und CLISP

(`/pub/lisp/clisp/binaries/amiga' at

`ma2s2.mathematik.uni-karlsruhe.de'). Auch Compiler gibt es: Gambit

(Fish-Disks 764 und 765) sowie Scheme-to-C (Fish-Disks 556-558).

Von Interesse ist vielleicht eine Mail-Liste: Senden Sie dazu eine

Mail mit dem Wort `Subscribe' an `amigalisp@contessa.phone.net'.

*Prolog*

`/dev/lang/UNSWProlog.lha' und `dev/lang/sbp3_1e' auf dem Aminet

sowie `SBProlog' auf der Fish-Disk 141 und `SBProlog' auf der

Fish-Disk 145 sind frei kopierbare Prolog-Interpreter.

*Modula-2*

M2Amiga wird in Europa und Benchmark Modula-2 in den USA

angeboten. Beide sollen sehr gut sein und sowohl �ber gute

Source-Level-Debugger als auch eine umfangreiche Bibliothek

verf�gen. Besonders M2Amiga wird sehr gut unterst�tzt durch eine

deutsche Benutzergruppe (AMOK), die z.B. eine eigene PD-Serie

anbieten. Siehe Mail-Listen.

M2Amiga bekommt man bei

A+L AG

Daderiz 61

2540 Grenchen

Schweiz

Tel.: +41/65/52 03-11

Fax:              -79

und Benchmark Modula-2 ist erh�ltlich von:

Armadillo Computing

5225 Marymount Drive

Austin, Texas 78723

USA

Phone/FAX: 512/926-0360.

EMail: Jim Olinger, jolinger@bix.com

*Oberon*

*Oberon-2*

Es gibt zwei Oberon-2-Compiler f�r den Amiga: AmigaOberon ist wie

M2Amiga von A+L und kommerziell. Der Compiler kommt mit einer

integrierten Entwicklungsumgebung (incl. freikonfigurierbarem

Editor) und umfangreicher Modulbibliothek. Library Linker zum

einfachen Erzeugen von AmigaOS Shared Libraries sowie Run-time

Source-Level-Debugger sind ebenfalls erh�ltlich.

Oberon-A ist ein Freeware-Compiler, allerdings erst in einer

Beta-Version, insbesondere sind die Modulbibliotheken

unvollst�ndig. (Quelle: Aminet, Directory `dev/obero'). Siehe

Mail-Listen.

F�r beide Compiler gibt es Unmengen von Modulen und Bsp.-Sourcen

auf AMOK-Disks.

*Pascal*

Es gibt einen PD-Compiler namens PCQ (Aminet, Directory `dev/lang'

oder Fish-Disk 511), der allerdings kein voller Pascal-Compiler

ist und dem sehr wesentliche Dinge fehlen. P2C konvertiert Pascal

in C und ist auf der Fish-Disk 341 zu finden. (Aminet:

`/dev/misc/p2c120.lha') Ferner gibt es zwei kommerzielle Compiler

namens HiSoft-Pascal (von der gleichnamigen Firma) und KickPascal

von Maxxon. HiSoft und P2c behaupten, kompatibel zu Turbo-Pascal

5.0 zu sein. HiSoft hat au�erdem einen guten

Source-Level-Debugger.

3.6 Warum funktioniert keine Esc-Sequenz?

=========================================

Viele Drucker kommen mit einem Handbuch, das erkl�rt, welche

Esc-Sequenzen welche Funktion ausl�sen. Aber wenn man diese Sequenzen

dann einmal ausprobiert, passieren oft merkw�rdige Sachen, n�mlich

entweder gar nichts oder etwas ganz anderes, als geplant war. Und das

hat auch einen Grund, n�mlich die Amiga-Druckertreiber. Diese Treiber

sind so gebaut, da� sie nur einen bestimmten Satz `ANSI-Esc-Sequenzen'

verstehen, nicht die (verschiedenen) druckereigenen, von den

verschiedenen Druckerherstellern definierten. Der Sinn dabei ist, da�

jede Anwendung auf dem Amiga nur diesen einen Standardsatz an Sequenzen

verwendet und so nicht zu wissen braucht, welcher Drucker tats�chlich

angeschlo�en ist. Der Druckertreiber �bersetzt dann diese

Standardsequenzen in die druckereigenen. Eine Liste der verf�gbaren

ANSI-Esc-Sequenzen findet sich im aktuellen Workbench-Handbuch (oder in

�lteren AmigaDOS-Handb�chern). Wenn Du nun eine Steuersequenz an den

Drucker schicken willst, die es nicht als ANSI-Sequenz gibt, so hast Du

zwei M�glichkeiten, dies doch zu erreichen:

1. Umgeh den Druckertreiber (der erfolglos versuchen w�rde, die

Sequenz zu interpretieren oder zu �bersetzen) und sende die

Ausgabe *nur* f�r die L�nge dieser Sequenz an `PAR:' (bzw.

`SER:'). Dabei mu� man die Druckerausgabekan�le umst�ndlich oft

umschalten, und man mu� wissen, wo der Drucker angeschlossen ist

(`PAR:' oder `SER:').

2. Benutze eine spezielle ANSI-Sequenz, genau f�r diesen Fall

gedacht:

`Esc[<n>"<x>'

wobei `<n>' die dezimal geschriebene Anzahl an Bytes in der Sequenz

`<x>' ist, die gerade die spezielle Drucker-Sequenz enth�lt. Diese

ANSI-Sequenz sagt dem Druckertreiber, da� er die n�chsten `<n>'

Bytes nicht interpretieren oder �bersetzen soll.

Aber beide Methoden haben einen grossen Nachteil, wenn sie in

einem Anwendungsprogramm verwendet werden: Man verliert die

Druckerunabh�ngigkeit! Solange man sich an die ANSI-Sequenzen h�lt,

kann man jeden Drucker der Welt ansteuern, solange es einen

Amiga-Druckertreiber f�r ihn gibt.  Wenn man anf�ngt, druckereigene

Sequenzen zu verwenden, ist das Programm an diesen einen Druckertyp

gebunden und mit keinem anderen benutzbar (oder man m��te einige

dutzend neue Druckertreiber f�r dieses Programm erstellen).

Dr. Peter Kittel, peterk@cbmger.de.so.commodore.com

3.7 Kann ich AmigaBasic auf dem A1200 verwenden?

================================================

Letztens ging eine Kontroverse �ber AmigaBasic durch die Netze: Ich

sagte, auf dem A1200 l�uft es einigerma�en problemlos, jemand anders

berichtete, da� es bei jedem kleinsten Fehler sofort komplett

abst�rzt, was ich nicht nachvollziehen konnte.

Jetzt kann ich es: Es liegt am Sound-Prefs-Editor. Wenn man in ihm

die Sound-Ausgabe ganz abschaltet, kann man mit AmigaBasic arbeiten.

Wenn hier ein Sound (z. B. Piepsen) angew�hlt ist, kollidiert das mit

dem Sound, den AmigaBasic offensichtlich zu Fu� und nicht ganz korrekt

selber erzeugen will, bumm.

Abhilfe also:

1. Im Sound-Editor den Ton abstellen.

2. Auf einem A4000 (oder einem A1200 mit Fast-RAM-Erweiterung (1))

mu� man zus�tzlich NoFastMem aktivieren.

3. M�glichst SUBs vermeiden und stattdessen herk�mmliche GOSUBs

benutzen, dann ist die Kompatibilit�t zu neueren Prozessoren

h�her.

Dr. Peter Kittel, peterk@cbmger.de.so.commodore.co

---------- Footnotes ----------

(1)  Nur bei einem zus�tzlichen Prozessor

3.8 Wie lokalisiere ich mein Programm?

======================================

Nehmen wir an, wir wollen ein `HelloLocalWorld.c' schreiben. Das

letztendliche Programm sieht dann ungef�hr so aus:

#include "HelloLocalWorld_Cat.h"

#include <clib/exec_protos.h>

struct Library *LocaleBase;

void main(int argc, char *argv[])

{

/* �ffne die locale.library. (Kein Abbruch, wenn sie nicht

da ist, weil dann einfach die eingebauten Strings verwendet

werden. Aus diesem Grund auch keine Verwendung des

AutoOpening, auch wenn es der Compiler beherrscht.)

*/

LocaleBase = OpenLibrary("locale.library", 38);

OpenHelloLocalWorldCatalogs(NULL, NULL);

printf(GetString(MSG_Hello));

CloseHelloLocalWorldCatalog();

if (LocaleBase) CloseLibrary(LocaleBase);

}

Die Funktion GetString pr�ft, ob die gew�nschten Kataloge

vorhanden sind und liefert einen Zeiger auf einen String, entweder den

eingebauten oder den Katalogstring. (In unserem Fall den deutschen

String.)

Der Hauptunterschied zum gewohnten HelloWorld.c ist also (abgesehen

von der minimalen Initialisierung und dem Gegenst�ck am Programmende),

Strings durch einen Funktionsaufruf zu ersetzen. Man braucht also eine

Datei `HelloLocalWorld_Cat.c', die die Funktionen OpenHelloLocalWorld,

GetString, CloseHelloLocalWorld_Cat.h und die eingebauten Strings

enth�lt (dies k�nnte ein Array sein, das unter anderem

array[MSG_Hello] = "Hello, local world.\n";

enth�lt) und ein Includefile `HelloLocalWorld_Cat.h', das die ID's wie

MSG_Hello definiert. Es ist nicht n�tig zu wissen, wie diese Dateien

intern arbeiten, insbesondere ben�tigt man auch keine Kenntnis der

`locale.library'!

Dazu gibt es verschiedene Kataloggeneratoren (im Folgenden KG),

n�mlich `CatComp' (nur f�r Developer), `KitCat' (nur deutsche

Dokumentation, was hierzulande kein Problem ist), `MakeCat' (das ich

nicht kenne) und `FlexCat' (das ich empfehle, einerseits, weil es sehr

flexibel im erzeugten Source ist und z.B. Lokalisierung unter 2.0 sowie

beliebige Programmiersprachen unterst�tzt, selbst Amiga-E, Cluster,

Pascal, ... und andererseits, weil es von mir ist ;-) ), die diese

Dateien sowie die Kataloge erzeugen. (Der obige Quelltext k�nnte je

nach KG leicht unterschiedlich aussehen.) Siehe Aminet, directory

`dev/misc'.

Wie funktionieren diese KGs? Zun�chst erzeugt man eine sogenannte

`Katalogbeschreibung' (`Catalog description'), die so aussehen k�nnte:

; Mit einem Semikolon beginnende Zeilen sind Kommentare

# language english

; die Sprache der eingebauten Strings

# version 0

; die Katalogversion (0 = beliebig)

MSG_Hello (1/15/30)

Hello, local world

Jeder String wird durch zwei Zeilen wie die letzten beiden definiert:

MSG_Hello ist die String-ID, (1/15/30) gibt den Wert der ID sowie die

minimale und maximale L�nge an. (Diese Argumente k�nnen auch

weggelassen werden, in welchem Fall einfach die n�chste freie ID

verwendet wird.)

Nun schreiben wir das Programm. Sobald es fertig ist, wird mit dem

KG eine sogenannte Katalog�bersetzung (eine f�r jede andere Sprache

als die eingebaute) erzeugt, die so aussehen k�nnte:

; Mit einem Semikolon beginnende Zeilen sind Kommentare

## language deutsch

; the catalog language

## version $VER: Deutsch.catalog 1.0 (22.12.93)

; the catalog files version string

MSG_Hello

; Hello, local world

Beachten Sie die leere Zeile nach der String-ID! (Die Argumente von ##

language und ## version w�ren vielleicht leer.) Hier m�ssten jetzt

die deutschen Strings eingesetzt werden. Mit dem KG wird daraus dann

der eigentliche `Katalog' erzeugt. (Beachten Sie auch, da� hier die

Angaben �ber String-ID und Stringl�nge fehlen: Sie werden aus der

Katalogbeschreibung �bernommen.

Wenn das Programm ver�ndert wird (neue Strings, andere L�ngen) und

die Katalogbeschreibung sich damit ebenfalls �ndert, dann kann der KG

analog benutzt werden, um auch die Katalog�bersetzung und damit den

Katalog auf den neuesten Stand zu bringen.

3.9 Wie erh�lt man einen Zeiger auf das Fenster einer Konsole?

==============================================================

Die folgende Funktion liefert den Window-Zeiger eines CON-Fensters.

Sie kann unter allen Versionen des Amiga-OS ausgef�hrt werden.

struct Window *getConWindowPtr(BPTR fh)

{

struct Window *w;

struct FileHandle *cfh;

struct StandardPacket *sp;

struct InfoData *id;

struct MsgPort *mp;

w = NULL;

if ((cfh = BADDR(fh))->fh_Type != NULL) {

if (sp = AllocMem(sizeof (struct StandardPacket),

MEMF_PUBLIC | MEMF_CLEAR)) {

if (id = AllocMem(sizeof (struct InfoData),

MEMF_PUBLIC | MEMF_CLEAR)) {

if (mp = CreatePort(NULL, 0)) {

sp->sp_Msg.mn_Node.ln_Name = (char *) &sp->sp_Pkt;

sp->sp_Pkt.dp_Link         = &sp->sp_Msg;

sp->sp_Pkt.dp_Port         = mp;

sp->sp_Pkt.dp_Type         = ACTION_DISK_INFO;

sp->sp_Pkt.dp_Arg1         = MKBADDR(id);

PutMsg(cfh->fh_Type, &sp->sp_Msg);

(void) WaitPort(mp);

(void) GetMsg(mp);

if (sp->sp_Pkt.dp_Res1)

w = (struct Window *) id->id_VolumeNode;

DeletePort(mp);

}

FreeMem(id, sizeof (struct InfoData));

}

FreeMem(sp, sizeof (struct StandardPacket));

}

}

return w;

}

Anmerkungen:

* Auf ein CON-Fenster direkt zuzugreifen kann Konflikte mit Aktionen

des CON-Handlers hervorrufen. Seien Sie vorsichtig!

* Um den Window-Zeiger einer CLI-Konsole zu erhalten, �bergibt man

ein durch Open("*", MODE_OLDFILE) gewonnenes FileHandle an obige

Funktion.

* Das Ergebnis der obigen Funktion kann sehr wohl NULL sein, etwa im

Falle eines AUX-Handlers oder falls ein AUTO-CON-Handler sein

Fenster nicht �ffnen kann.

* Schickt man ein ACTION_DISK_INFO-Paket an einen AUTO-CON-Handler

(2.0+), so verliert dessen Fenster seine speziellen

AUTO-Eigenschaften (es kann also nicht mehr durch das Bet�tigen

des Close-Gadgets geschlossen werden), weil der in id_VolumeNode

gelieferte Window-Zeiger g�ltig bleiben mu�.

* Alles in allem: Verwenden Sie diese Funktion nicht. :-)

Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 273, 276, 435, 463,

485 und 629 im "Amiga Guru Book" (siehe Dokumentation).

Ralph Babel, rbabel@babylon.pfm-mainz.de

3.10 Was sind Pragmas?

======================

Pragmas sind spezielle Anweisungen an den C-Compiler.  Zwei Probleme

entstehen bei der Verwendung von Pragmas:

1. Pragmas sind hochgradig compilerspezifisch. Nicht einmal die

Amiga-Compiler haben dieselben Pragmas, selbst wenn damit das

gleiche bewirkt wird.

2. Man kann sich nicht darauf verlassen, da� ein Compiler Pragmas

ignoriert, die er nicht versteht. Dies gilt selbst dann, wenn man

einen Ausdruck wie den folgenden verwendet:

#ifndef MY_COMPILER

#pragma DoAnything

#endif

Das letztere Problem l��t sich umgehen, indem man Pragmas wie folgt

in eigene Include-Files setzt. (Das gleiche gilt �brigens auch f�r

Pr�prozessor-Kommandos wie #asm (Aztec-C) oder #extern (C++).)

#ifndef MY_COMPUTER

#include <mypragmas.h>

#endif

Aber was machen Pragmas auf dem Amiga? Meistens werden sie verwendet,

um dem Compiler mitzuteilen, wie gewisse Library-Funktionen aufgerufen

werden. (Tats�chlich wird fast immer diese Verwendung gemeint, wenn

Amiga-Besitzer �ber Pragmas sprechen.) Gew�hnliche C-Funktionen

erwarten ihre Argumente auf dem Stack, Library-Funktionen dagegen in

bestimmten Registern. Ferner erwarten sie den `Library-Base-Pointer' in

Register a6.  Betrachten wir eine Pragma-Anweisung von Aztec-C:

#pragma amicall(SysBase,0xd2,FreeMem(a1,d0))

Dies weist den Compiler an, das erste Argument in Register a1 und das

zweite in d0 zu laden. Ferner wird der Inhalt der Variablen SysBase in

Register a6 geladen. Maxon-Pragmas sehen genauso aus, Dice- und

SAS-Pragmas sind allerdings etwas komplizierter:

#pragma libcall SysBase FreeMem d2 0902

Hier ist d2 (wie 0xd2 oben) der `Library-Vektor-Offset' (siehe

n�chstes Beispiel). Die letzte Ziffer ist die Zahl der Argumente, die

davorstehende 0 ein Code f�r das Register mit dem Ergebnis und die

davor stehenden Ziffern sind Codes f�r die Register mit den Argumenten

in verkehrter Reihenfolge. (Die Codes bedeuten 0=d0, 1=d1, .., 8=a0,

9=a1, a=a2, ..)

Ein Kommando wie `FreeMem(fib,sizeof(*fib);' w�rde ein Compiler nun

in folgenden Code �bersetzen:

move.l  _fib,a1

move.l  260,d1	    ; sizeof(struct FileInfoBlock)

move.l  _SysBase,a6

jsr     -0xd2(a6)       ; 0xd2 = _LVOFreeMem

FreeMem in dieser Art aufzurufen ist k�rzer und schneller als

zun�chst die Argumente auf den Stack zu legen und dann eine Funktion

_FreeMem aufzurufen, die letzten Endes doch nur dasselbe tun und die

Argumente vom Stack in dieselben Register laden w�rde.

Das Portierungsproblem der Pragmas umgeht man, indem man sie

folgenderma�en in den eigenen Quelltext einbindet:

/*	Lade den Funktionsprototyp. Dieser ist nicht vom	*/

/*	verwendeten Compiler abh�ngig.				*/

#include <clib/exec_protos.h>

/*	Pragmas sind vom Compiler abh�ngig, aber wenigstens	*/

/*	die Namen der Dateien mit Pragmas sind relativ		*/

/*	einheitlich.						*/

#ifdef AZTEC_C

#include <pragmas/exec_lib.h>

#endif

#if defined(__SASC) || defined(_DCC) || defined(__MAXON__)

#include <pragmas/exec_pragmas.h>

#endif

#ifdef __GNUC__

#include <inline/exec_lib.h>

#endif

Das obige Beispiel kann problemlos mit allen angegebenen Compilern

verwendet werden und produziert optimalen Code.

Eine abschlie�ende Frage bleibt allerdings: Wie bekommt man die

Pragmas?  Die meisten Compiler haben bereits fertige Pragmas im

Lieferumfang.  Allerdings hilft das nicht, wenn man z.B. eine neue

Library benutzen m�chte oder nur die Pragmas einer veralteten Version

hat. In diesem Fall kann man die Pragmas selbst aus den sogenannten

`FD'-Files erzeugen.  Dazu haben die meisten Compiler ein Utility

namens `fd2pragma'.  (Das NDU hat z.B. ein Directory namens FD, in dem

die FD-Files aller Libraries und Devices des OS enthalten sind. siehe

Include-Dateien) Es gibt auch ein frei kopierbares fd2pragma, das

Pragmas f�r Aztec, Dice, SAS und Maxon sowie LVO-Files f�r den

Aztec-Assembler und eventuelle Tag-Versionen produziert. (Aminet,

`dev/misc/fd2pragma2_0.lha' oder auf den Fish-CDs)

F�r Pragmas unter dem gcc siehe Inline-Dateien.

3.11 Mein Compiler/Linker vermi�t Symbole.

==========================================

Zun�chst sollte man sich versichern, da� die Funktion tats�chlich

fehlt: Z.B. Floating-Point-Funktionen befinden sich in einer speziellen

Link-Library, die erst mit der Option `-lm' eingebunden wird.  Ferner

kann es eine fehlende Variable sein: Wenn man z.B. ohne es zu bemerken

eine Intuition-Funktion benutzt, dann wird der Linker �ber das Fehlen

eines Symbols `IntuitionBase' klagen. In diesem Fall mu� man also

lediglich das Folgende irgendwo im globalen Teil seines Quelltextes

einbauen:

struct Library *IntuitionBase;

(Und vergessen Sie nicht, die Library mit OpenLibrary() zu er�ffnen und

mit CloseLibrary() zu schlie�en!) :-)

Allerdings k�nnte die Funktion nat�rlich tats�chlich fehlen. Wenn

man zum Beispiel nur die Version 2.0 der amiga.lib hat, dann fehlen

etwa die Locale-Funktionen oder die Memory-Pool-Funktionen, obwohl sie

prinzipiell verwendbar sind. (1) Die einfachste (und beste) L�sung

ist, das sogenannte NDU zu kaufen.  Siehe Include-Dateien. Wer nicht

solange warten m�chte, f�r den ist die Frage, welche Art von Funktion

in seiner Link-Library fehlt:

* Einfache Amiga-Library-Funktionen (z.B. `exec/AllocPooled' oder

`locale/OpenCatalogA') kann man mit Pragmas aufrufen und braucht

dann lediglich Informationen �ber die Aufrufkonventionen

(Library-Base, Library-Vektor-Offset und Argumentregister)

* Tag-Funktionen sind meistens einfach Zwischenfunktionen, die ihre

Argumente auf dem Stack erwarten und dann die eigentliche

Library-Funktion aufrufen. Wenn man z.B. die Funktion

`dos/AllocDosObject', die eine Konstante und einen Zeiger auf ein

Array als Argumente erwartet, nach der obigen Methode konstruiert

hat, dann hat man damit auch ihre Stack-Variante! Dazu erzeugt man

einfach die folgende Funktion:

#include <clib/dos_protos.h>

#include <pragmas/dos_pragmas.h>	/*  Evtl. anderer Name	*/

void *AllocDosObjectTags(ULONG objtype, Tag tag1, ...)

{ return(AllocDosObject(objtype, (struct TagItem *) &tag1);

}

Mit fd2pragma kann das auch automatisch geschehen. Siehe Pragmas.

* Einige Funktionen bleiben aber noch �brig: Amiga.lib enth�lt

n�mlich auch Funktionen, die f�r sich selbst interessant sind,

z.B. die BOOPSI-Funktionen (`DoMethod', `DoSuperMethod'), die

Memory-Pool-Funktionen (`LibAllocPooled', `LibCreatePool', die

Ersatz f�r entsprechende 3.0-Funktionen sind) oder `HookEntry',

das sehr hilfreich bei der Programmierung von Hooks ist. Diese

kann man nur durch entsprechende, disassemblierte und neu

assemblierte oder compilierter Versionen ersetzen. Im

AmigaFAQ-Archiv sind einige dieser Funktionen bereits enthalten.

---------- Footnotes ----------

(1)  Dieses Problem  betrifft vor allem Besitzer von Aztec-C, das

seither nicht weiter unterst�tzt wird und von Dice, der manchmal etwas

unvollst�ndig ist. Ich besitze beide ..

3.12 Wie erfahre ich, was f�r Funktionen es gibt?

=================================================

Wenn Sie sich �ber den Namen einer f�r einen bestimmten Zweck

geeigneten Funktion im Unklaren sind, dann gibt es folgende

M�glichkeiten:

* In den Autodocs der verschiedenen Libraries findet man am Anfang

eine alphabetisch sortierte Tabelle aller Funktionen, die die

betreffende Library bietet. Im Hauptteil findet man dann eine

detaillierte Spezifikation aller Funktionen. Siehe Include-Dateien.

* Die `.FD'-Dateien bieten eine sehr kompakte �bersicht �ber die

Funktionen der diversen Libraries, sogar mit einer kurzen Angabe

der Funktionsargumente. Wenn man schon grob wei�, wonach man

sucht (z.B. nur die grobe Angabe der Argumente ben�tigt), dann

findet man hier alle gew�nschten Informationen. Siehe Pragmas.

Dr. Peter Kittel, peterk@cbmger.de.so.commodore.com

3.13 Der GNU C Compiler: Allgemeine Informationen und Installation

==================================================================

Dieser Abschnitt enth�lt Informationen �ber den Amiga-Port des GNU

C Compilers generell und die Installation insbesondere.

3.13.1 Aktuelle Version

-----------------------

Die aktuelle gcc-Version (im Folgenden als <gcc-aktuell> bezeichnet)

ist 2.5.8. Die Version 2.6 ist in Arbeit und wird unter anderem eine

neue Version der beliebten ixemul.library (die Unix-Systemaufrufe auf

dem Amiga emuliert) sowie eine absolut neue C-Library enthalten, die

die ixemul.library nicht mehr ben�tigt.

3.13.2 Hardwareanforderungen

----------------------------

Jeder Amiga (vom A1000 bis zum A4000/40) ist prinzipiell in der

Lage, die GNU-Utilities f�r AmigaDOS zu benutzen. Allerdings braucht

man wenigstens 4MB RAM, um kleinere oder mittlere Projekte zu

�bersetzen, f�r gr��ere (z.B. f�r gcc selbst) entsprechend mehr.

Gigamem arbeitet mit gcc zusammen, es *k�nnte* also evtl.  auch mit

weniger gehen. Dazu braucht man aber eine MMU.  Siehe 68EC0xx.

Eine volle Installation mitsamt C++ und Objective-C, inline-Dateien

und Commodore Includes (siehe Include-Dateien) ben�tigt ca. 20 MB

Platz auf der Festplatte.

Gcc arbeitet auch unter Kickstart 1.2/1.3, die volle Funktionalit�t

ist aber erst ab Kickstart 2.x+ vorhanden. Eine schnelle CPU (z.B.

68030@25MHz oder besser) ist ebenfalls sinnvoll.

3.13.3 Wer hat es gemacht?

--------------------------

Gcc und damit zusammenh�ngende Software wurde von den folgenden

Personen auf den Amiga portiert (siehe Hilfe):

Gcc v2.2.2:   Markus Wild

Gcc v2.3.3:   Markus Wild

Gcc v2.4.5:   Philippe Brand, Lars Hecking, Fred Fish

Gcc v2.5.0 und sp�ter: Philippe Brand, Fred Fish, Leonard Norrgard

Ixemul.library:    Markus Wild, Leonard Norrgard, R. Luebbert

Libnix:		   Matthias Fleischer, Gunther Nikl

Gerlib:            Gerhard M�ller

3.13.4 Wo finde ich die gcc-Quelltexte?

---------------------------------------

Alle gcc-Quelltexte und alle Bin�rdateien findet man auf:

1. Aminet (wuarchive.wustl.edu und Mirror wie ftp.luth.se) in

/pub/aminet/dev/gcc (siehe FTP)

2. Ramses The Amiga Flying BBS:

+33-1-60037015  HST Dual v32 terbo 4800-21600

+33-1-60037713  SupraFax v32bis    4800-14400

+33-1-60037716  Tornado v22bis     1200-2400

in Topic `Development', Area `Gcc' (are 156).

Den originalen GNU-Quelltext bekommt man

1. von denselben FTP-Servern wie die Binaries

2. gnu.prep.ai.mit.edu (18.71.0.38) in `/pub/gnu'

3. Ramses The Amiga Flying BBS in Topic

`AmigaUnix/Unix/Linux/NetBSD', Area `Gnu Source Code'

Diese Archive sollten alles N�tige enthalten, mit Ausnahme der

Quelltexte der ixemul.library. Diese erh�lt man ebenfalls auf dem

Aminet, Directory `dev/gcc'. (Zur Zeit ist die Version 40 der

ixemul.library in Arbeit. Die Quelltexte werden am gleichen Ort sein.)

Durch Richard Stallman, Free Software Foundation, ist festgelegt:

"The GPL says that any distribution of binaries must contain either

the source code or a written offer to supply source code (see the GPL

for details of what is required)."

�bersetzt: Die GPL (GNU General Public License) legt fest, da� jede

Distribution entweder den Quelltext oder das schriftliche (oder

geschriebene?) Angebot, diese zu liefern, enthalten mu�. (N�heres

siehe in der GPL.)

3.13.5 Inline-Dateien

---------------------

Die Inline-Dateien f�r den gcc kann man aus den originalen

FD-Dateien von Commodore wie folgt erzeugen (Siehe Include-Dateien,

siehe Pragmas):

CLI> Assign INCLUDE: GCC:os-include

CLI> Assign FD: INCLUDE:fd

CLI> Makedir INCLUDE:inline

CLI> cd USR:bin/geninline

CLI> gen31

Dies sollte alle Inline-Dateien in `GCC:os-include/inline' erzeugen.

Falls man die 2.0- bzw. 3.0-Includes besitzt, sollte man gen20 bzw.

gen30 benutzen. Inline-Dateien f�r OS3.1 (rev 40.13) sind in

<gcc-aktuell> enthalten. Siehe Aktuelle Version.  (1)

Auch mit dem Programm fd2inline kann man Inline-Dateien erzeugen:

CLI> fd2inline <fd_file> <proto_file>

---------- Footnotes ----------

(1)  Perl Skripte haben Schwierigkeiten, die Include-Dateien von

AmigaDOS korrekt zu behandeln. Hier w�re etwas freiwillige Arbeit

n�tig ...

3.13.6 Wie konvertiere ich die Amiga-Libraries f�r den gcc?

-----------------------------------------------------------

Linklibraries im Amigastil wie amiga.lib k�nnen von gcc nicht ohne

weiteres verwendet werden. Man mu� sie zun�chst mit hunk2gcc, einem

Programm von Markus Wild, �bersetzen.

Dazu braucht man zun�chst eine aktuelle Kopie der amiga.lib (aus

dem NDU, siehe Include-Dateien). Nachdem man sich ein Directory f�r

die konvertierten Dateien erstellt hat, wechselt man mit cd in dieses

Directory und gibt das Folgende ein:

hunk2gcc amiga.lib [..further libs if you like..]

Dies erzeugt ein Objektfile wie a.out f�r jedes einzelne Modul, das

die Library enth�lt. Diese Module mu� man anschlie�end in einer

gcc-Library zusammenfassen:

ar qc libamiga.a obj.*

ranlib libamiga.a

Das Programm ranlib f�gt eine Symboltabelle in die Library ein.

(Dadurch wird der Zugriff auf die Library sehr viel schneller.)

Solange man keine reinen AmigaDOS-Funktionen verwendet, kann man

auch eine Pseudo-Library erzeugen:

cat "int dummy;" >dummy.c

gcc -c dummy.c

ar crv libamiga.a dummy.o

mv libamiga.a gcc:lib

3.13.7 Wie installiere ich den gcc?

-----------------------------------

Zun�chst eine wichtige Bemerkung von Philippe Brand: Die meist

gestellte Frage im Zusammenhang mit gcc-2.5.8 ist

"Warum kann ich keine C++-Programme �bersetzen?"

Das liegt daran, da� ich einen Fehler bei der gcc-Distribution

gemacht habe. Anstelle der 2.5.8-Versionen der C++- und

Objective-C-Compiler habe ich die Version 2.5.7 verwendet.  Um dies zu

beheben, gibt es zwei M�glichkeiten:

* `lib/gcc-lib/amigados/2.5.7' umbenennen in

`lib/gcc-lib/amigados/2.5.8'

* Die Datei `dev/gcc/gcc258ud.lha' von Aminet laden. Diese enth�lt

die korrekten Versionen.  Auf dem Aminet befindet sich auch die

Datei `dev/gcc/gcc258ud1.lha', die einige korrigierte Libraries,

Includes usw. enth�lt ...

Und vergessen Sie nicht, die Datei `gcc258-readme.lha' ebenfalls von

Aminet zu kopieren.

1. Falls dies die erste gcc-Installation ist:

CLI> cd Disk_mit_viel_freiem_Platz:

CLI> lha x gcc258-x.lha

Dabei steht x f�r die Zahlen 1 bis 4, evtl. auch 5 bis 6, falls

Sie auch die Quelltexte installieren wollen.

Von der Workbench aus wird nun das Programm GCC-Install gestartet.

Dies ist das von Vielen gew�nschte Installer-Skript f�r den gcc.

Man muss also nur die Archivdateien entpacken, der Rest (Erzeugen

von Umgebungsvariablen, Assigns, Kopieren der Shared-Libraries

usw.) wird vom Installationsskript erledigt.

Bei dieser Gelegenheit:

Installer and Installer project icon (C) Copyright 1991-93

Commodore-Amiga, Inc.  All Rights Reserved.  Reproduced and

distributed under license from Commodore.

2. Falls bereits eine �ltere gcc-Version vorhanden ist: L�schen Sie

einfach das alte gcc-Directory und f�hren Sie dann eine

Neuinstallation durch. Es hat sich zu viel ge�ndert. (Ein Backup

vorher ist aber sicher keine schlechte Idee.)

Bitte verwenden Sie *unbedingt* die ixemul.library in der Revision

45 und nicht die Revision 47! Letztere ignoriert `ENV:'.

Um gcc zu verwenden, brauchen Sie einen Stack von wenigstens 50000

Bytes. Dies sollte f�r die meisten Anwendungen ausreichen.  Wollen Sie

allerdings gcc selbst �bersetzen, dann sollten Sie wenigstens 250000

Bytes rechnen, f�r noch komplexere Dinge entsprechend mehr. Auch ar

und ranlib brauchen einen gro�en Stack, wenigstens 200000 bis 300000

Bytes, abh�ngig von der Gr��e der Library.

3.13.8 Wichtige Informationsquellen

-----------------------------------

Der aktuelle Betreuer des Amiga-Ports von gcc ist:

Philippe BRAND

Fidonet: Ramses The Amiga Flying BBS 2:320/104.21

Email:   phb@colombo.telesys-innov.fr (ONLY for personnal email).

Ftp:     colombo.telesys-innov.fr:/pub/amigados-gnu

or /pub/incoming/uploads for uploads.

Es gibt auch eine Mail-Liste in Finnland. Siehe Mail-Listen.

Philippe Brand wird im Normalfall Fragen an diese Liste weiterleiten.

4 Anwendungen

*************

Dieses Kapitel enth�lt Informationen zu verschiedenen

Anwendungsbereichen.

4.1 Text-Editoren

=================

Editoren sind Programme, die die Eingabe von unformatiertem Text

erm�glichen.  Dies ist meist Text, der anschlie�end durch den

Computer verarbeitet wird.  Programmierer benutzen etwa Editoren zur

Eingabe der Quelltexte. Unter Unix beginnt Textverarbeitung meist mit

einem Editor, dessen Ausgabe dann mit einer Textbearbeitungssprache

(z.B. TeX) in gutaussehende Dokumente umgewandelt wird, da unter Unix

Textverarbeitungsprogramme kaum verbreitet sind.

*Kommerzielle Produkte*

CygnusEd Professional und TurboText scheinen hier die Nase vorn zu

haben.  Auf den Fish-Disks gibt es Dutzende von

Shareware-Editoren. Eine Demoversion von TurboText ist auf

Fish-Disk 445 und eine allerdings sehr alte von CygnusEd auf

Fish-Disk 95. Die folgenden Editoren sind frei kopierbar.

*Emacs*

Gnu Emacs (Aminet, Directory `util/gnu') kommt von Unix und ist

m�glicherweise der K�nig der Editoren. Er ist riesig (�ber 1MB),

enth�lt eine unglaubliche Vielfalt von Funktionen (z.B. ein

eigenes Fenstersystem und sogar ein Spiel :-) ) und beliebig

erweiterbar: Emacs enth�lt einen eigenen Lisp-Interpreter!

Andererseits ist er dadurch schwer erlernbar und so beliebig

konfigurierbar, da� man mit dem Emacs eines anderen oft nicht

mehr umgehen kann...

*Vi*

Einfacher, aber weniger konfigurierbar und nicht erweiterbar ist

Vi.  Er ist vor allem bei Unix-Benutzern beliebt, weil es ihn auf

*jeder* Unix-Maschine gibt. Die Wahl zwischen beiden ist eine

Sache der pers�nlichen Vorliebe, kann einen allerdings f�rs

Leben kennzeichnen. Vim und Stevie (Fish-Disk 591 bzw. 256 und

Aminet, Directory `util/edit') sind Vi-Versionen f�r den Amiga.

*DME*

Viele Amiga-Programmierer m�gen DME. Er ist schnell und voll

konfigurierbar: Men�s und Tastenbelegung sind beliebig. Er ist

auch leichter erlernbar als Emacs und Vi. Es gibt drei

verschiedene Versionen: AmokEd, DME und XDME.  Die Wahl ist

Geschmacksache. (Oberon- und Modula-Programmierer bevorzugen

h�ufig den AmokEd, weil der in Oberon geschrieben ist und die

Fehlermeldungen von AmigaOberon direkt anzeigen kann,

C-Programmierer dagegen stehen �fter auf letzterem.) Quellen:

Aminet, Directory `util/edit', Fish-Disk 776 (XDME) und 749

(AmokEd), AMOK 90.

4.2 Was f�r Textverarbeitungsprogramme gibt es?

===============================================

Textverarbeitungsprogramme ben�tigt man, um Briefe, Artikel oder

�hnliches zu schreiben. Dies ist nat�rlich eine der wichtigsten

Anwendungen eines Computers und eine f�r Sie geeignete Wahl bestimmt

h�ufig, wie gut Sie mit Ihrem Computer �berhaupt zurechtkommen.

Textverarbeitungsprogramme besitzen teilweise F�higkeiten, die sie

sogar f�r DTP (siehe DTP) geeignet machen.  F�r einfacher

strukturierte Texte, etwa Quelltexte ben�tzt man allerdings meist

besser einen Editor. Siehe Editoren.

Man unterscheidet Wysiwyg-Programme (What you see is what you get)

und Seitenbearbeitungssprachen. Wysiwyg-Programme sollten schnell,

komfortabel und einfach erlernbar sein. Die meisten Anwender ziehen sie

vor. Die Alternative funktioniert �hnlich wie ein Compiler: Man

verarbeitet Text-Dateien mit einem Programm, das das Layout �bernimmt

und eine weitere Datei erzeugt, die dann auf dem Bildschirm angezeigt

oder auf einem Drucker ausgegeben werden kann. LaTeX ist eines dieser

Programme. Siehe TeX.  Lout ist ein weiteres solches Programm,

schneller und einfacher als LaTeX und mit vollst�ndiger Dokumentation

versehen, aber nat�rlich wesentlich weniger verbreitet. Lout erzeugt

PostScript-Dateien. (Ob dies ein Vor- oder Nachteil ist, mu� jeder

selbst beurteilen. ;-) ) Siehe PostScript. Beide Programme sind frei

kopierbar.

Wysiwyg-Programme gibt es viele, allerdings alle kommerziell: Final

Copy II, Wordworth, Word Perfect, AmiWrite, Beckertext II, Maxon Word

und viele andere. Zur Wahl kann ich nur eines sagen: Lassen Sie sich

viel Zeit bei der Auswahl.

4.3 Desktop Publishing

======================

Die St�rke dieser Programme ist die beliebige Anordnung und

Gestaltung von Text- oder Grafikelementen. Bei Textverarbeitungen sind

diese F�higkeiten meist unterentwickelt. Umgekehrt fehlen

DTP-Programmen h�ufig wichtige Funktionen zur Manipulation des Textes

selbst. Allerdings kommen die besten Textverarbeitungen sicher nahe an

den DTP Bereich (etwa Microsoft Word auf dem Mac oder PC) und umgekehrt

ist Framemaker (UNIX, Mac, DOS) ein Beispiel eines DTP-Programms, das

die wichtigsten Textverarbeitungsfunktionen enth�lt.  Auf dem Amiga

gibt es leider weder in der einen noch in der anderen Richtung

hervorragende Beispiele, wenn auch die wichtigsten Textverarbeitungen

schon einiges leisten. Wenn man nicht gerade regelm��ig kleinere

Zeitungen herausbringt, dann wird in den meisten F�llen ein

Textverarbeitungsprogramm gen�gen. Und wer umgekehrt komplexere

Funktionen wie mathematische Formeln, umfangreiche Indexe und

Referenztabellen ben�tigt, der wird wom�glich auf eine

Seitenbearbeitungssprache angewiesen sein. Siehe Textverarbeitungen.

Es gibt derzeit nur kommerzielle DTP-Systeme, vor allem ProPage und

PageStream, die in den letzten Jahren wohl gegenseitig Hase und Igel

miteinander gespielt haben. Derzeit scheint PageStream 3.0 vorne zu

liegen.  Beide Programme liegen im Preis um 300$, in den USA gibt es

wohl auch Studentenerm��igung (um 40%). Eine ausf�hrlichere

Beschreibung w�re willkommen.

4.4 Was ist TeX und wo bekomme ich es?

======================================

TeX ist eines der m�chtigsten Textverarbeitungssysteme, die es gibt.

Es kann praktisch beliebige mathematische Formeln ebenso darstellen wie

komplexe Tabellen, Funktionen plotten (mit Hilfsprogrammen), Indexe oder

Inhaltsverzeichnisse erzeugen und viele andere Dinge. Sein gr��ter

Vorteil ist, da� es frei kopierbar ist (TeX selbst, nicht unbedingt die

Drucker- und Bildschirmtreiber) und sich dadurch auf der ganzen Welt und

auf praktisch jeder Computerfamilie verbreitet hat. Sein gr��ter

Nachteil ist, da� es sehr unhandlich und schwer zu erlernen ist (Es

arbeitet �hnlich wie ein Compiler) und keinerlei Wysiwyg-F�higkeiten

hat.  Aber viele Leute m�gen es. (Dieser Text ist �brigens mit TeX

erstellt worden. 8-) ) Siehe Textverarbeitungen.

Es gibt im wesentlichen zwei Implementationen auf dem Amiga.

Amiga-TeX von Thomas Rockicki und Radical Eye Software ist kommerziell

und kostet etwa 200-300$. Es soll wirklich exzellent sein und seine

Besitzer schw�ren darauf.

Ich pers�nlich empfehle PasTeX, eine frei kopierbare Version. Es

gibt immer wieder Leute, die �ber Installationsprobleme klagen

(besonders, was das Laden und die automatische Erzeugung von Fonts

angeht), aber ich kenne niemanden, der unzufrieden ist, nachdem es erst

einmal installiert ist.  (Ein Freund mit TeX-Kenntnissen kann enorm

hilfreich sein.) Wenn man sich an die Vorgaben des Installationsskripts

h�lt, sollte es eigentlich keine Probleme geben. Wesentlich ist

allerdings, da� man alles N�tige installiert und dazu braucht man:

* 5 Disketten mit dem eigentlichen TeX-Compiler

* 2 Disketten mit MetaFont

* Nichts weiter Viele Leute fragen nach Fonts. Diese sind Teil des

MetaFont-Paketes und werden automatisch erzeugt, wenn sie gebraucht

werden, vorausgesetzt nat�rlich, da� TeX so wie in der Dokumentation

beschrieben installiert ist. (Das Erzeugen der Fonts kann am Anfang

nat�rlich dauern, bis die wichtigsten erst mal da sind.) Bitte

beachten Sie, da� die PasTeX-Disketten mit Zoom gepackt sind. (siehe

Endungen) PasTeX bekommt man per FTP z.B. bei `ftp.uni-passau.de' im

Directory `/pub/amiga/tex/PasTeX1.3' und durch die Fish-CDs.

4.5 Gibt es PostScript-Interpreter auf dem Amiga?

=================================================

PostScript ist eine Programmiersprache f�r das Ausdrucken von

ganzen Seiten.  Apple hat PostScript popul�r gemacht, indem sie es in

ihre Drucker eingebaut haben. Inzwischen gibt es viele Programme, die

ihre Ausdrucke als PostScript-Quelltexte machen k�nnen. Bis vor kurzem

brauchte man f�r PostScript einen relativ teuren Laserdrucker.

Inzwischen gibt es aber auch Programme, die PostScript-Dateien auf

anderen Druckern ausgeben k�nnen.

Einer der Vorteile von PostScript ist, da� es unabh�ngig von der

gew�hlten Aufl�sung ist. Man kann also die Vorteile der m�glichen

Aufl�sung auf dem Drucker ausnutzen und trotzdem dieselbe Datei auf

dem Bildschirm mit seiner meist schlechteren Aufl�sung darstellen.

Es gibt zwei frei kopierbare PostScript-Interpreter, Post und

GhostScript.  Post ist eine shared-Library mit Programmen zur Ausgabe

auf Drucker und Bildschirm. Man kann damit beispielsweise in AmigaTeX

PostScript-Dateien als Bilder in TeX-Dateien einbauen. Siehe TeX.

GhostScript besteht ebenfalls aus zwei Programmen, GhostScript selbst

(der eigentliche Interpreter) und GhostView, der Benutzeroberfl�che.

Quellen: Aminet (Directories `text/print' und `text/dtp'), Fish Disk

669.

5 Grafik

********

Grafik ist eine der St�rken des Amiga. Warum hat es hier so wenig

Fragen und Antworten?

5.1 Was hei�t Chunky- und Planar-Display?

=========================================

Einfach gesagt stehen die Bezeichnungen `chunky' und `planar'

(K�rzel f�r `bitplanar') f�r verschiedene Arten, graphische Daten im

RAM des Computers zu speichern. Sie sind einfach zu verstehen, aber

vielleicht etwas schwierig zu erkl�ren.

Die Anzeige eines Computers besteht aus einem Netz von Pixeln. Jedes

Pixel kann man sich als eine Zahl denken, die f�r die Farbnummer des

Pixels steht.  Hier ist zum Beispiel eine ganz einfache Anzeige mit 4

Farben:

00302132

Der Amiga speichert dies im `bitplanaren' Modus, d.h. es werden

verschiedene sogenannte Bitplanes verwendet, in denen zu jedem Pixel

genau ein Bit geh�rt. F�r eine Zahl zwischen 0 und 3 brauchen wir 2

Bits, also auch zwei Bitplanes, die dann so aussehen:

00100110    Dies ist Bitplane 0

00101011    Dies ist Bitplane 1

--------    Nun addieren wir sie, wobei wir die zweite mit 2

00302132    multiplizieren

Das ist also die gew�nschte Grafik. Nun g�be es aber nat�rlich

auch eine andere M�glichkeit: Wir k�nnten die jeweils 2 Bits direkt

hintereinander anordnen in sogenannten Chunks:

00 00 11 00 01 10 11 01 = 00302132

Dies ist das Prinzip des Chunky-Modus. Man kann im allgemeinen kaum

sagen, da� eine dieser beiden Methoden besser oder schlechter ist.

Allerdings haben nat�rlich beide ihre Vor- und Nachteile:

Zun�chst hat vielleicht jeder schon einmal gesehen, da� auf dem

Amiga beim Scrollen von farbigem Text ein gewisses Flackern entsteht.

Genauer gesagt �ndern sich kurz die Farben. Was dabei passiert, ist,

da� der Computer Bitplanes verschiebt, gleichzeitig aber dieselben

Daten f�r die Anzeige verwendet werden. Wenn etwa gerade Bitplane 0

verschoben wurde, aber Bitplane 1 noch nicht verschoben ist, so h�tten

wir kurzfristig im obigen Beispiel die folgende Anzeige:

01001100    Dies ist Bitplane 0 (nach links verschoben)

00101011    Dies ist Bitplane 1

--------    Nun addieren wir sie wieder

01203122

Sobald die zweite Bitplane ebenfalls verschoben ist, stimmt wieder

alles, aber kurzfristig entsteht dabei eben jenes Flackern. Bei einer

Chunky-Anzeige dagegen w�re eben nur ein Teil des Bildschirms schon

verschoben und ein anderer Teil noch nicht.

Umgekehrt ist es im Chunky-Modus schlecht m�glich, mit beliebiger

Anzahl von Farben zu arbeiten: Da ein Byte 8 Bits hat, geh�ren etwa

bei 4 Farben zu jedem Byte 4 Pixel. Man mu� also stets erst berechnen

an welcher Stelle des Bytes die Informationen zu einem bestimmten Pixel

sitzen. Das ist aufwendig. Noch schlimmer wird die Sache bei 8 Farben:

Da beginnen die Pixel noch nicht mal an der gleichen Stelle. Das ist

sehr umst�ndlich und rechenzeitaufwendig. In der Praxis gibt es daher

Chunky-Anzeigen nur im 8-Bit-Modus (256 Farben) und im 24-Bit-Modus (16

Millionen Farben). Es ist allerdings m�glich, da� die Anwender da gar

nicht so ungl�cklich dar�ber sind...

5.2 Was ist Doublebuffering?

============================

Bei animierter Grafik entsteht das Problem, da� gleichzeitig die

Daten ver�ndert und angezeigt werden. Dabei kommt es dann unweigerlich

zu einem gewissen Flackern. (siehe Chunky vs. Planar)

Die L�sung des Problems ist es, quasi zwei Bildschirme zu benutzen:

Der eine wird immer angezeigt. Gleichzeitig wird auf dem anderen

Bildschirm, der nicht angezeigt wird, das neue Bild gezeichnet. Es gibt

kein Flackern, da die Grafik-Hardware nur auf das RAM des ersten

Bildschirms zugreift und der Prozessor nur auf das des zweiten. Dann

wird umgeschaltet und der zweite Bildschirm angezeigt. Auf dem ersten

kann jetzt gezeichnet werden.

5.3 Was f�r Monitore arbeiten am Amiga 1200 oder 4000?

======================================================

Monitore kann man klassifizieren nach der horizontalen Frequenz, die

sie f�r ihre Anzeige ben�tigen. Fernseher und Commodore's 1084

ben�tigen z.B.  etwa 15 kHz, VGA und SVGA ben�tigen mindestens etwa 30

kHz.  Multisync-Monitore k�nnen verschiedene Frequenzen darstellen.

Man kann also jeden dieser Monitore am A1200 verwenden, *aber*:

- Mit einem gew�hnlichen VGA/SVGA-Monitor kann man nur einige

Anzeige-Modi (DblPal, DblNTSC und/oder Productivity, d.h.

(320|640) x (256|512|1024) Pixel) verwenden. Dies ist gro�artig

f�r die Workbench und die meisten ernsthaften Anwendungen, aber

manche grafikorientierten Programme, vor allem Spiele laufen fast

sicher nicht: Sie benutzen n�mlich die Preferences nicht,

�bernehmen statt dessen einfach die Maschine und gehen von einem

15 kHz Monitor aus. Ferner kann man das Bootmen� nicht verwenden:

Das arbeitet n�mlich ebenfalls nur mit 15 kHz. Schlie�lich haben

VGA-Monitore keine Lautsprecher und die VGA-artigen Modi

unterst�tzen keine Genlocks.

- Das gr��te Problem eines 15 kHz-Monitors ist das st�ndige

Flickern im Interlace-Modus. Ein kleiner Tip ist hier die

Verwendung von NTSC anstelle von PAL. Dies erh�ht die

Refresh-Rate von 25 Hz auf 30 Hz, kostet allerdings einige

darstellbare Zeilen. (Maximal m�glich sind 482.) Die NTSC- und

PAL-Modi sind aber nicht so schlecht, wie die Leute denken: Bei

einem Monitor mit viel Phosphor (der also lange nachgl�ht) ist

PAL-Laced einigerma�en akzeptabel und gibt eine Aufl�sung von

1448x566 in SuperHiRes. Mehr ist auf keinem AGA-Amiga m�glich.

- Die beste L�sung sind die Multisync-Monitore, vorausgesetzt sie

unter�tzen die Bereiche von 15-31 kHz Horizontal- und 50-72

Vertikalfrequenz. Die neuen 1940- und 1942-Monitore von Commodore

sind nicht schlecht, allerdings etwas umst�ndlich zu handhaben:

Bei jedem Umschalten des Anzeige-Modus mu� man n�mlich auch die

horizontale/vertikale Gr��e und den Offset von Hand einstellen.

(1) Geeignet sind z.B. auch der Mitsubishi EUM 1491 oder der EIZO

9060S.

F�r einen VGA/SVGA- oder Multisync-Monitor braucht man ein Kabel,

das etwa 30 DM kostet.

---------- Footnotes ----------

(1)  Es gibt einen Patch, der dies auch ohne manuelle Eingriffe

m�glich macht. Siehe `os30/util/Monitor30Patch.lha' auf dem Aminet.

6 Emulationen

*************

Was? Der Amiga ist nicht gut genug? Sie wollen noch eine andere

Maschine?  Also gut, dann schauen Sie hier...

6.1 Kann ich meinen Amiga unter Unix benutzen?

==============================================

Es gibt derzeit drei Unix-Versionen f�r den Amiga. Alle ben�tigen

mindestens einen 68030 wegen der MMU (siehe 68EC0xx),

68040-Unterst�tzung ist erst in Arbeit. Alle scheinen Probleme mit

manchen Harddisk-Controllern zu haben, man sollte sich deshalb anhand

der Dokumentation informieren, ob sie auf der eigenen Maschine

�berhaupt laufen. Unix ben�tigt nat�rlich eine ungeheure Menge von

Resourcen, 8Mb RAM und eine 150Mb-Partition f�r Unix d�rften eher die

Untergrenze sein.

1. Commodore hat in der Vergangenheit ein System-V-Unix angeboten. Es

enthielt TCP/IP, X11 und andere Software und hat eigentlich einen

guten Eindruck gemacht, aber war teuer und wird vor allem nicht

mehr weiterentwickelt. Commodore-Unix ben�tigt einen Streamer,

denn es wird auf solchen B�ndern ausgeliefert.

2. Ein Linux-Port wird vorbereitet, allerdings gibt es derzeit nur den

Kernel, das hei�t die untersten Funktionen des Betriebssystems.

F�r Spezialisten k�nnte es interessant sein, kann aber wohl

nicht empfohlen werden. Linux ist frei kopierbar. Quellen:

`ftp.uni-paderborn.de' oder `ftp.uni-erlangen.de', beide Directory

`/pub/Linux/MIRROR.tsx-11/680x0'.

3. NetBSD ist ebenfalls frei kopierbar. Wie Linux ist es noch nicht

fertig, aber macht derzeit gute Fortschritte. Beispielsweise

l�uft wohl schon die meiste GNU-Software, vor allem Emacs und gcc.

Es ist auf jeden Fall einen Blick wert. Quellen:

`ftp.uni-erlangen.de', Directory

`/pub/amiga/unix/NetBSD-regensburg'.  Siehe Fish-CD.

6.2 Ist es m�glich, den Amiga als X11-Terminal zu benutzen?

===========================================================

Es gibt zwei Softwarepakete, die das m�glich machen:

GfxBase bietet ein kommerzielles Paket an. Es enth�lt verschiedene

Window-Manager und Clients. Eine Demo-Version ist auf dem Aminet.

(`gfx/x11/GfxBase-X11-Demo.lha')

Frei kopierbar ist DaggeX. Allerdings ist dieses m�glicherweise noch

nicht ganz fertig, zumindest wird die Versionsnummer mit 0.91 angegeben.

Zu finden ist es ebenfalls auf dem Aminet. (`gfx/x11/DaggeX-0.91.lha'

und `gfx/x11/twm_930531.lha')

6.3 Wie kann ich MS-Dos-Programme starten?

==========================================

PC-Task ist ein softwarem��iger IBM-Emulator f�r alle

Amiga-Rechner.  Die momentane Version 2.03 bietet die Emulation von

8086 mit MDA/CGA/EGA/VGA, seriellem und parallelem Port, Maus, zwei

Festplatten und zwei Diskettenlaufwerke.  Eine Demoversion liegt auf

dem Aminet in `/pub/aminet/misc/emu/PCTaskDemo203a.lzh'.  Chris Hames

(bytey@melbourne.dialix.oz.au) (pctask@quasar.dialix.oz.au)

7 Verschiedenes

***************

Dieses Kapitel enth�lt Dinge, die nicht in die anderen passen.

7.1 Gibt es eine Unix-Version von LhA?

======================================

Ja. Siehe Endungen.

7.2 Was sind Dateien, die mit ... enden?

========================================

Die meisten dieser Endungen besagen, da� die betreffende Datei

komprimiert (gepackt) ist oder ein Archiv aus mehreren Dateien ist oder

beides. (Einige Programme k�nnen sogar ganze Disketten archivieren.)

�bliche Endungen und die dazugeh�rigen Programme sind:

*.sfx*

Gepackte Archive, die in ein ausf�hrbares Programm eingebunden

sind; dieses wird einfach aufgerufen, um sich selbst zu entpacken.

(sfx = self extract)

*.lha*

*.lzh*

Gepackte Archive; empfohlen: LhA (`util/arc/LhA_e138.run' auf

Aminet  oder Fish-Disk 715) oder Lx (`util/arc/lx100.lha' auf

Aminet), es gibt auch eine Unix-Version

(`misc/unix/lha-1.00.tar.Z')

*.dms*

Mit DMS komprimierte Disketten; Quellen: Aminet

(`util/arc/dms111.sfx') oder Fish-Disk 406

*.zom*

Mit Zoom komprimierte Disketten; Quellen: Aminet

(`util/arc/Zoom_5.4.lha' oder Fish-Disk 682); eine �ltere Version

findet man auf Fish-Disk 459, diese ist m�glicherweise f�r das

Entpacken von PasTeX n�tig

*.zoo*

Komprimierte Archive; empfohlen: Zoo (`util/arc/zpp2-10.lzh' auf

Aminet oder Fish-Disk 527)

*.Z*

*.z*

*.gz*

Komprimierte Dateien; empfohlen: Gzip (`util/pack/gzip124x.lha'

auf dem Aminet). diese Dateien sind meist Unix-Dateien

*.tar*

Acrhive; empfohlen: tar (`util/arc/tar.lha' oder

`util/arc/gtar10.lha' auf Aminet oder Fish-Disk 445), ebenfalls

meist Unix-Dateien. Man findet h�ufig `.tar.Z' oder `.tar.gz'.

*.arj*

Komprimierte Archive; empfohlen unarj (`util/arc/unarj-0.5.lha' auf

Aminet)

*.zip*

Komprimierte Archive; empfohlen UnZip (`util/arc/unzip-5.1.lha' auf

Aminet). Dies sind meist MS-Dos-Archive.

7.3 Gibt es ein Programm wie Stacker, um die Hard-Disk zu packen?

=================================================================

XFH ist eine gute M�glichkeit. Es arbeitet als Handler und ben�tzt

die XPK-Libraries, man kann also zwischen verschiedenen (und in Zukunft

vielleicht noch weiteren) Komprimiermodi w�hlen. (`NUKE' ist eine gute

Wahl. Der einzige Nachteil ist, da� die Gr��e von Dateien durch das

verf�gbare RAM beschr�nkt ist, unter 2MBytes RAM kann man Probleme

bekommen.)

Eine andere M�glichkeit ist EPU. Es ist Shareware und sollte

dasselbe wie XFH bieten und au�erdem ohne die Probleme mit der

Dateigr��e.

Quellen: Aminet, Directory `util/pack' und Fish-Disk 754 (XFH) sowie

858 (EPU).

7.4 Wo bekomme ich Fish-Disk xxx?

=================================

Einige FTP-Server haben gen�gend Platz oder ein CD-Rom gemounted und

haben alle Fish-Disks online verf�gbar:

ftp.isca.uiowa.edu      (USA, directory `/amiga/fx/fxxx')

ftp.hawaii.edu          (USA, directory `/pub/amiga/fish')

ftp.dfv.rwth-aachen.de  (Germany, directory `/pub/amiga/fish')

ftp.funet.fi            (Finland, directory `/pub/amiga/fish')

Beachten Sie bitte, da� die CD-Roms nicht immer gemounted sind.

Siehe FTP.

Eine andere M�glichkeit w�re, Ihren �rtlichen PD-H�ndler zu

fragen. :-)

7.5 Wie f�llt man die Tintenkartuschen der HPDeskjet-Drucker nach?

==================================================================

Dies ist eigentlich keine Amiga-spezifische Frage, taucht aber in den

Amiga-Newsgruppen so hartn�ckig und regelm��ig auf, da� sie auch in

dieser FAQ beantwortet wird.

Die Drucker der Deskjet-Serie von HP besitzen einen in den Druckkopf

integrierten Tinten-Vorratsbeh�lter. Wenn dieser Beh�lter leer ist,

mu� normalerweise der komplette Druckkopf ausgetauscht werden. Doch es

geht auch billiger: Man kann den Tintenbeh�lter mit etwas �bung

problemlos mehrfach nachf�llen.

Man ben�tigt dazu eine Einwegspritze mit passender Nadel, etwas

schwarze F�llfederhalter-Tinte (z.B. Pelikan 4001) sowie Isopropanol

(a.k.a. Isopropylalkohol, erh�ltlich in jeder gutsortierten Apotheke).

Als erstes gibt man in das neu gekaufte Tintenf��chen einige

Tropfen Isopropanol (ca. 0,5-1,0 ml pro 30 ml Tinte). F�r eine

F�llung des Druckkopfes zieht man dann etwa 10-15 ml der Tintenmischung

in die Spritze, sticht mit der Nadel in die �ffnung im oberen

(gr�nen) Teil des Druckkopfs und spritzt dann die Tinte langsam und

vorsichtig in den Druckkopf.  Achten Sie darauf, da� Sie die Nadel

nicht ganz "bis zum Anschlag" einstechen, w�hrend des Einspritzens

mu� die verdr�ngte Luft noch durch die �ffnung entweichen k�nnen,

sonst tritt die Tinte eventuell durch die D�sen am unteren Ende des

Druckkopfs aus.

Die Dosierung des Isopropanols ist etwas kitzlig; zuviel f�rdert

das Verlaufen der Tinte auf dem Papier und f�hrt zu einem unsauberen

Schriftbild, zuwenig f�hrt eventuell zu verstopften D�sen am

Druckkopf.

Es gibt mittlerweile von verschiedenen Herstellern auch sogenannte

Nachf�llkits, die passende Spritzen und fertig vorbereitete

Tintenmischungen enthalten. Preislich liegen diese "Fertigl�sungen"

etwa in der Mitte zwischen der F�llertinte und einem neuen Druckkopf.

Die neuen Spezialdruckk�pfe mit doppeltem Volumen lassen sich

�brigens angeblich nicht mehr nachf�llen - es w�re sch�n, wenn das

jemand mal aus eigener Erfahrung best�tigen oder verneinen k�nnte...?

J�rgen Weinelt, jow@rz.uni-wuerzburg.de

7.6 Was ist MUI und wo bekomme ich es?

======================================

MUI besteht aus einer Reihe von shared-Libraries, die eine sehr

komfortable graphische Benutzeroberfl�che (GUI = graphical user

interface) erm�glichen. Die generelle Idee von MUI ist es, den

Programmierer nur die logische Struktur des GUI festlegen zu lassen.

Das konkrete Aussehen (Fonts, Fenstergroesse, Fenster auf Workbench,

eigenem oder �ffentlichem Screen usw.) wird durch den Benutzer

bestimmt. F�r den Programmierer ist MUI erheblich einfacher und

umfangreicher als die `gadtools.library'. Andererseits sind mit MUI

erzeugte GUI's langsamer als die mit der gadtools.library erzeugten,

vor allem auf alten 68000er-Maschinen.

MUI besteht aus zwei Archiven, eines f�r Programmierer und eines

f�r normale Benutzer. Quellen: Aminet, `dev/misc'.

8 Software-Quellen und andere Informationen?

********************************************

Drei Fragen entstehen in diesem Zusammenhang: Was f�r Programme

gibt es �berhaupt, wo und wie bekomme ich sie und wie kann ich sie

dann nach Hause bringen?

8.1 Dateien und Datenbanken zur frei kopierbaren Software

=========================================================

Nat�rlich mu� man wissen, wo man welche Software �berhaupt findet.

Viele wichtige Dinge sind bereits angegeben worden, wie ich hoffe.

Weitere Informationen liefern:

*AmigaSciUnixSchool*

ist eine Software-Liste im Ascii-Format. Sie wird monatlich in den

Newsgroups `comp.sys.amiga.applications', `comp.unix.amiga' und

`news.answers' gepostet. (Aminet:

`text/doc/AmigaSciUnixSchool-4.01').  Sie behandelt alles, was

auch hier angegeben wurde und vieles mehr, z.B.  GNU-Software,

Libraries (Link-Libraries und shared Libraries), Shells,

Unix-Kommandos, wissenschaftliche Software und vieles mehr.

*FishCon*

sind die gesammelten Inhaltsverzeichnisse der Fish-Disketten im

Ascii-Format.  (Aminet: `fish/doc/fishcon-???.lzh')

*FishXref*

ist ein Kreuzreferenzverzeichnis der FishCon-Dateien, ebenfalls im

Ascii-Format (`fish/doc/fishxref-???.lzh' auf Aminet)

*KingFisher*

Eine Fish-Disk-Datenbank, getrennt in Programm (Fish-Disk 863 oder

Aminet, `fish/doc/Kingfisher1_30.lha') und Datendatei

`fish/doc/KFData850.lha', die die Suche nach Namen oder Kontext

erm�glichen.

8.2 Eine Sammlung von Testberichten

===================================

`Comp.sys.amiga.reviews' ist eine moderierte Newsgruppe, in der

ausschlie�lich Testberichte �ber Soft- und Hardware, B�cher und alles

m�gliche Andere, den Amiga Betreffendes ver�ffentlicht werden. Es ist

immer eine gute Idee, hier nachzuschauen, wenn man an etwas Bestimmtem

interessiert ist. Nat�rlich findet man in der eigentlichen Newsgruppe

nur die jeweils neuesten Berichte, aber die �lteren werden archiviert

und sind per FTP erh�ltlich bei `math.uh.edu', Directory

`/pub/Amiga/comp.sys.amiga.reviews' oder auf den Fish-CD's.

8.3 Empfangen von Dateien von einem FTP-Server

==============================================

Software zu laden ist einfach, wenn man Zugang zum Internet mit einem

Programm namens FTP (File Transfer Program) hat. Unix-Computer haben

h�ufig beides.

FTP erlaubt Zugriffe auf andere Maschinen zum Speichern und/oder

Laden von Dateien. Nat�rlich braucht man eine Zugangsberechtigung auf

der anderen Maschine, aber viele Maschinen erlauben Zugang f�r jeden,

wenn man sich als Benutzer `ftp' oder `anonymous' anmeldet und als

Pa�wort die eigene Mailadresse angibt. F�r Amiga-Besitzer sind die

wichtigsten FTP-Server die Aminet-Server, die sich gegenseitig Dateien

�bertragen und so im wesentlichen dieselben Dateien anbieten.

Aminet-Server sind

USA (MO)     ftp.wustl.edu           128.252.135.4

USA (CA)     ftp.cdrom.com           192.153.46.2

USA (TX)     ftp.etsu.edu            192.43.199.20

Scandinavia  ftp.luth.se             130.240.18.2

Germany      ftp.uni-kl.de           131.246.9.95

Germany      ftp.uni-erlangen.de     131.188.1.43

Germany      ftp.cs.tu-berlin.de     130.149.17.7

Germany      ftp.uni-paderborn.de    131.234.2.32

Germany      ftp.uni-oldenburg.de    134.106.40.9

Germany      ftp.coli.uni-sb.de      134.96.68.11

Switzerland  ftp.eunet.ch            146.228.10.16

Switzerland  litamiga.epfl.ch        128.178.151.32

UK           ftp.doc.ic.ac.uk        146.169.2.1

Alle diese Server haben ein Directory `/pub/aminet', wo man massig

Software findet. Bitte benutzen Sie einen Server in Ihrer N�he! Einige

andere wichtige Server sind

ftp.funet.fi             (Finnland)

ftp.isca.uiowa.edu       (USA)

ftp.hawaii.edu           (USA)

ftp.cso.uiuc.edu         (USA)

ftp.dfv.rwth-aachen.de   (Deutschland)

Grind, Aachen und Erlangen haben z.B. die komplette Fish-Disk-Serie

parat!  Siehe Fish-Disk xxx.

Um sich mit einem Server in Verbindung zu setzen (z.B.

`ftp.uni-erlangen.de'), gibt man ein:

ftp ftp.uni-erlangen.de

Der Server antwortet mit der Aufforderung, den Benutzernamen einzugeben.

Als Benutzernamen gibt man

ftp

ein. Nun wird man nach einem Pa�wort gefragt. Hier sollte man seine

Mailadresse (wenn man eine hat, sonst einfach ftp) eingeben.

Nun ist man mit dem Server verbunden und kann eine Reihe von

Kommandos ausf�hren. Die wichtigsten sind:

*?*

Gibt einen Hilfstext aus. Man kann auch *? Kommando* eingeben, um

Hilfe zu einem bestimmten Kommando zu verlangen.

*bin*

Informiert FTP, da� man bin�re Dateien transportieren will. Es

ist immer eine gute Idee, dies als allererstes Kommando

einzugeben! Ohne dieses Kommando k�nnen empfangene Dateien

ver�ndert und damit nutzlos sein.

*get <Datei>*

L�dt die angegebene Datei vom Server. Auf den meisten

Unix-Maschinen kann man auch `get file.txt -' oder `get file.txt

|more' eingeben, um sich die angegebene Datei auf den Bildschirm

ausgeben zu lassen. (Achtung: Hier darf *kein* Blank zwischen |

und dem Wort more sein!)

*mget <pat>*

L�dt die angegebenen Dateien. Im Unterschied zu get d�rfen hier

auch Unix-Wildcards (* oder ?) verwendet werden.

*put <file>*

*mput <pat>*

Wie get und mget, aber es werden Dateien *zum* Server geschoben.

Dies ist meist nur in speziellen Directories mit Namen wie

`incoming' oder `new' erlaubt. Man kann dort Dateien plazieren,

die man auf dem Aminet frei zug�nglich machen will.

*cd <dir>*

Wie das �bliche cd. Die Kommandos get, mget, put, mput, dir und

ls beziehen sich auf das angegebene Directory.

*dir [<dir>]*

*ls [<dir>]*

Wie `list' und `dir' auf dem Amiga. Beachten Sie allerdings, da�

FTP-dir dem Amiga-list entspricht.

*bye*

Verl��t das FTP-Programm.

Wenn man FTP das erste Mal benutzt hat, wird man feststellen, da�

immer die gleichen Schritte ausgef�hrt werden:

1. Benutzernamen eingeben (meist ftp)

2. Pa�wort eingeben (meist die Mailadresse)

3. bin eingeben

4. In ein bestimmtes Directory wechseln (meist `/pub/aminet/...')

Dies kann man automatisieren. Dazu braucht man eine Datei namens

`.netrc' in seinem Home-Directory. Diese mu� unbedingt nur f�r Sie

selbst lesbar sein, FTP akzeptiert sie sonst nicht! (Dies erreichen Sie

unter Unix mit dem Kommando `chmod go-rwx .netrc'.) Die .netrc-Datei

enth�lt f�r eine Reihe von Servern je einen Eintrag, die durch

Leerzeilen getrennt werden. Ein typischer Eintrag sieht etwa so aus:

machine ftp.uni-erlangen.de

login ftp

password <Ihre Mailaddresse> oder <ftp>

macdef init

bin

cd pub/aminet

Auf einigen Computern ist auch der Servername `default' erlaubt, der

f�r alle anderen Maschinen au�er den Angegebenen gilt.

8.4 Empfangen von Dateien von einem Mail-Server

===============================================

Eine andere M�glichkeit, Dateien zu empfangen, sind die

Mail-Server. Dazu braucht man die M�glichkeit, an Internet-Adressen

Mail zu verschicken und zu empfangen. Es funktioniert, indem man an den

Server eine Mail schickt, in der man ihm sagt, was man haben m�chte.

Die Dateien werden dann ebenfalls als Mail geschickt, allerdings

kodiert. Man braucht ein Programm namens `uudecode', um sie zu

dekodieren.

Die wichtigsten Mail-Server sind:

ftpmail@decwrl.dec.com

mailserver@nic.funet.fi

ftp-mailer@ftp.informatik.tu-muenchen.de

mrcserv@janus.mtroyal.ab.ca

mail-server@ftp.cs.tu-berlin.de

mail-server@rtfm.mit.edu

Die an einen Server zu schickende Mail darf eine Reihe von Kommandos

enthalten. Die wichtigsten sind:

*Help*

Veranla�t den Server, einem einen Hilfstext zu mailen, in dem eine

umfangreiche Anleitung enthalten ist.

*Limit <Anzahl>*

Gibt an, da� eine einzelne Mail h�chstens <Anzahl> KByte lang

sein darf.  Gr��ere Dateien werden in mehrere kleinere

aufgeteilt, die als separate Mails verschickt werden. Beachten

Sie, da� einzelne Mails durch die Deodierung und den Mailheader

auch etwas l�nger sein k�nnen!

*Cwd <dir>*

Wie der cd-Befehl; das angegebene Directory wird von den Kommandos

send und dir benutzt.

*Index*

liefert eine Liste von Dateien und/oder Directories, die der

Server anbietet.  Diese Liste kann *sehr* lang werden! (Berlin

z.B. 1 MByte)

*Index <item>*

liefert eine Liste von Dateien, deren Namen <item> enth�lt.

*Dir [<dir>]*

liefert eine Liste von Dateien und Directories im angegebenen

Directory

*Send <file1> <file2> ... <fileN>*

Liefert einem die angegebenen Dateien

*Begin*

Veranla�t den Server, alle Zeilen oberhalb zu ignorieren.

*End*

Wie Begin, aber f�r die unten folgenden Zeilen. (Eine Signatur

zum Beispiel!) Eine typische Mail an einen Mail-Server sieht also

so aus:

BEGIN

CD /pub/aminet/util/arc

SEND LhA_e138.run

END

8.5 Empfangen von Dateien von einer Mailbox

===========================================

Man kann sich auch Daten von einem der vielen BBS (`Bulletin Board

System') holen. Zumeist werden diese von privaten Anwendern betrieben,

und deshalb gibt es fast �berall eine oder mehrere BBS, die man zum

Ortstarif erreichen kann.

Mailboxen bieten zumeist M�glichkeiten zum Meinungs- und

Datenaustausch unter allen Teilnehmern, sie stellen eine Reihe von

Programmen zum `Saugen' zur Verf�gung, und sie bieten oft noch einige

andere Serviceleistungen an.

Hier folgt eine Liste aller mir bekannten Amiga-Mailboxen.  Bitte

schreibt mir die Namen und alle Telefonnummern der Euch bekannten

Amiga-Mailboxen sowie (wo n�tig) eine kleine Bemerkung, danke.

Mailbox         Vorwahl   Nummer 1   Nummer 2   Nummer 3    Bemerkung

----------------------------------------------------------------------

IMAGINE *       de-089    6892721

AMIGA WORK *    de-089    6256183    6256159

COMCOR *        de-089    7141035                           Computer Corner BBS

FORTRESS        de-089    8915316    8110130

Black Empire    de-089    472396     6885313

AMIGA WORK II   de-089    6258696

KUCKUCKSNEST    de-089    183000

ERESSEA         de-089    6888534

MAGIC           de-08121  45578

NAMELESS        de-08285  1008       1630                   Burtenbach

NATHAN          de-08191  65542                             Landsberg

STAR BBS        de-08232  6077                              Schwabm�nchen

Shannara        de-09931  72923                             Plattling

wobei `de' hier f�r Deutschland steht.

8.6 Die Fish-PD-Serie

=====================

Eine sehr gute Quelle ist die Fish-PD-Serie. Man mu� zwischen

Disketten und CDs unterscheiden.

8.6.1 Die Amiga-Library-Disks

-----------------------------

Fred Fish hat in der Mitte der Achtziger begonnen, frei kopierbare

Software zu sammeln. Es gibt inzwischen 1000 Disketten und viele sehr

gute Software darauf.  Viele Amiga-H�ndler bieten sie an und die

meisten Amiga-Zeitschriften enthalten Anbieter, die sie f�r ca. 3 DM

pro Diskette mit der Post versenden.  Die Disketten werden nicht mehr

von Fred Fish selbst fortgef�hrt.  Es gibt einen Drittanbieter, der

die neu erscheinende Software auf den Fresh-Fish-CDs weiterhin in

Diskettenform anbietet.

Es gibt Dinge, die auf den Fish-Disketten, nicht aber auf dem Aminet

verf�gbar sind. Trotzdem ist es m�glich, sie per FTP zu bekommen.

Siehe Fish-Disk xxx.

8.6.2 Die Fresh-Fish-Serie

--------------------------

Fred Fish bietet weiterhin frei kopierbare Software an, allerdings

jetzt auf CD. Es gibt zwei verschiedene Arten:

1. Die monatlichen CDs sind drei Teile unterteilt:

1. Neues Material, sowohl auf den Disketten erscheinende als

auch dort nicht erscheinende Software. Auf der ersten CD sind

das etwa 84Mb.

2. N�tzliche, bereits installierte Software, die direkt von der

CD benutzt werden k�nnen und damit Platz auf der Festplatte

sparen. (GNU Emacs, Gnu C, GNU C++, Amiga E, PasTeX,

AmigaGuide, Installer, 2.0 und 3.0-Includes, verschiedene

Archivierprogramme, das AmiCDROM Filesystem, GNU und

BSD-Utilities...) Dieser Teil macht etwa 150Mb auf der ersten

Disk aus.

3. �lteres Material, das bereits fr�her erschienen ist.

(Ungef�hr 404Mb auf der ersten CD, entsprechend Fish-Disk

600-910.)

2. Die zweite Sorte enth�lt im wesentlichen mehr Software, daf�r

aber in gepacktem Format. (Diese CD's sind speziell f�r Mailboxen

gedacht, die dadurch diese Software zum Downloaden anbieten.)

Ich empfehle vor allem die erste Sorte. Sie kosten etwa 20$ plus 5$

Versandkosten und k�nnen bei der folgenden Adresse bestellt werden:

Amiga Library Services

610 N. Alma School Road, Suite 18

Chandler, AZ 85224-3687

U.S.A.

Phone/FAX: (602) 917-0917

Als beste Zahlungsweise haben sich angeblich Kreditkarten bew�hrt.

Allerdings bin ich �berfragt, welche von Fred akzeptiert werden.

8.7 Wie kann ich MS-Dos-Disketten lesen und schreiben?

======================================================

F�r Besitzer von Workbench 2.1 oder h�her ist das kein Problem: Das

Programm CrossDos ist da Teil der Workbench. Man mu� lediglich `pc0:'

mounten, indem man die Datei `Sys:Storage/DOSDrivers/pc0:' startet oder

nach `Devs:Storage/DOSDrivers' verschiebt. MS-Dos-Disketten in `df0:'

k�nnen nun ganz normal behandelt werden, indem man jeweils das Wort

`df0:' durch `pc0:' ersetzt. Z.B. kann man das Directory mit `dir pc0:'

anzeigen.

Alle anderen ben�tigen ein Programm namens `msh' (Aminet, Directory

`misc/emu' oder Fish-Disk 382). Nachdem man die Datei `devs:MountList'

wie in der Dokumentation angegeben ver�ndert hat, mu� man lediglich

im CLI das Kommando `mount msh:' eingeben und kann dann wie bei

CrossDos damit verfahren, wobei man nat�rlich jeweils `msh:' anstelle

von `pc0:' angeben mu�.

8.8 Wie transportiere ich sehr gro�e Dateien

============================================

Es gibt einige Archive, die zu gro� sind, um auf eine Diskette

passen.  (Das gcc-Archiv ist z.B. 3,5 MByte gro�.) Um diese zu

transportieren, ben�tigt man ein Programm, das sie in kleinere Teile

aufteilt, die dann auf verschiedenen Dateien transportiert werden. Ich

empfehle Martin Schlodders `Splitter'. (Aminet,

`util/misc/splitter_121.lha') Das Archiv enth�lt Binaries f�r den

Amiga und MS-DOS und der Quelltext sollte ohne Probleme auf jedem

Unix-Rechner zu compilieren sein.

8.9 Diskussionen �ber Mail

==========================

Eine Mail-Liste ist ein Server, der es erm�glicht, sich mit anderen

Leuten �ber ein bestimmtes Thema via Mail zu unterhalten. Der Server

unterh�lt eine Liste interessierter Teilnehmer, die am Thema

interessiert sind. Z.B. geht es bei der gcc-Mailliste um Bugs, neue

Features und andere Probleme rund um den gcc. (siehe Compiler) Wenn ein

Teilnehmer eine Mail an den Server schickt, dann wird sie vom Server an

alle anderen Teilnehmer weitergeleitet.

Man meldet sich als Teilnehmer an, indem man eine Mail an den Server

schickt, die z.B. das Wort `Subscribe' enth�lt. Umgekehrt kann man

sich auf �hnliche Weise abmelden, wenn man an der Mail-Liste nicht

mehr l�nger interessiert ist.

Ungl�cklicherweise erwarten die Server zum Teil eine recht

unterschiedliche Syntax bei der Anmeldung. Allerdings unterst�tzen sie

alle eine Hilfefunktion: Schickt man eine Mail mit dem Wort `Help' an

den Server, so antwortet dieser mit einer ausf�hrlichen Beschreibung.

Einige interessante Mail-Listen sind:

Topic           Server

Amok            listserv@amokle.stgt.sub.org

Dice            dice-request@hactar.hanse.de

Gcc             listserv@lists.funet.fi

Lisp            amigalisp@contessa.phone.net

Mui             mui-request@taloa.unice.fr

Oberon-A        oberon-a-request@wossname.apana.org.au

8.10 Andere FAQ's

=================

*Amiga related books FAQ*

Enth�lt eine Liste von B�chern zum Amiga, komplett mit

Kurzbesprechungen, Preisen und Herkunftsangaben.  Newsgruppen:

comp.sys.amiga.misc, comp.sys.amiga.introduction,

comp.sys.amiga.programmer (monatlich) Ftp: rtfm.mit.edu,

pub/usenet/comp.sys.amiga.misc Betreuer: Marc Atkins,

atkin@cs.umass.edu

*AmiTCP/IP FAQ*

Dies ist f�r Anwender von AmiTCP/IP, einer Reihe von Programmen,

die das Einbinden eines Amigas in ein TCP/IP-Netzwerk erm�glichen.

(Die meisten bekannten Netze, das Internet z.B., benutzen TCP/IP.)

Newsgruppen: comp.sys.amiga.misc, comp.sys.amiga.datacomm,

comp.sys.amiga.networking (zweiw�chentlich) Ftp: rtfm.mit.edu,

pub/usenet/comp.sys.amiga.networking Betreuer: Neil J. McRae

(atcpfaq@domino.demon.co.uk)

*Amiga Networking FAQ*

Im Gegensatz zur AmiTCP/IP-FAQ m�chte diese alle Aspekte des

Netzwerkelns abdecken, z.B. auch Envoy.  Newsgruppen:

comp.sys.amiga.datacomm, comp.sys.amiga.hardware Ftp:

rtfm.mit.edu, pub/usenet/comp.sys.amiga.networking Betreuer:

Richard Norman (norman@afas.msfc.nasa.gov)

*Point Manager FAQ*

Netzwerke scheinen wirklich kompliziert zu sein: Dies ist die

dritte FAQ zum Thema, diesmal zu einem speziellen FidoNet-Client

(einem sogenannten Point), dem Point Manager.  Newsgruppen:

comp.sys.amiga.datacomm Ftp: rtfm.mit.edu,

pub/usenet/comp.sys.amiga.datacomm Betreuer: Eric Krieger

(pm_faq@quasar.hacktic.nl)

*All about FTP*

Erkl�rt den Umgang mit dem Filetransferprogramm FTP. Siehe FTP.

Newsgruppen: comp.sys.amiga.misc (Monatlich) Ftp: Aminet,

info/start Betreuer: Urban Dominik M�ller

(umueller@amiga.icu.net.ch)

Das Amiga-FAQ-Archiv

********************

Die Amiga-FAQ ist in verschiedenen Formaten erh�ltlich: Im

Ascii-Format (wie sie in den Netzen gepostet wird), im

AmigaGuide-Format (wie sie auf einem Amiga wohl am praktischsten ist)

und im dvi-Format zum Ausdrucken. Weiter gibt es einige Dinge, die

n�tzlich oder interessant sein k�nnten, die aber nicht in den Text

eingebunden werden konnten:

txt/amiga.history       Zur Geschichte des Amiga

txt/story.txt           Die Commodore-Story (oder: Die Tramiel-

Story ;-)

txt/amiga.newsgroups    �bersicht �ber comp.sys.amiga.*

txt/amiga.sites         Liste von FTP-Servern

txt/AmigaOverview.tex   �bersicht �ber die Amiga-Soft- und Hardware

txt/Hardware.tips       F�r Hardware-Bastler

txt/Nullmodem.txt       Anleitung zum Bau eines Nullmodems

src/JWSplit.c           Der Quelltext eines Dateisplitters

src/JWJoin.c            Das Gegenst�ck zu JWSplit.c

src/addtoc.c            F�gt ein Inhaltsverzeichnis zu mit texinfo

erzeugten doc's bei (dieser Text verwendet es)

Um diese �ffentlich zug�nglich zu machen, habe ich mich dazu

entschlossen, diese in einem Archiv zu sammeln. Es hei�t

`AmigaFAQxxxxxxg.lha', wobei xxxxxx das Datum der letzten Version ist.

Sie finden es per FTP im Aminet, Directory `docs/misc'.

Beitr�ge zur Amiga-FAQ

**********************

Die FAQ kann nicht n�tzlich sein und nicht weiterentwickelt werden

ohne Ihre Hilfe. Vorschl�ge, Beitr�ge, neue Fragen und Antworten,

Kritik, alles ist willkommen.

Bitte beachten Sie, da� einige sehr wesentliche Themen bis jetzt

unterrepr�sentiert sind oder g�nzlich fehlen: Nichts �ber Animation,

Sound, Grafikkarten. (Alles �ber die *endg�ltige* Merlin-Software

...) Dies sind einige der St�rken des Amiga! Aber ich verstehe nichts

davon :-(

Also nehmen Sie ihre Tastatur (Ihren Bleistift? Na gut, wenn's sein

mu�...) und schreiben Sie an:

Ignaz Kellerer

Georg-Habel-Str. 11

81241 M�nchen (Deutschland)

Tel. (+49) 089 / 885147

Internet: kellerer@informatik.tu-muenchen.de

Danksagungen

************

Meinen Dank an:

*Reinhard Spisser and Sebastiano Vigna*

f�r die Amiga-Version von TexInfo. Dieser Text wurde damit

erstellt.

*The Free Software Foundation*

f�r die Originalversion von TexInfo und viele andere

hervorragende Programme.

*Dylan McNamee*

f�r die Abschnitte �ber Editoren, Textverarbeitungen, DTP und

PostScript.

*Joseph Luk*

f�r die Abschnitte �ber Chunky/Planar und Double-Buffering

*Urban Dominik M�ller*

f�r die FAQ �ber FTP- und Mail-Server

*Lars Hecking (lhecking@nmrc.ucc.ie)*

*Philippe Brand (phb@colombo.telesys-innov.fr)*

f�r den Abschnitt �ber gcc

*Jochen Wiedmann (zrawi01@decap2.zdv.uni-tuebingen.de)*

f�r die Zusammenstellung und das Posten der Amiga FAQ bis Juli

1994.

Index

*****

. (Ersatz f�r)                        Dot-Ersatz

.arj                                   Endungen

.dms                                   Endungen

.gz                                    Endungen

.lha                                   Endungen

.lzh                                   Endungen

.netrc                                 FTP

.tar                                   Endungen

.Z                                     Endungen

.z                                     Endungen

.zip                                   Endungen

.zom                                   Endungen

.zoo                                   Endungen

68EC020                                68EC0xx

68EC030                                68EC0xx

68LC040                                68EC0xx

A1200 (Festplatte)                     A1200-HD

Aktuelles Directory                    Dot-Ersatz

AmiBooksFAQ                            FAQs

Amiga networking FAQ                   FAQs

Amiga-FAQ-Archiv                       Amiga-FAQ-Archiv

Amiga-libraries (gcc)                  Amiga-Libraries

Amiga-Library-Disks                    Fish-Floppies

AmigaBasic                             AmigaBasic

AmigaSciSchool                         Infos

Aminet                                 FTP

AmiTCP/IP FAQ                          FAQs

Anonymous                              FTP

Assembler                              Compiler

AutoDocs                               Include-Dateien

Autoren (gcc)                          Autoren

BBS                                    Mailbox

Beitr�ge                              Beitr�ge

C                                      Compiler

C++                                    Compiler

Catalog description                    Lokalisierung

Catalog translation                    Lokalisierung

CatComp                                Lokalisierung

CATS                                   CATS

Chunky                                 Chunky vs. Planar

Commodore, Frankfurt                   Developer

Commodore, West Chester                CATS

Compiler                               Compiler

Console window                         WindowPtr

CrossDos                               MS-Dos-Disketten

DaggeX                                 X11

Danksagungen                           Danksagungen

Dateiendungen                          Endungen

Desktop Publishing                     DTP

Developer                              Developer

Dokumentation                          Dokumentation

DoMethod                               Fehlende Funktionen

DoSuperMethod                          Fehlende Funktionen

Doublebuffering                        Doublebuffering

Druckersteuerung                       Druckersteuerung

DTP                                    DTP

Editoren                               Editoren

Emulationen                            Emulationen

Endungen                               Endungen

Enforcer                               68EC0xx

Esc-Sequenzen                          Druckersteuerung

FAQ's, andere                          FAQs

FD-files                               Pragmas

fd2inline                              Inline-Dateien

fd2pragma                              Pragmas

Fehlende Funktionen                    Fehlende Funktionen

Festplatte (A1200)                     A1200-HD

Fish-CD-Rom                            Fish-CD

Fish-Disketten                         Fish-Floppies

Fish-Disks                             Fish-Disk xxx

Fish-PD-Serie                          Fish

FishCon                                Infos

FishXref                               Infos

FlexCat                                Lokalisierung

Forth                                  Compiler

Fortran                                Compiler

FPU                                    FPU

Fresh Fish CD-Rom                      Fish-CD

FTP-FAQ                                FAQs

FTP-Servers                            FTP

GadTools                               MUI

Gcc                                    Der GNU C Compiler

gen20                                  Inline-Dateien

gen30                                  Inline-Dateien

gen31                                  Inline-Dateien

Geschichte                             Amiga-FAQ-Archiv

GfxBase                                X11

GigaMem                                68EC0xx

Grafik                                 Grafik

Hardwareanforderungen (gcc)            Anforderungen

HD-Kompression                         HD-Kompression

Hilfe (gcc)                            Hilfe

Hirsch & Wolf                          CATS

HookEntry                              Fehlende Funktionen

HP-Deskjet                             Tintenstrahldrucker

hunk2gcc                               Amiga-Libraries

IBM-Kompatible Emulator                IBM-Kompatible

Include-Dateien                        Include-Dateien

Informationen (gcc)                    Hilfe

Inline-Dateien (gcc)                   Inline-Dateien

Installation (gcc)                     Installation

Kartuschen                             Tintenstrahldrucker

Kataloge                               Lokalisierung

KingFisher                             Infos

KitCat                                 Lokalisierung

Konsolenfenster                        WindowPtr

LibAllocPooled                         Fehlende Funktionen

Linux                                  Unix

Lisp                                   Compiler

locale.library                         Lokalisierung

Localisierung                          Lokalisierung

Mail-Listen                            Mail-Listen

Mail-server                            Mail

Mailbox                                Mailbox

MakeCat                                Lokalisierung

Manuale                                Dokumentation

MMU                                    68EC0xx

Modula-2                               Compiler

Monitore                               Monitore

MS-Dos (Emulator)                      IBM-Kompatible

MS-Dos-Disketten                       MS-Dos-Disketten

Msh                                    MS-Dos-Disketten

MUI                                    MUI

Multiscan                              Monitore

NDA                                    Developer

NDK                                    Include-Dateien

NDU                                    Include-Dateien

NDUK                                   Include-Dateien

NetBSD                                 Unix

Oberon                                 Compiler

Oberon-A                               Compiler

Packer                                 Endungen

Packer on Unix                         Endungen

Pascal                                 Compiler

Pipe (command)                         Pipe-Kommando

PIPE:                                  Pipes

Planar                                 Chunky vs. Planar

Point manager FAQ                      FAQs

PostScript                             PostScript

Pragmas                                Pragmas

Prolog                                 Compiler

Quelltexte (gcc)                       Gcc-Quellen

Queue-handler                          Pipes

RAM, virtuelles                        68EC0xx

RKM's                                  Dokumentation

ROM Kernel Manuals                     Dokumentation

Splitten von Dateien                   Splitten

Stacker                                HD-Kompression

TeX                                    TeX

Text-Editoren                          Editoren

Textbearbeitungssprachen               Textverarbeitungen

Textverarbeitung                       Textverarbeitungen

Tintenstrahldrucker                    Tintenstrahldrucker

Unix                                   Unix

Unix-LhA                               Unix-LhA

Version (gcc)                          Aktuelle Version

VGA                                    Monitore

Wysiwyg                                Textverarbeitungen

X11                                    X11

XFH                                    HD-Kompression

XPK                                    HD-Kompression

_mchar                                 _mchar

_pchar                                 _pchar