1. allgemeine Informationen

1.1 Benutzungsbedingungen

1.2 Systemvorraussetzungen

2. allgemeine technische Informationen

2.1 Der Voice-Mode der ZyXEL U1496 Modems

2.2 Das Prinzip der Unterscheidung zwischen Mensch und Maschine

2.3 Die Umsetzung dieses Prinzips durch ZuTSR

2.3 Technische Details der Zusammenarbeit von ZuTSR und FrontDoor

3. Installation von ZuTSR

3.1 Die Konfiguration von ZuTSR

3.2 Die spezielle Konfiguration von FrontDoor fuer die Arbeit mit ZuTSR

3.3 Exkurs : Die Konfiguration von FrontDoor zum Empfangen von Fax

4. Und weiter ?

-------------------------------------------------------------------------------

1.1 Benutzungsbedingungen

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Die Programme ZuTSR und ZuTSRCFG sind urheberrechtlich gesch�tzt.

Die Ver�ffentlichung durch Mailboxen, Sharewaredistributoren etc.

ist ausdr�cklich erw�nscht, unter der Vorraussetzung, dass alle

Teile (ZUTSR.COM, ZUTSRCFG.EXE und ZUTSR.DOK) immer zusammen und

in unver�nderter Form angeboten werden.

Die Benutzung ist erlaubt f�r eine Testzeit von drei Wochen.

Nach dieser Testzeit d�rfen die Programme nicht weiter benutzt

werden ohne schriftliche, handsignierte Erlaubnis von mir oder

einen schriftlichen Beleg �ber das Einsenden/�berweisen von

20.- DM an mich.

Die Einzahlung dieses Betrags f�r eine Version X.YZZ erm�chtigt

den Einzahler zur Benutzung aller Versionen mit beliebigem ZZ

(also z.B. 1.00, 1.01, ... 1.09 sowie alle 1.01�, ... 1.09�).

�berweisungen an :

Hamburger Sparkasse, BLZ 200 505 50, Kontonummer 1042 89 54 57

Bitte mit deutlicher Absenderangabe und Verwendungszweck 'ZuTSR X.Y'

sonstige Post an :

Kolja Waschk, Oevelg�nne 23, W-2000 Hamburg 52 (ab Juli '93 PLZ 22605)

Netmail : 2:241/2101.27, ab Mitte Februar/Anfang M�rz '93 : 2:241/2114

e-mail : koljawk@zerebrm.isnet.sub.org

Einsender von Geldbetr�gen auf dem normalen Postweg erhalten von

mir eine Quittung zugeschickt. Auch hier bitte ich um deutliche

Absenderangabe und Angabe der Versionsnummer ZuTSR X.Y.

Vorteilhaft w�re das Einsenden eines addressierten R�ckumschlags...

1.2 Systemvorraussetzungen und Garantie

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- ein IBM PC kompatibler Rechner unter dem Betriebssystem MS-DOS > 3.3

- ZyXEL Modem der Reihe U1496 mit Firmwareversion M5.00 oder neuer

Ich habe das Programm bisher nur mit FrontDoor 2.02nc testen k�nnen.

Berichte �ber die Funktionsf�higkeit mit neueren Versionen von FrontDoor

und anderen Mailern wie etwa BinkleyTerm oder Portal of Power h�re und

lese ich gerne.

Ich werde mich bem�hen, in Zukunft ZuTSR auch f�r diese Mailer verf�gbar

zu machen. Eine spezielle Version f�r D'Bridge ist in Planung.

Ebensowenig Aussagen kann ich �ber die Funktionsf�higkeit unter OS/2

und DOS-Multitaskern wie DesqView geben. ZuTSR ist nicht kompatibel

zu Windows.

Ich gew�hrleiste nur, dass dieses Programm im Betrieb weniger als 2k des

Hauptspeichers in Anspruch nimmt, mehr nicht.

Ich hafte nicht f�r nicht weitergeleitete wichtige Anrufe etc.

-------------------------------------------------------------------------------

2. allgemeine technische Informationen

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2.1 Der Voice-Mode der ZyXEL U1496 Modems

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Die neuen Modems aus der U1496 Serie von ZyXEL besitzen die

F�higkeit, als Bindeglied zwischen dem Telefonnetz und dem

Computer zu fungieren. Dabei k�nnen in den neuesten Modellen

nicht nur Computerdaten uebertragen werden, sondern auch mensch-

liche Sprache in Computer-speicherbare Form umgewandelt werden.

Das Modem uebernimmt hierbei nur die Aufgabe des Wandelns.

Ein gesprochenes Wort wird als analoges elektrisches Signal

ueber die Telefonleitung uebertragen. Dieses Signal wird vom

Modem aufgenommen, "vermessen", und die Ergebnisse an den

Computer geschickt.

Der Computer kann diese Daten nun z.B. auf seiner Festplatte

zur sp�teren Nutzung speichern.

In der entgegengesetzten Richtung schickt der Computer

derartige gespeicherte "Messwerte" zum Modem, dieses wandelt

diese Werte wieder in analoge elektrische Signale um, und am

anderen Ende der Telefonleitung hoert man dann wieder ein

'gesprochenes' Wort.

W�hrend so ein Signal auf diese Weise den Weg durch das Modem

nimmt, kann das Modem ausserdem noch zus�tzliche Merkmale des

Signals erkennen. Neben gesprochenen Worten kann der Anrufer

zum Beispiel T�ne bestimmter Frequenz senden (z.B. mit einem

Fernabfrage-Handsender), die vom Modem erkannt und an den

Computer gemeldet werden k�nnen.

Desweiteren kann das Modem die Lautst�rke des Anrufers

�berwachen und dem Computer Ausk�nfte wie etwa "der Anrufer

sagt nichts" �bermitteln. Diese F�higkeit wird von ZuTSR

ausgenutzt.

2.2 Das Prinzip der Unterscheidung zwischen Mensch und Maschine

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Es gibt mehrere M�glichkeiten, um eine Maschine auf einen

Anruf reagieren zu lassen.

Moderne Fax/Telefonumschalter z.B. �berwachen ankommende

Anrufe daraufhin, ob ein anrufendes Faxger�t einen speziellen

Ton von sich gibt, den sogenannten Fax-Rufton, der von allen

neueren Faxger�ten ausgesendet wird.

Leider gibt es f�r Daten�bertragungsger�te im weiteren Sinn

keine Norm, die besagt, dass z.B. ein anrufendes Modem ebenfalls

einen derartigen Erkennungston sendet.

Viele Modems warten bei einem Anruf einfach nur darauf, dass

am anderen Ende ebenfalls ein Modem abnimmt und seine Empfangs-

bereitschaft signalisiert, m.a.W., sie bleiben 'still'.

Mit einigen �lteren Faxger�ten verh�lt es sich genauso.

Mit ZuTSR wird ein anderer Weg beschritten :

Anstatt sich darauf zu verlassen, dass der Anrufer sich als

Maschine zu erkennen gibt, wartet es eine Weile darauf, ob

der Anrufer �berhaupt irgendeinen Ton von sich gibt.

Wenn nicht, versucht es Verbindung zu der vermeintlichen Maschine

am anderen Ende aufzunehmen.

Wenn doch, wird �berpr�ft, ob es sich um einen Erkennungston eines

Faxger�tes handelt. F�llt auch diese �berpr�fung negativ aus,

kann man davon ausgehen, dass ein Mensch am anderen Ende etwas

gesagt hat.

2.3 Die Umsetzung dieses Prinzips durch ZuTSR

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ZuTSR spielt �ber das Modem eine kurze Ansage ab, durch die ein

menschlicher Anrufer dazu veranlasst werden soll, einen Laut von

sich zu geben. Der Inhalt dieser Ansage ist nat�rlich frei

bestimmbar - man k�nnte 'Sprechen Sie bitte nach dem Piepton

laut und deutlich ein Gedicht' oder einfach nur 'Hallo?' verwenden.

Im Anschluss daran wartet ZuTSR eine Zeit lang (max. 4 Sekunden)

auf eine Reaktion des Anrufers. Wenn der Anrufer still bleibt,

wird versucht, eine Datenverbindung aufzubauen.

Wenn der Anrufer etwas gesagt hat, wird eine zweite Ansage abgespielt,

in der der Anrufer z.B. noch um etwas Geduld gebeten werdem k�nnte...

W�hrend der gesamten Zeit wird ausserdem noch �berwacht, ob

ein Erkennungston eines Faxger�tes auf der Leitung ert�nt. Auch

in diesem Fall w�rde versucht werden, eine entsprechende Datenverbindung

aufzubauen.

Das genaue Verhalten von ZuTSR ist relativ frei konfigurierbar.

So kann zum Beispiel die informative Ansage weggelassen werden;

optional kann nach der ersten Ansage ein Piepton erzeugt werden;

weiteres dazu siehe auch im Abschnitt 3 dieser Dokumentation.

2.4 Technische Details der Zusammenarbeit von ZuTSR und FrontDoor

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

FrontDoor ist ein umfangreiches Programm, das speziell f�r

die automatische Daten�bertragung zwischen verschiedenen Computern

konzipiert wurde.

Als besonderer Vorteil ist zu betrachten, dass man mit FrontDoor

teilhaben kann am weltweiten Fido-Netz, da in FrontDoor die

speziellen Konventionen des Fido-Netzes f�r die Daten�bertragung

insbesondere von Nachrichten und pers�nlichen Mitteilungen

implementiert sind und es ausserdem als eine Art 'grosser Meister'

die gesamte Kontrolle �ber den Computer �bernehmen kann.

FrontDoor kommuniziert mit dem Modem �ber einen sogenannten

Fossil-Treiber, ein externes Programm, dass die Software -

Schnittstelle zum Modem darstellt. Alle Daten werden �ber

den Fossil-Treiber zum Modem geschickt und vom Modem geholt.

ZuTSR stellt praktisch eine Erweiterung des Fossil-Treibers dar.

Es �berwacht die Daten und Befehle, die FrontDoor zum Modem

schickt. Mit einem speziellen Befehl kann es dann 'zum Leben

erweckt' werden. Dieser Befehl ist als Ersatz f�r das Modemkommando

zum Beantworten eines Anrufs einzusetzen, das FrontDoor normalerweise

verwendet.

ZuTSR nimmt 'den H�rer' ab, spielt seine Ansage und versucht dann,

zwischen Mensch und Maschine zu unterscheiden, wie oben beschrieben.

Im Falle eines anrufenden Faxger�tes oder Modems �bergibt ZuTSR

die weitere Kontrolle sofort wieder an FrontDoor.

Ruft jedoch ein Mensch an, so kann ZuTSR je nach Konfiguration

nun gleich einen Befehl an das Modem senden, den Anruf �ber eine

Haustelefonanlage zu anderen Apparaten weiterzuleiten, oder

FrontDoor dazu bringen, ein weiteres Programm wie z.B. VoiceMan

aufzurufen, das sich dann im weiteren um den Anruf k�mmert.

Letzteres geschieht, indem ZuTSR dem Rechner vorgaukelt, ein

Benutzer h�tte eine Funktionstaste (z.B. F3) gedr�ckt.

FrontDoor kann darauf - je nach Konfiguration - mit dem Aufruf

eines externen Programmes reagieren oder seine Ausf�hrung stoppen

und einen konfigurierbaren 'Errorlevel' erzeugen.

-------------------------------------------------------------------------------

3. Die Installation von ZuTSR

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Als erstes muss FrontDoor installiert werden - dies hier zu

beschreiben, w�rde den Rahmen dieser Dokumentation sprengen.

Vorerst ist es am besten, man installiert FrontDoor, als

w�rde man keine sprechenden Anrufer erwarten, also so, als

ob nur Maschinen anrufen w�rden. Die n�tigen �nderungen f�r

den Einsatz mit ZuTSR sind minimal.

3.1 Die Konfiguration von ZuTSR

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ZuTSR ist ein 'speicherresidentes' Programm.

Es sollte gleich beim Systemstart, jedoch unbedingt nach dem

Fossiltreiber, in den Speicher geladen werden.

Zum Laden sowie zum Entfernen aus dem Speicher geben Sie einfach

nur 'ZUTSR' ein. Dieser Befehl sollte im besten Fall gleich

in die AUTOEXEC.BAT integriert werden.

Das eigentliche Programm, ZUTSR.COM, kann schnell und einfach mit

dem beiliegenden ZUTSRCFG konfiguriert werden.

Vorraussetzung ist, dass ZUTSR.COM und ZUTSRCFG.EXE sich im gleichen

Verzeichnis auf der Festplatte oder Diskette befinden.

Dann reicht ein einfaches Eingeben von ZUTSRCFG in der DOS -

Kommandoebene.

Achtung : Eine �nderung der Konfiguration wirkt sich nicht auf

ein im Speicher befindliches ZuTSR aus ! Es wird nur

das Programm auf dem Datentr�ger ver�ndert. Um die

Neukonfiguration wirksam zu machen, schreiben Sie

in derselben DOS-Kommandoebene, von der Sie ZuTSR

urspr�nglich gestartet haben, einfach 'ZUTSR', um

das alte aus dem Speicher zu entfernen, und dann nochmal

'ZUTSR', um das neue zu laden.

Wenn Sie den Befehl 'ZUTSR' bereits in ihrer AUTOEXEC.BAT

stehen haben, oder beim ersten Eingeben von 'ZUTSR'

nicht die Meldung 'ZuTSR unloaded' erscheint, starten

Sie am besten den ganzen Rechner neu.

ZUTSRCFG stellt mehrere M�glichkeiten zur Verf�gung :

3.1.1 Modemtyp

~~~~~~~~~~~~~~

Geben Sie hier an, ob Sie ein normales U1496 (E,B oder S) besitzen,

oder ein erweitertes Plus-Modell. Plus-Modelle sind in der Regel

am gr�nen Schriftzug 'Plus' und am h�heren Preis zu erkennen.

3.1.2 Antwortmodus

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hier k�nnen Sie aus folgenden Kombinationen w�hlen :

- es soll nur die erste ('Hallo') Ansage abgespielt werden;

im Anschluss wird die Verbindung sofort abgebrochen (aufgelegt)

- es werden die erste Ansage, der Piepton und die zweite

('Ich verbinde') Ansage abgespielt, ohne auf eine Reaktion

des Anrufers zu warten. Es werden keine Datenanrufe

angenommen, es sei denn, ein Faxger�t sendet einen Erkennungston.

- die beiden letzten M�glichkeiten unterscheiden sich technisch

nur in einem kleinen Detail. W�hlen Sie 'Sprache/Daten', wenn

Sie ihr FrontDoor nicht f�r den Empfang von Faxsendungen

vorbereitet haben; w�hlen Sie 'Sprache/Daten/Fax' in jedem

anderen Fall.

Beide M�glichkeiten beinhalten die Erkennung von Sprache

nach der ersten Ansage.

3.1.3 Die Ansagedateien

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Geben Sie hier die Dateien an, in denen Sie die entsprechende Ansage

gespeichert haben. Zur Aufnahme von Ansagen steht z.B. das Programm

ZFAX2.x zur Verf�gung, dass mit allen neueren ZyXEL Modems ausgeliefert

wird; es gibt jedoch noch viele andere M�glichkeiten, Ansagen zu

erzeugen, z.B. das Programm Zutil (von mir), oder ZyXELVOC von Norbert

Igl. Mit letzterem kann man u.a. aus VOC - Dateien seine Ansagen

erzeugen oder ZyXEL - Aufnahmen in VOC - Dateien umwandeln.

VOC - Dateien wiederum kann man z.B. mit einer SoundBlaster Steckkarte

abspielen und aufnehmen.

Wenn Sie einen Eintrag leer lassen, so wird die entsprechende Ansage

bei einem Anruf �bersprungen.

3.1.4 der Piepton

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nach der ersten Ansage kann optional ein Piepton erzeugt werden.

Um dieses Programm aus der Masse der Anrufbeantworter hevorzuheben, ;-)

kann man die Frequenz und Dauer dieses Pieptons variieren.

3.1.5 Weiterbehandlung des Anrufs

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Waehlen Sie 'Nebenstellenanlage', wenn Sie eine solche besitzen und

daf�r verwenden wollen. In jedem anderen Fall muss hier

'Simulation einer Funktionstaste' angegeben werden.

3.1.6 Modembefehle

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Die folgenden drei Optionen sind nur von Bedeutung, wenn Sie unter

'Weiterbehandlung des Anrufs' 'Nebenstellenanlage' angegeben haben.

3.1.6.1 Modembefehl zum Weiterleiten �ber die Nebenstellenanlage

Hier kann ich kaum Tips geben; das ist sehr abh�ngig von ihrer

Nebenstellenanlage. Meistens funktioniert ein Befehl wie

'AT H0H1 DT 66;'. Am Ende von Modemkommandos, die ein W�hlen veranlassen,

muss hier immer ein Semikolon (;) stehen !

Ein paar Tips : 'D' leitet den W�hlvorgang ein.

'T' gibt an, dass Tonwahlverfahren (MFV) verwendet wird.

'P' gibt an, dass Impulswahlverfahren (IWV) verwendet wird.

0-9,#,* sind die zu w�hlenden Ziffern (* und # nur bei MFV)

'H0H1' kann in manchen Nebenstellenanlagen die Erdtaste ersetzen

(kurzzeitig auflegen)

Weitere Informationen dazu stehen auch in ihrem Modemhandbuch.

3.1.6.2 Modembefehl zum Auflegen nach dem Befehl zum Weiterleiten

In den meisten F�llen sollte hier 'AT H0' oder 'AT Z' stehen.

3.1.6.3 Verz�gerung zwischen diesen Befehlen (3.1.6.1 und 3.1.6.2)

Eventuell braucht ihre Nebenstellenanlage ein wenig Zeit, um

die Vermittlung durchzuf�hren. Hier k�nnen Sie eine Zeitdauer

angeben, die nach dem Weiterleiten abgewartet werden soll, bis

aufgelegt wird.

3.1.7 Zu simulierende Funktionstaste

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Diese Option ist nur von Bedeutung, wenn Sie bei 'Weiterbehandlung

des Anrufs' 'Simulation einer Funktionstaste' angegeben haben.

Geben Sie hier die gew�nschte Aktion an (F1 - F12, Shift-F1 - Shift-F12)

-------------------------------------------------------------------------------

3.2 Die spezielle Konfiguration von FrontDoor f�r das Arbeiten mit ZuTSR

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Innerhalb der Konfiguration von FrontDoor muss nicht viel

ge�ndert werden.

In jedem Fall muss der Antwortbefehl unter

Modem/Answer Control/Force Answer von "ATA|" auf "ZUTSR|"

ge�ndert werden.

Da die Lautst�rkepegel f�r die Unterscheidung zwischen 'Stille'

und 'Sprache' je nach Modem und Ort unterschiedlich sind, muss

noch unter

Modem/Command Strings/Init-1 (oder 2 oder 3) '+VSD=25,30'

angeh�ngt werden, oder als ganz neuer Eintrag : 'AT+VSD=25,30|'.

Die erste Zahl ist dabei entscheidend f�r die richtige Funktion

der Unterscheidung zwischen Stille und Sprache. F�r normale

Modelle liegen vern�nftige Werte um 25, f�r Plus-Modelle eher

darunter, bei ca. 18.

Je niedriger der Wert, desto h�her ist die Empfindlichkeit f�r

Ger�usche vom Anrufer. Ein Wert von 0 (Null) bedeutet, dass keine

Stille erkannt wird. Der Maximalwert ist 31.

Die zweite Zahl sollte nicht gr�sser gew�hlt werden, sie stellt

die Zeitdauer in 1/10 Sekunden dar, die Stille gehalten werden muss,

bevor es an den Rechner gemeldet wird. Je kleiner die Zahl, desto

geringer die Chance, dass ein Mensch zur rechten Zeit einen Ton

von sich gibt. Ein Wert von 35 darf jedoch auf keinen Fall

�berschritten werden.

Wenn eine Weitergabe von "sprechenden Anrufern" an ein externes

Programm �ber die L�sung mit der Funktionstaste ausgef�hrt werden

soll, muss ausserdem noch unter

Modem/Hardware/Toggle DTR when busy : 'No' eingetragen werden,

und, falls weitere Probleme auftauchen,

Modem/Command Strings/Offhook und

Modem/Command Strings/Onhook vollst�ndig gel�scht werden.

Desweiteren ist die gew�nschte Aktion bei 'Bet�tigung' der

Funktionstaste noch unter

Mailer/Function Keys/Fx anzugeben.

-------------------------------------------------------------------------------

3.3 Exkurs : Konfiguration von FrontDoor zum Empfangen von Fax

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Um mit FrontDoor und einem ZyXEL Modem Faxsendungen zu empfangen,

ist folgendes zu beachten :

Einer der Modem/Command Strings/Init - Befehle muss den Teil

'X7 #B1 +FCLASS=6' beinhalten.

Unter Modem/Messages/Connect 1275 sollte 'CONNECT FAX' eingetragen

werden.

Unter Mailer/Errorlevel/1275 sollte ein frei w�hlbarer Errorlevel

eingetragen werden, auf den dann im aufrufenden Batchfile mit

dem Aufruf des Programms f�r den Faxempfang (z.B. RCVFAX,

Funktion 2, aus der ZFAX-Packung) reagiert wird.

Unter Mailer/External Mail muss nun nur noch der String 'ZyXEL'

(beachte die Gross/Kleinschreibung) eingetragen werden, und

in Verbindung dazu muss der gleiche Errorlevel angegeben werden

wie unter Mailer/Errorlevel/1275.

-------------------------------------------------------------------------------

4. Was nun ?

~~~~~~~~~~~~

In Planung sind :

-  Versionen von ZuTSR f�r andere Mailer als FrontDoor.

-  Die Erkennung von DTMF-T�nen und das Simulieren zugeh�riger

Funktionstasten.

-  die M�glichkeit, die Reaktion des Anrufers auf die erste

Ansage auf der Festplatte zu speichern, evtl. gleich im

VOC - Format.

Ich habe ein offenes Ohr f�r W�nsche und Anregungen, auch

betreffs dieser Dokumentation.

Fehler und Schwierigkeiten bei der Benutzung k�nnen mir

an die unter 1.1 genannten Adressen geschickt werden.

bibi,

Kolja